Приложение 1

Требования к поставке товара для государственных нужд:

аппаратно-технические комплексы для дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области  (далее – Требования)

1. Основание для поставки товара: пункт 1.1. и пункт 1.5. Комплекса мер по модернизации системы общего образования Новосибирской области в 2013 году и на период до 2020 года, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 26.03.2013 № 117-п «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Новосибирской области в 2013 году и на период до 2020 года».

2. Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

3.Место поставки товара:630521, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Тулинский, ул. Академика Першилина, 21.

4. Требования к поставляемому товару:

4.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром, (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемым. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2. В комплект поставки должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого оборудования.

4.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификат или декларацию о соответствии, соответствовать качественным и функциональным характеристикам, указанным в приложении к данным Требованиям.

4.4. Оборудование должно обеспечивать устойчивую работу в условиях колебаний напряжения и частоты переменного тока электрической сети в пределах, соответствующих стандартам на электроснабжение потребителей РФ. Система электропитания должна обеспечивать реальное заземление. Шумовые характеристики от работы оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51401-99 и ГОСТ Р 51400-99, если нет специальных требований.

4.5. Комплекты предназначены для эксплуатации малоквалифицированным персоналом (учащимися общеобразовательных учреждений). В связи с этим оборудование должно соответствовать:  ГОСТ Р МЭК 335-1-94 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»,  ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»,  ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»,  ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. Общие требования безопасности».

5. Требования к поставке товара (условия поставки, упаковка, отгрузка):

5.1. Поставщик поставляет аппаратно-технические комплексы для дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью государственного контракта.

5.2. Поставка оборудования включает в себя доставку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке и выгрузке), сертификат соответствия или декларацию о соответствии. Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке.

5.3. Прием оборудования по количеству и качеству осуществляется Получателем путём подписания товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи товара. Акты приема-передачи товара предоставляется Поставщиком в письменной форме в двух экземплярах в день поставки оборудования.

5.4. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работ, Поставщик должен заменить такое оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 календарных дней. При обнаружении Заказчиком в гарантийный период каких-либо дефектов поставленного оборудования Поставщик собственными силами и средствами производит ремонт или замену оборудования в течение 10 календарных дней.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:срок предоставления гарантии качества производителя товара должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику. Срок предоставления гарантии качества товара поставщика должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику, но не менее срока предоставления гарантий качества производителя.

Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту. Осуществление гарантии незамедлительно, по первому требованию заказчика. В случае замены оборудования при гарантийном ремонте, оборудование должно быть доставлено и заменено в течение пяти дней по адресу заказчика. При необходимости гарантийного ремонта оборудования в сервисном центре транспортировка осуществляется за счет поставщика. Наличие сервисного центра по обслуживанию поставляемого оборудования обязательно.

7. Приложения к настоящим Требованиям:

Техническое задание на поставку товара для государственных нужд:аппаратно-технические комплексы для дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области.

Приложение

к требованиям

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аппаратно-технических комплексов для дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области

| Наименование поставляемого товара или комплекта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Комплект цифрового измерительного оборудования для кабинета естествознания в составе: | компл. | 1 |
| Комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических испытаний и физиологических наблюдений | шт. | 1 |
| Комплект цифрового учебного оборудования для проведения простейших физических испытаний и физиологических наблюдений | шт. | 1 |
| Комплекc для проведения экспериментов по естествознанию в составе: | компл. | 1 |
| Комплект "Виды почв и растений" | шт. | 1 |
| Комплект "Сельскохозяйственные растения" | шт. | 1 |
| Комплект "Изучение биологических микрообъектов" | шт. | 1 |
| Комплект "Геометрическая оптика с демонстрационным лазером" | шт. | 1 |
| Комплект "Плавание и погружение" | шт. | 1 |
| Комплект лабораторного оборудования "Природные явления" | шт. | 1 |
| Комплект лабораторного оборудования "Электричество и магнетизм" | шт. | 1 |
| Комплект "Получение газов" | шт. | 1 |
| Комплект "Экстрагирование" | шт. | 1 |
| Комплект лабораторного оборудования по изучению тепловых явлений | шт. | 1 |
| Комплект "Дистилляция" | шт. | 1 |
| Комплект "Силы и движения в природе и технике" | шт. | 1 |
| Комплект лабораторного оборудования по изучению оптических явлений | шт. | 1 |
| Комплект лабораторного оборудования по изучению темы "Органы чувств. Анализаторы" | шт. | 1 |
| Функциональная модель "Человеческий глаз" | шт. | 1 |
| Комплект "Вещества в повседневной жизни" | шт. | 1 |
| Комплект "Электрохимия" | шт. | 1 |
| Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения начального общего образования, ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана в составе: | компл. | 35 |
| Наушники | шт. | 1 |
| Микрофон | шт. | 1 |
| Веб-камера | шт. | 1 |
| Графический планшет | шт. | 1 |
| Комплект цифрового учебного оборудования для проведения простейших физических испытаний и физиологических наблюдений | шт. | 1 |
| Цифровая фотокамера | шт. | 1 |
| Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники | шт. | 1 |
| Сетевой фильтр-удлинитель | шт. | 1 |
| Специализированный программно-технический комплекс обучающегося | шт. | 1 |
| Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения основного и среднего (полного) общего образования, ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана в составе: | компл. | 41 |
| Специализированный программно-технический комплекс обучающегося | шт. | 1 |
| Наушники | шт. | 1 |
| Микрофон | шт. | 1 |
| Веб-камера | шт. | 1 |
| Графический планшет | шт. | 1 |
| Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники | шт. | 1 |
| Комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических испытаний и физиологических наблюдений | шт. | 1 |
| Сетевой фильтр-удлинитель | шт. | 1 |
| Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения начального общего образования (для незрячих обучающихся) в составе: | компл. | 9 |
| Специализированный программно-технический комплекс обучающегося | шт. | 1 |
| Наушники | шт. | 1 |
| Микрофон | шт. | 1 |
| Акустические колонки | шт. | 1 |
| Брайлевский портативный дисплей | шт. | 1 |
| Сетевой фильтр-удлинитель | шт. | 1 |
| Комплект специальных средств обучения в составе: | компл. | 1 |
| Компьютерный джойстик | шт. | 5 |
| Принтер с рельефно-точечным шрифтом Брайля | шт. | 5 |
| Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой | шт. | 14 |

Общие функциональные требования к оборудованию и программному обеспечению

Оборудование и программное обеспечение должны соответствовать следующим требованиям:

- оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлено не ранее 2013 г.; гарантийный срок на все оборудование – не менее двух лет (24 месяца);

- в комплект поставки оборудования и программного обеспечения должно входить предустановленное программное обеспечение. В комплект поставки оборудования должны входить комплекты драйверов, необходимых для эксплуатации оборудования;

- оборудование и поставляемое программное обеспечение должны быть совместимы;

- системное и прикладное программное обеспечение должны быть локализованы, то есть  иметь русскоязычный интерфейс;

-оборудование по своим параметрам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях;

- каждая единица оборудования или программного обеспечения, в том числе входящего в состав предлагаемых к поставке товаров (комплектов или иной совокупности товаров), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием марки, модели (товарного знака);

оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается.

| Наименование поставляемого товара или комплекта | Минимальные технические характеристики |
| --- | --- |
| Наушники | Наушники должны соответствовать следующим требованиям: наушники должны быть закрытого типа; должна быть обеспечена возможность подключения через разъем для передачи звукового сигнала (3,5 мм); должно быть обеспечено наличие кабеля длиной не менее 1,5 метра. |
| Микрофон | Микрофон должен соответствовать следующим требованиям: микрофон должен быть направленного действия; микрофон должен быть совместим с поставляемым программным обеспечением. |
| Акустические колонки | Акустические колонки должны соответствовать следующим требованиям: Тип колонок – 2.0. Мощность не менее 40 Вт (RMS). Должна быть обеспечена возможность подключения через разъем для передачи звукового сигнала (3,5 мм). Материал корпуса колонок - дерево или МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности). Диапазон воспроизводимых частот: не менее 20 Гц - 20 000 Гц. На колонках должен быть регулятор громкости. |
| Веб-камера | Веб-камера должна соответствовать следующим требованиям: Минимальное фокусное расстояние – не более 5 мм; Аппаратное разрешение – не менее 2 мегапикселей; Интерфейс – USB версии не ниже 2.0. |
| Многофункциональное устройство с дополнительным картриджем | Должно соответствовать следующим требованиям: Технология печати – черно-белая, лазерная. Должно сочетать в себе функции принтера, копировального аппарата и сканера. Скорость печати – не менее 25 стр./мин. Разрешение печати – не менее 600х600. Объем памяти – не менее 64 Мб. Подача бумаги – не менее 250 листов. Время выхода первого отпечатка – не более 6 секунд. Должна быть функция автоматической двусторонней печати. Разрешение при сканировании – не менее 600х600. Должно иметь устройство автоподачи оригиналов. емкость устройства автоподачи оригиналов должна быть не менее 30 листов. В комплект поставки должен входить запасной картридж совместимый с многофункциональным устройством и рассчитанный на не менее чем 2000 отпечатков. |
| Графическийпланшет | Графический планшет должен соответствовать следующим требованиям: в комплект устройства должен входить беспроводной стилус, не использующий элементы питания; формат – не менее А6; разрешение экрана – не менее 2500 lpi.; должна быть обеспечена чувствительность к нажатию не менее 1000 уровней; должна быть обеспечена возможность подключения данного устройства к компьютеру посредством интерфейса USB; в комплекте с устройством должно быть программное обеспечение для рисования с интерфейсом на русском языке. В комплекте должно быть программное обеспечение, обеспечивающее распознавание русского рукописного текста. В комплекте должны поставляться сменные наконечники для пера. |
| Комплект цифрового учебного оборудования для проведения простейших физических испытаний и физиологических наблюдений | В состав комплекта должно входить следующее оборудование: Регистратор данных. Должен иметь размер дисплея не менее 175 мм, с соотношением сторон 16х9, с разрешением 1024х600 dpi и возможностью воспроизведения качества видео не менее 1080р. Дисплей должен иметь функцию Multi-touch (не менее 5 касаний). Устройство должно иметь не менее 3 физических кнопок (включение, регулировка звука), не менее 2х динамиков мощностью не менее 1 Вт каждый. Устройство должно иметь не менее 5 встроенных датчиков: - датчик температуры с диапазоном не хуже, чем от -30 С до +50 С и погрешностью не более 0,5 С. - датчик давления с диапазоном не хуже, чем от 0 до 300 кПа и погрешностью не более 0.5 кПа. - датчик относительной влажности с диапазоном 0-100% и погрешностью не более 5% при температуре 25 С. - трехдиапазонный датчик освещенности с диапазонами не хуже, чем: 0-600 лк, 0-6000 лк, 0-150000 лк и погрешностью не более 4%. - датчик ЧСС с диапазоном измерений не хуже, чем от 0 до 200 уд/мин и погрешностью не более 1 уд/мин. Устройство должно позволять регистрировать не менее 100000 замеров в секунду с разрешением 12 бит. Планшет должен содержать следующие функции и характеристики: - поддержка беспроводной сети стандарта 802.11 не менее b/g/n - поддержка беспроводной сети стандарта 802.15.1 - встроенный акселерометр (не менее 360 градусов) - не менее 1 портаcпропускной способностью канала не менее 10,2 Гбит/сек - не менее 1 камеры с 0,3 мПк - не менее 1 камеры с 2 мПк - не менее 1 порта Ethernet 10/100 - встроенный микрофон с функцией измерения уровня шума Технические характеристики планшета: наличие двухядерного процессора с частотой не менее 1,2 Ггц, ОС Android не ранее версии 4.1, не менее 1 Гб ОЗУ, не менее 4 Гб ПЗУ, наличие слота расширения памяти для карт microSD, аудио выход. Аккумуляторная батарея должна иметь характеристики не хуже, чем 5000mAh/7.4V. Планшет должен иметь не менее 4 портов для подключения не менее 8 датчиков. Устройство должно автоматически определять не менее 4 подключенных датчиков. Устройство должно иметь возможность автономной работы не менее 8 часов. Планшетный регистратор данных должен иметь возможность поддерживания следующих форматов, как минимум: MP3, WAV, WMA, JPG, AVI, 3GP, MP4, MOV, MPG, MKV. Датчик температуры. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь посадочное отверстие для крепления; - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - диапазон измеряемых температур не менее чем от -40 до +140°С; - разрешающая способность не более 0,05°С; - погрешность не более ±0,5°С; - должен быть оснащен стержнем из нержавеющей стали, либо из другого термически стойкого материала (например фторопласт). Датчик ЭКГ. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - диапазон измерения датчика должен быть не менее чем от – 5 мВ до + 5 мВ; - должен поставляться с комплектом ЭКГ- проводов с зажимами и комплектом электродов (не менее 5 электродов) для крепления на теле человека. Датчик объема выдыхаемого воздуха. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - должен иметь посадочное отверстие для крепления; - диапазон измерения должен быть не менее чем от -315 до +315 литров/минуту. - разрешающая способность не более 0,05 литра/минуту. В комплект должны входить кабели (не менее 4 шт.) для подключения датчиков к регистратору данных, USB-кабель для подключения регистратора данных к компьютеру, методические рекомендации по работе с комплектом цифрового учебного оборудования, кейс для хранения и транспортировки комплекта. |
| Цифровая фотокамера | Цифровая фотокамера должна соответствовать следующим требованиям: разрешение CCD – не менее 16 млн. пикселей; должна поддерживать не менее чем 4–кратное оптическое увеличение; тип файлов – JPEG; ЖК-дисплей – цветной; должен быть стабилизатор изображения с подвижной корректирующей линзой; должна поддерживать запись видеоклипа с разрешением не менее 1280x720; должна поддерживать режим макросъемки – от 3 см и выше; память – не менее 4Гб; интерфейс подключения к компьютеру – USB; в комплекте должны поставляться зарядное устройство и аккумулятор; должна быть встроенная вспышка. |
| Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники | Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники должен включать не менее 400 элементов, в том числе микропроцессорный блок. На микропроцессорном блоке должны быть входы для датчиков (касания, света, звука, ультразвукового, температуры, угла поворота): не менее 4, выходы для исполняемых элементов: не менее 3. Должен быть предусмотрен интерфейс для приема команд от компьютера, передачи данных в компьютер, для приема-передачи сообщений на другой микропроцессорный блок. Должен быть предусмотрен интерфейс для создания простых программ, тестирования датчиков и настройки параметров. Флэш-память должна обеспечивать одновременное хранение не менее 8 исполняемых программ, не менее 1000 точек данных. Должен быть предусмотрен интерфейс для связи – с поддержкой беспроводной сети стандарта 802.15.1 Должен быть программируемый графический LCD-дисплей для демонстрации исполняемой программы, данных, полученных от датчиков, и другой необходимой пользователю информации, должны быть строительные элементы, не менее 3 сервомоторов, ультразвуковой и звуковой датчики, аккумуляторная батарея, технологические карты. В комплект поставки должен входить блок питания. В комплект поставки с конструктором должно входить программное обеспечение, которое должно полностью обеспечивать взаимодействие компьютера с микропроцессорным блоком: создание программ для микропроцессорного блока, передачу программ на микропроцессорный блок, прием данных от микропроцессорного блока, настройку связи между микропроцессорным блоком и компьютером. Программы должны создаваться в стиле «образного программирования», то есть путем размещения на рабочем поле пиктограмм команд и связей между ними. Пиктограммы должны выбираться при помощи мышки из палитры пиктограмм. Программное обеспечение должно сопровождаться компьютерным интерактивным пособием, позволяющим пользователю просмотреть видео и анимационные фильмы и повторить на практике все этапы создания и использования робота, созданного на базе микропроцессорного блока. Интерактивное пособие должно состоять из следующих тематических частей: часть, помогающая настроить микропроцессорный блок и компьютер для работы, видеофрагменты, объясняющие назначение и функциональное наполнение основных окон и кнопок программного обеспечения; часть для начинающего пользователя, демонстрирующая программы, создающиеся из пиктограмм общей палитры. В этом режиме должно быть не менее 20 простых заданий, обучающих элементарным навыкам использования оборудования; часть для более опытного пользователя, демонстрирующая программы, создающиеся из пиктограмм полной палитры. В этом режиме должно быть не менее 20 усложненных заданий, обучающих всем навыкам использования оборудования и программного обеспечения. |
| Сетевой фильтр-удлинитель | Сетевой фильтр-удлинитель должен соответствовать следующим требованиям: наличие не менее 5 розеток для подключения оборудования; длина шнура – не менее 5 метров. |
| Брайлевский портативный дисплей | Брайлевский портативный дисплей должен соответствовать следующим требованиям: должен иметь не менее 40 обновляемых ячеек Брайля; должен иметь бесшовный дизайн между ячейками, позволяющий пользователю ощущать точки Брайля, как на бумаге; должен иметь клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля (всего не менее 40 клавиш); должен иметь элементы управления, использующие технологию, при которой кнопки должны позволять прокручивать строчки, предложения, параграфы и целые документы; элементы управления должны располагаться с обеих сторон; должна быть возможность использования ускоренного режима чтения (используются только 20 ячеек брайля для минимального движения руки); должен иметь возможность подключения к компьютеру посредствам интерфейса USB; наличие поддержки беспроводной сети стандарта 802.15.1 должен иметь встроенную батарею, обеспечивающую не менее 20 часов работы при подключении к компьютеру через модульсподдержкой беспроводной сети стандарта 802.15.1; Размеры дисплея должны быть не более 340 x 85 x 20 мм, вес – не более 650 г В комплект поставки должна входить сумка для переноски и зарядное устройство. В комплект поставки должно входить программное обеспечениеэкранного доступа с синтезом речи, которое должно соответствовать следующим требованиям: должно позволять незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями компьютера, включая использование сети «Интернет», путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля; должно поставляться с русскоязычным синтезатором речи и русифицированным интерфейсом; должно иметь широкий набор клавиатурных команд с возможностью его расширения пользователем; должно поддерживать режим панорамирования экрана; должно иметь возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд, в том числе таких действий, как «перетащил-и-отпустил»; должно содержать систему онлайн-справки, позволяющую пользователю осваивать возможности программы; набор сервисных утилит должен позволять настраивать как общую конфигурацию программы, так и ее параметры для каждого отдельного приложения; язык скриптов должен позволять работать с дополнительными приложениями; в комплекте поставки должны быть синтезаторы речи для иностранных языков: английского, французского, немецкого, испанского; при установке (переустановке) программы должно быть звуковое сопровождение, позволяющее незрячим и слабовидящим пользователям обойтись без сторонней помощи с момента начала установки; должна быть возможность работы с брайлевским дисплеем без необходимости установки дополнительных драйверов, в том числе возможность ввода информации со встроенной клавиатуры брайлевского дисплея; должна быть техническая поддержка программного обеспечения. |
| Принтер с рельефно-точечным шрифтом Брайля | Принтер с рельефно-точечным шрифтом Брайля должен соответствовать следующим требованиям: должен обеспечивать возможность печати формата не менее A4; должен позволять печатать на бумаге текст шрифтом Брайля и создавать рельефное тактильное изображение. При печати должна использоваться технология тиснения, которая позволяет одновременно с тиснением наносить цветную печать таким образом, чтобы отпечатанные документы были зрительно идентичны напечатанным на струйном принтере, а тактильно - обладали рельефом и содержали брайлевский текст; при тиснении должен обеспечивать разрешение не менее 20 точек на дюйм; для тактильной передачи цвета должен обеспечивать не менее 8 степеней высоты точек; должна быть возможность использовать бумагу разной плотности; должна быть регулируемая под конкретный тип бумаги интенсивность тиснения; разрешение при цветной печати должно быть не менее 300 точек на дюйм; скорость печати должна быть более 40 знаков в секунду; аппарат должен позволять использование в помещениях без звукоподавляющих шкафов и прочих устройств; должна быть возможность подключения к компьютеру через интерфейс USB; должен поставляться с русифицированным программным обеспечением, позволяющим создавать осязательные цветные рисунки и диаграммы с подписями по Брайлю; программное обеспечение должно включать транслятор текста в шрифт Брайля; размеры должны быть не более 60x43x17 см, вес – не более 11 килограммов. |
| Специализированная клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и ввода | Клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и ввода должна соответствовать следующим требованиям: должны быть возможность подключения через порт USB и совместимость со всеми наиболее распространенными версиями операционных систем; должна быть ориентирована на использование детьми с ограниченными возможностями здоровья, обладать повышенной чувствительностью к прикосновению; должна иметь набор клавиш с возможностью программирования в зависимости от решаемых образовательных или реабилитационных задач; должна быть возможность подключения двух выносных кнопок; в комплект устройства должно входить не менее 6 сменных панелей с раскладкой для набора текста, для работы с программами и в сети «Интернет». |
| Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой | Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши насадкой должна соответствовать следующим требованиям: расположение клавиш на клавиатуре должно быть строго вертикальным; при условии сохранения внешних габаритов клавиатуры в пределах 50х20 см размер клавиш должен превосходить размер клавиш стандартных клавиатур и быть не менее 2х2 см; группы клавиш (буквенный, цифровой блоки, блок навигации и управления) должны быть исполнены в разном цвете; все надписи на клавиатуре должны быть контрастными и удобочитаемыми, размер основных знаков должен быть не менее 7х5 мм; клавиатура должна быть русифицирована; клавиатура не должна быть мембранной; клавиши клавиатуры должны быть закреплены на металлической основе; клавиатура не должна иметь острых, выступающих частей; в комплекте должна быть съемная накладка на клавиатуру, разделяющая клавиши и предотвращая одновременное нажатие соседних клавиш; должна быть возможность подключения клавиатуры к компьютеру через интерфейс USB. |
| Специализированный программно-технический комплекс обучающегося | Используемые в составе комплексов программно-технических средств программно-аппаратные платформы должны обеспечивать наличие: технологии быстрого определения и конфигурирования устройств в компьютере; видеоадаптера с объемом памяти не менее 256 Мбайт и цифрового разъема для подключения монитора; привода для записи двухслойных оптических дисков DVD; оперативной памяти объемом не менее 4 Гбайт с возможностью расширения объема до не менее чем 8 Гбайт; встроенного сетевого контролера Ethernet 10/100/1000 ТХ с интерфейсом передачи данных RJ-45; встроенного адаптера для подключения к беспроводным сетям, поддерживающего стандарты IEEE 802.11g, 802.11b и 802.11n; встроенного адаптера с поддержкой беспроводной сети стандарта 802.15.1 версии не ниже 2.1+EDR; интегрированного звукового контроллера, линейного аудио-входа и аудио-выхода; технологии энергосбережения на программно-аппаратном уровне с переводом в «спящий» режим; возможности переключения из «спящего» режима в рабочее состояние не более чем за 3 секунды; русифицированной заводским способом клавиатуры с нанесенными символами контрастным цветом; координатно-указательного устройства (манипулятор типа «мышь»). Базовая аппаратная платформа, входящая в состав комплекса программно-технических средств рабочих мест детей-инвалидов, должна дополнительно соответствовать следующим функциональным и техническим требованиям: в целях снижения уровня травматизма, а также уменьшения вероятности возникновения механических поломок корпус системного блока не должен иметь острых углов и выдвигающихся частей; на корпусе системного блока не должно быть каких-либо винтов или защелок, обеспечивающих простой доступ внутрь корпуса компьютера в домашних условиях без использования специального инструмента; в целях упрощения процесса перемещения масса системного блока не должна превышать 1,5 кг, а размеры корпуса должны составлять не более 20 см по каждой из сторон; должно быть не менее четырех портов USB версии не ниже 3.0; энергопотребление программно-технического комплекса не должно превышать: в режиме ожидания с включенным монитором – 50 Вт, а в максимальной нагрузке – 200 Вт; наличие двухъядерного процессора с базовой тактовой частотой не менее 2,5 ГГерц и кэш-памятью с объемом не менее 3 Мб; жесткий диск не менее 500 Гб; в состав платформы должен входить отдельный монитор с экраном диагональю не менее 19 дюймов: размер шага не менее 0.285 мм; разрешение не менее 1440 x 900; яркость не менее 300 кд/кв. м; контрастность не менее 1600:1; время отклика пикселя не более 5 мс; наличие автоматической подстройки, наличие настройки яркости и громкости. Предустановленное программное обеспечение: - Операционная система тип 1: MicrosoftWindows 7 Professional (указанное программное обеспечение требуется для совместимости с уже имеющимся программным обеспечением); - Операционная система тип 2: AltLinux (указанное программное обеспечение требуется для совместимости с уже имеющимся программным обеспечением); - Программное обеспечение создания и редактирования веб-сайтов должно обеспечивать: - возможность создания веб-страниц с использованием готовых шаблонов и возможность вставки в их тело фото-, видео- , аудио-фрагментов, видеофрагментов, размещенных на стороннем видеохостинге, JAVA-апплетов, GIF и flash-анимации; - наличие встроенной поддержки CMS (система управления содержимым), позволяющей пользователям добавлять содержимое на веб-страницы в удаленном режиме без использования программного обеспечения создания и редактирования сайтов для доступа к публикации. - возможность создания веб-страниц в режиме WYSIWYG (отображение конечного результата в процессе редактирования); - наличие не менее 25 готовых шаблонов для создания веб-сайтов, а также наличие возможности применения цветовых гамм для каждого из них; - возможность сохранения собственных шаблонов веб-сайтов; - возможность создания блогов и RSS-технологий доставки мультимедиа-контента с поддержкой технологии RSS-рассылки; - возможность добавления функции поиска по сайту; - наличие в приложении собственной галереи, содержащей такие объекты, как: фреймы изображений, таблички, наклейки, флаги, flash-баннеры, наборы значков, примечания, символы, логотипы. Галерея должна обеспечивать возможность добавления и хранения собственных объектов оформления, которые можно повторно использовать при создании новых веб-сайтов. - наличие в левой или правой части окна программного обеспечения области, в которой отображена топология сайта по принципу «дерева», рядом должно располагаться окно для просмотра текущей (выбранной) страницы создаваемого сайта; - возможность импорта данных с помощью функции «draganddrop»; - наличие функции, которая, при добавлении аудиодорожки, автоматически предлагает выбрать обложку для аудиодорожки; - наличие инструмента проверки созданных сайтов на предмет типовых ошибок (например, повторяющиеся идентификаторы HTML объектов, недействительные гиперссылки и привязки, перекрывающийся, повернутый или обрезанный текст). После окончания проверки должен выводиться отчет со списком ошибок, а также инструкции или варианты по их устранению. Должна быть возможность выбора автоматического или ручного исправления ошибок. - возможность вставки смарт-объектов таких как: счетчик (позволяющий осуществлять прямой подсчет числа обращений к текущей странице), блог (выполняющий функцию личного журнала на веб-странице, в котором размещаются опубликованные статьи, с возможностью их дальнейшего комментирования посетителями веб-страницы), опрос (позволяющий настроить онлайн-опрос, чтобы узнать мнения посетителей веб-страницы), интерактивный чат (позволяющий пользователям веб-страницы общаться между собой) - возможность загрузки созданной веб-страницы на хостинг посредством FTP-протокола. - Программное обеспечение создания и редактирования видеофильмов должно обеспечивать: - поддержку подключения камер по разъемам USB и IEEE 1394; - возможность монтажа видеоматериалов, накладывания звукового сопровождения, применения титров и переходов между сценами; - возможность выбора формата изображения создаваемого видеофильма (4:3 и 16:9), а также частоты кадров; - возможность записи видео с веб-камеры; - возможность вставки в видео анимированного текста; - возможность разделения клипа на несколько сцен с возможностью просмотра каждой из сцен по отдельности; - возможность просмотра материала в полноэкранном режиме; - наличие эффекта шумоподавления для удаления визуального шума (зернистости) видео; - наличие функции автоматического определения сцен при захвате видео с видеокамер; - наличие функции стабилизации изображения для коррекции видеоматериалов, снятых при неустойчивом положении камеры (например при ходьбе или в автомобиле) - наличие не менее 20 эффектов перехода между видеофрагментами; - возможность сохранения результатов работы с максимальным разрешением не менее 1920х1080; - возможность импорта данных не только через специализированный браузер программного продукта, но и с помощью функции «draganddrop»; - наличие функции контроля избыточной громкости аудиодорожки; - должна быть возможность записи видеороликов с изображением всего, что происходит в выделенной области экрана компьютера; - возможность экспорта готового материала на DVD- , Blu-ray-диски, а также на сторонний видеохостинг (напримерYouTube). - возможность добавления на панель инструментов кнопок для быстрого перехода в полноэкранный режим, а также экспорта и импорта видео; - поддержку импорта видео следующих распространенных форматов: AVI, DIVX, MP4, WMV, MOV, VOB, 3GP; - возможность конвертирования видео в следующие распространенные форматы: MP4, MOV, WMV, AVI; - наличие функции создания видеороликов с использованием включенных в программное обеспечение тем оформления, которые должны содержать, как минимум, следующие элементы: переходы между сценами, эффекты, музыкальное сопровождение. - Программное обеспечение для записи DVD-дисков должно обеспечивать: - возможность создания DVD-видеодисков с использованием, как готовых шаблонов (не менее 50 готовых шаблонов), так и самостоятельно созданных; - возможность создания дисков различных форматов изображения: 4:3 и 16:9; - возможность сохранения образа создаваемого диска на жесткий диск компьютера; - возможность автоматического создания слайд-шоу при импорте группы фотографий с применением этих фотографий; - наличие функции автоматической проверки созданного проекта DVD-диска на предмет ошибок; - наличие функции автоматического импорта видеоматериала с цифровой видеокамеры и записи на DVD-диск; - возможность записи однослойных и двухслойных дисков. - Программное обеспечение для редактирования фотографий должно обеспечивать: - возможность импорта изображений из фотокамеры; - поддержку форматов файлов JPEG и RAW; - возможность использования технологических инструментов: кадрирование, ретуширование, настройка контрастности и резкости, устранение эффекта красных глаз, изменение насыщенности, виньетирование, удаление шумов; - возможность наложения эффектов: искажение, размытие, художественных эффектов (масло, карандаш, акварель), стилистических эффектов (тиснение, зернистость фотопленки, калейдоскоп, пикселизация, мозаика); - наличие функции улучшенной обработки изображений (HDR) для создания изображений расширенного динамического диапазона; - возможность работы со слоями изображения: создание групп слоев, использование режимов наложения слоев с возможностью выбора диапазона наложения (включение или исключение тонов или цветов в процессе наложения) - наличие функции обрезки изображений; - наличие инструментов для рисования и черчения: кисть, карандаш, ластик, заливка области, клонирование области, наличие библиотеки различных задних фонов, портретных рамок, готовых слоев, инструментов создания и выделения текста; - наличие инструмента выпрямления изображений; - наличие функции пакетной обработки изображений; - возможность создания анимации; - возможность отображения конечного результата в процессе редактирования изображения; - возможность работы с фотографиями в полноэкранном режиме; - возможность создания слайд-шоу из имеющихся изображений в формате видеоролика; - наличие функции отметки мест, где были сделаны фотографии, на карте (в случае, если фотография имеет метатеги – привязка к месту должна происходить автоматически); - Программное обеспечение для создания фотоколлекций должно обеспечивать: - возможность импорта изображений из фотокамеры; - поддержку форматов файлов JPEG и RAW; - возможность создания фотоальбомов по датам; - возможность предоставления общего доступа к фотографиям путем добавления их в веб-альбомы; - возможность добавления к фотографии данных о географических координатах места съемки. - возможность добавления подписей к фотографиям; - возможность создания коллажей из фотографий; - возможность просмотра слайд-шоу в полноэкранном режиме под выбранное музыкальное сопровождение; - возможность создания резервной копии фотографий на CD или DVD. - Программное обеспечение создания и редактирования музыкальных композиций должно обеспечивать: - наличие возможностей: записи, редактирования, микширования, экспорта музыкальных композиций; - возможность использования совместно со звуком изображения и видео для создания учебных аудиовизуальных материалов; - возможность подключения внешних плагинов обработки звука; - возможность подключения внешних виртуальных инструментов; - наличие библиотеки c не менее чем 1500 аудио-лупами (audioloops) для создания композиций; - возможность экспорта готовой композиции в mp3 файл; - наличие набора не менее чем из 50 виртуальных инструментов; - возможность эмулирования инструментов с помощью внешней клавиатуры; - возможность аккомпанирования дополнительными инструментами; - поддержку внешних MIDI-клавиатур; - возможность исправления ошибок в записанной композиции с клавиатуры при помощи добавления или удаления нот; - наличие встроенной виртуальной клавиатуры; - возможность записи композиции на CD-диск, непосредственно из приложения; - возможность переключения интерфейса приложения в упрощенный режим (для начинающих); - наличие мастера создания аранжировок (для начинающих); - возможность динамического изменения темпа и тональности при создании композиции; - возможность изучения различных инструментов и их гармонических сочетаний; - возможность экспорта готовых композиций в декомпрессированном формате звука для последующей обработки. - Программное обеспечение организации звуковых коллекций должно обеспечивать: - возможность организации и воспроизведения звуковых фрагментов, создание списков для воспроизведения и записи собственных компакт-дисков (Audio-CD); - возможность импорта записей с CD и конвертирование их в цифровой формат или формат Audio-CD при сохранении на жестком диске; - оптимизацию воспроизведения аудио за счет предоставления выбора из некоторого количества (не менее 20) предустановленных настроек эквалайзера и дополнительной ручной настройки эквалайзера (не менее 10 полос) и создания собственной конфигурации. - Программное обеспечение для подготовки печатных материалов и электронных публикаций должно обеспечивать: - возможность подготовки печатных документов, (брошюр, календарей, конвертов, поздравительных открыток, приглашений, наклеек и обложек для компакт-дисков) как с использованием встроенных шаблонов дизайна, так и вручную; - возможность сохранения собственных шаблонов дизайна; - возможность импорта PDF-файлов, созданных в других приложениях, для создания новой публикации или добавлении в существующую публикацию; - возможность экспорта в PDF-файл; - наличие функций работы с объектами, таких как: привязка (для упрощения позиционирования и выравнивания перемещаемых и масштабируемых объектов), выравнивание и распределение (для выравнивания групп объектов по верхним, нижним, левым и правым краям), зеркальное отображение объекта; - наличие функций работы с текстом, таких как: импорт текста из файла, использование фигурного текста, размещение текста по выбранному контуру, возможность редактирования текста во встроенном текстовом редакторе, наличие функции проверки орфографии; - наличие функций работы с изображениями, таких как: добавление фреймов изображений, импорт изображений, применение к изображениям корректирующих фильтров; - возможность работы со слоями; - наличие функции предварительного просмотра при печати; - поддержку экспорта в формат PDF/X для передачи готового материала в профессиональную печать. - Программное обеспечение для создания покадровой анимации должно обеспечивать: - возможность создания покадровой анимации; - возможность захвата изображения с фотокамеры и веб-камеры, подключенных по USB; - возможность при подготовке нового кадра видеть предыдущий кадр (полупрозрачное наложение предыдущего кадра на захватываемое с фотокамеры и веб-камеры изображение); - возможность установки временных интервалов между захватами изображения с видеокамеры; - возможность переворачивания получаемого с фотокамеры или веб-камеры изображения в момент захвата. - Программное обеспечение для создания, упорядочивания, визуализации и анализа иллюстративно-хронологических материалов должно представлять собой творческую среду для работы с хронологической информацией. Программное обеспечение должно обеспечивать: - возможность построения графически-визуализированных линий, содержащих иллюстративно-хронологические материалы (хронологических линий). - возможность создания, редактирования и сохранения хронологических линий с использованием средств визуального редактирования (перетаскивание событий и изменение времени их начала и окончания с помощью мыши); - возможность одновременного синхронизированного размещения на экране не менeе чем двух хронологических линий, возможность сохранения двух хронологических линий в виде единого проекта, сохраняющего все параметры отображения; - возможность выделения близких по временному интервалу событий при помощи специального инструмента; - возможность копирования и вставки событий, перенос событий с одной линии на другую; - возможность просмотра сводной информации по каждому отдельному событию; - возможность добавления медиафайлов к событиям (тексты, изображения, музыка); - возможность поиска по событиям одной или всех открытых хронологических линий; - возможность изменения масштаба хронологических линий и параметров отображения; - возможность создания собственных стилей отображения хронологических линий; - возможность вывода хронологических линий на печать с возможностью склейки в плакаты; - возможность создания событий без точных временных рамок, а также событий, длящихся по настоящий момент; - наличие специальной галереи, содержащей шаблоны событий на определенные темы; - возможность группировки событий с неограниченной вложенностью; - возможность представления событий на хронологической линии в четырех вариантах, предусматривающих различную степень детализации; - возможность импорта одной хронологической линию в другую в виде группы событий; - возможность установки времени и даты с помощью графического календаря; - возможность автоматического пересчета шкалы с подписью временных интервалов при изменении масштаба; - наличие визуальной панели масштабирования линий времени, с возможностью быстрой настройки и выбора временного диапазона. - защиту хронологических линий и событий на них от случайного или преднамеренного редактирования с использованием пароля. - автоматического обновление. - Программное обеспечение для создания интегрированной творческой среды. Программное обеспечение должно представлять собой общеучебную мультимедийную среду (универсальный практикум) на базе какого-либо языка программирования, должно содержать графический редактор, текстовый редактор, звуковой редактор. Программное обеспечение должно позволять учащимся создавать: анимации, интерактивные программы, игры, аудиозаписи. - Программное обеспечение для синхронизации работы операционных систем должно обеспечивать возможность установки нескольких операционных систем на один жесткий диск, синхронизацию их работы между собой, использование ресурсов не менее двух операционных систем одновременно. - Программное обеспечение для организации групповых видеоконференций и участия в них должно обеспечивать: - возможность единовременного общения в режиме видеоконференции не менее четырех участников, в режиме аудиоконференции не менее десяти участников; - возможность демонстрации экрана компьютера участникам видеоконференции. Офисное программное обеспечение должно включать в себя: текстовый редактор, редактор электронных таблиц, программу для разработки презентаций. |
| Компьютерный джойстик | Компьютерный джойстик должен соответствовать следующим требованиям: должен быть адаптированным для использования детьми с ограниченными возможностями здоровья как альтернатива компьютерной мыши и сочетать в себе функции мыши и джойстика; ручка джойстика должна служить для управления курсором; должна быть возможность подключения через порт USB; в комплекте джойстика должны быть как минимум три насадки: шар, ручка и рычаг; насадки должны использоваться для различных видов захвата; на джойстике должно быть три кнопки - кнопки, расположенные справа и слева от ручки, должны соответствовать правой и левой кнопкам обычной мыши, с помощью верхней кнопки должна обеспечиваться возможность выделять текст или объект; должна быть возможность замены встроенных кнопок выносными. |
| Набор цветных выносных компьютерных кнопок малых | Набор цветных выносных компьютерных кнопок малых должен представлять собой комплект из 4 кнопок разных цветов диаметром не менее 60 мм и должен соответствовать следующим требованиям: кнопки должны быть предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья для облегчения управления компьютером; при подключении к роллерам и джойстикам кнопки работают как альтернатива кнопкам на компьютерной мыши, при подключении к специализированной клавиатуре с минимальным усилием для позиционирования и ввода используются для выполнения наиболее часто вызываемых команд; все кнопки, входящие в набор, должны быть изготовлены из высокопрочной пластмассы. |
| Выносная компьютерная кнопка средняя | Выносная компьютерная кнопка средняя должна соответствовать следующим требованиям: диаметр должен быть не менее 80 мм; кнопка должна быть ориентирована на детей с ограниченными возможностями здоровья для облегчения управления компьютером. При подключении к роллерам и джойстикам кнопка должна работать как альтернатива кнопкам на компьютерной мыши, при подключении к специализированной клавиатуре с минимальным усилием для позиционирования и ввода должна использоваться для выполнения наиболее часто вызываемых команд; кнопка должна быть изготовлена из высокопрочной пластмассы. |
| Комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических испытаний и физиологических наблюдений | В состав комплекта должно входить следующее Регистратор данных. Должен иметь размер дисплея не менее 175 мм, с соотношением сторон 16х9, с разрешением 1024х600 dpi и возможностью воспроизведения качества видео не менее 1080р. Дисплей должен иметь функцию Multi-touch (не менее 5 касаний). Устройство должно иметь не менее 3 физических кнопок (включение, регулировка звука), не менее 2х динамиков мощностью не менее 1 Вт каждый. Устройство должно иметь не менее 5 встроенных датчиков: - датчик температуры с диапазоном не хуже, чем от -30 С до +50 С и погрешностью не более 0,5 С. - датчик давления с диапазоном не хуже, чем от 0 до 300 кПа и погрешностью не более 0.5 кПа. - датчик относительной влажности с диапазоном 0-100% и погрешностью не более 5% при температуре 25 С. - трехдиапазонный датчик освещенности с диапазонами не хуже, чем: 0-600 лк, 0-6000 лк, 0-150000 лк и погрешностью не более 4%. - датчик ЧСС с диапазоном измерений не хуже, чем от 0 до 200 уд/мин и погрешностью не более 1 уд/мин. Устройство должно позволять регистрировать не менее 100000 замеров в секунду с разрешением 12 бит. Планшет должен содержать следующие функции и характеристики: - поддержка беспроводной сети стандарта 802.11 не менее b/g/n - поддержка беспроводной сети стандарта 802.15.1 - встроенный акселерометр (не менее 360 градусов) - не менее 1 портаcпропускной способностью канала не менее 10,2 Гбит/сек - не менее 1 камеры с 0,3 мПк - не менее 1 камеры с 2 мПк - не менее 1 порта Ethernet 10/100 - встроенный микрофон с функцией измерения уровня шума Технические характеристики планшета: наличие двухядерного процессора с частотой не менее 1,2 Ггц, ОС Android не ранее версии 4.1, не менее 1 Гб ОЗУ, не менее 4 Гб ПЗУ, наличие слота расширения памяти для карт microSD, аудио выход. Аккумуляторная батарея должна иметь характеристики не хуже, чем 5000mAh/7.4V. Планшет должен иметь не менее 4 портов для подключения не менее 8 датчиков. Устройство должно автоматически определять не менее 4 подключенных датчиков. Устройство должно иметь возможность автономной работы не менее 8 часов. Планшетный регистратор данных должен иметь возможность поддерживания следующих форматов, как минимум: MP3, WAV, WMA, JPG, AVI, 3GP, MP4, MOV, MPG, MKV. Датчик pH. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - должен иметь посадочное отверстие для крепления; - должен иметь диапазон измерений не менее чем от 0 до 14 единиц рН; - разрешающая способность не более 0,01 единицы рН; - погрешность не более 0,01 единицы рН; Датчик света. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - должен иметь посадочное отверстие для крепления; - должен иметь не менее двух диапазонов измерений: - не менее чем от 0 Люкс до 6000 Люкс; - не менее чем от 0 Люкс до 50000 Люкс; - разрешающая способность в диапазоне от 0 до 6000 – не более 1 Люкс; - разрешающая способность в диапазоне от 0 до 50000 – не более 15 Люкс. Датчик температуры. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь посадочное отверстие для крепления; - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - диапазон измеряемых температур не менее чем от -40 до +140°С; - разрешающая способность не более 0,05°С; - погрешность не более ±0,5°С; - должен быть оснащен стержнем из нержавеющей стали, либо из другого термически стойкого материала (например фторопласт). Датчик ЭКГ. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - диапазон измерения датчика должен быть не менее чем от – 5 мВ до + 5 мВ; - должен поставляться с комплектом ЭКГ- проводов с зажимами и комплектом электродов (не менее 5 электродов) для крепления на теле человека. Датчик объема выдыхаемого воздуха. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - должен иметь посадочное отверстие для крепления; - диапазон измерения должен быть не менее чем от -315 до +315 литров/минуту. - разрешающая способность не более 0,05 литра/минуту. Датчик относительной влажности. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь посадочное отверстие для крепления; - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - диапазон измерений должен быть не менее чем от 0 до 100% относительной влажности; - разрешающая способность не более 0,1 %; - погрешность не более ±2%; Датчик фотоворота – (не менее 2 шт.). Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - Фотоворота должны быть предназначены для измерения времени прохода предметов через створ фотоворот - разрешающая способность не более 0,01 см; - погрешность не более ±2%. Датчик давления. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - должен иметь разъем для подключения к регистратору данных; - должен производить измерения в различных единицах: кПа, бар, атм. - диапазон измерения не менее чем от 0 до 700 кПа; - разрешающая способность не более 0,3 кПа; - погрешность не более 0.5 кПа. В комплект должны входить кабели (не менее 4 шт.) для подключения датчиков к регистратору данных, USB-кабель для подключения регистратора данных к компьютеру, методические рекомендации по работе с комплектом цифрового учебного оборудования, кейс для хранения и транспортировки комплекта. |
| Комплект "Геометрическая оптика с демонстрационным лазером" | Комплект предназначен для изучения законов геометрической оптики, а также практическому использованию соответствующих знаний по курсу Физики. В состав комплекта должно входить как минимум: двояковыпуклая линза 1 - не менее 1 шт.; двояковыпуклая линза 2 - не менее 1 шт.; двояковыпуклая линза 3 - не менее 1 шт.; двояковыпуклая линза 4 - не менее 1 шт.; двояковыпуклая линза 5 - не менее 1 шт.; полуцилиндр маленький - не менее 1 шт.; полуцилиндр большой - не менее 1 шт.; плосковогнутая линза - не менее 1 шт.; вогнутое зеркало - не менее 1 шт.; выпуклое зеркало - не менее 1 шт.; плоское зеркало - не менее 1 шт.; плоскопараллельная пластина - не менее 1 шт.; призма, остроугольная - не менее 1 шт.; модель световода - не менее 1 шт.; магнитная пленка с контурами - не менее 1 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 17 опытов, описание практического применения полученных знаний и навыков, вопросы для обсуждения с обучающимися. |
| Комплект "Плавание и погружение" | Комплект должен быть предназначен для изучения закона Архимеда , а также практического использования соответствующих знаний по курсу Физики В состав комплекта должно входить как минимум: упаковка лёгкого пластилина (в пластмассовой коробке 31922) - не менее 1 шт.; упаковка тяжёлого пластилина (в пластмассовой коробке 31922) - не менее 1 шт.; пластмассовый нож - не менее 12 шт.; подкладка - не менее 12 шт.; кондитерский нож - не менее 8 шт.; контейнер для воды - не менее 12 шт.; большой мерный стакан - не менее 12 шт.; маленький мерный стакан - не менее 6 шт.; миниатюрный мерный стакан - не менее 11 шт.; весы (максимальная нагрузка 100 г) - не менее 5 шт.; набор гирек (2 медных гирьки по 10 г, 10 пластмассовых гирек по 1 г) - не менее 6 шт.; пластмассовая гирька 10 г - не менее 3 шт.; набор шариков в пластмассовой коробке (в составе: стальной шарик, деревянный шарик, пластмассовый шарик (полипропилен), пластмассовый шарик (полиоксиметилен), алюминиевый кубик) - не менее 3 шт.; набор скрепок и зажимов в пластмассовой коробке (в составе: зажим пластиковый (запасная деталь) - не менее 2 шт.; скрепка для бумаг - не менее 100 шт.) – не менее 1 шт.; удочка с леской и крючком, в пластмассовой пробирке - не менее 5 шт.; ; мерный стакан со сливным отверстием - не менее 1шт.; обтирочная ткань - не менее 1 шт.; ложка - не менее 3 шт.; желтый стержень, используемый как «мачта» - не менее 12 шт.; пластмассовая коробка 140 x 50 x 35 мм (для кондитерских ножей, пластмассовых гирек, ложек, пластмассовых ножей) - не менее 2 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 14 опытов. |
| Комплект лабораторного оборудования "Природные явления" | Комплект предназначен для изучения физических явлений, а также практическому использованию соответствующих знаний по курсу Физики В состав комплекта должно входить как минимум: штативный стержень - не менее 1 шт.; пластмассовая ванна - не менее 1 шт.; резонансная коробка - не менее 2 шт.; пластмассовый стакан, 500 мл - не менее 1 шт.; колонка весов - не менее 1 шт.; шланг толстый, 7 x 1,5 мм - не менее 1 шт.; треножник - не менее 1 шт.; спиртовая горелка - не менее 1 шт.; коромысло весов - не менее 1 шт.; лопастное колесо - не менее 1 шт.; шприц, 30 мл - не менее 1 шт.; чаши для весов с подвесками - не менее 2 шт.; пружинные весы / динамометр - не менее 2 шт.; рычаг - не менее 1 шт.; термометр - не менее 1 шт.; пробирка, 160 мм - не менее 1 шт.; стеклянная трубка, 200 мм - не менее 1 шт.; барабанная палочка - не менее 1 шт.; колесо - не менее 1 шт.; колесо с крючком - не менее 1 шт.; тележка - не менее 1 шт.; поверхность трения для 22 - не менее 1 шт.; фонарик - не менее 1 шт.; воронка - не менее 1 шт.; колба Эрленмейера - не менее 1 шт.; химический стакан, 100 мл - не менее 1 шт.; пластмассовый стакан, 100 мл - неменее 1 шт.; держатель для пробирок - не менее 1 шт.; линза, f = +50 мм - не менее 1 шт.; пластина из оргстекла - не менее 1 шт.; пластмассовая пластинка - не менее 1 шт.; зеркальная фольга - не менее 1 шт.; плоское зеркало - не менее 1 шт.; резиновые пробки 24/19 мм, 1 отверстие 8 мм - не менее 1 шт.; резиновые пробки 24/19мм, 2 отверстия - не менее 1 шт.; свечи в металлической оправе - не менее 2 шт.; краситель - не менее 1 шт.; веревка - не менее 1 шт.; медная проволока с изоляцией - не менее 1 шт.; нагревательная проволока, 0,2 мм - не менее 1 шт.; картушка для компаса, синий рисунок - не менее 1 шт.; держатель для фонарика - не менее 1 шт.; гиря с крючком, 50 г - не менее 2 шт.; пипетка, стекло - не менее 1 шт.; шлицевой штекер - не менее 3 шт.; ползун - не менее 1 шт.; вагонетка - не менее 2 шт.; контрольный кабель - не менее 5 шт.; батарейка миньон, 1,5 В, AA - не менее 4 шт.; шланг тонкий, 5 шт. 0,75 мм - не менее 1 шт.; проволочная сетка - не менее 1 шт.; металлическая тарелка - не менее 1 шт.Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 100 опытов, описание практического применения полученных знаний и навыков, вопросы для обсуждения с обучающимися. |
| Комплект лабораторного оборудования "Электричество и магнетизм" | Комплект предназначен для изучения электрических и магнитных явлений, а также практическому использованию соответствующих знаний по предметной области Физика В состав комплекта должно входить как минимум: пластинка из оргстекла, прозрачная, 90 x 90 мм - не менее 1 шт.; пластинка пластмассовая, белая, 90 x 90 мм - не менее 1 шт.; контакт выключателя - не менее 1 шт.; рукоятка рычажного выключателя - не менее 1 шт.; скоба со штекером - не менее 1 шт.; зажим «крокодил» со штекером - не менее 2 шт.; опора вращающаяся - не менее 1 шт.; иглодержатель со штекером - не менее 1 шт.; патрон лампы накаливания на штепсельном гнезде - не менее 2 шт.; перемычка - не менее 2 шт.; стержень магнитный, 23 мм, с обозначением полюсов – не менее 2 шт.; электродвигатель со штекерами - не менее 1 шт.; звонок электрический на штекерах - не менее 1 шт.; каретка - не менее 2 шт.; упаковка стальной проволокис насечками для отламывания - не менее 1 шт.; проволока нагревательная в катушке - не менее 1 шт.; упаковка полистироловых шариков - не менее 1 шт.; проволока медная с изоляцией, в катушке - не менее 1 шт.; стакан пластмассовый 125 мл - не менее 1 шт.; кабель для опытов, красный, 250 мм - не менее 1 шт.; кабель для опытов, синий, 250 мм - не менее 1 шт.; пластина с розой ветров - не менее 1 шт.; компас малый (4 шт.) - не менее 1 шт.; батарейки 1,5 В AA (4 шт.) - не менее 1 шт.; набор мелких деталей - не менее 1 шт.; штекерная колодка универсальная - не менее 1 шт.; стержень из оргстекла - не менее 1 шт.; стержень пластмассовый - не менее 2 шт.; стержень магнитный, 100 мм - не менее 1 шт.; лоскут шерстяной для натирания - не менее 1 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 23 опытов. |
| Комплект "Получение газов" | Комплект должен быть предназначен для изучения процесса газообразования, а также практического использования соответствующих знаний по предметной области Физика В состав комплекта должно входить как минимум: колпачок для резьбовых соединений, GL 18, с отверстием - не менее 5 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, GL 18, отверстие 10 мм - не менее 3 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, GL 18, отверстие 8 мм - не менее 2 шт.; колпачок для резьбовых соединений, GL 45, с отверстием - не менее 1 шт.; силиконовоеуплотнение с тефлоновой манжетой, GL 45, отверстие 28 мм - не менее 1 шт.; переходник угловой - не менее 1 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, GL 32, отверстие 10 мм - не менее 1 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, GL 32, отверстие 16 мм - не менее 1 шт.; колпачок для резьбовых соединений, GL 32, с отверстием - не менее 5 шт.; холодильникЛибиха - не менее 1 шт.; соединительная трубка с отводом 90°, GL 18 - не менее 1 шт.; колено 90°, Ø 10 мм - не менее 1 шт.; предохранительный клапан - не менее 1 шт.; капельная воронка с краном - не менее 1 шт.; бутылка объемом 250 мл, GL 45, с боковым отводом GL 18 - не менее 1 шт.; одноходовой кран - не менее 1 шт.; фильтровальная трубка с пористым стеклянным фильтром - не менее 1 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 3 опытов. |
| Комплект "Экстрагирование" | Комплект должен быть предназначен для изучения процесса экстрагирования, а также практического использования соответствующих знаний по предметной области Физика В состав комплекта должно входить как минимум: колпачок для резьбовых соединений, GL 25, с отверстием - не менее 2 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, GL 25, отверстие 12 мм - не менее 2 шт.; экстракционная гильза, 80 x 22 мм - не менее 5 шт.; колпачок для резьбовых соединений, GL 32, с отверстием - не менее 1 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, GL 32, отверстие 12 мм - не менее 1 шт.; холодильник Димрота - не менее 1 шт.; колпачок для резьбовых соединений, GL 14, с отверстием - не менее 2 шт.; ручка изогнутая для GL 14 - не менее 2 шт.; круглодонная колба, 100 мл - не менее 1 шт.; экстракционная насадка Сокслета - не менее 1 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению эксперимента. |
| Комплект лабораторного оборудования по изучению тепловых явлений | Используется для проведения фронтальных или групповых лабораторных работ по изучению тепловых явлений В состав комплекта должно входить как минимум следующий перечень деталей: горелка спиртовая металлическая - не менее 1 шт.; сетка проволочная с металлическим кругом - не менее 1 шт.; фольга металлическая, размером не менее 90 х 90 мм - не менее 1 шт.; пластина пластиковая белая, размером не менее 90 х 90 мм - не менее 1 шт.; стакан пластиковый, 100мл – не менее 1шт.; блокизолирующий – не менее 1шт.; стакан пластиковый, 250мл – не менее 1шт.; воронка пластиковая – не менее 1шт.; муфта двойная – не менее 2шт.; ножки для профильного рельса, 1 пара (по факту 3шт.) – не менее 1шт.; колба отсосная – не менее 1шт.; краситель синий – не менее 1шт.; зажимной движок – не менее 2шт.; профильный рельс, 180мм – не менее 1шт.; штативный стержень, 330мм – не менее 2шт.; термометрсо шкалой от -10°С до +110°С – не менее 1шт.; пробирка FIOLAX, 180мм х18мм – не менее 1шт.; диск для воздушной подушки – не менее 1шт.; трубка алюминиевая, 200мл – не менее 1шт.; трубка стеклянная, 200мм – не менее 1шт.; трубка обогревательная с двумя штырьками – не менее 1шт.; шприц, 30мл – не менее 1шт.; шланг резиновый, черный – не менее 1шт.; колба коническая – не менее 1шт.; трубка теплопроводящая – не менее 1шт.; кольцо удерживающее, 75мм – не менее 1шт.; тигель металлический, диаметр 50мм – не менее 1шт.; подставка огнеупорная – не менее 1шт.; емкость для воды – не менее 1шт.; воздушный шар тепловой – не менее 1шт.; силиконовая смазка в тюбике – не менее 1шт. А так же следующий перечень принадлежностей: воздушные шары – не менее 2шт.; клапан для воздушных шаров – не менее 1шт.; пробка резиновая 24/19, с отверстием диаметром 8мм – не менее 1шт.; пробка резиновая 13/9 – не менее 1шт.; пробка резиновая 24/18, с отверстием диаметром 6мм – не менее 1шт.; заглушка для колбы отсосной – не менее 1шт.; шарик пластиковый, желтый – не менее 1шт.; фиксирующий зажим, диаметром 15мм, на стержне – не менее 1шт.; фиксирующий зажим, диаметром 25мм, на стержне – не менее 1шт.; соединитель для шланга – не менее 1шт.; полоса биметаллическая – не менее 1шт.; коробка пластиковая, 140/50/35 мм. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 29 опытов, описание практического применения полученных знаний и навыков, вопросы для обсуждения с обучающимися. |
| Комплект "Дистилляция" | Комплект должен быть предназначен для изучения процесса дистилляции, а также практического использования соответствующих знаний по предметной области Физика В состав комплекта должно входить как минимум: колпачок для резьбовых соединений, GL 18, с отверстием - не менее 3 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, GL 18, отверстие 8 мм - не менее 1 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, GL 18, отверстие 10 мм - не менее 2 шт.; колпачок для резьбовых соединений, GL 25, с отверстием - не менее 1 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, GL 25, отверстие 12 мм - не менее 1 шт.; дистилляционная насадка - не менее 1 шт.; охлаждающее устройство - не менее 1 шт.; ручка изогнутая для GL 14 - не менее 2 шт.; колпачок для резьбовых соединений, GL 14, с отверстием - не менее 2 шт.; круглодонная колба, 100 мл - не менее 1 шт.; форштос - не менее 1 шт.; термометр со шкалой от –10°С до +110°C в стеклянной трубке - не менее 1 шт. Профильный рельс, 180мм – не менее 1шт.; штативный стержень, 330мм – не менее 2шт.; подошва рельса вставная (1 пара) – не менее 1шт.; зажимной движок – не менее 2шт.; двойная муфта с прорезью – не менее 2шт.; зажим для фиксации на стержне, диаметром 15мм – не менее 1шт.; кольцо держателя, диаметром 30мм – не менее 1шт.; треного – не менее 1шт.; металлическая тарелка – не менее 1 шт.; химический стакан, 100мл – не менее 1шт.; проволочная сетка с керамическим центром – не менее 1шт.; спиртовая горелка – 1 шт.; резиновый шланг, диаметром 7мм – не менее 2шт.; силиконовая смазка в тюбике – не менее 1шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению эксперимента, описание практического применения полученных знаний и навыков, вопросы для обсуждения с обучающимися. |
| Комплект "Силы и движения в природе и технике" | Комплект предназначен по изучению механических явлений, а также практическому использованию соответствующих знаний по предметной области Физика В состав комплекта должно входить как минимум : каретка измерительная с поверхностью трения - не менее 1 шт.; шкив - не менее 1 шт.; шкив с крючком - не менее 1 шт.; пружина витая, 150 мм - не менее 1 шт.; держатель для гирь 10 г - не менее 1 шт.; шнур - не менее 1 шт.; секундомер - не менее 1 шт.; плечо рычага с втулкой - не менее 1 шт.; шарик пластмассовый, 60 мм - не менее 1 шт.; гиря плоская 50 г, красная - не менее 1 шт.; гиря плоская 50 г, зеленая - не менее 1 шт.; лента измерительная, 1 м - не менее 1 шт.; зажимной движок - не менее 2 шт.; пара ножек для рельса - не менее 1 шт.; рельс профильный, 360 мм - не менее 1 шт.; рельспрофильный, 180 мм - не менее 1 шт.; пара штативных стержней 330 мм и 200 мм - не менее 1 шт.; стержень штативный 330 мм - не менее 1 шт.; пружина плоская с головкой - не менее 1 шт.; динамометр 1 Н - не менее 1 шт.; клин пластиковый - не менее 2 шт.; муфта двойная с прорезью - не менее 3 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 15 опытов. |
| Комплект лабораторного оборудования по изучению оптических явлений | Должен использоваться для проведения фронтальных или групповых лабораторных работ по изучению оптических явлений. В состав комплекта должно входить как минимум: источник света, 12 В / 20 Вт. - не менее 1 шт.; светофильтры - не менее 6 шт.; заглушка - не менее 1 шт.; градуированный круг - не менее 1 шт.; наклонный экран - не менее 1 шт.; гибкое зеркало - не менее 1 шт.; плоское зеркало - не менее 1 шт.; диафрагмы - не менее 4 шт.; набор призм и линз - не менее 7 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 22 опытов. |
| Комплект лабораторного оборудования по изучению темы "Органы чувств. Анализаторы" | В состав комплекта должно входить как минимум: коробка, размером не менее 60/50/30 мм - не менее 1 шт.; свечки в упаковке 10 штук - не менее 2 шт.; фильтр - не менее 1 шт.; коробка пластмассовая, размером не менее 140/50/35 мм - не менее 1 шт.; стекло прозрачное размером не менее 90/90 мм - не менее 1 шт.; пластина пластмассовая, размером не менее 90/90 мм - не менее 1 шт.; держатель диафрагм - не менее 1 шт.; вилка, размером не менее 95 мм - не менее 1 шт.; шланг, 630 мм - не менее 1 шт.; оптические тела в упаковке 5 штук - не менее 1 упаковка; пластины - не менее 1 шт.; бокс-камера - не менее 1 шт.; подставка - не менее 1 шт.; штатив, размером не менее 100/10 мм - не менее 1 шт.; воздушные шары в упаковке не менее 3 штук - не менее 1 упаковка; профильный рельс размером не менее 360 мм - не менее 1 шт.; пробирка, размером не менее 200/25 мм - не менее 1 шт.; подставки для профильного рельса - не менее 2 шт.; набор различных материалов в упаковке 14 штук - не менее 1 упаковка; зеркало, размером не менее 90/90 мм - не менее 1 шт.; пластина стеклянная, размером не менее 90/90 мм - не менее 1 шт.; цветной диапозитив - не менее 1 шт.; линза двояковыпуклая, f = + 50 мм - не менее 1 шт.; линза двояковыпуклая f = + 100 мм - не менее 1 шт.; линза двояковыпуклая, f = + 200 мм - не менее 1 шт.; линза двояковогнутая f =–100 мм - не менее 1 шт.; диафрагма с отверстием , размером не менее 4 мм в диаметре - не менее 1 шт.; диафрагма со стрелкой - не менее 1 шт.; призма равносторонняя, размером не менее 25/25 мм - не менее 1 шт.; держатель экрана - не менее 1 шт.; зажим для стаканов , размером не менее 45 мм в диаметре - не менее 1 шт Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 28 опытов по отдельным темам биологии, физики, описание практического применения полученных знаний и навыков, вопросы для обсуждения с обучающимися. |
| Функциональная модель "Человеческий глаз" | Комплект должен быть предназначен для демонстрации механизма работы зрительного анализатора. В состав комплекта должно входить как минимум : полусфера глаза с подвижной радужкой и держателем линзы - не менее 1 шт.; полусфера глаза с экраном из матового стекла, желтым и слепым пятном - не менее 1 шт.; держатель линзы на стержне - не менее 1 шт.; двояковогнутая линза B1 (f = -200 мм) - не менее 1 шт.; двояковыпуклая линза B2 (f = 300 мм) - не менее 1 шт.; двояковыпуклая линза S1 (f = 65 мм) - не менее 1 шт.; двояковыпуклая линза S2 (f = 80 мм) - не менее 1 шт.; подсвечник на стержне - не менее 1 шт.; свечи - не менее 2 шт.; профильный рельс длиной не менее 48 см - не менее 1 шт.; зажимной движок - не менее 4 шт.; пара вставных ножек для профильного рельса - не менее 1 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 8 опытов. |
| Комплект "Вещества в повседневной жизни" | Комплект предназначен для изучения свойства вещества, а также практическому использованию соответствующих знаний по предметной области Физика и Химия В состав комплекта должно входить как минимум: колба Эрленмейера, объемом не менее 100 мл - не менее 1 шт.; пластиковый стакан, градуированный, объемом не менее 100 мл - не менее 1 шт.; набор принадлежностей - не менее 1 шт.; набор металлических цилиндров - не менее 1 шт.; набор образцов материалов - не менее 1 шт.; набор образцов для опытов по горению веществ - не менее 1шт.; тестовый стержень для определения жесткости воды - не менее 1 шт.; тестовый стержень для определения содержания нитритов / нитратов - не менее 1 шт.; поваренная соль (хлорид натрия) - не менее 1 шт.; сахар - не менее 1 шт.; лимонная кислота - не менее 1 шт.; краситель, красный - не менее 1 шт.; растительное масло - не менее 1 шт.; пара вставных ножек для профильного рельса - неменее 1 шт.; упаковка фильтровальной бумаги (100 шт.) - не менее 1 шт.; пластиковая чаша - не менее 1 шт.; индикаторный раствор, pH 4–10 - не менее 1 шт.; чаша для выпаривания - не менее 2 шт.; свеча-таблетка - не менее 2 шт.; сетка проволочная с керамическим кругом в центре - не менее 1 шт.; спиртовка - не менее 1 шт.; профильный рельс, 360 мм - не менее1 шт.; пара штативных стержней, 330 мм с отверстием и 200 мм с резьбовой шпилькой - не менее 1 шт.; зажимной движок - не менее 2 шт.; двойная муфта - не менее 2 шт.; термометр - не менее 1 шт.; динамометр - не менее 1 шт.; силиконовый шланг, 300 мм - не менее 1 шт.; резиновая пробка 24/19, с 1 отверстием - не менее 1 шт.; резиновая пробка 31/25, с 1 отверстием - не менее 1 шт.; резиновая пробка 31/25 - не менее 1 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 30 опытов |
| Комплект "Электрохимия" | Комплект должен быть предназначен для изучения процесса электролиза, а также практическому использованию соответствующих знаний по курсу Химии В состав комплекта должно входить как минимум: цифровой мультиметр - не менее 1 шт.; стеклянная ванна с поперечными ребрами - не менее 1 шт.; ложка для химикатов из высококачественной стали - не менее 1 шт.; лимонная кислота - не менее 1 шт.; хлорид натрия (поваренная соль) - не менее 1 шт.; сульфат меди (II) - не менее 1 шт.; лакмусовая бумага (тетрадь) - не менее 1 шт.; угольные электроды - не менее 2 шт.; железный электрод - не менее 1 шт.; медный электрод - не менее 1 шт.; цинковый электрод - не менее 1 шт.; электротехнические зажимы - не менее 6 шт.; плоская батарейка - не менее 1 шт.; светодиод - не менее 1 шт.; кабель для опытов, 25 см, красный - не менее 2 шт.; кабель для опытов, 25 см, черный - не менее 1 шт.; химический стакан, 100 мл, полипропилен - не менее 1 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 5 опытов. |
| Комплект "Виды почв и растений" | В состав комплекта должно входить как минимум: пластиковый стакан, 250 мл, градуированный - не менее 8 шт.; безмен - не менее 2 шт.; штатив для пробирок - не менее 2 шт.; пробирки пластиковые - не менее 6 шт.; огнезащитная подкладка - не менее 2 шт.; треножник - не менее 2 шт.; стеклянная бутылка - не менее 6 шт.; тигель - не менее 2 шт.; емкость для проращивания - неменее 8 шт.; металлическая ложка - не менее 2 шт.; сетка из медной проволоки - не менее 8 шт.; трубчатый фильтр - не менее 8 шт.; охватывающая муфта - не менее 8 шт.; емкость для фильтрования - не менее 8 шт.; тигельные щипцы - не менее 2 шт.; часовое стекло - не менее 6 шт.; упаковка фильтрующей бумаги - не менее 1 шт.; упаковка универсальной индикаторной бумаги - неменее 1 шт.; двойная чашка - не менее 2 шт.; лупа с тремя линзами - не менее 2 шт.; пластиковый стакан, 125 мл, градуированный - не менее 8 шт.; керамическая сетка - не менее 2 шт.; спиртовая горелка - не менее 2 шт.; мерный цилиндр - не менее 2 шт.; препаровальная игла - не менее 2 шт.; резиновые пробки - не менее 6 шт.; пипетка, пластик - не менее 2 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 11 опытов. |
| Комплект "Сельскохозяйственные растения" | Комплект предназначен для демонстрации сельскохозяйственных культур, а также демонстрации использованию соответствующих знаний по курсу Биология. В состав комплекта должно входить как минимум: металлическая тарелка - не менее 2 шт.; трехлинзовая лупа - не менее 2 шт.; пипетка - не менее 4 шт.; пинцет - не менее 2 шт.; ланцетная игла - не менее 2 шт.; игла для препарирования - не менее 2 шт.; нож - не менее 2 шт.; металлическая ложка - не менее 2 шт.; пресс для чеснока - не менее 2 шт.; штатив для пробирок - не менее 2 шт.; резиновая пробка - не менее 4 шт.; пробирка стеклянная - не менее 6 шт.; держатель для пробирки - не менее 2 шт.; крахмал - не менее 1 шт.; виноградный сахар - не менее 1 шт.; стереоскоп (в комплекте чехол) - не менее 1 шт.; спиртовая горелка - не менее 2 шт.; ступка с пестиком - не менее 2 шт.; защитные перчатки (пара) - не менее 2 шт.; часовое стекло - не менее 6 шт.; упаковка волокна конопли (в пластиковой коробке №13804) - не менее 1 шт.; тест-полоски для определения глюкозы - не менее 1 шт.; двойная емкость - не менее 8 шт.; фильтровальная бумага - не менее 1 шт.; раствор йода - не менее 1 шт.; покровное стекло (для микроскопа) - не менее 1 шт.; растительное масло - не менее 1 шт.; предметное стекло (для микроскопа) - не менее 1 шт.; пластиковый стакан, 100 мл, градуированный - не менее 2 шт. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. Должен быть укомплектован методическим пособием для педагога, которое должно включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению не менее 14 опытов. |
| Комплект "Изучение биологических микрообъектов" | Комплект должен быть предназначен для изучения биологических микрообъектов , а также практического использования соответствующих знаний по предметной области Биология. В состав комплекта должно входить как минимум следующий список деталей: раствор йода - не менее 1 шт.; флакон полиэтиленовый, 50 мл - не менее 2 шт.; микротом - не менее 1 шт.; лупа трехлинзовая - не менее 1 шт.; коробка пластиковая 60/40/18 мм - не менее 1 шт.; комплект предметных стекол с углублением (10 шт.) - не менее 1 шт.; комплект предметных стекол (50шт.) - не менее 1 шт.; комплект покровных стекол (100 шт.) - не менее 1 шт.; лупа, встроенная в крышку для стакана - не менее 1 шт.; упаковка круглых фильтров (100 шт.) - не менее 1 шт.; стекло часовое лабораторное - не менее 3 шт.; стакан пластиковый с градуировкой, 100 мл - не менее 4 шт.; краситель красный - не менее 1 шт.; краситель синий - не менее 1 шт.; масло растительное - не менее 1 шт. Два комплекта принадлежностей. Комплект №1: игла припаровальная,140мм – не менее 1 шт.; кисточка – не менее 1 шт.; нож – не менее 1шт.; игла ланцетная – не менее 1шт.; пипетка капельная, пластик – не менее 2шт.; пинцет – не менее 1шт.; ножницы – не менее 1шт.; коробка пластиковая, 158/55/19мм – не менее 1шт. Комплект №2: шпатель деревянный – не менее 8шт.; шарики ватные – не менее 3шт.; коробка пластиковая, 158/55/19мм. Все части набора должны располагаться в пластиковом кейсе с замками. |
| Комплект цифрового измерительного оборудования для педагога | Комплект цифрового измерительного оборудования должен быть предназначен для проведения экспериментов по естествознанию с помощью цифровых датчиков. В состав комплекта должно входить следующее оборудование и предустановленное программное обеспечение: - Программное обеспечение для работы с цифровыми датчиками (не менее 1 шт.), отвечающее следующим требованиям: должно быть русифицировано; должно иметь инструмент для создания новых и редактирования существующих лабораторных работ; должно быть совместимо с операционной системой, предустановленной на программно-техническом комплексе, входящим в комплект поставки; должно обеспечивать: -автоматическое сканирование и определение типов датчиков; -одновременное отображение данных не менее чем с девяти датчиков, в том числе идентичных; -передачу, отображение, обработку и сохранение данных экспериментов, поступающих с датчиков в режиме реального времени; -передачу, отображение, обработку и сохранение данных экспериментов из памяти датчиков; -сохранение результатов экспериментов в числовом, графическом и табличных видах; -экспорт данных в форме табличного редактора; -математическую обработку и анализ данных; -вывод на печать результатов обработки данных экспериментов. - Методическое пособие с рекомендациями для педагога по выполнению лабораторных работ по химии (не менее 1шт.), отвечающее следующим требованиям: должно включать описание программного обеспечения для работы с цифровыми датчиками, рекомендации по запуску, настройке и использованию программного обеспечения; должно содержать: рекомендуемые параметры эксперимента, описание подготовки оборудования к экспериментам и рекомендуемые материалы, предварительные результаты экспериментов, анализ полученных результатов экспериментов, инструкции по созданию собственных экспериментов с цифровыми датчиками; пособие должно быть представлено на электронном носителе и содержать видеокурс по обучению работе с цифровыми датчиками, входящими в комплект поставки. Видеокурс должен отражать методику подачи учебного материала для создания дидактического образа-модели учебных объектов. Мелкие объекты обязательно должны быть продемонстрированы крупными планами. Происходящее в кадре должно сопровождаться голосовыми комментариями. Видеокурс не должен требовать предварительной инсталляции. - Датчик О2 (не менее 1 шт.) Датчик должен быть предназначен для измерения содержания кислорода. Диапазоны измерений должны быть следующие: диапазон содержания кислорода в воздухе – не менее чем от 0 до 25% диапазон нерастворенного кислорода в воде – не менее чем от 0 до 100% Разрешение не более 0,1% Датчик должен быть оснащен встроенной памятью для сохранения результатов не менее чем пяти экспериментов и обеспечивать возможность автономного проведения экспериментов без подключения к регистратору данных или компьютеру. - Датчик pH (не менее 1 шт.) Датчик должен быть предназначен для измерения уровня pH различных растворов. Датчик должен иметь диапазон не менее чем от 0 до 14 единиц pH. Разрешающая способность датчика должна быть не более 0,02 единиц pH. Должна быть предусмотрена возможность калибровки датчика. Датчик должен быть оснащен встроенной памятью для сохранения результатов не менее чем пяти экспериментов и обеспечивать возможность автономного проведения экспериментов без подключения к регистратору данных или компьютеру. - Датчик температуры поверхности (не менее 1 шт.) Датчик должен быть предназначен для измерения температуры поверхности объектов. Датчик должен позволять проводить измерения как в °С, так и в °F. Диапазон измеряемых температур не менее чем от -35 до +125°С. Разрешение - не более 0,1°С (0,1°F). Датчик должен быть оснащен встроенной памятью для сохранения результатов не менее чем пяти экспериментов и обеспечивать возможность автономного проведения экспериментов без подключения к регистратору данных или компьютеру. - Датчик температуры (не менее 1шт.) Датчик должен быть предназначен для измерения температуры различных сред. Датчик должен позволять проводить измерения как в °С, так и в °F. Диапазон измеряемых температур не менее чем от -40 до +140°С. Максимальная допустимая температура измерения (температура, при которой датчик сохраняет свою работоспособность) не должна быть ниже 150°С. Разрешение - не более 0,1°С (0,1°F). Датчик должен быть оснащен встроенной памятью для сохранения результатов не менее чем пяти экспериментов и обеспечивать возможность автономного проведения экспериментов без подключения к регистратору данных или компьютеру. Невзрывоопасен при температуре ниже 260°С. - Датчик влажности (не менее 1 шт.) Датчик должен быть предназначен для измерения относительной влажности. Диапазон измерений не менее чем от 0 до 95 %, разрешение не более 0,1%. Датчик должен быть оснащен встроенной памятью для сохранения результатов не менее чем пяти экспериментов и обеспечивать возможность автономного проведения экспериментов без подключения к регистратору данных или компьютеру. - Регистратор данных. (не менее 1 шт.) Должен иметь размер дисплея не менее 175 мм, с соотношением сторон 16х9, с разрешением 1024х600 dpi и возможностью воспроизведения качества видео не менее 1080р. Дисплей должен иметь функцию Multi-touch (не менее 5 касаний). Устройство должно иметь не менее 3 физических кнопок (включение, регулировка звука), не менее 2х динамиков мощностью не менее 1 Вт каждый. Устройство должно иметь не менее 5 встроенных датчиков: - датчик температуры с диапазоном не хуже, чем от -30 С до +50 С и погрешностью не более 0,5 С. - датчик давления с диапазоном не хуже, чем от 0 до 300 кПа и погрешностью не более 0.5 кПа. - датчик относительной влажности с диапазоном 0-100% и погрешностью не более 5% при температуре 25 С. - трехдиапазонный датчик освещенности с диапазонами не хуже, чем: 0-600 лк, 0-6000 лк, 0-150000 лк и погрешностью не более 4%. - датчик ЧСС с диапазоном измерений не хуже, чем от 0 до 200 уд/мин и погрешностью не более 1 уд/мин. Устройство должно позволять регистрировать не менее 100000 замеров в секунду с разрешением 12 бит. Планшет должен содержать следующие функции и характеристики: - поддержка беспроводной сети стандарта 802.11 не менее b/g/n - поддержка беспроводной сети стандарта 802.15.1 - встроенный акселерометр (не менее 360 градусов) - не менее 1 портаcпропускной способностью канала не менее 10,2 Гбит/сек - не менее 1 камеры с 0,3 мПк - не менее 1 камеры с 2 мПк - не менее 1 порта Ethernet 10/100 - встроенный микрофон с функцией измерения уровня шума Технические характеристики планшета: наличие двухядерного процессора с частотой не менее 1,2 Ггц, ОС Android не ранее версии 4.1, не менее 1 Гб ОЗУ, не менее 4 Гб ПЗУ, наличие слота расширения памяти для карт microSD, аудио выход. Аккумуляторная батарея должна иметь характеристики не хуже, чем 5000mAh/7.4V. Планшет должен иметь не менее 4 портов для подключения не менее 8 датчиков. Устройство должно автоматически определять не менее 4 подключенных датчиков. Устройство должно иметь возможность автономной работы не менее 8 часов. Планшетный регистратор данных должен иметь возможность поддерживания следующих форматов, как минимум: MP3, WAV, WMA, JPG, AVI, 3GP, MP4, MOV, MPG, MKV. |
| Комплект цифрового измерительного оборудования для обучающихся | Комплект цифрового измерительного оборудования должен быть предназначен для проведения экспериментов по естествознанию с помощью цифровых датчиков. В состав комплекта должно входить следующее оборудование и инструктивные материалы: - Инструктивные материалы для обучающихся по выполнению лабораторных работ по естествознанию (не менее 1 шт.), отвечающие следующим требованиям: должны включать инструкции по проведению экспериментов с использованием цифровых датчиков, входящих в комплект поставки; по каждому эксперименту должны быть указаны: цель эксперимента, тема, описание оборудования и материалов, инструкции по подготовке к работе, пошаговые действия во время выполнения работы, регистрации, сохранения результатов, подготовки выводов; инструктивные материалы должны быть представлены на бумажном носителе. - Датчик О2 (не менее 1 шт.) Датчик должен быть предназначен для измерения содержания кислорода. Диапазоны измерений должны быть следующие: диапазон содержания кислорода в воздухе – не менее чем от 0 до 25% диапазон нерастворенного кислорода в воде – не менее чем от 0 до 100% Разрешение не более 0,1% Датчик должен быть оснащен встроенной памятью для сохранения результатов не менее чем пяти экспериментов и обеспечивать возможность автономного проведения экспериментов без подключения к регистратору данных или компьютеру. - Датчик pH (не менее 1 шт.) Датчик должен быть предназначен для измерения уровня pH различных растворов. Датчик должен иметь диапазон не менее чем от 0 до 14 единиц pH. Разрешающая способность датчика должна быть не более 0,02 единиц pH. Должна быть предусмотрена возможность калибровки датчика. Датчик должен быть оснащен встроенной памятью для сохранения результатов не менее чем пяти экспериментов и обеспечивать возможность автономного проведения экспериментов без подключения к регистратору данных или компьютеру. - Датчик температуры поверхности (не менее 1 шт.) Датчик должен быть предназначен для измерения температуры поверхности объектов. Датчик должен позволять проводить измерения как в °С, так и в °F. Диапазон измеряемых температур не менее чем от -35 до +125°С. Разрешение - не более 0,1°С (0,1°F). Датчик должен быть оснащен встроенной памятью для сохранения результатов не менее чем пяти экспериментов и обеспечивать возможность автономного проведения экспериментов без подключения к регистратору данных или компьютеру. - Датчик температуры (не менее 1шт.) Датчик должен быть предназначен для измерения температуры различных сред. Датчик должен позволять проводить измерения как в °С, так и в °F. Диапазон измеряемых температур не менее чем от -40 до +140°С. Разрешение - не более 0,1°С (0,1°F). Датчик должен быть оснащен встроенной памятью для сохранения результатов не менее чем пяти экспериментов и обеспечивать возможность автономного проведения экспериментов без подключения к регистратору данных или компьютеру. - Датчик влажности (не менее 1 шт.) Датчик должен быть предназначен для измерения относительной влажности. Диапазон измерений не менее чем от 0 до 95 %, разрешение не более 0,1%. Датчик должен быть оснащен встроенной памятью для сохранения результатов не менее чем пяти экспериментов и обеспечивать возможность автономного проведения экспериментов без подключения к регистратору данных или компьютеру. - Регистратор данных (не менее 1 шт.) Должен иметь размер дисплея не менее 175 мм, с соотношением сторон 16х9, с разрешением 1024х600 dpi и возможностью воспроизведения качества видео не менее 1080р. Дисплей должен иметь функцию Multi-touch (не менее 5 касаний). Устройство должно иметь не менее 3 физических кнопок (включение, регулировка звука), не менее 2х динамиков мощностью не менее 1 Вт каждый. Устройство должно иметь не менее 5 встроенных датчиков: - датчик температуры с диапазоном не хуже, чем от -30 С до +50 С и погрешностью не более 0,5 С. - датчик давления с диапазоном не хуже, чем от 0 до 300 кПа и погрешностью не более 0.5 кПа. - датчик относительной влажности с диапазоном 0-100% и погрешностью не более 5% при температуре 25 С. - трехдиапазонный датчик освещенности с диапазонами не хуже, чем: 0-600 лк, 0-6000 лк, 0-150000 лк и погрешностью не более 4%. - датчик ЧСС с диапазоном измерений не хуже, чем от 0 до 200 уд/мин и погрешностью не более 1 уд/мин. Устройство должно позволять регистрировать не менее 100000 замеров в секунду с разрешением 12 бит. Планшет должен содержать следующие функции и характеристики: - поддержка беспроводной сети стандарта 802.11 не менее b/g/n - поддержка беспроводной сети стандарта 802.15.1 - встроенный акселерометр (не менее 360 градусов) - не менее 1 портаcпропускной способностью канала не менее 10,2 Гбит/сек - не менее 1 камеры с 0,3 мПк - не менее 1 камеры с 2 мПк - не менее 1 порта Ethernet 10/100 - встроенный микрофон с функцией измерения уровня шума Технические характеристики планшета: наличие двухядерного процессора с частотой не менее 1,2 Ггц, ОС Android не ранее версии 4.1, не менее 1 Гб ОЗУ, не менее 4 Гб ПЗУ, наличие слота расширения памяти для карт microSD, аудио выход. Аккумуляторная батарея должна иметь характеристики не хуже, чем 5000mAh/7.4V. Планшет должен иметь не менее 4 портов для подключения не менее 8 датчиков. Устройство должно автоматически определять не менее 4 подключенных датчиков. Устройство должно иметь возможность автономной работы не менее 8 часов. Планшетный регистратор данных должен иметь возможность поддерживания следующих форматов, как минимум: MP3, WAV, WMA, JPG, AVI, 3GP, MP4, MOV, MPG, MKV. |

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

|  | Наименование | Стоимость, руб. Коммерческое предложение № 1 (ООО «АПРИМ» № 277 от 12.09.2013 г.) | Стоимость, руб. Коммерческое предложение № 2 (ООО «ДПИ-проекты» от 12.09.2013г. №156/02) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка аппаратно-технических комплексов для дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области | 17 293 893,38 | 17 038 318,60 |

Начальная (максимальная) цена контракта определена по минимальному ценовому предложению – 17  038 318,60 (семнадцать миллионов  тридцать восемь тысяч триста восемнадцать) рублей 60 копеек

ООО «ДПИ - Проекты»

Почтовый адрес: Россия, 109004, Москва, Малый Дровяной пер., д. 6

Юридический адрес: 142703, Московская область, г. Видное,

ул. Школьная д. 84а

Тел.: +7 (499) 576-55-47;

info@dpi.ru, www.dpi.ru

№156/02 от 12.09.2013 г.

- Коммерческое предложение

Общество с ограниченной ответственностью «ДПИ-Проекты» представляет на рассмотрение коммерческое предложение по стоимости поставки оборудования согласно запросу в соответствии со следующими параметрами:

| Наименование | Кол-во. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекты цифрового измерительного оборудования для кабинета естествознания в составе: | 1 | 172 628,30 | 172 628,30 |
| Комплект цифрового измерительного оборудования для педагога | 1 | 88 373,40 | 88 373,40 |
| Комплект цифрового измерительного оборудования для обучающихся | 1 | 84 254,90 | 84 254,90 |
| Комплекс для проведения экспериментов по естествознанию в составе: | 1 | 773 924,70 | 773 924,70 |
| Комплект "Виды почв и растений" | 1 | 45 172,00 | 45 172,00 |
| Комплект "Сельскохозяйственные растения" | 1 | 53 017,00 | 53 017,00 |
| Комплект "Изучение биологических микрообъектов" | 1 | 19 772,20 | 19 772,20 |
| Комплект "Геометрическая оптика с демонстрационным лазером" | 1 | 67 671,90 | 67 671,90 |
| Комплект "Плавание и погружение" | 1 | 56 833,70 | 56 833,70 |
| Комплект лабораторного оборудования "Природные явления" | 1 | 47 019,10 | 47 019,10 |
| Комплект лабораторного оборудования "Электричество и магнетизм" | 1 | 45 852,40 | 45 852,40 |
| Комплект "Получение газов" | 1 | 47 326,10 | 47 326,10 |
| Комплект "Экстрагирование" | 1 | 42 618,50 | 42 618,50 |
| Комплект лабораторного оборудования по изучению тепловых явлений | 1 | 40 741,30 | 40 741,30 |
| Комплект "Дистилляция" | 1 | 32 432,70 | 32 432,70 |
| Комплект "Силы и движения в природе и технике" | 1 | 42 641,30 | 42 641,30 |
| Комплект лабораторного оборудования по изучению оптических явлений | 1 | 58 952,60 | 58 952,60 |
| Комплект лабораторного оборудования по изучению темы "Органы чувств. Анализаторы" | 1 | 48 540,60 | 48 540,60 |
| Функциональная модель "Человеческий глаз" | 1 | 52 421,70 | 52 421,70 |
| Комплект "Вещества в повседневной жизни" | 1 | 55 920,00 | 55 920,00 |
| Комплект "Электрохимия" | 1 | 16 991,60 | 16 991,60 |
| Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения начального общего образования, ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана в составе: | 35 | 130 928,40 | 4 582 494,00 |
| Специализированный программно-технический комплекс обучающегося | 1 | 61 263,40 | 61 263,40 |
| Наушники | 1 | 1 323,40 | 1 323,40 |

| Микрофон | 1 | 1 276,70 | 1 276,70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Веб-камера | 1 | 1 509,00 | 1 509,00 |
| Графический планшет | 1 | 4 249,20 | 4 249,20 |
| Комплект цифрового учебного оборудования для проведения простейших физических испытаний и физиологических наблюдений | 1 | 26 874,60 | 26 874,60 |
| Цифровая фотокамера | 1 | 5 085,10 | 5 085,10 |
| Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники | 1 | 23 740,30 | 23 740,30 |
| Программное обеспечение для программирования роботов с функцией обучения конструированию и программированию | 1 | 5 340,20 | 5 340,20 |
| Сетевой фильтр-удлинитель | 1 | 266,50 | 266,50 |
| Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения основного и среднего (полного) общего образования, ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана в составе: | 41 | 155 561,80 | 6 378 033,80 |
| Специализированный программно-технический комплекс обучающегося | 1 | 61 263,40 | 61 263,40 |
| Наушники | 1 | 1 323,40 | 1 323,40 |
| Микрофон | 1 | 1 276,70 | 1 276,70 |
| Веб-камера | 1 | 1 509,00 | 1 509,00 |
| Графический планшет | 1 | 4 249,20 | 4 249,20 |
| Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники | 1 | 23 740,30 | 23 740,30 |
| Программное обеспечение для программирования роботов с функцией обучения конструированию и программированию | 1 | 5 340,20 | 5 340,20 |
| Комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических испытаний и физиологических наблюдений | 1 | 56 593,10 | 56 593,10 |
| Сетевой фильтр-удлинитель | 1 | 266,50 | 266,50 |
| Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения начального общего образования (для незрячих обучающихся) в составе: | 9 | 292 462,60 | 2 632 163,40 |
| Специализированный программно-технический комплекс обучающегося | 1 | 61 263,40 | 61 263,40 |
| Наушники | 1 | 1 323,40 | 1 323,40 |
| Микрофон | 1 | 1 276,70 | 1 276,70 |
| Акустические колонки | 1 | 2 251,60 | 2 251,60 |
| Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи | 1 | 10 969,90 | 10 969,90 |
| Брайлевский портативный дисплей | 1 | 215 111,10 | 215 111,10 |
| Сетевой фильтр-удлинитель | 1 | 266,50 | 266,50 |
| Комплект специальных средств обучения в составе: | 1 | 2 499 074,40 | 2 499 074,40 |
| Компьютерный джойстик | 5 | 27 899,30 | 139 496,50 |
| Принтер с рельефно-точечным шрифтом Брайля | 5 | 444 037,10 | 2 220 185,50 |
| Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой | 14 | 9 956,60 | 139 392,40 |
|  |  | Итого: | 17 038 318,60 |

Общая сумма коммерческого предложения составляет 17 038 318 рублей 60 копеек, в том числе затраты на поставку оборудования и установку.

Генеральный директор

Широков К.А.

Общество с ограниченной ответственностью

WWW.APREEM.RU

- «АПРИМ»

ИНН 7703733741, КПП 770301001, ОГРН 5107746005714 125009, РФ, г.Москва, Газетный переулок, д.9,стр.7 Тел. (495)720-90-28

277 от 12.09.2013 г.

- Коммерческое предложение.

В ответ на ваш запрос направляем Вам коммерческое предложение на поставку комплектов общей стоимостью 17 293 893,38руб. (семнадцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот один рубль 55 коп.).

| № | Наименование | Кол-во. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекты цифрового измерительного оборудования для кабинета естествознания в составе: | 1 | 175 217,72 руб. | 175 217,72 руб. |
| 1 | Комплект цифрового измерительного оборудования для педагога | 1 | 89 699,00 руб. | 89 699,00 руб. |
| 2 | Комплект цифрового измерительного оборудования для обучающихся | 1 | 85 518,72 руб. | 85 518,72руб. |
|  | Комплекс для проведения экспериментов по естествознанию в составе: | 1 | 785 533,57 руб. | 785 533,57 руб. |
| 1 | Комплект "Виды почв и растений" | 1 | 45 849,58 руб. | 45 849,58 руб. |
| 2 | Комплект "Сельскохозяйственные растения" | 1 | 53 812,26 руб. | 53 812,26 руб. |
| 3 | Комплект "Изучение биологических микрообъектов" | 1 | 20 068,78руб. | 20 068,78руб. |
| 4 | Комплект "Геометрическая оптика с демонстрационным лазером" | 1 | 68 686,98 руб. | 68 686,98 руб. |
| 5 | Комплект "Плавание и погружение" | 1 | 57 686,21 руб. | 57 686,21 руб. |
| 6 | Комплект лабораторного оборудования "Природные явления" | 1 | 47 724,39 руб. | 47 724,39 руб. |
| 7 | Комплект лабораторного оборудования "Электричество и магнетизм" | 1 | 46 540,19 руб. | 46 540,19 руб. |
| 8 | Комплект "Получение газов" | 1 | 48 035,99 руб. | 48 035,99 руб. |
| 9 | Комплект "Экстрагирование" | 1 | 43 257,78 руб. | 43 257,78 руб. |
| 10 | Комплект лабораторного оборудования по изучению тепловых явлений | 1 | 41 352,42 руб. | 41 352,42 руб. |
| 11 | Комплект "Дистилляция" | 1 | 32 919,19 руб. | 32 919,19 руб. |
| 12 | Комплект "Силы и движения в природе и технике" | 1 | 43 280,92 руб. | 43 280,92 руб. |
| 13 | Комплект лабораторного оборудования по изучению оптических явлений | 1 | 59 836,89 руб. | 59 836,89 руб. |
| 14 | Комплект лабораторного оборудования по изучению темы "Органы чувств. Анализаторы" | 1 | 49 268,71 руб. | 49 268,71 руб. |
| 15 | Функциональная модель "Человеческий глаз" | 1 | 53 208,03 руб. | 53 208,03 руб. |

| 16 | Комплект "Вещества в повседневной жизни" | 1 | 56 758,80 руб. | 56 758,80 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Комплект "Электрохимия" | 1 | 17 246,47руб. | 17 246,47руб. |
|  | Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения начального общего образования, ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана в составе: | 35 | 132 892,33 руб. | 4 651 231,41 руб. |
| 1 | Специализированный программно-технический комплекс обучающегося | 1 | 62 182,35 руб. | 62 182,35 руб. |
| 2 | Наушники | 1 | 1 343,25 руб. | 1 343,25 руб. |
| 3 | Микрофон | 1 | 1 295,85 руб. | 1 295,85 руб. |
| 4 | Веб-камера | 1 | 1 531,64 руб. | 1 531,64 руб. |
| 5 | Графический планшет | 1 | 4 312,94 руб. | 4 312,94 руб. |
| 6 | Комплект цифрового учебного оборудования для проведения простейших физических испытаний и физиологических наблюдений | 1 | 27 277,72 руб. | 27 277,72 руб. |
| 7 | Цифровая фотокамера | 1 | 5 161,38 руб. | 5 161,38 руб. |
| 8 | Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники | 1 | 24 096,40 руб. | 24 096,40 руб. |
| 9 | Программное обеспечение для программирования роботов с функцией обучения конструированию и программированию | 1 | 5 420,30 руб. | 5 420,30 руб. |
| 10 | Сетевой фильтр-удлинитель | 1 | 270,50 руб. | 270,50 руб. |
|  | Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения основного и среднего (полного) общего образования, ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана в составе: | 41 | 157 895,23 руб. | 6 473 704,31 руб. |
| 1 | Специализированный программно-технический комплекс обучающегося | 1 | 62 182,35 руб. | 62 182,35 руб. |
| 2 | Наушники | 1 | 1 343,25 руб. | 1 343,25 руб. |
| 3 | Микрофон | 1 | 1 295,85 руб. | 1 295,85 руб. |
| 4 | Веб-камера | 1 | 1 531,64 руб. | 1 531,64 руб. |
| 5 | Графический планшет | 1 | 4 312,94 руб. | 4 312,94 руб. |
| 6 | Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники | 1 | 24 096,40 руб. | 24 096,40 руб. |
| 7 | Программное обеспечение для программирования роботов с функцией обучения конструированию и программированию | 1 | 5 420,30 руб. | 5 420,30 руб. |
| 8 | Комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических испытаний и физиологических наблюдений | 1 | 57 442,00 руб. | 57 442,00 руб. |
| 9 | Сетевой фильтр-удлинитель | 1 | 270,50 руб. | 270,50 руб. |

|  | Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения начального общего образования (для незрячих обучающихся) в составе: | 9 | 296 849,54 руб. | 2 671 645,85 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специализированный программно-технический комплекс обучающегося | 1 | 62 182,35 руб. | 62 182,35 руб. |
| 2 | Наушники | 1 | 1 343,25 руб. | 1 343,25 руб. |
| 3 | Микрофон | 1 | 1 295,85 руб. | 1 295,85 руб. |
| 4 | Акустические колонки | 1 | 2 285,37 руб. | 2 285,37 руб. |
| 5 | Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи | 1 | 11 134,45 руб. | 11 134,45 руб. |
| 6 | Брайлевский портативный дисплей | 1 | 218 337,77 руб. | 218 337,77 руб. |
| 7 | Сетевой фильтр-удлинитель | 1 | 270,50 руб. | 270,50 руб. |
|  | Комплект специальных средств обучения в составе: | 1 | 2 536 560,52 руб. | 2 536 560,52 руб. |
| 1 | Компьютерный джойстик | 5 | 28 317,79 руб. | 141 588,95 руб. |
| 2 | Принтер с рельефно-точечным шрифтом Брайля | 5 | 450 697,66 руб. | 2 253 488,28 руб. |
| 3 | Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой | 14 | 10 105,95 руб. | 141 483,29 руб. |
|  |  |  | ИТОГО: | 17 293 893,38 руб. |

- В стоимость контракта входит доставка и установка. Данное предложение действует до 30.12.13 г.