Техническое задание

Поставка и ввод в эксплуатацию активного сетевого оборудования для развития транспортной инфраструктуры государственной инфокоммуникационной сети передачи данных

Настоящее техническое задание разработано в рамках исполнения пункта 1.46 долгосрочной целевой программы «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы».

Оборудование должно соответствовать или превышать требования приведенных технических характеристик по производительности и эргономическим показателям.

Оборудование должно быть новыми, неиспользованными, изготовленными на производстве. Вся необходимая техническая документация и руководства пользователя должны присутствовать в полном объеме и должны быть на русском языке. Гарантийный талон должен быть с обязательной отметкой поставщика и производителя (дата поставки, печать). Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде копий.

Информационно сообщаем, что у Заказчика уже функционирует оборудование производства компании Juniper Networks, развернута и функционирует магистральная сеть в регионе на оборудовании Juniper Networks, дополнительное приобретение оборудования, указанного в техническом задании, необходимо для объединения всего оборудования в единую сеть, кроме того дополнительно сообщаю, что специалисты прошли курсы специализированного обучения и имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие квалификацию. В рамках данной поставки планируется приобретение система мониторинга, которая должна обеспечивать единый мониторинг всего оборудования, находящегося в единой сети передачи данных Заказчика.

# Характеристики, перечень оборудования и количество

Для целей модификации сети передачи данных (далее, СПД) правительства НСО, предусмотреть набор оборудования, состоящего из узлов и элементов:

- Коммутатор Ядра СПД  – 1шт;

- Коммутатор доступа тип1  – 39шт;

- Коммутатор доступа тип2  – 4шт;

- Коммутатор доступа тип3 – 13шт;

- Коммутатор доступа тип4 – 1шт;

- Коммутатор доступа тип5 – 4шт;

- Коммутатор доступа тип6 – 2шт;

- Коммутатор доступа тип7 – 1шт

- Граничный маршрутизатор интернета – 1шт;

- Межсетевой экран тип1  – 4шт;

- Межсетевой экран тип2 – 2шт;

- Система мониторинга СПД   – 1шт;

- Серверное оборудование 1шт;

- Доукомплектация ранее построенной магистральной сети;

- ЗИП;

- Гарантия на оборудование.

# Коммутатор доступа, тип1.

Коммутатор доступа тип1 должен удовлетворять минимальным нижеследующим требованиям:

| Тип – Ethernet коммутатор | Соответствие |
| --- | --- |
| Наличие порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность коммутатора в млн. пакетов в секунду | не менее 100 |
| Производительность коммутатора в Гбит/с | не менее 135 Гбит/с |
| Объем оперативной памяти, ГБ | не менее 1 |
| Использование оперативной памяти с функцией коррекции ошибок | Соответствие |
| Объем Flash-памяти, ГБ | не менее 1 |
| Коммутатор должен работать под управлением модульной операционной системы, позволяющей производить запуск, остановку, перезагрузку отдельных программных процессов без влияния на другие работающие процессы | Соответствие |
| Дизайн для установки в монтажный конструктив 19” | Соответствие |
| Монтажная высота | не более 1 RU (44,45 мм) |
| Глубина коммутатора, мм | не более 421 |
| Требование к физическим интерфейсам: |  |
| Возможность установки модуля расширения с не менее чем четырьмя SFP-интерфейсами стандарта 1000BASE-X, два из которых могут использоваться для SFP+-интерфейсов стандарта 10GBASE-X | Соответствие |
| Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-BX-U, 1000BASE-BX-D, 1000BASE-LH/ZX, 100BASE-FX, 100BASE-LX, 100BASE-BX-U, 100BASE-BX-D, 100BASE-LX40K, 100BASE-LH/ZX, 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR | Соответствие |
| Поддержка digital optical monitoring (DOM) | Соответствие |
| Количество не блокируемых, работающих на полной скорости среды, портов стандарта 10/100/1000BASE-T RJ-45 | не менее 48 |
| Наличие выделенного интерфейса 10/100/1000Base-T для управления через Ethernet | не менее 1 |
| Наличие консольного порта для управления по протоколу RS-232 | не менее 1 |
| Физические параметры: |  |
| Наличие возможности питания от переменного тока с параметрами 50Гц/220В | Соответствие |
| Наличие встроенного температурного датчика | Соответствие |
| Шум, издаваемый устройством | не более 53 dBA |
| Энергопотребление | не более 322 Вт |
| Бюджет PoE | не менее 130 Вт |
| Комплект поставки должен включать: - кабель электропитания с вилкой типа C13 в С14, длина не менее 2,5 м. – не менее 1 шт., - консольный кабель, - набор для монтажа в стойку, - кабель длиной не менее 0,5 метра для объединения коммутаторов в стек – не менее 1 шт. | Соответствие |
| Коммутатор должен иметь возможность установки второго блока питания | Соответствие |
| Требования к программному обеспечению: |  |
| коммутатор должен по запросу выводить отладочную информацию в реальном масштабе времени для протоколов OSPF, BGP, IS-IS, RSVP, LDP, ICMP; | Соответствие |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую конфигурацию по истечению заданного времени | Соответствие |
| поддержка стандартных UNIX-утилит (tcpdump, grep) | Соответствие |
| Количество сессий для анализа (mirroring) | Не менее 1 |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) на порту, VLAN | Соответствие |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) нескольких портов назначения в один порт анализатора | Соответствие |
| Поддержка не менее 256 VLAN и не менее 1 порта, трафик с которых может быть одновременно проанализирован, с каждого порта-приемником должна иметься возможность направить трафик в свой порт-приемник | Соответствие |
| Поддержка функции настройки программных пробников в виде пакетов протоколов ICMPs, UDP/TCP, HTTP для определения доступности узлов сети и параметров каналов связи | Соответствие |
| Требования к функциональности физического уровня: |  |
| Поддержка механизма обеспечения резервирования каналов между коммутаторами. При этом в качестве каналов могут выступать как отдельные физические линии связи, так и логические каналы, состоящие из нескольких физических линий связи | Соответствие |
| Наличие функции рефлектометра (Time-domain reflectometry, TDR) для определения обрывов и замыканий кабеля | Соответствие |
| Наличие функции Auto MDI/MDIX | Соответствие |
| Требования к функциональности 2-го уровня: |  |
| Поддержка фреймов большой длины (не менее 9215 Байт) | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | не менее 4096 |
| Количество поддерживаемых МАС адресов | не менее 32000 |
| Количество ARP записей | не менее 16000 |
| Поддержка стандарта IEEE802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Соответствие |
| Поддержка технологии агрегации Ethernet каналов с балансировкой по МАС-адресу источника/назначения, IP-адресу источника/назначения, TCP/UDP-портам источника/назначения | Соответствие |
| Количество портов в агрегационной группе | Не менее 8 |
| Количество поддерживаемых агрегационных групп | Не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); IEEE802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE802.1s – Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP); | Соответствие |
| Количество поддерживаемых экземпляров протокола IEEE802.1s Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP) | не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP), LLDP-MED; IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization; IEEE 802.1Q-2006: VLAN tagging; IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking IEEE 802.3: 10BASE-T; IEEE 802.3u: 100BASE-T; IEEE 802.3ab: 1000BASE-T; IEEE 802.3z: 1000BASE-X; IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1Q-in-Q VLAN Stacking при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка Private VLAN | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1ag при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка стандартов G.8032, Y.1344 | Соответствие |
| Поддержка Layer 2 protocol tunneling, | Соответствие |
| Поддержка Multiple VLAN Registration Protocol, IEEE 802.1ak | Соответствие |
| Требования к функциональности 3-го уровня: |  |
| Поддержка Статической маршрутизации (RFC 1812) | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | не менее 16000 |
| Количество экземпляров Virtual Routing and Forwarding | не менее 254 |
| Поддержка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации RIP v1/v2, OSPF v1/v2 | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации BGP, MP-BGP, IS-IS, OSPFv3, PIPng, IS-IS for IPv6, IPv6 BGP при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IPv4 Virtual routing and forwarding (VRF), IPv4 VRF для PIM и IGMP, IPv6 VRF для unicast и multicast | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS Circuit Cross Connect при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка VRRP | Соответствие |
| Поддержка RFC 6624, RFC 4905 | Соответствие |
| Поддержка IPv4 GRE, IPv6 GRE через IPv4 | Соответствие |
| Поддержка технологии питания через Ethernet (PoE): |  |
| Поддержка стандарта 802.3af на портах 10/100/1000BASE-T RJ-45 коммутатора | не менее, чем на 8 портах |
| Многоадресная передача (Multicast): |  |
| Количество IPv4 Multicast маршрутов | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов многоадресной передачи: Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3 | Соответствие |
| Поддержка IGMP snooping v1/v2/v3, MLD snooping | Соответствие |
| Поддерживаемое количество Multicast-групп | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM | Соответствие |
| Поддержка Multicast Source Discovery Protocol | Соответствие |
| Поддержка Multicast VLAN registration | Соответствие |
| Качество обслуживание (QoS): |  |
| Поддержка стандартов: RFC 2474: DiffServ Precedence, including 8 queues/port RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF) RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF) | Соответствие |
| Поддержка механизмов управления очередями: Weighted Tail Drop scheduling, Shaped Deficit Weighted Round Robin (SDWRR) queuing, Strict priority queuing (LLQ) | Соответствие |
| Поддержка классификации множественных полей на L2 – L4 уровнях для постановки в очередь и перезаписи | Соответствие |
| Перемаркировка полей DSCP, IEEE 802.1p и IP precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Классификация в зависимости от порта precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Поддержка механизмов CoS на логических агрегированных интерфейсах | Соответствие |
| Количество аппаратных очередей на порт | не менее 8 |
| Стекирование: |  |
| Поддержка функции стекирования коммутаторов при которой несколько объединённых в стек коммутаторов представляют собой единое логическое устройство | Соответствие |
| Количество коммутаторов, которые можно объединить в стек | не менее 10 |
| Возможность объединения в стек коммутаторов различных моделей | Соответствие |
| Возможность использования как специализированных интерфейсов коммутатора для подсоединения к стеку, так и портов 10GigabitEthernet при наличии соответствующего модуля расширения | Соответствие |
| Возможность использования одновременного смешанного соединения коммутаторов в стеке как через специализированные интерфейсы, так и через порты 10GigabitEthernet | Соответствие |
| Агрегированная максимальная производительность шины стека, Гбит/с | не менее 128 |
| Высокая доступность: |  |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость передачи данных не выполняет реинициализацию, что минимизирует влияние на передаваемые данные. Поддержка указанного механизма для протоколов ARP, LACP, механизма IGMP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, в случае отказа основного ведущего коммутатора стека не выполняется уведомление соседей в контексте протоколов маршрутизации 3 уровня OSI, что не влечет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов маршрутизации 3 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF, PIM | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов 2 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов 2 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов STP, LLDP, LLDP-MED, LACP | Соответствие |
| Информационная безопасность: |  |
| Защита подсистемы управления от атак типа «Отказ в обслуживании» (DoS) | Соответствие |
| Количество поддерживаемых списков контроля доступа (ACL) | не менее 7000 |
| Поддержка: - Port-based ACL (PACL) для входящего трафика; - VLAN-based ACL (VACL) для входящего и исходящего трафика; - Router-based ACL (RACL) для входящего и исходящего трафика | Соответствие |
| Поддержка входящих и исходящих L2-L4 листов контроля доступа (ACL), а также возможность создания ACL на порту, VLAN, и маршрутизируемом интерфейсе | Соответствие |
| Поддержка ограничения количества МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Возможность ручной настройки разрешенных МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Поддержка механизма Dynamic ARP inspection (DAI) | Соответствие |
| Поддержка механизма IP source guard | Соответствие |
| Поддержка механизма DHCP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма NetBIOS snooping | Соответствие |
| Поддержка протокола 802.1X | Соответствие |
| Поддержка назначения динамических списков контроля доступа при аутентификации по протоколу 802.1X на основе атрибутов RADIUS | Соответствие |
| Поддержка протоколов RADIUS и TACACS+ | Соответствие |
| Поддержка типов 802.1X EAP: - Message Digest 5 (MD5), - Transport Layer Security (TLS), - Tunneled Transport Layer Security (TTLS), - Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) | Соответствие |
| Управление: |  |
| Поддержка стандартов Y.1731, IEEE 802.1ag | Соответствие |
| Поддержка функционала Ethernet OAM link fault management | Соответствие |
| Поддержка sFlow RFC 3176 | Соответствие |
| Наличие ЖК дисплея для вывода информации базового состояния | Соответствие |
| Поддержка HTTP/HTTPs управления | Соответствие |
| Поддержка SSHv2/Secure Copy | Соответствие |
| Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3 | Соответствие |
| Поддержка RMON (RFC 2819), Группы 1,2,3,9 | Соответствие |
| Поддержка RFC 3176 | Соответствие |
| Поддержка конфигурационного файла ASCII | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства, а также возврат устройства на предыдущую конфигурацию, поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО | Соответствие |
| Количество хранимых конфигураций на которые возможно осуществить возврат устройства | не менее 40 |
| Возможность выполнения настройки устройства через web-интерфейс | Соответствие |
| Поддержка протоколов NTP, DNS resolver, Syslog | Соответствие |
| Поддержка функциональности DHCP сервера, DHCP Relay, поддержка опции 82 | Соответствие |

# Коммутатор доступа, тип2.

Коммутатор доступа тип2 должен удовлетворять минимальным нижеследующим требованиям:

| Тип – Ethernet коммутатор | Соответствие |
| --- | --- |
| Наличие порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность коммутатора в млн. пакетов в секунду | не менее 64,5 |
| Производительность коммутатора в Гбит/с | не менее 87 Гбит/с |
| Объем оперативной памяти, ГБ | не менее 1 |
| Использование оперативной памяти с функцией коррекции ошибок | Соответствие |
| Объем Flash-памяти, ГБ | не менее 1 |
| Коммутатор должен работать под управлением модульной операционной системы, позволяющей производить запуск, остановку, перезагрузку отдельных программных процессов без влияния на другие работающие процессы | Соответствие |
| Дизайн для установки в монтажный конструктив 19” | Соответствие |
| Монтажная высота | не более 1 RU (44,45 мм) |
| Глубина коммутатора, мм | не более 422 |
| Требование к физическим интерфейсам: |  |
| Порты с четырьмя SFP-интерфейсами стандарта 1000BASE-X, два из которых могут использоваться для SFP+-интерфейсов стандарта 10GBASE-X | Соответствие |
| Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-BX-U, 1000BASE-BX-D, 1000BASE-LH/ZX, 100BASE-FX, 100BASE-LX, 100BASE-BX-U, 100BASE-BX-D, 100BASE-LX40K, 100BASE-LH/ZX, 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR | Соответствие |
| Поддержка digital optical monitoring (DOM) | Соответствие |
| Количество не блокируемых, работающих на полной скорости среды, портов стандарта 10/100/1000BASE-T RJ-45 | не менее 24 |
| Наличие выделенного интерфейса 10/100/1000Base-T для управления через Ethernet | не менее 1 |
| Наличие консольного порта для управления по протоколу RS-232 | не менее 1 |
| Физические параметры: |  |
| Наличие возможности питания от переменного тока с параметрами 50Гц/220В | Соответствие |
| Наличие встроенного температурного датчика | Соответствие |
| Шум, издаваемый устройством | не более 53 dBA |
| Энергопотребление | не более 322 Вт |
| Бюджет PoE | не менее 130 Вт |
| Комплект поставки должен включать: - кабель электропитания с вилкой типа C13 в С14, длина не менее 2,5 м. – не менее 1 шт., - консольный кабель, - набор для монтажа в стойку, - кабель длиной не менее 0,5 метра для объединения коммутаторов в стек – не менее 1 шт. | Соответствие |
| Коммутатор должен иметь возможность установки второго блока питания | Соответствие |
| Требования к программному обеспечению: |  |
| Маршрутизатор должен по запросу выводить отладочную информацию в реальном масштабе времени для протоколов OSPF, BGP, IS-IS, RSVP, LDP, ICMP; | Соответствие |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую конфигурацию по истечению заданного времени | Соответствие |
| поддержка стандартных UNIX-утилит (tcpdump, grep); | Соответствие |
| Количество сессий для анализа (mirroring) | Не менее 1 |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) на порту, VLAN | Соответствие |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) нескольких портов назначения в один порт анализатора | Соответствие |
| Поддержка не менее 256 VLAN и не менее 1 порта, трафик с которых может быть одновременно проанализирован, с каждого порта-приемником должна иметься возможность направить трафик в свой порт-приемник | Соответствие |
| Поддержка функции настройки программных пробников в виде пакетов протоколов ICMPs, UDP/TCP, HTTP для определения доступности узлов сети и параметров каналов связи | Соответствие |
| Требования к функциональности физического уровня: |  |
| Поддержка механизма обеспечения резервирования каналов между коммутаторами. При этом в качестве каналов могут выступать как отдельные физические линии связи, так и логические каналы, состоящие из нескольких физических линий связи | Соответствие |
| Наличие функции рефлектометра (Time-domain reflectometry, TDR) для определения обрывов и замыканий кабеля | Соответствие |
| Наличие функции Auto MDI/MDIX | Соответствие |
| Требования к функциональности 2-го уровня: |  |
| Поддержка фреймов большой длины (не менее 9215 Байт) | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | не менее 4096 |
| Количество поддерживаемых МАС адресов | не менее 32000 |
| Количество ARP записей | не менее 16000 |
| Поддержка стандарта IEEE802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Соответствие |
| Поддержка технологии агрегации Ethernet каналов с балансировкой по МАС-адресу источника/назначения, IP-адресу источника/назначения, TCP/UDP-портам источника/назначения | Соответствие |
| Количество портов в агрегационной группе | Не менее 8 |
| Количество поддерживаемых агрегационных групп | Не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); IEEE802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE802.1s – Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP); | Соответствие |
| Количество поддерживаемых экземпляров протокола IEEE802.1s Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP) | не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP), LLDP-MED; IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization; IEEE 802.1Q-2006: VLAN tagging; IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking IEEE 802.3: 10BASE-T; IEEE 802.3u: 100BASE-T; IEEE 802.3ab: 1000BASE-T; IEEE 802.3z: 1000BASE-X; IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1Q-in-Q VLAN Stacking при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка Private VLAN | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1ag при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка стандартов G.8032, Y.1344 | Соответствие |
| Поддержка Layer 2 protocol tunneling, | Соответствие |
| Поддержка Multiple VLAN Registration Protocol, IEEE 802.1ak | Соответствие |
| Требования к функциональности 3-го уровня: |  |
| Поддержка Статической маршрутизации (RFC 1812) | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | не менее 16000 |
| Количество экземпляров Virtual Routing and Forwarding | не менее 254 |
| Поддержка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации RIP v1/v2, OSPF v1/v2 | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации BGP, MP-BGP, IS-IS, OSPFv3, PIPng, IS-IS for IPv6, IPv6 BGP при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IPv4 Virtual routing and forwarding (VRF), IPv4 VRF для PIM и IGMP, IPv6 VRF для unicast и multicast | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS Circuit Cross Connect при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка VRRP | Соответствие |
| Поддержка RFC 6624, RFC 4905 | Соответствие |
| Поддержка IPv4 GRE, IPv6 GRE через IPv4 | Соответствие |
| Поддержка технологии питания через Ethernet (PoE): |  |
| Поддержка стандарта 802.3af на портах 10/100/1000BASE-T RJ-45 коммутатора | не менее, чем на 8 портах |
| Многоадресная передача (Multicast): |  |
| Количество IPv4 Multicast маршрутов | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов многоадресной передачи: Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3 | Соответствие |
| Поддержка IGMP snooping v1/v2/v3, MLD snooping | Соответствие |
| Поддерживаемое количество Multicast-групп | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM | Соответствие |
| Поддержка Multicast Source Discovery Protocol | Соответствие |
| Поддержка Multicast VLAN registration | Соответствие |
| Качество обслуживание (QoS): |  |
| Поддержка стандартов: RFC 2474: DiffServ Precedence, including 8 queues/port RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF) RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF) | Соответствие |
| Поддержка механизмов управления очередями: Weighted Tail Drop scheduling, Shaped Deficit Weighted Round Robin (SDWRR) queuing, Strict priority queuing (LLQ) | Соответствие |
| Поддержка классификации множественных полей на L2 – L4 уровнях для постановки в очередь и перезаписи | Соответствие |
| Перемаркировка полей DSCP, IEEE 802.1p и IP precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Классификация в зависимости от порта precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Поддержка механизмов CoS на логических агрегированных интерфейсах | Соответствие |
| Количество аппаратных очередей на порт | не менее 8 |
| Стекирование: |  |
| Поддержка функции стекирования коммутаторов при которой несколько объединённых в стек коммутаторов представляют собой единое логическое устройство | Соответствие |
| Количество коммутаторов, которые можно объединить в стек | не менее 10 |
| Возможность объединения в стек коммутаторов различных моделей | Соответствие |
| Возможность использования как специализированных интерфейсов коммутатора для подсоединения к стеку, так и портов 10GigabitEthernet при наличии соответствующего модуля расширения | Соответствие |
| Возможность использования одновременного смешанного соединения коммутаторов в стеке как через специализированные интерфейсы, так и через порты 10GigabitEthernet | Соответствие |
| Агрегированная максимальная производительность шины стека, Гбит/с | не менее 128 |
| Высокая доступность: |  |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость передачи данных не выполняет реинициализацию, что минимизирует влияние на передаваемые данные. Поддержка указанного механизма для протоколов ARP, LACP, механизма IGMP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, в случае отказа основного ведущего коммутатора стека не выполняется уведомление соседей в контексте протоколов маршрутизации 3 уровня OSI, что не влечет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов маршрутизации 3 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF, PIM | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов 2 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов 2 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов STP, LLDP, LLDP-MED, LACP | Соответствие |
| Информационная безопасность: |  |
| Защита подсистемы управления от атак типа «Отказ в обслуживании» (DoS) | Соответствие |
| Количество поддерживаемых списков контроля доступа (ACL) | не менее 7000 |
| Поддержка: - Port-based ACL (PACL) для входящего трафика; - VLAN-based ACL (VACL) для входящего и исходящего трафика; - Router-based ACL (RACL) для входящего и исходящего трафика | Соответствие |
| Поддержка входящих и исходящих L2-L4 листов контроля доступа (ACL), а также возможность создания ACL на порту, VLAN, и маршрутизируемом интерфейсе | Соответствие |
| Поддержка ограничения количества МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Возможность ручной настройки разрешенных МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Поддержка механизма Dynamic ARP inspection (DAI) | Соответствие |
| Поддержка механизма IP source guard | Соответствие |
| Поддержка механизма DHCP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма NetBIOS snooping | Соответствие |
| Поддержка протокола 802.1X | Соответствие |
| Поддержка назначения динамических списков контроля доступа при аутентификации по протоколу 802.1X на основе атрибутов RADIUS | Соответствие |
| Поддержка протоколов RADIUS и TACACS+ | Соответствие |
| Поддержка типов 802.1X EAP: - Message Digest 5 (MD5), - Transport Layer Security (TLS), - Tunneled Transport Layer Security (TTLS), - Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) | Соответствие |
| Управление: |  |
| Поддержка стандартов Y.1731, IEEE 802.1ag | Соответствие |
| Поддержка функционала Ethernet OAM link fault management | Соответствие |
| Поддержка sFlow RFC 3176 | Соответствие |
| Наличие ЖК дисплея для вывода информации базового состояния | Соответствие |
| Поддержка HTTP/HTTPs управления | Соответствие |
| Поддержка SSHv2/Secure Copy | Соответствие |
| Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3 | Соответствие |
| Поддержка RMON (RFC 2819), Группы 1,2,3,9 | Соответствие |
| Поддержка RFC 3176 | Соответствие |
| Поддержка конфигурационного файла ASCII | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства, а также возврат устройства на предыдущую конфигурацию, поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО | Соответствие |
| Количество хранимых конфигураций на которые возможно осуществить возврат устройства | не менее 40 |
| Возможность выполнения настройки устройства через web-интерфейс | Соответствие |
| Поддержка протоколов NTP, DNS resolver, Syslog | Соответствие |
| Поддержка функциональности DHCP сервера, DHCP Relay, поддержка опции 82 | Соответствие |
| приёмопередатчик оптический 10GE – 2 шт. С функциональными характеристиками: - соответствие спецификации IEEE 802.3ае; - форм-фактор SFP+; - рабочая длинна волны 1310нм; - тип используемого соединителя LC; - количество используемых оптических волокон - 2; - поддержка дуплексного режима работы; - тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм; - скорость передачи данных – 10 Гбит/с; - максимальная дальность связи — не менее 2000 метров по одномодовому волокну G.652. - наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM | Соответствие |

# Коммутатор доступа, тип3.

Коммутатор доступа тип3 должен удовлетворять минимальным нижеследующим требованиям:

| Тип – Ethernet коммутатор | Соответствие |
| --- | --- |
| Наличие порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность коммутатора в млн. пакетов в секунду | не менее 100,5 |
| Производительность коммутатора в Гбит/с | не менее 135 Гбит/с |
| Объем оперативной памяти, ГБ | не менее 1 |
| Использование оперативной памяти с функцией коррекции ошибок | Соответствие |
| Объем Flash-памяти, ГБ | не менее 1 |
| Коммутатор должен работать под управлением модульной операционной системы, позволяющей производить запуск, остановку, перезагрузку отдельных программных процессов без влияния на другие работающие процессы | Соответствие |
| Дизайн для установки в монтажный конструктив 19” | Соответствие |
| Монтажная высота | не более 1 RU (44,45 мм) |
| Глубина коммутатора, мм | не более 422 |
| Требование к физическим интерфейсам: |  |
| Порты с четырьмя SFP-интерфейсами стандарта 1000BASE-X, два из которых могут использоваться для SFP+-интерфейсов стандарта 10GBASE-X | Соответствие |
| Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-BX-U, 1000BASE-BX-D, 1000BASE-LH/ZX, 100BASE-FX, 100BASE-LX, 100BASE-BX-U, 100BASE-BX-D, 100BASE-LX40K, 100BASE-LH/ZX, 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR | Соответствие |
| Поддержка digital optical monitoring (DOM) | Соответствие |
| Количество не блокируемых, работающих на полной скорости среды, портов стандарта 10/100/1000BASE-T RJ-45 | не менее 48 |
| Наличие выделенного интерфейса 10/100/1000Base-T для управления через Ethernet | не менее 1 |
| Наличие консольного порта для управления по протоколу RS-232 | не менее 1 |
| Физические параметры: |  |
| Наличие возможности питания от переменного тока с параметрами 50Гц/220В | Соответствие |
| Наличие встроенного температурного датчика | Соответствие |
| Шум, издаваемый устройством | не более 47 dBA |
| Энергопотребление | не более 933 Вт |
| Бюджет PoE | не менее 740 Вт |
| Комплект поставки должен включать: - кабель электропитания с вилкой типа C13 в С14, длина не менее 2,5 м. – не менее 1 шт., - консольный кабель, - набор для монтажа в стойку, - кабель длиной не менее 0,5 метра для объединения коммутаторов в стек – не менее 1 шт. | Соответствие |
| Коммутатор должен иметь возможность установки второго блока питания | Соответствие |
| Требования к программному обеспечению: |  |
| Маршрутизатор должен по запросу выводить отладочную информацию в реальном масштабе времени для протоколов OSPF, BGP, IS-IS, RSVP, LDP, ICMP; | Соответствие |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую конфигурацию по истечению заданного времени | Соответствие |
| поддержка стандартных UNIX-утилит (tcpdump, grep); | Соответствие |
| Количество сессий для анализа (mirroring) | Не менее 1 |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) на порту, VLAN | Соответствие |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) нескольких портов назначения в один порт анализатора | Соответствие |
| Поддержка не менее 256 VLAN и не менее 1 порта, трафик с которых может быть одновременно проанализирован, с каждого порта-приемником должна иметься возможность направить трафик в свой порт-приемник | Соответствие |
| Поддержка функции настройки программных пробников в виде пакетов протоколов ICMPs, UDP/TCP, HTTP для определения доступности узлов сети и параметров каналов связи | Соответствие |
| Требования к функциональности физического уровня: |  |
| Поддержка механизма обеспечения резервирования каналов между коммутаторами. При этом в качестве каналов могут выступать как отдельные физические линии связи, так и логические каналы, состоящие из нескольких физических линий связи | Соответствие |
| Наличие функции рефлектометра (Time-domain reflectometry, TDR) для определения обрывов и замыканий кабеля | Соответствие |
| Наличие функции Auto MDI/MDIX | Соответствие |
| Требования к функциональности 2-го уровня: |  |
| Поддержка фреймов большой длины (не менее 9215 Байт) | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | не менее 4096 |
| Количество поддерживаемых МАС адресов | не менее 31999 |
| Количество ARP записей | не менее 16000 |
| Поддержка стандарта IEEE802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Соответствие |
| Поддержка технологии агрегации Ethernet каналов с балансировкой по МАС-адресу источника/назначения, IP-адресу источника/назначения, TCP/UDP-портам источника/назначения | Соответствие |
| Количество портов в агрегационной группе | Не менее 8 |
| Количество поддерживаемых агрегационных групп | Не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); IEEE802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE802.1s – Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP); | Соответствие |
| Количество поддерживаемых экземпляров протокола IEEE802.1s Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP) | не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP), LLDP-MED; IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization; IEEE 802.1Q-2006: VLAN tagging; IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking IEEE 802.3: 10BASE-T; IEEE 802.3u: 100BASE-T; IEEE 802.3ab: 1000BASE-T; IEEE 802.3z: 1000BASE-X; IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1Q-in-Q VLAN Stacking при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка Private VLAN | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1ag при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка стандартов G.8032, Y.1344 | Соответствие |
| Поддержка Layer 2 protocol tunneling, | Соответствие |
| Поддержка Multiple VLAN Registration Protocol, IEEE 802.1ak | Соответствие |
| Требования к функциональности 3-го уровня: |  |
| Поддержка Статической маршрутизации (RFC 1812) | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | не менее 16000 |
| Количество экземпляров Virtual Routing and Forwarding | не менее 254 |
| Поддержка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации RIP v1/v2, OSPF v1/v2 | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации BGP, MP-BGP, IS-IS, OSPFv3, PIPng, IS-IS for IPv6, IPv6 BGP при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IPv4 Virtual routing and forwarding (VRF), IPv4 VRF для PIM и IGMP, IPv6 VRF для unicast и multicast | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS Circuit Cross Connect при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка VRRP | Соответствие |
| Поддержка RFC 6624, RFC 4905 | Соответствие |
| Поддержка IPv4 GRE, IPv6 GRE через IPv4 | Соответствие |
| Поддержка технологии питания через Ethernet (PoE): |  |
| Поддержка стандарта 802.3af на портах 10/100/1000BASE-T RJ-45 коммутатора | не менее, чем на 8 портах |
| Многоадресная передача (Multicast): |  |
| Количество IPv4 Multicast маршрутов | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов многоадресной передачи: Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3 | Соответствие |
| Поддержка IGMP snooping v1/v2/v3, MLD snooping | Соответствие |
| Поддерживаемое количество Multicast-групп | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM | Соответствие |
| Поддержка Multicast Source Discovery Protocol | Соответствие |
| Поддержка Multicast VLAN registration | Соответствие |
| Качество обслуживание (QoS): |  |
| Поддержка стандартов: RFC 2474: DiffServ Precedence, including 8 queues/port RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF) RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF) | Соответствие |
| Поддержка механизмов управления очередями: Weighted Tail Drop scheduling, Shaped Deficit Weighted Round Robin (SDWRR) queuing, Strict priority queuing (LLQ) | Соответствие |
| Поддержка классификации множественных полей на L2 – L4 уровнях для постановки в очередь и перезаписи | Соответствие |
| Перемаркировка полей DSCP, IEEE 802.1p и IP precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Классификация в зависимости от порта precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Поддержка механизмов CoS на логических агрегированных интерфейсах | Соответствие |
| Количество аппаратных очередей на порт | не менее 8 |
| Стекирование: |  |
| Поддержка функции стекирования коммутаторов при которой несколько объединённых в стек коммутаторов представляют собой единое логическое устройство | Соответствие |
| Количество коммутаторов, которые можно объединить в стек | не менее 10 |
| Возможность объединения в стек коммутаторов различных моделей | Соответствие |
| Возможность использования как специализированных интерфейсов коммутатора для подсоединения к стеку, так и портов 10GigabitEthernet при наличии соответствующего модуля расширения | Соответствие |
| Возможность использования одновременного смешанного соединения коммутаторов в стеке как через специализированные интерфейсы, так и через порты 10GigabitEthernet | Соответствие |
| Агрегированная максимальная производительность шины стека, Гбит/с | не менее 128 |
| Высокая доступность: |  |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость передачи данных не выполняет реинициализацию, что минимизирует влияние на передаваемые данные. Поддержка указанного механизма для протоколов ARP, LACP, механизма IGMP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, в случае отказа основного ведущего коммутатора стека не выполняется уведомление соседей в контексте протоколов маршрутизации 3 уровня OSI, что не влечет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов маршрутизации 3 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF, PIM | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов 2 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов 2 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов STP, LLDP, LLDP-MED, LACP | Соответствие |
| Информационная безопасность: |  |
| Защита подсистемы управления от атак типа «Отказ в обслуживании» (DoS) | Соответствие |
| Количество поддерживаемых списков контроля доступа (ACL) | не менее 6999 |
| Поддержка: - Port-based ACL (PACL) для входящего трафика; - VLAN-based ACL (VACL) для входящего и исходящего трафика; - Router-based ACL (RACL) для входящего и исходящего трафика | Соответствие |
| Поддержка входящих и исходящих L2-L4 листов контроля доступа (ACL), а также возможность создания ACL на порту, VLAN, и маршрутизируемом интерфейсе | Соответствие |
| Поддержка ограничения количества МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Возможность ручной настройки разрешенных МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Поддержка механизма Dynamic ARP inspection (DAI) | Соответствие |
| Поддержка механизма IP source guard | Соответствие |
| Поддержка механизма DHCP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма NetBIOS snooping | Соответствие |
| Поддержка протокола 802.1X | Соответствие |
| Поддержка назначения динамических списков контроля доступа при аутентификации по протоколу 802.1X на основе атрибутов RADIUS | Соответствие |
| Поддержка протоколов RADIUS и TACACS+ | Соответствие |
| Поддержка типов 802.1X EAP: - Message Digest 5 (MD5), - Transport Layer Security (TLS), - Tunneled Transport Layer Security (TTLS), - Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) | Соответствие |
| Управление: |  |
| Поддержка стандартов Y.1731, IEEE 802.1ag | Соответствие |
| Поддержка функционала Ethernet OAM link fault management | Соответствие |
| Поддержка sFlow RFC 3176 | Соответствие |
| Наличие ЖК дисплея для вывода информации базового состояния | Соответствие |
| Поддержка HTTP/HTTPs управления | Соответствие |
| Поддержка SSHv2/Secure Copy | Соответствие |
| Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3 | Соответствие |
| Поддержка RMON (RFC 2819), Группы 1,2,3,9 | Соответствие |
| Поддержка RFC 3176 | Соответствие |
| Поддержка конфигурационного файла ASCII | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства, а также возврат устройства на предыдущую конфигурацию, поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО | Соответствие |
| Количество хранимых конфигураций на которые возможно осуществить возврат устройства | не менее 39 |
| Возможность выполнения настройки устройства через web-интерфейс | Соответствие |
| Поддержка протоколов NTP, DNS resolver, Syslog | Соответствие |
| Поддержка функциональности DHCP сервера, DHCP Relay, поддержка опции 82 | Соответствие |
| приёмопередатчик оптический 10GE – 2 шт. С функциональными характеристиками: - соответствие спецификации IEEE 802.3ае; - форм-фактор SFP+; - рабочая длинна волны 1310нм; - тип используемого соединителя LC; - количество используемых оптических волокон - 2; - поддержка дуплексного режима работы; - тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм; - скорость передачи данных – 10 Гбит/с; - максимальная дальность связи — не менее 2000 метров по одномодовому волокну G.652. - наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM | Соответствие |

# Коммутатор доступа, тип4.

Коммутатор доступа тип4 должен удовлетворять минимальным нижеследующим требованиям:

| Тип – Ethernet коммутатор | Соответствие |
| --- | --- |
| Наличие порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность коммутатора в млн. пакетов в секунду | не менее 64 |
| Производительность коммутатора в Гбит/с | не менее 87,9 Гбит/с |
| Объем оперативной памяти, ГБ | не менее 1 |
| Использование оперативной памяти с функцией коррекции ошибок | Соответствие |
| Объем Flash-памяти, ГБ | не менее 1 |
| Коммутатор должен работать под управлением модульной операционной системы, позволяющей производить запуск, остановку, перезагрузку отдельных программных процессов без влияния на другие работающие процессы | Соответствие |
| Дизайн для установки в монтажный конструктив 19” | Соответствие |
| Монтажная высота | не более 1 RU (44,45 мм) |
| Глубина коммутатора, мм | не более 422 |
| Требование к физическим интерфейсам: |  |
| Порты с четырьмя SFP-интерфейсами стандарта 1000BASE-X, два из которых могут использоваться для SFP+-интерфейсов стандарта 10GBASE-X | Соответствие |
| Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-BX-U, 1000BASE-BX-D, 1000BASE-LH/ZX, 100BASE-FX, 100BASE-LX, 100BASE-BX-U, 100BASE-BX-D, 100BASE-LX40K, 100BASE-LH/ZX, 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR | Соответствие |
| Поддержка digital optical monitoring (DOM) | Соответствие |
| Количество не блокируемых, работающих на полной скорости среды, портов стандарта 10/100/1000BASE-T RJ-45 | не менее 24 |
| Наличие выделенного интерфейса 10/100/1000Base-T для управления через Ethernet | не менее 1 |
| Наличие консольного порта для управления по протоколу RS-232 | не менее 1 |
| Физические параметры: |  |
| Наличие возможности питания от переменного тока с параметрами 50Гц/220В | Соответствие |
| Наличие встроенного температурного датчика | Соответствие |
| Шум, издаваемый устройством | не более 41 dBA |
| Энергопотребление | не более 933 Вт |
| Бюджет PoE | не менее 740 Вт |
| Комплект поставки должен включать: - кабель электропитания с вилкой типа C13 в С14, длина не менее 2,5 м. – не менее 1 шт., - консольный кабель, - набор для монтажа в стойку, - кабель длиной не менее 0,5 метра для объединения коммутаторов в стек – не менее 1 шт. | Соответствие |
| Коммутатор должен иметь возможность установки второго блока питания | Соответствие |
| Требования к программному обеспечению: |  |
| Маршрутизатор должен по запросу выводить отладочную информацию в реальном масштабе времени для протоколов OSPF, BGP, IS-IS, RSVP, LDP, ICMP; | Соответствие |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую конфигурацию по истечению заданного времени | Соответствие |
| поддержка стандартных UNIX-утилит (tcpdump, grep); | Соответствие |
| Количество сессий для анализа (mirroring) | Не менее 1 |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) на порту, VLAN | Соответствие |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) нескольких портов назначения в один порт анализатора | Соответствие |
| Поддержка не менее 256 VLAN и не менее 1 порта, трафик с которых может быть одновременно проанализирован, с каждого порта-приемником должна иметься возможность направить трафик в свой порт-приемник | Соответствие |
| Поддержка функции настройки программных пробников в виде пакетов протоколов ICMPs, UDP/TCP, HTTP для определения доступности узлов сети и параметров каналов связи | Соответствие |
| Требования к функциональности физического уровня: |  |
| Поддержка механизма обеспечения резервирования каналов между коммутаторами. При этом в качестве каналов могут выступать как отдельные физические линии связи, так и логические каналы, состоящие из нескольких физических линий связи | Соответствие |
| Наличие функции рефлектометра (Time-domain reflectometry, TDR) для определения обрывов и замыканий кабеля | Соответствие |
| Наличие функции Auto MDI/MDIX | Соответствие |
| Требования к функциональности 2-го уровня: |  |
| Поддержка фреймов большой длины (не менее 9215 Байт) | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | не менее 4096 |
| Количество поддерживаемых МАС адресов | не менее 31999 |
| Количество ARP записей | не менее 16000 |
| Поддержка стандарта IEEE802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Соответствие |
| Поддержка технологии агрегации Ethernet каналов с балансировкой по МАС-адресу источника/назначения, IP-адресу источника/назначения, TCP/UDP-портам источника/назначения | Соответствие |
| Количество портов в агрегационной группе | Не менее 8 |
| Количество поддерживаемых агрегационных групп | Не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); IEEE802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE802.1s – Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP); | Соответствие |
| Количество поддерживаемых экземпляров протокола IEEE802.1s Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP) | не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP), LLDP-MED; IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization; IEEE 802.1Q-2006: VLAN tagging; IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking IEEE 802.3: 10BASE-T; IEEE 802.3u: 100BASE-T; IEEE 802.3ab: 1000BASE-T; IEEE 802.3z: 1000BASE-X; IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1Q-in-Q VLAN Stacking при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка Private VLAN | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1ag при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка стандартов G.8032, Y.1344 | Соответствие |
| Поддержка Layer 2 protocol tunneling, | Соответствие |
| Поддержка Multiple VLAN Registration Protocol, IEEE 802.1ak | Соответствие |
| Требования к функциональности 3-го уровня: |  |
| Поддержка Статической маршрутизации (RFC 1812) | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | не менее 16000 |
| Количество экземпляров Virtual Routing and Forwarding | не менее 254 |
| Поддержка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации RIP v1/v2, OSPF v1/v2 | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации BGP, MP-BGP, IS-IS, OSPFv3, PIPng, IS-IS for IPv6, IPv6 BGP при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IPv4 Virtual routing and forwarding (VRF), IPv4 VRF для PIM и IGMP, IPv6 VRF для unicast и multicast | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS Circuit Cross Connect при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка VRRP | Соответствие |
| Поддержка RFC 6624, RFC 4905 | Соответствие |
| Поддержка IPv4 GRE, IPv6 GRE через IPv4 | Соответствие |
| Поддержка технологии питания через Ethernet (PoE): |  |
| Поддержка стандарта 802.3af на портах 10/100/1000BASE-T RJ-45 коммутатора | не менее, чем на 8 портах |
| Многоадресная передача (Multicast): |  |
| Количество IPv4 Multicast маршрутов | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов многоадресной передачи: Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3 | Соответствие |
| Поддержка IGMP snooping v1/v2/v3, MLD snooping | Соответствие |
| Поддерживаемое количество Multicast-групп | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM | Соответствие |
| Поддержка Multicast Source Discovery Protocol | Соответствие |
| Поддержка Multicast VLAN registration | Соответствие |
| Качество обслуживание (QoS): |  |
| Поддержка стандартов: RFC 2474: DiffServ Precedence, including 8 queues/port RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF) RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF) | Соответствие |
| Поддержка механизмов управления очередями: Weighted Tail Drop scheduling, Shaped Deficit Weighted Round Robin (SDWRR) queuing, Strict priority queuing (LLQ) | Соответствие |
| Поддержка классификации множественных полей на L2 – L4 уровнях для постановки в очередь и перезаписи | Соответствие |
| Перемаркировка полей DSCP, IEEE 802.1p и IP precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Классификация в зависимости от порта precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Поддержка механизмов CoS на логических агрегированных интерфейсах | Соответствие |
| Количество аппаратных очередей на порт | не менее 8 |
| Стекирование: |  |
| Поддержка функции стекирования коммутаторов при которой несколько объединённых в стек коммутаторов представляют собой единое логическое устройство | Соответствие |
| Количество коммутаторов, которые можно объединить в стек | не менее 10 |
| Возможность объединения в стек коммутаторов различных моделей | Соответствие |
| Возможность использования как специализированных интерфейсов коммутатора для подсоединения к стеку, так и портов 10GigabitEthernet при наличии соответствующего модуля расширения | Соответствие |
| Возможность использования одновременного смешанного соединения коммутаторов в стеке как через специализированные интерфейсы, так и через порты 10GigabitEthernet | Соответствие |
| Агрегированная максимальная производительность шины стека, Гбит/с | не менее 128 |
| Высокая доступность: |  |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость передачи данных не выполняет реинициализацию, что минимизирует влияние на передаваемые данные. Поддержка указанного механизма для протоколов ARP, LACP, механизма IGMP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, в случае отказа основного ведущего коммутатора стека не выполняется уведомление соседей в контексте протоколов маршрутизации 3 уровня OSI, что не влечет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов маршрутизации 3 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF, PIM | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов 2 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов 2 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов STP, LLDP, LLDP-MED, LACP | Соответствие |
| Информационная безопасность: |  |
| Защита подсистемы управления от атак типа «Отказ в обслуживании» (DoS) | Соответствие |
| Количество поддерживаемых списков контроля доступа (ACL) | не менее 6999 |
| Поддержка: - Port-based ACL (PACL) для входящего трафика; - VLAN-based ACL (VACL) для входящего и исходящего трафика; - Router-based ACL (RACL) для входящего и исходящего трафика | Соответствие |
| Поддержка входящих и исходящих L2-L4 листов контроля доступа (ACL), а также возможность создания ACL на порту, VLAN, и маршрутизируемом интерфейсе | Соответствие |
| Поддержка ограничения количества МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Возможность ручной настройки разрешенных МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Поддержка механизма Dynamic ARP inspection (DAI) | Соответствие |
| Поддержка механизма IP source guard | Соответствие |
| Поддержка механизма DHCP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма NetBIOS snooping | Соответствие |
| Поддержка протокола 802.1X | Соответствие |
| Поддержка назначения динамических списков контроля доступа при аутентификации по протоколу 802.1X на основе атрибутов RADIUS | Соответствие |
| Поддержка протоколов RADIUS и TACACS+ | Соответствие |
| Поддержка типов 802.1X EAP: - Message Digest 5 (MD5), - Transport Layer Security (TLS), - Tunneled Transport Layer Security (TTLS), - Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) | Соответствие |
| Управление: |  |
| Поддержка стандартов Y.1731, IEEE 802.1ag | Соответствие |
| Поддержка функционала Ethernet OAM link fault management | Соответствие |
| Поддержка sFlow RFC 3176 | Соответствие |
| Наличие ЖК дисплея для вывода информации базового состояния | Соответствие |
| Поддержка HTTP/HTTPs управления | Соответствие |
| Поддержка SSHv2/Secure Copy | Соответствие |
| Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3 | Соответствие |
| Поддержка RMON (RFC 2819), Группы 1,2,3,9 | Соответствие |
| Поддержка RFC 3176 | Соответствие |
| Поддержка конфигурационного файла ASCII | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства, а также возврат устройства на предыдущую конфигурацию, поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО | Соответствие |
| Количество хранимых конфигураций на которые возможно осуществить возврат устройства | не менее 39 |
| Возможность выполнения настройки устройства через web-интерфейс | Соответствие |
| Поддержка протоколов NTP, DNS resolver, Syslog | Соответствие |
| Поддержка функциональности DHCP сервера, DHCP Relay, поддержка опции 82 | Соответствие |
| приёмопередатчик оптический 10GE – 2 шт. С функциональными характеристиками: - соответствие спецификации IEEE 802.3ае; - форм-фактор SFP+; - рабочая длинна волны 1310нм; - тип используемого соединителя LC; - количество используемых оптических волокон - 2; - поддержка дуплексного режима работы; - тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм; - скорость передачи данных – 10 Гбит/с; - максимальная дальность связи — не менее 2000 метров по одномодовому волокну G.652. - наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM | Соответствие |

# Коммутатор доступа, тип 5.

Коммутатор доступа тип5 должен удовлетворять минимальным нижеследующим требованиям:

| Тип – Ethernet коммутатор | Соответствие |
| --- | --- |
| Наличие порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность коммутатора в млн. пакетов в секунду | не менее 64,5 |
| Производительность коммутатора в Гбит/с | не менее 87,3 Гбит/с |
| Объем оперативной памяти, ГБ | не менее 1 |
| Использование оперативной памяти с функцией коррекции ошибок | Соответствие |
| Объем Flash-памяти, ГБ | не менее 1 |
| Коммутатор должен работать под управлением модульной операционной системы, позволяющей производить запуск, остановку, перезагрузку отдельных программных процессов без влияния на другие работающие процессы | Соответствие |
| Дизайн для установки в монтажный конструктив 19” | Соответствие |
| Монтажная высота | не более 1 RU (44,45 мм) |
| Глубина коммутатора, мм | не более 422 |
| Требование к физическим интерфейсам: |  |
| Порты с четырьмя SFP-интерфейсами стандарта 1000BASE-X, два из которых могут использоваться для SFP+-интерфейсов стандарта 10GBASE-X | Соответствие |
| Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-BX-U, 1000BASE-BX-D, 1000BASE-LH/ZX, 100BASE-FX, 100BASE-LX, 100BASE-BX-U, 100BASE-BX-D, 100BASE-LX40K, 100BASE-LH/ZX, 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR | Соответствие |
| Поддержка digital optical monitoring (DOM) | Соответствие |
| Количество не блокируемых, работающих на полной скорости среды, слотов стандарта SFP | не менее 24 |
| Наличие выделенного интерфейса 10/100/1000Base-T для управления через Ethernet | не менее 1 |
| Наличие консольного порта для управления по протоколу RS-232 | не менее 1 |
| Физические параметры: |  |
| Наличие возможности питания от переменного тока с параметрами 50Гц/220В | Соответствие |
| Наличие встроенного температурного датчика | Соответствие |
| Шум, издаваемый устройством | не более 53 dBA |
| Энергопотребление | не более 322 Вт |
| Комплект поставки должен включать: - кабель электропитания с вилкой типа C13 в С14, длина не менее 2,5 м. – не менее 1 шт., - консольный кабель, - набор для монтажа в стойку, - кабель длиной не менее 0,5 метра для объединения коммутаторов в стек – не менее 1 шт. | Соответствие |
| Коммутатор должен иметь возможность установки второго блока питания | Соответствие |
| Требования к программному обеспечению: |  |
| Маршрутизатор должен по запросу выводить отладочную информацию в реальном масштабе времени для протоколов OSPF, BGP, IS-IS, RSVP, LDP, ICMP; | Соответствие |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую конфигурацию по истечению заданного времени | Соответствие |
| поддержка стандартных UNIX-утилит (tcpdump, grep); | Соответствие |
| Количество сессий для анализа (mirroring) | Не менее 1 |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) на порту, VLAN | Соответствие |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) нескольких портов назначения в один порт анализатора | Соответствие |
| Поддержка не менее 256 VLAN и не менее 1 порта, трафик с которых может быть одновременно проанализирован, с каждого порта-приемником должна иметься возможность направить трафик в свой порт-приемник | Соответствие |
| Поддержка функции настройки программных пробников в виде пакетов протоколов ICMPs, UDP/TCP, HTTP для определения доступности узлов сети и параметров каналов связи | Соответствие |
| Требования к функциональности физического уровня: |  |
| Поддержка механизма обеспечения резервирования каналов между коммутаторами. При этом в качестве каналов могут выступать как отдельные физические линии связи, так и логические каналы, состоящие из нескольких физических линий связи | Соответствие |
| Наличие функции рефлектометра (Time-domain reflectometry, TDR) для определения обрывов и замыканий кабеля | Соответствие |
| Наличие функции Auto MDI/MDIX | Соответствие |
| Требования к функциональности 2-го уровня: |  |
| Поддержка фреймов большой длины (не менее 9215 Байт) | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | не менее 4096 |
| Количество поддерживаемых МАС адресов | не менее 31999 |
| Количество ARP записей | не менее 16000 |
| Поддержка стандарта IEEE802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Соответствие |
| Поддержка технологии агрегации Ethernet каналов с балансировкой по МАС-адресу источника/назначения, IP-адресу источника/назначения, TCP/UDP-портам источника/назначения | Соответствие |
| Количество портов в агрегационной группе | Не менее 8 |
| Количество поддерживаемых агрегационных групп | Не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); IEEE802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE802.1s – Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP); | Соответствие |
| Количество поддерживаемых экземпляров протокола IEEE802.1s Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP) | не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP), LLDP-MED; IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization; IEEE 802.1Q-2006: VLAN tagging; IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking IEEE 802.3: 10BASE-T; IEEE 802.3u: 100BASE-T; IEEE 802.3ab: 1000BASE-T; IEEE 802.3z: 1000BASE-X; IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1Q-in-Q VLAN Stacking при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка Private VLAN | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1ag при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка стандартов G.8032, Y.1344 | Соответствие |
| Поддержка Layer 2 protocol tunneling, | Соответствие |
| Поддержка Multiple VLAN Registration Protocol, IEEE 802.1ak | Соответствие |
| Требования к функциональности 3-го уровня: |  |
| Поддержка Статической маршрутизации (RFC 1812) | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | не менее 16000 |
| Количество экземпляров Virtual Routing and Forwarding | не менее 254 |
| Поддержка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации RIP v1/v2, OSPF v1/v2 | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации BGP, MP-BGP, IS-IS, OSPFv3, PIPng, IS-IS for IPv6, IPv6 BGP . | Соответствие |
| Поддержка IPv4 Virtual routing and forwarding (VRF), IPv4 VRF для PIM и IGMP, IPv6 VRF для unicast и multicast | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS Circuit Cross Connect | Соответствие |
| Поддержка VRRP | Соответствие |
| Поддержка RFC 6624, RFC 4905 | Соответствие |
| Поддержка IPv4 GRE, IPv6 GRE через IPv4 | Соответствие |
| Поддержка технологии питания через Ethernet (PoE): |  |
| Поддержка стандарта 802.3af на портах 10/100/1000BASE-T RJ-45 коммутатора | не менее, чем на 8 портах |
| Многоадресная передача (Multicast): |  |
| Количество IPv4 Multicast маршрутов | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов многоадресной передачи: Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3 | Соответствие |
| Поддержка IGMP snooping v1/v2/v3, MLD snooping | Соответствие |
| Поддерживаемое количество Multicast-групп | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM | Соответствие |
| Поддержка Multicast Source Discovery Protocol | Соответствие |
| Поддержка Multicast VLAN registration | Соответствие |
| Качество обслуживание (QoS): |  |
| Поддержка стандартов: RFC 2474: DiffServ Precedence, including 8 queues/port RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF) RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF) | Соответствие |
| Поддержка механизмов управления очередями: Weighted Tail Drop scheduling, Shaped Deficit Weighted Round Robin (SDWRR) queuing, Strict priority queuing (LLQ) | Соответствие |
| Поддержка классификации множественных полей на L2 – L4 уровнях для постановки в очередь и перезаписи | Соответствие |
| Перемаркировка полей DSCP, IEEE 802.1p и IP precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Классификация в зависимости от порта precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Поддержка механизмов CoS на логических агрегированных интерфейсах | Соответствие |
| Количество аппаратных очередей на порт | не менее 8 |
| Стекирование: |  |
| Поддержка функции стекирования коммутаторов при которой несколько объединённых в стек коммутаторов представляют собой единое логическое устройство | Соответствие |
| Количество коммутаторов, которые можно объединить в стек | не менее 10 |
| Возможность объединения в стек коммутаторов различных моделей | Соответствие |
| Возможность использования как специализированных интерфейсов коммутатора для подсоединения к стеку, так и портов 10GigabitEthernet при наличии соответствующего модуля расширения | Соответствие |
| Возможность использования одновременного смешанного соединения коммутаторов в стеке как через специализированные интерфейсы, так и через порты 10GigabitEthernet | Соответствие |
| Агрегированная максимальная производительность шины стека, Гбит/с | не менее 128 |
| Высокая доступность: |  |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость передачи данных не выполняет реинициализацию, что минимизирует влияние на передаваемые данные. Поддержка указанного механизма для протоколов ARP, LACP, механизма IGMP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, в случае отказа основного ведущего коммутатора стека не выполняется уведомление соседей в контексте протоколов маршрутизации 3 уровня OSI, что не влечет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов маршрутизации 3 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF, PIM | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов 2 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов 2 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов STP, LLDP, LLDP-MED, LACP | Соответствие |
| Информационная безопасность: |  |
| Защита подсистемы управления от атак типа «Отказ в обслуживании» (DoS) | Соответствие |
| Количество поддерживаемых списков контроля доступа (ACL) | не менее 6999 |
| Поддержка: - Port-based ACL (PACL) для входящего трафика; - VLAN-based ACL (VACL) для входящего и исходящего трафика; - Router-based ACL (RACL) для входящего и исходящего трафика | Соответствие |
| Поддержка входящих и исходящих L2-L4 листов контроля доступа (ACL), а также возможность создания ACL на порту, VLAN, и маршрутизируемом интерфейсе | Соответствие |
| Поддержка ограничения количества МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Возможность ручной настройки разрешенных МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Поддержка механизма Dynamic ARP inspection (DAI) | Соответствие |
| Поддержка механизма IP source guard | Соответствие |
| Поддержка механизма DHCP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма NetBIOS snooping | Соответствие |
| Поддержка протокола 802.1X | Соответствие |
| Поддержка назначения динамических списков контроля доступа при аутентификации по протоколу 802.1X на основе атрибутов RADIUS | Соответствие |
| Поддержка протоколов RADIUS и TACACS+ | Соответствие |
| Поддержка типов 802.1X EAP: - Message Digest 5 (MD5), - Transport Layer Security (TLS), - Tunneled Transport Layer Security (TTLS), - Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) | Соответствие |
| Управление: |  |
| Поддержка стандартов Y.1731, IEEE 802.1ag | Соответствие |
| Поддержка функционала Ethernet OAM link fault management | Соответствие |
| Поддержка sFlow RFC 3176 | Соответствие |
| Наличие ЖК дисплея для вывода информации базового состояния | Соответствие |
| Поддержка HTTP/HTTPs управления | Соответствие |
| Поддержка SSHv2/Secure Copy | Соответствие |
| Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3 | Соответствие |
| Поддержка RMON (RFC 2819), Группы 1,2,3,9 | Соответствие |
| Поддержка RFC 3176 | Соответствие |
| Поддержка конфигурационного файла ASCII | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства, а также возврат устройства на предыдущую конфигурацию, поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО | Соответствие |
| Количество хранимых конфигураций на которые возможно осуществить возврат устройства | не менее 16 |
| Возможность выполнения настройки устройства через web-интерфейс | Соответствие |
| Поддержка протоколов NTP, DNS resolver, Syslog | Соответствие |
| Поддержка функциональности DHCP сервера, DHCP Relay, поддержка опции 82 | Соответствие |

# Коммутатор доступа, тип 6.

Коммутатор доступа тип6 должен удовлетворять минимальным нижеследующим требованиям:

| Тип – Ethernet коммутатор | Соответствие |
| --- | --- |
| Наличие порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения | Соответствие |
| Объем оперативной памяти, ГБ | не менее 2 |
| Объем Flash-памяти, ГБ | не менее 2 |
| Коммутатор должен работать под управлением модульной операционной системы, позволяющей производить запуск, остановку, перезагрузку отдельных программных процессов без влияния на другие работающие процессы | Соответствие |
| Операционная система коммутатора должно поддерживать пакетное применение команд конфигурации, применения проверенной конфигурации в заранее установленное время, возврата на предыдущую работоспособную конфигурацию в случае потенциальной ошибки администратора | Соответствие |
| Производительность, млн. пакетов в секунду | не менее 713 |
| Производительность, Гбит/секунду | не менее 959 |
| Требование к физическим интерфейсам |  |
| Количество портов 1000BASE-X/10GBASE-X с разъемами для модулей SFP/SFP+ | не менее 32 |
| Возможность увеличения общего количества портов путем добавления интерфейсных модулей с портами 1000BASE-X/10GBASE-X с разъемами для модулей SFP/SFP+ | не менее, чем на 16 портов |
| Максимальное количество не блокируемых, работающих на полной скорости среды, портов стандарта 1000BASE-X/10GBASE-X при любой длине кадра | не менее 48 |
| Наличие выделенного интерфейса 10/100/1000Base-T для управления через Ethernet | не менее 1 |
| Наличие консольного порта RJ45 для управления по протоколу RS-232 | не менее 1 |
| Наличие консольного Mini-USB порта для управления по протоколу RS-232 | не менее 1 |
| Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 10GBASE-USR, 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR, | Соответствие |
| Физические параметры |  |
| Количество слотов для интерфейсных модулей расширения | не менее 2 |
| Наличие возможности питания от переменного тока с параметрами 50Гц/220В | Соответствие |
| Возможность установки резервируемых блоков питания по схеме N+N с балансировкой нагрузки между ними | Соответствие |
| Наличие съемных резервируемых блоков вентиляторов, поддержка их замены без выключения коммутатора | Соответствие |
| Наличие встроенного температурного датчика | Соответствие |
| Энергопотребление коммутатора без установленных интерфейсных модулей , Вт | не более 176 |
| Дизайн для установки в соответствующий стандарту ANSI/EIA-310 монтажный конструктив 19” | Соответствие |
| Монтажная высота | не более 43,8 мм |
| Глубина коммутатора | не более 471 мм |
| Комплект поставки должен включать: - кабель электропитания с вилкой типа C13 в С14, длина не менее 2,5 м. – не менее 1 шт., - консольный кабель, - набор для монтажа в стойку, - кабель длиной не менее 0,5 метра для объединения коммутаторов в стек – не менее 1 шт. | Соответствие |
| Направление движения воздушного потока охлаждения | От портов Ethernet к задней панели |
| Требования к программному обеспечению |  |
| Количество сессий для анализа на уровне порта (mirroring) | Не менее 1 |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) на порту, VLAN | Соответствие |
| Поддержка функции настройки программных пробников в виде пакетов протоколов ICMPs, UDP/TCP, HTTP для определения доступности узлов сети и параметров каналов связи | Соответствие |
| Требования к функциональности физического уровня |  |
| Поддержка механизма обеспечения резервирования каналов между коммутаторами. При этом в качестве каналов могут выступать как отдельные физические линии связи, так и логические каналы, состоящие из нескольких физических линий связи | Соответствие |
| Поддержка digital optical monitoring (DOM) | Соответствие |
| Требования к функциональности 2-го уровня |  |
| Поддержка кадров большой длины, байт | не менее 9215 |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | не менее 4096 |
| Количество поддерживаемых МАС адресов | не менее 31999 |
| Количество записей ARP | не менее 7990 |
| Поддержка стандарта IEEE802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Соответствие |
| Поддержка технологии агрегации Ethernet каналов с балансировкой по МАС-адресу источника/назначения, IP-адресу источника/назначения, TCP/UDP-портам источника/назначения | Соответствие |
| Количество портов в агрегационной группе | Не менее 8 |
| Количество поддерживаемых агрегационных групп | Не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); IEEE802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE802.1s – Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP); | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol LLDP; IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization; IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking IEEE 802.3z: 1000BASE-X; | Соответствие |
| Поддержка Private VLAN | Соответствие |
| Поддержка Layer 2 protocol tunneling | Соответствие |
| Поддержка Multiple VLAN Registration Protocol, IEEE 802.1ak | Соответствие |
| Поддержка функионала Edge virtual bridging (EVB) и Virtual Ethernet port aggregator (VEPA) | Соответствие |
| Поддержка G.8032/Y.1344 | Соответствие |
| Поддержка MacSec IEEE 802.1AE на аппаратном и программном уровнях на всех портах | Соответствие |
| Требования к функциональности 3-го уровня |  |
| Поддержка Jumbo-frames на логических интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Поддержка Статической маршрутизации (RFC 1812) | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | не менее 10000 |
| Поддержка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации RIP v1/v2, OSPF v1/v2 | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации BGP, MP-BGP, IS-IS, OSPFv3, RIPng, IS-IS for IPv6, Ipv6 BGP при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IPv4 VRF-lite , IPv4 VRF-lite для PIM и IGMP | Соответствие |
| Количество экземпляров VRF | не менее 125 |
| Поддержка IP MPLS RSVP LSP, MPLS CCC при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка RFC 6624, RFC 4905, LDP MPLS, LDP через RSVP, RSVP-TE, MPLS L3 VPN, MPLS RSVP LSP, MPLS Layer 3 VPN при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Протоколы конвергентных сетей |  |
| Поддержка Data Center Bridging Capability Exchange protocol (DCBX), FIP snooping, Priority-based flow control (PFC), T11 FC-BB-5 | Соответствие |
| Многоадресная передача (Multicast) |  |
| Количество IPv4 Multicast маршрутов | не менее 4000 |
| Поддержка протоколов многоадресной передачи: Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3 | Соответствие |
| Поддержка IGMP snooping v1/v2/v3, MLDv1/v2 snooping, IGMP фильтрации | Соответствие |
| Поддержка протоколов PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM | Соответствие |
| Поддержка Multicast Source Discovery Protocol | Соответствие |
| Качество обслуживание (QoS) |  |
| Поддержка стандартов: RFC 2474: DiffServ Precedence, including 8 queues/port RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF) RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF) | Соответствие |
| Поддержка механизмов управления очередями: Weighted Tail Drop scheduling, Shaped Deficit Weighted Round Robin (SDWRR) queuing, Strict priority queuing (LLQ) | Соответствие |
| Поддержка классификации множественных полей на L2 – L4 уровнях для постановки в очередь и перезаписи | Соответствие |
| Перемаркировка полей DSCP, IEEE 802.1p и IP precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Классификация в зависимости от порта precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Поддержка классификации и правил изменения полей заголовка IPv6 | Соответствие |
| Поддержка механизмов CoS на логических агрегированных интерфейсах | Соответствие |
| Количество аппаратных очередей на порт | не менее 8 |
| Стекирование |  |
| Поддержка функции стекирования коммутаторов при которой несколько объединённых в стек коммутаторов представляют собой единое логическое устройство | Соответствие |
| Количество коммутаторов, которые можно объединить в стек | не менее 10 |
| Возможность объединения в стек коммутаторов различных моделей, в том числе из разных продуктовых серий одного производителя | Соответствие |
| Возможность использования как специализированных интерфейсов коммутатора для подсоединения к стеку, так и портов 10GigabitEthernet | Соответствие |
| Возможность использования одновременного смешанного соединения коммутаторов в стеке как через специализированные интерфейсы, так и через порты 10GigabitEthernet | Соответствие |
| Агрегированная максимальная производительность шины стека при использовании специализированных интерфейсов, Гбит/с | не менее 256 |
| Агрегированная производительность шины стека, Гбит/с | не менее 128 |
| Коммутатор должен поддерживать распределенный стек при котором расстояние между коммутаторами стека может достигать 70 км. | Соответствие |
| Высокая доступность |  |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость передачи данных не выполняет реинициализацию, что минимизирует влияние на передаваемые данные. Поддержка указанного механизма для протоколов ARP, LACP, механизма IGMP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов маршрутизации 3 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, IGMP с BFD, RIP, IPv6 IS-IS, RIPng, OSPFv3 с BFD, PIM | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов 2 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов 2 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов семейства STP, LACP | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке возможно обновление программного обеспечения без выключения всего стека | Соответствие |
| Поддержка Virtual Router Redundancy Protocol | Соответствие |
| Информационная безопасность |  |
| Количество поддерживаемых списков контроля доступа (ACL) | не менее 1499 |
| Поддержка: Port-based ACL (PACL) для входящего трафика и исходящего трафика; VLAN-based ACL (VACL) для входящего и исходящего трафика; Router-based ACL (RACL) для входящего и исходящего трафика | Соответствие |
| Поддержка фильтрации средствами ACL на уровнях 2-4 OSI | Соответствие |
| Поддержка ограничения количества МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Возможность ручной настройки разрешенных МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Поддержка механизма Dynamic ARP inspection (DAI) | Соответствие |
| Поддержка механизма IP source guard | Соответствие |
| Поддержка механизма DHCP snooping | Соответствие |
| Поддержка протокола 802.1X | Соответствие |
| Поддержка протоколов RADIUS и TACACS+ | Соответствие |
| Управление |  |
| Поддержка стандартов Y.1731 | Соответствие |
| Поддержка sFlow RFC 3176 | Соответствие |
| Наличие ЖК дисплея для вывода информации базового состояния | Соответствие |
| Возможность настройки коммутатора как через интерфейс командной строки, так и через Web-интерфейс | Соответствие |
| Поддержка HTTP/HTTPs управления | Соответствие |
| Поддержка SSHv2 | Соответствие |
| Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3 | Соответствие |
| Поддержка RMON (RFC 2819), Группы 1,2,3,9 | Соответствие |
| Поддержка конфигурационного файла ASCII | Соответствие |
| Количество хранимых конфигураций на которые возможно осуществить возврат устройства | не менее 14 |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО | Соответствие |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую конфигурацию по истечению заданного времени | Соответствие |
| поддержка стандартных UNIX-утилит (tcpdump, grep) | Соответствие |
| Поддержка написания скриптов на самом устройстве. Должны поддерживаться языки написания скриптов SLAX или XSLT | Соответствие |
| Поддержка протоколов DNS, Syslog | Соответствие |
| Поддержка функциональности DHCP сервера, DHCP Relay, поддержка опции 82 | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации BGP, MP-BGP, IS-IS, OSPFv3, PIPng, IS-IS for IPv6, IPv6 BGP при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации. | Соответствие |
| Приёмопередатчик оптический 10GE – 5 шт. С функциональными характеристиками: - соответствие спецификации IEEE 802.3ае; - форм-фактор SFP+; - рабочая длинна волны 1310нм; - тип используемого соединителя LC; - количество используемых оптических волокон - 2; - поддержка дуплексного режима работы; - тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм; - скорость передачи данных – 10 Гбит/с; - максимальная дальность связи — не менее 2000 метров по одномодовому волокну G.652. - наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM | Соответствие |
| Приёмопередатчик медный 1 GE – 5 шт. С функциональными характеристиками: - соответствие спецификации IEEE 802.3ab; - форм-фактор SFP; - скорость передачи данных – 1000 Base Tx; | Соответствие |

# Коммутатор доступа, тип7.

Коммутатор доступа тип7 должен удовлетворять минимальным нижеследующим требованиям:

| Тип – Ethernet коммутатор | Соответствие |
| --- | --- |
| Наличие порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность коммутатора в млн. пакетов в секунду | не менее 100,5 |
| Производительность коммутатора в Гбит/с | не менее 135 Гбит/с |
| Объем оперативной памяти, ГБ | не менее 1 |
| Использование оперативной памяти с функцией коррекции ошибок | Соответствие |
| Объем Flash-памяти, ГБ | не менее 1 |
| Коммутатор должен работать под управлением модульной операционной системы, позволяющей производить запуск, остановку, перезагрузку отдельных программных процессов без влияния на другие работающие процессы | Соответствие |
| Дизайн для установки в монтажный конструктив 19” | Соответствие |
| Монтажная высота | не более 1 RU (44,45 мм) |
| Глубина коммутатора, мм | не более 422 |
| Требование к физическим интерфейсам: |  |
| Порты с четырьмя SFP-интерфейсами стандарта 1000BASE-X, два из которых могут использоваться для SFP+-интерфейсов стандарта 10GBASE-X | Соответствие |
| Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-BX-U, 1000BASE-BX-D, 1000BASE-LH/ZX, 100BASE-FX, 100BASE-LX, 100BASE-BX-U, 100BASE-BX-D, 100BASE-LX40K, 100BASE-LH/ZX, 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR | Соответствие |
| Поддержка digital optical monitoring (DOM) | Соответствие |
| Количество не блокируемых, работающих на полной скорости среды, портов стандарта 10/100/1000BASE-T RJ-45 | не менее 48 |
| Наличие выделенного интерфейса 10/100/1000Base-T для управления через Ethernet | не менее 1 |
| Наличие консольного порта для управления по протоколу RS-232 | не менее 1 |
| Физические параметры: |  |
| Наличие возможности питания от переменного тока с параметрами 50Гц/220В | Соответствие |
| Наличие встроенного температурного датчика | Соответствие |
| Шум, издаваемый устройством | не более 53 dBA |
| Энергопотребление | не более 322 Вт |
| Бюджет PoE | не менее 130 Вт |
| Комплект поставки должен включать: - кабель электропитания с вилкой типа C13 в С14, длина не менее 2,5 м. – не менее 1 шт., - консольный кабель, - набор для монтажа в стойку, - кабель длиной не менее 0,5 метра для объединения коммутаторов в стек – не менее 1 шт. | Соответствие |
| Коммутатор должен иметь возможность установки второго блока питания | Соответствие |
| Требования к программному обеспечению: |  |
| коммутатор должен по запросу выводить отладочную информацию в реальном масштабе времени для протоколов OSPF, BGP, IS-IS, RSVP, LDP, ICMP; | Соответствие |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую конфигурацию по истечению заданного времени | Соответствие |
| поддержка стандартных UNIX-утилит (tcpdump, grep) | Соответствие |
| Количество сессий для анализа (mirroring) | Не менее 1 |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) на порту, VLAN | Соответствие |
| Поддержка анализа трафика (mirroring) нескольких портов назначения в один порт анализатора | Соответствие |
| Поддержка не менее 256 VLAN и не менее 1 порта, трафик с которых может быть одновременно проанализирован, с каждого порта-приемником должна иметься возможность направить трафик в свой порт-приемник | Соответствие |
| Поддержка функции настройки программных пробников в виде пакетов протоколов ICMPs, UDP/TCP, HTTP для определения доступности узлов сети и параметров каналов связи | Соответствие |
| Требования к функциональности физического уровня: |  |
| Поддержка механизма обеспечения резервирования каналов между коммутаторами. При этом в качестве каналов могут выступать как отдельные физические линии связи, так и логические каналы, состоящие из нескольких физических линий связи | Соответствие |
| Наличие функции рефлектометра (Time-domain reflectometry, TDR) для определения обрывов и замыканий кабеля | Соответствие |
| Наличие функции Auto MDI/MDIX | Соответствие |
| Требования к функциональности 2-го уровня: |  |
| Поддержка фреймов большой длины (не менее 9215 Байт) | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | не менее 4096 |
| Количество поддерживаемых МАС адресов | не менее 31999 |
| Количество ARP записей | не менее 15999 |
| Поддержка стандарта IEEE802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Соответствие |
| Поддержка технологии агрегации Ethernet каналов с балансировкой по МАС-адресу источника/назначения, IP-адресу источника/назначения, TCP/UDP-портам источника/назначения | Соответствие |
| Количество портов в агрегационной группе | Не менее 8 |
| Количество поддерживаемых агрегационных групп | Не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); IEEE802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE802.1s – Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP); | Соответствие |
| Количество поддерживаемых экземпляров протокола IEEE802.1s Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP) | не менее 64 |
| Поддержка стандартов IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP), LLDP-MED; IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization; IEEE 802.1Q-2006: VLAN tagging; IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking IEEE 802.3: 10BASE-T; IEEE 802.3u: 100BASE-T; IEEE 802.3ab: 1000BASE-T; IEEE 802.3z: 1000BASE-X; IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1Q-in-Q VLAN Stacking при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка Private VLAN | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1ag при наличии приобретаемой отдельно лицензии | Соответствие |
| Поддержка стандартов G.8032, Y.1344 | Соответствие |
| Поддержка Layer 2 protocol tunneling, | Соответствие |
| Поддержка Multiple VLAN Registration Protocol, IEEE 802.1ak | Соответствие |
| Требования к функциональности 3-го уровня: |  |
| Поддержка Статической маршрутизации (RFC 1812) | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | не менее 16000 |
| Количество экземпляров Virtual Routing and Forwarding | не менее 254 |
| Поддержка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации RIP v1/v2, OSPF v1/v2 | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации BGP, MP-BGP, IS-IS, OSPFv3, PIPng, IS-IS for IPv6, IPv6 BGP при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IPv4 Virtual routing and forwarding (VRF), IPv4 VRF для PIM и IGMP, IPv6 VRF для unicast и multicast | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка IP MPLS Circuit Cross Connect при наличии приобретаемой отдельно лицензии на расширенный функционал маршрутизации | Соответствие |
| Поддержка VRRP | Соответствие |
| Поддержка RFC 6624, RFC 4905 | Соответствие |
| Поддержка IPv4 GRE, IPv6 GRE через IPv4 | Соответствие |
| Поддержка технологии питания через Ethernet (PoE): |  |
| Поддержка стандарта 802.3af на портах 10/100/1000BASE-T RJ-45 коммутатора | не менее, чем на 8 портах |
| Многоадресная передача (Multicast): |  |
| Количество IPv4 Multicast маршрутов | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов многоадресной передачи: Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3 | Соответствие |
| Поддержка IGMP snooping v1/v2/v3, MLD snooping | Соответствие |
| Поддерживаемое количество Multicast-групп | не менее 8000 |
| Поддержка протоколов PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM | Соответствие |
| Поддержка Multicast Source Discovery Protocol | Соответствие |
| Поддержка Multicast VLAN registration | Соответствие |
| Качество обслуживание (QoS): |  |
| Поддержка стандартов: RFC 2474: DiffServ Precedence, including 8 queues/port RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF) RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF) | Соответствие |
| Поддержка механизмов управления очередями: Weighted Tail Drop scheduling, Shaped Deficit Weighted Round Robin (SDWRR) queuing, Strict priority queuing (LLQ) | Соответствие |
| Поддержка классификации множественных полей на L2 – L4 уровнях для постановки в очередь и перезаписи | Соответствие |
| Перемаркировка полей DSCP, IEEE 802.1p и IP precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Классификация в зависимости от порта precedence на логических L3 интерфейсах VLAN | Соответствие |
| Поддержка механизмов CoS на логических агрегированных интерфейсах | Соответствие |
| Количество аппаратных очередей на порт | не менее 8 |
| Стекирование: |  |
| Поддержка функции стекирования коммутаторов при которой несколько объединённых в стек коммутаторов представляют собой единое логическое устройство | Соответствие |
| Количество коммутаторов, которые можно объединить в стек | не менее 10 |
| Возможность объединения в стек коммутаторов различных моделей | Соответствие |
| Возможность использования как специализированных интерфейсов коммутатора для подсоединения к стеку, так и портов 10GigabitEthernet при наличии соответствующего модуля расширения | Соответствие |
| Возможность использования одновременного смешанного соединения коммутаторов в стеке как через специализированные интерфейсы, так и через порты 10GigabitEthernet | Соответствие |
| Агрегированная максимальная производительность шины стека, Гбит/с | не менее 128 |
| Высокая доступность: |  |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость передачи данных не выполняет реинициализацию, что минимизирует влияние на передаваемые данные. Поддержка указанного механизма для протоколов ARP, LACP, механизма IGMP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, в случае отказа основного ведущего коммутатора стека не выполняется уведомление соседей в контексте протоколов маршрутизации 3 уровня OSI, что не влечет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов маршрутизации 3 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов маршрутизации 3 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов BGP, IS-IS, OSPF, PIM | Соответствие |
| Поддержка механизма высокой доступности при котором, при работе коммутаторов в стеке, коммутатор, работающий как резервный ведущий коммутатор стека синхронизирует информацию управления протоколов 2 уровня OSI с основным ведущим коммутатором и в случае отказа основного ведущего коммутатора стека плоскость управления не выполняет перестройки топологии протоколов 2 уровня OSI. Поддержка указанного механизма для протоколов STP, LLDP, LLDP-MED, LACP | Соответствие |
| Информационная безопасность: |  |
| Защита подсистемы управления от атак типа «Отказ в обслуживании» (DoS) | Соответствие |
| Количество поддерживаемых списков контроля доступа (ACL) | не менее 6999 |
| Поддержка: - Port-based ACL (PACL) для входящего трафика; - VLAN-based ACL (VACL) для входящего и исходящего трафика; - Router-based ACL (RACL) для входящего и исходящего трафика | Соответствие |
| Поддержка входящих и исходящих L2-L4 листов контроля доступа (ACL), а также возможность создания ACL на порту, VLAN, и маршрутизируемом интерфейсе | Соответствие |
| Поддержка ограничения количества МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Возможность ручной настройки разрешенных МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Поддержка механизма Dynamic ARP inspection (DAI) | Соответствие |
| Поддержка механизма IP source guard | Соответствие |
| Поддержка механизма DHCP snooping | Соответствие |
| Поддержка механизма NetBIOS snooping | Соответствие |
| Поддержка протокола 802.1X | Соответствие |
| Поддержка назначения динамических списков контроля доступа при аутентификации по протоколу 802.1X на основе атрибутов RADIUS | Соответствие |
| Поддержка протоколов RADIUS и TACACS+ | Соответствие |
| Поддержка типов 802.1X EAP: - Message Digest 5 (MD5), - Transport Layer Security (TLS), - Tunneled Transport Layer Security (TTLS), - Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) | Соответствие |
| Управление: |  |
| Поддержка стандартов Y.1731, IEEE 802.1ag | Соответствие |
| Поддержка функционала Ethernet OAM link fault management | Соответствие |
| Поддержка sFlow RFC 3176 | Соответствие |
| Наличие ЖК дисплея для вывода информации базового состояния | Соответствие |
| Поддержка HTTP/HTTPs управления | Соответствие |
| Поддержка SSHv2/Secure Copy | Соответствие |
| Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3 | Соответствие |
| Поддержка RMON (RFC 2819), Группы 1,2,3,9 | Соответствие |
| Поддержка RFC 3176 | Соответствие |
| Поддержка конфигурационного файла ASCII | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства, а также возврат устройства на предыдущую конфигурацию, поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО | Соответствие |
| Количество хранимых конфигураций на которые возможно осуществить возврат устройства | не менее 38 |
| Возможность выполнения настройки устройства через web-интерфейс | Соответствие |
| Поддержка протоколов NTP, DNS resolver, Syslog | Соответствие |
| Поддержка функциональности DHCP сервера, DHCP Relay, поддержка опции 82 | Соответствие |

# Граничный маршрутизатор интернета.

Граничный маршрутизатор должен удовлетворять минимальным нижеследующим требованиям:

| Тип - Маршрутизатор |  |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маршрутизатор | В составе должен входить: - шасси маршрутизатора – 1 шт; - Блоки питания – не менее 2 шт; - Вентиляторная панель – не менее 1 шт; - Управляющий модуль – не менее 2 шт; - Модуль мониторинга – не менее 1 шт; - Фабрика коммутации – не менее 2 шт; - Процессорный модуль интерфейсов – не менее 1 шт; - Интерфейсная плата – не менее 1 шт; |  |
| 1.1 | шасси маршрутизатора | - конструктив для монтажа в телекоммуникационную 19-дюймовую стойку; - высота не более 222 мм, глубина не более 623 мм; - наличие не менее 2-х слотов для установки модулей управления, - максимально возможное количество линейных плат или модулей процессоров интерфейсов не менее 3-х, - наличие не менее 2-х фабрик коммутации с возможностью резервирования по схеме N+N; - возможность установки и одновременного использования независимо извлекаемых блоков питания с резервированием по схеме N+N; - возможность одновременного использования не менее 2 шт. независимо извлекаемых блоков питания; - возможность горячей замены любого из блоков питания без остановки функций маршрутизатора; - максимальная производительность на слот не менее 239 Гбит/с в режиме полного дуплекса; - максимальная производительность не менее 958 Гбит/с в режиме полного дуплекса; - маршрутизатор должен работать под управлением модульной операционной системы, позволяющей производить перезапуск произвольных программных процессов; - операционная система должна обеспечивать механизмы упрощения эксплуатации и снижения административный ошибок при настройке: - пакетное применение изменений после проверки их корректности средствами операционной системы, - автоматическое сохранение не менее 49 предыдущих конфигураций на самом устройстве с возможностью возврата на любую из них, - сохранение не менее 50 предыдущих конфигураций на самом устройстве с возможностью возврата на любую из них, - применение настроек по расписанию, - автоматический возврат на предыдущую конфигурацию в случае отсутствия подтверждения от администратора; - возможность написания сценариев (скриптов) на самом устройстве, поддержка языков написания скриптов SLAX или XSLT; - комплект маршрутизатора должен обеспечивать возможность активации функционала получения статистики по передаваемым потокам данных NetFlow (или аналог) версий 5, 8 и 9 на всех процессорных интерфейсных платах, путем установки лицензии, в сумме не менее 10,4 млн. потоков; - комплект маршрутизатора должен обеспечивать обработку не менее 19Гбит/с трафика с трансляцией IP-адресов (NAT44, source-NAT, destination-NAT, PAT), не менее 17 млн. сессий NAT44; - наличие свидетельства от производителя о праве использования функционала NAT44, source-NAT, destination-NAT, PAT; - комплект маршрутизатора должен обеспечивать возможность активации функционала межсетевого экрана типа statefull путем установки лицензии, максимальная производительность межсетевого экрана должна быть не менее 19 Гбит/с; - комплект маршрутизатора должен обеспечивать возможность активации функционала IPsec VPN путем установки лицензии, максимальная производительность должна быть не менее 18,5 Гбит/с. Характеристики блока питания: - блок питания должен обеспечивать питанием маршрутизатор при его полной загрузке; - работа от входного источника переменного напряжения от 200 до 240 вольт. - наличие кабеля сечением, обеспечивающим требуемые характеристики блока питания с разъемом, совместимым с блоком питания. Характеристики модуля мониторинга: Наличие светодиодных индикаторов, характеризующих состояние шасси: - Режим работы модулей управления - Состояние вентиляторной панели - Состояние блоков питания Характеристики вентиляторной панели: - Панель должна обеспечивать функционирование маршрутизатора без деградации характеристик при температуре окружающей среды до 400С; Характеристики управляющего модуля: - производительность управляющего модуля должна быть достаточной для обеспечения возможности хранения не менее, чем 21 000 000 IPv4 маршрутов в таблице маршрутизации; - производительность управляющего модуля должна быть достаточной для обеспечения возможности хранения не менее, чем 8 800 000 IPv6 маршрутов в таблице маршрутазации; - производительность управляющего модуля должна быть достаточной для обеспечения возможности хранения не менее, чем 900 000 OSPFv2/v3 маршрутов в таблице маршрутизации; - производительность управляющего модуля должна быть достаточной для обеспечения не менее, чем 32 000 MPLS RSVP-TE LSP; - производительность управляющего модуля должна быть достаточной для обеспечения не менее, чем 64 000 транзитных MPLS RSVP-TE LSP; - производительность управляющего модуля должна быть достаточной для обеспечения не менее, чем 64 000 egress MPLS RSVP-TE LSP; - производительность управляющего модуля должна быть достаточной для обеспечения не менее, чем 10 000 экземпляров VRF L3VPN или L2VPN Kompella; - объем оперативной памяти не менее 16ГБ.; - объем флэш-памяти не менее 4ГБ.; - модульная операционная система, поддерживающая безостановочную работу маршрутизатора при выполнении обновления программного обеспечения (до любой версии, без ограничений по подверсиям), смене модулей в шасси и перезапуск отдельных процессов; - наличие не менее одного порта типа USB для загрузки программного обеспечения; - наличие консольного порта управления RS-232; - наличие выделенного сетевого порта управления типа Ethernet; - Поддержка протоколов многоадресной передачи: Internet Group Management Protocol (IGMPv1/2/3), PIM-SM/DM/SSM, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), RFC 5015, IGMPv1/v2/v3, MLD v1/v2, IP MPLS Multicast VPN, P2MP LSP; - возможность балансировки IP трафика по путям равной стоимости с равномерной загрузкой всех интерфейсов, а, так же, по путям разной стоимости с пропорциональным разделением нагрузки; - поддержка протокола RSVP (RFC 2205) и следующих его расширений: Extensions to RSVP for LSP Tunnel (RFC 3209), Fast Reroute Extensions to RSVP-TE for LSP Tunnels (RFC 4090); - наличие возможности снятия данных по загрузкам каналов связи включая виртуальные подсети, в том числе используя фильтрацию по заголовкам уровней 3 - 4 модели OSI; - поддержка работы с протоколами OSPF, BGP, STP, VRRP, RSVP, LDPи механизмов QoS на всех маршрутизируемых модулях шасси типа Ethernet; - поддержка технологий IP MPLS, L3 VPN, L2 VPN , VPLS; - поддержка работы в сетях IPv4, IPv6; |  |
| 1.2 | фабрики коммутации | - при использовании в комплекте с шасси маршрутизатора, модуль должен обеспечивать максимальную пропускную способность не менее 80 Гб/с на слот в режиме полного дуплекса; - наличие светодиодных индикаторов, характеризующих режим работы модуля. |  |
| 1.3 | Процессорный модуль интерфейсов | - возможность установки в процессорный модуль интерфейсов не менее двух модульных интерфейсных плат для обеспечения гибкости комплектования маршрутизатора различными типами интерфейсов; - производительность не менее 60 Гб/с в полнодуплексном режиме; - поддержка фреймов размером не менее 9191 байт; - поддержка не менее 8 очередей на порт; - поддержка не менее 1,8 млн. маршрутов IPv4 в базе данных пересылки/коммутации пакетов; - поддержка не менее 1 млн. MAC-адресов; - поддержка не менее 32000 подинтерфейсов; - поддержка не менее 720 тыс. записей ARP; - выполнение всех интеллектуальных функций коммутации пакетов на базе установленных на картах специализированных сетевых процессоров, обеспечивающих реализацию расширенных сетевых сервисов, в том числе QOS, обеспечение безопасности; - поддержка стандарта RFC2474 IPv4 Diffserv; - Поддержка механизмов качества обслуживания на уровне порта: шейпинг на уровне очереди, Weighted round-robin (WRR) на каждый класс приоритетности, Random early detection (RED), Weighted random early detection (WRED); - поддержка механизмов качества обслуживания на уровне VLAN: сбор статистики, фильтрация, policing, перемаркировка IEEE 802.1p, классификация, маркировка - поддержка механизмов качества обслуживания на уровне интерфейса подписчика PPPoE или DHCP: сбор статистики, фильтрация, policing , перемаркировка IEEE 802.1p, классификация, маркировка, шейпинг на уровне очереди, планирование очередей по алгоритму Weighted round-robin (WRR) на каждый класс приоритетности, Weighted random early detection (WRED); - поддержка управления и контроля параметров работы Ethernet соединений Ethernet ОАМ (IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU y.1731) и MPLS ОАМ (lsp ping, lsp traceroute и vccv); - поддержка технологии локальных сетей второго уровня, в том числе обработку VLAN с двойным тегированием (IEEE 802.1ad qinq), IEEE bridging (IEEE 802.1q, IEEE 802.1ad, 802.1ah и qinq VLAN инкапсуляцию), протокол IEEE 802.1s multiple spanning tree; - поддержка технологии организации виртуальных частных сетей второго уровня virtual private lan services (VPLS), hierarchical VPLS (H-VPLS), virtual private wire service (VPWS) с механизмом передачи фреймов Ethernet поверх сети MPLS (EoMPLS), резервирование сервиса EoMPLS (pseudowire redundancy) и механизм объединения EoMPLS (multisegment pseudowire stitching); - поддержка экспорта статистики cflowd в форматах v5 или v9 для анализа и для противодействия атакам типа «отказ в обслуживании» с возможностью выборки одного пакета из потока трафика с настраиваемым шагом в диапазоне 1000 - 10000 пакетов. Функция экспорта cflowd не должна оказывать влияния на производительность подсистемы коммутации устройства (в пакетах/сек) и на производительность подсистемы управления; - поддержка технологии организации виртуальных частных сетей третьего уровня MPLS L3VPN, carrier supporting carrier (CSC) (IETF RFC 4364), в том числе технологии внедрения IPV6 6PE и 6vpe; |  |
| 1.4 | Интерфейсная плата | - не менее 20 слотов для установки приемопередатчиков типа 1000Base-X SFP; |  |
| 1.5 | Приёмопередатчик медный – 8 шт. | С функциональными характеристиками: - соответствие спецификации IEEE 802.3ab; - форм-фактор SFP; скорость передачи данных – 1000 Base Tx; |  |
| 1.6 | кабель электропитания -2шт. | кабель электропитания с вилкой типа C19 в С20, длина не менее 3 м.; |  |

# Межсетевой экран тип1.

Маршрутизатор с  функциями межсетевого экранирования, обнаружения-предотвращения вторжений,  антивирусной проверки, а также Web-фильтрации с характеристиками не хуже:

| Функционал: | Соответствие: |
| --- | --- |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта в режиме маршрутизации и межсетевого экранирования, тысяч пакетов в секунду | не ниже 848,8 |
| Производительность маршрутизатора в режиме межсетевого экранирования при обработке пакетов длиной не менее 1516 байт, Гбит/с | не менее 7 |
| Производительность системы обнаружения и предотвращения вторжений, Гбит/с | не менее 1 |
| Производительность системы антивирусной защиты (в случае ее активации), Мбит/с | не менее 349 |
| Производительность IPsec VPN при обработке пакетов длиной не менее 1516 байт, Гбит/с | не менее 1,6 |
| Работа под управлением модульной операционной системы, позволяющей производить запуск, остановку, перезагрузку отдельных программных процессов без влияния на другие работающие процессы | Соответствие |
| Дизайн для установки в соответствующий стандарту ANSI/EIA-310 монтажный конструктив 19” | Соответствие |
| Монтажная высота | не более 2 RU (88,9 мм) |
| Требование к физическим интерфейсам |  |
| Количество портов Ethernet 10/100/1000BaseT RJ-45 | не менее 20 |
| Наличие порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения | Соответствие |
| Наличие консольного порта для настройки устройства | не менее 1 |
| Наличие выделенного Ethrnet-порта для управления | не менее 1 |
| Количество USB-портов | не менее 2 |
| Максимальное возможное количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | не менее 52 |
| Максимальное возможное количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 с поддержкой 802.3af | не менее 48 |
| Физические параметры |  |
| Наличие возможности питания от переменного тока с параметрами 50Гц/220В | Соответствие |
| Шум, издаваемый устройством (измерения по стандарту ISO 7779) | не более 62 dB |
| Поддержка резервных источников питания с балансировкой нагрузки и возможностью горячей замены | Соответствие |
| Наличие двух блоков питания | Соответствие |
| Модульная конструкция, количество слотов под интерфейсные модули | не менее 8 |
| Наличие слотов для платы управления | не менее 2 |
| Возможность расширения портовой емкости за счет добавления модулей | Соответствие |
| Возможность установки интерфейсных модулей 10GbE SFP+ / 10G Base-T | Соответствие |
| Поддержка 802.3af | Соответствие |
| Бюджет питания PoE: - с одном блоком питания – не менее 247 Вт - с двумя блоками питания – не менее 494 Вт (без резервирования) | Соответствие |
| Оперативная память, ОЗУ, ГБ | не менее 2 |
| Количество встроенной Flash-памяти маршрутизатора , ГБ | не менее 2 |
| Возможность добавления Flash-памяти посредством установки дополнительной карты памяти типа CompactFlash, ГБ | не менее 2 |
| Количество дополнительных слотов DIMM для расширения памяти | не менее 4 |
| Поддержка модулей с интерфейсами E1/T1 | Соответствие |
| Поддержка модулей с интерфейсами E3 | Соответствие |
| Поддержка модулей с интерфейсами Sync Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, EIA-530) | Соответствие |
| Поддержка внешних 3G/4G модемов | Соответствие |
| Поддержка внешних модулей WLAN | Соответствие |
| Количество поддерживаемых точек доступа с внешним модулем WLAN | не менее 4 |
| Комплект поставки должен включать кабель питания, консольный кабель, набор для монтажа в стойку | Соответствие |
| Требования к программному обеспечению |  |
| Поддержка функции настройки программных пробников в виде пакетов протоколов ICMPs, UDP/TCP, HTTP для определения доступности узлов сети и параметров каналов связи | Соответствие |
| Учет статистической информации о потоках данных, обработанных маршрутизатором. Информация должна включать адреса отправителя и получателя, время начала и окончания обмена данными, идентификаторы протоколов транспортного уровня | Соответствие |
| Поддержка «прозрачного» режима работы и режима маршрутизатора | Соответствие |
| Наличие возможности (при активации отдельной лицензией), включения антивирусной проверки, Web-фильтрации при помощи облачного сервиса, контентной фильтрации, антиспам фильтрации | Соответствие |
| Возможность выбора между не менее, чем двумя модулями антивирусной проверки от разных производителей (при активации антивирусной проверки отдельной лицензией) | Соответствие |
| Требования к отказоустойчивости |  |
| Функционирование двух устройств в кластере в режиме Active/Active, Active/Standby | Соответствие |
| Требования к функциональности 2-го уровня |  |
| Поддержка Jumbo frames, байт | не менее 9215 |
| Количество поддерживаемых VLAN | не менее 3967 |
| Поддержка протокола GVRP | Соответствие |
| Поддержка стандарта IEEE802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); IEEE802.1s – Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP); | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization; IEEE 802.1Q-2006: VLAN tagging; 802.1ad (Q-in-Q) IEEE 802.3: 10BASE-T; IEEE 802.3u: 100BASE-T; IEEE 802.3ab: 1000BASE-T; IEEE 802.3z: 1000BASE-X; IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1Q-in-Q | Соответствие |
| Поддержка инкапсуляций PPP, MLPPP, MLFR (FRF.15, FRF.16), HDLC, PPPoE, PPPoA | Соответствие |
| Поддержка протокола Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) | Соответствие |
| Поддержка протокола LLDP MED | Соответствие |
| Максимальное количество физических интерфейсов, которые возможно задействовать в MLPPP | не менее 12 |
| Максимальное количество физических интерфейсов, которые возможно задействовать в MLFR | не менее 12 |
| Требования к функциональности 3-го уровня |  |
| Поддержка Статической маршрутизации (RFC 1812) | Соответствие |
| Поддержка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации RIP v1/v2, OSPF, BGPv4, MP-BGP, IS-IS, VRRP | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6, IPv6 MLD, расширения BGP для IPv6 | Соответствие |
| Поддержка ISO Connectionless Network Service (CLNS) | Соответствие |
| Поддержка функций DHCP сервера | Соответствие |
| Поддержка протокола RSVP | Соответствие |
| Поддержка протокола LDP | Соответствие |
| Поддержка функционала MPLS Layer 2 VPN | Соответствие |
| Поддержка функционала MPLS Layer 2 VPN (VPLS) | Соответствие |
| Поддержка функционала MPLS Layer 3 VPN | Соответствие |
| Поддержка функционала NGMVPN | Соответствие |
| Поддержка Compressed Real-Time Transport Protocol (CRTP) | Соответствие |
| Поддержка функции выделения в контексте устройства логических устройств – виртуальных маршрутизаторов | Соответствие |
| Количество виртуальных маршрутизаторов | не менее 60 |
| Высокая доступность |  |
| Возможность установки второго модуля управления | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу «активное – активное» | Соответствие |
| Синхронизация конфигурации между устройствами кластера | Соответствие |
| Синхронизация информации о сессиях межсетевого экрана и VPN-соединениях между устройствами кластера | Соответствие |
| Определение выхода из строя устройства кластера или линии связи между устройствами кластера | Соответствие |
| Функция BGP Graceful protocol restart | Соответствие |
| Функция IS-IS Graceful protocol restart | Соответствие |
| Функция OSPF Graceful protocol restart | Соответствие |
| Многоадресная передача (Multicast) |  |
| Поддержка протоколов многоадресной передачи: Internet Group Management Protocol (IGMPv1/2/3), PIM-SM/DM/SSM, Session Description Protocol (SDP), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), Multicast inside IPsec tunnel, MSDP | Соответствие |
| Поддержка IGMP snooping | Соответствие |
| Поддержка протоколов PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM | Соответствие |
| Multicast внутри IPSec | Соответствие |
| Качество обслуживание (QoS) |  |
| Поддержка стандарта RFC2474 IPv4 Diffserv | Соответствие |
| Поддержка механизмов управления очередями: Weighted Random Early Drop (WRED) Управление очередями на основе классов с приоритезацией Управление очередью на основе VLAN, data-link connection identifier (DLCI), интерфейса | Соответствие |
| Информационная безопасность |  |
| Функционал межсетевого экрана класса statefull | Соответствие |
| Возможность активации встроенных систем антивирусной защиты, antispam, Web-фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения | Соответствие |
| Функционал системы предотвращения вторжений (IPS) | Соответствие |
| Поддержка функции определения приложений, осуществляющих обмен данными на основе сигнатур приложений, в том числе определение приложений, работающих на нестандартных портах TCP/UDP, написание собственных сигнатур, определение вложенных приложений. При этом, на основе полученных данных должны поддерживаться функции: блокирования выбранных приложений, сбора статистики по обмену данными приложений, | Соответствие |
| Поддержка функции определения приложений, осуществляющих обмен данными | Соответствие |
| Поддержка технологии контентной фильтрации | Соответствие |
| Количество сессий в секунду | не менее 35000 |
| Количество одновременных сессий в конфигурации с ОЗУ 2 ГБ | не менее 512000 |
| Количество демилитаризованных зон (DMZ) | не менее 128 |
| Количество политик безопасности | не менее 8192 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статического NAT, NAT назначения с PAT, Persistent NAT, NAT64 | Соответствие |
| Поддержка туннелей GRE, IP-IP, Ipsec | Соответствие |
| Максимальное количество IPSec VPN-туннелей | не менее 3000 |
| Количество удаленных пользователей, подключаемых одновременно | не менее 500 |
| Поддержка списков контроля доступа (ACL) | Соответствие |
| Поддержка ограничения количества МАС-адресов на порту | Соответствие |
| Поддержка протокола 802.1X | Соответствие |
| Управление |  |
| Поддержка HTTP/HTTPs управления | Соответствие |
| Поддержка протокола SSH | Соответствие |
| Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3 | Соответствие |
| Поддержка OSPF RMON | Соответствие |
| Поддержка стандарта IEEE 802.3ah Link Fault Management (LFM) | Соответствие |
| Поддержка протоколов RADIUS, LDAP, TACACS+, SecurID | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства | Соответствие |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую конфигурацию | Соответствие |
| Количество хранимых на устройстве предыдущих конфигураций | не менее 30 |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО | Соответствие |
| Возможность выполнения настройки устройства через web-интерфейс | Соответствие |
| Поддержка протоколов NTP, DNS, Syslog | Соответствие |
| Поддержка функциональности DHCP сервера, DHCP Relay, DHCP Proxy | Соответствие |

Оборудование должно иметь сертификат соответствия и сертификат не хуже НДВ-4.

# Межсетевой экран тип2.

Маршрутизатор с функцией межсетевого экранирования должен удовлетворять минимальным нижеследующим требованиям:

| Тип – маршрутизатор, межсетевой экран (МЭ) | Соответствие |
| --- | --- |
| Наличие порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения | Соответствие |
| Максимальная производительность МЭ в млн. пакетов в секунду | не менее 6,5 |
| Должна обеспечиваться производительность МЭ в млн. пакетов в секунду | Не менее 5 |
| Максимальная производительность МЭ в Гбит/с | не менее 54,9 |
| Должна обеспечиваться производительность МЭ в Гбит/с | Не менее 40 |
| Должна обеспечиваться производительность системы предотвращения вторжений (IPS) в Гбит/с | Не менее 14 |
| Максимальная производительность IPsec VPN МЭ в Гбит/с | не менее 15 |
| Должна обеспечиваться производительность IPsec VPN МЭ в Гбит/с | Не менее 15 |
| Максимальная производительность системы детектирования приложений на прикладном уровне модели OSI, в Гбит/с | не менее 24 |
| Объем оперативной памяти , ГБ | не менее 1 |
| Объем Flash-памяти, ГБ | не менее 1 |
| МЭ должен работать под управлением модульной операционной системы, позволяющей производить запуск, остановку, перезагрузку отдельных программных процессов без влияния на другие работающие процессы | Соответствие |
| Операционная система МЭ должна поддерживать возможность проверки непротиворечивости конфигурации перед применением конфигурации, применения проверенной конфигурации в заранее установленное время, возврата на предыдущую работоспособную конфигурацию в случае ошибки администратора | Соответствие |
| Максимальное количество одновременных сессий (в случае активации отдельной лицензией) | Не менее 6000000 |
| Межсетевой экран должен обеспечивать количество одновременных сессий | Не менее 2250000 |
| Максимальное количество сессий в секунду (в случае активации отдельной лицензией) | Не менее 270000 |
| Межсетевой экран должен обеспечивать количество сессий в секунду | Не менее 150000 |
| Максимальное количество политик безопасности | Не менее 40000 |
| Максимальное количество зон безопасности | Не менее 512 |
| Требование к физическим интерфейсам |  |
| Количество встроенных интерфейсов 10/100/1000Base-T | не менее 8 |
| Наличие встроенных интерфейсов 10/100/1000Base-Х с возможностью установки SFP | не менее 4 |
| Наличие интерфейсов 10GE SFP+ | не менее 4 |
| Наличие консольного порта для управления по протоколу RS-232 | не менее 1 |
| Наличие выделенного интерфейса 10/100 Base-T для внеполосного управления | не менее 1 |
| Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH, 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER | Соответствие |
| Возможность установки дополнительных сервисных модулей обработки трафика для увеличения производительности устройства | Соответствие |
| Максимальное количество дополнительных сервисных модулей обработки трафика для увеличения производительности устройства | не менее 7 |
| Возможность установки отдельных модулей линейных карт (interface card) для увеличения количества портов МЭ | Соответствие |
| Максимальное количество устанавливаемых отдельных модулей линейных карт (interface card) для увеличения количества портов МЭ | не менее 11 |
| Физические параметры |  |
| Наличие возможности питания от переменного тока с параметрами 50Гц/220В | Соответствие |
| Наличие встроенного температурного датчика | Соответствие |
| Энергопотребление МЭ без установленных интерфейсных модулей , Вт | не более 1750 |
| Возможность резервирование блоков питания по схеме N+1 или N+N | Соответствие |
| Блоки питания должны быть зарезервированы по схеме N+N | Соответствие |
| Дизайн для установки в соответствующий стандарту ANSI/EIA-310 монтажный конструктив 19” | Соответствие |
| Монтажная высота | не более 5 RU (223 мм) |
| Глубина МЭ | не более 650 мм |
| Комплект поставки должен включать: - кабели питания – для обеспечения двух вводов от каждого блока питания, - консольный кабель, - набор для монтажа в стойку | Соответствие |
| Наличие съемного блока вентиляторов, поддержка его замены без выключения МЭ | Соответствие |
| Направление движения воздушного потока охлаждения | От блока вентиляторов до противоположной стороны устройства |
| Требования к программному обеспечению |  |
| Анализ протоколов на 7 уровне OSI. Поддержка следующих типов Application Layer Gateway (ALG): H.323, Avaya H.323, SIP, SIP NEC, SCCP, MGCP, DNS, DNS-doctoring, DDNS, FTP, IPv6 FTP, TFTP, IPv6 TFTP, IKE, ESP, PPTP, REAL, MS-RPC, SUN-RPC, SQL, RSH, TALK, RTSP, SMTP | Соответствие |
| Поддержка NAT (static NAT, source NAT, destination NAT, PAT, persistent NAT) | Соответствие |
| Поддержка режима Routed и Transparent IPv4 | Соответствие |
| Поддержка режима Routed и Transparent IPv6 | Соответствие |
| Поддержка создания контекстов (виртуальных систем) | Соответствие |
| Поддержка функционала stateful и stateless механизмов фильтрации | Соответствие |
| Поддержка туннелей GRE, IP-IP | Соответствие |
| Поддержка механизмов агрегирования(объединения) физических интерфейсов с балансировкой трафика | Соответствие |
| Поддержка протокола IPv6 | Cоответствие |
| Поддержка функционала межсетевого экранирования для GPRS трафика | Соответствие |
| Максимальное количество GTP туннелей | Не менее 500000 |
| Наличие функционала системы предотвращения вторжений (IPS) | Соответствие |
| Должна быть обеспечена возможность регулярного обновления системы предотвращения вторжений (IPS) | В течение не менее, чем 12 месяцев |
| Возможность ручной настройки интервала обновлений: обновление не реже 1 раза в сутки с возможностью установки минимального интервала обновления в 1 час | Соответствие |
| Требования к функциональности 2-го уровня |  |
| Поддержка кадров большой длины, байт | не менее 9192 |
| Максимальное количество VLAN на интерфейсе | Не менее 4096 |
| Поддержка стандарта IEEE802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Соответствие |
| Поддержка технологии агрегации Ethernet каналов с балансировкой по МАС-адресу источника/назначения, IP-адресу источника/назначения, TCP/UDP-портам источника/назначения | Соответствие |
| Количество портов в агрегационной группе | Не менее 8 |
| Поддержка VLAN retagging (изменение тэга VLAN) | Соответствие |
| Требования к функциональности 3-го уровня |  |
| Поддержка Статической маршрутизации (RFC 1812) | Соответствие |
| Количество виртуальных контекстов | не менее 5 |
| Максимальное количество экземпляров виртуальных маршрутизаторов | не менее 1000 |
| Максимальное количество логических маршрутизируемых интерфейсов | не менее 16384 |
| Поддержка протоколов маршрутизации BGP IPv4, BGP IPv6, MP-BGP, OSPF v1/v2, OSPFv3, RIPng, RIP v1/v2 | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации MP-BGP, IS-IS | Соответствие |
| Поддержка протоколов Neighbor Discovery Protocol и Secure Neighbor Discovery Protocol | Соответствие |
| Максимальное количество BGP маршрутов в таблице маршрутизации МЭ | не менее 1000000 |
| Функционал DHCP клиента и сервера, DHCP relay agent | Соответствие |
| Поддержка DHCPv6 | Соответствие |
| Многоадресная передача (Multicast) |  |
| Поддержка DVMRP, IGMP v1/v2/v3, Session Announcement Protocol, Session Description Protocol, Pragmatic General Multicast | Соответствие |
| Качество обслуживание (QoS) |  |
| Поддержка стандартов: RFC 2474: DiffServ Precedence включая 8 очередей на порт RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF) RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF) | Соответствие |
| Поддержка WRED (Weighted Random Early Detection) | Соответствие |
| Высокая доступность |  |
| Поддержка механизма высокой доступности МЭ в режимами Active/Standby и Active/Active, в том числе для IPS и IPv6 | Соответствие |
| Синхронизация информации о сессиях МЭ и IPsecVPN между активным и резервным устройством | Соответствие |
| Синхронизация конфигурации между устройствами в кластере | Соответствие |
| Управление кластером как единым логическим устройством | Соответствие |
| Должно обеспечиваться резервирование линий управления и передачи данных между МЭ кластера | Соответствие |
| Поддержка Virtual Router Redundancy Protocol | Соответствие |
| Наличие возможности обновления устройств в кластере без полной остановки кластера – In-Service Upgrade | Соответствие |
| Управление |  |
| Возможность настройки МЭ как через интерфейс командной строки, так и через Web-интерфейс | Соответствие |
| Поддержка IPv6 NetFlow (или аналог) v.9 | Соответствие |
| Поддержка HTTP/HTTPs управления | Соответствие |
| Поддержка SSHv2/Secure Copy | Соответствие |
| Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3 | Соответствие |
| Поддержка RMON (RFC 2819) | Соответствие |
| Поддержка протокола Netconf | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства | Соответствие |
| Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства, а также возврат устройства на предыдущую конфигурацию, поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО | Соответствие |
| Поддержка написания скриптов на самом устройстве. Должны поддерживаться языки написания скриптов SLAX или XSLT | Соответствие |
| Количество хранимых конфигураций на которые возможно осуществить возврат конфигурации устройства | не менее 49 |
| Количество конфигураций, которые автоматически сохраняются в памяти устройства, на которые возможно осуществить возврат конфигурации устройства | не менее 48 |
| Возможность выполнения настройки устройства через web-интерфейс | Соответствие |
| Поддержка протоколов NTP, DNS resolver, Syslog | Соответствие |
| Поддержка функциональности DHCP сервера, DHCP Relay | Соответствие |
| приёмопередатчик оптический 10GE – 2шт. С функциональными характеристиками: - соответствие спецификации IEEE 802.3ае; - форм-фактор SFP+; - рабочая длинна волны 1310нм; - тип используемого соединителя LC; - количество используемых оптических волокон - 2; - поддержка дуплексного режима работы; - тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм; - скорость передачи данных – 10 Гбит/с; - максимальная дальность связи — не менее 2000 метров по одномодовому волокну G.652. - наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM | Соответствие |
| Приёмопередатчик медный 1 GE – 2 шт. С функциональными характеристиками: - соответствие спецификации IEEE 802.3ab; - форм-фактор SFP; - скорость передачи данных – 1000 Base Tx; | Соответствие |

# Система мониторинга СПД.

Система мониторинга должна обеспечивать решение следующих основных задач:

  - мониторинг работы сети на уровне 2 и 3, поиск и устранение неисправностей - не менее 300 устройств;

  - динамическую визуализацию топологии - не менее 300 устройств;

  - мониторинг утилизации каналов связи, привязка утилизации к используемым протоколам, генерирование отчётов - не менее 100 устройств;

  - управление конфигурациями, автоматическое архивирование конфигурационных файлов, сравнение - не менее 300 устройств;

  - инвентаризация сетевых устройств;

  - создание отчетов;

  - уведомление о событиях;

  - мониторинг каналов связи на предмет SLA, отчёт о состоянии SLA – не менее 100 каналов.

Система мониторинга должна иметь возможность централизованного просмотра данных о сетевых неисправностях и событиях, включая syslog, traps, events и alarms, возможность опроса устройств по SNMP для определения доступности и производительности;

Система мониторинга должна обнаруживать различия в рабочей и стартовой конфигурации, иметь возможность выполнять эти работы на основе заданного расписания;

Система мониторинга должна собирать и сохранять большой объем файлов регистрации событий Syslog для последующего аналитического исследования и аудита соответствия требованиям.

Система мониторинга должна хранить архив конфигураций устройств, регистрировать изменения, производить аудит изменений в конфигурационных файлах и формировать отчеты об изменениях;

Система мониторинга должна обеспечивать контроль производительности (SLA) сети для обеспечения IP-сервисов (характеристик потери пакетов, задержки, вариации задержки, доступности сервиса), включающий сбор и анализ статистики, планирование развития сети;

Система мониторинга должна поддерживать формирование отчетов о результатах функционирования устройств, а также получение и сортировку отчетов о событиях;

Система мониторинга должна отображать и автоматически обновлять карту сети с отображением текущего состояния сетевых устройств;

Система мониторинга должна поддерживать управление сетевыми устройствами с использованием графических средств, а также протоколов Telnet, SSH, SNMP;

Наличие коррелятора событий;

Система управления должна иметь возможность работы в составе отказоустойчивой системы и автоматический переход на дублирующую системы в случае отказа основной.

Возможность хранения данных как минимум в Microsoft SQL.

# Серверное оборудование.

Сервер с характеристиками не хуже: - Исполнение: Rack 1U; - Процессор с характеристиками не хуже: - Количество ядер - не менее 2; - Частота работы процессора – не менее 3,1 ГГц; - Кэш L3 не менее 3 МБ; - Объём оперативной памяти, не менее 4 ГБ; - Возможность апгрейда памяти до 32ГБ; - Накопитель HDD с характеристиками не хуже: - Полезная емкость, не менее 500 ГБ; - Не менее 2 жестких дисков в RAID 1. - Наличие портов 2хRJ-45(1000BaseTx), 1xRS-232, порт управления; - Блок питания не более 350 Вт; - Не менее 4-х вентиляторов; - Наличие внутреннего оптического привода;

Монитор с характеристиками не хуже: - Диагональ, не менее 27"; - Разрешение, не менее 1920х1080; - Яркость, не менее 250 кд/м2; - Контрастность, не менее 1000:1; - Динамическая контрастность, не менее 5000000:1; - Время отклика, не более 5 мс; - Область обзора, не менее 178° по горизонтали и не менее 178° по вертикали; - Встроенный источник питания - наличие; - Размеры: не более 630x450x170 мм; - Вес не более 5,4 кг.

Комплект мышь + клавиатура с характеристиками не хуже: - Мышь, работающая на любой поверхности без коврика; - Цвет мыши – желательно черный; - Тип мыши – проводная; - Количество клавиш мыши: не более 3; - Тип связи клавиатуры: проводной; - Интерфейс подключения мыши и клавиатуры: USB; - Длина кабеля клавиатуры, не менее, м - 1,0; - Технология клавиш - мембранная; - Количество клавиш: не менее 104; - Цвет клавиатуры: желательно черный.

GSM модем: - Диапазоны не менее GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz: - Исполнение внешнее, габаритные размеры не более 130 x 100 x 40 mm - Класс мощности: Class 4 ((2 W) для EGSM 850 и 900 Class 1 ((1 W) для GSM 1800 и 1900 - Встроенный TCP/IP стек, поддержка AT команд - Поддерживаются кодаки GSM-FR, GSM-HR, GSM-EFR - Подавление эха - Класс мощности: Class 4 ((2 W) для EGSM 850 и 900 Class 1 ((1 W) для GSM 1800 и 1900 - AT команды стандарта GSM 07.05 и GSM 07.07 - антенный разъем SMA (50 Ω) - 9 pin RS-232 порт ( ITU-T V.24 protocol) - Индикатор статуса ( LED) - интерфейс SIM-карты на 3V и 1.8V - блок питания Двухдиапазонная GSM антенна без кабеля, L-образного типа, крепящаяся на антенный разъем SMA типа: - Частотный диапазон, не менее, МГц 890-960/1710-1890 - Усиление, не менее 3.0 dBi - Максимальная мощность, не более, Вт 50 - Волновое сопротивление 50 Ω - Тип поляризации - вертикальная - Тип разъема SMA (m)

# Оптические приёмопередатчики.

приёмопередатчик оптический 10GE – 2шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3ае;

- форм-фактор SFP+;

- рабочая длинна волны 1310нм;

- тип используемого соединителя LC;

- количество используемых оптических волокон - 2;

- поддержка дуплексного режима работы;

- тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм;

- скорость передачи данных – 10 Гбит/с;

- максимальная дальность связи — не менее 2000 метров по одномодовому волокну G.652.

- наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM

приёмопередатчик оптический одноволоконный 1GE – 6шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3z;

- форм-фактор SFP;

- рабочая длинна волны 1310нм, ответная 1550нм;

- тип используемого соединителя LC;

- количество используемых оптических волокон - 1;

- поддержка дуплексного режима работы;

- тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм;

- скорость передачи данных – 1 Гбит/с;

- максимальная дальность связи — не менее 40000 метров по одномодовому волокну.

- наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM

приёмопередатчик оптический одноволоконный 1GE – 6шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3z;

- форм-фактор SFP;

- рабочая длинна волны 1550нм, ответная 1310нм;

- тип используемого соединителя LC;

- количество используемых оптических волокон - 1;

- поддержка дуплексного режима работы;

- тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм;

- скорость передачи данных – 1 Гбит/с;

- максимальная дальность связи — не менее 40000 метров по одномодовому волокну.

- наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM

приёмопередатчик оптический одноволоконный 1GE – 6шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3z;

- форм-фактор SFP;

- рабочая длинна волны 1310нм, ответная 1550нм;

- тип используемого соединителя LC;

- количество используемых оптических волокон - 1;

- поддержка дуплексного режима работы;

- тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм;

- скорость передачи данных – 1 Гбит/с;

- максимальная дальность связи — не менее 60000 метров по одномодовому волокну.

- наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM

приёмопередатчик оптический одноволоконный 1GE – 6шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3z;

- форм-фактор SFP;

- рабочая длинна волны 1550нм, ответная 1310нм;

- тип используемого соединителя LC;

- количество используемых оптических волокон - 1;

- поддержка дуплексного режима работы;

- тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм;

- скорость передачи данных – 1 Гбит/с;

- максимальная дальность связи — не менее 60000 метров по одномодовому волокну.

- наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM

Приёмопередатчик медный 1 GE – 10 шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3ab;

- форм-фактор SFP;

скорость передачи данных – 1000 Base Tx;

# Доукомплектация ранее построенной магистральной сети.

- Модуль MIC-3D-2XGE-XFP (2x10G MIC for MX) производства компании Juniper Networks – 2шт;

- кабель электропитания с вилкой типа C13 в С14, длина не менее 2,5 м. – 2шт;

приёмопередатчик оптический 10GE – 2шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3ае;

- форм-фактор SFP+;

- рабочая длинна волны 1310нм;

- тип используемого соединителя LC;

- количество используемых оптических волокон - 2;

- поддержка дуплексного режима работы;

- тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм;

- скорость передачи данных – 10 Гбит/с;

- максимальная дальность связи — не менее 2000 метров по одномодовому волокну G.652.

- наличие функции диагностики состояния оптической линии – DDM

приёмопередатчик оптический 10GE – 6шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3ае;

- форм-фактор ХFP;

- рабочая длинна волны 1310нм;

- тип используемого соединителя LC;

- количество используемых оптических волокон - 2;

- поддержка дуплексного режима работы;

- тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм;

- скорость передачи данных – 10 Гбит/с;

- максимальная дальность связи — не менее 2000 метров по одномодовому волокну G.652.

- наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM

Приёмопередатчик медный 1 GE – 40 шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3ab;

- форм-фактор SFP;

скорость передачи данных – 1000 Base Tx;

приёмопередатчик оптический одноволоконный 1GE – 6шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3z;

- форм-фактор SFP;

- рабочая длинна волны 1310нм, ответная 1550нм;

- тип используемого соединителя LC;

- количество используемых оптических волокон - 1;

- поддержка дуплексного режима работы;

- тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм;

- скорость передачи данных – 1 Гбит/с;

- максимальная дальность связи — не менее 60000 метров по одномодовому волокну.

- наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM

приёмопередатчик оптический одноволоконный 1GE – 6шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3z;

- форм-фактор SFP;

- рабочая длинна волны 1550нм, ответная 1310нм;

- тип используемого соединителя LC;

- количество используемых оптических волокон - 1;

- поддержка дуплексного режима работы;

- тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм;

- скорость передачи данных – 1 Гбит/с;

- максимальная дальность связи — не менее 60000 метров по одномодовому волокну.

- наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM

# ЗИП.

- кабель длиной не менее 1 метра для объединения коммутаторов в стек (для коммутаторов доступа тип1) – не менее 11 шт;

- кабель электропитания с вилкой типа C19 в С20, длина не менее 3 м. – 2шт.;

- кабель электропитания с вилкой типа C13 в С14, длина не менее 2,5 м. – 6шт;

приёмопередатчик оптический 10GE – 6шт.

С функциональными характеристиками:

- соответствие спецификации IEEE 802.3ае;

- форм-фактор SFP+;

- рабочая длинна волны 1310нм;

- тип используемого соединителя LC;

- количество используемых оптических волокон - 2;

- поддержка дуплексного режима работы;

- тип среды передачи — оптическое одномодовое волокно 8-10/125 мкм;

- скорость передачи данных – 10 Гбит/с;

- максимальная дальность связи — не менее 2000 метров по одномодовому волокну G.652.

- наличие функции диагностики состояния оптической линии - DDM

# Гарантия на оборудование.

Оборудование должно иметь гарантию производителя на замену и модификацию операционных систем на следующий период:

- Коммутатор Ядра СПД – 5 лет;

- Коммутатор доступа тип1 – 1 год;

- Коммутатор доступа тип2 – 1 год;

- Коммутатор доступа тип3 – 1 год;

- Коммутатор доступа тип4 – 1 год;

- Коммутатор доступа тип5 –  5 лет;

- Коммутатор доступа тип6 – 5 лет;

- Коммутатор доступа тип7 – 1 год;

- Граничный маршрутизатор интернета – 5 лет;

- ***Межсетевой экран тип1 – 5 лет;

- Межсетевой экран тип2 – 5 лет;

- Система мониторинга СПД   – 1 год;

- Серверное оборудование - 1 год;

Для оборудования сроком гарантии 5 лет:

- скорость реакции и время консультаций от - 1 часа до следующего рабочего дня (в зависимости от приоритета),  время консультаций – 24х7;

- доступ к технической документации на сайте производителя;

- обновление версий программного обеспечения и операционных систем оборудования;

- Доставка запасных частей на следующий рабочий день со склада в Москве. Доставка деталей на замену за счет производителя. Возврат неисправных деталей за счет заказчика;

Для оборудования сроком гарантии 1 год:

- скорость реакции и время консультаций от - 1 часа до следующего рабочего дня (в зависимости от приоритета),  время консультаций – 24х7;

- доступ к технической документации на сайте производителя;

- обновление версий программного обеспечения и операционных систем оборудования;

***Межсетевой экран тип1 должен поставляться в комплекте с расширенным:

- обновление версий программного обеспечения и операционных систем оборудования;

- активирующий функционал и обеспечивающий обновление системы предотвращения вторжений, определения  и выборочной блокировки приложений;

- доступ к технической документации на сайте производителя;

- возможность получения консультаций в режиме не реже 24х7;

- замена неисправного оборудования на следующий рабочий день.

Исполнитель должен предоставить контакты круглосуточного сервисного центра, который должен обслуживать данное оборудование в течении указанного периода по заявкам. Исполнитель должен обеспечить сборку, монтаж и запуск оборудования.

- ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2011 г. N 433-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области

от 18.06.2012 N 296-п, от 17.12.2012 N 558-п)

В соответствии с Законом Новосибирской области от 15.12.2007 N 166-ОЗ "О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области", постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации" и распоряжением Правительства Новосибирской области от 01.07.2011 N 284-рп "Об утверждении Концепции и разработке проекта долгосрочной целевой программы "Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" Правительство Новосибирской области постановляет:

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 17.12.2012 N 558-п)

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа).

2. Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области (Горнин Л.В.) при подготовке областного бюджета Новосибирской области на 2012 год и плановый период предусмотреть дополнительные ассигнования на реализацию Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области - министра экономического развития Новосибирской области Струкова А.Н.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 18.06.2012 N 296-п)

Губернатор Новосибирской области

В.А.ЮРЧЕНКО

- Утверждена

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 03.10.2011 N 433-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области

от 17.12.2012 N 558-п)

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1.46. Развитие сети передачи данных, в том числе ее защищенных сегментов, и других объектов территориальной информационной системы Новосибирской области | количество объектов | ед. | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ДИиРТТ НСО | подключение ЦРБ, отделов социальных выплат, центров занятости, ГАУ НСО "МФЦ", библиотек и других объектов социальной инфраструктуры к ГИСПД. Повышение производительности и устойчивости функционирования оборудования ТИС НСО |  |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 229 720,40 | 128 018,91 | 406 640,80 | 390 700,00 | 302 360,00 | 1 457 439,21 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 229 720,40 | 128 018,91 | 406 640,80 | 390 700,00 | 302 360,00 | 1 457 439,21 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |