| 9 | Код ОКПД 2 и его наименования (расшифровки) | 43.21.10.120 – Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов Товар, поставляемый в рамках выполнения работ: 26.30.30.190 – Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие 26.30.11.110 – Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 26.30.11.120 - Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем 26.20.40.110 - Устройства и блоки питания вычислительных машин 26.30.11.120 - Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем 26.70.13.000 - Видеокамеры цифровые 26.40.33.114 - Видеорегистраторы |
| --- | --- | --- |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта | 95 293 846 руб. 99 коп. |
| 11 | Объем финансового обеспечения для осуществления закупки с указанием кода классификации расходов бюджетов | КБК: 194 04 10 231Ц255450 242 228 – 95 293 846 рублей 99 копеек Код мероприятия: 800300 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 26.12.2024 № 071 09 2025-085: 96 % средства федерального бюджета в сумме 91 482 093,11 руб.; 4 % средства областного бюджета в сумме 3 811 753,88 руб. Лимиты бюджетных обязательств 2025 г. Год проведения закупки: 2025 г. |
| 12 | Функции и полномочия Заказчика, для реализации которых осуществляется закупка (с указанием на пункты устава (положения) Заказчика) | В соответствии с пп. 13 п. 10 Положения о министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области (далее – Минцифра НСО), утвержденным Постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2019 № 314-п, Минцифра НСО организует работу по обеспечению каналами связи, доступа к сети Интернет для информационного обмена между органами государственной власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области, органами местного самоуправления в Новосибирской области, государственными учреждениями Новосибирской области, муниципальными учреждениями |
| 13 | Наименование мероприятия государственной (ведомственной) программы Новосибирской области (с указанием пункта перечня мероприятий программы и ее реквизитов) | Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 515-п Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Новосибирская область)» Мероприятие: Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 14 | Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по контракту | С даты заключения Контракта по 21.11.2025 (включительно) в соответствии с этапами, указанными в Приложении №8 к Описанию объекта закупки: 1 этап - с даты заключения Контракта по 24.10.2025 2 этап - с даты заключения Контракта по 21.11.2025 |
| 15 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с описанием объекта закупки |
| 16 | Условия поставки товара, | В соответствии с описанием объекта |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения

1. Основание для выполнения работ: Соглашение от 26.12.2024 № 071-09-2025-085 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Место выполнения работ: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г.о. город Новосибирск, здания ОО Новосибирской области, задействованные в образовательном процессе для учебных целей и указанных в Приложении № 4 к ООЗ, местонахождение подрядчика.

3. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 21.11.2025 (включительно) в соответствии с этапами, указанными в Приложении №8 к ООЗ.

4. Работы выполняются Подрядчиком по этапам в соответствии с Приложением № 8 к ООЗ.

- ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин / Сокращение | Наименование / Определение |
| --- | --- |
| ИТ-инфраструктура | Информационно-коммуникационная инфраструктура |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| Активное оборудование | Оборудование, содержащее электронные схемы, получающее питание от электрической сети или других источников и выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные функции |
| Активное сетевое оборудование | Активное оборудование, обеспечивающее функционирование локальной вычислительной сети |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи |
| ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
| ВТШ | Внутриобъектовый телекоммуникационный шкаф |
| Входная группа | Часть здания, разделяющая помещение и улицу, состоящая из площадки перед зданием (входной площадки), навеса, ступеней, лестничных пролетов, колонн, перил, двери, вывески над дверью, тамбура, вестибюля |
| ЕСИА | Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» |
| ЕСПД | Единая сеть передачи данных – виртуальная частная сеть, обеспечивающая в соответствии с заключенными государственными контрактами доступ образовательных организаций к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также передачу данных при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Заказчик | Заказчик по Контракту на выполнение работ по формированию требований к ИТ-инфраструктуре в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| Подрядчик | Подрядчик по Контракту на выполнение работ по формированию требований к ИТ-инфраструктуре в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| КЛС | Кабельные линии связи, оптоволоконные и медные кабельные линии связи |
| Контроллер Wi-Fi | Программно-аппаратный комплекс или программное обеспечение, развернутое в облачной среде и (или) в контуре ЛВС ОО, позволяющее централизованно выполнять функции мониторинга, управления, обновления микропрограмм и настроек установленных на объектах точек беспроводного доступа. |
| Коммутатор PoE | Сетевой коммутатор с функцией передачи электропитания оконечным устройствам (камеры видеонаблюдения, точки доступа и прочее) по сигнальному кабелю. |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| Нормативные акты в области проектирования и строительства | Действующие на момент исполнения обязательств по Контракту нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Заказчика и Подрядчика в рамках Контракта в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика. Заказчик обязан уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах Заказчика путем направления информационного письма установленным порядком |
| Облачная среда | Виртуальная среда, в которой расположены виртуальные компьютеры (сервера), с обеспечением удалённого доступа |
| ОО | Государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального и (или) основного и (или) среднего образования и государственные профессиональные образовательные организации |
| Оборудование ОО | Комплекс оборудования установленный в ОО предоставляющий доступ к ЕСПД и к сети Интернет. |
| Оператор связи ЕСПД | Исполнитель по государственным контрактам на оказание образовательным организациям услуг по предоставлению с использованием ЕСПД доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Паспорт объекта | Комплект рабочих чертежей необходимый для формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО |
| ПК | Персональный компьютер |
| Платформа для аутентификации и авторизации, сервис авторизации пользователей | Сервис, обеспечивающий авторизацию пользователей Wi-Fi-сетей образовательных организаций позволяющий аутентифицировать пользователей посредством ЕСИА |
| Функциональный Заказчик 1 | Министерство образования Новосибирской области |
| Функциональный Заказчик 2 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| Представитель Функционального заказчика | Руководитель ОО или иное лицо, имеющее соответствующие полномочия от лица ОО и (или) Заказчика |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, издание 7 с изменениями и дополнениями |
| Сервисный маршрутизатор | Сетевое устройство для маршрутизации данных, сетей различного уровня, работаю тающее на «сетевом» (третьего) уровня сетевой модели OSI |
| Сеть Интернет | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| СЭ | Система электропитания |
| Точка беспроводного доступа, точка доступа, ТД | Wi-Fi оборудование для радиодоступа оконечных устройств |
| Узел ЦОС | Комплекс оборудования ИТ-инфраструктуры в ОО обеспечивающий маршрутизацию и коммутацию трафика для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| IP-камера, Видеокамера, Камера видеонаблюдения | Цифровая видеокамера с возможностью передачи видеопотока в цифровом формате по сети Интернет, использующая протокол IP |
| VLAN | Виртуальная локальная компьютерная сеть |
| Wi-Fi | Технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11 |
| ЭКЦ | Этажные коммутационные центры |
| ПА | Помещение аппаратной |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |

- Нормативные документы

При разработке настоящего описания объекта закупки (далее – ООЗ) использованы положения следующих нормативных документов:

- межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (принят межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации протоколом от 25 марта 2013 г. № 55-П, далее – ГОСТ 32144-2013);

- межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1097-ст, далее – ГОСТ 31565-2012);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58241-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Магистральная подсистема структурированной кабельной системы. Основные положения» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 794-ст);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2018 г. № 795-ст);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50571.5.54-2024 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 июля 2024 г. № 898-ст);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели оптические. Общие технические условия» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2020 г. № 154-ст); Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54429-2011 «Кабельные связи симметричные для цифровых систем передачи».

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 786-ст);

- национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения», утвержденным приказом и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 791-ст);

- Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

- Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

- Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Правила применения оборудования радиодоступа, Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 сентября 2010 № 124.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Назначение документа

Настоящий документ определяет требования к формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - Цели и задачи

    - Настоящий документ разработан в целях:

–	организации ЛВС, включая работы по поставке, установке и подключению элементов ЛВС, указанных в п.7.4.1. ООЗ;

–	организации СКС;

–	организации систем беспроводного широкополосного доступа;

–	организации видеонаблюдения за входной группой, включающей работы по оснащению и установке необходимого оборудования.

    - В рамках работ по формированию ИТ-инфраструктуры зданий ОО основными задачами выполнения работ являются:

а) монтаж СКС и активного сетевого оборудования, предназначенных для сетевого подключения IP камер и ТД;

б) монтаж и подключения силовых кабельных линий, предназначенных для подключения активного сетевого оборудования;

в) монтаж и настройка видеорегистратора/сервера видеонаблюдения и IP-камер, предназначенных для организации видеонаблюдения за используемыми для входа/выхода входными группами здания ОО;

г) монтаж и настройка ТД;

ж) подключение ТД к сервису авторизации пользователей (доступность авторизации через ЕСИА);

д) проведение приемо-сдаточных испытаний с подписанием актов и протоколов тестирования;

е) разработка и передача Заказчику Исполнительной документации.

  - Исходные данные

    - Работы выполняются в соответствии с утвержденными Паспортами объектов. Для выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры Заказчик предоставляет Подрядчику утвержденные Паспорта объектов нарочно в день, следующий за днем заключения Контракта.

- НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

В целях выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры в ОО для обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет Подрядчик в соответствии с этапами выполнения работ, приведенными в Приложении № 8 к ООЗ выполняет в отношении зданий ОО работы по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях образовательных организаций и подключению к сервису авторизации пользователей.

Допуск в здание ОО предоставляется в соответствии с разделом 5 ООЗ.

По результатам поставки оборудования Подрядчик информирует Заказчика о месте нахождения оборудования. Место нахождения товара должно быть в пределах Новосибирской области.

По результатам выполнения работ Подрядчик предоставляет следующие отчетные документы:

–	Исполнительная документация по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 1 к ООЗ;

–	Акт формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 5 к ООЗ;

–	Расчет стоимости выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры, по форме согласно Приложению № 6 к ООЗ.

–	Протоколы приемо-сдаточных испытаний, по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 2 к ООЗ.

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, ОБЪЕМ РАБОТ

  - Объектами работ по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях образовательных организаций и подключению к сервису авторизации пользователей являются здания ОО на территории Новосибирской области, задействованные в образовательном процессе для учебных целей.

Список зданий ОО, для которых выполняются Работы, является неотъемлемой частью Контракта и приведен в Приложении № 4 к ООЗ.

- ДОПУСК ИСПОЛНИТЕЛЯ НА ОБЪЕКТ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Перед выполнением Работ Подрядчик обязан предоставить в соответствии с Приложением № 3 к настоящему ООЗ Заказчику список специалистов Подрядчика, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, предоставить реквизиты документов, удостоверяющих личность данных работников не менее чем за 3 (три) рабочих дня до момента начала выполнения Работ. Подрядчик обязан поддерживать список специалистов, задействованных на Объекте, в актуальном состоянии и своевременно уведомлять об изменении списка специалистов Подрядчика. Сведения предоставляются отправлением официального запроса посредством электронной почты. Заказчик передает указанные данные Функциональному заказчику для организации допуска.

  - Допуск специалистов Подрядчика на территорию Объекта осуществляется по документам, удостоверяющим личность, или водительскому удостоверению.

  - Специалисты Подрядчика, находящиеся на территории ОО, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка ОО, санитарно-эпидемиологический режим. Подрядчик несет ответственность за все действия своих работников, в том числе и за соблюдение работниками правил законодательства Российской Федерации на территории ОО.

  - Подрядчик выполняет работы на Объекте в рабочее время ОО без нарушения режима работы ОО, а также в вечернее время, в выходные и праздничные дни (по согласованию путем запроса от Подрядчика и ответа от Представителя Функционального заказчика по электронной почте не менее чем за 24 часа).

  - Подрядчик при необходимости самостоятельно обеспечивает за счет собственных средств доставку, разгрузку, безопасное размещение и сохранность инструментов, инвентаря, спецодежды и оборудования в согласованном с Представителем Функционального заказчика месте (помещении).

  - Подрядчик складирует строительный мусор на отведенной Представителем Функционального заказчика площадке в мешках и производит вывоз строительного мусора с территории ОО собственными силами и за свой счет в течении 2-х рабочих дней после окончания работ. Ежедневно после завершения рабочей смены убрать рабочее место от строительного, бытового мусора и оставшихся материалов (изоляция, обрезки кабеля и пр.).

  - По завершении выполнения Работ Подрядчик обязан разобрать все временные сооружения и конструкции (если такие имеются), места складирования строительных материалов и строительного мусора очистить от строительного, бытового мусора и вывезти его в течение 2-х рабочих дней после выполнения Работ, привести внешний вид объекта ОО (стены, потолок и т.п.) в соответствие общей отделке помещения, в том числе произвести заделку отверстий (выполненных при производстве работ), покраску стен и потолка (в местах заделки отверстий).

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Общие требования.

    - В целях обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам (далее – информационные системы) и сети Интернет, а также создания условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в зданиях ОО формируется ИТ-инфраструктура здания ОО, состоящая из:

- ЛВС;

- СКС;

- системы беспроводного широкополосного доступа Wi-Fi;

- системы видеонаблюдения за входными группами.

Настоящее ООЗ учитывают современные подходы по формированию ИТ-инфраструктуры с перспективой ее дальнейшего использования.

Приводимые в данном документе требования используются при обследовании имеющихся в зданиях ОО сетей и систем ЛВС, СКС, Wi-Fi и видеонаблюдения на предмет их соответствия требованиям.

6.1.2 Требования к построению ЛВС. Для построения ЛВС в ОО, указанных в Приложении № 4 к настоящему ООЗ, необходимо выполнить следующие действия:

- Создать СКС в соответствии с требованиями, указанными в пп. 6.2, 6.4;

- Установить ВТШ с характеристиками, указанными п. 7.4.1, в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.5;

- Обеспечить ВТШ электропитанием в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.3;

- Установить Активное сетевое оборудование, поставляемого в рамках Контракта, в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.8;

- Ввести в эксплуатацию Активного сетевого оборудования поставляемого в рамках Контракта в соответствии с требованиями, указанными в разделе 9.

  - Требования к СКС.

    - Категория создаваемых СКС соответствует определенной в рамках Паспорта объекта потребности в пропускной способности ЛВС в течение планируемого срока ее эксплуатации, но не ниже 5e. При формировании СКС запрещено использовать омедненный (биметаллический) кабель, параметры кабеля определены ГОСТ Р 54429-2011 «Кабельные связи симметричные для цифровых систем передачи» и ГОСТу 31565-2012. По итогам формирования СКС необходимо провести комплекс измерений с оформлением Протокола измерений смонтированной СКС, входящим в состав исполнительной документации согласно Приложению №1 к ООЗ. В состав структурированной кабельной системы входят коннекторы для подключения активного оборудования (IP-камер и точек беспроводного доступа) в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения», утвержденным приказом и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 791-ст (Москва: Стандартинформ, 2018). Подрядчик осуществляет присоединение патч-кордом категории не ниже 5е структурированной кабельной системы через коммутатор PoE к оборудованию сети ЕСПД (или к оборудованию, обеспечивающему доступ к информационным системам и к сети Интернет, при отсутствии оборудования ЕСПД).

    - В общем случае структура СКС включает магистральную и горизонтальную подсистемы (с учетом п. 6.2.1.).

    - Магистральную кабельную подсистему СКС для активного сетевого оборудования рекомендуется выполнять многомодовым или одномодовым оптическим кабелем (определяется по итогам проведения подготовительных работ), соответственно:

- не хуже ОМ3 с шириной полосы пропускания 2000 МГц×км для эффективной пропускной способности моды (ЕМВ) на 850 нм, со структурой кабеля 50/125 мкм для световых волн длиной 850 нм, 1300 нм;

- не хуже OS2 со структурой кабеля 9(8)/125 мкм для световых волн длиной 1310 нм, 1550 нм.

    - Для небольших сетей с размещением коммутаторов ЛВС в здании ОО и соблюдением длин магистралей между их портами не более 90 м допускается использовать в качестве магистральной подсистемы СКС для активного сетевого оборудования медный UTP кабель категории 5е, обеспечивающей необходимую пропускную способность магистрального участка сети.

    - Подрядчиком, при формировании оптической магистральной подсистемы СКС обеспечивается совместимость с системой ЛВС здания ОО в части оптических модулей активного сетевого оборудования, используемых в них оптических разъемов, типа оптического волокна.

    - При необходимости прокладки магистральных кабелей между соседними зданиями одной ОО необходимо максимально использовать существующие кабеленесущие конструкции и канализация для слаботочных систем. При отсутствии слаботочной кабельной канализации прокладка магистральных кабелей осуществляется в грунт, либо воздушным способом по согласованию с Заказчиком, в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства. При прокладке кабельных трасс воздушным способом, необходимо использовать соответствующий для таких работ кабель с характеристиками стойкости к УФ-излучению. В случае, если будет использоваться медный UTP кабель категории 5е, предусмотреть его защиту от УФ-излучения с помощью использования обрезиненного металлорукава.

    - В общем случае структура СКС включает главный кросс, устанавливаемый предпочтительно на первых этажах зданий ОО, и этажные коммутационные центры (далее – ЭКЦ), устанавливаемые на этажах здания или местах концентрации большого количества пользователей. ЭКЦ создаются в случае если длина кабельных линий от коммутаторов, до подключаемых ТД или IP-камер превышает допустимые значения в соответствии со стандартом IEEE 802.3af.

    - Главный кросс СКС устанавливается в помещении аппаратной (далее – ПА), ЭКЦ – в отдельно выделенных комнатах на этажах. В случае отсутствия возможности выделения отдельных помещений для ЭКЦ допустимо их размещение в коридорах, технологических или офисных помещениях здания ОО. Оборудование главного кросса, ЭКЦ устанавливается в ВТШ (В соответствии с характеристиками, указанными в пунктах № 1,2 таблицы №2 «Элементы ЛВС»).

    - Прокладка магистральных кабелей СКС проводится в лотках/коробах/гофротрубе, там, где это возможно, с максимальным использованием пространства за фальшпотолком, стояков здания. В пределах ПА кабельная структура выполняется в пространстве фальшполов или, при отсутствии последних, в лотках над ВТШ. При использовании металлических лотков в ПА, лотки заземлить на шину защитного заземления в соответствии с требованиями ПУЭ и требованиями рабочей документации.

    - Прокладка кабелей горизонтальной подсистемы СКС выполняется в настенных коробах/потолочных лотках/гофротрубе. Часть горизонтальной кабельной подсистемы, аналогично магистральной, может быть проложена в лотках, в том числе – существующих в здании ОО, при наличии достаточного свободного места в них. Допустимо в отдельных местах зданий ОО прокладывать кабели горизонтальной подсистемы СКС по согласованию с ОО скрыто в стену, пол с использованием при этом каналообразующих пластиковых труб. При совмещении в одном коробе горизонтальной подсистемы СКС и электрического кабеля используется короб с двумя секциями, разделенными перегородкой.

    - Подключение к СКС конечного оборудования (ТД wi-fi, IP-камер и т.д.) выполняется без применения телекоммуникационных розеток в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018.

    - В соответствии с настоящими Техническими требованиями допускается установка промежуточных кроссовых панелей в ОО для оптимизации кабельных трасс.

    - При прокладке кабеля использовать короб, в том числе с разделительной перегородкой при необходимости, и комплектоваться всеми необходимыми декоративными элементами (углы, заглушки, накладок и т.д.).

    - Для обеспечения видеонаблюдения за входными группами ОО осуществляется прокладка кабеля UTP категории не ниже 5е от коммутатора РоЕ, размещенного в ВТШ. Для обеспечения питания IP-камеры длина линии от порта PoE не превышает допустимые значения в соответствии с стандартом IEEE 802.3af. Прокладку СКС осуществлять с учетом размещения IP-камер.

    - Обеспечить наличие сертификатов качества у всех комплектующих СКС (кабель, коммутационные панели).

    - В случае установки нескольких ВТШ в здании ОО для их соединения применять кабель UTP в рамках допустимых значений в соответствии со стандартом IEEE 802.3af, либо оптический кабель для прокладки внутри здания, монтаж оптического кабеля осуществить в штатные разъёмы или кроссы ВТШ.

    - Прокладку СКС необходимо вести между этажами и в коридорах – в существующих межэтажных стояках, в имеющихся ранее проложенных каналах и закладных. При их отсутствии или загрузке – обеспечить монтаж новых каналов и закладных диаметром не более 100 мм. без повреждения элементов внутреннего армирования стены или перекрытия. В случае наличия подвесных потолков – осуществлять прокладку над ним с применением гофротруб или лотков.

    - При монтаже кабельных каналов не допускается их монтаж по полу, а также с пересечением оконных, дверных и иных проемов без согласования с Представителем Заказчика.

    - По завершению монтажа СКС Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.

    - Обеспечить соответствие Элементов СКС требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 и иметь все необходимые сертификаты для использования в жилых помещениях. При проектировании подключения элементов СКС и ЛВС к электрическим сетям следует руководствоваться национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50571.5.54-2024.

  - Требования к электропитанию и заземлению телекоммуникационного оборудования:

    - Обеспечить запитывание Активного сетевого оборудования для бесперебойной работы через ИБП.

    - ИБП запитывается электропитающим кабелем и заземляется заземляющим кабелем. Достаточное электроснабжение и заземление в ПА организовывается ОО самостоятельно. При подключении ВТШ использовать устройство защитного отключения или дифференциальный автомат, который устанавливается в электрощите, а при невозможности – в ВТШ.

    - Обеспечить заземление всех ВТШ систем СКС и активного сетевого оборудования в них в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2024.

    - Заземление ВТШ выполняется кабелем ПВ3 от локальных шин заземления здания ОО, расположенных в ПА.

    - Обеспечение подключения к электропитанию и заземлению в выделенном помещении для размещения ВТШ производится ОО.

  - Требования к маркировке компонентов СКС:

    - Смонтированное оборудование СКС – информационные розетки, кабели, ТШ, патч-панели – маркировать в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 786-ст).

    - Способ выполнения и места размещения маркировки соответствуют Паспорту объекта и согласованы с Представителем Функционального Заказчика.

    - Все кабели от оборудования коммутировать на обратной стороне коммутационных патч-панелей и кроссов. На лицевой стороне коммутационных патч-панелей выполнить маркировку, соответствующую маркировке пользовательских портов и кабельных линий. Маркировку выполнить понятно, без разночтений, читаемо в течение всего срока эксплуатации системы.

  - Требования к монтажу ВТШ.

    - Для формирования ИТ-инфраструктуры зданий ОО используются ВТШ (В соответствии с характеристиками, указанными в пунктах № 1,2 таблицы №2 «Элементы ЛВС»), для размещения коммутаторов РоЕ, ИБП, сервисного маршрутизатора, видеорегистратора/сервера видеонаблюдения и кроссовых панелей.

    - Размеры ВТШ и места их установки указаны в Паспорте объекта и согласованы с ОО. При отсутствии в ПА или ЭКЦ заземления и необходимого электропитания, мероприятия по организации системы заземления и электропитания выполняется силами Представителя Заказчика.

    - Полезная глубина ВТШ должна быть достаточной для установки коммутаторов и ИБП и их подключения к патч-панели и блоку розеток, а также обеспечивать беспрепятственное закрытие дверцы шкафа.

    - После монтажа ВТШ и комплектующих Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.

  - Требования к беспроводной сети Wi-Fi.

В основу архитектуры беспроводной сети Wi-Fi положено использование точек беспроводного доступа, работающих под управлением Контроллера Wi-Fi, а в случае аварии – автономно.

В состав беспроводной сети Wi-Fi входит:

- Контроллер Wi-Fi SoftWLC торговой марки ELTEX, имеющийся у Заказчика (реестровый номер 2986 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).

-точки беспроводного доступа с характеристиками, указанными в таблице №3 «Элементы системы широкополосного доступа», с обеспечением полной совместимости аппаратной части и программного обеспечения точек беспроводного доступа и Контроллера Wi-Fi;

Заказчик обеспечивает предоставление доступа Подрядчику к имеющемуся у него в распоряжении Контроллеру Wi-Fi, размещенному в облачной среде в контуре ЕСПД.

Подрядчик обеспечивает подключение и настройку точек беспроводного доступа, используя имеющийся у Заказчика Контроллер Wi-Fi.

Заказчик после заключения Контракта по запросу Подрядчика предоставляет лицензии на право использования программного обеспечения (Контроллер Wi-Fi) в объеме и способами, предусмотренными настоящим ООЗ.

Подключение к Wi-Fi-оборудованию для радиодоступа оконечных устройств (далее - точка беспроводного доступа) Wi-Fi-сети ОО обеспечивается ограниченному кругу лиц, которым известна ключевая информация для доступа к Wi-Fi-сети ОО (далее - ключевая информация). Ключевая информация может быть одинаковой для всех пользователей Wi-Fi-сети в пределах одного здания ОО (далее - общий ключ).

ОО обеспечивает обновление общего ключа на регулярной основе, но не реже одного раза в месяц с момента ввода в эксплуатацию ИТ-инфраструктуры в здании ОО, с параметрами, исключающими раскрытие третьими лицами в течение периода действия общего ключа.

ОО принимает меры по неразглашению ключевой информации для доступа к Wi-Fi-сети ОО.

Доступ с использованием Wi-Fi-сети ОО к сети Интернет обеспечить с выполнением требований п.8 ООЗ.

Способ организации беспроводной сети Wi-Fi обеспечивает возможность автономной работы персональных устройств учителя по сети Wi-Fi с периферийными устройствами школы (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании внешнего канала ЕСПД и (или) доступа в сеть Интернет.

Подрядчик обеспечивает монтаж, а также подключение ТД при помощи СКС к коммутатору РоЕ в ОО в соответствии со следующими требованиями:

- монтаж ТД выполннить согласно итогам радиопланирования;

- монтаж ТД к стенам/потолкам обеспечить штатными креплениями ТД;

- подключение ТД к портам PoE выполнить кабелем UTP категории не ниже 5е;

- для обеспечения питания ТД длина линии от порта PoE не превышает допустимые значения в соответствии со стандартом IEEE 802.3af;

- после монтажа ТД провести настройку ТД и подключение ТД к платформе для аутентификации и авторизации;

- уровень приемного сигнала ТД Wi-Fi не менее -70 dBm на частотах 2.4 и 5 ГГц.

После монтажа и подключения ТД Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ..

  - Требования к монтажу IP-камер и видеорегистратора/сервера видеонаблюдения.

Подрядчик обеспечивает монтаж, а также подключение IP-камер при помощи СКС к видеорегистратору/серверу видеонаблюдения в ОО в соответствии со следующими требованиями:

- IP-камеры установить на высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения:

- внешние IP-камеры размещаются на внешней стене здания или конструкции крыльца, со сценой обзора «входная дверь здания со стороны улицы (входной площадки)»;

- внутриобъектовые IP-камеры размещаются на стене или потолке здания ОО, со сценой обзора «входная дверь со стороны вестибюля здания»;

- обеспечить настройку зон видимости IP-камер на объектах видеонаблюдения:

- внешние IP-камеры: сцена обзора – входная дверь здания со стороны улицы (входной площадки);

- внутриобъектовые IP-камеры: сцена обзора – входная дверь со стороны вестибюля здания;

- подключить IP-камеры к СКС и видеорегистратору/серверу видеонаблюдения;

- произвести настройку IP-камер в соответствии с требованиями: 1920 × 1080 пикс, частота кадров – от 5 до 20 кадр/с, битрейт от 32 кбит/с до 6 мбит/с, с учетом требований к глубине хранения видео локально на видеорегистраторе;

- произвести настройку записи данных с IP-камер локально на видеорегистратор/сервер видеонаблюдения в круглосуточном формате 24x7 с глубиной хранения не менее 31 суток;

- видеорегистратор/сервер видеонаблюдения устанавливается в ВТШ и подключается к коммутатору РоЕ.

- верхний порог битрейта с каждой камеры 3 Мбит/с VBR;

При оснащении ОО системой видеонаблюдения ОО самостоятельно и за свой счет:

организовывает информирование о ведущемся видеонаблюдении всех потенциальных субъектов видеонаблюдения (сотрудников ОО, учащихся, родителей и (или) законных представителей учащихся, третьих лиц);

принимает необходимые и достаточные меры для соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации и обработки персональных данных, в том числе, самостоятельно получать согласия субъектов на обработку их персональных данных, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.

  - Требования к монтажу активного сетевого оборудования ЛВС

Для подключения всех устройств, предполагаемых к установке для обеспечения инфраструктуры видеонаблюдения за входными группами и беспроводного доступа к сети Интернет в ОО, использовать коммутаторы с характеристиками, указанными в п.7 ООЗ.

Активное сетевое оборудование установить в ВТШ. Подключения устройств к коммутатору ЛВС выполнить через штатную коммутационную панель, установленную в ВТШ. Коммутацию осуществить патч-кордами UTP 5e. Коммутацию между коммутаторами, размещенными в главном кроссе и ЭКЦ, осуществить с использованием оптической магистрали (п.6.2.7) и пары оптических приемопередатчиков (SFP).

Сервисный маршрутизатор, поставляемый в рамках исполнения Контракта с характеристиками, указанными п. 7 Таблицы № 2, установить в ВТШ, размещенном в главном кроссе.

После монтажа и подключения Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.

  - Описание состава работ

В рамках формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО Подрядчик выполняет виды работ, приведенные в таблице №1. Виды работ, а также работы и их количество для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ.

Все необходимые материалы и комплектующие, необходимые для монтажа и запуска устанавливаемого оборудования предоставляются Подрядчиком за счет собственных средств и своими силами.

Все материалы и комплектующие должны быть новыми (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подрядчику необходимо предусмотреть все необходимые материалы, не указанные в явном виде. Материалы должны отвечать всем требованиям совместимости с устанавливаемым оборудованием.

Дополнительно в Приложении №7 к ООЗ указано количество Кабеля UTP.

Таблица №1 «Виды работ»

| № | Наименование работ | Описание состава работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по формированию ИТ-инфраструктуры |  |
| 1.1 | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания (всех типов) | Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания и заземления, преднастройка/настройка. |
| 1.2 | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения (всех типов) | СМР, измерение, оформление протоколов. Установка камеры видеонаблюдения в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. Оформление исполнительной документации. |
| 1.3 | Монтаж Оборудования Видеорегистратор | СМР. ПНР, оформление исполнительной документации |
| 1.4 | Монтаж Оборудования Коммутатор (всех типов) | СМР. ПНР, оформление исполнительной документации |
| 1.5 | Монтаж Оборудования Маршрутизатор | СМР. ПНР, оформление исполнительной документации |
| 1.6 | Монтаж Оборудования Точка доступа | СМР, измерение, оформление протоколов. Установка Wi-Fi ТД, разметка и сверление отверстий. Настройка оборудования. Оформление исполнительной документации. |
| 1.7 | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный (все типы) | СМР: монтаж шкафа с пачпанелью на 24 порта, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля длиной 20м (при необходимости), стоимость монтажных материалов, сбора и подключения штатных элементов шкафа; Оформление исполнительной документации; Монтаж, коммутация, медножильных патч-кордов до 5 м., включая стоимость основных и крепежных материалов.; СМР, с учетом сопутствующих работ и стоимости материалов. Внесение данных в исполнительную документацию (в кабельный журнал). |
| 1.8 | Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость крепежных материалов. |
| 2 | Прочие (сопутствующие) работы |  |
| 2.1 | Демонтаж/монтаж плит фальшпола | СМР, Демонтаж/монтаж плит фальш пола, частичная разборка и сборка устроенных конструкций |
| 2.2 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | СМР, частичная разборка и сборка устроенных конструкций, включая сопутствующие работы. |
| 2.3 | Строительство вертикального слаботочного кабельного стояка | СМР, Прочие затраты, вертикальных (стояки) с учетом стоимости труб крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий, исполнительная документация. |
| 2.4 | Алмазное сверление/бурение перекрытий | Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм. СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, герметизация стоп-огонь). Применяется только при установки дополнительных вертикальных слаботочных стояков в здании. |
| 2.5 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля (емкостью до 5х16 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве), провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. |
| 2.6 | Установка автоматического выключателя нагрузки | Установка и подключение автоматического выключателя нагрузки, во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. |
| 2.7 | Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам между зданиями | СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб, оптических кроссов (включая стоимость). Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. |
| 2.8 | Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы | СМР, не ограничиваясь перечисленным: разработка грунта около фундамента, разборка/восстановление отмостки, прокладка трубы в соответствии с проектными данными. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. |
| 2.9 | Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, алюкобонд и пр. | Демонтаж/монтаж облицовочной фасадной плитки (вентилируемый фасад) |
| 3 | Подключение и настройка точек доступа | Подключение и настройка точек доступа, используя имеющийся у Заказчика Контроллер Wi-Fi |

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ПОСТАВЛЯЕМОМУ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - В целях непрерывного функционирования ИТ-инфраструктуры и ее применения в образовательном процессе:

    - Подрядчик предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее три года с даты подписания документа о приемке. Производитель предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее три года с даты подписания документа о приемке. Демонтаж, вывоз из ОО, ремонт неисправного оборудования, а также доставка в ОО и монтаж отремонтированного оборудования осуществляются в рамках гарантийных обязательств Подрядчиком в срок, не превышающий 70 рабочих дней. На время ремонта оборудования Подрядчик обязан предоставить подменное оборудование.

    - Подрядчик передает Представителю Функционального Заказчика инструкции по эксплуатации или аналогичную документацию сформированной ИТ-инфраструктуры. Представитель Функционального Заказчика обеспечивает эксплуатацию сформированной ИТ-инфраструктуры в соответствии с инструкциями по эксплуатации или аналогичной документации.

  - Подрядчик обеспечивает наличие у всего оборудования сертификатов соответствия, действующих на территории Российской Федерации, в том числе сертификатов соответствия требованиям, нормам и правилам, созданным для регулирования различных сторон образовательного процесса в целях обеспечения безопасности и комфорта учащихся при нахождении в ОО.

  - Подрядчик обеспечивает наличие у всего оборудования инструкций по эксплуатации или аналогичной документации (далее – эксплуатационная документация), соответствие технических параметров, приведенных в эксплуатационной документации, устанавливаемой модели оборудования.

  - Функциональные требования и технические характеристики оборудования, установлены соглашением от 26.12.2024 № 071-09-2025-085 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования  расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    - Элементы ЛВС:

Таблица №2 «Элементы ЛВС»

| № п/п | ОКПД 2/КТРУ | Наименование | Тип | Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования) | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1. | 26.30.30.000-00000011 Шкаф телекоммуникационный | Шкаф телекоммуникационный | Тип 2 | Тип размещения | Настенный |  | шт. | 100 |
|  |  |  |  | Тип конструкции | Неразборный |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота, U | ≥ 10 и < 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 500 и < 1000 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  |  | Полезная глубина | < 600 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная распределительная нагрузка | < 100 | Килограмм |  |  |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип передней двери(ей) | Сплошная |  |  |  |
| 2. | 26.30.30.000-00000010Шкаф телекоммуникационный | Шкаф телекоммуникационный | Тип 3 | Тип размещения | Напольный |  | шт. | 7 |
|  |  |  |  | Тип конструкции | Разборный |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота, U | ≥ 20 и < 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 500 и < 1000 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  |  | Полезная глубина | ≥ 800 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная распределительная нагрузка | ≥ 100 и < 500 | Килограмм |  |  |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип передней двери(ей) | Перфорированная |  |  |  |
| 3. | 26.30.30.190 Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие | *Коммутационная панель |  | Количество портов | ≥ 24 | Штука | шт. | 118 |
|  |  |  |  | Тип порта | RJ-45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Патч-панель |  |  |  |
|  |  |  |  | Категория | Cat. 5e |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | Телекоммуникационный шкаф 19" |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота, U | ≤ 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие кабельного органайзера | Да |  |  |  |
| 4. | 26.30.11.110- 00000041 Коммутатор | Коммутатор | Тип 1 | Тип коммутатора | Управляемый |  | шт. | 47 |
|  |  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  |  |
|  |  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип электропитания | AC |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка технологии PoE | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень применения | Доступ |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникаций, Юнит | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип размещения | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19" |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов PoE+ | ≥ 8 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)3 | < 5 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов 1G SFP | ≥ 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP, RJ45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45, DB9, USB Type-A |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 10 | Гигабит в секунду |  |  |
|  |  |  |  | Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps | ≥ 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 1000 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | QOS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 | Тысяча штук |  |  |
| 5. | 26.30.11.110- 00000041 Коммутатор | Коммутатор | Тип 2 | Тип коммутатора | Управляемый |  | шт. | 160 |
|  |  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  |  |
|  |  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип электропитания | AC |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка технологии PoE | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень применения | Доступ |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникаций, Юнит | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип размещения | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19" |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов PoE+ | ≥ 24 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов 10G SFP+ | ≥ 4 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP+,SFP, RJ45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45, DB9, USB Type-A |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 50 | Гигабит в секунду |  |  |
|  |  |  |  | Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps | ≥ 32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 1000 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | QOS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 | Тысяча штук |  |  |
| 6. | 26.30.11.120-00000002 Маршрутизатор | *Маршрутизатор |  | Количество блоков питания | ≥1 | Штука | шт. | 100 |
|  |  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) | - |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов SFP 1 Gbit/s (стандарт SFF INF-8074i) | ≥2 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов 1000BASE-T (GigabitEthernet; стандарт IEEE 802.3ab) | ≥4 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Тип интерфейса консольного порта | RJ-45 | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Наличие портов USB | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по 7шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Да | - |  |  |
| 7. | 26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания | Тип 2 | Полная мощность | ≥1000 | Вольт-ампер | шт. | 101 |
|  |  |  |  | Активная мощность | ≥ 700 | Ватт |  |  |
|  |  |  |  | Тип используемых батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |  |  |  |
|  |  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Стоечный |  |  |  |
|  |  |  |  | Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U | ≤ 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное выходное напряжение | ≥220 и < 240 | Вольт |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент нелинейных искажений напряжения на выходе (THDv) при линейной нагрузке | ≤ 3 | Процент |  |  |
|  |  |  |  | Тип | С двойным преобразованием (on-line) |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное входное напряжение | ≥220 и < 240 | Вольт |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная входная частота | 50 | Герц |  |  |
| 8. | 26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания | Тип 3 | Полная мощность | ≥1500 | Вольт-ампер | шт. | 6 |
|  |  |  |  | Активная мощность | ≥ 1200 | Ватт |  |  |
|  |  |  |  | Тип используемых батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |  |  |  |
|  |  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Стоечный |  |  |  |
|  |  |  |  | Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U | ≤ 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное выходное напряжение | ≥220 и < 240 | Вольт |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент нелинейных искажений напряжения на выходе (THDv) при линейной нагрузке | ≤ 3 | Процент |  |  |
|  |  |  |  | Тип | С двойным преобразованием (on-line) |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное входное напряжение | ≥220 и < 240 | Вольт |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная входная частота | 50 | Герц |  |  |

*Товар с характеристиками, соответствующими потребности Заказчика, в реестре российской промышленной продукции отсутствует.

Количество и тип оборудования для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ. При необходимости в ВТШ предусматривается наличие коммутационных панелей, которое определяется Паспортом объекта, а также Перечнем оборудования и работ.

    - Элементы системы беспроводного широкополосного доступа:

Таблица №3 «Элементы системы беспроводного широкополосного доступа»

| № п/п | ОКПД 2/КТРУ | Наименование | Наименование товарного знака | Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования) | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1. | 26.30.11.120- 00000015 – Точка доступа | Точка доступа | ELTEX** | Поддержка MIMO | Да |  | шт. | 1029 |
|  |  |  |  | Частотный диапазон | 2.4, 5 | Герц |  |  |
|  |  |  |  | Тип антенн | Встроенные |  |  |  |
|  |  |  |  | Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11ac, 802.11g, 802.11n |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов Ethernet 8P8C (RJ-45) | ≥ 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Скорость портов | 1000 | Мегабит в секунду |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная скорость беспроводного соединения | ≥500 и ≤ 1000 | Мегабит в секунду |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка режима мониторинга беспроводной сети | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Схема MIMO/MU-MIMO | 2х2 |  |  |  |

**В соответствии с пп. б п. 1. ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки указаны товарные знаки в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

Точки доступа товарного знака ELTEX необходимы для реализации единого архитектурного решения беспроводной сети Wi-Fi в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области и должны быть полностью совместимы с Контроллером Wi-Fi, имеющимся у Заказчика (на основании информационного письма производителя).

Количество и тип оборудования для каждого здания ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ.

    - Элементы системы контроля за входными группами:

Таблица №4 «Элементы системы контроля за входными группами»

| № п/п | ОКПД 2/КТРУ | Наименование | Тип | Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования) | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1. | 26.70.13.000-00000008 Камера видеонаблюдения | Камера видеонаблюдения | тип 1 | Тип камеры | Цифровая | - | шт. | 192 |
|  |  |  |  | Разрешение основного видеопотока | ≥ 1920x1080; | - |  |  |
|  |  |  |  | Тип стабилизатора изображения | Электронный; | - |  |  |
|  |  |  |  | Число мегапикселей матрицы | < 4; | - |  |  |
|  |  |  |  | Тип объектива | Фиксированный (монофокальный); | - |  |  |
|  |  |  |  | Разъемы | Порт RJ-45; | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка карт памяти | microSD; | - |  |  |
|  |  |  |  | Функции и возможности | Настройка частоты смены кадров видеопотоков; Настройка кодека; Слот для карты памяти; Антитуман; Режим BLC; Режим HLC; Влаго-, ударостойкая; ИК-подсветка; Встроенный микрофон; Режим WDR | - |  |  |
|  |  |  |  | Съемка и возможности | Съемка ночная; Запись на карту памяти; | - |  |  |
|  |  |  |  | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2; | - |  |  |
|  |  |  |  | Тип носителя | Карта памяти; | - |  |  |
|  |  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) | 30; | - |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Настенные; | - |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | Уличная; | - |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ -40; | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ 40; | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  | Ночная съемка | Да; | - |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол обзора по вертикали, градус | ≥ 54; | - |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≥ 79; | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка PoE | Да; | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка видеокодеков | H.264 Main Profile;H.264 Baseline Profile;H.264 High Profile;H.265; | - |  |  |
|  |  |  |  | Дальность подсветки | ≥ 10; | Метр |  |  |
|  |  |  |  | Светочувствительность | ≥ 0 и < 1; | Люкс |  |  |
|  |  |  |  | Тип передачи сигнала | Проводной; | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка сетевого протокола | IPv4;TCP/IP;DNS;DHCP;NTP;RTSP;ONVIF;HTTP; | - |  |  |
| 2. | 26.70.13.000-00000008 Камера видеонаблюдения | Камера видеонаблюдения | тип 2 | Тип камеры | Цифровая | - | шт. | 192 |
|  |  |  |  | Разрешение основного видеопотока | ≥ 1920x1080; | - |  |  |
|  |  |  |  | Тип стабилизатора изображения | Электронный; | - |  |  |
|  |  |  |  | Число мегапикселей матрицы | < 4; | - |  |  |
|  |  |  |  | Тип объектива | Фиксированный (монофокальный); | - |  |  |
|  |  |  |  | Разъемы | Порт RJ-45; | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка карт памяти | microSD; | - |  |  |
|  |  |  |  | Функции и возможности | Настройка частоты смены кадров видеопотоков; Настройка кодека; Слот для карты памяти; Антитуман; Режим BLC; Режим HLC; Влаго-ударостойкая; ИК-подсветка; Встроенный микрофон; Режим WDR; | - |  |  |
|  |  |  |  | Съемка и возможности | Съемка ночная; Запись на карту памяти; | - |  |  |
|  |  |  |  | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2; | - |  |  |
|  |  |  |  | Тип носителя | Карта памяти; | - |  |  |
|  |  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) | 30; | - |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Настенные; | - |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | Внутренняя; | - |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ 10; | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ 40; | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  | Ночная съемка | Да; | - |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол обзора по вертикали, градус | ≥ 54; | - |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≥ 79; | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка PoE | Да; | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка видеокодеков | H.264 Main Profile;H.264 Baseline Profile;H.264 High Profile;H.265; | - |  |  |
|  |  |  |  | Дальность подсветки | ≥ 10; | Метр |  |  |
|  |  |  |  | Светочувствительность | ≥ 0 и < 1; | Люкс |  |  |
|  |  |  |  | Тип передачи сигнала | Проводной; | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка сетевого протокола | IPv4;TCP/IP;DNS;DHCP;NTP;RTSP;ONVIF;HTTP; | - |  |  |
| 3. | 26.40.33.114 - Видеорегистраторы | Видеорегистратор |  | Тип видеорегистратора | IP | - | шт. | 100 |
|  |  |  |  | Количество каналов | ≥4 | - |  |  |
|  |  |  |  | Одновременное воспроизведение | ≥4 | - |  |  |
|  |  |  |  | Кодек сжатия видео | H.265(HEVC);H.264 | - |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейсы | Порт RJ-45;USB | - |  |  |
|  |  |  |  | Скорость порта Rj-45 | ≥ 100 | Мбит/с |  |  |
|  |  |  |  | Стандарт USB порта | ≥ 2.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество USB портов | ≥ 2 | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Количество подключаемых жестких дисков | ≥ 1 | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Количество установленных жестких дисков | ≥ 1 | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Тип установленного жесткого диска | HDD |  |  |  |
|  |  |  |  | Стандарт подключения жесткого диска | SATA III |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем установленного жесткого диска | ≥ 1 000 | ГБ |  |  |
|  |  |  |  | Функции и возможности | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись; Запись, запуск обхода, вывод информации на монитор; Обнаружение движения (до 396 (22 x 18) зон), потеря видеосигнала, оставление стационарного объекта в кадре; воспроизведение и резервное копирование; Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение; хранение | - |  |  |
|  |  |  |  | Режим поиска | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения |  |  |  |
|  |  |  |  | Резервное копирование | через USB; по ЛВС |  |  |  |
|  |  |  |  | Видео интерфейс | HDMI; VGA | - |  |  |
|  |  |  |  | Разрешение HDMI | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 |  |  |  |
|  |  |  |  | Разрешение VGA | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сетевой протокол | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, фильтр IP, P2P | - |  |  |
|  |  |  |  | Верхний порог битрейта в режиме записи на каждый канал | ≥ 6 | Мбит/с |  |  |
|  |  |  |  | Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге | - |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ -10; | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ 55; | Градус Цельсия |  |  |

Количество и тип оборудования для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СЕРВИСУ АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

  - Подключение к Wi-Fi-сети осуществляется в соответствии с требованиями пункта 6.8 настоящих Технических требований:

- для работников ОО;

- для учащихся с выданных ОО устройств.

При этом учащимся, подключившимся к Wi-Fi-сети ОО, доступ к информационным системам и ресурсам сети Интернет предоставляется с учетом требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

  - Подрядчик обеспечивает сопряжение и взаимодействие сформированной 
ИТ-инфраструктуры с ЕСПД.

  - Заказчик предоставляет Подрядчику информацию, необходимую 
для подключения сформированной ИТ-инфраструктуры к ЕСПД в целях обеспечения функционирования сервиса авторизации пользователей посредством ЕСИА.

  - Подрядчик обеспечивает доступ Wi-Fi-сетей к сервису авторизации пользователей, позволяющему аутентифицировать пользователей посредством ЕСИА 
при осуществлении доступа к информационным системам и ресурсам сети Интернет посредством ЕСПД с учетом требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

  - Подрядчик обеспечивает доступ ТД к сервису авторизации пользователей и выполнить пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 настоящего Технических требований.

  - Доступ пользователей ко всем ресурсам сети Интернет с использованием Wi-Fi-сети ОО предоставляетья работникам ОО только после аутентификации посредством ЕСИА. После аутентификации посредством ЕСИА доступ пользователям к сети Интернет предоставляется не менее чем на 12 часов.

  - Для корректной работы сервиса авторизации пользователей ОО обеспечивает:

- наличие у пользователей подтвержденной учетной записи в ЕСИА;

- привязку учетных записей пользователей в ЕСИА к учетной записи соответствующей ОО;

- наличие и работоспособность подключения к ЕСПД или сети Интернет в ОО.

  - Подрядчик в течение срока действия гарантийных обязательств обеспечивает работоспособность поставляемого оборудования и производит необходимую настройку данного оборудования в целях функционирования ИТ-инфраструктуры.

  - Оказание услуг связи по передаче данных при осуществлении доступа 
из Wi-Fi-сети ОО к информационным системам и ресурсам сети Интернет осуществляется 
вне рамок данных Технических требований.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ.

  - По факту выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры в соответствии с разделами 6 и 8 Технических требований Подрядчик проводит пуско-наладочные работы 
в ОО. По завершении пуско-наладочных работ в ОО Подрядчик извещает Представителя Заказчика о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний, согласно программе приемо-сдаточных испытаний, представленной в Приложении № 2 к ООЗ. По соглашению Заказчика и Подрядчика в программу приемо-сдаточных испытаний могут быть внесены изменения.

  - По завершении работ по формированию ИТ-инфраструктуры и пусконаладочных работ в здании ОО Подрядчик передает Заказчику:

    - Акт формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО по форме согласно Приложению № 5 к ООЗ, подписанный Подрядчиком и Представителем Функционального Заказчика, а также на электронном носителе (в формате PDF, дополнительно текстовые документы в формате MS Word или OpenDocument Text Document, электронные таблицы 
в формате MS Excel или OpenDocument Spreadsheet);

    - Исполнительную документацию на электронном носителе (в формате PDF, а также дополнительно текстовые документы в формате MS Word или OpenDocument Text Document, электронные таблицы в формате MS Excel или OpenDocument Spreadsheet, схемы в формате MS Visio или DWG) и в бумажном виде. Бумажные версии утвержденной исполнительной документации хранятся в ОО и у Подрядчика.

Форма исполнительной документации указана в Приложении № 1 к ООЗ. Состав исполнительной документации:

- содержание;

- общие данные;

- структурная схема ИТ-инфраструктуры;

- план расположения оборудования и кабельных трасс;

- схема размещения оборудования в ВТШ;

- таблица кабельных соединений СКС;

- схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;

- принципиальная схема электропитания ВТШ;

- таблица расчетных данных ИБП;

- кабельный журнал СКС;

- спецификация оборудования и материалов;

- протокол приемо-сдаточных испытаний;

- протоколы измерений смонтированной СКС;

- протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек);

- прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающийся 
к оборудованию и материалом документы);

- количество и тип устанавливаемого оборудования и работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.

При выполнении работ Подрядчик соблюдает требования следующих документов, в части касающихся выполнения работ:

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;

- Указ Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;

- Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 79 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;

- Приказ ФСТЭК № 17 от 11 февраля 2013 г. «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах.».

При выполнении подготовительных работ не учитываются угрозы безопасности информации, связанных с защитой информации, представленной в виде информативных электрических сигналов и физических полей (защита от утечки по техническим каналам) и защита речевой информации.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Все системы отвечают общим требованиям электрической и механической безопасности межгосударственного стандарта ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» (утвержден и введен в действие 01.01.1978 постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368) и межгосударственного стандарта ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» (утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.07.83 № 3063), ПУЭ.

Конструкция и монтаж всех СКС исключают возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям.

Все системы соответствовуют общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875) и своду правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173).

Подрядчик несет ответственность при производстве работ за несоблюдение правил по охране труда, требований пожарной безопасности

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма исполнительной документации объекта (здания ОО).

Приложение 2. Программа приемо-сдаточных испытаний.

Приложение 3. Форма для получения допуска к местам выполнения работ на объектах ОО.

Приложение 4. Список зданий образовательных организаций;

Приложение 5. Форма акта формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО;

Приложение 6. Форма расчета стоимости выполненных работ;

Приложение 7. Перечни оборудования и работ при формировании ИТ-инфраструктуры;

Приложение 8. Этапы выполнения работ.

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

ФОРМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА (ЗДАНИЯ ОО)

Утверждено:

| Представитель Заказчика: ___________________________ ____________(______________) м.п. | Подрядчик: ___________________________ ____________(______________) м.п. |
| --- | --- |

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИ ОБЪЕКТА (ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

г._________									«       »                       20__г

- Содержание;

- Общие данные;

- Структурная схема ИТ-инфраструктуры;

- План расположения оборудования и кабельных трасс;

- Схема размещения оборудования в ВТШ;

- Таблица кабельных соединений СКС;

- Схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;

- Принципиальная схема электропитания ВТШ;

- Кабельный журнал СКС;

- Спецификация оборудования и материалов.

- Протокол приемо-сдаточных испытаний;

- Протоколы измерений смонтированной СКС;

- Протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек).

- Прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающиеся к оборудованию и материалом документы);

- Количество и тип устанавливаемого оборудования и работ

| № | Наименование работ (товаров, используемых при выполнении работ) | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование к установке |  |  |
| 1.1. | Шкаф телекоммуникационный, Тип 2 | шт |  |
| 1.2. | Шкаф телекоммуникационный, Тип 3 | шт |  |
| 1.3. | Коммутационная панель | шт |  |
| 1.4. | Коммутатор, Тип 1 | шт |  |
| 1.5. | Коммутатор, Тип 2 | шт |  |
| 1.6. | Маршрутизатор | шт |  |
| 1.7. | Источник бесперебойного питания, тип 2 | шт |  |
| 1.8. | Источник бесперебойного питания, тип 3 | шт |  |
| 1.9. | Точка доступа | шт |  |
| 1.10. | Камера видеонаблюдения, тип 1 | шт |  |
| 1.11. | Камера видеонаблюдения, тип 2 | шт |  |
| 1.12. | Видеорегистратор | шт |  |
| 2 | Работы по формированию ИТ-инфраструктуры |  |  |
| 2.1. | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания (всех типов) | усл.ед. |  |
| 2.2. | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения (всех типов) | усл.ед. |  |
| 2.3. | Монтаж Оборудования Видеорегистратор | усл.ед. |  |
| 2.4. | Монтаж Оборудования Коммутатор (всех типов) | усл.ед. |  |
| 2.5. | Монтаж Оборудования Маршрутизатор | усл.ед. |  |
| 2.6. | Монтаж Оборудования Точка доступа | усл.ед. |  |
| 2.7. | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный (всех типов) | усл.ед. |  |
| 2.8. | Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | усл.ед. |  |
| 3 | Прочие (сопутствующие) работы |  |  |
| 3.1. | Демонтаж/монтаж плит фальшпола | м2 |  |
| 3.2. | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | м2 |  |
| 3.3. | Строительство вертикального слаботочного кабельного стояка | 1 м |  |
| 3.4. | Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм | перекрытие |  |
| 3.5. | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля | м |  |
| 3.6 | Установка автоматического выключателя нагрузки | 1 шт. |  |
| 3.7 | Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам между зданиями | км |  |
| 3.8 | Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы | шт |  |
| 3.9 | Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, | м2 |  |
| 4 | Подключение и настройка точек доступа | 1 шт. |  |

| Заказчик: ______________/ Цукарь С.С. «___» ___________ 20___г. МП | Подрядчик ___________/_______________ «___» ___________ 20___г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

ФОРМА

Программа приемо-сдаточных испытаний

ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным,

муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Содержание:

- Общие положения

- Цель испытаний

- Описание программы приёмо-сдаточных испытаний

- Проверка комплектности ИД

- Визуальное освидетельствование ИТ-инфраструктуры

  - СКС

  - Оборудование ЛВС

    - Телекоммуникационный шкаф

    - ИБП

    - Коммутаторы РоЕ

    - Сервисный маршрутизатор

  - Точки доступа сети Wi-Fi

  - Система видеонаблюдения

    - IP-камеры (внешние и внутренние)

    - Видеорегистратор/сервер видеонаблюдения

- Проверка сети Wi-Fi

  - Авторизация пользователей сети Wi-Fi.

    - Проверка доступности сети Wi-Fi

    - Прохождение процедуры идентификации через портал Госуслуг, выход в «Интернет».

    - Проверка возможности автономной работы персональных устройств педагогических работников по сети Wi-Fi.

  - Проверка уверенного приёма.

- Проверка систем видеонаблюдения.

  - Проверка работоспособности IP-камер.

  - Проверка работы видеорегистратора.

  - Проверка параметров потока с видеорегистратора

- Общие положения

Данный документ определяет требования к комплексной проверке работоспособности сформированной ИТ-инфраструктуры в ОО удовлетворяющим условиям безопасного доступа 
к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

- Цель испытаний

Целью является проверка количества, качества и соответствия, выполненных работ 
в рамках Контракта в части ИТ-инфраструктуры, проверка результатов работ на соответствие оформленной ИД, выявление и устранение недостатков, оформление результатов приёмо-сдаточных испытаний.

- Описание программы приёмо-сдаточных испытаний

В рамках программы проверяется состав и комплектность ИД согласно Техническим требованиям и Контракту, визуальный осмотр элементов ИТ-Инфраструктуры. Выполняются комплекс тестов сети Wi-FI и видеонаблюдения

Для диагностики сетей Wi-Fi рекомендуется использование абонентских устройств 
с поддержкой стандарта IEEE802.11n и диапазонов 2.4/5 ГГц. На смартфон необходимо установить программы WiFi (на Android - InSSIDer, WiFiAnalyzer, iOS – Airport, либо аналогичное ПО позволяющее произвести измерение уровня сигнала Wi-Fi-сети). Также 
для проведения диагностики необходим ноутбук с ОС Windows, модулем Wi-Fi и правами администратора. Тесты проводятся с использованием браузеров Mozilla Firefox 113, Opera 90, Apple Safari 15, Google Chrome 120, Яндекс.Браузер 23.3.1.895, Edge 105 и выше.

Проводить тестирование сети Wi-Fi (уровень приемного сигнала не менее -70 dBm) на частотах 2.4 и 5 ГГц. необходимо в зоне работы педагогических работников (стол учителя в учебном классе, рабочие места педагогического состава в административных помещениях).

- Проверка комплектности ИД

По завершению строительно-монтажных и пусконаладочных работ в здании ОО Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию на электронном носителе 
и в бумажном виде. Бумажные версии утвержденной исполнительной документации хранятся в ОО и у Подрядчика. Для выполнения требований необходима визуальная проверка качества и комплектность ИД в составе:

- содержание;

- общие данные;

- структурная схема ИТ-инфраструктуры;

- план расположения оборудования и кабельных трасс;

- схема размещения оборудования в ВТШ;

- таблица кабельных соединений СКС;

- схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;

- принципиальная схема электропитания ВТШ;

- таблица расчетных данных ИБП;

- кабельный журнал СКС;

- спецификация оборудования и материалов;

- протокол приемо-сдаточных испытаний;

- протоколы измерений смонтированной СКС;

- протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек 
(в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек);

- прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающийся 
к оборудованию и материалом документы).

В данном разделе проверяется состав, комплектность и оформление ИД. Наличие электронного и бумажного варианта. После проверки, результат отмечается в протоколе ПСИ

- Визуальное освидетельствование ИТ-инфраструктуры

В данном разделе ПСИ проверяется все элементы ИТ-инфраструктуры на качество установки/монтажа, наличие сертификатов соответствия материалов/оборудования 
и соответствию ИД, и основным положениям Контракта в части ИТ-инфраструктуры. Результат отмечается в протоколе ПСИ по соответствующим разделам.

  - СКС

- Кабельные трассы соответствуют ИД.

- Кабель СКС имеет сертификат соответствия.

- Кабель UTP применяемый в СКС не ниже категории 5е. (проверить маркировку кабеля 
и сверить с сертификатом соответствия).

- В ИД присутствуют протоколы измерения смонтированной СКС, согласно Контракта

- В ИД присутствуют протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических линий (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек). Маркировка патч-панели соответствует рабочей документации

- Прокладка и крепление проводов и кабелей соответствуют Техническим требования 
и Контракту (провода и кабели не пересекаются, не провисают, не имеют скручиваний, крепление выполнено кабельными стяжками не более двух под одну стяжку).

  - Оборудование ЛВС

5.2.1 Телекоммуникационный шкаф

- Телекоммуникационный внутриобъектовый шкаф и отдельные его элементы не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация и размещение ВТШ соответствует ИД.

- ВТШ подключен к шине заземления в соответствии ИД.

5.2.2 ИБП

- ИБП не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение ИБП соответствует ИД.

- ИБП обеспечивает автономную работу при отсутствии электропитания, согласно требования Контракта. (Отключить внешнее питание шкафа, убедится 
в работоспособности сети – проверить наличие сети WI-FI на смартфоне)

- Сертификат или декларация соответствия на ИБП присутствует.

5.2.3 Коммутаторы РОЕ

- Коммутатор РоЕ не имеет внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски 
и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение коммутатора соответствует ИД.

- Сертификат или декларация соответствия на Коммутатор РоЕ присутствует.

5.2.4 Маршрутизатор

- Сервисный маршрутизатор не имеет внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение маршрутизатора соответствует ИД.

- Сертификат или декларация соответствия на оборудование присутствует.

  - Точки доступа сети Wi-Fi

- Количество ТД wi-fi соответствует ИД.

- ТД не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение ТД wi-fi советует ИД.

- Сертификат или декларация соответствия на ТД wi-fi присутствует.

  - Система видеонаблюдения

5.4.1. Камеры видеонаблюдения (внешние и внутренние)

- Количество IP-камер соответствует ИД.

- IP-камеры не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение IP-камер соответствует ИД.

- Сертификат или декларация соответствия на IP-камеры присутствует.

5.4.2.  Видеорегистратор

- Количество видеорегистраторов соответствует ИД.

- Видеорегистратор не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение видеорегистратора соответствует ИД.

- Сертификат или декларация соответствия на оборудование присутствует.

- Проверка сети Wi-Fi

Устанавливаемое Подрядчиком оборудование обеспечивает уверенную зону покрытия беспроводной сетью Wi-Fi во всех оснащаемых помещениях. Доступ пользователей 
к сети Интернет предоставляется с учетом требований пункта 6.8 и раздела 8 Технических требований. Система беспроводного широкополосного доступа обеспечивает возможность автономной работы АРМ учителя по сети Wi-Fi с периферийными устройствами ОО (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании вешнего канала ЕСПД или канала 
для доступа в сеть Интернет.

  - Авторизация пользователей сети Wi-Fi

    - Проверка доступности сети Wi-Fi

| Цель | Проверить доступность Wi-Fi сети |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Пользователь находится в зоне действия Wi-Fi точки доступа - Пользователь на своем устройстве в списке сетей видит необходимый SSID - Пользователь выбирает сеть и подключается к ней (ввод ключевой информации). - Если на устройствах с ОС Android не открывается автоматически captive портал, пользователь открывает интернет браузер на своем устройстве и в адресной строке браузера вводит http://redirect.wifi.rt.ru/. - При попытке открыть сайт по протоколу HTTP открывается страница Captive портала. |
| Результат при успешном прохождении | - Пользователь подключился к Wi-Fi сети, - При открытии в браузере сайта по протоколу HTTP открывается страница Captive (портал авторизации) портала. |

    - Прохождение процедуры идентификации через портал Госуслуг, выход 
в «Интернет».

| Цель | Проверка процедуры идентификации абонента через портал Госуслуг |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Пользователь подключен к SSID и находится на странице Captive портала. Процесс подключения - Пользователь читает условия пользовательского соглашения и соглашается с ними. После этого ему доступен выбор типа идентификации - Пользователь выбирает тип идентификации «Через портал Госуслуг» - Пользователя перенаправляет на сайт http://esia.gosuslugi.ru, где ему необходимо ввести свои данные учётной записи. Учётная запись должна быть верифицирована (должна быть подтверждена и привязана в ЕСИА к ОО через ОГРН ОО), в противном случае пользователь получит ошибку. При неправильном вводе логина или пароля пользователь получает ошибку Пример ошибки: Ввод неверного логина/пароля После успешного ввода учётных данных Пользователю необходимо нажать «Войти» - Пользователя перенаправляет на главную страницу сайта Министерства просвещения. Доступ в интернет открыт. |
| Результат при успешном прохождении | При выполнении п. 5 пользователю открывается доступ в интернет |
| Результат при успешном прохождении | Пример: Доступ открыт |

    - Проверка возможности автономной работы персональных устройств педагогических работников по сети Wi-Fi.

| Цель | Тестирование возможности автономной работы персональных устройств педагогических работников по сети Wi-Fi с периферийными устройствами ОО (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании внешнего канала ЕСПД или канала для доступа в сеть Интернет. |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Для проведения теста необходим ПК с ОС Windows (PC1) и периферийное устройство (принтер, МФУ) с поддержкой WiFi подключения (PRFRL), в случае отсутствия периферийного устройства вместо него можно использовать дополнительный ПК с ОС Windows (PC2); - На устройствах (PC1 и PRFRL/PC2) настраивается wifi подключение к SSID, с получением адреса по DHCP; - C PC1 проверяется доступность внешнего подключения путем авторизации аналогичной п.6.1.2; - С PC1 проверяется доступность локальных периферийных устройств: - Для PRFRL, устройство добавляется на PC1 как сетевой принтер (Панель управления\Все элементы панели управления\Устройства и принтеры – Добавление принтера), при необходимости устанавливаются драйвера на устройство; - Для PC2, на нем создается сетевая папка с общим доступом (правый клик на папке, вкладка Доступ, Расширенная настройка), в папке создается произвольный текстовый файл textme.txt с произвольным содержимым; - С PC1 проверяется сетевых служб: - Для PRFRL, пользователь с PC1 отправляет документ на печать; - Для PC2, пользователь PC1 открывает сетевую папку на PC2, скачивает textme.txt; - Отключить WAN порт сервисного маршрутизатора от сети (shutdown через CLI, либо физически отсоединив кабель); - Повторить шаг 5. |
| Результат при успешном прохождении | Шаг 4 – устройства PC1 и PRFRL/PC2 имеют сетевую связность Шаг 5 и 7 – документ с PC1 распечатывается на PRFRL/файл скачивается с PC2 |

  - Проверка уверенного приёма

| Цель | Проверка покрытия Wi-Fi |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Тестируется одно учебное помещение на этаже; - Пользователь устанавливает на смартфон приложение-анализатор Wi-Fi (на Android - InSSIDer, WiFiAnalyzer, iOS – Airport, либо аналогичное ПО позволяющее произвести измерение уровня сигнала Wi-Fi-сети); - Пользователь подключается к SSID в зонах работы педагогического состава (учебный класс – стол учителя/доска, административное помещение – рабочие места педагогических работников). - Пользователь производит замеры уровня сигнала в зоне работы педагогического состава. |
| Результат при успешном прохождении | Пользователь удостоверился в наличии покрытия сети Wi-Fi в соответствии результатами радиопланиования в паспорте ОО с уровнем не ниже -70 dBm. Результат отмечается в протоколе ПСИ |

- Проверка систем видеонаблюдения

  - Проверка работоспособности IP-камер

Исходные условия: камеры и регистраторы активированы, на камерах и регистраторах установлены IP адреса, согласно IP плана.

| Цель | Проверка изображения и ракурса видеокамер |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Для проверки работы IP-камер и параметров потока видеокамер используется специализированное ПО (в том числе возможно использовать свободный кросс-платформенный медиаплеер с открытым исходным кодом VLC Player). ПО (VLC Player) необходимо установить на ПК, с которого будет проводиться проверка параметров видеопотока. - Необходимо проверить основной поток. Чтобы получить доступ к потоку с камер, которые необходимо проверить, надо изменить параметры сетевого адаптера Ethernet на ПК. Требуется настроить IP адрес, входящий в одну подсеть с камерами. После настройки сетевого адаптера ПК подключается в порт коммутатора, настроенный в той же сети/vlan, к которому подключены камеры (ПК и камеры должны находиться в одной подсети/vlan). - Запустить ПО (VLC плеер) на ПК. После запуска, в активном окне «Открыть поток камер». - С целью проверки параметров потока необходимо подключиться к потоку камеры. Требуется ввести в адресное поле адрес потока (предоставляет Подрядчик) После ввода адреса потока нажать на кнопку «Воспроизвести» - В ПО выбрать информацию о кодеке. В ПО VLС: для проверки параметров потока нажать «Ctrl + J», либо выбрать в меню «Инструменты» - «Информация о кодеке». После того, как в ПО VLC начнет отображаться изображение с камеры. Во вкладке «Кодеки» будет указано разрешение, частота кадров и параметры кодирования потока. Необходимо проверить, чтобы разрешение, частота кадров и кодирование соответствовали требованиям Контракта. Для проверки битрейта потока надо переключиться на вкладку «Статистика». Битрейт потока будет показываться в поле «Битрейт» Показатели в поле битрейт будут постоянно меняться. Необходимо, чтобы значение битрейта входило в диапазон, указанный в Контракте. |
| Результат при успешном прохождении | - Проверена работа камер - Параметры потока с камер проверены и соответствуют требованиям. Результат отмечается в протоколе ПСИ. |

  - Проверка работы видеорегистратора

| Цель | Проверка работы видеорегистратора: доступности и записи |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Подключить ПК к локальной сети, в которой находятся камеры и видеорегистратор в здании ОО. Чтобы получить доступ к потоку с видеорегистратора, который необходимо проверить, надо изменить параметры сетевого адаптера Ethernet на ПК. Требуется настроить IP адрес, входящий в одну подсеть с камерами. После настройки сетевого адаптера ПК подключается в порт того коммутатора, к которому подключены камеры (ПК, камеры и регистратор должны находиться в одной подсети). - Открыть браузер. Ввести в адресную строку браузера IP- адрес регистратора и нажать «Enter» - После загрузки стартовой страницы ввести в поле логин и пароль и нажать «Вход» - Проверить, что все камеры доступны и параметры потока соответствуют указанным в Контракте. - Проверить корректность записи потока с видеокамер. Для каждой камеры необходимо перейти в архив и проверить доступность трансляции, оценить стабильность изображения в течении 1-2 минут, проверить отсутствие рассыпаний/артефактов, подрывов изображения. Далее проверить доступность архивных записей следующим образом: нажать на линию времени. По указателю времени в кадре проверить факт перемотки записи на нужное время. Далее нажать кнопку «Пауза», проверить остановилось ли изображение. Нажать на кнопку «Воспроизведение» и проверить, что воспроизведение началось с того же момента. Так необходимо повторить для каждой камеры, подключенной к данному видеорегистратору. |
| Результат при успешном прохождении | - Проверена работа видеорегистратора - Параметры потока с камер проверены и соответствуют требованиям. Результат отмечается в протоколе ПСИ. |

  - Проверка параметров потока с видеорегистратора

| Цель | Проверка параметров потока с видеорегистратора |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Для проверки работы IP-камер и параметров потока видеокамер используется специализированное ПО (в том числе возможно использовать свободный кросс-платформенный медиаплеер с открытым исходным кодом VLC Player). ПО (VLC Player) необходимо установить на ПК, с которого будет проводиться проверка параметров видеопотока. - Запустить ПО. После запуска, в активном окне VLC нажать сочетание клавиш «Ctrl + N» или выбрать в меню «Медиа» - «Открыть URL». - С целью проверки параметров потока необходимо подключиться к потоку. Требуется ввести в адресное поле адрес потока, который зависит от модели видеорегистратора (предоставляет Подрядчик). После ввода адреса потока нажмите на кнопку «Воспроизвести» - Проверка параметров потока. В ПО VLC нажать «Ctrl + J», либо выбрать в меню «Инструменты» - «Информация о кодеке». Это нужно сделать после того, как в ПО VLC начнет отображаться изображение с камеры. Во вкладке «Кодеки» будет указано разрешение, частота кадров и параметры кодирования потока. Необходимо проверить, чтобы разрешение, частота кадров соответствовали требования Контракта. Для проверки битрейта потока надо переключиться на вкладку «Статистика». Битрейт потока будет показываться в поле «Битрейт» Показатели в поле битрейт будут постоянно меняться. Необходимо, чтобы значения битрейта входило в диапазон указанного в Контракте. |
| Результат при успешном прохождении | Параметры потока с видеорегистратора проверены и соответствуют требованиям. Результат отмечается в протоколе ПСИ. |

Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

| Форма для получения допуска к местам выполнения работ на объектах ОО (пример). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации Подрядчика: |  |  |  |  |
| Контактный номер телефона, должность и ФИО ответственного за выполнение работ: 8(ххх) ххх-хх-хх, прораб – фамилия имя отчество |  |  |  |  |
| Фамилия | Имя | Отчество | Паспортные данные специалиста | Номер телефона специалиста |
| Иванов | Иван | Иванович | 1111 222222, выдан 01.02.2010 ГУ МВД России по … | 8(999) 999-99-99 |

Приложение № 4 к Описанию объекта закупки

СПИСОК ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская область

| № | ID юр. лица ОО | ID здания ОО | Тип ОО | Наименование ОО |  | Адрес здания ОО | Номер здания | ИНН ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | spo540016 | spo54001601 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей имени Г.А. Ванага" |  | 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д.5 | 1 | 5401117950 |
| 2 | spo540016 | spo54001602 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей имени Г.А. Ванага" |  | 630015, г. Новосибирск, ул. Красина, д.80 | 2 | 5401117950 |
| 3 | SPO540017 | SPO54001703 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака" |  | 630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дзержинского проспект, дом 26 | 3 | 5406010947 |
| 4 | spo540018 | spo54001801 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства" |  | 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 61а | 1 | 5403106778 |
| 5 | spo540018 | spo54001804 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства" |  | 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 63 | 4 | 5403106778 |
| 6 | spo540018 | spo54001802 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства" |  | 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58 | 2 | 5403106778 |
| 7 | edu546032 | edu54603201 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" |  | 630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 12 | 1 | 5403181782 |
| 8 | edu546032 | edu54603203 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" |  | 630015, г.Новосибирск, ул. Гоголя, 217/1 | 3 | 5403181782 |
| 9 | edu546032 | edu54603202 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" |  | 630015, г.Новосибирск, ул. Гоголя, 217 | 2 | 5403181782 |
| 10 | spo540020 | spo54002001 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" |  | 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.102/1 | 1 | 5403182320 |
| 11 | spo540021 | spo54002101 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж питания и сервиса" |  | 630106, г. Новосибирск, улица Зорге,2 | 1 | 5403105862 |
| 12 | spo540073 | spo54007303 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж промышленных технологий" |  | 630048, г. Новосибирск, Немировича-Данченко 102/2 | 3 | 5403182641 |
| 13 | spo540023 | spo54002301 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж систем связи и сервиса" |  | 630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, д. 1 | 1 | 5409103702 |
| 14 | spo540023 | spo54002302 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж систем связи и сервиса" |  | 630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, д. 1 | 2 | 5409103702 |
| 15 | spo540024 | spo54002401 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина" |  | г. Новосибирск ул. Дмитрия Шамшурина,57 | 1 | 5407121872 |
| 16 | spo540024 | spo54002402 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина" |  | г. Новосибирск ул. Владимировская , 24а | 2 | 5407121872 |
| 17 | spo540024 | spo54002403 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина" |  | г. Новосибирск ул. Тимирязева 2/1 | 3 | 5407121872 |
| 18 | spo540026 | spo54002601 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский лицей питания" |  | 630110 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 67 | 1 | 5410109480 |
| 19 | spo540005 | spo54000501 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский политехнический колледж" |  | 630117 г. Новосибирск, ул. Российская, д. 3 | 1 | 5408125245 |
| 20 | spo540050 | spo54005001 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" |  | 640048,г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 121а | 1 | 5403107556 |
| 21 | spo540050 | spo54005002 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" |  | 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 121 | 2 | 5403107556 |
| 22 | spo540033 | spo54003301 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” |  | 630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 | 1 | 5401109364 |
| 23 | spo540033 | spo54003302 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” |  | 630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 | 2 | 5401109364 |
| 24 | spo540033 | spo54003303 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” |  | 630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 | 3 | 5401109364 |
| 25 | spo540033 | spo54003304 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” |  | 630110, г. Новосибирск, Учительская, д. 42 | 4 | 5401109364 |
| 26 | spo540033 | spo54003306 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” |  | 630073, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 43/1 | 6 | 5401109364 |
| 27 | отсутствует | отсутствует | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 1" |  | 630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 12 | 1 | 5402114864 |
| 28 | spo540043 | spo54004301 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Сибирский геофизический колледж" |  | 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 119 | 1 | 5406010111 |
| 29 | spo540055 | spo54005501 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский торгово-экономический колледж" |  | 630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 68 | 1 | 5406011010 |
| 30 | spo540028 | spo54002801 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" |  | 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 14 | 1 | 5404121225 |
| 31 | spo540022 | spo54002201 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" |  | 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 7/2 | 1 | 5404171032 |
| 32 | spo540022 | spo54002202 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" |  | 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 7/2 | 2 | 5404171032 |
| 33 | spo540041 | spo54004102 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский электромеханический колледж" |  | 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская 202 | 2 | 5409103389 |
| 34 | spo540041 | spo54004103 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский электромеханический колледж" |  | 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская 202 | 3 | 5409103389 |
| 35 | spo540027 | spo54002701 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский машиностроительный колледж" |  | 630020, г.Новосибирск, ул.Фадеева 87 | 1 | 5410110422 |
| 36 | spo540027 | spo54002702 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский машиностроительный колледж" |  | 630020, г. Новосибирск, ул. Фадеева 87/1 | 2 | 5410110422 |
| 37 | отсутствует | отсутствует | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова" |  | 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 206 | 1 | 5409104865 |
| 38 | отсутствует | отсутствует | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова" |  | 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 206 | 2 | 5409104865 |
| 39 | spo540040 | spo54004001 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта" |  | 630088, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56/1 | 1 | 5403123580 |
| 40 | edu543058 | edu54305801 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж" |  | 633009, г. Бердск, ул. Боровая дом 101 | 1 | 5445008211 |
| 41 | edu543058 | edu54305802 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж" |  | 633004, г. Бердск, ул. Островского дом 97 | 2 | 5445008211 |
| 42 | edu543058 | edu54305803 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж" |  | 633010, г. Бердск, ул. Ленина 34/1 | 3 | 5445008211 |
| 43 | edu543058 | edu54305804 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж" |  | 633010, г. Бердск, ул. Ленина 34/3 | 4 | 5445008211 |
| 44 | edu543102 | edu54310202 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Болотнинский педагогический колледж" |  | 633343 НСО г. Болотное ул. Промышленная 1 | 2 | 5413101514 |
| 45 | spo540067 | spo54006701 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” |  | 633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Комсомольская, 6а | 1 | 5401109364 |
| 46 | spo540067 | spo54006702 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” |  | 633209,Новосибирская область, город Искитим, ул. Комсомольская, 6б | 2 | 5401109364 |
| 47 | edu543113 | edu54311301 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова" |  | 633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96 | 1 | 5434100744 |
| 48 | edu543113 | edu54311302 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова" |  | 633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96 | 2 | 5434100744 |
| 49 | edu543113 | edu54311303 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова" |  | 633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 94 | 3 | 5434100744 |
| 50 | edu543113 | edu54311304 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова" |  | 633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96 | 4 | 5434100744 |
| 51 | edu543113 | edu54311305 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова" |  | 633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96 | 5 | 5434100744 |
| 52 | spo540009 | spo54000901 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения" |  | 633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22 | 1 | 5443106012 |
| 53 | spo540009 | spo54000902 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения" |  | 633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22 | 2 | 5443106012 |
| 54 | spo540009 | spo54000903 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения" |  | 633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22 | 3 | 5443106012 |
| 55 | SPO540011 | SPO54001101 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж" |  | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул. Ленина, д.125 | 1 | 5424101354 |
| 56 | SPO540011 | SPO54001102 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж" |  | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Мира 11 | 2 | 5424101354 |
| 57 | SPO540011 | SPO54001104 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж" |  | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64 | 4 | 5424101354 |
| 58 | SPO540011 | SPO54001105 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж" |  | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64 | 5 | 5424101354 |
| 59 | SPO540011 | SPO54001106 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж" |  | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64 | 6 | 5424101354 |
| 60 | spo540064 | spo54006401 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж" |  | 633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28 | 1 | 5431104557 |
| 61 | spo540064 | spo54006402 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж" |  | 633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28 | 2 | 5431104557 |
| 62 | spo540064 | spo54006403 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж" |  | 633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28 | 3 | 5431104557 |
| 63 | spo540064 | spo54006404 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа" |  | 633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1 | 4 | 5431104557 |
| 64 | spo540064 | spo54006405 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа" |  | 633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1 | 5 | 5431104557 |
| 65 | spo540064 | spo54006406 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа" |  | 633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1 | 6 | 5431104557 |
| 66 | spo540014 | spo54001401 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Линевский центр профессионального обучения" |  | Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 1а | 1 | 5443105509 |
| 67 | spo540044 | spo54004401 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж" |  | 633454, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Строительная, 29 | 1 | 5438107571 |
| 68 | spo540044 | spo54004402 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж" |  | 633454, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Строительная, 29 | 2 | 5438107571 |
| 69 | spo540044 | spo54004403 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж" |  | 633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лесная, 20 | 3 | 5438107571 |
| 70 | spo540044 | spo54004404 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж" |  | 633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лесная, 20 | 4 | 5438107571 |
| 71 | spo540070 | spo54007001 | СПО | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский медицинский колледж" |  | 633010, г. Бердск, ул. Свердлова д.14 | 1 | 5407132994 |
| 72 | spo540013 | spo54001303 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж" |  | 632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул,Учебный городок | 3 | 5447101872 |
| 73 | spo540013 | spo54001305 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж" |  | 632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок | 5 | 5447101872 |
| 74 | spo540013 | spo54001306 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж" |  | 632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок | 6 | 5447101872 |
| 75 | spo540013 | spo54001307 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж" |  | 632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок | 7 | 5447101872 |
| 76 | spo540007 | spo54000702 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж" |  | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Спортивная, 2 | 2 | 5420100230 |
| 77 | spo540007 | spo54000703 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж" |  | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина, 14А/2 | 3 | 5420100230 |
| 78 | spo540007 | spo54000704 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж" |  | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина 14А/4 | 4 | 5420100230 |
| 79 | spo540007 | spo54000705 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж" |  | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина строение 14А/3 | 5 | 5420100230 |
| 80 | SPO543103 | SPO54310302 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский педагогический колледж" |  | 632867, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Фрунзе, д. 89 | 2 | 5422100877 |
| 81 | SPO543103 | SPO54310301 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский педагогический колледж" |  | 632867, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Фрунзе, д. 89 | 1 | 5422100877 |
| 82 | edu543109 | edu54310901 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" |  | 632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143 | 1 | 5429100805 |
| 83 | edu543109 | edu54310902 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" |  | 632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.4 | 2 | 5429100805 |
| 84 | edu543109 | edu54310904 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" |  | 632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.2 | 4 | 5429100805 |
| 85 | edu543109 | edu54310906 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" |  | 632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.5 | 6 | 5429100805 |
| 86 | edu543109 | edu54310907 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" |  | 632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.6 | 7 | 5429100805 |
| 87 | edu543117 | edu54311702 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж" |  | 632125, Новосибирская область г. Татарск ул. Урицкого, 90 | 2 | 5414101073 |
| 88 | edu543117 | edu54311703 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж" |  | Новосибирская область г. Татарск ул. Ленина, 126 | 3 | 5414101073 |
| 89 | edu543117 | edu54311704 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж" |  | 632125, Новосибирская область г. Татарск ул. Урицкого, 90 | 4 | 5414101073 |
| 90 | SPO54008 | SPO5400802 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей" |  | 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72 | 2 | 5421100698 |
| 91 | SPO54008 | SPO5400803 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей" |  | 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72 | 3 | 5421100698 |
| 92 | SPO54008 | SPO5400804 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей" |  | 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72 | 4 | 5421100698 |
| 93 | edu543125 | edu54312501 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж" |  | 632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20 | 1 | 5442100610 |
| 94 | edu543125 | edu54312502 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж" |  | 632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20 | 2 | 5442100610 |
| 95 | edu543125 | edu54312503 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж" |  | 632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20 | 3 | 5442100610 |
| 96 | edu543125 | edu54312504 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж" |  | 632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20 | 4 | 5442100610 |
| 97 | spo540010 | spo54001001 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский политехнический лицей" |  | 632861, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, д. 22 | 1 | 5422100860 |
| 98 | edu540012 | edu54001201 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Кочковский межрайонный аграрный лицей" |  | 632491, Новосибирская область Кочковский район село Кочки улица Учительская дом 16 | 1 | 5426101462 |
| 99 | edu540012 | edu54001204 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Кочковский межрайонный аграрный лицей" |  | 632491, Новосибирская область Кочковский район село Кочки улица Учительская дом 16 | 4 | 5426101462 |
| 100 | edu543052 | edu54305201 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский медицинский техникум" |  | 632731, Новосибирская область, г. Купино, ул. Новый городок, 34 | 1 | 5429102577 |
| Заказчик _______________/Цукарь С.С. «___» ___________ 20___г. МП МП |  |  |  |  | Подрядчик ___________/___________ «___» ___________ 20___г. МП |  |  |  |  |

Приложение № 5 к Описанию объекта закупки

ФОРМА

АКТ ФОРМИРОВАНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЗДАНИИ ОО

| г.____________ | « » 20____г. |
| --- | --- |

_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Представитель Заказчика», в лице (должность ФИО_________), действующего на основании __________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик на основании государственного контракта (контракта, договора) от __.__.20__г. № ________ (далее – Контракт) выполнил, а Представитель Заказчика принял работы по формированию ИТ- инфраструктуры:

Наименование ОО: _____________________________

Адрес здания ОО: ___________________________

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб., включая НДС | Сумма, руб., включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего работ: |  |  |  |  |  |
| В ходе выполнения Работ в здании ОО установлено оборудование в составе: |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб., включая НДС | Сумма, руб., включая НДС |
| Всего оборудования: |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Результат выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры полностью соответствует условиям Контракта.

| Представитель Функционального Заказчика: ___________________________ ____________(______________) м.п. | Подрядчик: ___________________________ ____________(______________) м.п. |
| --- | --- |

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

| Заказчик _______________/Цукарь С.С. «___» ___________ 20___г. МП МП | Подрядчик ___________/___________ «___» ___________ 20___г. МП |
| --- | --- |

Приложение 6 к Описанию объекта закупки

ФОРМА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская область

| № | ID юр. лица ОО | ID здания ОО |  | Тип ОО (Школа/СПО) | Наименование ОО |  | Адрес здания ОО | ИНН ОО | Стоимость выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик _______________/Цукарь С.С. «___» ___________ 20___г. МП МП |  |  | Подрядчик ___________/___________ «___» ___________ 20___г. МП |  |  |

Приложение 7 к Описанию объекта закупки

ПЕРЕЧНИ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Приложение № 8 к Описанию объекта закупки

Этапы выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа выполнения работ | Срок выполнения работ по этапу | Результат выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1. Поставка оборудования в рамках выполнения работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения. | с даты заключения Контракта по 24.10.2025 | Поставлено оборудование в рамках выполнения работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения. |
| 2 | Этап 2. Выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | с даты заключения Контракта по 21.11.2025 | Сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предоставлены документы в соответствии с разделом 3 ООЗ. |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

На выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена работы (руб.)/источники информации о ценах |  |  |  |  |  | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подрядчик 1 (письмо № 0701/05/4747/25 от 31.07.2025) |  | Подрядчик 2 (письмо № б/н от 06.08.2025) |  | Подрядчик 3 (письмо № ВР-01-04/48152 от 05.08.2025) |  |  |
|  |  |  |  | Цена за ед. | Общая стоимость | Цена за ед. | Общая стоимость | Цена за ед. | Общая стоимость |  |
| 1. | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 2, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 4 171 629,00 |  | 4 259 964,00 |  | 4 052 344,00 |  | 4 052 344,00 |
| 1.1. | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 2 | усл. ед. | 100 | 18 147,89 | 1 814 789,00 | 18 240,36 | 1 824 036,00 | 17 367,19 | 1 736 719,00 | 1 736 719,00 |
| 1.2. | Шкаф телекоммуникационный, тип 2 | Шт. | 100 | 23 568,40 | 2 356 840,00 | 24 359,28 | 2 435 928,00 | 23 156,25 | 2 315 625,00 | 2 315 625,00 |
| 2. | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 3, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 444 590,37 |  | 454 442,52 |  | 354 985,40 |  | 354 985,40 |
| 2.1. | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 3 | усл. ед. | 7 | 18 147,89 | 127 035,23 | 18 240,36 | 127 682,52 | 17 367,19 | 121 570,33 | 121 570,33 |
| 2.2. | Шкаф телекоммуникационный, тип 3 | Шт. | 7 | 45 365,02 | 317 555,14 | 46 680,00 | 326 760,00 | 33 345,01 | 233 415,07 | 233 415,07 |
| 3. | Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 296 041,94 |  | 300 972,98 |  | 588 193,42 |  | 588 193,42 |
| 3.1. | Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | усл.ед. | 118 | 1 366,20 | 161 211,60 | 1 368,61 | 161 496,98 | 2 547,19 | 300 568,42 | 300 568,42 |
| 3.2. | Коммутационная панель | Шт. | 118 | 1 142,63 | 134 830,34 | 1 182,00 | 139 476,00 | 2 437,50 | 287 625,00 | 287 625,00 |
| 4. | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 2, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 5 046 142,81 |  | 4 863 162,12 |  | 4 620 515,68 |  | 4 620 515,68 |
| 4.1. | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 2 | усл. ед. | 101 | 9 112,03 | 920 315,03 | 9 303,12 | 939 615,12 | 6 946,88 | 701 634,88 | 701 634,88 |
| 4.2. | Источник бесперебойного питания, тип 2 | Шт. | 101 | 40 849,78 | 4 125 827,78 | 38 847,00 | 3 923 547,00 | 38 800,80 | 3 918 880,80 | 3 918 880,80 |
| 5. | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 3, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 362 128,56 |  | 361 818,72 |  | 421 931,34 |  | 421 931,34 |
| 5.1. | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 3 | усл. ед. | 6 | 9 112,03 | 54 672,18 | 9 303,12 | 55 818,72 | 6 946,88 | 41 681,28 | 41 681,28 |
| 5.2. | Источник бесперебойного питания, тип 3 | Шт. | 6 | 51 242,73 | 307 456,38 | 51 000,00 | 306 000,00 | 63 375,01 | 380 250,06 | 380 250,06 |
| 6. | Монтаж Оборудования Маршрутизатор, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 2 116 799,00 |  | 2 132 524,00 |  | 2 452 038,00 |  | 2 452 038,00 |
| 6.1. | Монтаж Оборудования Маршрутизатор | усл. ед. | 100 | 4 585,75 | 458 574,00 | 4 743,00 | 474 300,00 | 6 241,88 | 624 188,00 | 624 188,00 |
| 6.2. | Маршрутизатор | Шт. | 100 | 16 582,24 | 1 658 224,00 | 16 582,24 | 1 658 224,00 | 18 278,50 | 1 827 850,00 | 1 827 850,00 |
| 7. | Монтаж Оборудования Точка доступа, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 41 088 000,87 |  | 38 620 304,52 |  | 39 193 941,15 |  | 39 193 941,15 |
| 7.1. | Монтаж Оборудования Точка доступа | усл. ед. | 1029 | 27 706,36 | 28 509 844,44 | 26 460,84 | 27 228 204,36 | 25 024,35 | 25 750 056,15 | 25 750 056,15 |
| 7.2. | Точка доступа | Шт. | 1029 | 12 223,67 | 12 578 156,43 | 11 071,04 | 11 392 100,16 | 13 065,00 | 13 443 885,00 | 13 443 885,00 |
| 8. | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 1, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 8 558 517,12 |  | 8 063 212,80 |  | 4 623 840,00 |  | 4 623 840,00 |
| 8.1. | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 1 | усл. ед. | 192 | 31 382,56 | 6 025 451,52 | 30 204,96 | 5 799 352,32 | 11 532,50 | 2 214 240,00 | 2 214 240,00 |
| 8.2. | Камера видеонаблюдения, тип 1 | Шт. | 192 | 13 193,05 | 2 533 065,60 | 11 790,94 | 2 263 860,48 | 12 550,00 | 2 409 600,00 | 2 409 600,00 |
| 9. | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 2, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 8 558 517,12 |  | 8 287 718,40 |  | 4 623 840,00 |  | 4 623 840,00 |
| 9.1. | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 2 | усл. ед. | 192 | 31 382,56 | 6 025 451,52 | 30 204,96 | 5 799 352,32 | 11 532,50 | 2 214 240,00 | 2 214 240,00 |
| 9.2. | Камера видеонаблюдения, тип 2 | Шт. | 192 | 13 193,05 | 2 533 065,60 | 12 960,24 | 2 488 366,08 | 12 550,00 | 2 409 600,00 | 2 409 600,00 |
| 10. | Монтаж Оборудования Видеорегистратор, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 4 023 867,00 |  | 4 000 843,00 |  | 3 108 000,00 |  | 3 108 000,00 |
| 10.1. | Монтаж Оборудования Видеорегистратор | усл. ед. | 100 | 6 383,33 | 638 333,00 | 6 408,43 | 640 843,00 | 6 705,00 | 670 500,00 | 670 500,00 |
| 10.2. | Видеорегистратор | Шт. | 100 | 33 855,34 | 3 385 534,00 | 33 600,00 | 3 360 000,00 | 24 375,00 | 2 437 500,00 | 2 437 500,00 |
| 11. | Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 1, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 1 382 218,30 |  | 1 389 275,35 |  | 3 568 393,22 |  | 3 568 393,22 |
| 11.1. | Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 1 | усл. ед. | 47 | 4 350,88 | 204 491,36 | 4 501,03 | 211 548,41 | 7 873,13 | 370 037,11 | 370 037,11 |
| 11.2. | Коммутатор, тип 1 | Шт. | 47 | 25 058,02 | 1 177 726,94 | 25 058,02 | 1 177 726,94 | 68 050,13 | 3 198 356,11 | 3 198 356,11 |
| 12. | Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 2, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 8 145 905,60 |  | 7 502 779,20 |  | 13 661 699,20 |  | 13 661 699,20 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения

НМЦК: 95 293 846 рублей 99 копеек.

Способ определения поставщика: открытый конкурс.

Срок: с даты заключения Контракта по 21.11.2025 (включительно) в соответствии с этапами, указанными в Приложении №8 к ООЗ.

Источник финансирования: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 26.12.2024 № 071 09 2025-085:

Средства федерального бюджета – 96 % в сумме 91 482 093,11 руб.;

Средства областного бюджета – 4% в сумме 3 811 753,88 руб.

ЛБО: 2025 год.

КБК:

194 04 10 231Ц255450 242 228 – 95 293 846 рублей 99 копеек.

Год проведения закупки: 2025 год.

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение:

а) создание в учебных кабинетах и других помещениях ОО инфраструктуры, обеспечивающей предоставление услуги доступа к единой сети передачи данных и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием технологий беспроводного доступа;

б) оснащения помещений и зданий таких организаций оборудованием видеонаблюдения.

Потребность: в целях обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам (далее – информационные системы) и сети Интернет, а также создания условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в зданиях ОО формируется информационно-коммуникационная инфраструктура, состоящая из:

1.  ЛВС;

2.  СКС;

3.  системы беспроводного широкополосного доступа Wi-Fi;

4.  системы видеонаблюдения за входными группами.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Закупки на аналогичные работы в предыдущие периоды не осуществлялись.

Состав: планируются к приобретению в рамках выполнения работ:

- Шкаф телекоммуникационный (Тип – 2)

Количество: 100 штук.

Краткие характеристики:

Высота, U	≥ 10 и < 20;

Ширина, мм	≥ 500 и < 1000;

Полезная глубина, мм	< 600.

Стоимость за единицу: 23 156 рублей 25 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: для компактного и безопасного размещения телекоммуникационного оборудования, которому требуется защита от несанкционированного использования, а также внешних механических и климатических воздействий (сырости, пыли или повышенной температуры).

Потребность: закупка телекоммуникационных шкафов необходима для размещения в них телекоммуникационного оборудования для формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

| № п/п | Наименование аналогичного товара | Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды | Стоимость приобретенного товара, руб. | Стоимость товара планируемого к приобретению | Результат сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф телекоммуникационный (Тип – 2) | товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ | 23 568,40 | 23 156,25 | *Уменьшение стоимости на 1,75%. |

- Шкаф телекоммуникационный (Тип – 3)

Количество: 7 штук.

Краткие характеристики:

Высота, U	≥ 20 и < 30;

Ширина, мм	≥ 500 и < 1000;

Полезная глубина, мм  ≥  800.

Стоимость за единицу: 33 345 рублей 01 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: для компактного и безопасного размещения телекоммуникационного оборудования, которому требуется защита от несанкционированного использования, а также внешних механических и климатических воздействий (сырости, пыли или повышенной температуры).

Потребность: закупка телекоммуникационных шкафов необходима для размещения в них телекоммуникационного оборудования для формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

| № п/п | Наименование аналогичного товара | Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды | Стоимость приобретенного товара, руб. | Стоимость товара планируемого к приобретению | Результат сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф телекоммуникационный (Тип – 3) | товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ | 45 365,02 | 33 345,01 | *Уменьшение стоимости на 26,5%. |

- Коммутационная панель

Количество: 118 штук.

Стоимость за единицу: 2 437 рублей 50 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: предназначена для организации и управления соединениями в кабельных системах, обеспечивая удобный доступ к кабелям и упрощая переключение и переадресацию сигналов. Служит центральным узлом, где концентрируются кабели от различных устройств для последующего соединения или переключения.

Потребность: закупка коммутационных панелей необходима для коммутации между портами активного сетевого оборудования для формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

| № п/п | Наименование аналогичного товара | Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды | Стоимость приобретенного товара, руб. | Стоимость товара планируемого к приобретению | Результат сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммутационная панель | товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ | 1 352,22 | 2 437,50 | *Увеличение стоимости на 80,26%. |

- Коммутатор (Тип 1)

Количество: 47 штук.

Краткие характеристики:

Количество портов PoE+: ≥ 8.

Стоимость за единицу: 68 050 рублей 13 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: предоставляет возможность выполнить объединение устройств в количестве до 8 штук в одну сеть.

Потребность: закупка коммутаторов необходима для объединения устройств в общую сеть в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

| № п/п | Наименование аналогичного товара | Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды | Стоимость приобретенного товара, руб. | Стоимость товара планируемого к приобретению | Результат сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммутатор (Тип 1) | товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ | 18 646,00 | 68 050,13 | *Увеличение стоимости на 264,96%. |

- Коммутатор (Тип 2)

Количество: 160 штук.

Краткие характеристики:

Количество портов PoE+: ≥ 24.

Стоимость за единицу: 77 512 рублей 49 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: предоставляет возможность выполнить объединение устройств в количестве до 24 штук в одну сеть.

Потребность: закупка коммутаторов необходима для объединения устройств в общую сеть в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

| № п/п | Наименование аналогичного товара | Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды | Стоимость приобретенного товара, руб. | Стоимость товара планируемого к приобретению | Результат сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммутатор (Тип 2) | товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ | 38 345,38 | 77 512,49 | *Увеличение стоимости на 102,14%. |

- Маршрутизатор

Количество: 100 штук.

Стоимость за единицу: 18 278 рублей 50 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: предназначен для передачи данных между элементами сети, определяет оптимальный маршрут передачи данных.

Потребность: закупка маршрутизаторов необходима для распределения интернет-соединения между несколькими устройствами в локальной сети в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

| № п/п | Наименование аналогичного товара | Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды | Стоимость приобретенного товара, руб. | Стоимость товара планируемого к приобретению | Результат сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маршрутизатор | товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ | 12 736,89 | 18 278,50 | *Увеличение стоимости на 43,51%. |

- Источник бесперебойного питания (Тип 2)

Количество: 101 штука.

Краткие характеристики:

Полная мощность, Воль-ампер: ≥1000.

Стоимость за единицу: 38 800 рублей 80 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: предназначен для обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при перебоях в электросети или при снижении напряжения.

Потребность: закупка источников бесперебойного питания необходима для обеспечения бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

| № п/п | Наименование аналогичного товара | Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды | Стоимость приобретенного товара, руб. | Стоимость товара планируемого к приобретению | Результат сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник бесперебойного питания (Тип 2) | товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ | 40 714,40 | 38 800,80 | *Уменьшение стоимости на 4,70%. |

- Источник бесперебойного питания (Тип 3)

Количество: 6 штук.

Краткие характеристики:

Полная мощность, Воль-ампер: ≥1500.

Стоимость за единицу: 63 375 рублей 01 копейка.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: предназначен для обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при перебоях в электросети или при снижении напряжения.

Потребность: закупка источников бесперебойного питания необходима для обеспечения бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

| № п/п | Наименование аналогичного товара | Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды | Стоимость приобретенного товара, руб. | Стоимость товара планируемого к приобретению | Результат сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник бесперебойного питания (Тип 3) | товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ | 51 243,24 | 63 375,01 | *Увеличение стоимости на 23,67%. |

- Точка доступа

Количество: 1029 штук.

Стоимость за единицу: 13 065 рублей 00 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: предназначена для обеспечения беспроводного доступа к сети.

Потребность: закупка точек доступа необходима для создания беспроводной сети, позволяющей устройствам обмениваться данными с помощью Wi-Fi, в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

| № п/п | Наименование аналогичного товара | Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды | Стоимость приобретенного товара, руб. | Стоимость товара планируемого к приобретению | Результат сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Точка доступа | товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ | 12 223,67 | 13 065,00 | *Увеличение стоимости на 6,88%. |

- Камера видеонаблюдения (Тип 1)

Количество: 192 штуки.

Краткие характеристики:

Исполнение:	Уличная.

Стоимость за единицу: 12 550 рублей 00 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: предназначена для фиксации событий на улице, обеспечивая безопасность, контроль и мониторинг в различных ситуациях.

Потребность: закупка камер видеонаблюдения необходима для организации видеонаблюдения за используемыми для входа/выхода входными группами здания со сценой обзора «входная дверь здания со стороны улицы (входной площадки)» в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

| № п/п | Наименование аналогичного товара | Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды | Стоимость приобретенного товара, руб. | Стоимость товара планируемого к приобретению | Результат сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера видеонаблюдения (Тип 1) | товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ | 13 193,05 | 12 550,00 | *Уменьшение стоимости на 4,87%. |

- Камера видеонаблюдения (Тип 2)

Количество: 192 штуки.

Краткие характеристики:

Исполнение:	Внутренняя.

Стоимость за единицу: 12 550 рублей 00 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:

Назначение: предназначена для фиксации событий в помещении, обеспечивая безопасность, контроль и мониторинг в различных ситуациях.

Потребность: закупка камер видеонаблюдения необходима для организации видеонаблюдения за используемыми для входа/выхода входными группами здания со сценой обзора «входная дверь со стороны вестибюля здания» в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Контракт

на выполнение работ для обеспечения нужд Новосибирской области

г. Новосибирск									«__»_______20__

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице министра Цукаря Сергея Сергеевича, действующего на основании Положения о министерстве, с одной стороны, и __________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующ___ на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее   –  Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика открытый конкурс в электронной форме (протокол _______ № ______от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения (далее – Работы) по заданию Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки: 252540664361154060100100310000000242.

Функциональный заказчик: Министерство образования Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области.

1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с национальными стандартами и государственными стандартами в части требований к проектированию, стадиям создания, видам, комплектности и обозначению документов, видам испытаний при создании и (или) развитии (модернизации) государственных (муниципальных) информационных систем и (или) иных информационных систем, а также в соответствии с качественными, количественными и иными характеристиками работ, определенными в описании объекта закупки, согласно требованиям Закона о контрактной системе, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также иных нормативных правовых актов в сфере контрактной системы, информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной собственности, регулирующих соответствующие отношения и непосредственно указанных в Описании объекта закупки, являющемся его неотъемлемой частью (далее – Описание объекта закупки).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта ________ (___) рублей ___ копеек,

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС:

в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).

Цена за единицу работы, сумма по каждой позиции работы, цена за единицу товара, сумма по каждой позиции товара указываются в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: за счет средств областного бюджета Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области», на основании соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 26.12.2024 № 071 09 2025-085, из них:

96 % средства федерального бюджета в сумме 91 482 093,11 руб.;

4 % средства областного бюджета в сумме 3 811 753,88 руб.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в том числе приобретение, доставку, хранение, сборку оборудования, комплектующих, материалов и иных частей, предусмотренных приложением №1 к Контракту, погрузочно-разгрузочные работы, страхование рисков, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, при этом Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает выполнение всех обязательств, предусмотренных Контрактом, без дополнительных выплат со стороны Заказчика.

2.3. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно. Срок оплаты Заказчиком отдельного этапа выполнения Работ по Контракту составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного п. 4.2. Контракта.

Оплата производится Заказчиком на основании на основании документа о приёмке и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ, в соответствии со следующими этапами по Графику исполнения этапов по Контракту (приложение № 3 к Контракту):

Первый этап в размере 45 264 585 (Сорок пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 44 копейки, с НДС: в том числе НДС – 20% (двадцать процентов), 7 544 097 (семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи девяносто семь) рублей 57 копеек, в т.ч.:

43 454 002 (Сорок три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи два) рубля 02 копейки– средства федерального бюджета (96 %);

1 810 583 (Один миллион восемьсот десять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 42 копейки – средства областного бюджета Новосибирской области (4 %).

Второй этап в размере 50029261 (Пятьдесят миллионов двадцать девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 55 копеек, с НДС: в том числе НДС – 20% (двадцать процентов), 8 338 210 (восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч двести десять) рублей 26 копеек, в т.ч.:

48 028 091 (Сорок восемь миллионов двадцать восемь тысяч девяносто один) рубль 09 копеек– средства федерального бюджета (96 %);

2 001 170 (Два миллиона одна тысяча сто семьдесят) рублей 46 копеек– средства областного бюджета Новосибирской области (4 %).

2.4. Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.7. В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Подрядчик предупрежден об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.

3.2. Место выполнения Работ: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г.о. город Новосибирск, здания ОО Новосибирской области, задействованные в образовательном процессе для учебных целей и указанных в Приложении № 4 к ООЗ, местонахождение подрядчика

3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с даты заключения Контракта по 21.11.2025 (включительно) в соответствии с этапами, указанными в Приложении № 3 к Контракту.

3.4. Срок исполнения Контракта: с даты заключения Контракта по 30.12.2025 в соответствии с этапами, указанными в Приложении № 3 к Контракту.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка результатов выполнения Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, осуществляется поэтапно. Приемка этапа выполнения Работ осуществляется комиссией, сформированной на основании приказа Заказчика, в которую входят представители Заказчика и Функционального заказчика, в соответствии с Графиком исполнения этапов по Контракту (приложение № 3 к Контракту).

4.2. Подрядчик в течение 1 (один) рабочий день после завершения этапа исполнения Контракта, предусмотренного приложением № 3 к Контракту, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

4.2.1. Идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения Работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной Работы;

4.2.2. наименование выполненной Работы;

4.2.3. наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ);

4.2.4. информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ);

4.2.5. информацию об объеме выполненной работы;

4.2.6. стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ) выполненной Работы;

4.2.7. иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона о контрактной системе.

4.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.2 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.2 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.5. Не позднее 19 (девятнадцать) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

4.6. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе.

Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.7. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

4.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктами 4.2-4.4 настоящего Контракта.

4.9. Датой приемки выполненной Работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 ст. 94 Закона о контрактной системе и положениями пунктов 4.2-4.7 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.11. Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По результатам проведенной экспертизы Заказчик принимает решение о приемке выполненных Работ или об отказе в такой приемке.

5. Права и обязанности Сторон

## 5.1. Заказчик вправе:

### 5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

### 5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 и 4.3 Контракта.

### 5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

### 5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

### 5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

### 5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

### 5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

### 5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

### 5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

### 5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

## 5.2. Заказчик обязан:

### 5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.11 Контракта.

### 5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

### 5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненных Работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.6. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

### 5.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

### 5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

### 5.2.7. В течение 40 (сорока) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

### 5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

### 5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

### 5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

## 5.3. Подрядчик вправе:

### 5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2 и 4.3 Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.5. Контракта.

### 5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

### 5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

### 5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

### 5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).

### 5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

### 5.3.7. Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения последним обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком.

### 5.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

## 5.4. Подрядчик обязан:

### 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

### 5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

### 5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока исполнения Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

### 5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

### 5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

### 5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

### 5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, выполняемых по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им соисполнителей, субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

### 5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

### 5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

### 5.4.11. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40 процентов от цены Контракта.

### 5.4.12. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:

### а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

### б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком;

### 5.4.13. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 5.4.12. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем;

### 5.4.14. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

### а) копии документов о приемке выполненных работ, который является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

### б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем);

### 5.4.15. Оплачивать выполненные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций работы, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненных работ, отдельных этапов исполнения договора.

### 5.4.16. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей в том числе:

### а) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.12. – 5.4.14. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

### б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.4.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного п. 4.2 Контракта.

Подрядчик предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания документа о приемке.

Производитель предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания документа о приемке.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Демонтаж, вывоз из государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального и (или) основного и (или) среднего образования и государственных профессиональных образовательных организаций (далее – ОО), ремонт неисправного оборудования, а также доставка в ОО и монтаж отремонтированного оборудования осуществляются в рамках гарантийных обязательств Подрядчиком в срок, не превышающий 70 рабочих дней. На время ремонта оборудования Подрядчик обязан предоставить подменное оборудование.

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 5.4.11. Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% объема привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного п. 5.4.11. Контракта.

7.10. В случае представления документов, указанных в п. 5.4.12. – 5.4.14. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Подрядчик несет ответственность в соответствии с п. 7.7. Контракта.

7.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 8.3. Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.6. Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.16. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной организациями, указанными в ч. 1 ст. 45 Закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 28 588 154 (Двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 10 копеек.

Денежные средства вносятся на счет по реквизитам:

УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, МИНЦИФРА НСО, л/сч 380010013)

ИНН/КПП 5406643611/540601001

Единый казначейский счет 40102810445370000043

Казначейский счет 03222643500000005100

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск

БИК 015004950.

При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случаях, предусмотренных ч.8 ст.96 Закона о контрактной системе.

8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.4. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется не позднее одного месяца с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере. Заказчик в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимает независимые гарантии, выданные организациями, указанными в ч. 1 ст. 45 Закона о контрактной системе.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчик представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после оказания всего объема Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами документа о приёмке, предусмотренного п. 4.2. Контракта, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

8.11. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 10 % (десять процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 9 529 384 (Девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 70 копеек.

Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

Платежное поручение (либо копия) о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо независимая гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными п. 4.2 настоящего Контракта.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной Работы осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Контракта.

9. Срок исполнения, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, в соответствии с положениями статьи 51 Закона о контрактной системе.

9.2. Срок исполнения контракта с даты заключения Контракта по 30.12.2025. Окончание срока исполнения Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (пять) календарных дней.

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней.

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.5. Установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

9.5.1. В ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки;

9.5.2. В ходе исполнения Контракта установлено, что при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в пункте 9.5.1. настоящего Контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

9.5.3. В иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг, договора подряда в случаях, установленных в статье 783 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. В любое время без указания причин при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов (статья 717 ГК РФ, пункт 1 статьи 782 ГК РФ).

9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

9.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

9.6.4. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком начального, конечного и иных сроков выполнения Работ, установленных Контрактом, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, Заказчик руководствуется положениями ст. 95 Закона о контрактной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11.В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с п.9.8 Контракта, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

9.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

11.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

11.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 11.3 настоящего Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с   последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Контракта такой обмен осуществляется Сторонами с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе.

12.3.  Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе.

12.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

Формирование дополнительного соглашения об изменении Контракта осуществляется   Заказчиком в электронной форме с использованием единой информационной системы.

Исполнитель получивший предложение об изменении условий Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет Заказчику подписанное с использованием единой информационной системы соглашение об изменении условий контракта либо отказ от изменения существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.8. Ответственное должностное лицо Заказчика: Босакевич Анна Геннадьевна, +7 383 2969724 и kange@nso.ru.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:

приложение № 1 «Описание объекта закупки;

приложение № 2 «Спецификация»;

приложение № 3 «График исполнения этапов по Контракту».

13. Адреса и реквизиты

13.1.  Адреса и реквизиты Сторон указаны в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №_________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения

1. Основание для выполнения работ: Соглашение от 26.12.2024 № 071-09-2025-085 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Место выполнения работ: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г.о. город Новосибирск, здания ОО Новосибирской области, задействованные в образовательном процессе для учебных целей и указанных в Приложении № 4 к ООЗ, местонахождение подрядчика.

3. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 21.11.2025 (включительно) в соответствии с этапами, указанными в Приложении №8 к ООЗ.

4. Работы выполняются Подрядчиком по этапам в соответствии с Приложением № 8 к ООЗ.

- ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин / Сокращение | Наименование / Определение |
| --- | --- |
| ИТ-инфраструктура | Информационно-коммуникационная инфраструктура |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| Активное оборудование | Оборудование, содержащее электронные схемы, получающее питание от электрической сети или других источников и выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные функции |
| Активное сетевое оборудование | Активное оборудование, обеспечивающее функционирование локальной вычислительной сети |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи |
| ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
| ВТШ | Внутриобъектовый телекоммуникационный шкаф |
| Входная группа | Часть здания, разделяющая помещение и улицу, состоящая из площадки перед зданием (входной площадки), навеса, ступеней, лестничных пролетов, колонн, перил, двери, вывески над дверью, тамбура, вестибюля |
| ЕСИА | Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» |
| ЕСПД | Единая сеть передачи данных – виртуальная частная сеть, обеспечивающая в соответствии с заключенными государственными контрактами доступ образовательных организаций к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также передачу данных при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Заказчик | Заказчик по Контракту на выполнение работ по формированию требований к ИТ-инфраструктуре в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| Подрядчик | Подрядчик по Контракту на выполнение работ по формированию требований к ИТ-инфраструктуре в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| КЛС | Кабельные линии связи, оптоволоконные и медные кабельные линии связи |
| Контроллер Wi-Fi | Программно-аппаратный комплекс или программное обеспечение, развернутое в облачной среде и (или) в контуре ЛВС ОО, позволяющее централизованно выполнять функции мониторинга, управления, обновления микропрограмм и настроек установленных на объектах точек беспроводного доступа. |
| Коммутатор PoE | Сетевой коммутатор с функцией передачи электропитания оконечным устройствам (камеры видеонаблюдения, точки доступа и прочее) по сигнальному кабелю. |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| Нормативные акты в области проектирования и строительства | Действующие на момент исполнения обязательств по Контракту нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Заказчика и Подрядчика в рамках Контракта в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика. Заказчик обязан уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах Заказчика путем направления информационного письма установленным порядком |
| Облачная среда | Виртуальная среда, в которой расположены виртуальные компьютеры (сервера), с обеспечением удалённого доступа |
| ОО | Государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального и (или) основного и (или) среднего образования и государственные профессиональные образовательные организации |
| Оборудование ОО | Комплекс оборудования установленный в ОО предоставляющий доступ к ЕСПД и к сети Интернет. |
| Оператор связи ЕСПД | Исполнитель по государственным контрактам на оказание образовательным организациям услуг по предоставлению с использованием ЕСПД доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Паспорт объекта | Комплект рабочих чертежей необходимый для формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО |
| ПК | Персональный компьютер |
| Платформа для аутентификации и авторизации, сервис авторизации пользователей | Сервис, обеспечивающий авторизацию пользователей Wi-Fi-сетей образовательных организаций позволяющий аутентифицировать пользователей посредством ЕСИА |
| Функциональный Заказчик 1 | Министерство образования Новосибирской области |
| Функциональный Заказчик 2 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| Представитель Функционального заказчика | Руководитель ОО или иное лицо, имеющее соответствующие полномочия от лица ОО и (или) Заказчика |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, издание 7 с изменениями и дополнениями |
| Сервисный маршрутизатор | Сетевое устройство для маршрутизации данных, сетей различного уровня, работаю тающее на «сетевом» (третьего) уровня сетевой модели OSI |
| Сеть Интернет | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| СЭ | Система электропитания |
| Точка беспроводного доступа, точка доступа, ТД | Wi-Fi оборудование для радиодоступа оконечных устройств |
| Узел ЦОС | Комплекс оборудования ИТ-инфраструктуры в ОО обеспечивающий маршрутизацию и коммутацию трафика для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| IP-камера, Видеокамера, Камера видеонаблюдения | Цифровая видеокамера с возможностью передачи видеопотока в цифровом формате по сети Интернет, использующая протокол IP |
| VLAN | Виртуальная локальная компьютерная сеть |
| Wi-Fi | Технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11 |
| ЭКЦ | Этажные коммутационные центры |
| ПА | Помещение аппаратной |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |

- Нормативные документы

При разработке настоящего описания объекта закупки (далее – ООЗ) использованы положения следующих нормативных документов:

- межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (принят межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации протоколом от 25 марта 2013 г. № 55-П, далее – ГОСТ 32144-2013);

- межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1097-ст, далее – ГОСТ 31565-2012);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58241-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Магистральная подсистема структурированной кабельной системы. Основные положения» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 794-ст);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2018 г. № 795-ст);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50571.5.54-2024 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 июля 2024 г. № 898-ст);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели оптические. Общие технические условия» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2020 г. № 154-ст); Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54429-2011 «Кабельные связи симметричные для цифровых систем передачи».

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 786-ст);

- национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения», утвержденным приказом и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 791-ст);

- Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

- Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

- Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Правила применения оборудования радиодоступа, Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 сентября 2010 № 124.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Назначение документа

Настоящий документ определяет требования к формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - Цели и задачи

    - Настоящий документ разработан в целях:

–	организации ЛВС, включая работы по поставке, установке и подключению элементов ЛВС, указанных в п.7.4.1. ООЗ;

–	организации СКС;

–	организации систем беспроводного широкополосного доступа;

–	организации видеонаблюдения за входной группой, включающей работы по оснащению и установке необходимого оборудования.

    - В рамках работ по формированию ИТ-инфраструктуры зданий ОО основными задачами выполнения работ являются:

а) монтаж СКС и активного сетевого оборудования, предназначенных для сетевого подключения IP камер и ТД;

б) монтаж и подключения силовых кабельных линий, предназначенных для подключения активного сетевого оборудования;

в) монтаж и настройка видеорегистратора/сервера видеонаблюдения и IP-камер, предназначенных для организации видеонаблюдения за используемыми для входа/выхода входными группами здания ОО;

г) монтаж и настройка ТД;

ж) подключение ТД к сервису авторизации пользователей (доступность авторизации через ЕСИА);

д) проведение приемо-сдаточных испытаний с подписанием актов и протоколов тестирования;

е) разработка и передача Заказчику Исполнительной документации.

  - Исходные данные

    - Работы выполняются в соответствии с утвержденными Паспортами объектов. Для выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры Заказчик предоставляет Подрядчику утвержденные Паспорта объектов нарочно в день, следующий за днем заключения Контракта.

- НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

В целях выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры в ОО для обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет Подрядчик в соответствии с этапами выполнения работ, приведенными в Приложении № 8 к ООЗ выполняет в отношении зданий ОО работы по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях образовательных организаций и подключению к сервису авторизации пользователей.

Допуск в здание ОО предоставляется в соответствии с разделом 5 ООЗ.

По результатам поставки оборудования Подрядчик информирует Заказчика о месте нахождения оборудования. Место нахождения товара должно быть в пределах Новосибирской области.

По результатам выполнения работ Подрядчик предоставляет следующие отчетные документы:

–	Исполнительная документация по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 1 к ООЗ;

–	Акт формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 5 к ООЗ;

–	Расчет стоимости выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры, по форме согласно Приложению № 6 к ООЗ.

–	Протоколы приемо-сдаточных испытаний, по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 2 к ООЗ.

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, ОБЪЕМ РАБОТ

  - Объектами работ по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях образовательных организаций и подключению к сервису авторизации пользователей являются здания ОО на территории Новосибирской области, задействованные в образовательном процессе для учебных целей.

Список зданий ОО, для которых выполняются Работы, является неотъемлемой частью Контракта и приведен в Приложении № 4 к ООЗ.

- ДОПУСК ИСПОЛНИТЕЛЯ НА ОБЪЕКТ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Перед выполнением Работ Подрядчик обязан предоставить в соответствии с Приложением № 3 к настоящему ООЗ Заказчику список специалистов Подрядчика, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, предоставить реквизиты документов, удостоверяющих личность данных работников не менее чем за 3 (три) рабочих дня до момента начала выполнения Работ. Подрядчик обязан поддерживать список специалистов, задействованных на Объекте, в актуальном состоянии и своевременно уведомлять об изменении списка специалистов Подрядчика. Сведения предоставляются отправлением официального запроса посредством электронной почты. Заказчик передает указанные данные Функциональному заказчику для организации допуска.

  - Допуск специалистов Подрядчика на территорию Объекта осуществляется по документам, удостоверяющим личность, или водительскому удостоверению.

  - Специалисты Подрядчика, находящиеся на территории ОО, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка ОО, санитарно-эпидемиологический режим. Подрядчик несет ответственность за все действия своих работников, в том числе и за соблюдение работниками правил законодательства Российской Федерации на территории ОО.

  - Подрядчик выполняет работы на Объекте в рабочее время ОО без нарушения режима работы ОО, а также в вечернее время, в выходные и праздничные дни (по согласованию путем запроса от Подрядчика и ответа от Представителя Функционального заказчика по электронной почте не менее чем за 24 часа).

  - Подрядчик при необходимости самостоятельно обеспечивает за счет собственных средств доставку, разгрузку, безопасное размещение и сохранность инструментов, инвентаря, спецодежды и оборудования в согласованном с Представителем Функционального заказчика месте (помещении).

  - Подрядчик складирует строительный мусор на отведенной Представителем Функционального заказчика площадке в мешках и производит вывоз строительного мусора с территории ОО собственными силами и за свой счет в течении 2-х рабочих дней после окончания работ. Ежедневно после завершения рабочей смены убрать рабочее место от строительного, бытового мусора и оставшихся материалов (изоляция, обрезки кабеля и пр.).

  - По завершении выполнения Работ Подрядчик обязан разобрать все временные сооружения и конструкции (если такие имеются), места складирования строительных материалов и строительного мусора очистить от строительного, бытового мусора и вывезти его в течение 2-х рабочих дней после выполнения Работ, привести внешний вид объекта ОО (стены, потолок и т.п.) в соответствие общей отделке помещения, в том числе произвести заделку отверстий (выполненных при производстве работ), покраску стен и потолка (в местах заделки отверстий).

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Общие требования.

    - В целях обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам (далее – информационные системы) и сети Интернет, а также создания условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в зданиях ОО формируется ИТ-инфраструктура здания ОО, состоящая из:

- ЛВС;

- СКС;

- системы беспроводного широкополосного доступа Wi-Fi;

- системы видеонаблюдения за входными группами.

Настоящее ООЗ учитывают современные подходы по формированию ИТ-инфраструктуры с перспективой ее дальнейшего использования.

Приводимые в данном документе требования используются при обследовании имеющихся в зданиях ОО сетей и систем ЛВС, СКС, Wi-Fi и видеонаблюдения на предмет их соответствия требованиям.

6.1.2 Требования к построению ЛВС. Для построения ЛВС в ОО, указанных в Приложении № 4 к настоящему ООЗ, необходимо выполнить следующие действия:

- Создать СКС в соответствии с требованиями, указанными в пп. 6.2, 6.4;

- Установить ВТШ с характеристиками, указанными п. 7.4.1, в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.5;

- Обеспечить ВТШ электропитанием в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.3;

- Установить Активное сетевое оборудование, поставляемого в рамках Контракта, в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.8;

- Ввести в эксплуатацию Активного сетевого оборудования поставляемого в рамках Контракта в соответствии с требованиями, указанными в разделе 9.

  - Требования к СКС.

    - Категория создаваемых СКС соответствует определенной в рамках Паспорта объекта потребности в пропускной способности ЛВС в течение планируемого срока ее эксплуатации, но не ниже 5e. При формировании СКС запрещено использовать омедненный (биметаллический) кабель, параметры кабеля определены ГОСТ Р 54429-2011 «Кабельные связи симметричные для цифровых систем передачи» и ГОСТу 31565-2012. По итогам формирования СКС необходимо провести комплекс измерений с оформлением Протокола измерений смонтированной СКС, входящим в состав исполнительной документации согласно Приложению №1 к ООЗ. В состав структурированной кабельной системы входят коннекторы для подключения активного оборудования (IP-камер и точек беспроводного доступа) в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения», утвержденным приказом и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 791-ст (Москва: Стандартинформ, 2018). Подрядчик осуществляет присоединение патч-кордом категории не ниже 5е структурированной кабельной системы через коммутатор PoE к оборудованию сети ЕСПД (или к оборудованию, обеспечивающему доступ к информационным системам и к сети Интернет, при отсутствии оборудования ЕСПД).

    - В общем случае структура СКС включает магистральную и горизонтальную подсистемы (с учетом п. 6.2.1.).

    - Магистральную кабельную подсистему СКС для активного сетевого оборудования рекомендуется выполнять многомодовым или одномодовым оптическим кабелем (определяется по итогам проведения подготовительных работ), соответственно:

- не хуже ОМ3 с шириной полосы пропускания 2000 МГц×км для эффективной пропускной способности моды (ЕМВ) на 850 нм, со структурой кабеля 50/125 мкм для световых волн длиной 850 нм, 1300 нм;

- не хуже OS2 со структурой кабеля 9(8)/125 мкм для световых волн длиной 1310 нм, 1550 нм.

    - Для небольших сетей с размещением коммутаторов ЛВС в здании ОО и соблюдением длин магистралей между их портами не более 90 м допускается использовать в качестве магистральной подсистемы СКС для активного сетевого оборудования медный UTP кабель категории 5е, обеспечивающей необходимую пропускную способность магистрального участка сети.

    - Подрядчиком, при формировании оптической магистральной подсистемы СКС обеспечивается совместимость с системой ЛВС здания ОО в части оптических модулей активного сетевого оборудования, используемых в них оптических разъемов, типа оптического волокна.

    - При необходимости прокладки магистральных кабелей между соседними зданиями одной ОО необходимо максимально использовать существующие кабеленесущие конструкции и канализация для слаботочных систем. При отсутствии слаботочной кабельной канализации прокладка магистральных кабелей осуществляется в грунт, либо воздушным способом по согласованию с Заказчиком, в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства. При прокладке кабельных трасс воздушным способом, необходимо использовать соответствующий для таких работ кабель с характеристиками стойкости к УФ-излучению. В случае, если будет использоваться медный UTP кабель категории 5е, предусмотреть его защиту от УФ-излучения с помощью использования обрезиненного металлорукава.

    - В общем случае структура СКС включает главный кросс, устанавливаемый предпочтительно на первых этажах зданий ОО, и этажные коммутационные центры (далее – ЭКЦ), устанавливаемые на этажах здания или местах концентрации большого количества пользователей. ЭКЦ создаются в случае если длина кабельных линий от коммутаторов, до подключаемых ТД или IP-камер превышает допустимые значения в соответствии со стандартом IEEE 802.3af.

    - Главный кросс СКС устанавливается в помещении аппаратной (далее – ПА), ЭКЦ – в отдельно выделенных комнатах на этажах. В случае отсутствия возможности выделения отдельных помещений для ЭКЦ допустимо их размещение в коридорах, технологических или офисных помещениях здания ОО. Оборудование главного кросса, ЭКЦ устанавливается в ВТШ (В соответствии с характеристиками, указанными в пунктах № 1,2 таблицы №2 «Элементы ЛВС»).

    - Прокладка магистральных кабелей СКС проводится в лотках/коробах/гофротрубе, там, где это возможно, с максимальным использованием пространства за фальшпотолком, стояков здания. В пределах ПА кабельная структура выполняется в пространстве фальшполов или, при отсутствии последних, в лотках над ВТШ. При использовании металлических лотков в ПА, лотки заземлить на шину защитного заземления в соответствии с требованиями ПУЭ и требованиями рабочей документации.

    - Прокладка кабелей горизонтальной подсистемы СКС выполняется в настенных коробах/потолочных лотках/гофротрубе. Часть горизонтальной кабельной подсистемы, аналогично магистральной, может быть проложена в лотках, в том числе – существующих в здании ОО, при наличии достаточного свободного места в них. Допустимо в отдельных местах зданий ОО прокладывать кабели горизонтальной подсистемы СКС по согласованию с ОО скрыто в стену, пол с использованием при этом каналообразующих пластиковых труб. При совмещении в одном коробе горизонтальной подсистемы СКС и электрического кабеля используется короб с двумя секциями, разделенными перегородкой.

    - Подключение к СКС конечного оборудования (ТД wi-fi, IP-камер и т.д.) выполняется без применения телекоммуникационных розеток в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018.

    - В соответствии с настоящими Техническими требованиями допускается установка промежуточных кроссовых панелей в ОО для оптимизации кабельных трасс.

    - При прокладке кабеля использовать короб, в том числе с разделительной перегородкой при необходимости, и комплектоваться всеми необходимыми декоративными элементами (углы, заглушки, накладок и т.д.).

    - Для обеспечения видеонаблюдения за входными группами ОО осуществляется прокладка кабеля UTP категории не ниже 5е от коммутатора РоЕ, размещенного в ВТШ. Для обеспечения питания IP-камеры длина линии от порта PoE не превышает допустимые значения в соответствии с стандартом IEEE 802.3af. Прокладку СКС осуществлять с учетом размещения IP-камер.

    - Обеспечить наличие сертификатов качества у всех комплектующих СКС (кабель, коммутационные панели).

    - В случае установки нескольких ВТШ в здании ОО для их соединения применять кабель UTP в рамках допустимых значений в соответствии со стандартом IEEE 802.3af, либо оптический кабель для прокладки внутри здания, монтаж оптического кабеля осуществить в штатные разъёмы или кроссы ВТШ.

    - Прокладку СКС необходимо вести между этажами и в коридорах – в существующих межэтажных стояках, в имеющихся ранее проложенных каналах и закладных. При их отсутствии или загрузке – обеспечить монтаж новых каналов и закладных диаметром не более 100 мм. без повреждения элементов внутреннего армирования стены или перекрытия. В случае наличия подвесных потолков – осуществлять прокладку над ним с применением гофротруб или лотков.

    - При монтаже кабельных каналов не допускается их монтаж по полу, а также с пересечением оконных, дверных и иных проемов без согласования с Представителем Заказчика.

    - По завершению монтажа СКС Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.

    - Обеспечить соответствие Элементов СКС требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 и иметь все необходимые сертификаты для использования в жилых помещениях. При проектировании подключения элементов СКС и ЛВС к электрическим сетям следует руководствоваться национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50571.5.54-2024.

  - Требования к электропитанию и заземлению телекоммуникационного оборудования:

    - Обеспечить запитывание Активного сетевого оборудования для бесперебойной работы через ИБП.

    - ИБП запитывается электропитающим кабелем и заземляется заземляющим кабелем. Достаточное электроснабжение и заземление в ПА организовывается ОО самостоятельно. При подключении ВТШ использовать устройство защитного отключения или дифференциальный автомат, который устанавливается в электрощите, а при невозможности – в ВТШ.

    - Обеспечить заземление всех ВТШ систем СКС и активного сетевого оборудования в них в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2024.

    - Заземление ВТШ выполняется кабелем ПВ3 от локальных шин заземления здания ОО, расположенных в ПА.

    - Обеспечение подключения к электропитанию и заземлению в выделенном помещении для размещения ВТШ производится ОО.

  - Требования к маркировке компонентов СКС:

    - Смонтированное оборудование СКС – информационные розетки, кабели, ТШ, патч-панели – маркировать в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 786-ст).

    - Способ выполнения и места размещения маркировки соответствуют Паспорту объекта и согласованы с Представителем Функционального Заказчика.

    - Все кабели от оборудования коммутировать на обратной стороне коммутационных патч-панелей и кроссов. На лицевой стороне коммутационных патч-панелей выполнить маркировку, соответствующую маркировке пользовательских портов и кабельных линий. Маркировку выполнить понятно, без разночтений, читаемо в течение всего срока эксплуатации системы.

  - Требования к монтажу ВТШ.

    - Для формирования ИТ-инфраструктуры зданий ОО используются ВТШ (В соответствии с характеристиками, указанными в пунктах № 1,2 таблицы №2 «Элементы ЛВС»), для размещения коммутаторов РоЕ, ИБП, сервисного маршрутизатора, видеорегистратора/сервера видеонаблюдения и кроссовых панелей.

    - Размеры ВТШ и места их установки указаны в Паспорте объекта и согласованы с ОО. При отсутствии в ПА или ЭКЦ заземления и необходимого электропитания, мероприятия по организации системы заземления и электропитания выполняется силами Представителя Заказчика.

    - Полезная глубина ВТШ должна быть достаточной для установки коммутаторов и ИБП и их подключения к патч-панели и блоку розеток, а также обеспечивать беспрепятственное закрытие дверцы шкафа.

    - После монтажа ВТШ и комплектующих Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.

  - Требования к беспроводной сети Wi-Fi.

В основу архитектуры беспроводной сети Wi-Fi положено использование точек беспроводного доступа, работающих под управлением Контроллера Wi-Fi, а в случае аварии – автономно.

В состав беспроводной сети Wi-Fi входит:

- Контроллер Wi-Fi SoftWLC торговой марки ELTEX, имеющийся у Заказчика (реестровый номер 2986 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).

-точки беспроводного доступа с характеристиками, указанными в таблице №3 «Элементы системы широкополосного доступа», с обеспечением полной совместимости аппаратной части и программного обеспечения точек беспроводного доступа и Контроллера Wi-Fi;

Заказчик обеспечивает предоставление доступа Подрядчику к имеющемуся у него в распоряжении Контроллеру Wi-Fi, размещенному в облачной среде в контуре ЕСПД.

Подрядчик обеспечивает подключение и настройку точек беспроводного доступа, используя имеющийся у Заказчика Контроллер Wi-Fi.

Заказчик после заключения Контракта по запросу Подрядчика предоставляет лицензии на право использования программного обеспечения (Контроллер Wi-Fi) в объеме и способами, предусмотренными настоящим ООЗ.

Подключение к Wi-Fi-оборудованию для радиодоступа оконечных устройств (далее - точка беспроводного доступа) Wi-Fi-сети ОО обеспечивается ограниченному кругу лиц, которым известна ключевая информация для доступа к Wi-Fi-сети ОО (далее - ключевая информация). Ключевая информация может быть одинаковой для всех пользователей Wi-Fi-сети в пределах одного здания ОО (далее - общий ключ).

ОО обеспечивает обновление общего ключа на регулярной основе, но не реже одного раза в месяц с момента ввода в эксплуатацию ИТ-инфраструктуры в здании ОО, с параметрами, исключающими раскрытие третьими лицами в течение периода действия общего ключа.

ОО принимает меры по неразглашению ключевой информации для доступа к Wi-Fi-сети ОО.

Доступ с использованием Wi-Fi-сети ОО к сети Интернет обеспечить с выполнением требований п.8 ООЗ.

Способ организации беспроводной сети Wi-Fi обеспечивает возможность автономной работы персональных устройств учителя по сети Wi-Fi с периферийными устройствами школы (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании внешнего канала ЕСПД и (или) доступа в сеть Интернет.

Подрядчик обеспечивает монтаж, а также подключение ТД при помощи СКС к коммутатору РоЕ в ОО в соответствии со следующими требованиями:

- монтаж ТД выполннить согласно итогам радиопланирования;

- монтаж ТД к стенам/потолкам обеспечить штатными креплениями ТД;

- подключение ТД к портам PoE выполнить кабелем UTP категории не ниже 5е;

- для обеспечения питания ТД длина линии от порта PoE не превышает допустимые значения в соответствии со стандартом IEEE 802.3af;

- после монтажа ТД провести настройку ТД и подключение ТД к платформе для аутентификации и авторизации;

- уровень приемного сигнала ТД Wi-Fi не менее -70 dBm на частотах 2.4 и 5 ГГц.

После монтажа и подключения ТД Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ..

  - Требования к монтажу IP-камер и видеорегистратора/сервера видеонаблюдения.

Подрядчик обеспечивает монтаж, а также подключение IP-камер при помощи СКС к видеорегистратору/серверу видеонаблюдения в ОО в соответствии со следующими требованиями:

- IP-камеры установить на высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения:

- внешние IP-камеры размещаются на внешней стене здания или конструкции крыльца, со сценой обзора «входная дверь здания со стороны улицы (входной площадки)»;

- внутриобъектовые IP-камеры размещаются на стене или потолке здания ОО, со сценой обзора «входная дверь со стороны вестибюля здания»;

- обеспечить настройку зон видимости IP-камер на объектах видеонаблюдения:

- внешние IP-камеры: сцена обзора – входная дверь здания со стороны улицы (входной площадки);

- внутриобъектовые IP-камеры: сцена обзора – входная дверь со стороны вестибюля здания;

- подключить IP-камеры к СКС и видеорегистратору/серверу видеонаблюдения;

- произвести настройку IP-камер в соответствии с требованиями: 1920 × 1080 пикс, частота кадров – от 5 до 20 кадр/с, битрейт от 32 кбит/с до 6 мбит/с, с учетом требований к глубине хранения видео локально на видеорегистраторе;

- произвести настройку записи данных с IP-камер локально на видеорегистратор/сервер видеонаблюдения в круглосуточном формате 24x7 с глубиной хранения не менее 31 суток;

- видеорегистратор/сервер видеонаблюдения устанавливается в ВТШ и подключается к коммутатору РоЕ.

- верхний порог битрейта с каждой камеры 3 Мбит/с VBR;

При оснащении ОО системой видеонаблюдения ОО самостоятельно и за свой счет:

организовывает информирование о ведущемся видеонаблюдении всех потенциальных субъектов видеонаблюдения (сотрудников ОО, учащихся, родителей и (или) законных представителей учащихся, третьих лиц);

принимает необходимые и достаточные меры для соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации и обработки персональных данных, в том числе, самостоятельно получать согласия субъектов на обработку их персональных данных, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.

  - Требования к монтажу активного сетевого оборудования ЛВС

Для подключения всех устройств, предполагаемых к установке для обеспечения инфраструктуры видеонаблюдения за входными группами и беспроводного доступа к сети Интернет в ОО, использовать коммутаторы с характеристиками, указанными в п.7 ООЗ.

Активное сетевое оборудование установить в ВТШ. Подключения устройств к коммутатору ЛВС выполнить через штатную коммутационную панель, установленную в ВТШ. Коммутацию осуществить патч-кордами UTP 5e. Коммутацию между коммутаторами, размещенными в главном кроссе и ЭКЦ, осуществить с использованием оптической магистрали (п.6.2.7) и пары оптических приемопередатчиков (SFP).

Сервисный маршрутизатор, поставляемый в рамках исполнения Контракта с характеристиками, указанными п. 7 Таблицы № 2, установить в ВТШ, размещенном в главном кроссе.

После монтажа и подключения Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.

  - Описание состава работ

В рамках формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО Подрядчик выполняет виды работ, приведенные в таблице №1. Виды работ, а также работы и их количество для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ.

Все необходимые материалы и комплектующие, необходимые для монтажа и запуска устанавливаемого оборудования предоставляются Подрядчиком за счет собственных средств и своими силами.

Все материалы и комплектующие должны быть новыми (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подрядчику необходимо предусмотреть все необходимые материалы, не указанные в явном виде. Материалы должны отвечать всем требованиям совместимости с устанавливаемым оборудованием.

Дополнительно в Приложении №7 к ООЗ указано количество Кабеля UTP.

Таблица №1 «Виды работ»

| № | Наименование работ | Описание состава работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по формированию ИТ-инфраструктуры |  |
| 1.1 | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания (всех типов) | Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания и заземления, преднастройка/настройка. |
| 1.2 | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения (всех типов) | СМР, измерение, оформление протоколов. Установка камеры видеонаблюдения в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. Оформление исполнительной документации. |
| 1.3 | Монтаж Оборудования Видеорегистратор | СМР. ПНР, оформление исполнительной документации |
| 1.4 | Монтаж Оборудования Коммутатор (всех типов) | СМР. ПНР, оформление исполнительной документации |
| 1.5 | Монтаж Оборудования Маршрутизатор | СМР. ПНР, оформление исполнительной документации |
| 1.6 | Монтаж Оборудования Точка доступа | СМР, измерение, оформление протоколов. Установка Wi-Fi ТД, разметка и сверление отверстий. Настройка оборудования. Оформление исполнительной документации. |
| 1.7 | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный (все типы) | СМР: монтаж шкафа с пачпанелью на 24 порта, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля длиной 20м (при необходимости), стоимость монтажных материалов, сбора и подключения штатных элементов шкафа; Оформление исполнительной документации; Монтаж, коммутация, медножильных патч-кордов до 5 м., включая стоимость основных и крепежных материалов.; СМР, с учетом сопутствующих работ и стоимости материалов. Внесение данных в исполнительную документацию (в кабельный журнал). |
| 1.8 | Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость крепежных материалов. |
| 2 | Прочие (сопутствующие) работы |  |
| 2.1 | Демонтаж/монтаж плит фальшпола | СМР, Демонтаж/монтаж плит фальш пола, частичная разборка и сборка устроенных конструкций |
| 2.2 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | СМР, частичная разборка и сборка устроенных конструкций, включая сопутствующие работы. |
| 2.3 | Строительство вертикального слаботочного кабельного стояка | СМР, Прочие затраты, вертикальных (стояки) с учетом стоимости труб крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий, исполнительная документация. |
| 2.4 | Алмазное сверление/бурение перекрытий | Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм. СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, герметизация стоп-огонь). Применяется только при установки дополнительных вертикальных слаботочных стояков в здании. |
| 2.5 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля (емкостью до 5х16 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве), провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. |
| 2.6 | Установка автоматического выключателя нагрузки | Установка и подключение автоматического выключателя нагрузки, во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. |
| 2.7 | Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам между зданиями | СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб, оптических кроссов (включая стоимость). Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. |
| 2.8 | Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы | СМР, не ограничиваясь перечисленным: разработка грунта около фундамента, разборка/восстановление отмостки, прокладка трубы в соответствии с проектными данными. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. |
| 2.9 | Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, алюкобонд и пр. | Демонтаж/монтаж облицовочной фасадной плитки (вентилируемый фасад) |
| 3 | Подключение и настройка точек доступа | Подключение и настройка точек доступа, используя имеющийся у Заказчика Контроллер Wi-Fi |

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ПОСТАВЛЯЕМОМУ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - В целях непрерывного функционирования ИТ-инфраструктуры и ее применения в образовательном процессе:

    - Подрядчик предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее три года с даты подписания документа о приемке. Производитель предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее три года с даты подписания документа о приемке. Демонтаж, вывоз из ОО, ремонт неисправного оборудования, а также доставка в ОО и монтаж отремонтированного оборудования осуществляются в рамках гарантийных обязательств Подрядчиком в срок, не превышающий 70 рабочих дней. На время ремонта оборудования Подрядчик обязан предоставить подменное оборудование.

    - Подрядчик передает Представителю Функционального Заказчика инструкции по эксплуатации или аналогичную документацию сформированной ИТ-инфраструктуры. Представитель Функционального Заказчика обеспечивает эксплуатацию сформированной ИТ-инфраструктуры в соответствии с инструкциями по эксплуатации или аналогичной документации.

  - Подрядчик обеспечивает наличие у всего оборудования сертификатов соответствия, действующих на территории Российской Федерации, в том числе сертификатов соответствия требованиям, нормам и правилам, созданным для регулирования различных сторон образовательного процесса в целях обеспечения безопасности и комфорта учащихся при нахождении в ОО.

  - Подрядчик обеспечивает наличие у всего оборудования инструкций по эксплуатации или аналогичной документации (далее – эксплуатационная документация), соответствие технических параметров, приведенных в эксплуатационной документации, устанавливаемой модели оборудования.

  - Функциональные требования и технические характеристики оборудования, установлены соглашением от 26.12.2024 № 071-09-2025-085 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования  расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    - Элементы ЛВС:

Таблица №2 «Элементы ЛВС»

| № п/п | ОКПД 2/КТРУ | Наименование | Тип | Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования) | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1. | 26.30.30.000-00000011 Шкаф телекоммуникационный | Шкаф телекоммуникационный | Тип 2 | Тип размещения | Настенный |  | шт. | 100 |
|  |  |  |  | Тип конструкции | Неразборный |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота, U |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | Миллиметр |  |  |
|  |  |  |  | Полезная глубина |  | Миллиметр |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная распределительная нагрузка |  | Килограмм |  |  |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип передней двери(ей) | Сплошная |  |  |  |
| 2. | 26.30.30.000-00000010Шкаф телекоммуникационный | Шкаф телекоммуникационный | Тип 3 | Тип размещения | Напольный |  | шт. | 7 |
|  |  |  |  | Тип конструкции | Разборный |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота, U |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | Миллиметр |  |  |
|  |  |  |  | Полезная глубина |  | Миллиметр |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная распределительная нагрузка |  | Килограмм |  |  |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип передней двери(ей) | Перфорированная |  |  |  |
| 3. | 26.30.30.190 Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие | *Коммутационная панель |  | Количество портов |  | Штука | шт. | 118 |
|  |  |  |  | Тип порта | RJ-45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Патч-панель |  |  |  |
|  |  |  |  | Категория | Cat. 5e |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | Телекоммуникационный шкаф 19" |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота, U |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие кабельного органайзера | Да |  |  |  |
| 4. | 26.30.11.110- 00000041 Коммутатор | Коммутатор | Тип 1 | Тип коммутатора | Управляемый |  | шт. | 47 |
|  |  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  |  |
|  |  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип электропитания | AC |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка технологии PoE | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень применения | Доступ |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникаций, Юнит | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип размещения | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19" |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов PoE+ |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)3 |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов 1G SFP |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP, RJ45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45, DB9, USB Type-A |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя пропускная способность |  | Гигабит в секунду |  |  |
|  |  |  |  | Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | QOS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | 8 | Тысяча штук |  |  |
| 5. | 26.30.11.110- 00000041 Коммутатор | Коммутатор | Тип 2 | Тип коммутатора | Управляемый |  | шт. | 160 |
|  |  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  |  |
|  |  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип электропитания | AC |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка технологии PoE | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень применения | Доступ |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникаций, Юнит | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип размещения | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19" |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов PoE+ |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов 10G SFP+ |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP+,SFP, RJ45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45, DB9, USB Type-A |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя пропускная способность |  | Гигабит в секунду |  |  |
|  |  |  |  | Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | QOS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество записей таблицы Vlan |  | Тысяча штук |  |  |
| 6. | 26.30.11.120-00000002 Маршрутизатор | *Маршрутизатор |  | Количество блоков питания |  | Штука | шт. | 100 |
|  |  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) | - |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов SFP 1 Gbit/s (стандарт SFF INF-8074i) |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов 1000BASE-T (GigabitEthernet; стандарт IEEE 802.3ab) |  | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Тип интерфейса консольного порта | RJ-45 | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Наличие портов USB | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по 7шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP) | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да | - |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Да | - |  |  |
| 7. | 26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания | Тип 2 | Полная мощность |  | Вольт-ампер | шт. | 101 |
|  |  |  |  | Активная мощность |  | Ватт |  |  |
|  |  |  |  | Тип используемых батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |  |  |  |
|  |  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Стоечный |  |  |  |
|  |  |  |  | Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное выходное напряжение |  | Вольт |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент нелинейных искажений напряжения на выходе (THDv) при линейной нагрузке |  | Процент |  |  |
|  |  |  |  | Тип | С двойным преобразованием (on-line) |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное входное напряжение |  | Вольт |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная входная частота | 50 | Герц |  |  |
| 8. | 26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания | Тип 3 | Полная мощность |  | Вольт-ампер | шт. | 6 |
|  |  |  |  | Активная мощность |  | Ватт |  |  |
|  |  |  |  | Тип используемых батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |  |  |  |
|  |  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Стоечный |  |  |  |
|  |  |  |  | Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное выходное напряжение |  | Вольт |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент нелинейных искажений напряжения на выходе (THDv) при линейной нагрузке |  | Процент |  |  |
|  |  |  |  | Тип | С двойным преобразованием (on-line) |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное входное напряжение |  | Вольт |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная входная частота | 50 | Герц |  |  |

*Товар с характеристиками, соответствующими потребности Заказчика, в реестре российской промышленной продукции отсутствует.

Количество и тип оборудования для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ. При необходимости в ВТШ предусматривается наличие коммутационных панелей, которое определяется Паспортом объекта, а также Перечнем оборудования и работ.

    - Элементы системы беспроводного широкополосного доступа:

Таблица №3 «Элементы системы беспроводного широкополосного доступа»

| № п/п | ОКПД 2/КТРУ | Наименование | Наименование товарного знака | Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования) | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1. | 26.30.11.120- 00000015 – Точка доступа | Точка доступа | ELTEX** | Поддержка MIMO | Да |  | шт. | 1029 |
|  |  |  |  | Частотный диапазон | 2.4, 5 | Герц |  |  |
|  |  |  |  | Тип антенн | Встроенные |  |  |  |
|  |  |  |  | Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11ac, 802.11g, 802.11n |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов Ethernet 8P8C (RJ-45) | ≥ 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Скорость портов | 1000 | Мегабит в секунду |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная скорость беспроводного соединения | ≥500 и ≤ 1000 | Мегабит в секунду |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка режима мониторинга беспроводной сети | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Схема MIMO/MU-MIMO | 2х2 |  |  |  |

**В соответствии с пп. б п. 1. ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки указаны товарные знаки в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

Точки доступа товарного знака ELTEX необходимы для реализации единого архитектурного решения беспроводной сети Wi-Fi в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области и должны быть полностью совместимы с Контроллером Wi-Fi, имеющимся у Заказчика (на основании информационного письма производителя).

Количество и тип оборудования для каждого здания ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ.

    - Элементы системы контроля за входными группами:

Таблица №4 «Элементы системы контроля за входными группами»

| № п/п | ОКПД 2/КТРУ | Наименование | Тип | Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования) | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1. | 26.70.13.000-00000008 Камера видеонаблюдения | Камера видеонаблюдения | тип 1 | Тип камеры | Цифровая |  | шт. | 192 |
|  |  |  |  | Разрешение основного видеопотока |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип стабилизатора изображения | Электронный; |  |  |  |
|  |  |  |  | Число мегапикселей матрицы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип объектива | Фиксированный (монофокальный); |  |  |  |
|  |  |  |  | Разъемы | Порт RJ-45; |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка карт памяти | microSD; |  |  |  |
|  |  |  |  | Функции и возможности | Настройка частоты смены кадров видеопотоков; Настройка кодека; Слот для карты памяти; Антитуман; Режим BLC; Режим HLC; Влаго-, ударостойкая; ИК-подсветка; Встроенный микрофон; Режим WDR |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемка и возможности | Съемка ночная; Запись на карту памяти; |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер матрицы, дюйм |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип носителя | Карта памяти; |  |  |  |
|  |  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) | 30; |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Настенные; |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | Уличная; |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная рабочая температура |  | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  | Ночная съемка | Да; |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол обзора по вертикали, градус |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол обзора по горизонтали, градус |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка PoE | Да; |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка видеокодеков | H.264 Main Profile;H.264 Baseline Profile;H.264 High Profile;H.265; |  |  |  |
|  |  |  |  | Дальность подсветки |  | Метр |  |  |
|  |  |  |  | Светочувствительность |  | Люкс |  |  |
|  |  |  |  | Тип передачи сигнала | Проводной; |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка сетевого протокола | IPv4;TCP/IP;DNS;DHCP;NTP;RTSP;ONVIF;HTTP; |  |  |  |
| 2. | 26.70.13.000-00000008 Камера видеонаблюдения | Камера видеонаблюдения | тип 2 | Тип камеры | Цифровая |  | шт. | 192 |
|  |  |  |  | Разрешение основного видеопотока |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип стабилизатора изображения | Электронный; |  |  |  |
|  |  |  |  | Число мегапикселей матрицы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип объектива | Фиксированный (монофокальный); |  |  |  |
|  |  |  |  | Разъемы | Порт RJ-45; |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка карт памяти | microSD; |  |  |  |
|  |  |  |  | Функции и возможности | Настройка частоты смены кадров видеопотоков; Настройка кодека; Слот для карты памяти; Антитуман; Режим BLC; Режим HLC; Влаго-ударостойкая; ИК-подсветка; Встроенный микрофон; Режим WDR; |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемка и возможности | Съемка ночная; Запись на карту памяти; |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер матрицы, дюйм |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип носителя | Карта памяти; |  |  |  |
|  |  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) | 30; |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Настенные; |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | Внутренняя; |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная рабочая температура |  | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  | Ночная съемка | Да; |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол обзора по вертикали, градус |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол обзора по горизонтали, градус |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка PoE | Да; |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка видеокодеков | H.264 Main Profile;H.264 Baseline Profile;H.264 High Profile;H.265; |  |  |  |
|  |  |  |  | Дальность подсветки |  | Метр |  |  |
|  |  |  |  | Светочувствительность |  | Люкс |  |  |
|  |  |  |  | Тип передачи сигнала | Проводной; |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка сетевого протокола | IPv4;TCP/IP;DNS;DHCP;NTP;RTSP;ONVIF;HTTP; |  |  |  |
| 3. | 26.40.33.114 - Видеорегистраторы | Видеорегистратор |  | Тип видеорегистратора | IP |  | шт. | 100 |
|  |  |  |  | Количество каналов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одновременное воспроизведение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кодек сжатия видео | H.265(HEVC);H.264 |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейсы | Порт RJ-45;USB |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость порта Rj-45 |  | Мбит/с |  |  |
|  |  |  |  | Стандарт USB порта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество USB портов |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Количество подключаемых жестких дисков |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Количество установленных жестких дисков |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Тип установленного жесткого диска | HDD |  |  |  |
|  |  |  |  | Стандарт подключения жесткого диска | SATA III |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем установленного жесткого диска |  | ГБ |  |  |
|  |  |  |  | Функции и возможности | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись; Запись, запуск обхода, вывод информации на монитор; Обнаружение движения (до 396 (22 x 18) зон), потеря видеосигнала, оставление стационарного объекта в кадре; воспроизведение и резервное копирование; Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение; хранение |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим поиска | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения |  |  |  |
|  |  |  |  | Резервное копирование | через USB; по ЛВС |  |  |  |
|  |  |  |  | Видео интерфейс | HDMI; VGA |  |  |  |
|  |  |  |  | Разрешение HDMI | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 |  |  |  |
|  |  |  |  | Разрешение VGA | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сетевой протокол | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, фильтр IP, P2P |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхний порог битрейта в режиме записи на каждый канал |  | Мбит/с |  |  |
|  |  |  |  | Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная рабочая температура |  | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | Градус Цельсия |  |  |

Количество и тип оборудования для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СЕРВИСУ АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

  - Подключение к Wi-Fi-сети осуществляется в соответствии с требованиями пункта 6.8 настоящих Технических требований:

- для работников ОО;

- для учащихся с выданных ОО устройств.

При этом учащимся, подключившимся к Wi-Fi-сети ОО, доступ к информационным системам и ресурсам сети Интернет предоставляется с учетом требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

  - Подрядчик обеспечивает сопряжение и взаимодействие сформированной 
ИТ-инфраструктуры с ЕСПД.

  - Заказчик предоставляет Подрядчику информацию, необходимую 
для подключения сформированной ИТ-инфраструктуры к ЕСПД в целях обеспечения функционирования сервиса авторизации пользователей посредством ЕСИА.

  - Подрядчик обеспечивает доступ Wi-Fi-сетей к сервису авторизации пользователей, позволяющему аутентифицировать пользователей посредством ЕСИА 
при осуществлении доступа к информационным системам и ресурсам сети Интернет посредством ЕСПД с учетом требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

  - Подрядчик обеспечивает доступ ТД к сервису авторизации пользователей и выполнить пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 настоящего Технических требований.

  - Доступ пользователей ко всем ресурсам сети Интернет с использованием Wi-Fi-сети ОО предоставляетья работникам ОО только после аутентификации посредством ЕСИА. После аутентификации посредством ЕСИА доступ пользователям к сети Интернет предоставляется не менее чем на 12 часов.

  - Для корректной работы сервиса авторизации пользователей ОО обеспечивает:

- наличие у пользователей подтвержденной учетной записи в ЕСИА;

- привязку учетных записей пользователей в ЕСИА к учетной записи соответствующей ОО;

- наличие и работоспособность подключения к ЕСПД или сети Интернет в ОО.

  - Подрядчик в течение срока действия гарантийных обязательств обеспечивает работоспособность поставляемого оборудования и производит необходимую настройку данного оборудования в целях функционирования ИТ-инфраструктуры.

  - Оказание услуг связи по передаче данных при осуществлении доступа 
из Wi-Fi-сети ОО к информационным системам и ресурсам сети Интернет осуществляется 
вне рамок данных Технических требований.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ.

  - По факту выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры в соответствии с разделами 6 и 8 Технических требований Подрядчик проводит пуско-наладочные работы 
в ОО. По завершении пуско-наладочных работ в ОО Подрядчик извещает Представителя Заказчика о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний, согласно программе приемо-сдаточных испытаний, представленной в Приложении № 2 к ООЗ. По соглашению Заказчика и Подрядчика в программу приемо-сдаточных испытаний могут быть внесены изменения.

  - По завершении работ по формированию ИТ-инфраструктуры и пусконаладочных работ в здании ОО Подрядчик передает Заказчику:

    - Акт формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО по форме согласно Приложению № 5 к ООЗ, подписанный Подрядчиком и Представителем Функционального Заказчика, а также на электронном носителе (в формате PDF, дополнительно текстовые документы в формате MS Word или OpenDocument Text Document, электронные таблицы 
в формате MS Excel или OpenDocument Spreadsheet);

    - Исполнительную документацию на электронном носителе (в формате PDF, а также дополнительно текстовые документы в формате MS Word или OpenDocument Text Document, электронные таблицы в формате MS Excel или OpenDocument Spreadsheet, схемы в формате MS Visio или DWG) и в бумажном виде. Бумажные версии утвержденной исполнительной документации хранятся в ОО и у Подрядчика.

Форма исполнительной документации указана в Приложении № 1 к ООЗ. Состав исполнительной документации:

- содержание;

- общие данные;

- структурная схема ИТ-инфраструктуры;

- план расположения оборудования и кабельных трасс;

- схема размещения оборудования в ВТШ;

- таблица кабельных соединений СКС;

- схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;

- принципиальная схема электропитания ВТШ;

- таблица расчетных данных ИБП;

- кабельный журнал СКС;

- спецификация оборудования и материалов;

- протокол приемо-сдаточных испытаний;

- протоколы измерений смонтированной СКС;

- протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек);

- прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающийся 
к оборудованию и материалом документы);

- количество и тип устанавливаемого оборудования и работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.

При выполнении работ Подрядчик соблюдает требования следующих документов, в части касающихся выполнения работ:

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;

- Указ Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;

- Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 79 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;

- Приказ ФСТЭК № 17 от 11 февраля 2013 г. «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах.».

При выполнении подготовительных работ не учитываются угрозы безопасности информации, связанных с защитой информации, представленной в виде информативных электрических сигналов и физических полей (защита от утечки по техническим каналам) и защита речевой информации.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Все системы отвечают общим требованиям электрической и механической безопасности межгосударственного стандарта ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» (утвержден и введен в действие 01.01.1978 постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368) и межгосударственного стандарта ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» (утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.07.83 № 3063), ПУЭ.

Конструкция и монтаж всех СКС исключают возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям.

Все системы соответствовуют общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875) и своду правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173).

Подрядчик несет ответственность при производстве работ за несоблюдение правил по охране труда, требований пожарной безопасности

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма исполнительной документации объекта (здания ОО).

Приложение 2. Программа приемо-сдаточных испытаний.

Приложение 3. Форма для получения допуска к местам выполнения работ на объектах ОО.

Приложение 4. Список зданий образовательных организаций;

Приложение 5. Форма акта формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО;

Приложение 6. Форма расчета стоимости выполненных работ;

Приложение 7. Перечни оборудования и работ при формировании ИТ-инфраструктуры;

Приложение 8. Этапы выполнения работ.

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

ФОРМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА (ЗДАНИЯ ОО)

Утверждено:

| Представитель Заказчика: ___________________________ ____________(______________) м.п. | Подрядчик: ___________________________ ____________(______________) м.п. |
| --- | --- |

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИ ОБЪЕКТА (ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

г._________									«       »                       20__г

- Содержание;

- Общие данные;

- Структурная схема ИТ-инфраструктуры;

- План расположения оборудования и кабельных трасс;

- Схема размещения оборудования в ВТШ;

- Таблица кабельных соединений СКС;

- Схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;

- Принципиальная схема электропитания ВТШ;

- Кабельный журнал СКС;

- Спецификация оборудования и материалов.

- Протокол приемо-сдаточных испытаний;

- Протоколы измерений смонтированной СКС;

- Протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек).

- Прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающиеся к оборудованию и материалом документы);

- Количество и тип устанавливаемого оборудования и работ

| № | Наименование работ (товаров, используемых при выполнении работ) | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование к установке |  |  |
| 1.1. | Шкаф телекоммуникационный, Тип 2 | шт |  |
| 1.2. | Шкаф телекоммуникационный, Тип 3 | шт |  |
| 1.3. | Коммутационная панель | шт |  |
| 1.4. | Коммутатор, Тип 1 | шт |  |
| 1.5. | Коммутатор, Тип 2 | шт |  |
| 1.6. | Маршрутизатор | шт |  |
| 1.7. | Источник бесперебойного питания, тип 2 | шт |  |
| 1.8. | Источник бесперебойного питания, тип 3 | шт |  |
| 1.9. | Точка доступа | шт |  |
| 1.10. | Камера видеонаблюдения, тип 1 | шт |  |
| 1.11. | Камера видеонаблюдения, тип 2 | шт |  |
| 1.12. | Видеорегистратор | шт |  |
| 2 | Работы по формированию ИТ-инфраструктуры |  |  |
| 2.1. | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания (всех типов) | усл.ед. |  |
| 2.2. | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения (всех типов) | усл.ед. |  |
| 2.3. | Монтаж Оборудования Видеорегистратор | усл.ед. |  |
| 2.4. | Монтаж Оборудования Коммутатор (всех типов) | усл.ед. |  |
| 2.5. | Монтаж Оборудования Маршрутизатор | усл.ед. |  |
| 2.6. | Монтаж Оборудования Точка доступа | усл.ед. |  |
| 2.7. | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный (всех типов) | усл.ед. |  |
| 2.8. | Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | усл.ед. |  |
| 3 | Прочие (сопутствующие) работы |  |  |
| 3.1. | Демонтаж/монтаж плит фальшпола | м2 |  |
| 3.2. | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | м2 |  |
| 3.3. | Строительство вертикального слаботочного кабельного стояка | 1 м |  |
| 3.4. | Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм | перекрытие |  |
| 3.5. | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля | м |  |
| 3.6 | Установка автоматического выключателя нагрузки | 1 шт. |  |
| 3.7 | Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам между зданиями | км |  |
| 3.8 | Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы | шт |  |
| 3.9 | Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, | м2 |  |
| 4 | Подключение и настройка точек доступа | 1 шт. |  |

Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

ФОРМА

Программа приемо-сдаточных испытаний

ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным,

муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Содержание:

- Общие положения

- Цель испытаний

- Описание программы приёмо-сдаточных испытаний

- Проверка комплектности ИД

- Визуальное освидетельствование ИТ-инфраструктуры

  - СКС

  - Оборудование ЛВС

    - Телекоммуникационный шкаф

    - ИБП

    - Коммутаторы РоЕ

    - Сервисный маршрутизатор

  - Точки доступа сети Wi-Fi

  - Система видеонаблюдения

    - IP-камеры (внешние и внутренние)

    - Видеорегистратор/сервер видеонаблюдения

- Проверка сети Wi-Fi

  - Авторизация пользователей сети Wi-Fi.

    - Проверка доступности сети Wi-Fi

    - Прохождение процедуры идентификации через портал Госуслуг, выход в «Интернет».

    - Проверка возможности автономной работы персональных устройств педагогических работников по сети Wi-Fi.

  - Проверка уверенного приёма.

- Проверка систем видеонаблюдения.

  - Проверка работоспособности IP-камер.

  - Проверка работы видеорегистратора.

  - Проверка параметров потока с видеорегистратора

- Общие положения

Данный документ определяет требования к комплексной проверке работоспособности сформированной ИТ-инфраструктуры в ОО удовлетворяющим условиям безопасного доступа 
к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

- Цель испытаний

Целью является проверка количества, качества и соответствия, выполненных работ 
в рамках Контракта в части ИТ-инфраструктуры, проверка результатов работ на соответствие оформленной ИД, выявление и устранение недостатков, оформление результатов приёмо-сдаточных испытаний.

- Описание программы приёмо-сдаточных испытаний

В рамках программы проверяется состав и комплектность ИД согласно Техническим требованиям и Контракту, визуальный осмотр элементов ИТ-Инфраструктуры. Выполняются комплекс тестов сети Wi-FI и видеонаблюдения

Для диагностики сетей Wi-Fi рекомендуется использование абонентских устройств 
с поддержкой стандарта IEEE802.11n и диапазонов 2.4/5 ГГц. На смартфон необходимо установить программы WiFi (на Android - InSSIDer, WiFiAnalyzer, iOS – Airport, либо аналогичное ПО позволяющее произвести измерение уровня сигнала Wi-Fi-сети). Также 
для проведения диагностики необходим ноутбук с ОС Windows, модулем Wi-Fi и правами администратора. Тесты проводятся с использованием браузеров Mozilla Firefox 113, Opera 90, Apple Safari 15, Google Chrome 120, Яндекс.Браузер 23.3.1.895, Edge 105 и выше.

Проводить тестирование сети Wi-Fi (уровень приемного сигнала не менее -70 dBm) на частотах 2.4 и 5 ГГц. необходимо в зоне работы педагогических работников (стол учителя в учебном классе, рабочие места педагогического состава в административных помещениях).

- Проверка комплектности ИД

По завершению строительно-монтажных и пусконаладочных работ в здании ОО Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию на электронном носителе 
и в бумажном виде. Бумажные версии утвержденной исполнительной документации хранятся в ОО и у Подрядчика. Для выполнения требований необходима визуальная проверка качества и комплектность ИД в составе:

- содержание;

- общие данные;

- структурная схема ИТ-инфраструктуры;

- план расположения оборудования и кабельных трасс;

- схема размещения оборудования в ВТШ;

- таблица кабельных соединений СКС;

- схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;

- принципиальная схема электропитания ВТШ;

- таблица расчетных данных ИБП;

- кабельный журнал СКС;

- спецификация оборудования и материалов;

- протокол приемо-сдаточных испытаний;

- протоколы измерений смонтированной СКС;

- протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек 
(в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек);

- прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающийся 
к оборудованию и материалом документы).

В данном разделе проверяется состав, комплектность и оформление ИД. Наличие электронного и бумажного варианта. После проверки, результат отмечается в протоколе ПСИ

- Визуальное освидетельствование ИТ-инфраструктуры

В данном разделе ПСИ проверяется все элементы ИТ-инфраструктуры на качество установки/монтажа, наличие сертификатов соответствия материалов/оборудования 
и соответствию ИД, и основным положениям Контракта в части ИТ-инфраструктуры. Результат отмечается в протоколе ПСИ по соответствующим разделам.

  - СКС

- Кабельные трассы соответствуют ИД.

- Кабель СКС имеет сертификат соответствия.

- Кабель UTP применяемый в СКС не ниже категории 5е. (проверить маркировку кабеля 
и сверить с сертификатом соответствия).

- В ИД присутствуют протоколы измерения смонтированной СКС, согласно Контракта

- В ИД присутствуют протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических линий (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек). Маркировка патч-панели соответствует рабочей документации

- Прокладка и крепление проводов и кабелей соответствуют Техническим требования 
и Контракту (провода и кабели не пересекаются, не провисают, не имеют скручиваний, крепление выполнено кабельными стяжками не более двух под одну стяжку).

  - Оборудование ЛВС

5.2.1 Телекоммуникационный шкаф

- Телекоммуникационный внутриобъектовый шкаф и отдельные его элементы не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация и размещение ВТШ соответствует ИД.

- ВТШ подключен к шине заземления в соответствии ИД.

5.2.2 ИБП

- ИБП не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение ИБП соответствует ИД.

- ИБП обеспечивает автономную работу при отсутствии электропитания, согласно требования Контракта. (Отключить внешнее питание шкафа, убедится 
в работоспособности сети – проверить наличие сети WI-FI на смартфоне)

- Сертификат или декларация соответствия на ИБП присутствует.

5.2.3 Коммутаторы РОЕ

- Коммутатор РоЕ не имеет внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски 
и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение коммутатора соответствует ИД.

- Сертификат или декларация соответствия на Коммутатор РоЕ присутствует.

5.2.4 Маршрутизатор

- Сервисный маршрутизатор не имеет внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение маршрутизатора соответствует ИД.

- Сертификат или декларация соответствия на оборудование присутствует.

  - Точки доступа сети Wi-Fi

- Количество ТД wi-fi соответствует ИД.

- ТД не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение ТД wi-fi советует ИД.

- Сертификат или декларация соответствия на ТД wi-fi присутствует.

  - Система видеонаблюдения

5.4.1. Камеры видеонаблюдения (внешние и внутренние)

- Количество IP-камер соответствует ИД.

- IP-камеры не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение IP-камер соответствует ИД.

- Сертификат или декларация соответствия на IP-камеры присутствует.

5.4.2.  Видеорегистратор

- Количество видеорегистраторов соответствует ИД.

- Видеорегистратор не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).

- Комплектация/марка и размещение видеорегистратора соответствует ИД.

- Сертификат или декларация соответствия на оборудование присутствует.

- Проверка сети Wi-Fi

Устанавливаемое Подрядчиком оборудование обеспечивает уверенную зону покрытия беспроводной сетью Wi-Fi во всех оснащаемых помещениях. Доступ пользователей 
к сети Интернет предоставляется с учетом требований пункта 6.8 и раздела 8 Технических требований. Система беспроводного широкополосного доступа обеспечивает возможность автономной работы АРМ учителя по сети Wi-Fi с периферийными устройствами ОО (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании вешнего канала ЕСПД или канала 
для доступа в сеть Интернет.

  - Авторизация пользователей сети Wi-Fi

    - Проверка доступности сети Wi-Fi

| Цель | Проверить доступность Wi-Fi сети |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Пользователь находится в зоне действия Wi-Fi точки доступа - Пользователь на своем устройстве в списке сетей видит необходимый SSID - Пользователь выбирает сеть и подключается к ней (ввод ключевой информации). - Если на устройствах с ОС Android не открывается автоматически captive портал, пользователь открывает интернет браузер на своем устройстве и в адресной строке браузера вводит http://redirect.wifi.rt.ru/. - При попытке открыть сайт по протоколу HTTP открывается страница Captive портала. |
| Результат при успешном прохождении | - Пользователь подключился к Wi-Fi сети, - При открытии в браузере сайта по протоколу HTTP открывается страница Captive (портал авторизации) портала. |

    - Прохождение процедуры идентификации через портал Госуслуг, выход 
в «Интернет».

| Цель | Проверка процедуры идентификации абонента через портал Госуслуг |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Пользователь подключен к SSID и находится на странице Captive портала. Процесс подключения - Пользователь читает условия пользовательского соглашения и соглашается с ними. После этого ему доступен выбор типа идентификации - Пользователь выбирает тип идентификации «Через портал Госуслуг» - Пользователя перенаправляет на сайт http://esia.gosuslugi.ru, где ему необходимо ввести свои данные учётной записи. Учётная запись должна быть верифицирована (должна быть подтверждена и привязана в ЕСИА к ОО через ОГРН ОО), в противном случае пользователь получит ошибку. При неправильном вводе логина или пароля пользователь получает ошибку Пример ошибки: Ввод неверного логина/пароля После успешного ввода учётных данных Пользователю необходимо нажать «Войти» - Пользователя перенаправляет на главную страницу сайта Министерства просвещения. Доступ в интернет открыт. |
| Результат при успешном прохождении | При выполнении п. 5 пользователю открывается доступ в интернет |
| Результат при успешном прохождении | Пример: Доступ открыт |

    - Проверка возможности автономной работы персональных устройств педагогических работников по сети Wi-Fi.

| Цель | Тестирование возможности автономной работы персональных устройств педагогических работников по сети Wi-Fi с периферийными устройствами ОО (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании внешнего канала ЕСПД или канала для доступа в сеть Интернет. |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Для проведения теста необходим ПК с ОС Windows (PC1) и периферийное устройство (принтер, МФУ) с поддержкой WiFi подключения (PRFRL), в случае отсутствия периферийного устройства вместо него можно использовать дополнительный ПК с ОС Windows (PC2); - На устройствах (PC1 и PRFRL/PC2) настраивается wifi подключение к SSID, с получением адреса по DHCP; - C PC1 проверяется доступность внешнего подключения путем авторизации аналогичной п.6.1.2; - С PC1 проверяется доступность локальных периферийных устройств: - Для PRFRL, устройство добавляется на PC1 как сетевой принтер (Панель управления\Все элементы панели управления\Устройства и принтеры – Добавление принтера), при необходимости устанавливаются драйвера на устройство; - Для PC2, на нем создается сетевая папка с общим доступом (правый клик на папке, вкладка Доступ, Расширенная настройка), в папке создается произвольный текстовый файл textme.txt с произвольным содержимым; - С PC1 проверяется сетевых служб: - Для PRFRL, пользователь с PC1 отправляет документ на печать; - Для PC2, пользователь PC1 открывает сетевую папку на PC2, скачивает textme.txt; - Отключить WAN порт сервисного маршрутизатора от сети (shutdown через CLI, либо физически отсоединив кабель); - Повторить шаг 5. |
| Результат при успешном прохождении | Шаг 4 – устройства PC1 и PRFRL/PC2 имеют сетевую связность Шаг 5 и 7 – документ с PC1 распечатывается на PRFRL/файл скачивается с PC2 |

  - Проверка уверенного приёма

| Цель | Проверка покрытия Wi-Fi |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Тестируется одно учебное помещение на этаже; - Пользователь устанавливает на смартфон приложение-анализатор Wi-Fi (на Android - InSSIDer, WiFiAnalyzer, iOS – Airport, либо аналогичное ПО позволяющее произвести измерение уровня сигнала Wi-Fi-сети); - Пользователь подключается к SSID в зонах работы педагогического состава (учебный класс – стол учителя/доска, административное помещение – рабочие места педагогических работников). - Пользователь производит замеры уровня сигнала в зоне работы педагогического состава. |
| Результат при успешном прохождении | Пользователь удостоверился в наличии покрытия сети Wi-Fi в соответствии результатами радиопланиования в паспорте ОО с уровнем не ниже -70 dBm. Результат отмечается в протоколе ПСИ |

- Проверка систем видеонаблюдения

  - Проверка работоспособности IP-камер

Исходные условия: камеры и регистраторы активированы, на камерах и регистраторах установлены IP адреса, согласно IP плана.

| Цель | Проверка изображения и ракурса видеокамер |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Для проверки работы IP-камер и параметров потока видеокамер используется специализированное ПО (в том числе возможно использовать свободный кросс-платформенный медиаплеер с открытым исходным кодом VLC Player). ПО (VLC Player) необходимо установить на ПК, с которого будет проводиться проверка параметров видеопотока. - Необходимо проверить основной поток. Чтобы получить доступ к потоку с камер, которые необходимо проверить, надо изменить параметры сетевого адаптера Ethernet на ПК. Требуется настроить IP адрес, входящий в одну подсеть с камерами. После настройки сетевого адаптера ПК подключается в порт коммутатора, настроенный в той же сети/vlan, к которому подключены камеры (ПК и камеры должны находиться в одной подсети/vlan). - Запустить ПО (VLC плеер) на ПК. После запуска, в активном окне «Открыть поток камер». - С целью проверки параметров потока необходимо подключиться к потоку камеры. Требуется ввести в адресное поле адрес потока (предоставляет Подрядчик) После ввода адреса потока нажать на кнопку «Воспроизвести» - В ПО выбрать информацию о кодеке. В ПО VLС: для проверки параметров потока нажать «Ctrl + J», либо выбрать в меню «Инструменты» - «Информация о кодеке». После того, как в ПО VLC начнет отображаться изображение с камеры. Во вкладке «Кодеки» будет указано разрешение, частота кадров и параметры кодирования потока. Необходимо проверить, чтобы разрешение, частота кадров и кодирование соответствовали требованиям Контракта. Для проверки битрейта потока надо переключиться на вкладку «Статистика». Битрейт потока будет показываться в поле «Битрейт» Показатели в поле битрейт будут постоянно меняться. Необходимо, чтобы значение битрейта входило в диапазон, указанный в Контракте. |
| Результат при успешном прохождении | - Проверена работа камер - Параметры потока с камер проверены и соответствуют требованиям. Результат отмечается в протоколе ПСИ. |

  - Проверка работы видеорегистратора

| Цель | Проверка работы видеорегистратора: доступности и записи |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Подключить ПК к локальной сети, в которой находятся камеры и видеорегистратор в здании ОО. Чтобы получить доступ к потоку с видеорегистратора, который необходимо проверить, надо изменить параметры сетевого адаптера Ethernet на ПК. Требуется настроить IP адрес, входящий в одну подсеть с камерами. После настройки сетевого адаптера ПК подключается в порт того коммутатора, к которому подключены камеры (ПК, камеры и регистратор должны находиться в одной подсети). - Открыть браузер. Ввести в адресную строку браузера IP- адрес регистратора и нажать «Enter» - После загрузки стартовой страницы ввести в поле логин и пароль и нажать «Вход» - Проверить, что все камеры доступны и параметры потока соответствуют указанным в Контракте. - Проверить корректность записи потока с видеокамер. Для каждой камеры необходимо перейти в архив и проверить доступность трансляции, оценить стабильность изображения в течении 1-2 минут, проверить отсутствие рассыпаний/артефактов, подрывов изображения. Далее проверить доступность архивных записей следующим образом: нажать на линию времени. По указателю времени в кадре проверить факт перемотки записи на нужное время. Далее нажать кнопку «Пауза», проверить остановилось ли изображение. Нажать на кнопку «Воспроизведение» и проверить, что воспроизведение началось с того же момента. Так необходимо повторить для каждой камеры, подключенной к данному видеорегистратору. |
| Результат при успешном прохождении | - Проверена работа видеорегистратора - Параметры потока с камер проверены и соответствуют требованиям. Результат отмечается в протоколе ПСИ. |

  - Проверка параметров потока с видеорегистратора

| Цель | Проверка параметров потока с видеорегистратора |
| --- | --- |
| Сценарий проверки | - Для проверки работы IP-камер и параметров потока видеокамер используется специализированное ПО (в том числе возможно использовать свободный кросс-платформенный медиаплеер с открытым исходным кодом VLC Player). ПО (VLC Player) необходимо установить на ПК, с которого будет проводиться проверка параметров видеопотока. - Запустить ПО. После запуска, в активном окне VLC нажать сочетание клавиш «Ctrl + N» или выбрать в меню «Медиа» - «Открыть URL». - С целью проверки параметров потока необходимо подключиться к потоку. Требуется ввести в адресное поле адрес потока, который зависит от модели видеорегистратора (предоставляет Подрядчик). После ввода адреса потока нажмите на кнопку «Воспроизвести» - Проверка параметров потока. В ПО VLC нажать «Ctrl + J», либо выбрать в меню «Инструменты» - «Информация о кодеке». Это нужно сделать после того, как в ПО VLC начнет отображаться изображение с камеры. Во вкладке «Кодеки» будет указано разрешение, частота кадров и параметры кодирования потока. Необходимо проверить, чтобы разрешение, частота кадров соответствовали требования Контракта. Для проверки битрейта потока надо переключиться на вкладку «Статистика». Битрейт потока будет показываться в поле «Битрейт» Показатели в поле битрейт будут постоянно меняться. Необходимо, чтобы значения битрейта входило в диапазон указанного в Контракте. |
| Результат при успешном прохождении | Параметры потока с видеорегистратора проверены и соответствуют требованиям. Результат отмечается в протоколе ПСИ. |

Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

| Форма для получения допуска к местам выполнения работ на объектах ОО (пример). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации Подрядчика: |  |  |  |  |
| Контактный номер телефона, должность и ФИО ответственного за выполнение работ: 8(ххх) ххх-хх-хх, прораб – фамилия имя отчество |  |  |  |  |
| Фамилия | Имя | Отчество | Паспортные данные специалиста | Номер телефона специалиста |
| Иванов | Иван | Иванович | 1111 222222, выдан 01.02.2010 ГУ МВД России по … | 8(999) 999-99-99 |

Приложение № 4 к Описанию объекта закупки

СПИСОК ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская область

| № | ID юр. лица ОО | ID здания ОО | Тип ОО | Наименование ОО | Адрес здания ОО | Номер здания | ИНН ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | spo540016 | spo54001601 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей имени Г.А. Ванага" | 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д.5 | 1 | 5401117950 |
| 2 | spo540016 | spo54001602 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей имени Г.А. Ванага" | 630015, г. Новосибирск, ул. Красина, д.80 | 2 | 5401117950 |
| 3 | SPO540017 | SPO54001703 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака" | 630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дзержинского проспект, дом 26 | 3 | 5406010947 |
| 4 | spo540018 | spo54001801 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства" | 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 61а | 1 | 5403106778 |
| 5 | spo540018 | spo54001804 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства" | 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 63 | 4 | 5403106778 |
| 6 | spo540018 | spo54001802 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства" | 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58 | 2 | 5403106778 |
| 7 | edu546032 | edu54603201 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" | 630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 12 | 1 | 5403181782 |
| 8 | edu546032 | edu54603203 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" | 630015, г.Новосибирск, ул. Гоголя, 217/1 | 3 | 5403181782 |
| 9 | edu546032 | edu54603202 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" | 630015, г.Новосибирск, ул. Гоголя, 217 | 2 | 5403181782 |
| 10 | spo540020 | spo54002001 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" | 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.102/1 | 1 | 5403182320 |
| 11 | spo540021 | spo54002101 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж питания и сервиса" | 630106, г. Новосибирск, улица Зорге,2 | 1 | 5403105862 |
| 12 | spo540073 | spo54007303 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж промышленных технологий" | 630048, г. Новосибирск, Немировича-Данченко 102/2 | 3 | 5403182641 |
| 13 | spo540023 | spo54002301 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж систем связи и сервиса" | 630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, д. 1 | 1 | 5409103702 |
| 14 | spo540023 | spo54002302 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж систем связи и сервиса" | 630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, д. 1 | 2 | 5409103702 |
| 15 | spo540024 | spo54002401 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина" | г. Новосибирск ул. Дмитрия Шамшурина,57 | 1 | 5407121872 |
| 16 | spo540024 | spo54002402 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина" | г. Новосибирск ул. Владимировская , 24а | 2 | 5407121872 |
| 17 | spo540024 | spo54002403 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина" | г. Новосибирск ул. Тимирязева 2/1 | 3 | 5407121872 |
| 18 | spo540026 | spo54002601 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский лицей питания" | 630110 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 67 | 1 | 5410109480 |
| 19 | spo540005 | spo54000501 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский политехнический колледж" | 630117 г. Новосибирск, ул. Российская, д. 3 | 1 | 5408125245 |
| 20 | spo540050 | spo54005001 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" | 640048,г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 121а | 1 | 5403107556 |
| 21 | spo540050 | spo54005002 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" | 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 121 | 2 | 5403107556 |
| 22 | spo540033 | spo54003301 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” | 630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 | 1 | 5401109364 |
| 23 | spo540033 | spo54003302 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” | 630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 | 2 | 5401109364 |
| 24 | spo540033 | spo54003303 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” | 630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 | 3 | 5401109364 |
| 25 | spo540033 | spo54003304 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” | 630110, г. Новосибирск, Учительская, д. 42 | 4 | 5401109364 |
| 26 | spo540033 | spo54003306 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” | 630073, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 43/1 | 6 | 5401109364 |
| 27 | отсутствует | отсутствует | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 1" | 630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 12 | 1 | 5402114864 |
| 28 | spo540043 | spo54004301 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Сибирский геофизический колледж" | 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 119 | 1 | 5406010111 |
| 29 | spo540055 | spo54005501 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский торгово-экономический колледж" | 630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 68 | 1 | 5406011010 |
| 30 | spo540028 | spo54002801 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" | 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 14 | 1 | 5404121225 |
| 31 | spo540022 | spo54002201 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" | 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 7/2 | 1 | 5404171032 |
| 32 | spo540022 | spo54002202 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" | 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 7/2 | 2 | 5404171032 |
| 33 | spo540041 | spo54004102 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский электромеханический колледж" | 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская 202 | 2 | 5409103389 |
| 34 | spo540041 | spo54004103 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский электромеханический колледж" | 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская 202 | 3 | 5409103389 |
| 35 | spo540027 | spo54002701 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский машиностроительный колледж" | 630020, г.Новосибирск, ул.Фадеева 87 | 1 | 5410110422 |
| 36 | spo540027 | spo54002702 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский машиностроительный колледж" | 630020, г. Новосибирск, ул. Фадеева 87/1 | 2 | 5410110422 |
| 37 | отсутствует | отсутствует | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова" | 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 206 | 1 | 5409104865 |
| 38 | отсутствует | отсутствует | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова" | 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 206 | 2 | 5409104865 |
| 39 | spo540040 | spo54004001 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта" | 630088, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56/1 | 1 | 5403123580 |
| 40 | edu543058 | edu54305801 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж" | 633009, г. Бердск, ул. Боровая дом 101 | 1 | 5445008211 |
| 41 | edu543058 | edu54305802 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж" | 633004, г. Бердск, ул. Островского дом 97 | 2 | 5445008211 |
| 42 | edu543058 | edu54305803 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж" | 633010, г. Бердск, ул. Ленина 34/1 | 3 | 5445008211 |
| 43 | edu543058 | edu54305804 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж" | 633010, г. Бердск, ул. Ленина 34/3 | 4 | 5445008211 |
| 44 | edu543102 | edu54310202 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Болотнинский педагогический колледж" | 633343 НСО г. Болотное ул. Промышленная 1 | 2 | 5413101514 |
| 45 | spo540067 | spo54006701 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” | 633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Комсомольская, 6а | 1 | 5401109364 |
| 46 | spo540067 | spo54006702 | СПО | Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж” | 633209,Новосибирская область, город Искитим, ул. Комсомольская, 6б | 2 | 5401109364 |
| 47 | edu543113 | edu54311301 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова" | 633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96 | 1 | 5434100744 |
| 48 | edu543113 | edu54311302 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова" | 633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96 | 2 | 5434100744 |
| 49 | edu543113 | edu54311303 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова" | 633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 94 | 3 | 5434100744 |
| 50 | edu543113 | edu54311304 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова" | 633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96 | 4 | 5434100744 |
| 51 | edu543113 | edu54311305 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова" | 633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96 | 5 | 5434100744 |
| 52 | spo540009 | spo54000901 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения" | 633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22 | 1 | 5443106012 |
| 53 | spo540009 | spo54000902 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения" | 633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22 | 2 | 5443106012 |
| 54 | spo540009 | spo54000903 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения" | 633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22 | 3 | 5443106012 |
| 55 | SPO540011 | SPO54001101 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж" | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул. Ленина, д.125 | 1 | 5424101354 |
| 56 | SPO540011 | SPO54001102 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж" | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Мира 11 | 2 | 5424101354 |
| 57 | SPO540011 | SPO54001104 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж" | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64 | 4 | 5424101354 |
| 58 | SPO540011 | SPO54001105 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж" | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64 | 5 | 5424101354 |
| 59 | SPO540011 | SPO54001106 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж" | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64 | 6 | 5424101354 |
| 60 | spo540064 | spo54006401 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж" | 633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28 | 1 | 5431104557 |
| 61 | spo540064 | spo54006402 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж" | 633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28 | 2 | 5431104557 |
| 62 | spo540064 | spo54006403 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж" | 633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28 | 3 | 5431104557 |
| 63 | spo540064 | spo54006404 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа" | 633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1 | 4 | 5431104557 |
| 64 | spo540064 | spo54006405 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа" | 633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1 | 5 | 5431104557 |
| 65 | spo540064 | spo54006406 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа" | 633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1 | 6 | 5431104557 |
| 66 | spo540014 | spo54001401 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Линевский центр профессионального обучения" | Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 1а | 1 | 5443105509 |
| 67 | spo540044 | spo54004401 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж" | 633454, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Строительная, 29 | 1 | 5438107571 |
| 68 | spo540044 | spo54004402 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж" | 633454, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Строительная, 29 | 2 | 5438107571 |
| 69 | spo540044 | spo54004403 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж" | 633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лесная, 20 | 3 | 5438107571 |
| 70 | spo540044 | spo54004404 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж" | 633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лесная, 20 | 4 | 5438107571 |
| 71 | spo540070 | spo54007001 | СПО | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский медицинский колледж" | 633010, г. Бердск, ул. Свердлова д.14 | 1 | 5407132994 |
| 72 | spo540013 | spo54001303 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж" | 632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул,Учебный городок | 3 | 5447101872 |
| 73 | spo540013 | spo54001305 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж" | 632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок | 5 | 5447101872 |
| 74 | spo540013 | spo54001306 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж" | 632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок | 6 | 5447101872 |
| 75 | spo540013 | spo54001307 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж" | 632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок | 7 | 5447101872 |
| 76 | spo540007 | spo54000702 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж" | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Спортивная, 2 | 2 | 5420100230 |
| 77 | spo540007 | spo54000703 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж" | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина, 14А/2 | 3 | 5420100230 |
| 78 | spo540007 | spo54000704 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж" | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина 14А/4 | 4 | 5420100230 |
| 79 | spo540007 | spo54000705 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж" | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина строение 14А/3 | 5 | 5420100230 |
| 80 | SPO543103 | SPO54310302 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский педагогический колледж" | 632867, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Фрунзе, д. 89 | 2 | 5422100877 |
| 81 | SPO543103 | SPO54310301 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский педагогический колледж" | 632867, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Фрунзе, д. 89 | 1 | 5422100877 |
| 82 | edu543109 | edu54310901 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" | 632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143 | 1 | 5429100805 |
| 83 | edu543109 | edu54310902 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" | 632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.4 | 2 | 5429100805 |
| 84 | edu543109 | edu54310904 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" | 632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.2 | 4 | 5429100805 |
| 85 | edu543109 | edu54310906 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" | 632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.5 | 6 | 5429100805 |
| 86 | edu543109 | edu54310907 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" | 632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.6 | 7 | 5429100805 |
| 87 | edu543117 | edu54311702 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж" | 632125, Новосибирская область г. Татарск ул. Урицкого, 90 | 2 | 5414101073 |
| 88 | edu543117 | edu54311703 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж" | Новосибирская область г. Татарск ул. Ленина, 126 | 3 | 5414101073 |
| 89 | edu543117 | edu54311704 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж" | 632125, Новосибирская область г. Татарск ул. Урицкого, 90 | 4 | 5414101073 |
| 90 | SPO54008 | SPO5400802 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей" | 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72 | 2 | 5421100698 |
| 91 | SPO54008 | SPO5400803 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей" | 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72 | 3 | 5421100698 |
| 92 | SPO54008 | SPO5400804 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей" | 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72 | 4 | 5421100698 |
| 93 | edu543125 | edu54312501 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж" | 632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20 | 1 | 5442100610 |
| 94 | edu543125 | edu54312502 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж" | 632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20 | 2 | 5442100610 |
| 95 | edu543125 | edu54312503 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж" | 632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20 | 3 | 5442100610 |
| 96 | edu543125 | edu54312504 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж" | 632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20 | 4 | 5442100610 |
| 97 | spo540010 | spo54001001 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский политехнический лицей" | 632861, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, д. 22 | 1 | 5422100860 |
| 98 | edu540012 | edu54001201 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Кочковский межрайонный аграрный лицей" | 632491, Новосибирская область Кочковский район село Кочки улица Учительская дом 16 | 1 | 5426101462 |
| 99 | edu540012 | edu54001204 | СПО | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Кочковский межрайонный аграрный лицей" | 632491, Новосибирская область Кочковский район село Кочки улица Учительская дом 16 | 4 | 5426101462 |
| 100 | edu543052 | edu54305201 | СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский медицинский техникум" | 632731, Новосибирская область, г. Купино, ул. Новый городок, 34 | 1 | 5429102577 |

Приложение № 5 к Описанию объекта закупки

ФОРМА

АКТ ФОРМИРОВАНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЗДАНИИ ОО

| г.____________ | « » 20____г. |
| --- | --- |

_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Представитель Заказчика», в лице (должность ФИО_________), действующего на основании __________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик на основании государственного контракта (контракта, договора) от __.__.20__г. № ________ (далее – Контракт) выполнил, а Представитель Заказчика принял работы по формированию ИТ- инфраструктуры:

Наименование ОО: _____________________________

Адрес здания ОО: ___________________________

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб., включая НДС | Сумма, руб., включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего работ: |  |  |  |  |  |
| В ходе выполнения Работ в здании ОО установлено оборудование в составе: |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб., включая НДС | Сумма, руб., включая НДС |
| Всего оборудования: |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Результат выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры полностью соответствует условиям Контракта.

| Представитель Функционального Заказчика: ___________________________ ____________(______________) м.п. | Подрядчик: ___________________________ ____________(______________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение 6 к Описанию объекта закупки

ФОРМА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская область

| № | ID юр. лица ОО | ID здания ОО |  | Тип ОО (Школа/СПО) | Наименование ОО |  | Адрес здания ОО | ИНН ОО | Стоимость выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7 к Описанию объекта закупки

ПЕРЕЧНИ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Приложение № 8 к Описанию объекта закупки

Этапы выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа выполнения работ | Срок выполнения работ по этапу | Результат выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1. Поставка оборудования в рамках выполнения работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения. | с даты заключения Контракта по 24.10.2025 | Поставлено оборудование в рамках выполнения работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения. |
| 2 | Этап 2. Выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | с даты заключения Контракта по 21.11.2025 | Сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предоставлены документы в соответствии с разделом 3 ООЗ. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №____

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Цена за ед. с НДС, руб.** | Стоимость с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 2, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 3 376 953,33 | 3 376 953,33 | 20 | 4 052 344,00 | 4 052 344,00 |
| 1.1. | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 2 | усл. ед. | 100 | 14 472,66 | 1 447 266,00 | 20 | 17 367,19 | 1 736 719,00 |
| 1.2. | Шкаф телекоммуникационный, тип 2 | Шт. | 100 | 19 296,88 | 1 929 687,50 | 20 | 23 156,25 | 2 315 625,00 |
| 2 | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 3, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 295 821,17 | 295 821,17 | 20 | 354 985,40 | 354 985,40 |
| 2.1. | Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 3 | усл. ед. | 7 | 14 472,66 | 101 308,62 | 20 | 17 367,19 | 121 570,33 |
| 2.2. | Шкаф телекоммуникационный, тип 3 | Шт. | 7 | 27 787,51 | 194 512,57 | 20 | 33 345,01 | 233 415,07 |
| 3. | Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 490 161,18 | 490 161,18 | 20 | 588 193,42 | 588 193,42 |
| 3.1. | Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | усл.ед. | 118 | 2 122,66 | 250 473,68 | 20 | 2 547,19 | 300 568,42 |
| 3.2. | Коммутационная панель | Шт. | 118 | 2 031,25 | 239 687,50 | 20 | 2 437,50 | 287 625,00 |
| 4. | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 2, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 3 850 429,73 | 3 850 429,73 | 20 | 4 620 515,68 | 4 620 515,68 |
| 4.1. | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 2 | усл. ед. | 101 | 5 789,06 | 584 695,06 | 20 | 6 946,88 | 701 634,88 |
| 4.2. | Источник бесперебойного питания, тип 2 | Шт. | 101 | 32 334,00 | 3 265 734,00 | 20 | 38 800,80 | 3 918 880,80 |
| 5. | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 3, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 351 609,45 | 351 609,45 | 20 | 421 931,34 | 421 931,34 |
| 5.1. | Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 3 | усл. ед. | 6 | 5 789,06 | 34 734,36 | 20 | 6 946,88 | 41 681,28 |
| 5.2. | Источник бесперебойного питания, тип 3 | Шт. | 6 | 52 812,51 | 316 875,06 | 20 | 63 375,01 | 380 250,06 |
| 6. | Монтаж Оборудования Маршрутизатор, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 2 043 365,00 | 2 043 365,00 | 20 | 2 452 038,00 | 2 452 038,00 |
| 6.1. | Монтаж Оборудования Маршрутизатор | усл. ед. | 100 | 5 201,57 | 520 156,67 | 20 | 6 241,88 | 624 188,00 |
| 6.2. | Маршрутизатор | Шт. | 100 | 15 232,08 | 1 523 208,33 | 20 | 18 278,50 | 1 827 850,00 |
| 7. | Монтаж Оборудования Точка доступа, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 32 661 617,62 | 32 661 617,62 | 20 | 39 193 941,15 | 39 193 941,15 |
| 7.1. | Монтаж Оборудования Точка доступа | усл. ед. | 1029 | 20 853,63 | 21 458 380,13 | 20 | 25 024,35 | 25 750 056,15 |
| 7.2. | Точка доступа | Шт. | 1029 | 10 887,50 | 11 203 237,50 | 20 | 13 065,00 | 13 443 885,00 |
| 8. | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 1, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 3 853 200,00 | 3 853 200,00 | 20 | 4 623 840,00 | 4 623 840,00 |
| 8.1. | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 1 | усл. ед. | 192 | 9 610,42 | 1 845 200,64 | 20 | 11 532,50 | 2 214 240,00 |
| 8.2. | Камера видеонаблюдения, тип 1 | Шт. | 192 | 10 458,33 | 2 007 999,36 | 20 | 12 550,00 | 2 409 600,00 |
| 9. | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 2, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 3 853 200,00 | 3 853 200,00 | 20 | 4 623 840,00 | 4 623 840,00 |
| 9.1. | Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 2 | усл. ед. | 192 | 9 610,42 | 1 845 200,64 | 20 | 11 532,50 | 2 214 240,00 |
| 9.2. | Камера видеонаблюдения, тип 2 | Шт. | 192 | 10 458,33 | 2 007 999,36 | 20 | 12 550,00 | 2 409 600,00 |
| 10. | Монтаж Оборудования Видеорегистратор, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 20 | 3 108 000,00 | 3 108 000,00 |
| 10.1. | Монтаж Оборудования Видеорегистратор | усл. ед. | 100 | 5 587,50 | 558 750,00 | 20 | 6 705,00 | 670 500,00 |
| 10.2. | Видеорегистратор | Шт. | 100 | 20 312,50 | 2 031 250,00 | 20 | 24 375,00 | 2 437 500,00 |
| 11. | Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 1, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 2 973 661,02 | 2 973 661,02 | 20 | 3 568 393,22 | 3 568 393,22 |
| 11.1. | Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 1 | усл. ед. | 47 | 6 560,94 | 308 364,18 | 20 | 7 873,13 | 370 037,11 |
| 11.2. | Коммутатор, тип 1 | Шт. | 47 | 56 708,44 | 2 665 296,76 | 20 | 68 050,13 | 3 198 356,11 |
| 12. | Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 2, в т.ч.: | усл. ед. | 1 | 11 384 749,33 | 11 384 749,33 | 20 | 13 661 699,20 | 13 661 699,20 |
| 12.1. | Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 2 | усл. ед. | 160 | 6 560,94 | 1 049 750,40 | 20 | 7 873,13 | 1 259 700,80 |
| 12.2. | Коммутатор, тип 2 | Шт. | 160 | 64 593,74 | 10 334 998,40 | 20 | 77 512,49 | 12 401 998,40 |
| 13. | Демонтаж/монтаж плит фальшпола | м2 | 157 | 192,97 | 30 295,77 | 20 | 231,56 | 36 354,92 |
| 14. | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | м2 | 8703 | 192,97 | 1 679 388,90 | 20 | 231,56 | 2 015 266,68 |
| 15. | Строительство вертикального слаботочного кабельного стояка | м | 428 | 1 157,81 | 495 545,53 | 20 | 1 389,38 | 594 654,64 |
| 16. | Алмазное сверление/бурение перекрытий | перекрытие | 112 | 3 766,25 | 421 820,00 | 20 | 4 519,50 | 506 184,00 |
| 17. | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля | м | 5565 | 178,75 | 994 743,75 | 20 | 214,50 | 1 193 692,50 |
| 18. | Установка автоматического выключателя нагрузки | шт | 145 | 1 389,38 | 201 459,38 | 20 | 1 667,26 | 241 752,70 |
| 19. | Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам между зданиями | км | 3,177 | 768 693,34 | 2 442 138,74 | 20 | 922 432,01 | 2 930 566,50 |
| 20. | Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы | шт | 12 | 16 251,13 | 195 000,00 | 20 | 19 501,35 | 234 016,20 |
| 21. | Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, алюкобонд и пр. | м2 | 44 | 1 072,76 | 47 201,73 | 20 | 1 287,32 | 56 642,08 |
| 22. | Подключение и настройка точек доступа | шт | 1029 | 5 033,20 | 5 179 162,80 | 20 | 6 039,84 | 6 214 995,36 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 95 293 846,99 |

Итого к оплате: 95 293 846 (Девяносто пять миллионов двести девяносто три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 99 копеек, в том числе НДС – 20% (двадцать процентов), 15 882 307 (пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста семь) рублей 83 копейки*.

*Показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры.

**В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, цена за единицу продукции соответствует колонке № 8 Таблицы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №____

График исполнения этапов по Контракту

| Этап | Описание | Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме по этапам | Срок исполнения Контракта по этапам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1. Поставка оборудования в рамках выполнения работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения. | с даты заключения Контракта по 24.10.2025 | Начало этапа: с даты заключения Контракта. Окончание этапа: 03.12.2025 |
| 2 | Этап 2. Выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | с даты заключения Контракта по 21.11.2025 | Начало этапа: с даты заключения Контракта. Окончание этапа: 30.12.2025 |

Цена контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником.

Показатели будут скорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры.