Описание объекта закупки

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Купинском, Татарском, Усть-Таркском и Чистоозерном районах Новосибирской области

Подрядчику подлежит осуществить работы по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всем протяжении дорог уровень содержания не ниже допустимого.

- Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

- Содержание дорог обеспечивает допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Не допускаются факты временного ограничения движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. Допускается наличие не более 10% (по протяженности) участков с недопустимым уровнем содержания.

На покрытии проезжей части дорог и улиц с цементобетонным, асфальтобетонным и чернощебеночным покрытием не допускаются наличие снега и зимней скользкости, сроки устранения зимней скользкости устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. По соглашению сторон допускается содержание покрытий проезжей части дорог и улиц с цементобетонным, асфальтобетонным и чернощебеночным покрытием в соответствии с п. 8.10-8.13 ГОСТ Р 50597-2017 с изменением объемов Работ согласно п.п. б) п.1. ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае применения Подрядчиком противогололедных реагентов (далее ПРГ) при выполнении работ, использование таких ПРГ возможно при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня, которое должно быть предоставлено Заказчику перед началом выполнения работ.

- Объем и планово-расчетная стоимость Работ по содержанию автомобильных дорог определяются на основании нормативов.

Место выполнения Работ: Купинский, Татарский, Усть-Таркский и Чистоозерный районы Новосибирской области согласно «Перечню автомобильных дорог» (Приложение №2)

- Дата начала выполнения Работ 01.07.2021г., дата окончания выполнения Работ 30.06.2023 г. Сроки выполнения Работ по этапам и отчетным периодам определяются Календарным графиком выполнения работ в 2021 году» (Приложением №1 к Приложение №3), «Календарным графиком выполнения работ в 2022 году» (Приложением №2 к Приложение №3),  «Календарным графиком выполнения работ в 2023 году» (Приложением №3 к Приложение №3).

Под этапом в настоящем Государственном контракте понимается период выполнения Работ, подлежащий	периодической ежемесячной приемке.

5. Содержание в весенне-летне-осенний и зимний период предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в настоящем техническом задании сроки:

| № п/п |  | Виды Работ | Сроки выполнения Работ и допуски | Нормативные ссылки по выполнению Работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 |  | Планировка откосов насыпей и выемок с засыпкой промоин и ям | Не более 5 суток с момента образования Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД, Москва-2017 г. – ГОСТ Р 50597-2017 (далее - Требования), п. 3.2.2. Методические Рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (далее - Рекомендации) - 3.1.8, 3.1.10, 3.1.14, 3.2.15 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания (Переиздание с Поправкой) – ГОСТ 33181-2014 (далее - Требования к ЗС) Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог – ВСН 24-88 (далее – ВСН) |
| 2 |  | Скашивание травы на обочинах и разделительной полосе | Трава на обочине допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; - косить по мере её роста (15 июня – 15 сентября) Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования п.5.3.1 |
| 3 |  | Вырубка кустарника с откосов и обочин | До 1 июля Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации – 1.2.16. -1.2.17. |
| 4 |  | Уборка различных предметов и мусора в отводе автомобильной дороги, не влияющие на Б.Д.Д | Не более 1 суток Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации – 1.2.16. -1.2.17. |
| 5 |  | Уборка различных предметов и мусора, влияющих на БДД с покрытия автодороги | Не более 3 часов с момента появления, при невозможности своевременной уборки, место оградить соотв. Знаками Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации – 1.2.15.Требования, п. 5.1.1 |
| 6 |  | Устранение повреждений на укрепленных обочинах: а) а/б и ц/б | Не более 14 суток с момента обнаружения Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации – п.1.2.2. и табл. 1.6. 3.3.11-3.3.15, 4.4.5 Требования, п. 5.3.1. |
| 7 |  | б)щебеночных и гравийных | Не более 7 суток с момента обнаружения Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации 4.3.35-37, Требования, п. 5.3.1 |
| 8 |  | Планировка, подсыпка не укрепленных обочин с последующим уплотнением | Подсыпка, планировка и уплотнение обочин там, где уровень прилегающей кромки проезжей части более 4 см и уклон более 50 промилей, срок ликвидации занижения обочин – 12 суток, возвышение 1 сутки Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации – п.1.10 Требования п.5.3.2 |
| 10 |  | Восстановление и прочистка кюветов и канав | До 25 июня Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования Контракта |
| 11 |  | Ликвидация неорганизованных съездов | Устанавливается Заказчиком Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации –1.2.19 |
| 12 |  | Очистка покрытия от пыли и грязи | Не более 3 суток с момента обнаружения Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования, п.п. 5.1.2 |
| 13 |  | Заделка трещин и швов в капитальных покрытиях | До 1 июня (в зависимости от погодных условий, на усмотрение Заказчика по план-заданию согласованному с Заказчиком) Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации –4.1.2-4.1.3, 4.4.10-4.4.12 |
| 14 |  | Ямочный ремонт: а) асфальтобетонных покрытий | До 15 июня (основной объем) и до 20 сентября по (план-заданиям) в соответствии с п.6.2 контракта Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации –4.4.5 -4.4.9 Требования 5.2.4 |
| 15 |  | б) цементобетонных покрытий | До 15 июня (основной объем) и до 20 сентября по (план-заданиям) Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации –4.4.5 -4.4.9 |
| 16 |  | Обработка мест выпотевания битума | Не более 4 суток с момента обнаружения Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования, п. 5.2.4. |
| 17 |  | Очистка отверстий труб от наносов | До 25 июня и по мере загрязнения Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации 3.3.21, 5.0-5.2, 5.4-5.4.6 , 5.4.89-5.4.92 |
| 18 |  | Скашивание травы у оголовков | Не более 7 суток с момента обнаружения, трава на обочине допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования: п 5.3.1 |
| 19 |  | Укрепление русел труб | Постоянно Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации 5.4.89 – 5.4.92 |
| 20 |  | Заделка трещин, раковин, сколов звеньев и оголовков | Постоянно Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | ВСН п. 9.1.4 |
| 21 |  | Заделка швов между звеньями и секциями труб | Постоянно Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | ВСН п. 9.1.4 |
| 22 |  | Окраска оголовков водопропускных труб | До 15 июня Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации – 5.4.6 |
| 23 |  | Очистка и мойка знаков, стоек, сигнальных столбиков | Систематически, по мере загрязнения Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 |
| 24 |  | Окраска знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства в том числе опоры освещения, стойки светофорных объектов | До 15 мая Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 |
| 25 |  | Замена повреждённых знаков и стоек/замена и установка сигнальных столбиков | Знаки приоритета - не более суток, остальные знаки - не более 3 суток; сигнальные столбики, - не более 5 суток после обнаружения повреждения Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 Требования, п. 6.2.1 - 6.6.4, 6.6.1-6.6.2 |
| 26 |  | Установка новых знаков | В течении 1сут.(приоритетные) 3 суток (остальные) после получения предписания Заказчика Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 Требования п. 6.2.1 |
|  |  | Установка знаков временного ограничения движения | 2 знака на дорогу, в начале трассы и в конце на период ограничения Для кода дорог Н-1,Н-2,Н-3, Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.1, 4.13. |
| 27 |  | Временно установленные дорожные знаки | Должны стоять не более 1 суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 |
| 28 |  | Очистка ограждений в весенне-летне-осенний период | Систематически, по мере их загрязнения Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | ВСН п.4.5.16, 4.5.17 Требования п. 6.7.2, |
| 29 |  | Окраска ограждений всех видов | До 1 июня повторно с 10 сентября по 10 октября Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования, п. 6.5.1. |
| 30 |  | Выправка металлического барьерного ограждения и сетчатого ограждения | В течение 5 суток после обнаружения дефекта Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования 6.5.2 |
| 31 |  | Замена поврежденных элементов барьерного ограждения | В течение 5 суток после обнаружения дефекта Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования 6.5.2 |
| 32 |  | Уборка наносного грунта у ограждения | Систематически, по мере появления Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) |  |
| 33 |  | Уборка автобусных остановок | Постоянно, по мере загрязнения Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования, п. 5.1.1. п. 4.16 |
| 34 |  | Мелкий ремонт и окраска автопавильонов | До 1 июня Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования, п. 5.1.3. |
| 35 |  | Ремонт и окраска скамеек | До 1 июня Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования, п. 5.1.3. |
| 36 |  | Исправление бордюрного камня | В течение 5 суток после обнаружения дефекта Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования, п. 6.5.2. |
| 37 |  | Нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень | До 15 июня Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования п.6.3.1 |
|  |  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | по план-заданию |  |
| 38 |  | Уборка площадок отдыха и стоянок автомобилей | Постоянно, по мере загрязнения Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации п.7.4.15 |
| 39 |  | Ямочный ремонт покрытия на площадках отдыха и стоянках автомобилей | До 15 мая Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования п.5.2.4 |
| 40 |  | Содержание площадок пунктов весового контроля | Круглогодично Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования, п.п. 5. - 5.1. |
| 41 |  | Содержание светового табло | Круглогодично Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | В соответствии с руководством по эксплуатации Требования п. 6.2.4 |
| 42 |  | Содержание световых приборов установленных на пешеходных переходах и внутри них | Круглогодично Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | В соответствии с руководством по эксплуатации Требования п. 6.9.4 |
| 43 |  | Замена ламп в светильниках опор освещения | Постоянно, по мере перегорания Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | п.1.2.21 Правила устройства электроустановок 7 издание, Требования – п. 6.9.4 |
| 44 |  | Содержание оборудование ТП(КТПН) в чистоте | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство и согласовываются с Заказчиком | п.2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 45 |  | Осмотр трансформаторов без их отключения | не реже 1 раза в месяц | п.2.1.34Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; |
| 46 |  | Проверка правильности выбора коэффициента трансформации (ступень переключателя ответвлений обмоток без возбуждения – ПБВ) | не менее 2 раз в год – перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки | п.2.1.33 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 47 |  | Текущий ремонт РУ 0,4 кВ | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство | ПТЭП |
| 48 |  | Проверка состояния контактных соединений сборных шин, наличие местных нагревов | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 49 |  | Проверка состояния спусков от шин к аппаратам, губок рубильников, предохранителей, мест подсоединения кабелей и проводов; | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 50 |  | Проверка состояния разделок кабелей и их закрепление | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 51 |  | Проверка состояния трансформаторов тока и вторичных цепей | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 52 |  | Проверка состояния защитных заземлений и сетчатых ограждений. | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 53 |  | Скашивание травы, уборка различных предметов и мусора на дороге к ТП, КТП, КТПН | Не более 1 суток Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Рекомендации – 1.2.16. -1.2.17. |
| 54 |  | Покраска металлоконтрукции КТП | не реже 1 раза в год по мере необходимости Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 55 |  | Иные виды Работ, обеспечивающие соответствие показателей а/д требованиям (Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 по план-заданию) Приказа МТ РФ № 163от 08.06.2012 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования». |  |  |
| 7. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных Работ и каждый объект. Допускается составлять одну технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д. (МДС 12-29.2006 - Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты; СП 48.13330.2011 «Организация строительства») 8. Запрещается осуществление строительно-монтажных Работ без утверждённых и согласованных Заказчиком, технологических карт. |  |  |  |  |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |
| № п/п | Виды Работ |  | Сроки выполнения Работ и допуски | Нормативные ссылки по выполнению Работ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 56 | Очистка покрытия и обочин от снега и снежных валов |  | Не более 4 (5) часов после окончания снегопада или метели | .Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д, М.-2003 Рекомендации –6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4 |
| 57 | Россыпь противогололёдных материалов |  | Через 10-15 минут после начала снегопада, кроме дорог, согласованных для содержания под УСП | Рекомендации –6.4-6.4.13 Руководство по борьбе с зимней скользкостью |
| 58 | Очистка при россыпи |  | Через 2-3 часа после обработки, кроме дорог, согласованных для содержания под УСП | Рекомендации – 6.4-6.4.13 Руководство по борьбе с зимней скользкостьюп.п. 4. – 8.12 |
| 59 | Установка, уборка и ремонт снегозащитных щитов и заборов |  | К 10 ноября, по согласованию с Заказчиком | Рекомендации –6.2.1-6.2.16 |
| 60 | Очистка отверстий труб от снега и льда |  | До 25 марта | Требования к ЗС п. 9 ВСН пп. 9.7.24, 9.7.25 |
| 61 | Закрытие на зиму и открытие отверстий труб |  | К 10 ноября / к 25 марта | Рекомендации п. 5.4.90 ВСН п. 6.7.4 ВСН п. 9.5.2 |
| 62 | Очистка дорожных знаков от снега и грязи |  | Систематически, - после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) | Требования п. 6.2.2 |
| 63 | Очистка ограждений от снега и грязи, уборка снега у ограждений и за ограждением |  | Систематически, - после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) | Требования п. 8.3 |
| 64 | Очистка от снега автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей |  | Периодически, после снегопадов и метелей | Требования, п. 8.4 |
| 65 | Установка и уборка вех |  | К 10 ноября / к 1 апреля | ВСН п. 6.9.6 |
| 66 | Очистка тротуаров, посыпка песком тротуаров и автобусных остановок |  | Не более 1-3 часов с момента образования льда, снега | Требования, п. 8.5 |
| 67 | Ямочный ремонт покрытия холодными а/б смесями |  | При образовании дефектов и повреждений более 3,5 м2 на 1000 м2. Предельные размеры повреждения 60х15х5 см | Требования, п. 5.2.4. |
| 68 | Патрулирование по обеспечению безопасности движения |  | Постоянное наблюдение | Рекомендации –6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4 . Руководство по борьбе с зимней скользкостьюна а/д. М-2003 |
| 69 | Устройство снежных траншей |  | На снегозаносимых участках. Периодически, после снегопадов и метелей | Рекомендации –6.2.1-6.2.16 |
| 70 | Вывозка уплотненного снега с полосы отвода |  | До 25 марта Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования п. 8.6 |
| 71 | Содержание площадок пунктов весового контроля |  | круглогодично | Рекомендации –6.3.7 Руководство по борьбе с зимней скользкостью. Руководство. Приложение 3. п. 2.3Требования, п. 5.1.1. Приложение 3. п. 1.5. Требования, п. 8.3.. Требования, п. 6.2.2. |
| 72 | Раскрытие обочин и откосов насыпи не менее чем на 1 м по длине откоса |  | До 25 марта | Рекомендации –6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4 |
| 73 | Замена повреждённых знаков и стоек / замена и установка сигнальных столбиков |  | Знаки приоритета - не более суток, остальные знаки - не более 3 суток; сигнальные столбики, - не более 5 суток после обнаружения повреждения | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 Требования, п. 6.2.3., 6.6.2 |
| 74 | Установка новых знаков |  | В течении 7 сут. после получения предписания Заказчика | Требования п. 6.2.4 |
| 75 | Содержание светового табло |  | Круглогодично | В соответствии с руководством по эксплуатации Требования п. 6.2.4 |
| 76 | Содержание световых приборов установленных на пешеходных переходах и внутри них |  | Круглогодично | В соответствии с руководством по эксплуатации Требования п. 6.9.4 |
| 77 | Замена ламп в светильниках опор освещения |  | Постоянно, по мере перегорания | п.1.2.21 Правила устройства электроустановок 7 издание |
| 78 | Содержание оборудование ТП (КТПН) в чистоте |  | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство | п.2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 79 | Осмотр трансформаторов без их отключения |  | не реже 1 раза в месяц | п.2.1.34Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; |
| 80 | Очистка прохода к трансформаторной подстанции (Комплектной трансформаторной подстанции от снега |  | Не более 2 часов с момента образования льда, снега Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 (по план-заданию) | Требования, п. 8.3. |
| Иные виды работ, обеспечивающие соответствие показателей а/д требованиям (Для кода дорог Н-3, Н-4 и Н-5 по план-заданию) Приказа МТ РФ № 163от 08.06.2012 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования». |  |  |  |  |

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Купинском районе Новосибирской области.

| №№ п/п | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяжен-ность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  | Код дороги/эксплуатационная категория | Участки автодорог, обозначенные кодом Н-1, на которых состояние проезжей части не соотвествует нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые | I | II |  | IV | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  | III |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук | К-01 | 120,477 | 180,965 | 60,488 | 60,488 | 0,000 | 37,030 | 1,965 | 21,493 |  |  |  | 0,000 | 38,995 | 21,493 | 0,000 | Н-2/А, Н-4/В |  |
| 2 | Здвинск - 157км а/д "К-01" | К-06 | 51,656 | 103,616 | 51,960 | 51,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,960 |  | 0,000 |  | 0,000 | 12,899 | 39,061 | 0,000 | Н-4/В |  |
| Итого автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |  | 112,448 | 112,448 | 0,000 | 37,030 | 1,965 | 73,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,894 | 60,554 | 0,000 |  |  |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подъезд к г. Купино /155 км/ | К-01п3 | 0,000 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,000 | 0,912 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,912 | 0,000 | 0,000 | Н-5/Б |  |
| 4 | Купино - Зятьковка - Веселый Кут | Н-1601 | 0,000 | 21,099 | 21,099 | 12,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,625 |  | 8,474 |  | 0,000 | 0,000 | 12,625 | 0,000 | Н-5/В/Г |  |
| 5 | 147 км а/д "К-01" - Орловка | Н-1602 | 0,000 | 22,087 | 22,087 | 4,071 | 0,000 |  | 0,000 | 4,071 |  | 18,016 |  | 0,000 | 0,000 | 4,071 |  | Н-5/В/Г |  |
| 6 | Купино - Новониколаевка - Новорозинская переправа | Н-1603 | 3,300 | 43,151 | 39,851 | 8,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,978 |  | 30,873 |  | 0,000 | 0,000 |  | 8,978 | Н-5/В/Г |  |
| 7 | 79 км а/д "К-06" - Чумашки | Н-1604 | 0,000 | 7,468 | 7,468 | 7,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,468 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,468 | Н-5/В |  |
| 8 | 80 км а/д "К-06" - Вороновка | Н-1605 | 0,000 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,618 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 5,618 | 0,000 | Н-5/В |  |
| 9 | Купино - Новоселье - Березовка - гр.Казахстана | Н-1606 | 0,000 | 4,205 | 71,671 | 50,957 |  | 4,205 |  | 46,752 |  | 20,714 |  |  | 4,205 | 46,752 |  | Н-5/Б |  |
|  |  |  | 7,128 | 74,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н-5/В/Г |  |
| 10 | 19 км а/д "Н-1606"- Медяково - Благовещенка | Н-1607 | 0,000 | 46,110 | 46,110 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 |  | 14,110 |  | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | Н-5/В/Г |  |
| 11 | 39 км а/д "Н-1606" - Новоселье | Н-1608 | 0,000 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,126 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,126 | Н-5/В |  |
| 12 | 53 км а/д "Н-1606" - Метелево | Н-1609 | 0,000 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,632 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 1,632 |  | Н-5/В |  |
| 13 | 173 км а/д "К-01" - Рождественка - Новоключи | Н-1610 | 0,000 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 29,488 |  |  | 0,000 | 0,000 | 19,518 | 9,970 | Н-5/В |  |
| 14 | 11 км а/д "Н-1612" - Шаитик | Н-1611 | 0,000 | 19,504 | 19,504 | 19,504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,504 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 13,504 | 6,000 | Н-5/В |  |
| 15 | 56 км а/д "Н-3118" - Чаинка - Тюменка | Н-1612 | 0,000 | 38,285 | 38,285 | 21,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,341 |  | 16,944 |  | 0,000 | 0,000 | 5,614 | 15,727 | Н-5/В/Г |  |
| 16 | 29 км а/д "Н-1610"- Лукошино - 60 км а/д "К-06" | Н-1613 | 0,000 | 20,120 | 20,120 | 20,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,120 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,120 | Н-5/В |  |
| 17 | 51 км а/д "Н-3118" - Куликовка | Н-1614 | 0,000 | 3,951 | 3,951 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3,951 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Н-5/Г |  |
| 18 | 25 км а/д "Н-1612" - Дружинино | Н-1615 | 0,000 | 1,780 | 1,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1,780 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Н-5/Г |  |
| 19 | 43 км а/д "Н-1607" - Петропавловка | Н-1616 | 0,000 | 6,012 | 6,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 6,012 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Н-5/Г |  |
| 20 | 5 км а/д "Н-1602" - Стеклянное - Покровка | Н-1617 | 0,000 | 15,938 | 15,938 | 2,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,210 |  | 13,728 |  | 0,000 |  |  | 2,210 | Н-5В/Г |  |
| 21 | Киргинцево-Федосьевка | Н-1620 | 0,010 | 8,855 | 8,845 | 7,025 | 0,000 |  | 0,000 | 7,025 |  | 1,820 |  |  |  |  | 7,025 | Н-5В/Г |  |
| 22 | Советский - Вишневка | Н-1621 | 0,000 | 13,847 | 13,847 | 13,847 |  |  |  |  | 13,847 | 0,000 |  |  |  |  | 13,847 | Н-5/В |  |
| 23 | 28км а/д "Н-1603" - Басково | Н-1622 | 0,000 | 2,274 | 2,274 | 0,000 |  |  |  |  |  | 2,274 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 24 | 132 км а/д "К-01" - Покровка | Н-1623 | 0,000 | 1,881 | 1,881 | 1,881 |  |  |  | 1,881 |  |  |  |  |  | 1,881 |  | Н-5/В |  |
| 25 | Чистоозерное - Купино (старое направление К-01) | Н-3118 | 38,516 | 66,698 | 28,182 | 16,175 |  | 16,175 |  |  |  | 12,007 |  |  | 16,175 |  | 0,000 | Н-5/Б/Г |  |
| 26 | 4 км а/д "Н-1602" - 16 км а/д "Н-1606" | Н-1624 | 0,000 | 5,713 | 5,713 | 0,000 |  |  |  |  |  | 5,713 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 27 | 5 км а/д "Н-1621" - Васильевка | Н-1625 | 0,000 | 4,258 | 4,258 | 4,258 |  |  |  | 4,258 |  | 0,000 |  |  |  |  | 4,258 | Н-5/В |  |
| 28 | Медяково - Веселый Кут | Н-1626 | 0,000 | 12,366 | 12,366 | 0,000 |  |  |  |  |  | 12,366 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 29 | 58 км а/д "Н-3118" - Алексеевка | Н-1627 | 0,000 | 5,199 | 5,199 | 0,000 |  |  |  |  |  | 5,199 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 30 | Медяково - Успенка | Н-1628 | 0,000 | 15,109 | 15,109 | 0,000 |  |  |  |  |  | 15,109 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 31 | Вороновка - Новоказарино | Н-1629 | 0,000 | 4,106 | 4,106 | 4,106 |  |  |  | 4,106 |  | 0,000 |  |  |  |  | 4,106 | Н-5/В |  |
| 32 | Благовещенка - Селиваново | Н-1630 | 0,000 | 10,246 | 10,246 | 0,000 |  |  |  |  |  | 10,246 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 33 | 57 км а/д "Н-1606" - Алферовка | Н-1631 | 0,000 | 13,592 | 13,592 | 0,000 |  |  |  |  |  | 13,592 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 34 | Лягушье - Горносталиха | Н-1632 | 0,008 | 8,162 | 8,154 | 0,000 |  |  |  |  |  | 8,154 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 35 | Вишневка - Киевка | Н-1633 | 0,000 | 12,604 | 12,604 | 0,000 |  |  |  |  |  | 12,604 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 36 | 59 км а/д "Н-3118 - Михайловка | Н-1634 | 0,000 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  | 0,000 |  |  |  | 0,700 |  | Н-5/В/Г |  |
| 37 | Богатиха - Новорозино (в гр. района) | Н-0140 | 4,152 | 9,720 | 5,568 | 5,568 |  |  |  | 5,568 |  | 0,000 |  |  |  | 5,568 |  | Н-5/В |  |
| 38 | 7 км а/д"Н-0207"- Новоключи (в гр. района) | Н-0226 | 3,514 | 6,687 | 3,173 | 1,800 |  | 0,800 |  | 1,000 |  | 1,373 |  |  |  | 1,800 |  | Н-5/В/Г |  |
| 39 | 20 км а/д "Н-1612" - Яркуль | Н-1635 | 0,000 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |  |  |  | 1,550 |  |  |  |  |  | 1,550 |  | Н-5/В |  |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  |  | 510,019 | 274,960 | 0,000 | 22,092 | 0,000 | 208,407 | 44,461 | 235,059 | 0,000 | 0,000 | 21,292 | 152,833 | 100,835 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 622,467 | 387,408 | 0,000 | 59,122 | 1,965 | 281,860 | 44,461 | 235,059 | 0,000 | 0,000 | 73,186 | 213,387 | 100,835 |  |  |

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Татарском районе Новосибирской области.

| №№ п/п | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяжен-ность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  | Код дороги/эксплуатационная категория | Участки автодорог, обозначенные кодом Н-1, на которых состояние проезжей части не соотвествует нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | щебень, гравий | грунтощебень |  | I | II | III | IV | V |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук | К-01 | 0,000 | 39,074 | 39,074 | 39,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,342 | 0,732 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,074 |  | Н-4/В |  |
| 2 | Усть-Тарка - Татарск | К-20 | 11,327 | 47,465 | 36,138 | 36,138 | 0,000 | 36,138 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,138 | 0,000 |  | Н-4/А |  |
| 3 | 997 км а/д "Р-254"- Татарск | К-31 | 0,000 | 9,909 | 9,909 | 9,909 |  | 9,909 |  |  |  | 0,000 |  |  | 9,909 |  |  | Н-4/А |  |
| Итого автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |  | 85,121 | 85,121 | 0,000 | 46,047 | 0,000 | 38,342 | 0,732 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,047 | 39,074 | 0,000 |  |  |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Татарск - Новопокровка | Н-2501 | 0,000 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 0,000 | 1,494 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1,494 | Н-5/Б |  |
| 5 | 2 км а/д "Н-2505" - Северотатарское | Н-2502 | 0,000 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |  | 1,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,051 |  | Н-5/Б/В |  |
| 6 | Татарск - Лопатино | Н-2503 | 0,000 | 23,922 | 23,922 | 23,922 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 23,702 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,909 | 8,013 | Н-5/Б/В |  |
| 7 | Татарск - Зубовка | Н-2504 | 0,000 | 51,943 | 51,943 | 51,143 | 0,000 | 30,393 | 4,234 | 11,352 | 5,164 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,791 | 7,352 | Н-5/Б/В/Г |  |
| 8 | 5 км а/д "Н-2504" - Новопервомайское | Н-2505 | 0,000 | 37,196 | 37,196 | 8,547 | 1,205 | 0,000 | 0,000 | 2,268 | 5,074 | 28,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,547 |  | Н-5/Б/В/Г |  |
| 9 | Подъезд к нефтебазе /1 км/ | Н-2505п1 | 0,000 | 1,287 | 1,287 | 1,287 |  | 0,250 |  |  | 1,037 |  |  |  |  | 1,287 |  | Н-5/Б/В |  |
| 10 | Татарск - Красноярка | Н-2506 | 0,000 | 43,520 | 43,520 | 27,720 | 0,000 | 6,300 | 0,000 | 21,420 |  | 15,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,929 | 11,791 | Н-5/Б/В/Г |  |
| 11 | Татарск - Увальское | Н-2507 | 0,000 | 55,038 | 55,038 | 55,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,038 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,038 |  | Н-5/В |  |
| 12 | 37 км а/д "Н-2507" - Ускюль - Воздвиженка | Н-2508 | 0,000 | 13,078 | 13,078 | 13,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,078 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,078 |  | Н-5/В |  |
| 13 | 4 км а/д "К-01" - Новомихайловка | Н-2509 | 0,000 | 14,036 | 14,036 | 13,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,209 |  | 0,827 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,089 | 10,120 | Н-5/В/Г |  |
| 14 | 16 км а/д "К-20" - Казачий Мыс | Н-2510 | 0,000 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,046 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,046 |  | Н-5/В |  |
| 15 | 25 км а/д "К-20" -31 км а/д "Н-2506" | Н-2511 | 0,000 | 19,072 | 19,072 | 15,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,990 |  | 3,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,990 |  | Н-5/В/Г |  |
| 16 | 17 км а/д "К-01" - Новоалександровка | Н-2512 | 0,000 | 11,073 | 11,073 | 11,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,073 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 11,073 | Н-5/В |  |
| 17 | 19 км а/д "К-01" - Николаевка | Н-2513 | 0,000 | 34,470 | 34,470 | 32,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,083 |  | 2,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,083 |  | Н-5/В/Г |  |
| 18 | 32 км а/д "Н-2504" - Новотроицк - Никулино | Н-2514 | 0,000 | 11,099 | 11,099 | 11,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,099 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,099 |  | Н-5/В |  |
| 19 | 51 км а/д "Н-2504" - Зубовка - Николаевка | Н-2515 | 0,000 | 14,751 | 14,751 | 12,735 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 12,735 | 2,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,735 |  | Н-5В/Г |  |
| 20 | 18 км а/д "Н-2513" - Константиновка - Орловка | Н-2516 | 0,000 | 10,943 | 10,943 | 10,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,943 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,943 |  | Н-5/В |  |
| 21 | 38 км а/д "К-20" - Нововознесенка | Н-2517 | 0,000 | 6,941 | 6,941 | 6,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,941 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 6,941 | Н-5/В |  |
| 22 | 18 км а/д "Н-2513" - Городенка | Н-2518 | 0,000 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,505 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,505 |  | Н-5/В |  |
| 23 | 11 км а/д "Н-2514" - Моховая | Н-2519 | 0,000 | 18,883 | 18,883 | 13,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 13,374 | 5,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,374 | Н-5/В/Г |  |
| 24 | 24 км а/д "Н-2503" - Тайлаково | Н-2520 | 0,000 | 6,436 | 6,436 | 5,746 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 4,246 |  | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,746 |  | Н-5/Б/В/Г |  |
| 25 | 36 км а/д "К-20" - Чаны-Сакан | Н-2521 | 0,000 | 9,523 | 9,523 | 9,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 9,523 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,523 |  | Н-5/В |  |
| 26 | Обход г.Татарска | Н-2522 | 0,000 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 0,424 | 0,000 | 0,000 | 1,012 | 4,866 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,302 |  | Н-5/В |  |
| 27 | 1009 км а/д "Р-254" - Минино | Н-2523 | 0,000 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,707 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,707 |  | Н-5/В |  |
| 28 | 960 км а/д"Р-254" - Неудачино | Н-2524 | 0,000 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,284 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1,284 | Н-5/В |  |
| 29 | 954 км а/д"Р-254" - Новопервомайское | Н-2525 | 0,000 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,798 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1,798 | Н-5/В |  |
| 30 | 969 км а/д "Р-254"-Дмитриевка | Н-2526 | 0,000 | 3,489 | 3,489 | 3,489 | 0,068 |  |  | 3,421 |  | 0,000 |  |  |  |  | 3,489 | Н-5/В |  |
| 31 | Орловка - Волово | Н-2528 | 0,000 | 5,661 | 5,661 | 5,661 |  |  |  |  | 5,661 | 0,000 |  |  |  | 5,661 |  | Н-5/В |  |
| 32 | Новопервомайское - Платоновка | Н-2529 | 0,000 | 1,788 | 1,788 |  |  |  |  |  |  | 1,788 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 33 | Новопервомайское - Платоновка | Н-2529 | 0,000 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,417 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,417 | 0,000 | Н-5/В |  |
| 34 | Новомихайловка - Дубровино | Н-2530 | 0,000 | 4,859 | 4,859 | 0,000 |  |  |  |  |  | 4,859 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 35 | Чаны - Щеглово - Богдановка (в гр. района) | Н-2902 | 37,962 | 42,695 | 4,733 | 0,000 |  |  |  |  |  | 4,733 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 36 | 9 км а/д "Н-2504" - Ваховский - Чернышевский | Н-2532 | 0,022 | 15,376 | 15,354 | 15,354 |  |  |  | 15,354 |  | 0,000 |  |  |  | 15,354 |  | Н-5/В |  |
| 37 | Новопервомайское - Кузнецово | Н-2534 | 0,000 | 6,889 | 6,889 | 6,889 |  |  |  | 6,889 |  | 0,000 |  |  |  |  | 6,889 | Н-5/В |  |
| 38 | Увальское - Чинявино | Н-2535 | 0,000 | 7,875 | 7,875 | 7,875 |  |  |  | 7,875 |  | 0,000 |  |  |  | 2,007 | 5,868 | Н-5/В |  |
| 39 | Дмитриевка - Безбожник - Степановка 2-я | Н-2536 | 0,000 | 9,355 | 9,355 | 9,355 |  |  |  | 5,337 | 4,018 | 0,000 |  |  |  |  | 9,355 | Н-5/В |  |
| 40 | Николаевка - Малая Старинка | Н-2537 | 0,000 | 2,395 | 2,395 | 2,395 |  | 0,927 |  | 1,468 |  | 0,000 |  |  |  | 1,468 | 0,927 | Н-5/Б/В |  |
| 41 | Козловка - Малый Ермак | Н-2538 | 0,000 | 3,367 | 3,367 | 3,367 |  |  |  | 3,367 |  | 0,000 |  |  |  | 3,367 |  | Н-5/В |  |
| 42 | 14 км а/д"Н-2504" - Рождественка | Н-2539 | 0,000 | 4,293 | 4,293 | 4,293 |  |  |  | 4,293 |  | 0,000 |  |  |  | 4,293 |  | Н-5/В |  |
| 43 | Увальское - Рождественка | Н-2540 | 0,000 | 11,304 | 11,304 | 11,304 |  |  |  | 11,304 |  | 0,000 |  |  |  |  | 11,304 | Н-5/В |  |
| 44 | 969 км "Р-254" - Евгеньевка | Н-2541 | 0,000 | 5,824 | 5,824 | 5,824 |  |  |  | 5,824 |  | 0,000 |  |  |  |  | 5,824 | Н-5/В |  |
| 45 | 1015 км а/д "Р-254" - Ивановка | Н-2542 | 0,000 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |  |  |  | 2,970 |  | 0,000 |  |  |  |  | 2,970 | Н-5/В |  |
| 46 | 10 км а/д "Н-2519" - Варваровка | Н-2543 | 0,000 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |  |  |  | 0,792 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,792 | Н-5/В |  |
| 47 | 2 км а/д "К-31" - Новопокровка | Н-2544 | 0,000 | 1,698 | 1,698 | 1,698 |  |  |  | 1,698 |  |  |  |  |  | 1,698 |  | Н-5/В |  |
| 48 | 4 км а/д "Н-2506"-Киевка | Н-2545 | 0,000 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |  | 0,142 |  | 0,397 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,539 | Н-5/Б/В |  |
| 49 | Продолжение автомобильной дороги "Обход г. Татарска" до а/д "Татарск - Северотатарск" | Н-2546 | 0,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  | 1,200 |  | Н-5/В |  |
| 50 | Продолжение автомобильной дороги "992 км а/д "Байкал" - Купино - Карасук" до ул. А. Матросова | Н-2547 | 0,000 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |  | 1,840 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 1,840 |  | Н-5/Б |  |
| 51 | Продолжение автомобильной дороги "Татарск - Зубовка" до пересечения улицы в районе Элеватора | Н-2548 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |  | 1,176 |  | 0,324 |  |  |  |  |  | 1,500 |  | Н-5/Б/В |  |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  |  | 500,540 | 429,400 | 1,697 | 44,742 | 4,234 | 312,019 | 66,708 | 71,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 308,203 | 121,197 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 585,661 | 514,521 | 1,697 | 90,789 | 4,234 | 350,361 | 67,440 | 71,140 | 0,000 | 0,000 | 46,047 | 347,277 | 121,197 |  |  |

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Усть-Таркском районе Новосибирской области.

| №№ п/п | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяжен-ность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  | Код дороги/эксплуатационная категория | Участки автодорог, обозначенные кодом Н-1, на которых состояние проезжей части не соответствует нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые | I | II | III | IV | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Тарка - Татарск | К-20 | 0,000 | 11,327 | 11,327 | 11,327 | 0,000 | 11,327 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,327 | 0,000 | 0,000 | Н-4/А |  |
| 2 | Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) | К-22 | 151,547 | 226,245 | 74,698 | 67,485 | 0,000 | 7,017 | 0,000 | 60,468 |  | 7,213 |  | 0,000 | 52,782 | 14,703 | 0,000 | Н-4/А/В/Г |  |
| Итого автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |  | 86,025 | 78,812 | 0,000 | 18,344 | 0,000 | 60,468 | 0,000 | 7,213 | 0,000 | 0,000 | 64,109 | 14,703 | 0,000 |  |  |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подъезд к ХПП /4 км/ | К-20п1 | 0,000 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 0,000 | 0,811 | 0,000 | 1,561 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,372 | 0,000 | Н-5/Б/В |  |
| 4 | 194 км а/д "К-22" - Козино | Н-2801 | 0,000 | 9,919 | 9,919 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 |  | 1,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 |  | Н-5В/Г |  |
| 5 | 186 км а/д "К-22" - Петрово (в гр. района) | Н-2802 | 0,000 | 77,068 | 77,068 | 57,268 | 0,0 | 45,968 |  | 11,300 | 0,000 | 19,800 | 0,0 | 0 | 0,000 | 57,268 | 0,000 | Н-5Б/В/Г |  |
| 6 | 187 км а/д "К-22" - Резино | Н-2803 | 0,000 | 47,057 | 47,057 | 14,500 | 0,000 | 1,827 | 0,000 | 12,673 |  | 32,557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,827 | 12,673 | Н-5Б/В/Г |  |
| 7 | 24 км а/д "Н-2802" - Новоникольск | Н-2804 | 0,000 | 9,800 | 9,800 | 7,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,203 |  | 2,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,203 | 0,000 | Н-5/В/Г |  |
| 8 | 163 км а/д "К-22" - Верхнеомка | Н-2805 | 0,000 | 16,947 | 16,947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 16,947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Н-5/Г |  |
| 9 | 17 км а/д "Н-2802" - Новосилиш - Угуй | Н-2806 | 0,000 | 45,317 | 45,317 | 45,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,317 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 45,317 | Н-5/В |  |
| 10 | Подъезд к с.Новосилиш /35 км/ | Н-2806п1 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,412 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,412 |  | Н-5/В |  |
| 11 | 24 км а/д "Н-2806" - Яркуль - Мартыново | Н-2807 | 0,000 | 25,745 | 25,745 | 25,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,745 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,980 | 9,765 | Н-5/В |  |
| 12 | 36 км а/д "Н-2806" - Новосилиш - Октябрьский | Н-2808 | 0,000 | 9,292 | 9,292 | 1,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,960 | 0,000 | 7,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1,960 | Н-5В/Г |  |
| 13 | 2 км а/д "К-20" - Михайловка | Н-2811 | 0,000 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 0,000 | 3,980 | 0,000 | 9,187 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,167 | 0,000 | Н-5/Б/В |  |
| 14 | 215 км а/д "К-22" - Еланка - Покровка | Н-2812 | 0,000 | 15,502 | 15,502 | 2,595 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,595 |  | 12,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,595 | 0,000 | Н-5/В/Г |  |
| 15 | 11 км а/д "Н-2812" - Николо-Гавриловка | Н-2813 | 0,000 | 4,402 | 4,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 4,402 |  |  |  | 0,000 |  | Н-5/Г |  |
| 16 | 11 км а/д "К-20" - Богословка - 12 км а/д "Н-2805" | Н-2814 | 0,000 | 12,060 | 12,060 | 0,000 |  |  |  |  |  | 12,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Н-5/Г |  |
| 17 | Кушаги - Мураши | Н-2815 | 0,000 | 13,547 | 13,547 | 13,547 |  |  |  | 13,547 |  | 0,000 |  |  |  |  | 13,547 | Н-5/В |  |
| 18 | Угуй - Чичканка | Н-2816 | 0,000 | 14,927 | 14,927 | 0,000 |  |  |  |  |  | 14,927 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 19 | Яркуль - Воробьево | Н-2817 | 0,000 | 11,962 | 11,962 | 0,000 |  |  |  |  |  | 11,962 |  |  |  | 0,000 |  | Н-5/Г |  |
| 20 | Октябрьский - Дубровино | Н-2818 | 0,000 | 8,456 | 8,456 | 4,957 |  |  |  | 4,957 |  | 3,499 |  |  |  |  | 4,957 | Н-5/В/Г |  |
| 21 | 59 км а/д "Н-2802" - Мирный | Н-2819 | 0,000 | 4,104 | 4,104 | 0,000 |  |  |  |  |  | 4,104 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 22 | Яркуль-Матюшкино - Майский | Н-2820 | 0,000 | 8,274 | 8,274 | 0,000 |  |  |  |  |  | 8,274 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 23 | Яркуль-Матюшкино - Новоалександровка | Н-2821 | 0,000 | 12,272 | 12,272 | 0,000 |  |  |  |  |  | 12,272 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| 24 | 165 км а/д "К-22" - Камышево | Н-2822 | 0,000 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |  | 0,366 |  | 0,000 | 0,261 |  |  |  |  | 0,366 | 0,261 | Н-5/Б/В |  |
| 25 | 17 км а/д "Н-2807" - Яркуль | Н-2823 | 0,000 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |  |  |  | 0,647 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,647 | Н-5/В |  |
| 26 | 194 км а/д "К-22" - Тарка | Н-2824 | 0,000 | 6,020 | 6,020 |  |  |  |  |  |  | 6,020 |  |  |  |  |  | Н-5/Г |  |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  |  | 369,896 | 198,317 | 0,000 | 52,952 | 0,000 | 145,104 | 0,261 | 171,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 109,190 | 89,127 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 455,921 | 277,129 | 0,000 | 71,296 | 0,000 | 205,572 | 0,261 | 178,792 | 0,000 | 0,000 | 64,109 | 123,893 | 89,127 |  |  |

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Чистоозерном районе Новосибирской области.

| №№ п/п | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяжен-ность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  | Код дороги/эксплуатационная категория | Участки автодорог, обозначенные кодом Н-1, на которых состояние проезжей части не соотвествует нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | щебень, гравий | грунтощебень |  | I | II | III | IV | V |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук | К-01 | 39,074 | 120,477 | 81,403 | 81,403 |  | 36,878 |  | 16,795 | 27,730 |  |  | 0,000 | 36,878 | 44,525 | 0,000 | Н-2/А1, Н-4/В |  |
| Итого автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |  | 81,403 | 81,403 | 0,000 | 36,878 | 0,000 | 16,795 | 27,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,878 | 44,525 | 0,000 |  |  |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 51 км а/д "К-01" - Новая Кулында | Н-3101 | 0,024 | 2,328 | 2,304 | 2,304 |  | 0,539 |  | 1,765 |  |  |  | 0,000 |  | 2,304 | 0,000 | Н-5/Б,В |  |
| 3 | 79 км а/д "К-01" - Юдино | Н-3103 | 0,000 | 10,196 | 10,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,196 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | Н-5/Г |  |
| 4 | 78 км а/д "К-01" - Троицкое | Н-3104 | 0,000 | 29,324 | 29,324 | 29,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,324 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 9,923 | 19,401 | Н-5/В |  |
| 5 | Чистоозерное - Польяново | Н-3105 | 0,000 | 54,383 | 54,383 | 54,383 | 0,000 | 8,988 | 0,000 | 45,395 |  |  |  |  | 8,988 | 45,395 |  | Н-5/А1, В |  |
| 6 | 28 км а/д "Н-3105" - Ольгино | Н-3106 | 0,000 | 8,052 | 8,052 | 6,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,052 |  | 2,000 |  | 0,000 | 0,000 | 6,052 | 0,000 | Н-5/В, Г |  |
| 7 | 34 км а/д "Н-3105" - Большая Тохта - Ишимская | Н-3107 | 0,000 | 12,544 | 12,544 | 12,544 | 0,000 |  | 0,000 | 12,544 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 12,544 |  | Н-5/В |  |
| 8 | 91 км а/д "К-01" - Журавка - Новокрасное | Н-3108 | 0,000 | 46,550 | 46,550 | 46,550 | 0,000 | 0,190 | 0,000 | 41,705 | 4,655 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 46,360 | Н-5/Б, В |  |
| 9 | 63 км а/д "К-01" - Покровка | Н-3109 | 0,000 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 0,000 |  | 0,000 | 1,843 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 1,843 | 0,000 | Н-5/В |  |
| 10 | 49 км а/д "К-01" - Озерный | Н-3110 | 0,000 | 7,617 | 7,617 | 7,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,209 | 3,408 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 7,617 | Н-5/В |  |
| 11 | 29 км а/д "Н-3104" - Новый Кошкуль | Н-3111 | 0,000 | 5,947 | 5,947 | 5,947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,947 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,947 | Н-5/В |  |
| 12 | 17 км а/д "Н-3105" - Чаячье - Елизаветинка | Н-3113 | 0,000 | 13,092 | 13,092 | 3,793 | 0,000 | 3,793 |  |  |  | 9,299 |  | 0,000 |  | 3,793 | 0,000 | Н-5/Б, Г |  |
| 13 | 46 км а/д "Н-3108" - Цветнополье | Н-3114 | 0,011 | 12,588 | 12,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 12,577 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Н-5/Г |  |
| 14 | 102 км а/д "К-01" - Олтарь | Н-3115 | 0,000 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,227 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 2,227 | 0,000 | Н-5/В |  |
| 15 | 93 км а/д "К-01" - Журавка | Н-3116 | 0,000 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |  | 0,370 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | Н-5/Б |  |
| 16 | 107 км а/д "К-01" - Барабо-Юдино | Н-3117 | 0,000 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |  | 0,635 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,635 | 0,000 | Н-5/Б |  |
| 17 | Чистоозерное - Купино (старое направление К-01) | Н-3118 | 0,000 | 38,516 | 38,516 | 6,980 |  |  |  | 1,964 | 5,016 | 31,536 |  | 0,000 | 0,000 | 6,980 | 0,000 | Н-5/В, Г |  |
| 18 | 30 км а/д "Н-3118"- Канавы | Н-3119 | 0,000 | 8,827 | 8,827 | 7,660 |  |  |  | 7,660 |  | 1,167 |  |  |  | 7,660 |  | Н-5/В, Г |  |
| 19 | 27 км а/д "Н-3108" - Павловка - Мироновка - Мухино | Н-3120 | 0,000 | 12,164 | 12,164 | 7,999 |  | 0,969 |  | 7,030 |  | 4,165 |  |  |  | 7,999 |  | Н-5/ Б, В, Г |  |
| 20 | 99 км а/д "К-01"- Орловка - Бугриновка | Н-3121 | 0,020 | 25,190 | 25,170 | 5,336 |  | 1,397 |  | 1,881 | 2,058 | 19,834 |  |  |  | 5,336 |  | Н-5/Б, В, Г |  |
| 21 | Романовка - Малиновка - Малая Тохта | Н-3122 | 1,747 | 17,328 | 15,581 | 0,253 |  |  |  |  | 0,253 | 15,328 |  |  |  | 0,253 |  | Н-5/ В, Г |  |
| 22 | Объездная дорога р.п. Чистоозерное | Н-3123 | 0,000 | 4,053 | 4,053 | 4,053 |  | 0,208 |  | 3,845 |  | 0,000 |  |  |  | 4,053 |  | Н-5/Б, В |  |
| 23 | 39 км а/д "Н-3108" - Варваровка | Н-3124 | 0,000 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |  |  |  | 2,692 |  | 0,000 |  |  |  | 2,692 |  | Н-5/В |  |
| 24 | Песчаное Озеро - Старый Кошкуль (в гр. района) | Н-2936 | 3,780 | 8,888 | 5,108 | 4,454 |  |  |  | 4,000 | 0,454 | 0,654 |  |  |  | 4,454 |  | Н-5/В, Г |  |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  |  | 319,772 | 213,016 | 0,000 | 17,089 | 0,000 | 180,083 | 15,844 | 106,756 | 0,000 | 0,000 | 8,988 | 124,703 | 79,325 |  |  |
| И т о г о : |  |  |  |  | 401,175 | 294,419 | 0,000 | 53,967 | 0,000 | 196,878 | 43,574 | 106,756 | 0,000 | 0,000 | 45,866 | 169,228 | 79,325 |  |  |