ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение комплекса работ по планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения и сооружений на них  в  Чулымском  районе Новосибирской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них.

- Объем и стоимость работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог определяются на основании «Перечня единичных расценок» (Приложение № 6 к Контракту).

- Планово – предупредительный ремонт предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в настоящем описании объекта закупки сроки:

| № п/п | Виды работ* | Сроки выполнения работ и допуски | Нормативные ссылки по выполнению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство щебеночных покрытий | по плану-заданию | ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных материалов |
| 2 | Иные виды работ, обеспечивающие соответствие показателей а/д требованиям (Для кода дорог Н-2 по план-заданию) |  |  |

*Виды работ могут быть изменены с учетом утверждённых единичных расценок (Приложение №6 к Контракту).

Техническое задание на производство работ по устройству щебеночного покрытия

1. Составление технологических карт

1.1. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных работ и каждый объект. Допускается составлять одну технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д.

1.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных Заказчиком, технологических карт.

2. Условия выполнения процессов при производстве работ по ремонту мелких повреждений дорожных одежд  переходных типов покрытия

Согласно ВСН 7-89

2.1. Подготовку поврежденного места ведут в следующем порядке:

- кирковка существующей дорожной одежды в месте выполнения работ;

- подвоз подобранной смеси на место производство работ и укладка в валик вдоль участка работ;

- разравнивание смеси по ширине участка с запасом слоя на уплотнение;

- полив водой и уплотнение.

2.2. Ремонт покрытий с применением смесей по составу максимально приближенному к существующему покрытию производят в сухое и теплое время года при температуре воздуха не ниже 5 С.

2.3. Ремонтный материал укладывают в выбоину с учетом коэффициента запаса на уплотнение, движение по отремонтированному участку открывают сразу же после уплотнения участка до раздавливания на поверхности щебня.

2.4. Потребность в материалах на 1,0 м2 ремонтируемой площади при глубине выбоин до 100мм: ЩПС 110кг/м2.

2.5. Работы по выполнению ремонта мелких повреждений дорожных одежд, принимаются и оплачиваются по факту выполнения в пределах выделенных лимитов денежных средств, исходя из стоимости 1м2 на основании единичных расценок, утвержденных Заказчиком, «Календарного графика выполнения работ» и заданию, выданному Заказчиком. Объем выполняемых работ подлежит корректировке при изменении единичных расценок.

3. Все виды работ подлежащих приемки сдаются Заказчику по формам указанным в СТП и СТО ТУАД.

Техническое задание на производство работ по устройству щебеночного покрытия в зимний период

1. Составление технологических карт

1.1. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных работ и каждый объект. Допускается составлять одну технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д.

1.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных в порядке, установленном настоящим стандартом, технологических карт.

2. Условия выполнения процессов при производстве работ по ремонту мелких повреждений дорожных одежд  переходных типов покрытия.

Согласно ВСН 7-89 Особенности производства работ при отрицательной температуре воздуха:

2.1. При организации работ в зимнее время особое внимание должно быть уделено подготовительным мероприятиям, проводимым до наступления морозов. К этим мероприятиям относятся:

подготовка производственных предприятий (баз, карьеров и т. п.) для работы в зимних условиях;

подготовка парка автомобилей и дорожных машин, утепление ремонтных пунктов и организация парков-стоянок с подогревом воды и др.;

2.2. В зимний период гравийные покрытия рекомендуется устраивать только серповидного профиля.

Перед началом работ поверхность земляного полотна тщательно очищают от снега и льда. При сильных снегопадах и метелях работы по строительству покрытия прекращают.

2.3. Условием успешного и качественного выполнения работ при отрицательных температурах является ускорение процессов разработки гравийного материала, обогащения, вывозки, укладки и уплотнения готовых смесей до их смерзания. Необходимо следить за тем, чтобы вывезенная на земляное полотно гравийная смесь не содержала снега и льда.

2.4. При невозможности немедленной вывозки и укладки в дело приготовленной в карьере гравийной смеси, а также при заготовке материала впрок во избежание преждевременного смерзания смесь обрабатывают хлористыми солями в количестве 20-30 кг/м3 (при температуре до -12°С - хлористым натрием, а ниже - хлористым кальцием).

Хлористые соли вводят в материал в твердом виде или в растворе. Сухую смесь применяют, если естественная влажность гравийного материала больше 0,4-0,5 оптимальной. При влажности ниже оптимальной применяют раствор хлористого кальция концентрацией не менее 20 %.

2.5. Распределение материалов и профилирование слоя выполнять согласно требований ВСН 7-89.

2.6. В зимних условиях особое внимание уделяют обеспечению необходимого уплотнения гравийных смесей. Длину сменной захватки выбирают из расчета быстрого разравнивания и уплотнения материалов до их смерзания.

2.7. Появившиеся деформации покрытия исправляют после полного оттаивания и просыхания земляного полотна и слоев дорожной одежды.

2.8. Работы по выполнению ремонта мелких повреждений дорожных одежд, принимаются и оплачиваются по факту выполнения в пределах выделенных лимитов денежных средств,  исходя из стоимости 1м2  на основании единичных расценок, утвержденных Заказчиком, «Календарного графика выполнения работ» и заданию, выданному Заказчиком. Объем выполняемых работ подлежит корректировке при изменении единичных расценок.

2.9. В связи с отсутствием методов контроля качества уплотнения покрытия переходного типа при отрицательных температурах, приемку работ в 2015 году проводить по следующим параметрам: высотные отметки, толщина и ширина слоя покрытия, поперечные уклоны, ровность, качество ЩПС.

После выполнения в 2015 году подрядной организацией в соответствии с п. 6.4 Контракта мероприятий, предусмотренных п.7.26 СНиП 3.06.03-85, провести повторную приемку покрытия по всем нормируемым параметрам в срок до 30 мая 2016 года.

3. Все виды работ подлежащих приемки сдаются Заказчику по формам, указанным в СТП и СТО ТУАД.

4. Гарантийные обязательства:

Гарантийные обязательства распространяются исключительно на ремонт мелких повреждений покрытия путем устройства сплошного перекрытия площадью от 1000 м2.

- дорожная одежда – 1 (Один) год;

Сроком начала гарантийных обязательств, считать дату подписания акта приемки выполненных работ по форме (Приложения № 7 к Контракту).

Даты начала и окончания гарантийных обязательств Подрядчик указывает в выдаваемом Заказчику гарантийном паспорте. Гарантийный паспорт предоставляется Заказчику совместно с актом приемки выполненных работ по форме (Приложения № 7 к Контракту).

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого автодорога не могла эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5. Место выполнения работ: а/д «8 км а/д "К-36" - Золотая Грива» в Чулымском районе Новосибирской области, участок работ км 00+000 – км 15+688 (выборочно), в объеме 48 651,67 м2 (по месту нахождения Объекта).

6. Сроки выполнения работ Подрядчиком по Контракту:

Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта;

Дата окончания выполнения работ – 25.11. 2015 года;

Дата сдачи объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией) – 02.12.2015 года.

Таблица №1-Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Объем работ по Контракту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей | 1 м2 | 48 651,67 |
|  | ВСЕГО: |  | 48 651,67 |

№ 2 - Перечень товара (материала) используемого при выполнении работ

| № п/п | Наименование материала | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щебеночно-песчаная смесь | - номер смеси по зерновому составу: С 1 | ГОСТ 25607-2009 |