ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение комплекса работ по планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения и сооружений на них  в  Новосибирском районе Новосибирской области.

1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них.

- Объем и стоимость работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог определяются на основании «Перечня единичных расценок» (Приложение № 6 к Контракту), и «план-задания» (Приложение № 4 к Контракту).

- Планово – предупредительный ремонт предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в настоящем Описании объекта закупки сроки:

| № п/п | Виды работ* | Сроки выполнения работ и допуски | Нормативные ссылки по выполнению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт мелких повреждений дорожных одежд: Асфальтобетонных покрытий | по плану-заданию | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 2 | Планировка, подсыпка укрепленных обочин с последующим уплотнением | по плану-заданию | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 Руководство. Приложение 2. п. 1.1. – 1.2. |
| 3 | Иные виды работ, обеспечивающие соответствие показателей а/д требованиям (Для кода дорог Н-2 по план-заданию) |  |  |

*Виды работ могут быть изменены с учетом утверждённых единичных расценок (Приложение №6).

Техническое задание на производство работ по ремонту мелких повреждений дорожных одежд  щебеночного покрытия

1. Составление технологических карт

1.1. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных работ и каждый Объект.

1.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных в порядке, установленном стандартом (СТП ТУАД, СТО ТУАД 06-2010 размещенных на сайте www.tuad.nsk.ru), технологических карт.

2. Условия выполнения процессов при производстве работ по ремонту  мелких повреждений дорожных одежд усовершенствованных типов покрытия

2.1. Согласно Методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утверждённых 17.03.2004 письмом Росавтодора № ОС -28/1270 (взамен ВСН 24-88), подготовку поврежденного места ведут в следующем порядке:

выбоины обрубают по контуру, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия; несколько небольших выбоин, близко расположенных друг к другу, объединяют в одну общую карту; старый асфальтобетон удаляют, выбоину очищают и при необходимости просушивают, дно и стенки выбоин, как правило, подгрунтовывают жидким или разжиженным битумом, нагретым до 60 С, по норме 0,3- 0,5 л/м2.

2.2. Подготовленную выбоину заполняют ремонтным материалом, в качестве которого используют горячие, теплые асфальтобетонные смеси, литой асфальт,

2.3. Ремонт покрытий с применением горячих асфальтобетонных смесей производят в сухое и теплое время года при температуре воздуха не ниже 5 С.

2.4. Ремонтный материал укладывают в выбоину с учетом коэффициента запаса на уплотнение, который принимают: для горячих и теплых асфальтобетонных смесей 1,25-1,30; Литой асфальт укладывают заподлицо с поверхностью существующего покрытия.

При глубине выбоин до 5 см материал укладывают в один слой, при глубине более 5 см в два.

2.5. После укладки и разравнивания материала его тщательно уплотняют, за исключением литого асфальтобетона.

2.6. При использовании литой щебеночной асфальтобетонной смеси толщина укладываемого слоя должна быть не менее 2 см, а песчаной - не менее 1,5 и не более 3 см. При глубине более 3 см на дно выбоины укладывают в один слой щебень фракции 20-10 см, а затем заполняют ее литой песчаной смесью.

Движение по отремонтированному участку открывают сразу же после остывания уложенной смеси до температуры 50-60 С.

2.7. Потребность в материалах на 1,0 м2 ремонтируемой площади при глубине выбоин до 50мм: смесь асфальтобетонная, горячая, мелкозернистая (ГОСТ 9128-2009) - 150кг/м2.

2.8. Работы по выполнению ремонта мелких повреждений дорожных одежд  принимаются и оплачиваются по факту выполнения в пределах выделенных лимитов денежных средств, исходя из стоимости 1м2 на основании единичных расценок, утвержденных Заказчиком, «График выполнения работ» и «План-заданию», выданному Заказчиком.

3. Все виды работ подлежащих приемки сдаются Заказчику по формам, указанным в СТП и СТО ТУАД размещенных на сайте www.tuad.nsk.ru.

4. Гарантийные обязательства:

Гарантийные обязательства распространяются исключительно на ремонт мелких повреждений покрытия путем устройства сплошного перекрытия площадью от 1000 м2.

- дорожная одежда – 1 (Один) год.

Сроком начала гарантийных обязательств, считать дату подписания акта приемочной комиссии по форме устанавленной приказом Минтранса Новосибирской области от 22.10.2010 №48.

Даты начала и окончания гарантийных обязательств Подрядчик указывает в выдаваемом Заказчику гарантийном паспорте. Гарантийный паспорт предоставляется Заказчику совместно с актом приемочной комиссии по форме, устанавленной приказом Минтранса Новосибирской области от 22.10.2010 №48.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого автодорога не могла эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5. Место выполнения работ: Сеть дорог Новосибирского районе Новосибирской области (по месту нахождения Объекта) в соотвтетсвии с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования» (Приложение № 2 к Контракту).

6. Сроки выполнения работ Подрядчиком по Контракту:

Дата выполнения работ – с даты заключения Контракта;

Дата окончания выполнения работ – 15.06.2016 года;

Дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией) – 22.06.2016 года.

Таблица №1-Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Объем работ по Контракту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Укрепление обочин ЩПС С-1 Н-10 см | м2 | 4500.00 |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом, толщина слоя: |  |  |
| 3 | 50мм, площадь ремонта в одном месте до 1м2 | м2 | 4 900.00 |
| 4 | 50мм, площадь ремонта в одном месте до 3м2 | м2 | 3 503.00 |
| 5 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном толщиной 50мм | м2 | 9 500.00 |
| 6 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном толщиной 70мм | м2 | 6 000.00 |
|  | ВСЕГО: |  | 28 403,00 |

Таблица № 2 - Перечень товара (материала) используемого при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щебеночно – песчаная смесь | С-1 | ГОСТ 25607-2009 |
| 2 | Смеси асфальтобетонные дорожные | Тип Б, марка II | ГОСТ 9128-2009 |
| 3 | Битумы нефтяные | БНД 90/130 | ГОСТ 22245-90 |