| Описание объекта закупки Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту а/д «Северное – Чуваши - Кордон» в Северном районе Новосибирской области. Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта. Проектная и рабочая документация (далее – Документация) на капитальный ремонт а/д «Северное – Чуваши - Кордон» в Северном районе Новосибирской области прилагается к документации об электронном аукционе. 1.Место выполнения работ. а/д «Северное – Чуваши - Кордон» в Северном районе Новосибирской области, участок работ км 0+495 – км 2+127 протяженностью 1,63 км (по месту нахождения Объекта). 2.Условия выполнения работ. Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012, СНиП 3.06.03-85, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. 3. Сроки выполнения работ. Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта. Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан) - 22.08. 2016 г. 4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ. - земляное полотно 4 года; - дорожная одежда (асфальтобетон) 4 года; - искусственные сооружения 5 лет; - дорожные знаки, сигнальные столбики 2 года; - барьерное ограждение 5 лет; - горизонтальная и вертикальная разметка 6 месяцев |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №1 – Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование работ | Ед. | Количество |  |
|  |  | изм. |  |  |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Восстановление и закрепление оси трассы IV технической категории на местности 1 категории сложности. | км | 1,820 |  |
|  | Демонтаж элементов обустройства |  |  |  |
|  | Демонтаж дорожных знаков (щитков) | шт. | 7 |  |
|  | Демонтаж стоек СКМ | шт. | 12 |  |
|  | Демонтаж сигнальных метал. столбиков | шт. | 18 |  |
|  | Демонтаж автопавильона |  |  |  |
|  | Разборка кирпичной кладки | м3 | 6,1 |  |
|  | Разборка деревянного покрытия | м3 | 0,01 |  |
|  | Демонтаж искусственных сооружений |  |  |  |
|  | Демонтаж существующей ж/б трубы | м3 | 5,83 |  |
|  | Временные дорожные знаки |  |  |  |
|  | Установка временных дорожных знаков на П-образных металлических стойках | т | 0,205 |  |
|  | - запрещающие (номер: 3.20,3.24,3.31) | шт. | 10 |  |
|  | - предупреждающие (номер:1.20.2,1.20.3,1.25) | шт. | 6 |  |
|  | - предупреждающие (номер: 1.34.2 – 500x1160 мм) | шт. | 3 |  |
|  | - знаки приоритета (номер: 2.6,2.7) | шт. | 2 |  |
|  | - информационные (номер: 8.2.1) | шт. | 2 |  |
|  | - Информационный щит (2500х1000 мм) | шт. | 2 |  |
|  | - предписывающие (номер: 4.2.1, 4.2.2) | шт. | 2 |  |
|  | - стойки П-образные | шт./т | 25 |  |
|  | Демонтаж временных дорожных знаков на П-образных металлических стойках Стойки Щиты | шт. шт. | 25 27 |  |
|  | Установка временных дорожных знаков на П-образных металлических стойках (1 раз) | т | 0,246 |  |
|  | - запрещающие (номер: 3.20,3.24,3.31) | шт. | 10 |  |
|  | - предупреждающие (номер: 1.25) | шт. | 4 |  |
|  | - предупреждающие (номер: 1.34.2) | шт. | 8 |  |
|  | - информационные (номер: 6.17) (1000х1500 мм) | шт. | 2 |  |
|  | - информационные (номер: 6.18.3) | шт. | 1 |  |
|  | - предписывающие (номер: 4.2.1, 4.2.2) | шт. | 3 |  |
|  | - дополнительной информации (номер: 8.2.1) | шт. | 2 |  |
|  | - стойки П-образные | шт. | 30 |  |
|  | - Информационный щит (2500х1000 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж временных дорожных знаков на П-образных металлических стойках (1 раз) Стойки Щиты | шт. шт. | 30 32 |  |
|  | Очистка территории от кустарника и мелколесья |  |  |  |
|  | Срезка кустарника | га | 0,43 |  |
|  | Сгребание срезанного | га | 0,43 |  |
|  | Погрузка срезанного кустарника | т | 9,7 |  |
|  | Перетряхивание валов грунта | га | 0,43 |  |
|  | Погрузка корней в автосамосвалы | т | 3,87 |  |
|  | Переустройство кабеля связи на ПК 2+65,18 |  |  |  |
|  | Разработка траншеи для устройства защиты кабеля ж/б плитами на среднюю глубину 0,8 м | м³ | 26,04 |  |
|  | Обратная засыпка траншеи | м³ | 13,02 |  |
|  | Устройство песчаной подушки над существующим кабелем высотой 0,4м шириной 3,1м | м³ | 13,02 |  |
|  | Монтаж дорожной ж/б плиты 3000х1750х170мм | шт./м | 6/10,5 |  |
|  | Монтаж замерного столбика | шт. | 4 |  |
|  | Скрытая проходка кабельного перехода методом прокола, длина 23,0 м | переход | 1 |  |
|  | Рытье и обратная засыпка рабочего котлована | м³ | 10,75 |  |
|  | Рытье и обратная засыпка приемного котлована | м³ | 7,65 |  |
|  | Закладка труб напорных ПЭ-100 из полиэтилена с наружным диаметром 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 23,00 |  |
|  | Герметизация концов труб проложенных в траншее | шт. | 2 |  |
|  | Затяжка проволоки ∅4мм в трубу резервную ПЭ-100 ∅110мм | м | 25,00 |  |
|  | Переустройство кабеля связи на ПК 17+94,6 |  |  |  |
|  | Скрытая проходка кабельного перехода методом прокола, длина 26,0 м | переход | 1 |  |
|  | Рытье и обратная засыпка рабочего котлована | м³ | 9,65 |  |
|  | Рытье и обратная засыпка приемного котлована | м³ | 8,19 |  |
|  | Закладка труб напорных ПЭ-100 из полиэтилена с наружным диаметром 110 мм, толщина стенки 6,6 мм (2 канала по 26,0м) | м | 52,00 |  |
|  | Затяжка проволоки ∅4мм в трубу резервную ПЭ-100 ∅110мм | м | 56,00 |  |
|  | Герметизация концов труб проложенных в траншее | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж замерного столбика | шт. | 2 |  |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
|  | Профильный объем земляных работ | м3 | 13953 |  |
|  | - насыпь | м3 | 11872 |  |
|  | - присыпные обочины | м3 | 58 |  |
|  | - срезка | м3 | 566 |  |
|  | - бермы | м3 | 1457 |  |
|  | Исправление профиля существующего покрытия без добавления материала | м2 | 11429 |  |
|  | Рыхление откосов земляного полотна | м3 | 97 |  |
|  | Срезка грунта существующей насыпи | м3 | 566 |  |
|  | Нарезка уступов по откосам насыпи | м3 | 3256 |  |
|  | Разработка влажного грунта 2 группы сосредоточенного резерва | м3 | 7267 |  |
|  | То, же на расстояние 1,0км. | м3 | 6223 |  |
|  | Перемещение ранее разработанного грунта | м3 | 13490 |  |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 12027 |  |
|  | Планировка верха земляного полотна | м2 | 131 |  |
|  | Планировка обочин механизированным способом в грунте 2 гр. | м2 | 4648 |  |
|  | То, же откосов земляного полотна | м2 | 20275 |  |
|  | То, же верха присыпных берм | м2 | 1968 |  |
|  | Нарезка кюветов механизированным способом | м3 | 139 |  |
|  | Разработка влажных грунта 2 группы сосредоточенного резерва | м3 | 357,5 |  |
|  | Перемещение ранее разработанного грунта | м3 | 357,5 |  |
|  | Планировка откосов и дна кюветов | м2 м2 | 64 192 |  |
|  | Устройство водоотводной канавы | м3 | 20 |  |
|  | Планировка существующих резервов | м2 | 3920 |  |
|  | Укрепительные работы. |  |  |  |
|  | Надвижка ранее снятого растительного грунта | м3 | 2318 |  |
|  | Укрепление откосов насыпи и верха присыпных берм | м2 | 20275 |  |
|  | Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав | м2 | 192 |  |
|  | 2.1 Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | 2.1.1 Сохранение плодородного слоя |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта 1 группы с сосредоточенного резерва | м3 | 1856 |  |
|  | Снятие растительного грунта с временной полосы отвода | м3 | 980 |  |
|  | Снятие растительного грунта из-под насыпи, кюветов, откосов | м3 | 2318 |  |
|  | Снятие растительного грунта под строительную площадку | м3 | 40 |  |
|  | 2.2 Рекультивация временно-занимаемых земель |  |  |  |
|  | 2.2.1 Рекультивация временной полосы отвода |  |  |  |
|  | Планировка площадей | м2 | 9800 |  |
|  | Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта | м3 | 980 |  |
|  | Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием | га | 0,98 |  |
|  | Предпосевное прикатывание почвы | га | 0,98 |  |
|  | Посев семян многолетних трав | га | 0,98 |  |
|  | 2.2.2 Рекультивация сосредоточенного резерва |  |  |  |
|  | Уполаживание откосов резерва | м3 | 780 |  |
|  | Планировка дна и откосов сосредоточенного резерва | м2 | 7214 |  |
|  | Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта | м3 | 1856 |  |
|  | Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием | га | 0.93 |  |
|  | Предпосевное прикатывание почвы | га | 0.93 |  |
|  | Посев семян многолетних трав | га | 0.93 |  |
|  | 2.2.3 Рекультивация строительной площадки |  |  |  |
|  | Планировка площадей | м2 | 400 |  |
|  | Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта | м3 | 40 |  |
|  | Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием | га | 0,04 |  |
|  | Предпосевное прикатывание почвы | га | 0,04 |  |
|  | Посев семян многолетних трав | га | 0,04 |  |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Тип I |  |  |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя из ЩПС С-5 | м2 | 14 219 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной 0,14м | м2 | 11270,5 |  |
|  | Розлив битума 0,7 л/м2 | м2 | 11270,5 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси Марки II на битуме БНД марки 90/130 толщиной 0,07м | м2 | 11270,5 |  |
|  | Розлив битума 0,3 л/м2 | м2 | 11270,5 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Тип Б Марка II толщиной 0,05м на битуме БНД марки 90/130. | м2 | 11270,5 |  |
|  | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-5, толщиной 0,12м. | м2 | 4174,7 |  |
|  | ТипII |  |  |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-5, толщиной 0,12м | м2 | 405,36 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной 0,14м | м2 | 405,36 |  |
|  | Розлив битума 0,7 л/м2 | м2 | 405,36 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси Марки II на битуме БНД марки 90/130 толщиной 0,07м | м2 | 405,36 |  |
|  | Розлив битума 0,3 л/м2 | м2 | 405,36 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Тип Б Марка II толщиной 0,05м на битуме БНД марки 90/130 | м2 | 405,36 |  |
|  | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-5, толщиной 0,12м. | м2 | 155,92 |  |
|  | Устройство сгона покрытия ПК1+70.00 |  |  |  |
|  | Устройство сгона покрытия из а\б смеси (Тип Б, Марка II) | м2 | 104,5 |  |
|  | Устройство сгона обочин из ЩПС С-1 | м3 | 8,6 |  |
|  | Устройство сгона покрытия ПК18+02.71 |  |  |  |
|  | Устройство сгона из ЩПС С-1 | м2 м3 | 120 27,2 |  |
|  | Глава 4. Пересечения и примыкания |  |  |  |
|  | Примыкание на ПК 12+13 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного слоя грунта с откосов | м3 | 12,4 |  |
|  | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м грунт 2 группы | м3 | 18,6 |  |
|  | Разработка влажного грунта 2 группы сосредоточенного резерва | м3 | 86,3 |  |
|  | Перемещение ранее разработанного грунта | м3 | 86,3 |  |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 100,8 |  |
|  | Планировка обочин и откосов земляного полотна | м2 | 158,6 |  |
|  | Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта | м3 | 12,4 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Тип1 |  |  |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя из ЩПС С-5 | м2 | 168,8 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной 0,14м | м2 | 168,8 |  |
|  | Розлив битума 0,7 л/м2 | м2 | 168,8 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси Марки II на битуме БНД марки 90/130 толщиной 0,07м | м2 | 168,8 |  |
|  | Розлив битума 0,3 л/м2 | м2 | 168,8 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Тип Б Марка II толщиной 0,05м на битуме БНД марки 90/130 | м2 | 168,8 |  |
|  | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-5, толщиной 0,12м. | м2 | 31,2 |  |
|  | Устройство сгона покрытия |  |  |  |
|  | Устройство призмы из ЩПС С-1 | м2 | 38,7 |  |
|  | Примыкание на ПК 14+94,4 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного слоя грунта с откосов | м3 | 28,3 |  |
|  | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м грунт 2 группы | м3 | 42,5 |  |
|  | Разработка влажного грунта 2 группы сосредоточенного резерва | м3 | 141 |  |
|  | Перемещение ранее разработанного грунта | м3 | 141 |  |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 176,8 |  |
|  | Планировка обочин и откосов земляного полотна | м2 | 509 |  |
|  | Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта | м3 | 28,3 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Тип1 |  |  |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя из ЩПС С-5 | м2 | 662,7 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной 0,14м | м2 | 662,7 |  |
|  | Розлив битума 0,7 л/м2 | м2 | 662,7 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси Марки II на битуме БНД марки 90/130 толщиной 0,07м | м2 | 662,7 |  |
|  | Розлив битума 0,3 л/м2 | м2 | 662,7 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Тип Б Марка II толщиной 0,05м на битуме БНД марки 90/130 | м2 | 662,7 |  |
|  | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-5, толщиной 0,12м. | м2 | 148,9 |  |
|  | Устройство сгона покрытия |  |  |  |
|  | Устройство призмы из ЩПС С-1 | м2 | 85,0 |  |
|  | Примыкание на ПК 15+84,52 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного слоя грунта с откосов | м3 | 5,2 |  |
|  | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м грунт 2 группы | м3 | 9,3 |  |
|  | Разработка влажного грунта 2 группы сосредоточенного резерва | м3 | 59,7 |  |
|  | Перемещение ранее разработанного грунта | м3 | 59,7 |  |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 66,2 |  |
|  | Планировка обочин и откосов земляного полотна | м2 | 355 |  |
|  | Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта | м3 | 6,2 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Тип1 |  |  |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя из ЩПС С-5 | м2 | 353,2 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной 0,14м | м2 | 353,2 |  |
|  | Розлив битума 0,7 л/м2 | м2 | 353,2 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси Марки II на битуме БНД марки 90/130 толщиной 0,07м | м2 | 353,2 |  |
|  | Розлив битума 0,3 л/м2 | м2 | 353,2 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Тип Б Марка II толщиной 0,05м на битуме БНД марки 90/130 | м2 | 353,2 |  |
|  | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-5, толщиной 0,12м. | м2 | 70,7 |  |
|  | Устройство сгона покрытия |  |  |  |
|  | Устройство призмы из ЩПС С-1 | м2 | 85,0 |  |
|  | Глава 5. Искусственные сооружения |  |  |  |
|  | Устройство ж.б. трубы из полуколец R -0,75 м на ПК 26+21.55 | п.м | 16,6 |  |
|  | Разработка существующей насыпи | м3 | 108 |  |
|  | Рытье котлована под оголовки и тело трубу | м3 | 148 |  |
|  | Доработка котлована | м3 | 3 |  |
|  | Разравнивание по местности | м3 | 151 |  |
|  | Доуплотнение грунта основания | м2 | 140 |  |
|  | Укладка геотекстиля с учетом перехлеста 0,15м | м2 | 437,0 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки | м3 м3 | 109 32 |  |
|  | Устройство противофильтрационного экрана | п.м | 5,9 |  |
|  | Засыпка пазух вручную местным грунтом с уплотнением | м³ | 28 |  |
|  | Устройство сборного железобетонного фундамента | шт. | 9 |  |
|  | Устройство сборного железобетонного фундамента | шт. | 2 |  |
|  | Устройство сборных железобетонных звеньев трубы из полуколец | шт. | 9 |  |
|  | Устройство сборных оголовков из конических звеньев полуколец | шт. | 2 |  |
|  | Обратная засыпка грунта | м3 | 107 |  |
|  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 8 |  |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 65 |  |
|  | Укрепительные работы на трубе |  |  |  |
|  | Расчистка русла | м3 | 10,3 |  |
|  | Подсыпка русла грунтом у входного оголовка | м3 | 21 |  |
|  | Срезка грунта 2 гр при укрепительных работах | м3 | 10 |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна у входного и выходного оголовков монолитным бетоном | м2 | 39 |  |
|  | Укрепление русла у входного оголовка монолитным бетоном | м2 | 20 |  |
|  | Укрепление русла у выходного оголовка монолитным бетоном | м2 | 47 |  |
|  | Устройство упоров из монолитного бетона | м3 | 1,3 |  |
|  | Устройство дренажных прорезей | шт | 153 |  |
|  | Разработка грунта II гр. | м3 | 306 |  |
|  | Укладка геосинтетического материала | м2 | 1683 |  |
|  | Заполнение дренажной прорези щебнем | м3 | 153 |  |
|  | Обратная засыпка грунта II гр. | м3 | 153 |  |
|  | Уплотнение грунта II гр. | м3 | 153 |  |
|  | Разравнивание грунта II гр. | м3 | 153 |  |
|  | Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |  |
|  | Устройство автобусной остановки на ПК 1+95,4 |  |  |  |
|  | Разработка влажного грунта 2 группы | м3 | 395 |  |
|  | Перемещение ранее разработанного грунта | м3 | 395 |  |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 376 |  |
|  | Планировка верха земляного полотна мех. способом | м2 | 243 |  |
|  | То же, откосов | м2 | 107 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Заездной карман |  |  |  |
|  | Устойство подстилающего слоя из ЩПС С-5 толщиной 10см. | м2 | 90 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной 0,14м | м2 | 90 |  |
|  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 90 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия-пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной смеси марки II толщиной 0,07м | м2 | 90 |  |
|  | Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 90 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия-плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа Б марки II толщиной 0,05м | м2 | 90 |  |
|  | Посадочная площадка |  |  |  |
|  | Устройство основания серповидного профиля из ЩПС С-5 толщиной 0,12м | м2 м3 | 45 5,4 |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 12см. | м2 | 45 |  |
|  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 45 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Г марки II толщиной 0,04м | м2 | 45 |  |
|  | Укрепление обочин |  |  |  |
|  | Укрепление обочин ЩПС толщиной 0,12м | м2 | 58 |  |
|  | Площадка под автопавильон |  |  |  |
|  | Устройство основания из ЩПС С-5 толщиной 12 см | м2 м3 | 50 6 |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 12см. | м2 | 50 |  |
|  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 50 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Б марки II толщиной 0,04м | м2 | 50 |  |
|  | Устройство бортового камня |  |  |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | шт. | 44 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.30.18 | шт. | 17 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 2,2 |  |
|  | Устройство тротуара | шт. | 1 |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня толщиной 12см. | м2 | 15 |  |
|  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 15 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Г марки II толщиной 0,04м | м2 | 15 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.30.18 | шт. | 15 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | шт. | 15 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 1,25 |  |
|  | Установка удерживающего пешеходного ограждения | п.м. | 16,9 |  |
|  | Бурение ям в грунте 2 гр. глубиной 0,5м Ø 0,3м | шт м3 | 8 1,13 |  |
|  | Заливка основания из бетона В20, F300 | м3 | 1,12 |  |
|  | Устройство автобусной остановки на ПК 16+39,2 |  |  |  |
|  | Разработка влажного грунта 2 группы | м3 | 413 |  |
|  | Перемещение ранее разработанного грунта | м3 | 413 |  |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 393 |  |
|  | Планировка верха земляного полотна мех. способом | м2 | 243 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Заездной карман |  |  |  |
|  | Устройство подстилающего слоя из ЩПС С-5 толщиной 10см. | м2 м3 | 90 9 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной 0,14м | м2 | 90 |  |
|  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 90 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия-пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной смеси марки II толщиной 0,07м | м2 | 90 |  |
|  | Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 90 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия-плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа Б марки II толщиной 0,05м | м2 | 90 |  |
|  | Посадочная площадка |  |  |  |
|  | Устройство основания серповидного профиля из ЩПС С-5 толщиной 0,12м | м2 м3 | 40 4,8 |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 12см. | м2 | 40 |  |
|  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 40 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Г марки II толщиной 0,04м | м2 | 40 |  |
|  | Укрепление обочин |  |  |  |
|  | Укрепление обочин ЩПС толщиной 0,12м | м2 | 78 |  |
|  | Устройство бортового камня |  |  |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | шт. | 23 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.30.18 | шт. | 17 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 1,44 |  |
|  | Устройство автобусной остановки на ПК 16+56,1 |  |  |  |
|  | Разработка влажного грунта 2 группы | м3 | 182 |  |
|  | Перемещение ранее разработанного грунта | м3 | 182 |  |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 173 |  |
|  | Планировка верха земляного полотна мех. способом | м2 | 243 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Заездной карман |  |  |  |
|  | Устройство подстилающего слоя из ЩПС С-5 толщиной 10см. | м2 | 90 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной 0,14м | м2 | 90 |  |
|  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 90 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия-пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной смеси марки II толщиной 0,07м | м2 | 90 |  |
|  | Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 90 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия-плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа Б марки II толщиной 0,05м | м2 | 90 |  |
|  | Посадочная площадка |  |  |  |
|  | Устройство основания серповидного профиля из ЩПС С-5 толщиной 0,12м | м2 | 40 |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 12см. | м2 | 40 |  |
|  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 40 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Г марки II толщиной 0,04м. | м2 | 40 |  |
|  | Укрепление обочин |  |  |  |
|  | Укрепление обочин ЩПС толщиной 0,12м | м2 | 89 |  |
|  | Площадка под автопавильон |  |  |  |
|  | Устройство основания из ЩПС С-5 толщиной 12 см | м2 | 50 |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 12см. | м2 | 50 |  |
|  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 50 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Г марки II толщиной 0,04м | м2 | 50 |  |
|  | Устройство бортового камня | шт. | 57 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 |  |  |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.30.18 | шт. | 17 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки h=0,1м под основание БР из щебня фр.20-40мм | м3 | 2,6 |  |
|  | А) Дорожные знаки |  |  |  |
|  | Разработка влажных грунта 2 группы сосредоточенного резерва | м3 | 114 |  |
|  | Перемещение ранее разработанного грунта | м3 | 114 |  |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 109 |  |
|  | Устройство ям под стойки дорожных знаков с заполнением смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0.1м. | м3 | 5,88 |  |
|  | Установка металлических стоек тип СКМ 4.40 | шт. | 2 |  |
|  | Установка металлических стоек тип СКМ 5.40 | шт. | 2 |  |
|  | Установка металлических оцинкованных стоек, d=76мм, l=3,0м | шт. | 2 |  |
|  | Установка металлических оцинкованных, d=76мм | шт. | 18 |  |
|  | Установка дорожных знаков, всего, в том числе: | шт. | 32 |  |
|  | Знаки предупреждающие: | шт. | 2 |  |
|  | - номер 1.12.1 (типоразмер II) | шт. | 1 |  |
|  | - номер 1.12.2 (типоразмер II) | шт. | 1 |  |
|  | Знаки приоритета: | шт. | 9 |  |
|  | - номер 2.3.2 (типоразмер II) | шт. | 3 |  |
|  | - номер 2.3.3 (типоразмер II) | шт. | 3 |  |
|  | - номер 2.4 (типоразмер II) | шт. | 3 |  |
|  | Знаки особых предписаний | шт. | 12 |  |
|  | - номер 5.16 (900х600 мм) | шт. | 6 |  |
|  | - номер 5.19.1, 5.19.2 (типоразмер II) | шт. | 4 |  |
|  | - номер 5.23.1, 5.24.1 (2015х490 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Информационные знаки: | шт. | 5 |  |
|  | - номер 6.10.1 (2890х585 мм) | шт. | 1 |  |
|  | - номер 6.10.1 (3859х1360 мм) | шт. | 1 |  |
|  | - номер 6.10.1 (3927х1885 мм) | шт. | 1 |  |
|  | - номер 6.13 (200х300 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Знаки дополнительной информации (таблички) | шт. | 4 |  |
|  | - номер 8.1.1., 8.2.1 (350х700 мм) | шт. | 4 |  |
|  | Б) Горизонтальная разметка |  |  |  |
|  | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,1 м | п.м. | 513 |  |
|  | Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,1 м | п.м. | 3336 |  |
|  | Разметка 1.5 пунктирная 1:3 шириной 0,1 м | п.м. | 711 |  |
|  | Разметка 1.6 пунктирная 3:1 шириной 0,1 м | п.м. | 476 |  |
|  | Разметка 1.7 пунктирная 1:1 шириной 0,1 м | п.м. | 179 |  |
|  | Разметка 1.11 шириной 0,1м | п.м | 60 |  |
|  | Разметка 1.14.1 | п.м | 13 |  |
|  | В) Направляющие устройства |  |  |  |
|  | Установка полиэтиленовых сигнальных столбиков тип С2 | шт. | 111 |  |
|  | Установка барьерного ограждения 11ДО(1А)-2-190/1,1 | п.м. | 104 |  |

Таблица №2 – ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ

| № пп | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бетон | - тяжелый; - класс по прочности на сжатие: В12,5№ В15; В20; В30; (требуются все указанные классы) | ГОСТ 26633-2012 |
|  | Битумы нефтяные дорожные. | - марка: БНД-90/130 | ГОСТ 22245-90 |
|  | Барьерное ограждение | - металлическое; - марка 11-ДО; - шаг стоек: не более 2 м; - удерживающая способность: не менее 190 кДж; | ГОСТ Р 52607-2006 |
|  | Щитки дорожных знаков | - тип: с световозвращающей поверхностью; | ГОСТ 52290-2004 |
|  | Камни бортовые | - Марка: БР 100.20.8; БР 300.30.18 (требуются все указанные марки) - марка бетона по морозостойкости: F 200; | ГОСТ 6665-91 |
|  | Смесь щебеночно-песчаная | - номер смеси по зерновому составу: С-1; С-5 (требуются все указанные номера смесей) | ГОСТ 25607-2009 |
|  | Смесь асфальтобетонная | - крупнозернистая, марка II; | ГОСТ 9128-2009 |
|  | Сигнальные дорожные столбики | - пластиковые | ГОСТ Р 50970-2011 |
|  | Стойки металлические под дорожные знаки | - из круглых стальных электросварных труб; - размер: 102х3 мм; 102х5 мм; (требуются все указанные размеры) | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 |
|  | Стойки металлические под дорожные знаки | - из круглых стальных электросварных труб; - диаметр: 76 мм; | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 |
|  | Портландцемент | - общестроительного назначения, без минеральных добавок; - марки по прочности при сжатии в 28 суточном возрасте: 400; | ГОСТ 10178-85 |
|  | Раствор | - готовый кладочный цементный; - марки: М50, М150 (требуются все указанные марки) | ГОСТ 28013-98 |
|  | Блок водопропускных труб: фундаментный под конические полукольца | - материал: железобетон; - наименьшая ширина: 2,15 м; | ГОСТ 13015-2012 |
|  | Блок водопропускных труб: коническое полукольцо | - материал: железобетон; - наименьший радиус: 0,75м | ГОСТ 13015-2012 |
|  | Блок водопропускных труб: полукольцо | - материал: железобетон; - радиус: 0,75м | ГОСТ 13015-2012 |
|  | Блок водопропускных труб: фундаментный под полукольца | - материал: железобетон; - ширина: 2,15 м; | ГОСТ 13015-2012 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ | - марка по дробимости: 800 - фракция: 10-20 мм; 20-40 мм; 40-70 мм; смесь фракций 5(3)-20 мм (требуются все указанные фракции) | ГОСТ 8267-93 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ | - марка по дробимости: 1200 - фракция 20-40 мм; 40-70 мм; (требуются все указанные фракции) | ГОСТ 8267-93 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | - ПЭ 100 SDR 17 – 110 х 6,6 техническая; | ГОСТ 18599-2001 |
|  | Геотекстиль | - нетканый; - поверхностная плотность: не менее 250 г/м2 | - |
|  | Краска для дорожной разметки | - плотность не менее 1,4 г/см3; - условная вязкость не менее 40 с; - степень перетира не более 100 мкм; - время высыхания до степени 3 не более 30 мин; - адгезия не менее 1 балла. | ГОСТ Р 52575-2006 |
|  | Микростеклошарики | - коэффициент преломления света стекла не менее 1,5; - содержание инородных частиц не более 3%; - содержание дефектных МСШ не более 20%. | ГОСТ Р 53172-2008 |