Описание объекта закупки

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги « Куйбышев – Венгерово – гр. Омской области (старый Московский тракт)» в Усть-Таркский районе Новосибирской области, участок работ ( с км 213+400 по км 214+703,7), протяженностью 1,3037 км. Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта. 1.Место выполнения работ. а/д «Куйбышев – Венгерово – гр. Омской области (старый Московский тракт)» в Усть - Таркском районе Новосибирской области, участок работ км 213+400 – км 214+703,7 протяженностью 1,3037км (по месту нахождения Объекта). 2.Условия выполнения работ. Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012, СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. 3. Сроки выполнения работ. Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта. Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан – 27.08.2016 г. Сроки выполнения работ отражены в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту). 4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ. - земляное полотно 4 года; - дорожная одежда (асфальтобетон) 4 года; - искусственные сооружения 5 лет; - дорожные знаки, сигнальные столбики 2 года; - наружное освещение 4 года; - автопавильон 4 года; - горизонтальная и вертикальная разметка 6 месяцев.. Таблица №1 – Ведомость объемов работ.

| № п/п |  | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ по Контракту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная проектируемая автомобильная дорога |  |  |  |
| 1 |  | Отвод земель и его оформление | км | 1,775 |  |
| 2 |  | Восстановление и закрепление оси трассы IVб категории дороги на местности II категории сложности. | км | 1,3037 |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж существующих дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 5км | шт/кг | 5/12,6 |  |
| 4 |  | То же, существующих стоек с транспортировкой на расстояние до 5км | шт/кг | 5/48. |  |
| 5 |  | Демонтаж круглой железобетонной трубы диаметром 0,5 м с транспортировкой на расстояние до 5км | п.м./т м3 | 11,24/2,86 1,21 | По осн. дороги ПК11+10,36 |
| 6 |  | Демонтаж оголовков круглой железобетонной трубы диаметром 0,5 м с транспортировкой на расстояние до 5км | м3 т | 0,3 1,2 |  |
| Основные работы |  |  |  |  |  |
| Земляное полотно |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Профильный объем земляных работ: |  |  |  |
|  |  | Насыпь | м3 | 441 |  |
|  |  | Выемка | м3 | 97 |  |
|  |  | Нарезка кюветов | м3 | 2652 |  |
|  |  | Разборка существующего земляного полотна | м3 | 714 |  |
|  |  | Оплачиваемый объем земляных работ | м3 | 6413 |  |
| 8 |  | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы.Длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 | 392 |  |
| 9 |  | Доуплотнение грунта 2 группы, толщиной слоя 30см. | м3 | 392 |  |
| 10 |  | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. Плотность грунта- 1,84 т/м3 | м3 | 308 |  |
| 11 |  | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы под устройство ровиков уширения с перемещением в насыпь на расстояние до 10 м. Плотность грунта- 1,84т/м3 | м3 | 133 |  |
| 12 |  | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км. Плотность грунта- 1,84 т/м3 | м3 | 497 |  |
| 13 |  | Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой в и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км. Плотность грунта- 1,84 т/м3 | м3 | 2652 |  |
| 14 |  | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы под устройство ровиков уширения с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км. Плотность грунта- 1,84 т/м3 | м3 | 475 |  |
| 15 |  | Нарезка уступов с перемещением грунта 2гр. до 20м. Плотность грунта- 1,84 т/м3 | м3 | 82 |  |
| 16 |  | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 523,0 | Купл = 1,05 |
| 17 |  | Планировка верха земляного полотна и откосов мех. способом в грунте 2 группы. | м2 | 946 | верх ЗП |
|  |  |  | м2 | 2912 | откосы |
|  |  |  | м2 | 528 | полки при ремонте |
| 18 |  | Планировка откосов и дна кюветов в грунте 2 группы | м2 | 6481 | откосы |
|  |  |  | м2 | 920 | дно |
|  |  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 19 |  | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 2912 |  |
| 20 |  | Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 6481 | откосы |
|  |  |  |  | 920 | дно |
|  |  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 21 |  | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м | м3 | 3190,6 |  |
| 22 |  | Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов, временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 10м | м3 | 5781,1 |  |
| 23 |  | Разравнивание растительного грунта на местности до 20 м | м3 | 2590,51 |  |
| Дорожная одежда |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ровиков уширения |  |  |  |
| 24 |  | Устройство подстилающего слоя на ровике уширения из песка средней крупности толщиной 0.20м. | м3 | 172,16 | без Купл |
| 25 |  | Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 985,30 |  |
| 26 |  | Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м | м2 | 983,39 |  |
|  |  | Ремонт существующей дорожной одежды |  |  |  |
| 27 |  | Фрезерование сущ. а/б покрытия 1000мм с перемещением гранулята на укрепление обочин с последующим разравниванием на расстояние до 10 м. | м2 м3 | 4092,15 132,42 |  |
| 28 |  | Очистка от пыли и грязи существующего покрытия | м2 | 7841,34 |  |
| 29 |  | Розлив битума 0,7 л/м2 | м2 | 7841,34 |  |
| 30 |  | Устройство выравнивающего слой из пористой горячей крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной hmin 0.06м. | м2 | 7841,34 |  |
|  |  |  | м3 | 565,24 |  |
| 31 |  | Розлив битума 0,3 л/м2 | м2 | 7841,34 |  |
| 32 |  | Устройство слоя усиления из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II толщиной 0,05 м. | м2 | 7841,34 |  |
|  |  |  | м3 | 391,96 |  |
| 33 |  | Устройство схода-сопряжения в начале и конце участка дороги из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 | м3 | 16 |  |
|  |  | Укрепление обочин |  |  |  |
| 34 |  | Укрепление обочины щебеночно-песчаной смесью С-5 толщиной 0,11 м. | м2 | 92,28 |  |
| 35 |  | Укрепление обочин гранулятом разборки существующего покрытия, толщиной 0,11 м | м2 | 1168,75 |  |
| 36 |  | Укрепление грунтовой части обочины почвенно-растительным слоем толщиной 0,11 м с перемещением до 10 м | м2 | 1243,51 |  |
| Устройство автобусной остановки |  |  |  |  |  |
|  |  | Автобусная остановка ПК3+30 справа |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |
| 37 |  | Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м | м3 | 76 | по целине - h=0,25м с откосов - h=0,15м |
| 38 |  | Разборка существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 42 |  |
| 39 |  | Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 21 |  |
| 40 |  | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы. | м2 | 354 | Верх |
|  |  |  | м2 | 77 | откосы |
| 41 |  | Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 9 | дно |
|  |  |  | м2 | 70 | откосы |
|  |  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 42 |  | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 77 |  |
| 43 |  | Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2 | м2 | 79 |  |
|  |  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
| 44 |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м. | м3 | 24,37 | без Купл |
| 45 |  | Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 102,75 |  |
| 46 |  | Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м | м2 | 98,4 |  |
| 47 |  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 85,5 |  |
| 48 |  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м. | м2 | 85,5 |  |
| 49 |  | Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 85,5 |  |
| 50 |  | Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, мтип Б, марки II толщиной 0,05м. | м2 | 85,5 |  |
|  |  | Устройство остановочной платформы |  |  |  |
| 51 |  | Установка бортового камня БР 100х15х30 | п.м. | 44 |  |
| 52 |  | Устройство основания под остановочный павильон из щебеночно-песчаной смеси С-5 толщиной 0,15 м. | м2 | 90,0 |  |
|  |  |  | м3 | 13,91 | без Купл |
| 53 |  | Розлив битума 2.5л/м2 | м2 | 90,0 |  |
| 54 |  | Устройство покрытия под остановочный павильон из плотной горячей мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,04м по. | м2 | 90,0 |  |
| 55 |  | Укрепление обочины щебеночно-песчаной смесью С-5 толщиной 0,15 м | м2 | 63,15 |  |
| 56 |  | Укрепление грунтовой части обочины почвенно-растительным слоем толщиной 0,15 м | м2 | 21,52 |  |
|  |  | Монтаж остановочного павильона |  |  |  |
| 57 |  | Монтаж остановочного павильона | шт/т | 1/0,8 |  |
| Устройство разворотной площадки с автопавильоном |  |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |
| 58 |  | Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м | м3 | 53 | по целине - h=0,25м с откосов - h=0,15м |
| 59 |  | Разборка существующего земляного полотна основной дороги с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 85 |  |
| 60 |  | Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 5 |  |
| 61 |  | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 456 | Верх |
|  |  |  | м2 | 78 | откосы |
| 62 |  | Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 51 | откосы |
|  |  |  | м2 | 10 | дно |
|  |  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 63 |  | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 78 |  |
| 64 |  | Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2 | м2 | 61 |  |
|  |  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
| 65 |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м. | м3 | 87,78 | без Купл |
| 66 |  | Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 424,51 |  |
| 67 |  | Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки толщиной 0,10м | м2 | 421,21 |  |
| 68 |  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 411,25 |  |
| 69 |  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м. | м2 | 411,25 |  |
| 70 |  | Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 411,25 |  |
| 71 |  | Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м. | м2 | 411,25 |  |
|  |  | Устройство остановочной платформы |  |  |  |
| 72 |  | Установка бортового камня БР 100х15х30 | п.м. | 12 |  |
| 73 |  | Устройство основания под остановочный павильон из щебеночно-песчаной смеси С-5 толщиной 0,15 м. | м2 | 30,0 |  |
|  |  |  | м3 | 24,1 |  |
| 74 |  | Розлив битума 2.5л/м2 | м2 | 4,64 |  |
| 75 |  | Устройство покрытия под остановочный павильон из плотной горячей мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,04м | м2 | 30,0 |  |
| 76 |  | Укрепление обочины щебеночно-песчаной смесью С-5 толщиной 0,15 м | м2 | 28,5 |  |
| 77 |  | Укрепление грунтовой части обочины почвенно-растительным слоем толщиной 0,15 м | м2 | 28,5 |  |
|  |  | Монтаж остановочного павильона |  |  |  |
| 78 |  | Монтаж остановочного павильона | шт/т | 1/0,8 |  |
| Пересечения и примыкания |  |  |  |  |  |
|  |  | Примыкание на ПК 1+68,50 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |
| 79 |  | Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м | м3 | 21 | по целине - h=0,25м с откосов - h=0,15м |
| 80 |  | Разборка существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 135 |  |
| 81 |  | Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км. Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 20 |  |
| 82 |  | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 203 | Верх |
|  |  |  | м2 | 57 | откосы |
| 83 |  | Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 56 | дно |
|  |  |  | м2 | 14 | откосы |
|  |  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 84 |  | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 57 |  |
| 85 |  | Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2 | м2 | 70 |  |
|  |  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
| 86 |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м. | м3 | 34,75 | без Купл |
| 87 |  | Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 117,67 |  |
| 88 |  | Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м | м2 | 114,21 |  |
| 89 |  | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 103,83 |  |
| 90 |  | Нижний слой покрытия из пористой горячей крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м. | м2 | 103,83 |  |
| 91 |  | Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 103,83 |  |
| 92 |  | Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м. | м2 | 103.83 |  |
| 93 |  | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 7 | без Купл |
|  |  | Примыкание на ПК 6+59,81 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |
| 94 |  | Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м | м3 | 33 | по целине - h=0,25м с откосов - h=0,15м |
| 95 |  | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 2 |  |
| 96 |  | Разборка существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 66 |  |
| 97 |  | Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 18 |  |
| 98 |  | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 2 |  |
| 99 |  | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 139 | Верх |
|  |  |  | м2 | 39 | откосы |
| 100 |  | Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 56 | дно |
|  |  |  | м2 | 10 | откосы |
| 101 |  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 102 |  | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 39 |  |
| 103 |  | Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2 | м2 | 66 |  |
|  |  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
| 104 |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м. | м3 | 24,51 |  |
| 105 |  | Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 83 |  |
|  |  |  | м3 | 29.73 |  |
| 106 |  | Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м | м2 | 80,56 |  |
| 107 | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 73,24 |  |
| 108 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м. | м2 | 73,24 |  |
| 109 | Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 73,24 |  |
| 110 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м. | м2 | 73,24 |  |
| 111 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 5 | без Купл |
|  | Примыкание на ПК 6+67,51 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 112 | Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м | м3 | 22 | по целине - h=0,25м с откосов - h=0,15м |
| 113 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 4 |  |
| 114 | Разборка существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 80 |  |
| 115 | Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 21 |  |
| 116 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 4 |  |
| 117 | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 161 | Верх |
|  |  | м2 | 42 | откосы |
| 118 | Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 59 | дно |
|  |  | м2 | 12 | откосы |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 119 | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 42 |  |
| 120 | Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2 | м2 | 71 |  |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
| 121 | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м. | м3 | 23,75 |  |
| 122 | Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 80,42 |  |
| 123 | Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м | м2 | 78,06 |  |
| 124 | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 70,96 |  |
| 125 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м. | м2 | 70,96 |  |
| 126 | Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 70,96 |  |
| 127 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м. | м2 | 70,96 |  |
| 128 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 10 | без Купл |
|  | Примыкание на ПК 10+82,60 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 129 | Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м | м3 | 17 | по целине - h=0,25м с откосов - h=0,15м |
| 130 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 6 |  |
| 131 | Разборка существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 100 |  |
| 132 | Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 кмлотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 12 |  |
| 133 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 6 |  |
| 134 | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 197 | Верх |
|  |  | м2 | 54 | откосы |
| 135 | Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 42 | дно |
|  |  | м2 | 11 | откосы |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 136 | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 54 |  |
| 137 | Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2 | м2 | 53 |  |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
| 138 | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности 95 толщиной 0,20м. | м3 | 28,65 |  |
| 139 | Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 97,00 |  |
|  |  | м3 | 34,75 |  |
| 140 | Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м | м2 | 94,15 |  |
| 141 | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 85,59 |  |
| 142 | Нижний слой покрытия из пористой горячей крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м. | м2 | 85,59 |  |
| 143 | Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 85,59 |  |
| 144 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м. | м2 | 85,59 |  |
| 145 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 30,38 | без Купл |
|  | Пересечения на ПК 11+55,00 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 146 | Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м | м3 | 54 | по целине - h=0,25м с откосов - h=0,15м |
| 147 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 12 |  |
| 148 | Разборка существующего земляного полона с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 192 |  |
| 149 | Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 кмлотность грунта - 1,84т/м3 | м3 | 31 |  |
| 150 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 12 |  |
| 151 | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 399 | Верх |
|  |  | м2 | 101 | откосы |
| 152 | Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 22 | дно |
|  |  | м2 | 92 | откосы |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 153 | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 101 |  |
| 154 | Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2 | м2 | 114 |  |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
| 155 | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м. | м3 | 69,29 | без Купл |
| 156 | Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 234,64 |  |
| 157 | Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м | м2 | 227,74 |  |
| 158 | Розлив битума 0,7л/м2 | м2 | 207,04 |  |
| 159 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м. | м2 | 207,04 |  |
| 160 | Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 207,04 |  |
| 161 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м. | м2 | 207,04 |  |
| 162 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 20 | без Купл |
| Подъездам к домам |  |  |  |  |
| 180 | Устройство призмы на подъездах к домам из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 25см | м3 | 253,5 | 45 шт |
|  | Металлические трубы на подъездах к домам |  |  |  |
| 181 | Устройство круглой мет. трубы диаметром 0.37 м на подъездах к домам. | шт | 39 |  |
|  |  | п.м. | 206,7 |  |
| 182 | Рытье траншеи под тело трубы в грунте 2 группы | м3 | 41,11 |  |
| 183 | Доработка грунта 2 группы вручную | м3 | 2,34 |  |
| 184 | Устройство щебеночной подушки под тело трубы толщиной 30см | м3 | 41,11 |  |
| 185 | Установка металлической трубы диаметром 0,37м, толщина стенки 5 мм. | п.м | 206,7 |  |
| 186 | Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы | м2 | 240,15 |  |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| 187 | Устройство железобетонной трубы из полуколец отверстием 0,75м | шт. | 1 |  |
|  |  | п.м. | 13,62 |  |
| 188 | Разработка грунта 2 группы под оголовки / под тело трубы с перемещением грунта до 20 м | м3 | 45 | Оголовки |
|  |  |  | 18 | Тело |
| 190 | Устройство щебеночной подготовки под оголовки/тело трубы, щебень фр.20-40 | м3 | 25 | Оголовки |
|  |  |  |  | Тело |
| 193 | Устройство битумной мастичной гидроизоляции | м2 | 65,1 | 2 слоя |
| 194 | Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25 см | шт | 8 |  |
| 195 | Устройство защитного слоя на гидроизоляции стыков конического звена из монолитного бетона толщиной 6см с амированием сеткой 20х20см. | стык | 2 |  |
| 196 | Засыпка трубы с перемещением на расстояние 20 м, грунт 2 группы | м3 | 178,2 |  |
| 197 | То же, вручную, грунт 2 группы | м3 | 7,4 |  |
| 198 | Уплотнение грунта, грунт 2 группы | м3 | 185,6 |  |
| 199 | Уплотнение грунта весом 25т за 12 проходов по 1 следу, 35 см | м3 | 185,6 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 200 | Укрепление откосов земляного полотна у входного и выходного оголовков монолитным бетоном толщ. 8см на слое щебня фр. 5-20, толщ. 10см | м2 | 29,1 |  |
| 201 | Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном, толщиной 8см, на слое щебня фр. 5-20, толщиной 10см. | м2 | 14 |  |
| 202 | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном, толщиной 12см, на слое щебня фр. 5-20, толщиной 10см. | м2 | 29 |  |
| 203 | Устройство упоров из монолитного бетона | п.м. | 12,5 |  |
| Искусственные сооружения на пересечениях и примыканиях |  |  |  |  |
| 207 | Устройство круглой металлической трубы диаметром 0,53м на примыканииях | шт | 5 |  |
|  |  | п.м | 59,9 |  |
| 208 | Рытье котлована в грунте 2 группы под тело трубы | м3 | 11,68 |  |
| 209 | Рытье котлована в грунте 2 группы под оголовки трубы | м3 | 60 |  |
| 210 | Устройство щебеночной подушки под оголовки/тело трубы | м3 | 11,68 |  |
|  |  | м3 | 0,5 |  |
| 211 | Установка металлической трубы d-0,53м | п.м | 58,4 |  |
| 212 | Устройство весьма усиленной антикоррозийной гидроизоляции по внешней поверхности трубы | м2 | 96,94 |  |
| 213 | Устройство весьма усиленной антикоррозийной гидроизоляции оголовков трубы | м2 | 46 |  |
| 215 | Засыпка трубы, грунт 2 группы | м3 | 46,21 |  |
| 216 | Засыпка трубы вручную, грунт 2 группы | м3 | 0,47 |  |
| 217 | Уплотнение грунта, грунт 2 группы | м3 | 46,68 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 218 | Срезка грунта 2 группы при укрепительных работах вручную с погрузкой с транспортировкой до 5км в отвал | м3 | 66,5 |  |
| 219 | Укрепление откосов земляного полотна у входного и выходного оголовков монолитным бетоном толщ. 8см на слое щебня толщ. 10см | м2 | 88 |  |
| 220 | Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном, толщиной 8см, на слое щебня 10см. | м3 | 24,5 |  |
| 221 | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном, толщиной 8см, на слое щебня 10см. | м3 | 88,5 |  |
| 222 | Щебеночная подготовка | м3 | 20,5 |  |
| 223 | Устройство упоров из монолитного бетона | п.м | 5 |  |
| 226 | Устройство решетки на входе 0,7х0,7м, арматура d-6мм | кг | 21,75 |  |
| Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |  |  |
|  | Дорожные знаки |  |  |  |
| 227 | Разработка грунта 2гр. с погрузкой, и транспортировкой на 1 км для присыпных берм под знаки. Плотность грунта - 1,84т/м3 | шт | 47 |  |
| 228 | Уплотнение грунта | м3 | 282 |  |
| 229 | Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0,1м. | шт | 47 |  |
|  | Расход на 1 яму: |  |  |  |
|  | Грунт – 0,265м3. | м3 | 12,455 |  |
|  | Каменные материалы – 0,265м3 | м3 | 12,455 |  |
| 230 | Установка металлических стоек | шт. | 47 |  |
| 233 | Дополнительное укрепление бетоном стоек в верхней части защемления | м3 | 17,39 |  |
| 234 | Установка дорожных знаков, в том числе: |  |  |  |
|  | Предупреждающие знаки: |  | 83 |  |
|  | 1.34.3 (500*2250) | шт. | 2 |  |
|  | 1.17 ( А-900) | шт. | 1 |  |
|  | Знаки приоритета: |  |  |  |
|  | 2.1 (700*700) | шт. | 6 |  |
|  | 2.4 (А-900) | шт. | 4 |  |
|  | Запрещающие знаки: |  |  |  |
|  | 3.11 (D-700) | шт. | 1 |  |
|  | Знаки особых предписаний: |  |  |  |
|  | 5.16 (900*600) | шт. | 4 |  |
|  | 5.19.1, 5.19.2(700*700) | шт. | 50 |  |
|  | 5.20 (А-900) | шт. | 12 |  |
|  | 5.23.1, 5.24.1 (382*1114) | шт. | 2 |  |
|  | Информационные знаки: |  |  |  |
|  | 6.11 (392*1350) | шт. | 1 |  |
|  | Искусственная неровность |  |  |  |
| 235 | Устройство искусственной неровности волнообразного профиля из плотной горячей мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II, толщина гребня 0,07м. | шт | 6/40,125 |  |
|  | Дорожная разметка |  |  |  |
| 236 | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10 м | п.м/м2 | 256,06/25,605 |  |
|  | Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10 м | п.м/м2 | 2351,28/235,13 |  |
|  | Разметка 1.4.1 сплошная шириной 0,40 м | п.м/м2 | 351/136,5 |  |
|  | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м/м2 | 724,031 |  |
|  | Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м | п.м/м2 | 300/22,5 |  |
|  | Разметка 1.7 прерывистая(1:1) шириной 0,10 м | п.м/м2 | 275,94/12,55 |  |
|  | Разметка 1.11 шириной 0,10 м | п.м/м2 | 60/10,5 |  |
|  | Разметка 1.25 шириной 0,40 м | п.м/м2 | 36/14,4 |  |
|  | Разметка 2.7 вертикальная шириной 0,10 м | п.м/м2 | 54/1,215 | (черный -0,303 белый – 0,912) |
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ наружного освещения |  |  |  |  |
| 237 | Демонтаж консольных светильников | шт. | 29 |  |
| 238 | Демонтаж кронштейнов под светильники | шт. | 29 |  |
|  | с существующих деревянных опор |  |  |  |
| 239 | Демонтаж провода существующей ВЛ-0,4кВ наружного освещения | км | 1,175 |  |
| 240 | Строительство ВЛИ-0,4кВ наружного освещения | км | 1,175 | строительная длина |
|  | на существующих деревянных опорах |  |  |  |
| 241 | Монтаж кронштейна под светильник на опору | шт. | 29 |  |
| 242 | Монтаж консольного светильника | шт. | 29 |  |
| 243 | Подвеска СИП | км | 1,175 |  |
| 244 | Прокладка кабеля в кронштейне | км | 0,087 |  |
|  | (подключение светильников) |  |  |  |
| 245 | Присоединение жил СИП к существующей ВЛ-0,4кВ наружного освещения | шт. | 10 |  |
| 246 | Присоединение жил кабелей светильников к СИП | шт. | 87 |  |
| 247 | Установка ограничителей перенапряжения на концевых опорах | компл. | 10 |  |
| 248 | Установка адаптеров для закороток и заземления СИП на концевых опорах | компл. | 10 |  |
| 249 | Устройство заземления опор (концевых) | шт. | 10 |  |

Таблица №2 –Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бетон тяжелый | класс В 15; класс В20; класс В25 (требуются все указанные классы) | ГОСТ 26633-2012 |
|  | Гидроизоляция | Битумная мастика | - |
|  | Битумы нефтяные дорожные | марки БНД-90/130 | ГОСТ 22245-90 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь | класса А-I, диаметром 6 мм | ГОСТ 5781-82 |
|  | Песок | Песок средней крупности | ГОСТ 8736-2014 |
|  | Раствор | Марка раствора по прочности на сжатие М200, марка по морозостойкости F200 | ГОСТ 28013-98 |
|  | Направляющие устройства | Сигнальные столбики дорожные | ГОСТ Р 50970-2011. |
|  | Смеси асфальтобетонные | Горячая, плотная мелкозернистая, марка II, тип Б; Черный щебень; Горячая, пористая крупнозернистый, марка II. | ГОСТ 9128-2009 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные | Труба наружным диаметром 0,377 м и 0,530 м, толщина стенки не менее 7 мм | ГОСТ10704-91, ГОСТ 10705-80 |
|  | Щебеночно-песчаная смесь | С5 | ГОСТ 25607-2009 |
|  | Щебень | из природного камня для строительных работ марка не ниже 1200, фракция 10-20 мм; из природного камня для строительных работ марка не ниже 800, фракция 20-40 мм; из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (требуются все указанные марки и фракции) | ГОСТ 8267-93 |
|  | Тканый геотекстиль | Для дорожного строительства | - |
|  | Дорожные знаки | 5.23.1; 5.24.1; 6.11; 1.34.3; 1.17; 2.4; 2.1; 5.19.1; 5.19.2; 5.20; 3.11; 5.16; (требуются все) | ГОСТ 52290-2004 |
|  | Дорожная разметка | Краска для дорожной разметки, микросферы стеклянные для дорожной разметки | ГОСТ Р52575 – 2006; ГОСТ Р 53172 – 2008 |