Описание объекта закупки на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Новосибирской области: капитальный ремонт на автомобильной дороге «109 км а/д "К-16" - Буготак - Репьево» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок работ (км 14+283 - км 15+508 (ПК 0+00 - ПК 12+25)), протяженностью 1,225 км Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта. 1.Место выполнения работ. Место выполнения работ: а/д «109 км а/д "К-16" - Буготак - Репьево» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок работ км 14+283 - км 15+508 (ПК 0+00 - ПК 12+25) протяженностью 1,225 (по месту нахождения Объекта). 2.Условия выполнения работ. Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012, СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. 3. Сроки выполнения работ. Датаначалавыполнения работ– дата заключения Контракта; Дата окончания выполнения работна Объекте (до данной даты результат работдолжен быть передан Заказчику в соотвествии с п. 4.6. Контракта) - 27.07.2016 г. 4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ. - земляное полотно 4 года; - дорожная одежда (ЩПС) 2 года; - искусственные сооружения 5 лет; - дорожные знаки, сигнальные столбики 2 года. - барьерное ограждение 5 лет;.

Таблица №1 – Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Основная проектируемая автомобильная дорога |  |  |
| 1 | Отвод земель и его оформление | км | 5,0 |
| 2 | Восстановление и закрепление оси трассы IV категории дороги на местности 2 категории сложности. | км | 1,225 |
| 3 | Возмещение убытков землепользователям за временное пользование землей в том числе: |  |  |
|  | временная полоса отвода под основную дорогу | га | 3,000 |
|  | площадка для строительной техники | га | 0,160 |
|  | примыкания | га | 0,12728 |
|  | временная объездная дорога | га | 0,0716 |
|  | сосредоточенный резерв | га | 0,806379 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 4 | Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 15 км | шт/кг | 11/44 |
| 5 | То же, существующих металлических стоек с транспортировкой на расстояние до 15 км | шт/кг | 12/138 |
| 6 | Разборка грунта при демонтаже труб в отвал 0,65м3 | м3 | 20 |
| 7 | Демонтаж элементов водоотвода (оголовки, укрепления) и транспортировкой в отвал до 15км |  |  |
| 8 | прим. ПК 11+65,58 | м3/т | 19,51/48,8 |
|  | прим. ПК 11+71,69 | м3/т | 4,94/12,35 |
| 9 | Обратная засыпка котлована | м3 | 20 |
| 10 | Уплотнение грунта | м3 | 20 |
| 11 | Уплотнение обычного грунта | м3 | 20 |
| Глава 2. Основные работы |  |  |  |
| Земляное полотно |  |  |  |
| 12 | Профильный объем земляных работ: |  |  |
|  | Насыпь | м3 | 3590 |
|  | Разборка существующего земляного полотна | м3 | 3350 |
|  | Нарезка кюветов | м3 | - |
|  | Присыпные обочины | м3 | 1712 |
|  | Оплачиваемый объем земляных работ | м3 | 10775 |
| 13 | Рыхление верха земляного полотна существующей насыпи на глубину 0.35м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 | 738 |
| 14 | Доуплотнение грунта 2 группы | м3 | 738 |
| 15 | Рыхление откосов существующей насыпи и временно занимаемых земель на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 | 687 |
| 16 | Нарезка уступов с перемещением грунта 2гр. до 10м. Плотность грунта - 1,95 т/м3 | м3 | 1612 |
| 17 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с перемещением в насыпь на расстояние до 50 м. Плотность грунта - 1,95 т/м3 | м3 | 2159 |
| 18 | Разработка грунта сущ. насыпи грунт 2 группы с транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. Плотность грунта - 1,95 т/м2 | м3 | 1431 |
| 19 | Разработка грунта резерва 2 3 и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 5 км. Плотность грунта- 1,94т/м3 | м3 | 1031 |
| 20 | Разработка грунта резерва 2 группы и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,94т/м4 | м3 | 681 |
| 21 | Уплотнение | м3 | 5889 |
| 22 | Уплотнение грунта | м3 | 5889 |
| 23 | Уплотнение грунта присыпных | м3 | 1712 |
| 24 | Планировка верха земляного полотна и откосов мех.способом в грунте 2 группы. | м2 | 16197 |
|  |  | м2 | 15839 |
| 25 | Планировка откосов и дна кюветов в грунте 2 группы | м2 | - |
|  |  | м2 | - |
| 26 | Планировка полок мех.способом в грунте 2 группы. | м2 | 6971 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 27 | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 15839 |
| 28 | Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 0 |
|  |  |  | 0 |
| 29 | Укрепление полок засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 6971 |
| 30 | Укрепление откосов и дна кюветов щебнем фр.20-40мм толщиной 0,1 м Расход материалов на 100м2: щебень - 10,7 м3; | м2 | 0 |
|  |  | м2 | 0 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |
| 31 | Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м | м3 | 2827 |
| 32 | Снятие растительного грунта с временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 10м | м3 | 2188 |
| 33 | тоже на расстояние до 40м дляустройство обваловочных валиков резерва | м3 | 1613 |
| 34 | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м | м3 | 2827 |
| Рекультивация временно занимаемых земель |  |  |  |
|  | Технический этап |  |  |
| 35 | Планировка площадей механизированным способом в грунтах 2 группы | м2 | 10788,8 |
| 36 | Обратнаянадвижка ранее снятого растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 10м | м³ | 2162 |
| 37 | Биологический этап |  |  |
| 38 | Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних | га | 1,07888 |
| 39 | Предпосевное прикатывание почвы | га | 1,07888 |
| 40 | Посев семян многолетних трав из расчета 8 кг на 1га | га | 1,07888 |
| Дорожная одежда |  |  |  |
| 41 | Устройство дренажных прорезей | шт. | 125 |
| 42 | Рытье прорезей экскаватором обратная лопата емк. ковша 0,65 м3 (грунт 2 группы) в отвал; доработка в ручную | м3 | 22 |
|  |  |  | 2 |
| 43 | Укладка синтетического материала «дорнит» (по обертывающей) | м2 | 725 |
| 44 | Заполнение дренажных прорезей щебнем фр.40-70мм бульдозером до 10 м. | м3 | 50 |
| 45 | Обратная засыпка грунта до 10 м с уплотнением | м3 | 24 |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 46 | Укладка геосинтетического материала Геоспан ТН-33, расход на 1000м2 поверхности-1065м2 материала | м2 | 16197 |
| 47 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20м. | м3 | 2083,62 |
| 47 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,28 м (0,14+0,14) | м3 | 2695,99 |
|  |  | м2 | 9142,73 |
| 49 | Устройство слоя покрытия из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м | м3 | 1270,58 |
|  |  | м2 | 8474,02 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 50 | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м | м3 | 587,47 |
|  |  | м2 | 3341,83 |
| Пересечения и примыкания |  |  |  |
|  | Примыкание на ПК1+38,46 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 51 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 20 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м3 | м3 | 132 |
| 52 | Разработка грунта резерва 2 группы и транспортировкой в насыпь на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,94т/м3 | м3 | 115 |
| 53 | Разработка грунта резерва и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,94 т/м3 | м3 | 123 |
| 54 | Уплотнение грунта | м3 | 247 |
| 55 | Уплотнение грунта | м3 | 247 |
| 56 | Уплотнение грунта присыпных обочин | м3 | 123 |
| 57 | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 883 |
|  |  | м2 | 485 |
|  |  | м2 | 66 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 58 | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 551 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
| 59 | Укладка геосинтетического материала Геоспан ТН-33, расход на 1000м2 поверхности-1065м2 материала | м2 | 883 |
| 60 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20м. | м3 | 111 |
| 61 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,28 м (0,14+0,14) | м3 | 140,8 |
|  |  | м2 | 475 |
| 62 | Устройство слоя покрытия из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м | м3 | 62,2 |
|  |  | м2 | 435 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 64 | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м | м3 | 36,4 |
|  |  | м2 | 243 |
|  | Примыкание на ПК3+38,12 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 65 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 20 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м3 | м3 | 174 |
| 66 | Разработка грунта резерва и транспортировкой в насыпь на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,94 т/м3 | м3 | 8 |
| 67 | Разработка грунта резерва 2 группы и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,94 т/м3 | м3 | 112 |
| 68 | Уплотнение | м3 | 182 |
| 69 | Уплотнение грунта | м3 | 182 |
| 70 | Уплотнение грунта присыпных | м3 | 112 |
| 71 | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 843 |
|  |  | м2 | 527 |
|  |  | м2 | 6 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 72 | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 533 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
| 73 | Укладка геосинтетического материала Геоспан ТН-33, расход на 1000м2 поверхности-1065м2 материала | м2 | 843 |
| 74 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20м. | м3 | 101 |
| 75 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,28 м (0,14+0,14) | м3 | 128 |
|  |  | м2 | 429,3 |
| 76 | Устройство слоя покрытия из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м | м3 | 58,6 |
|  |  | м2 | 390,5 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 77 | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м | м3 | 35,3 |
|  |  | м2 | 233 |
|  | Примыкание на ПК 11+65,58 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 78 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 20 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м3 | м3 | 86 |
| 79 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м4 | м3 | 39 |
| 80 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на присыпные обочины на расстояние до 50 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м5 | м3 | 92 |
| 81 | Уплотнение грунта | м3 | 125 |
| 82 | Уплотнение грунта | м3 | 125 |
| 83 | Уплотнение грунта присыпных | м3 | 92 |
| 84 | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 677 |
|  |  | м2 | 361 |
|  |  | м2 | 18 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 85 | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 379 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
| 86 | Укладка геосинтетического материала Геоспан ТН-33, расход на 1000м2 поверхности-1065м2 материала | м2 | 677 |
| 87 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20м. | м3 | 81,4 |
| 88 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,28 м (0,14+0,14) | м3 | 102,5 |
|  |  | м2 | 342,3 |
| 89 | Устройство слоя покрытия из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м | м3 | 46,4 |
|  |  | м2 | 309,1 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 90 | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м | м3 | 29,6 |
|  |  | м2 | 195,7 |
|  | Примыкание на ПК 11+71,69 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 91 | Разборка существующего земляного полотна с разравниванием на местности на расстояние до 20 м. Плотность грунта- 1,95 т/м3 | м3 | 16 |
| 92 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на присыпные обочины на расстояние до 50 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м3 | м3 | 117 |
| 93 | Уплотнение грунта | м3 | 16 |
| 94 | Уплотнение грунта | м3 | 16 |
| 95 | Уплотнение грунта присыпных обочин | м3 | 117 |
| 96 | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом. Грунт II группы | м2 | 927 |
|  |  | м2 | 371 |
|  |  | м2 | 119 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 97 | Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 | м2 | 490 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
| 98 | Укладка геосинтетического материала Геоспан ТН-33, расход на 1000м2 поверхности-1065м2 материала | м2 | 927 |
| 99 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20м. | м3 | 121,1 |
| 100 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,28 м (0,14+0,14) | м3 | 156,1 |
|  |  | м2 | 529,3 |
| 101 | Устройство слоя покрытия из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м | м3 | 73,5 |
|  |  | м2 | 490 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 102 | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м | м3 | 38,9 |
|  |  | м2 | 259,3 |
|  |  | м2 | - |
| Искусственные сооружения |  |  |  |
| 103 | Укрепительные работы ж.б. труб Ø 0,5м на прим. ПК 15+41,44(ПК0+10,64), ПК24+88,01, ПК 32+87,04, ПК33+78,12, ПК37+05,26, ПК38+00,87 |  |  |
| 104 | Расчистка русла вручную (мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой в отвал до 15км | м3/т | 3/3,9 |
| 105 | Заделка швов и неровностей бетоном В-30 | м3 | 1 |
| 106 | Конопатка швов с добавлением пакли | м | 1,6 |
| 107 | Разработка грунта котлована под оголовки трубы с разравниванием по местности до 20 м. | м3 | 24 |
| 108 | Планировка грунта вручную | м2 | 40,1 |
|  | Устройство элементов трубы |  |  |
| 109 | Устройство подготовки из щебня фр. 20-40 мм в котловане под оголовками с уплотнением вручную | м3 | 1 |
| 110 | Устройство гравийно-песчаной подушки с уплотнением в котловане под оголовками | м3 | 20 |
| 111 | Изготовление и установка ж/б портальной стенки, с транспортировкой до 4км | т | 3,7 |
|  | бетон В25, F-300. W-6. | м3 | 1,48 |
|  | арматура АIII ∅ 10 | кг | 89,1 |
|  | арматуры АI ∅ 8 (скобы) | кг | 22,1 |
| 112 | Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей (выполнить 2 раза) | м2 | 13 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 113 | Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см | м2 | 6,1 |
| 114 | Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ.12см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см | м2 | 2,3 |
| 115 | Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см | м2 | 7,9 |
| 116 | Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см | м2 | 3,5 |
| 117 | Армирование монолитного бетона арматурными сетками. Арматура Ǿ6мм класса А-І | кг | 43,56 |
| 118 | Монолитный бетон упоров укрепления 40х50см. Бетон В20, F300, W6 | п.м. | 5,5 |
|  |  | м3 | 1,1 |
|  | Укрепительные работы ж.б. труб Ø 0,8 м на прим. ПК 11+71,69(ПК0+21,46), ПК22+05,31 |  |  |
| 119 | Расчистка русла (мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой в отвал до 15км | м3/т | 3/3,9 |
| 120 | Заделка швов и неровностей бетоном В-30 | м3 | 1 |
| 121 | Конопатка швов паклей | м | 5 |
| 122 | Разработка грунта котлована под оголовки трубы с разравниванием по местности до 20 м. | м3 | 128 |
| 123 | Планировка грунта | м2 | 80 |
| 124 | Устройство элементов трубы |  |  |
| 125 | Устройство подготовки из щебня фр. 20-40 мм в котловане под оголовками вручную | м3 | 1 |
| 126 | Устройство гравийно-песчаной подушки с уплотнением в котловане под оголовками | м3 | 36,1 |
| 127 | Устройство глиняного замка с уплотнением в котловане под оголовками | м3 | 10 |
| 128 | Изготовление и установка ж/б портальной стенки, с транспортировкой до 3км | т | 4,75 |
|  | бетон В25, F-300. W-6. | м3 | 1,9 |
|  | арматура АIII ∅ 10 | кг | 95 |
|  | арматуры АI ∅ 8 (скобы) | кг | 27,6 |
| 129 | Изготовление и установка ж/б откосных стенок,с транспортировкой до 3км | т | 7,6 |
|  | бетон В25, F-300. W-6 | м3 | 3,04 |
|  | арматура АIII ∅ 10 | кг | 164,4 |
|  | арматуры АI ∅ 8 (скобы) | кг | 45,2 |
| 130 | Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей (выполнить 2 раза) | м2 | 35,3 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 131 | Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см | м2 | 14,7 |
| 132 | Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ.12см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см | м2 | 28,8 |
| 133 | Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см | м2 | 14,9 |
| 134 | Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см | м2 | 15,3 |
| 135 | Армирование монолитного бетона арматурными сетками. Арматура Ǿ6мм класса А-І | кг | 162,14 |
| 136 | Монолитный бетон упоров укрепления 40х50см. Бетон В20, F300, W6 | п.м. | 5,5 |
|  |  | м3 | 1,1 |
| 137 | Устройство рисбермы выходного русла с каменной наброской. Камень крупностью 150-250 мм. | м3 | 3 |
| Глава 5. Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |  |
|  | Дорожные знаки |  |  |
| 138 | Разработка грунта 2гр. сосредоточенного резерва и транспортировкой до 5 км для присыпных берм под знаки. Плотность грунта - 1,94 т/м3. | шт | 12 |
|  |  | м3 | 72 |
| 139 | Уплотнение грунта | м3 | 72 |
| 140 | Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0,1м. | шт. | 13 |
|  | Расход на 1 яму: |  |  |
|  | Грунт – 0,265м3. | м3 | 3,45 |
|  | Каменные материалы (щебень фр.20-40мм М800)– 0,265м3 | м3 | 3,45 |
| 141 | Установка металлических оцинкованных стоек СКМ, в т.ч.: |  |  |
|  | СКМ 1.30, д=40мм,S=3мм, длиной 3,0м, вес 8,2кг | шт. | 1 |
|  | СКМ 1.35, д=40мм,S=3мм, длиной 3,5м, вес 9,6кг | шт. | 10 |
|  | СКМ 2.30, д=53мм,S=3мм, длиной 3,0м, вес 11,1кг | шт. | 2 |
| 142 | Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0.39 м3 на 1 гнездо) F-100 | м3 | 5,07 |
| 143 | Установка дорожных знаков, в том числе: | шт. | 13 |
|  | Предупреждающие знаки: |  |  |
|  | 1.11.1 (А-900) | шт. | 1 |
|  | Приоритета: |  |  |
|  | 2.3.1 (А-900) | шт. | 1 |
|  | 2.3.2 (А-900) | шт. | 2 |
|  | 2.3.3 (А-900) | шт. | 2 |
|  | 2.4 (А-900) | шт. | 4 |
|  | Знаки особых предписаний: |  |  |
|  | 5.25 (1298х368) | шт. | 1 |
|  | 5.26 (1298х368) | шт. | 1 |
|  | Информационные: |  |  |
|  | 6.13 (200x300) | шт. | 1 |
| 144 | Барьерное ограждение |  |  |
| 145 | Установка металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине ( Тип 11-ДО ) с удерживающей способностью 190 кДж, ( У2 ). Шаг стоек - 2м. | п.м. | 132 |
| 146 | Сигнальные столбики |  |  |
| 147 | Установка пластиковых направляющих сигнальных столбиков С-2 по ГОСТ 50970-2011, вес 1 шт – 0,9 кг | шт | 118 |
|  |  | кг | 106,2 |
|  |  | т | - |
| Временный дорожные знаки на период строительства |  |  |  |
| 148 | Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, в том числе: | шт. | 27 |
|  | Предупреждающие знаки: |  | 1 раз |
| 149 | 1.20.2 (А-900) | шт. | 2 |
|  | 1.25 (А-900) | шт. | 4 |
|  | Приоритета: |  |  |
|  | 2.6 (D-700) | шт. | 1 |
|  | 2.7(В-700) | шт. | 1 |
|  | Запрещающие знаки: |  |  |
|  | 3.1 (D-700) | шт. | 2 |
|  | 3.20 (D-700) | шт. | 4 |
|  | 3.24 (D-700) | шт. | 4 |
|  | 3.31 (D-700) | шт. | 2 |
|  | Предписывающие знаки: |  |  |
|  | 4.2.2 (D-700) | шт. | 1 |
|  | Информационные знаки: |  |  |
|  | 6:17 (1500х2000) | шт. | 2 |
|  | Знаки дополнительной информации |  |  |
|  | 8.2.1 (350х700) | шт. | 4 |
| 150 | Тоже стоек, в том числе: | шт. | 15 |
|  | СКМ 1.35, д=40мм,S=3мм, длиной 3,5м, вес 9,6кг | шт. | 15 |
| 151 | Установка водоналивного дорожного барьера высотой 0,8м | м | 16 |

Таблица №2 –Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

| № пп | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бетон | - тяжелый; - класс по прочности на сжатие: В 3,5; В 7,5; В12,5; В15; В20; В25; В30; (требуются все указанные классы) | ГОСТ 26633-2012 |
| 2 | Битумы нефтяные стоительные для кровельных мастик. | - марка: БН-90/10; БНМ-55/60; БНМ-73-35(требуются все указанные марки) | ГОСТ 22245-90 |
| 3 | Барьерное ограждение | - металлическое; - марка 11-ДО; - шаг стоек: не более 2 м; - удерживающая способность: не менее 190 кДж; | ГОСТ Р 52607-2006 |
| 4 | Щитки дорожных знаков | - тип: с световозвращающей поверхностью; | ГОСТ 52290-2004 |
| 5 | Смесь щебеночно-песчаная | - номер смеси по зерновому составу: С 1; С 5 (требуются все указанные номера смесей) | ГОСТ 25607-2009 |
| 6 | Сигнальные дорожные столбики | - пластиковые | ГОСТ Р 50970-2011 |
| 7 | Стойки металлические под дорожные знаки | - из круглых труб и гнутосварных профилей; - диаметр: 76 мм; | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 |
| 8 | Портландцемент | - общестроительного назначения, без минеральных добавок; - марки по прочности при сжатии в 28 суточном возрасте: 400; | ГОСТ 10178-85 |
| 9 | Горячекатаная арматурная сталь | класса А-I, диаметром 6 мм; класса А-I, диаметром 8 мм; класса А-III, диаметром 10 мм; | ГОСТ 5781-82 |
| 10 | Песок | Песок повышенной крупности и крупный | ГОСТ 8736-2014 |
| 11 | Смеси асфальтобетонные | Горячая для плотного а/б мелко и крупнозернистая, песчаная, марка I, тип А. | ГОСТ 9128-2013 |
| 12 | Раствор | - готовый кладочный цементный; - марки: М150 | ГОСТ 28013-98 |
| 13 | Щебень из природного камня для строительных работ | - марка по дробимости: 800 - фракция: 5-20 мм; 20-40 мм; 40-70 мм; смесь фракций 5(3)-20 мм (требуются все указанные фракции) | ГОСТ 8267-93 |
| 14 | Геотекстиль | - нетканый; - поверхностная плотность: не менее 250 г/м2 | - |
| 15 | Тканый геотекстиль | Для дорожного строительства | - |