#### Описание объекта закупки

#### на выполнение подрядных работ по нанесению дорожной разметки

#### на автомобильных дорогах Новосибирской области

- Условия выполнения работ.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектами организации дорожного движения (ПОДД) либо схемами нанесения дорожной разметки, ведомость объемов работ приведена в Таблице № 3.

  - При выполнении работ по нанесению линий дорожной разметки подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

- ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

- ГОСТ Р 54809-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля;

- ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

- ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

- СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.)

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные с ГИБДД схемы организации движения в местах краткосрочных работ в соответствии с ВСН 37-84.

- Требования по сроку гарантии качества на результаты работ.

День подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки приемочной комиссией считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.

Гарантийный срок устанавливается:

–  дорожная разметка (краска) – 6 (шесть) месяцев.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых работ.

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

- Технические требования.

  - Требования к технологии выполнения работ

    - Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

  - очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

  - ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по схеме, согласованной с ГИБДД;

  - обследование участков дорог;

  - демаркировка старой дорожной разметки (по согласованию с Заказчиком);

  - загрузка и заправка техники разметочным материалом;

  - предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

  - предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

  - нанесение линии дорожной разметки;

  - нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;

  - снятие ограждения места производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93, СП 78.13330.2012 быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием специального оборудования.

4.1.2. Ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по схеме, согласованной с ГИБДД. Снятие ограждения места производства работ.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ВСН 37-84. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

4.1.3. Загрузка и заправка техники разметочным материалом.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места средствами безопасности.

4.1.4. Предварительная разметка.

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

4.2.Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки.

4.2.1. В соответствии с требованиями п.5.8 – 5.10 ГОСТ Р 51256-2011 в зависимости от значений светотехнических характеристик дорожной разметки, в Таблице № 1 приведены классы дорожной разметки.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование дорог | Наименование района | Адрес объекта, км | Техничес-кая категория дороги | Классы по ГОСТ Р 51256-2011 (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | βv | RL | Rw | Qd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | Краснозерский | 250,472 - 339,172 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 2 | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | Карасукский | 339,172 - 436,504 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 3 | 388 км а/д "К-17р" - Калачи - Октябрьское - гр. Казахстана | Карасукский | 0 - 43,649 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 4 | 232 км а/д "К-01" - Благодатное - Шилово-Курья - 377 км а/д "К-17р" | Карасукский | 0 - 24,832 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 5 | Краснозерское-Половинное | Краснозерский | 0 - 32,865 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 6 | 5 км а/д "К-10" - санаторий | Краснозерский | 0 - 2,664 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 7 | 260 км а/д "К-17р" - Майское | Краснозерский | 0 - 1,289 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 8 | 992 км а/д М-51-Купино-Карасук | Купинский | 141,95 - 180,914 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 9 | 992 км а/д М-51-Купино-Карасук | Баганский | 180,914 - 227,297 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 10 | 992 км а/д М-51-Купино-Карасук | Карасукский | 227,297 - 231,535; 240,55 - 244,405 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 11 | 992 км а/д М-51-Купино-Карасук | Чистоозерный | 76,921 - 112,616 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 12 | Чистоозерное - Купино (старое направление К-01) | Купинский | 50,523 - 66,707 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 13 | Подъезд к г. Купино /155 км/ | Купинский | 0 - 0,912 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 14 | Чистозерное - Польяново | Чистоозерный | 0 - 8,979 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 15 | 17 км а/д «Н-3105» - Чаячье - Елизаветинка | Чистоозерный | 11,454 - 13,098 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 16 | Подъезд к с. Веселовское \329 км\ | Краснозерский | 0 - 1,463 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 17 | 298 км а/д «К-17р» - Кайгородский | Краснозерский | 0 - 0,961 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 18 | 332 км а/д «К-17р» - ст. Зубково | Краснозерский | 0 - 16,033 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 19 | 32 км а/д «К-10» - ст. Краснозерская | Краснозерский | 0 - 2,503 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 20 | 189 км а/д "К-01" - Гнедухино | Баганский | 0 - 1,941 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 21 | Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района) | Баганский | 0 - 1,447 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 22 | Подъезд к с. Баган (Северный) \194 км\ | Баганский | 0 - 0,825 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 23 | Подъезд к с. Баган (Южный) \198 км\ | Баганский | 0 - 2,895 | III | B2 | R2 | RW1 | Q2 |
| 24 | 3 км а/д «Н-1007» - Михайловка - гр.Алтайского кр. | Карасукский | 0 - 7,497 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |
| 25 | 414 км а/д «К-17р» - Осиновка - Поповка | Карасукский | 0 - 6,614 | IV | B0 | R2 | RW1 | Q2 |

Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные в пункте 4.2.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (п. 5.11 ГОСТ Р 51256-2011):

- для разметки из красок (эмалей) – в течение первого месяца эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93.

4.2.2. Нанесение стеклошариков на поверхность линий дорожной разметки проводят специализированной техникой в автоматизированном режиме.

При ручном нанесении дорожной разметки стеклошарики так же наносятся вручную.

4.3. Организация и проведение контроля качества дорожной разметки

4.3.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику по его требованию.

К выполнению работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям.

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.

Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства работ.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям должна иметь аттестат аккредитации, область аккредитации которого позволяет выполнять данные виды работ.

В случае выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по государственному Контракту для Подрядчика остается неизменным.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям.

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

- Перечень материалов используемых при выполнении работ.

- краски (эмали) в соответствии с ГОСТ Р 52575-2006;

- микростеклошарики  в соответствии с ГОСТ Р 53172-2008.

ПЕРЕЧЕНЬ товаров (материалов), используемых при выполнении работ

Таблица №2

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краски (эмали) | - коэффициент яркости: для белого цвета не менее 70 %, для желтого – не менее 40%; - плотность не менее 1,4 г/см3; - условная вязкость не менее 40 с; - степень перетира не более 100 мкм; - массовая доля нелетучих веществ не менее 60 %; - время высыхания до степени 3 не более 30 мин; - адгезия не менее 1 балла. | ГОСТ Р 52575-2006 |
| 2 | Микростеклошарики (МСШ) | - коэффициент преломления света не менее 1,5; - максимально допустимое содержание инородных частиц не более 3 %; - максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %; | ГОСТ Р 53172-2008 |