ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Колыванском районе Новосибирской области

1. Подрядчику подлежит выполнить работы по планово-предупредительному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Колыванском районе Новосибирской области, в том числе

Мост через р. Чаус на 42,977 км а/д «Новосибирск – Колывань – Томск (в границах НСО)» в Колыванском районе Новосибирской области.

2. Объем работ определяется согласно выдаваемому Заказчиком план-заданию (Приложение № 4 к Контракту), составленному на основании «Перечня искусственных сооружений» (Приложение № 2 к Контракту), а также «Перечня единичных расценок» (Приложение № 6 к Контракту) и проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком.

3. Планово – предупредительный ремонт предусматривает выполнение следующих работ в указанные в настоящем описании объекта закупки сроки:

| № п.п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мост через р. Чаус на 42,977 км а/д «Новосибирск – Колывань – Томск (в границах НСО)» |  |  |  |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 7 сантиметров с погрузкой мусора и вывозкой на расстояние до 5 километров | 100 м2 | 15,24 |
|  | Разборка цементобетонных покрытий с погрузкой мусора и вывозкой на расстояние до 5 километров | 1 м3 | 202,69 |
|  | Устройство выравнивающего слоя и оклеечной гидроизоляции проезжей части | 100 м2 | 18,42 |
|  | Устройство защитного слоя гидроизоляции на проезжей части толщиной 6 сантиметров | 10 м2 | 184,2 |
|  | Укладка нижнего слоя асфальтобетона толщиной 5 сантиметров | 100 м2 | 15,24 |
|  | Укладка верхнего слоя асфальтобетона толщиной 4 сантиметра | 100 м2 | 15,24 |
|  | Ремонт швов с металлическим окаймлением (с заменой поврежденных элементов) | 1 п.м. | 81 |
|  | Заполнение деформационных швов между тротуарными блоками пористыми материалами с последующей заливкой битумной мастикой | 1 п.м. | 12,6 |
|  | Установка знаков организации дорожного движения | шт | 10,00 |
|  | Установка сигнальных водоналивных блоков | 100 п.м. | 2 |
|  | Установка сливных козырьков из оцинкованной стали | 1м2 | 220 |
|  | Демонтаж перильного ограждения | 1 тн | 11,34 |
|  | Установка закладных деталей на консоли балки для крепления перил | 10 п.м. | 2,79 |
|  | Монтаж существующего перильного ограждения с окраской | 1 тн | 11,34 |
|  | Восстановление монолитным бетоном проломов в консольных частях железобетонных конструкций (тротуарные блоки) | 1 м3 | 1 |
|  | Сплошное снятие существующего покрытия методом фрезерования и укладка слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5 сантиметров с устройством соответствующих уклонов для стока воды. (на подходах) | 100м2 | 3,6 |
|  | Нанесение горизонтальной разметки проезжей части сплошной линией вручную | 100 п.м. | 6,9 |

4. Основные условия:

4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и обеспечить сдачу Объекта Заказчику с качеством, соответствующем условиям Контракта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ» (п.5.1 Приложения №1 к Контракту), СТО ТУАД (размещены на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

4.2. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком план-заданием на производство работ, Подрядчик в течение 10 дней после заключения Контракта обязан согласовать с Заказчиком организационно-технологическую документацию (проект производства работ),  утвержденную главным инженером подрядной организации, включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей.  Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных работ на Объект. Осуществление строительно-монтажных работ без согласованной Заказчиком организационно-технологической документации не допускается.

4.3. Вести учет выполненных объемов работ (по плану-заданию), предоставлять Заказчику сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов необходимый комплект исполнительной документации на выполненные работы (организационно-технологическая документация; журналы производства работ; акты на скрытые работы; документы, подтверждающие качество применяемых материалов, в том числе результаты лабораторных испытаний; исполнительные съёмки и др.).

  - До начала производства работ на Объекте:

- разработать и в течение 3 календарных дней с момента заключения Контракта утвердить в ГКУ НСО ТУАД схемы организации движения и ограждений мест производства работ  и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ);

- получить письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи и/или линии радиофиксации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных со вскрытием грунта в охранной зоне линий связи;

-  произвести испытания образцов цементобетонных и асфальтобетонных смесей всех классов, используемых при производстве работ, на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость в аттестованных лабораториях, имеющих поверенное оборудование;

- разработать и согласовать с отделом контроля качества Заказчика подборы составов цементобетонных, асфальтобетонных смесей, цементно-песчаного раствора.

4.5. Обеспечить в период с даты заключения Контракта по 22.09.2016г. выполнение работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ) на Объекте с обязательной сдачей в эксплуатацию Объекта в сроки, установленные в п. 3.3.Контракта.

4.6. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.

5. Требования к качеству работ:

5.1 Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (размещены на сайте www.tuad.nsk.ru) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проектной и рабочей документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком проектной и рабочей документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

- Таблица №1. Перечень нормативно-технических документов,

- обязательных при выполнении строительно-монтажных работ

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | - Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ | Об обеспечении единства измерений |
|  | Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. N 1815 | Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке |
|  | Постановление Госстандарта РФ от 17 декабря 2002 г. N 124 | О принятии правил по метрологии |
|  | ГОСТ 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности. |
|  | - ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
|  | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
|  | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
|  | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
|  | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. |
|  | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию. |
|  | ГОСТ 21.001-2013 | Система проектной документации для строительства. Общие положения. |
|  | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. |
|  | ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. |
|  | ГОСТ 6139-2003 | Песок для испытаний цемента. Технические условия. |
|  | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
|  | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия. |
|  | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия. |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ ISO 9001-2011 | Системы менеджмента качества. Требования. |
|  | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
|  | ГОСТ 10178-85* | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. |
|  | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
|  | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний. |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. |
|  | ГОСТ Р ИСО 14001-2007 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
|  | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 18105-2010 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
|  | ГОСТ 19804-2012 | Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 20054-82 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры. |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. |
|  | ГОСТ 22856-89* | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23118-2012 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23732-2011 | - Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 24547-81 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация. |
|  | ГОСТ 25100-2011 | Грунты. Классификация. |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
|  | ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. |
|  | ГОСТ 31359-2007 | Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25584-90* | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26633-2012 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26804-2012 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. |
|  | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава. |
|  | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. |
|  | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием. |
|  | ГОСТ 30416-2012 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
|  | ГОСТ Р 51256-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. |
|  | ГОСТ Р 52399-2005 | Геометрические элементы автомобильных дорог. |
|  | СП 22.13330.2011 | Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* |
|  | СП 24.13330.2011 | Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 |
|  | СНиП 2.05.02-85* | Автомобильные дороги. |
|  | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84 |
|  | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий. |
|  | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 |
|  | СП 45.13330.2012 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
|  | СП 46.13330.2012. | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |
|  | СП 47.13330.2012 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство. |
|  | СНиП 23-01-99* | Строительная климатология. |
|  | СНиП 32-04-97 | Тоннели железнодорожные и автодорожные. |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
|  | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
|  | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. |
|  | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | ВСН 139-80* | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог. |
|  | ВСН 165-85 | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай). |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог. |
|  | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги. |
|  | Приказ Минтранса России от 27.12.1991г. | Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | Распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г. | Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
|  | Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области № 48 от 22.10.2010. | Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них. |

- Примечание: методы испытания и контроля материалов изложены в соответствующих ГОСТах и технических условиях.

5.2. Все поставляемые для планово-предупредительного ремонта Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

5.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 16.10.2012 № 682 «Об утверждении Критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним» в части, касающейся испытательных лабораторий. Лабораторные испытания качества асфальтобетонной и бетонной смесей, составов щебеночно-песчаных смесей, уплотнения земляного полотна, основания  и покрытия подходов, а также определения коэффициента фильтрации песков производятся исключительно в лаборатории Заказчика.

Материалы, используемые при производстве работ на Объекте должны соответствовать следующему перечню:

Таблица № 2 - Перечень товаров, (материалов) используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Требуемый параметр, требуемое значение (максимальное и/или минимальное или значение, которое не может изменяться) | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Бетоны тяжелые | Класс бетона по прочности не ниже B30 | ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования"; ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» |
|  | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | Арматура класса АI (А240) диаметром 8, 12 из стали марки Ст3сп(все диаметры используются); Арматура класса АIII (А400) диаметром 10, 12, 14, 18, 20, 22 мм из стали марки 25Г2С(все диаметры используются)С | ГОСТ 5781-82* "Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия" |
|  | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | Щебень фракции 5-20, 20-40, 40-70(все фракции используются) Марка по дробимости не ниже 1000 | ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия" |
|  | Асфальтобетонная смесь | Тип Б марка II | ГОСТ 9128-2009 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные | Труба наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм; | ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования" |
|  | Сетки арматурные сварные | Сетка сварная из арматурной стали класса А240 (А-I) диаметром 6 мм с шагом продольных и поперечных стержней 100 мм | ГОСТ 23279-2012 "Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия" |
|  | Прокат листовой горячекатаный | Прокат листовой горячекатаный: листы толщиной 2-6 мм | ГОСТ 19903-74 "Прокат листовой горячекатаный. Сортамент" |
|  | Песок для строительных работ | Группа песка – средний | ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия" |
|  | Битумы нефтяные дорожные | БНД-60/90; БНД-90/130 | ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия" |
|  | Сталь тонколистовая оцинкованная | Сталь тонколистовая оцинкованная общего назначения нормальной вытяжки толщиной листа 0,7 мм | ГОСТ 14918-80 "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия" |

6. Сроки выполнения работ по Контракту

6.1. Срок выполнения работ Подрядчиком по Контракту:

Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 22 сентября 2016 г.

6.2.  Сроки выполнения работ отражены в «Графике выполнения работ» (Приложение № 3 к Контракту).

6.3. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в настоящем Описании объекта закупки и иным требованиям законодательства Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов на Объекте составляет от 12 до 24 месяцев в зависимости от вида выполненных работ. День подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме Приложения № 7 к Контракту считается датой начала гарантийного срока.  Гарантийные сроки по конструктивным элементам отражены в Приложении №5 «Гарантийные сроки по конструктивным элементам искусственных сооружений», являющимся неотъемлемой частью Контракта. 	Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

7.3. Даты начала и окончания гарантийных обязательств Подрядчик указывает в выдаваемом Заказчику гарантийном паспорте. Гарантийный паспорт предоставляется Заказчику совместно с актом приемки выполненных работ по форме Приложения № 7 к Контракту.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого автодорога не могла эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.4. Выявленные в период предоставленной Подрядчиком гарантии качества недостатки работ устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком по результатам комиссионного обследования с оформлением акта гарантийного обследования. Устранение недостатков освидетельствуется при повторном проведении обследования.

При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в указанные в акте сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу, при этом Подрядчик обязан возместить затраты по устранению недостатков, понесенных Заказчиком. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

7.5. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.