ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту:

аварийно-восстановительные работы кровли здания ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж",

находящегося по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 14

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки и приложениях к документации об открытом аукционе в электронной форме на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Рабочая документация на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту:

аварийно-восстановительные работы кровли здания ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж", находящегося по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 14 в составе документации прилагается к Описанию объекта закупки.

1. Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий Контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СП 59.13330.2012 (актуализированный СНиП 35-01-2001), ГОСТ Р 51261-99.

Используемые в работе материалы и комплектующие должны быть новыми, не находившимися ранее в употреблении, ремонте, не восстановленные, в которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образцы используемых материалов (товаров).

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения аварийно-восстановительных работ |  |  |
|  | 004/16-АС | Рабочая документация |
|  | СП 17.13330.2011 | Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 |
|  | СП 131.13330.2012 | Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99* |
|  | СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 |
|  | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |

Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

При выполнении работ Заказчик не предоставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за:

- технику безопасности и охрану труда своих работников;

- противопожарную безопасность;

- электробезопасность.

Подрядчик обязан:

- перед началом работ представить график производства работ и согласовать его с Заказчиком за 5 рабочих дней со дня подписания Контракта;

- представить копию приказа о назначении лица, ответственного за производство работ;

- представить копию приказа о назначении лица, ответственного за охрану труда и технику безопасности на объекте;

- проводить монтажные работы согласно ведомости объемов работ;

- не допускать ведения работ без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям;

- не допускать загромождения и загрязнения строительными материалами и отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования;

- место складирования строительного мусора согласовать с Заказчиком;

- убрать и вывезти весь строительный мусор.

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями, содержащимися в Описании объекта закупки, требованиями СНиП, СанПин, ГОСТ, ТУ и иной нормативно-технической документации, действующей на момент проведения работ.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

2. Требования к объемам выполненных работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 1 м2 покрытия | 1085,15 |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 1 м2 покрытия | 1010 |
| 3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 1 м труб и покрытий | 389,5 |
| Раздел 2. Ремонт кровли |  |  |  |
| Обрешетка |  |  |  |
| 4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 1 м2 кровли | 2495,05 |
| 5 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 1 м2 | 676 |
| 6 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 1 м2 | 1819,05 |
| Устройство кровельного покрытия |  |  |  |
| 7 | Монтаж: металлоконструкций покрытия | 1 т монтируемых конструкций | 6,689 |
| 8 | Монтаж: профилированного настила | 1 т монтируемых конструкций | 8,22 |
| 9 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 299 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (желоба) из листовой оцинкованной стали | 1 м2 покрытия | 290,57 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (свесы, конек, примыкания к вентшахтам, слуховым окнам, канализационным стоякам) из листовой оцинкованной стали | 1 м2 покрытия | 372,4 |
| 12 | Постановка костылей, крючьев | шт. | 746 |
| 13 | Укладка ходовых досок на кровле | 1 м ходов | 190 |
| Подшивка фронтона |  |  |  |
| 14 | Устройство: фронтонов | М 2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 24 |
| Фановые трубы- вывод за пределы кровли на 0,7 м |  |  |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 1 м | 8,4 |
| Замена ограждения кровли |  |  |  |
| 16 | Разборка парапетных решеток | 1 м | 215,1 |
| 17 | Ограждение кровель перилами | 1 м ограждения | 215,1 |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 64,55 |
| Замена слуховых окон |  |  |  |
| 19 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 1 шт | 5 |
| 20 | Устройство слуховых окон | 1 шт | 5 |
| 21 | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту | 1 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 20 |
| Установка страховочных крюков |  |  |  |
| 22 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (стаховочные крючья) | шт. | 41 |
| Ремонт вентшахт |  |  |  |
| 23 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 1 м2 | 321,1 |
| 24 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт из существующего кирпича) | 1 м3 кладки | 7 |
| 25 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 321,1 |
| 26 | Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 1 м2 оштукатуриваемой поверхности | 321,1 |
| Раздел 3. Работы в чердачном помещении |  |  |  |
| Ремонт деревянных конструкций кровли |  |  |  |
| 27 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 1 м | 315,2 |
| 28 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 1 м | 1704 |
| 29 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (установка кобылок) | 1 м | 542,4 |
| 30 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (смена стоек, прогонов, подкосов) | 1 м | 458 |
| Огнезащита деревянных конструкций кровли |  |  |  |
| 31 | Огнебиозащитноепокрытие деревянных конструкций | 1 м2 обрабатываемой поверхности | 5575 |
| Замена труб канализационной вентиляции |  |  |  |
| 32 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 1 м трубопровода с фасонными частями | 48 |
| 33 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 1 м трубопровода | 48 |
| 34 | Изоляция трубопроводов | м3 | 1 |
| 35 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 1 м2 поверхности покрытия изоляции | 16,5 |
| Устройство лестниц к слуховым окнам |  |  |  |
| 36 | Устройство: ходов на чердаке (деревянные лестницы к слуховым окнам) | 1 п. м ходов | 8,25 |
| Замена выходов на чердак |  |  |  |
| 37 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 1 м2 | 1,28 |
| 38 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 1,28 |
| Ремонт на чердачном перекрытии |  |  |  |
| 39 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 10,53 |
| 40 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 1 м2 кровли | 1901,6 |
| 41 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 384,52 |
| 42 | Устройство: ходов на чердаке | 1 п. м ходов | 200 |
| Раздел 4. Замена водосточной системы |  |  |  |
| 43 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 1 м | 344 |
| 44 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 1 шт. | 300 |
| 45 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 1 шт. | 56 |
| 46 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 1 шт. | 28 |
| 47 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 1 шт. | 28 |
| 48 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм | 1 шт. | 5 |
| Раздел 5. Прочие работы |  |  |  |
| 49 | Вывоз мусора | 1 т груза | 87,35 |

Ведомость материалов, используемых при выполнении работ

(с показателями определения соответствия)

| № п/п | Наименование материала | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антенный выход | Должен быть предназначен для герметизации кровельной проходки антенн, труб.Фланец антенного выхода должен принимать форму профиля кровельного материала. Антенный выход должен быть изготовлен из эластичного материала, который не должен терять форму при механическом итермическом воздействии. Диапазон диаметров антенного выхода должен быть от не менее 102 мм до не менее 178 мм. | - |
| 2 | Антисептик-антипирен для древесины | Состав должен защищать древесину от возгорания, останавливать распространение пламени, уничтожать плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли и предотвращать их повторное появление,должен защищать от жука-древоточца,увеличивать срок службы деревянных строений,снижать растрескивание древесины, консервировать поверхность, должен замедлять ветшание. Плотность при 20°С не менее 1,1 г/см3. Состав должен быть готовым к применению. Обработанные поверхности после высыхания должны быть безопасны для людей и животных. | - |
| 3 | Битумы нефтяные изоляционные | Марка битума должна быть БНИ-IV-3 или БНИ-IV или БНИ-V. Температура размягчения не менее 65°С и не более 100 °С. Водонасыщенность за 24 ч не более 0,10 %. Изменение массы после прогрева не более 0,5 %. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С не менее 20 и не более 50. Растяжимость при 25 °Сне менее 2 см. Температура вспышки не ниже 240 °С. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 0 °С не менее 9. | ГОСТ 9812-74 |
| 4 | Болты с гайками и шайбами | Номинальный диаметр резьбы болта должен быть 16 мм. Высота головки болта не менее 10 мм. Шаг резьбы болта мелкий или крупный, не менее 1,5 мм. Длина болта не менее 30 мм и не более 50 мм. Номинальный диаметр резьбы гайки должен быть 16 мм. Шаг резьбы мелкий или крупный, не менее 1,5 мм. Высота не менее 14,8 мм.Шайбы должны быть класса точности А или С, исполнения 1. Толщина шайбы не менее 3 мм. Диаметр резьбы крепежной детали должен быть 16 мм. Внутренний диаметр шайбы должен быть не менее 17 мм, а внешний диаметр шайбы не менее 30 мм. | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 5915-70 |
| 5 | Бруски обрезные | Должны быть изготовлены из древесины хвойной породы: сосны или ели или пихты или лиственницы или кедра. Сорт должен быть не ниже IV. Длина бруска не менее 4 м и не более 6,5 м, толщина бруска не менее 40 мм и не более 75 мм, ширина бруска не менее 75 мм и не более 150 мм. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1600 мкм. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) не допускаются. Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону не более 50 мм, в меньшую не более 25 мм, по толщине в большую и меньшую сторону не должно превышать 3 мм, по ширине в большую и меньшую сторону не более 3 мм.Гнили не допускаются. | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 |
| 6 | Воронка водосточная | Должна быть предназначена для водосточных труб диаметром 140 мм. Высота воронки не более 400 мм, диаметр верхней части воронки не менее 215 мм. Должна быть изготовлена из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной не менее 0,55 мм. Класс толщины покрытия цинком может быть 1 или П (повышенный), толщина покрытия не менее 18 мкм. | - |
| 7 | Гвозди толевые круглые | Длина гвоздя не менее 40 мм.Отклонение от соосности головки относительно стержня не более 0,3 мм. Диаметр стрежня не менее 3 мм.Отклонения от круглости головок не должны быть более 0,9 мм. Диаметр головки гвоздя не менее 7,5 мм, высота головки не менее 0,75 мм.Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя не более 0,3 мм. | ГОСТ 4029-63, ГОСТ 283-75 |
| 8 | Дверь противопожарная металлическая однопольная | Размер строительного проема 800 мм × 800 мм. Толщина металла полотна двери не должна быть менее 1,5 мм. Предел огнестойкости не ниже EI 60. | - |
| 9 | Доски необрезные | Должны быть изготовлены из древесины лиственной породы: липы или березы. Длина доски не менее 4 м и не более 6,5 м, толщина доски 25 мм или 32 мм или 40 мм. Сорт не ниже III. Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону не более 50 мм, в меньшую не более 25 мм, по толщине в большую и меньшую сторону не должно превышать 2 мм. | ГОСТ 2695-83 |
| 10 | Доски необрезные | Должны быть изготовлены из древесины хвойной породы: сосны или ели или пихты или лиственницы или кедра. Сорт должен быть не ниже III. Длина доски не менее 4 м и не более 6,5 м, толщина доски не менее 32 мм и не более 40 мм. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) не допускаются. Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону не более 50 мм, в меньшую не более 25 мм, по толщине в большую и меньшую сторону не должно превышать 2 мм.Гнили не допускаются. Влажность древесины не более 22 %. | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 |
| 11 | Доски необрезные | Должны быть изготовлены из древесины хвойной породы: сосны или ели или пихты или лиственницы или кедра. Длина доски не менее 4 м и не более 6,5 м, толщина доски ≥ 44 мм. Сорт должен быть не ниже III. Влажность древесины ≤ 22 %. Гнили не допускаются.Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) не допускаются. Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону не более 50 мм, в меньшую не более 25 мм, по толщине в большую и меньшую сторону не должно превышать 2 мм. | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 |
| 12 | Доски обрезные | Должны быть изготовлены из древесины хвойной породы: сосны или ели или пихты или лиственницы или кедра. Длина доски не менее 4 м и не более 6,5 м, толщина доски не менее 32 мм и не более 40 мм, ширина доски не менее 75 мм и не более 150 мм. Гнили не допускаются.Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) не допускаются. Влажность древесины менее 22 %. Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону не более 50 мм, в меньшую не более 25 мм, по толщине в большую и меньшую сторону не должно превышать 2 мм, по ширине в большую и меньшую сторону не должно быть более 3 мм. Сорт должен быть выше III. | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 |
| 13 | Доски обрезные | Должны быть изготовлены из древесины хвойной породы: сосны или ели или пихты или лиственницы или кедра. Длина доски не менее 4 м и не более 6,5 м, толщина доски ≥ 44 мм, ширина доски не менее 75 мм и не более 150 мм. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) не допускаются. Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону не более 50 мм, в меньшую не более 25 мм, по толщине в большую и меньшую сторону не должно превышать 2 мм, по ширине в большую и меньшую сторону не должно быть более 3 мм. Сорт должен быть выше III. Гнили не допускаются. Влажность древесины не более 22 %. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм. | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 |
| 14 | Доски обрезные | Должны быть изготовлены из древесины хвойной породы: сосны или ели или пихты или лиственницы или кедра. Гнили не допускаются. Сорт не должен быть ниже III. Длина доски не менее 4 м и не более 6,5 м, толщина доски не менее 19 мм и не более 22 мм, ширина доски не менее 75 мм и не более 150 мм. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) не допускаются. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм. Влажность древесины ≤ 22 %. Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону не более 50 мм, в меньшую не более 25 мм, по толщине в большую и меньшую сторону не более 1 мм, по ширине в большую и меньшую сторону не должно быть более 3 мм. | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 |
| 15 | Звенья водосточных труб | Должны быть изготовлены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной не менее 0,55 мм. Класс толщины покрытия цинком может быть 1 или П (повышенный), толщина покрытия не менее 18 мкм. Диаметр водосточной трубы должен быть 140 мм. Длина одного звена водосточной трубы не менее 1 м. Соединение звеньев водосточных труб должно осуществляться без дополнительных элементов, при монтаже труба должна заходить в следующую трубу не менее, чем на 100 мм. | - |
| 16 | Зонты вентиляционных систем | Должны быть предназначены для защиты вентиляционных шахт от попадания атмосферных осадков, а также других посторонних предметов.Зонты должны быть прямоугольного сечения иизготовлены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной не менее 0,7мм. Класс толщины покрытия цинком может быть 1 или П (повышенный), толщина покрытия не менее 18 мкм. | - |
| 17 | Пароизоляционная мембрана | Должна быть предназначена в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды. Структура материала должна быть двухслойной, одна сторона гладкая, другая – с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.Плотность не менее 60 г/м3. Толщина мембраны не менее 0,15 мм. Относительноеудлинение при разрыве не менее 70 %. Сопротивление паропроницанию не менее 7 м2×ч×Па/мг. Материал должен быть водонепроницаемым в течении 72 часов при давлении 0,001 МПа. | - |
| 18 | Колено водосточное | Должно быть предназначено для присоединения водосточных труб с выпускной воронкой, а также для изменения конфигурации водосточного стояка из за сложной конфигурацииздания. Должны быть изготовлены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной не менее 0,55 мм. Класс толщины покрытия цинком может быть 1 или П (повышенный), толщина покрытия не менее 18 мкм. Диаметр колена должен быть 140 мм. | - |
| 19 | Краски водно-дисперсионные | После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ не менее 52 % и не более 57 %. Укрывистость невысушенной пленки не более 100 г/м2. Степень перетира не более 60 мкм.Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С ≤ 1 ч. | ГОСТ 28196-89 |
| 20 | Лак | Должен представлять собой раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива. Время высыхания пленки до степени 3 при (20±2) °С не более 24 ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Внешний вид пленки: должна быть глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин черная. Массовая доля нелетучих веществ не менее 37 % и не более 41 %. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при (20±2) °С не менее 48 ч. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при (20,0±0,5) °С не менее 18 с и не более 35 с. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 ≥ 0,20 условный единицы.Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaClпри (20±2) °С не менее 3 ч. Время высыхания пленки до степени 3 при 100-110°С ≤ 20 мин. | ГОСТ 5631-79 |
| 21 | Лента стальная | Должна быть изготовлена из низкоуглеродистой стали, толщиной не менее 0,7 мм. По состоянию материала должна быть мягкой, по точности изготовления должна быть нормальной точности по толщине и ширине. Ширина ленты не менее 20 мм и не более 50 мм.Предельное отклонение по ширине ленты в большую и меньшую сторону не более 2 мм. Предельное отклонение по толщине ленты в большую и меньшую сторону не более 0,1 мм. Механические свойства ленты:временное сопротивление разрыву не менее 25 кгс/мм2. На поверхности ленты не должно быть рванин и расслоений. | ГОСТ 3560-73 |
| 22 | Лесоматериалы круглые | Должны быть изготовлены из древесины хвойной породы: сосны или ели или пихты или лиственницы или кедра. Сорт не ниже II. Группа лесоматериалов должна быть средняя. Толщина 20 см или 22 см или 24 см. | ГОСТ 9463-88 |
| 23 | Листы алюминиевые | Толщина листа не менее 1 мм. По состоянию материала должны быть нагартованные. Марка алюминия должна быть АД1.Механические свойства листа при растяжении: временное сопротивление разрыву не менее 145 МПа. | ГОСТ 21631-76 |
| 24 | Мастика битумная кровельная горячая | Должна быть предназначена для устройства и ремонта кровель. Температура размягчения ≥ 100 °С. Условная прочность более 0,18 МПа. Прочность сцепления с основанием при температуре (-20±2) °Сс бетоном не менее 0,8 МПа, с металлом > 0,8 МПа. Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм, не должно быть более 50. Водопоглощение в течение 24 ч ≤ 1 % по массе. Прочность сцепления с основанием при температуре (20±5) °Сс бетоном не менее 0,2 МПа, с металлом более 0,2 МПа. | - |
| 25 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная | Морозостойкость мастики менее -40 °С.Количество нерастворимых веществ в бензоле < 3 %. Глубина проникновения иглы при 25°С, 0,1 мм, не более 50. Усадка при охлаждении не более 8 %. Температура каплепадения не менее 48°С и не более 52 °С. | - |
| 26 | Маты прошивные из минеральной ваты | Марка в зависимости от плотности должна быть 100. Обкладка должна отсутствовать. Толщина не менее 60 мм. Влажность не более 1 % по массе. Содержание органических веществ не более 2 % по массе.Сжимаемость ≤ 25 %. Разрывная нагрузка не менее 100 Н. Упругость ≥ 90 %. Теплопроводность при температуре 298 К (25 °С) не более 0,038 Вт/(м·К),при температуре 283 К (10 °С) не более 0,036 Вт/(м·К). Маты должны относиться к группе негорючих материалов (НГ). | ГОСТ 21880-2011 |
| 27 | Отливы (отметы) | Должны быть предназначены для нижней части водосточного стояка в качестве отвода сточных вод от фундамента здания. Должны быть изготовлены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной не менее 0,55 мм. Класс толщины покрытия цинком может быть 1 или П (повышенный), толщина покрытия не менее 18 мкм. Диаметр отлива (отмета) должен быть 140 мм. | - |
| 28 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая | Должна быть предназначена для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности и в огнестойких областях строительства.Время сдерживания огня в монтажном соединении не менее 4 часов.Предел звукоизоляции не менее 40 Дб. Полное высыхание не более 24 ч. Плотность на разрыв более 90 кПа. Пена должна преграждать проникновение пламени, дыма и токсичных газов, должна быть стойкой к проникновению воды, должна иметь низкое вторичное расширение. | - |
| 29 | Катанка горячекатаная | Диаметр катанки не менее 6,3 мм и не более 6,5 мм. Должна быть изготовлена из стали марки Ст1 или Ст2 или Ст3, со степенью раскисления стали: спокойная или полуспокойная или кипящая. По точности изготовления может быть повышенной или обычной точности, по способу охлаждения может быть охлаждена на воздухе или подвергнута одностадийному или двухстадийному ускоренному охлаждению. На поверхности катанки не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры катанки за предельные отклонения по диаметру. Площадь поперечного сечения не должна быть более 0,332 см2. Масса одного метра длины не должна превышать 0,261 кг. | ГОСТ 30136-95, ГОСТ 2590-2006 |
| 30 | Проволока канатная | Проволока должна быть оцинкованная. Номинальный диаметр должен быть 2,6 мм. Группа цинка в зависимости от поверхностной плотности цинка С или Ж, по механический свойствам марка В или 1. Предельное отклонение от номинального диаметра в меньшую сторону не более 0,01 мм, в большую сторону не более 0,06 мм. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву не менее 1370 (140) Н/мм2 (кгс/мм2) и не более 1670 (170) Н/мм2 (кгс/мм2). Поверхностная плотность цинка не менее 90 г/м2. Механические свойства проволоки: число скручиваний не менее 13, число перегибов не менее 6. | ГОСТ 7372-79 |
| 31 | Проволока канатная | Проволока должна быть оцинкованная. Номинальный диаметр должен быть 3 мм. Группа цинка в зависимости от поверхностной плотности цинка С или Ж, по механический свойствам марка В или 1. Предельное отклонение от номинального диаметра в меньшую сторону не более 0,01 мм, в большую сторону не более 0,06 мм. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву не менее 1370 (140) Н/мм2 (кгс/мм2) и не более 1570 (160) Н/мм2 (кгс/мм2). Поверхностная плотность цинка не менее 90 г/м2. Механические свойства проволоки: число скручиваний не менее 12, число перегибов не менее 5. | ГОСТ 7372-79 |
| 32 | Проволока стальная светлая | По точности изготовления может быть нормальной или повышенной точности. По виду обработки должна быть термически обработанная, по виду поверхности должна быть без покрытия. Номинальный диаметр проволоки должен быть 3 мм. Предельное отклонение по диаметру проволоки в меньшую сторону не более 0,12 мм. Механические свойства проволоки: временное сопротивление разрыву не менее 290 Н/мм2, относительное удлинение ≥ 20 %. Овальность проволоки не должна быть более 0,06 мм. | ГОСТ 3282-74 |
| 33 | Проволока стальная | Должна быть оцинкованная 1-го или 2-го класса. По точности изготовления может быть нормальной или повышенной точности. По виду обработки должна быть термически необработанная I или II группы. Номинальный диаметр проволоки должен быть 1,1 мм. Предельное отклонение по диаметру проволоки в меньшую сторону не более 0,06 мм. Механические свойства проволоки: временное сопротивление разрыву не менее 590 Н/мм2. На поверхности оцинкованной проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен. Поверхностная плотность цинка не менее 40 г/м2. Овальность проволоки не должна быть более 0,03 мм. | ГОСТ 3282-74 |
| 34 | Проволока стальная | Должна быть оцинкованная 1-го или 2-го класса. По точности изготовления может быть нормальной или повышенной точности. По виду обработки должна быть термически необработанная I или II группы. Номинальный диаметр проволоки должен быть 1,6 мм. Предельное отклонение по диаметру проволоки в меньшую сторону не более 0,1 мм. Механические свойства проволоки: временное сопротивление разрыву не менее 590 Н/мм2. На поверхности оцинкованной проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен. Поверхностная плотность цинка не менее 50 г/м2. Овальность проволоки не должна быть более 0,05 мм. | ГОСТ 3282-74 |
| 35 | Профилированный лист оцинкованный | Толщина профиля не менее 0,7 мм. Высота профиля не менее 30 мм и не более 40 мм. Шаг гофров не менее 160 мм и не более 210 мм. Монтажная ширина профиля не менее 1000 мм. Площадь поперечного сечения не менее 7 см2. | - |
| 36 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый | Марка раствора по прочности на сжатие в проектном возрасте не ниже М50. Водоудерживающая способность растворной смеси не менее 90 %. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте не должна быть менее 1500 кг/м3. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси не должна превышать 10%.Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм. В качестве заполнителя должен быть песок по ГОСТ 8736-2014, I или II класса. В зависимости от крупности зерен песок может быть средний или мелкий, с модулем крупности (Мк) не менее 1,5 и не более 2,5. Содержание в песке глины в комках не должно быть более 0,5 % по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм не более 20 % по массе. Содержание зерен крупностью св. 10 мм не более 5 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 5 % по массе. Содержание зерен св. 5 мм не более 15 % по массе. Полный остаток на сите N 063 не более 45 % по массе. | ГОСТ 28013-98 |
| 37 | Раствор готовый тяжелый цементно-известковый | Должен быть штукатурный накрывочного слоя. Водоудерживающая способность растворной смеси не менее 90 %. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте не должна быть менее 1500 кг/м3. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси не должна превышать 10%.Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 1,25 мм. В качестве заполнителя должен быть песок по ГОСТ 8736-2014, I или II класса. В зависимости от крупности зерен песок может быть средний или мелкий или очень мелкий, с модулем крупности (Мк) не менее 1,0 и не более 2,5. Содержание в песке глины в комках не должно быть более 0,5 % по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм не более 20 % по массе. Содержание зерен крупностью св. 10 мм не более 5 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 5 % по массе. Содержание зерен св. 5 мм не более 15 % по массе. Полный остаток на сите N 063 не более 45 % по массе. | ГОСТ 28013-98 |
| 38 | Сталь листовая | Должна быть оцинкованной. Толщина стали должна быть 0,7 мм. Группа по назначению должна быть ХШ (для холодной штамповки). Класс стали в зависимости от толщины цинкового покрытия может быть 1 или П (повышенный). Толщина покрытия не менее 18 мкм. Категория вытяжки нормальная или глубокая. Марка холоднокатаной стали для изготовления оцинкованной стали должна быть высшей категории качества. Сталь должна иметь сплошной слой цинкового покрытия. Механические свойства оцинкованной стали: временное сопротивление разрыву не менее 275 МПа, относительное удлинение при L0=80 мм не менее 21 %. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон не менее 258 г. | ГОСТ 14918-80 |
| 39 | Сталь листовая | Должна быть оцинкованной. Толщина стали должна быть 0,8 мм. Группа по назначению должна быть ХШ (для холодной штамповки). Класс стали в зависимости от толщины цинкового покрытия может быть 1 или П (повышенный). Толщина покрытия не менее 18 мкм. Категория вытяжки нормальная или глубокая. Марка холоднокатаной стали для изготовления оцинкованной стали должна быть высшей категории качества. Сталь должна иметь сплошной слой цинкового покрытия. Механические свойства оцинкованной стали: временное сопротивление разрыву не менее 275 МПа, относительное удлинение при L0=80 мм не менее 22 %. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон не менее 258 г. | ГОСТ 14918-80 |
| 40 | Стеклопластик рулонный | Должен быть предназначен для строительных целей и покрытия теплоизоляционного слоя трубопроводов и коммуникаций. Стеклопластик должен быть гибким, при изгибе не должен образовывать трещин. Ширина рулона не менее 100 см, номинальная плотность не менее 120 г/м2. В качестве пропиточного состава должен быть латекс. | - |
| 41 | Трубопроводы канализации с гильзами | Должны быть изготовлены из полиэтилена высокого давления. Номинальный наружный диаметр канализационной трубы должен быть 110 мм. | - |
| 42 | Уайт-спирит(нефрас-С4-155/200) | Фракционный состав: - температура начала перегонки уайт-спирита (нефраса-С4- 155/200) не выше 160 °С; -10% уайт-спирита (нефраса-С4- 155/200) перегоняется при температуре не выше 170 °С; -90% уайт-спирита (нефраса-С4- 155/200) перегоняется при температуре не выше 195°С; - до 200 °С перегоняется неменее98 %; - остаток на колбе не более 2 %. Массовая доля общей серы ≤ 0,025 %. Анилиновая точка не выше 65 °С. Температура вспышки,определяемая в закрытом тигле не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу не менее 3 и не более 4,5. Должны отсутствовать водорастворимые кислоты и щелочи, механические примеси и вода. | ГОСТ 3134-78 |
| 43 | Стеклохолст | Должен быть предназначен для укрепления поверхностей. Плотность не менее 25 г/м2. Ширина рулона не менее 1000 мм. Не должен поддерживать горение. | - |
| 44 | Электроды | Тип электрода должен быть Э46. Номинальный диаметр электрода, определяемый диаметром стержняне менее 4 мм. Механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла: временное сопротивление разрыву не менее 46 кгс/мм2, относительное удлинение не менее 18 %, ударная вязкость не менее 8 кгс ∙ м/см2. Номинальная длина электрода не менее 350 мм. Длина зачищенного от покрытия конца > 20 мм. | ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75 |
| 45 | Электроды | Тип электрода должен быть Э42А. Номинальный диаметр электрода, определяемый диаметром стержня не менее 5 мм. Механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла: временное сопротивление разрыву не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение не менее 22 %, ударная вязкость не менее 15 кгс ∙ м/см2. Номинальная длина электрода не менее 350 мм. Длина зачищенного от покрытия конца > 20 мм. | ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75 |
| 46 | Электроды | Тип электрода должен быть Э42. Номинальный диаметр электрода, определяемый диаметром стержня не менее 6 мм. Механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла: временное сопротивление разрыву не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение не менее 18 %, ударная вязкость не менее 8 кгс ∙ м/см2. Номинальная длина электрода не менее 350 мм. Длина зачищенного от покрытия конца > 20 мм. | ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75 |
| 47 | Эмаль | Цвет эмали должен быть серый. Эмаль может быть первого или высшего сорта. После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Адгезия пленки не более 1 балла. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 24 ч. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) не менее 0,1 относительной единицы. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее 50 %. Степень перетира не более 25 мкм. Укрывистость высушенной пленки не более 60 г/м2. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 не менее 40 см. | ГОСТ 6465-76 |

3. Требования к безопасности работ:

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

4. Требования к результатам работ:

По завершению работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать всем требованиям, установленным в настоящем Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

5. Гарантии

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 3 (три) года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6. Место и срок выполнения работ:

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Титова, 14

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения Контракта в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней.

Работы могут быть выполнены Подрядчиком с согласия Заказчика досрочно.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту:

аварийно-восстановительные работы кровли здания ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж", находящегося по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 14

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" начальная (максимальная) цена контракта установлена проектно-сметным методом.

Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту: аварийно-восстановительные работы кровли здания ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж", находящегося по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 14 является сметная документация, разработанная и утвержденная Заказчиком.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 186 257 (Десять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят семь) рублей 96 копеек.

Локальный сметный расчет прилагается.

| ## СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Директор |  |  |  |  |
| # " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" |  |  |  |  |
| # _________________/_____________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # _________________/Затолокин М.Ю./ |  |  |  |
| # " _____ " ________________ 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # "______ " _______________2016 г. |  |  |  |

| Аварийно-восстановительные работы по крыше здания ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж", расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийно-восстановительные работы по крыше здания ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж", расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Основание: 004/16-АС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  | 10186,26 |  | тыс. руб. |  |
| Средства на оплату труда |  |  |  |  | 1755,93 |  | тыс. руб. |  |
| # Сметная трудоемкость |  |  |  |  | # 13004,95 |  | # чел.час |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2014 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (8528 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4873 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 9,9875 998,75 / 100 | 1109,41 | 1016,51 | 92,9 |  |  | 11080 | 10152 | 928 |  | 8,58 | 85,69 |  |
| 2 | ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (823 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (603 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м труб и покрытий | 1,075 107,5 / 100 | 1079,67 | 1078,19 | 1,48 |  |  | 1161 | 1159 | 2 |  | 9,1 | 9,78 |  |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27068 |  |  |  |  | 95,47 |  |
| Раздел 3. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрешетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (15102 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (11061 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 11,0625 (331,8+774,45) / 100 | 2123,29 | 1828,42 | 294,87 | 94,33 |  | 23489 | 20227 | 3262 | 1044 | 15,16 | 167,71 |  |
| 4 | ФЕРр58-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (9256 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6779 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 3,318 331,8 / 100 | 15178,93 | 3838,97 | 302,59 | 90,23 |  | 50364 | 12738 | 1004 | 299 | 31,83 | 105,61 |  |
| 5 | ФССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -8,76 | 3975,84 |  |  |  |  | -34828 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 13,27 | 7178,6 |  |  |  |  | 95260 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр58-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (14520 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10634 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 7,7445 774,45 / 100 | 10657,22 | 2575,01 | 197,15 | 65,62 |  | 82535 | 19942 | 1527 | 508 | 21,35 | 165,35 |  |
| 8 | ФССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -13,94 | 4180,15 |  |  |  |  | -58271 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 15,49 | 7178,6 |  |  |  |  | 111197 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство кровельного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (22058 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12605 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т монтируемых конструкций | 6,339 | 7884,29 | 3692,54 | 2954,57 | 450,08 |  | 49979 | 23407 | 18729 | 2853 | 27,1 | 171,79 |  |
| 11 | ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 6,339 | 56224 |  |  |  |  | 356404 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство мелких покрытий (желоба) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (9772 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4674 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,725 72,5 / 100 | 59413,33 | 14609,13 | 173,48 | 41,01 |  | 43075 | 10592 | 126 | 30 | 112,75 | 81,74 |  |
| 13 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство мелких покрытий (свесы, конек, примыкания к вентшахтам, слуховым окнам, канализационным стоякам) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (24988 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11951 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1,854 (35+32+78,4+40) / 100 | 59413,33 | 14609,13 | 173,48 | 41,01 |  | 110152 | 27085 | 322 | 76 | 112,75 | 209,04 |  |
| 14 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Постановка костылей, крючьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (2149 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1807 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. болтов | 1,9 (95*2) / 100 | 1658,9 | 1639,46 | 19,44 |  |  | 3152 | 3115 | 37 |  | 11,9 | 22,61 |  |
| 15 | ФССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Костыль, крюк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | шт. | 190 95*2 | 57,73 |  |  |  |  | 10969 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка ходовых досок на кровле ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (315 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (151 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ходов | 0,7 70 / 100 | 5631,92 | 483,65 | 92,38 | 16,41 |  | 3942 | 339 | 65 | 11 | 3,8 | 2,66 |  |
| Фановые трубы- вывод за пределы кровли на 0,7 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (191 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,021 (3*0,7) / 100 | 45308,51 | 9282,15 | 48,82 | 10,33 |  | 951 | 195 | 1 |  | 61,6 | 1,29 |  |
| 18 | Прайс-лист ООО "Руффо" | Антенный выход №5 (102-178мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | шт | 3 | 655,91 |  |  |  |  | 1968 |  |  |  |  |  |  |
| Замена ограждения кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр58-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка парапетных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (785 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (575 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м парапетных решеток | 0,625 62,5 / 100 | 1781,35 | 1769,33 | 12,02 |  |  | 1113 | 1106 | 7 |  | 14,8 | 9,25 |  |
| 20 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (550 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (263 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ограждения | 0,625 62,5 / 100 | 16533,86 | 897,73 | 410,92 | 59,54 |  | 10334 | 561 | 257 | 37 | 6,67 | 4,17 |  |
| 21 | ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавить - Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 0,4105 598/1000-0,1875 | 50425,9 |  |  |  |  | 20700 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (137 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1875 18,75 / 100 | 3971,76 | 1055,4 | 92,3 | 3,04 |  | 745 | 198 | 17 | 1 | 7,66 | 1,44 |  |
| Замена слуховых окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРр58-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (530 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (388 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 окон | 0,02 2 / 100 | 37381,16 | 37304,21 | 76,95 |  |  | 748 | 746 | 2 |  | 309,3 | 6,19 |  |
| 24 | ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1587 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (758 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 слуховое окно | 2 | 2529,68 | 858,99 | 163,69 | 22,63 |  | 5059 | 1718 | 327 | 45 | 6,63 | 13,26 |  |
| 25 | ФЕР10-01-008-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (224 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (107 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,08 8 / 100 | 36141,17 | 3115,01 | 148,77 |  |  | 2891 | 249 | 12 |  | 25,1 | 2,01 |  |
| 26 | ФССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | -0,0352 | 56224 |  |  |  |  | -1979 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦ-509-0919 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | -0,0256 | 25300,8 |  |  |  |  | -648 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 0,04616 | 56224 |  |  |  |  | 2595 |  |  |  |  |  |  |
| Установка страховочных крюков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (стаховочные крючья) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (283 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (238 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. болтов | 0,25 25 / 100 | 1658,9 | 1639,46 | 19,44 |  |  | 415 | 410 | 5 |  | 11,9 | 2,98 |  |
| 30 | ФССЦ-204-0059 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 0,01725 0,69*25/1000 | 50702 |  |  |  |  | 875 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт вентшахт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (строительный мусор: 294*0,036*0,6=6,35т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (6677 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3816 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 | 2,94 294 / 100 | 2703,82 | 2703,82 |  |  |  | 7949 | 7949 |  |  | 22,82 | 67,09 |  |
| 32 | ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт из существующего кирпича) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (22483 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (17247 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1 м3 кладки | 7 | 8728,46 | 4311,38 | 219,56 | 88,25 |  | 61099 | 30180 | 1537 | 618 | 35,39 | 247,73 |  |
| 33 | ФССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | 1000 шт. | -2,814 | 8798,05 |  |  |  |  | -24758 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (25246 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11676 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,94 294 / 100 | 15659,83 | 10357,61 | 384,13 | 376,26 |  | 46040 | 30451 | 1129 | 1106 | 70,88 | 208,39 |  |
| 35 | ФЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (2237 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1035 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,94 294 / 100 | 3936,66 | 951,05 | 34,35 |  |  | 11574 | 2796 | 101 |  | 6,74 | 19,82 |  |
| Итого по разделу 3 Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250150 |  |  |  |  | 1510,13 |  |
| Раздел 4. Работы в чердачном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт деревянных конструкций кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕРр58-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (18423 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13493 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,25 125 / 100 | 37080,6 | 20758,5 | 430,29 |  |  | 46351 | 25948 | 538 |  | 160,21 | 200,26 |  |
| 37 | ФССЦ-102-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -5,9 | 2802,82 |  |  |  |  | -16537 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 5 0,2*0,2*125 | 10823,12 |  |  |  |  | 54116 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (82866 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (60691 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 6,76 676 / 100 | 25268,61 | 17265,26 | 129,48 |  |  | 170816 | 116713 | 875 |  | 133,25 | 900,77 |  |
| 40 | ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -6,422 | 6626,4 |  |  |  |  | -42555 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 27,04 0,2*0,2*676 | 10823,12 |  |  |  |  | 292657 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРр58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (установка кобылок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (6162 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4513 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,68 168 / 100 | 21600,78 | 5165,97 | 234,47 |  |  | 36289 | 8679 | 394 |  | 39,87 | 66,98 |  |
| Огнезащита деревянных конструкций кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (28034 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17476 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 23,66 2366 / 100 | 1825,25 | 1266,54 | 549,53 | 15,8 |  | 43185 | 29966 | 13002 | 374 | 8,87 | 209,86 |  |
| 44 | ФССЦ-113-8071 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | кг | 489,8 | 82,03 |  |  |  |  | 40178 |  |  |  |  |  |  |
| Замена труб канализационной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (833 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (529 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 12 / 100 | 11035,91 | 10961,71 | 74,2 | 65,62 |  | 1324 | 1315 | 9 | 8 | 85,3 | 10,24 |  |
| 46 | ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1311 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (749 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,12 12 / 100 | 45308,51 | 9282,15 | 48,82 | 10,33 |  | 5437 | 1114 | 6 | 1 | 61,6 | 7,39 |  |
| 47 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (исключение материалов МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (646 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (403 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0,25 | 3218,71 | 2794,66 | 424,05 |  |  | 805 | 699 | 106 |  | 18,85 | 4,71 |  |
| 48 | ФССЦ-101-0812 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 0,0004 | 73743,8 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФССЦ-104-0009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 0,385 | 2722,85 |  |  |  |  | 1048 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (159 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (99 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,041 (0,11*3,14*12) / 100 | 4572,53 | 4197,15 | 375,38 |  |  | 187 | 172 | 15 |  | 31,98 | 1,31 |  |
| 51 | ФССЦ-104-1595 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Холсты стеклянные, первый сорт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | 10 м2 | 0,41 4,1 / 10 | 102,21 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство лестниц к слуховым окнам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: ходов на чердаке (деревянные лестницы к слуховым окнам) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (56 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (34 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 п. м ходов | 0,033 (1,65*2) / 100 | 11915,81 | 2534 | 104,1 | 34,94 |  | 393 | 84 | 3 | 1 | 20,8 | 0,69 |  |
| Замена выходов на чердак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (строительный мусор: 0,027*1=0,027т ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (77 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 | 0,0064 (1*0,8*0,8) / 100 | 14564,44 | 12769,17 | 1795,27 | 1587,2 |  | 93 | 82 | 11 | 10 | 103,91 | 0,67 |  |
| 54 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (170 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (143 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 проема | 0,64 1*0,8*0,8 | 701,16 | 320,96 | 75,68 |  |  | 449 | 205 | 48 |  | 2,07 | 1,32 |  |
| 55 | ФССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 800х800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | шт. | 1 | 14480,69 |  |  |  |  | 14481 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт на чердачном перекрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (3430 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2512 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 8,772 877,2 / 100 | 589,44 | 550,64 | 38,8 |  |  | 5171 | 4831 | 340 |  | 4,52 | 39,65 |  |
| 57 | ФССЦ-101-7198 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | ИЗОСПАН: В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | 10 м2 | 1009 | 138,05 |  |  |  |  | 139292 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (242029 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (150876 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 175,44 877,2*0,2 | 9785,18 | 1493,03 | 425,17 |  |  | 1716712 | 261937 | 74592 |  | 10,58 | 1856,16 |  |
| 59 | ФССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -178,9 | 7712,73 |  |  |  |  | -1379807 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-104-0094 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 178,9 | 2911,6 |  |  |  |  | 520885 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1696 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1028 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 п. м ходов | 1 100 / 100 | 11915,81 | 2534 | 104,1 | 34,94 |  | 11916 | 2534 | 104 | 35 | 20,8 | 20,8 |  |
| 62 | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (5794 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3612 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 4,2 140*0,03 | 9785,18 | 1493,03 | 425,17 |  |  | 41098 | 6271 | 1786 |  | 10,58 | 44,44 |  |
| 63 | ФССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -4,284 | 7712,73 |  |  |  |  | -33041 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦ-104-0094 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 4,284 | 2911,6 |  |  |  |  | 12473 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Работы в чердачном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2409359 |  |  |  |  | 3790,29 |  |
| Раздел 5. Замена водосточной ситстемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФЕРр58-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (4875 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3570 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,44 144 / 100 | 37339,04 | 4768,14 | 84,07 |  |  | 53768 | 6866 | 121 |  | 36,8 | 52,99 |  |
| 66 | ФЕРр58-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (3997 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2927 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 1,2 120 / 100 | 7479,67 | 4691,13 | 6,46 |  |  | 8976 | 5629 | 8 |  | 37,8 | 45,36 |  |
| 67 | ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (941 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (689 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,16 16 / 100 | 25809,87 | 8279,61 | 51,72 |  |  | 4130 | 1325 | 8 |  | 63,9 | 10,22 |  |
| 68 | ФЕРр58-10-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: отливов (отметов) водосточных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (391 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (286 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,08 8 / 100 | 24962,61 | 6880,16 | 51,72 |  |  | 1997 | 550 | 4 |  | 53,1 | 4,25 |  |
| 69 | ФЕРр58-10-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (391 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (286 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,08 8 / 100 | 40976,41 | 6880,16 | 51,72 |  |  | 3278 | 550 | 4 |  | 53,1 | 4,25 |  |
| 70 | ФЕР20-02-010-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1976 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1129 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 зонт | 5 | 496,63 | 401,02 | 53,5 | 2,13 |  | 2483 | 2005 | 268 | 11 | 2,98 | 14,9 |  |
| 71 | ФССЦ-301-0308 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали: прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | шт. | 5 | 1263,33 |  |  |  |  | 6317 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Замена водосточной ситстемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102405 |  |  |  |  | 131,97 |  |
| Раздел 6. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 10 | 318,91 |  | 318,91 |  |  | 3189 |  | 3189 |  |  |  |  |
| 73 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 17,38 (15,49+0,112+6,35+1,588+3,813+0,027)-10 | 24,34 |  | 24,34 |  |  | 423 |  | 423 |  |  |  |  |
| 74 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 27,38 м+м1 | 84,74 |  | 84,74 |  |  | 2320 |  | 2320 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5932 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (738 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (422 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,864 86,4 / 100 | 1109,41 | 1016,51 | 92,9 |  |  | 959 | 879 | 80 |  | 8,58 | 7,41 |  |
| Итого по разделу 8 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2119 |  |  |  |  | 7,41 |  |
| Раздел 9. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрешетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1321 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (968 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 0,968 (24,2+72,6) / 100 | 2123,29 | 1828,42 | 294,87 | 94,33 |  | 2055 | 1770 | 285 | 91 | 15,16 | 14,67 |  |
| 77 | ФЕРр58-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (675 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (495 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 0,242 24,2 / 100 | 15178,93 | 3838,97 | 302,59 | 90,23 |  | 3673 | 929 | 73 | 22 | 31,83 | 7,7 |  |
| 78 | ФССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -0,6389 | 3975,84 |  |  |  |  | -2540 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ФССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 0,77 | 7178,6 |  |  |  |  | 5528 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ФЕРр58-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1361 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (997 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 0,726 72,6 / 100 | 10657,22 | 2575,01 | 197,15 | 65,62 |  | 7737 | 1869 | 143 | 48 | 21,35 | 15,5 |  |
| 81 | ФССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -1,307 | 4180,15 |  |  |  |  | -5463 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ФССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 1,16 | 7178,6 |  |  |  |  | 8327 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство кровельного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ФЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1218 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (696 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т монтируемых конструкций | 0,35 | 7884,29 | 3692,54 | 2954,57 | 450,08 |  | 2760 | 1292 | 1034 | 158 | 27,1 | 9,49 |  |
| 84 | ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 0,35 | 56224 |  |  |  |  | 19678 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство мелких покрытий (желоба) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (3784 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1810 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,2807 28,07 / 100 | 59413,33 | 14609,13 | 173,48 | 41,01 |  | 16677 | 4101 | 49 | 12 | 112,75 | 31,65 |  |
| 86 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство мелких покрытий (свесы, конек, примыкания к вентшахтам, слуховым окнам, канализационным стоякам) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (3504 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1676 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,26 (13,55+6,05+6,4) / 100 | 59413,33 | 14609,13 | 173,48 | 41,01 |  | 15447 | 3798 | 45 | 11 | 112,75 | 29,32 |  |
| 87 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Постановка костылей, крючьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (860 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (723 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. болтов | 0,76 (38*2) / 100 | 1658,9 | 1639,46 | 19,44 |  |  | 1261 | 1246 | 15 |  | 11,9 | 9,04 |  |
| 88 | ФССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Костыль, крюк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | шт. | 76 38*2 | 57,73 |  |  |  |  | 4387 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99615 |  |  |  |  | 117,37 |  |
| Раздел 10. Работы в чердачном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт деревянных конструкций кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ФЕРр58-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (3567 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2612 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,242 24,2 / 100 | 37080,6 | 20758,5 | 430,29 |  |  | 8974 | 5024 | 104 |  | 160,21 | 38,77 |  |
| 90 | ФССЦ-102-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -1,142 | 2802,82 |  |  |  |  | -3201 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ФССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 0,968 0,2*0,2*24,2 | 10823,12 |  |  |  |  | 10477 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (5884 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4309 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,48 48 / 100 | 25268,61 | 17265,26 | 129,48 |  |  | 12129 | 8287 | 62 |  | 133,25 | 63,96 |  |
| 93 | ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -0,456 | 6626,4 |  |  |  |  | -3022 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ФССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 0,96 0,1*0,2*48 | 10823,12 |  |  |  |  | 10390 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ФЕРр58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (установка кобылок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (2289 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1676 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,624 62,4 / 100 | 21600,78 | 5165,97 | 234,47 |  |  | 13479 | 3224 | 146 |  | 39,87 | 24,88 |  |
| Огнезащита деревянных конструкций кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ФЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (2525 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1574 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,13 213 / 100 | 1825,25 | 1266,54 | 549,53 | 15,8 |  | 3888 | 2698 | 1170 | 34 | 8,87 | 18,89 |  |
| 97 | ФССЦ-113-8071 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | кг | 44,09 | 82,03 |  |  |  |  | 3617 |  |  |  |  |  |  |
| Утепление чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (252 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 0,644 64,4 / 100 | 589,44 | 550,64 | 38,8 |  |  | 380 | 355 | 25 |  | 4,52 | 2,91 |  |
| 99 | ФССЦ-101-7198 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | ИЗОСПАН: В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | 10 м2 | 74,06 | 138,05 |  |  |  |  | 10224 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (17769 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11076 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 12,88 64,4*0,2 | 9785,18 | 1493,03 | 425,17 |  |  | 126033 | 19230 | 5476 |  | 10,58 | 136,27 |  |
| ## | ФССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -13,14 | 7712,73 |  |  |  |  | -101345 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦ-104-0094 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 13,14 | 2911,6 |  |  |  |  | 38258 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 Работы в чердачном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189714 |  |  |  |  | 316,71 |  |
| Раздел 11. Замена водосточной ситстемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр58-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1354 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (992 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,4 40 / 100 | 37339,04 | 4768,14 | 84,07 |  |  | 14936 | 1907 | 34 |  | 36,8 | 14,72 |  |
| ## | ФЕРр58-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1199 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (878 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,36 36 / 100 | 7479,67 | 4691,13 | 6,46 |  |  | 2693 | 1689 | 2 |  | 37,8 | 13,61 |  |
| ## | ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (470 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (344 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,08 8 / 100 | 25809,87 | 8279,61 | 51,72 |  |  | 2065 | 662 | 4 |  | 63,9 | 5,11 |  |
| ## | ФЕРр58-10-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: отливов (отметов) водосточных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (195 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (143 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 24962,61 | 6880,16 | 51,72 |  |  | 999 | 275 | 2 |  | 53,1 | 2,12 |  |
| ## | ФЕРр58-10-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (195 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (143 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 40976,41 | 6880,16 | 51,72 |  |  | 1639 | 275 | 2 |  | 53,1 | 2,12 |  |
| Итого по разделу 11 Замена водосточной ситстемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28246 |  |  |  |  | 37,68 |  |
| Раздел 12. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1,93 1,355+0,3073+0,2707 | 318,91 |  | 318,91 |  |  | 615 |  | 615 |  |  |  |  |
| ## | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1,93 с | 84,74 |  | 84,74 |  |  | 164 |  | 164 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 12 Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 14. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (строительный мусор: 1010*0,01181=11,928т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (15983 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9133 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 10,1 1010 / 100 | 2111,21 | 1883,86 | 227,35 |  |  | 21323 | 19027 | 2296 |  | 15,9 | 160,59 |  |
| ## | ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (2159 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1581 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м труб и покрытий | 2,82 282 / 100 | 1079,67 | 1078,19 | 1,48 |  |  | 3045 | 3041 | 4 |  | 9,1 | 25,66 |  |
| Итого по разделу 14 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53224 |  |  |  |  | 186,25 |  |
| Раздел 15. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрешетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (17638 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (12918 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 12,92 (320+972) / 100 | 2123,29 | 1828,42 | 294,87 | 94,33 |  | 27433 | 23623 | 3810 | 1219 | 15,16 | 195,87 |  |
| ## | ФЕРр58-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (8928 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6538 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 3,2 320 / 100 | 15178,93 | 3838,97 | 302,59 | 90,23 |  | 48573 | 12285 | 968 | 289 | 31,83 | 101,86 |  |
| ## | ФССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -8,448 | 3975,84 |  |  |  |  | -33588 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 12,8 | 7178,6 |  |  |  |  | 91886 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр58-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (18224 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 9,72 972 / 100 | 10657,22 | 2575,01 | 197,15 | 65,62 |  | 103588 | 25029 | 1916 | 638 | 21,35 | 207,52 |  |
| ## | ФССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -17,5 | 4180,15 |  |  |  |  | -73153 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 19,44 | 7178,6 |  |  |  |  | 139552 |  |  |  |  |  |  |
| Подшивка фронтона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство: фронтонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1904 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (909 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,24 24 / 100 | 32903,12 | 8810,81 | 683,9 |  |  | 7897 | 2115 | 164 |  | 68 | 16,32 |  |
| ## | ТСЦ-203-0367 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -0,3792 | 8241,59 |  |  |  |  | -3125 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТСЦ-102-0060 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -0,3264 | 5179,44 |  |  |  |  | -1691 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТСЦ-102-0056 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 0,768 24*0,032 | 5598,61 |  |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство кровельного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (21793 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12453 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т монтируемых конструкций | 8,22 | 4816,49 | 2913,59 | 1404,61 | 242,58 |  | 39592 | 23950 | 11546 | 1994 | 22,2 | 182,48 |  |
| ## | ФССЦ-101-3843 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 8,22 | 50941,45 |  |  |  |  | 418739 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Резка стального профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (9559 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8035 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м реза | 299 | 50,41 | 46,33 | 4,08 |  |  | 15073 | 13853 | 1220 |  | 0,34 | 101,66 |  |
| ## | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство мелких покрытий (желоба) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (25608 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12247 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1,9 190 / 100 | 59413,33 | 14609,13 | 173,48 | 41,01 |  | 112885 | 27757 | 330 | 78 | 112,75 | 214,23 |  |
| ## | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство мелких покрытий (свесы, конек, примыкания к вентшахтам, слуховым окнам, канализационным стоякам) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (21700 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10378 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1,61 (92+18+51) / 100 | 59413,33 | 14609,13 | 173,48 | 41,01 |  | 95655 | 23521 | 279 | 66 | 112,75 | 181,53 |  |
| ## | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Постановка костылей, крючьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (5430 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4565 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. болтов | 4,8 (240*2) / 100 | 1658,9 | 1639,46 | 19,44 |  |  | 7963 | 7870 | 93 |  | 11,9 | 57,12 |  |
| ## | ФССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Костыль, крюк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | шт. | 480 240*2 | 57,73 |  |  |  |  | 27710 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка ходовых досок на кровле ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (540 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (258 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ходов | 1,2 120 / 100 | 5631,92 | 483,65 | 92,38 | 16,41 |  | 6758 | 580 | 111 | 20 | 3,8 | 4,56 |  |
| Фановые трубы- вывод за пределы кровли на 0,7 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (574 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (328 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,063 (9*0,7) / 100 | 45308,51 | 9282,15 | 48,82 | 10,33 |  | 2854 | 585 | 3 | 1 | 61,6 | 3,88 |  |
| ## | Прайс-лист ООО "Руффо" | Антенный выход №5 (102-178мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | шт | 9 | 655,91 |  |  |  |  | 5903 |  |  |  |  |  |  |
| Замена ограждения кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр58-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка парапетных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1917 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1404 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м парапетных решеток | 1,526 152,6 / 100 | 1781,35 | 1769,33 | 12,02 |  |  | 2718 | 2700 | 18 |  | 14,8 | 22,58 |  |
| ## | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (643 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ограждения | 1,526 152,6 / 100 | 16533,86 | 897,73 | 410,92 | 59,54 |  | 25231 | 1370 | 627 | 91 | 6,67 | 10,18 |  |
| ## | ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавить - Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 1,0022 1460/1000-0,4578 | 50425,9 |  |  |  |  | 50537 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (334 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (232 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,458 45,8 / 100 | 3971,76 | 1055,4 | 92,3 | 3,04 |  | 1819 | 483 | 42 | 1 | 7,66 | 3,51 |  |
| Замена слуховых окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр58-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (794 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (582 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 окон | 0,03 3 / 100 | 37381,16 | 37304,21 | 76,95 |  |  | 1121 | 1119 | 2 |  | 309,3 | 9,28 |  |
| ## | ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (2381 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1137 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 слуховое окно | 3 | 2529,68 | 858,99 | 163,69 | 22,63 |  | 7589 | 2577 | 491 | 68 | 6,63 | 19,89 |  |
| ## | ФЕР10-01-008-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (337 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (161 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,12 12 / 100 | 36141,17 | 3115,01 | 148,77 |  |  | 4337 | 374 | 18 |  | 25,1 | 3,01 |  |
| ## | ФССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | -0,0528 | 56224 |  |  |  |  | -2969 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦ-509-0919 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | -0,0384 | 25300,8 |  |  |  |  | -972 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 0,06924 | 56224 |  |  |  |  | 3893 |  |  |  |  |  |  |
| Установка страховочных крюков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (стаховочные крючья) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (181 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (152 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. болтов | 0,16 16 / 100 | 1658,9 | 1639,46 | 19,44 |  |  | 265 | 262 | 3 |  | 11,9 | 1,9 |  |
| ## | ФССЦ-204-0059 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 0,01104 0,69*16/1000 | 50702 |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт вентшахт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (строительный мусор: 27,1*0,036*0,6=0,585т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (616 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (352 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 | 0,271 27,1 / 100 | 2703,82 | 2703,82 |  |  |  | 733 | 733 |  |  | 22,82 | 6,18 |  |
| ## | ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (2327 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1076 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,271 27,1 / 100 | 15659,83 | 10357,61 | 384,13 | 376,26 |  | 4244 | 2807 | 104 | 102 | 70,88 | 19,21 |  |
| ## | ФЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (206 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,271 27,1 / 100 | 3936,66 | 951,05 | 34,35 |  |  | 1067 | 258 | 9 |  | 6,74 | 1,83 |  |
| Итого по разделу 15 Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1375123 |  |  |  |  | 1364,6 |  |
| Раздел 16. Работы в чердачном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт деревянных конструкций кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр58-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (24466 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (17919 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,66 166 / 100 | 37080,6 | 20758,5 | 430,29 |  |  | 61554 | 34459 | 714 |  | 160,21 | 265,95 |  |
| ## | ФССЦ-102-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -7,835 | 2802,82 |  |  |  |  | -21960 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 6,64 0,2*0,2*166 | 10823,12 |  |  |  |  | 71866 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (120132 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (87984 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 9,8 980 / 100 | 25268,61 | 17265,26 | 129,48 |  |  | 247632 | 169200 | 1269 |  | 133,25 | 1305,85 |  |
| ## | ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -9,31 | 6626,4 |  |  |  |  | -61692 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 9,8 0,05*0,2*980 | 10823,12 |  |  |  |  | 106067 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (смена стоек, прогонов, подкосов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (56143 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (41119 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 4,58 (198+260) / 100 | 25268,61 | 17265,26 | 129,48 |  |  | 115730 | 79075 | 593 |  | 133,25 | 610,29 |  |
| ## | ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -4,351 | 6626,4 |  |  |  |  | -28831 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 13,77 0,2*0,2*198+0,15*0,15*260 | 10823,12 |  |  |  |  | 149034 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (установка кобылок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (11444 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8381 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 3,12 312 / 100 | 21600,78 | 5165,97 | 234,47 |  |  | 67394 | 16118 | 732 |  | 39,87 | 124,39 |  |
| Огнезащита деревянных конструкций кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (35499 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22129 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 29,96 2996 / 100 | 1825,25 | 1266,54 | 549,53 | 15,8 |  | 54684 | 37946 | 16464 | 473 | 8,87 | 265,75 |  |
| ## | ФССЦ-113-8071 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | кг | 620,2 | 82,03 |  |  |  |  | 50875 |  |  |  |  |  |  |
| Замена труб канализационной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (2501 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1588 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,36 36 / 100 | 11035,91 | 10961,71 | 74,2 | 65,62 |  | 3973 | 3946 | 27 | 24 | 85,3 | 30,71 |  |
| ## | ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (3935 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2248 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,36 36 / 100 | 45308,51 | 9282,15 | 48,82 | 10,33 |  | 16311 | 3342 | 18 | 4 | 61,6 | 22,18 |  |
| ## | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (исключение материалов МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1937 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1207 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0,75 | 3218,71 | 2794,66 | 424,05 |  |  | 2414 | 2096 | 318 |  | 18,85 | 14,14 |  |
| ## | ФССЦ-101-0812 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | т | 0,0012 | 73743,8 |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦ-104-0009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 1,155 | 2722,85 |  |  |  |  | 3145 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (480 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (300 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,124 (0,11*3,14*36) / 100 | 4572,53 | 4197,15 | 375,38 |  |  | 567 | 520 | 47 |  | 31,98 | 3,97 |  |
| ## | ФССЦ-104-1595 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Холсты стеклянные, первый сорт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | 10 м2 | 1,24 12,4 / 10 | 102,21 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство лестниц к слуховым окнам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: ходов на чердаке (деревянные лестницы к слуховым окнам) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (84 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (51 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 п. м ходов | 0,0495 (1,65*3) / 100 | 11915,81 | 2534 | 104,1 | 34,94 |  | 590 | 125 | 5 | 2 | 20,8 | 1,03 |  |
| Замена выходов на чердак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (строительный мусор: 0,027*1=0,027т ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (77 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 | 0,0064 (1*0,8*0,8) / 100 | 14564,44 | 12769,17 | 1795,27 | 1587,2 |  | 93 | 82 | 11 | 10 | 103,91 | 0,67 |  |
| ## | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (170 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (143 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 проема | 0,64 1*0,8*0,8 | 701,16 | 320,96 | 75,68 |  |  | 449 | 205 | 48 |  | 2,07 | 1,32 |  |
| ## | ФССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 800х800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | шт. | 1 | 14480,69 |  |  |  |  | 14481 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт на чердачном перекрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка: кирпичных стен (строительный мусор: 10,53*1,8=18,954) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (11364 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6494 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 10,53 | 1903,11 | 1109,02 | 794,09 | 175,75 |  | 20040 | 11678 | 8362 | 1851 | 8,24 | 86,77 |  |
| ## | ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (3754 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2749 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 9,6 960 / 100 | 589,44 | 550,64 | 38,8 |  |  | 5659 | 5287 | 372 |  | 4,52 | 43,39 |  |
| ## | ФССЦ-101-7198 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | ИЗОСПАН: В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | 10 м2 | 1104 | 138,05 |  |  |  |  | 152407 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (264875 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (165117 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 192 960*0,2 | 9785,18 | 1493,03 | 425,17 |  |  | 1878755 | 286662 | 81633 |  | 10,58 | 2031,36 |  |
| ## | ФССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | -195,8 | 7712,73 |  |  |  |  | -1510153 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦ-104-0094 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы по ФССЦ МАТ=5,02 | м3 | 195,8 | 2911,6 |  |  |  |  | 570091 |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1696 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1028 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 п. м ходов | 1 100 / 100 | 11915,81 | 2534 | 104,1 | 34,94 |  | 11916 | 2534 | 104 | 35 | 20,8 | 20,8 |  |
| Итого по разделу 16 Работы в чердачном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2966225 |  |  |  |  | 5296,31 |  |
| Раздел 17. Замена водосточной ситстемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФЕРр58-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (5417 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3967 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,6 160 / 100 | 37339,04 | 4768,14 | 84,07 |  |  | 59742 | 7629 | 135 |  | 36,8 | 58,88 |  |
| ## | ФЕРр58-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (4796 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3513 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 1,44 144 / 100 | 7479,67 | 4691,13 | 6,46 |  |  | 10771 | 6755 | 9 |  | 37,8 | 54,43 |  |
| ## | ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (1881 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1377 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,32 32 / 100 | 25809,87 | 8279,61 | 51,72 |  |  | 8259 | 2649 | 17 |  | 63,9 | 20,45 |  |
| ## | ФЕРр58-10-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: отливов (отметов) водосточных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (782 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (573 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,16 16 / 100 | 24962,61 | 6880,16 | 51,72 |  |  | 3994 | 1101 | 8 |  | 53,1 | 8,5 |  |
| ## | ФЕРр58-10-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР (782 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (573 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,16 16 / 100 | 40976,41 | 6880,16 | 51,72 |  |  | 6556 | 1101 | 8 |  | 53,1 | 8,5 |  |
| Итого по разделу 17 Замена водосточной ситстемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112981 |  |  |  |  | 150,76 |  |
| Раздел 18. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 10 | 318,91 |  | 318,91 |  |  | 3189 |  | 3189 |  |  |  |  |
| ## | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 49,97 (11,928+18,09+0,168+0,585+2,108+5,527+2,583+0,027+18,954)-10 | 24,34 |  | 24,34 |  |  | 1216 |  | 1216 |  |  |  |  |
| ## | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: письмо Минстроя НСО №788/45-вн от 16.12.2014 Индекс на СМР к ФЕР-2001.без НДС ОЗП=15,19; ЭМ=7,42; ЗПМ=15,19; МАТ=5,02 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 59,97 к+к1 | 84,74 |  | 84,74 |  |  | 5082 |  | 5082 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 18 Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9487 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6263037 | 1610729 | 281536 | 14410 |  | 12081,14 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6432595 | 1741341 | 320482 | 14587 |  | 13004,95 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС81.38-2004 приложение №3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 54, 169, 46, 161, 43, 47, 50, 58, 62, 96, 100, 158, 162, 165, 174) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169558 | 130613 | 38946 | 177 |  | 923,814 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1334548 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865279 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294662 |  |  |  |  | 778,83 |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996397 |  |  |  |  | 5058,09 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329932 |  |  |  |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564349 |  |  |  |  | 761,86 |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63733 |  |  |  |  | 198,48 |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48724 |  |  |  |  | 61,71 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47800 |  |  |  |  | 55,55 |  |
| Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7871 |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3363 |  |  |  |  | 4,95 |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100829 |  |  |  |  | 247,73 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106823 |  |  |  |  | 249,25 |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5010506 |  |  |  |  | 5504,23 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10749 |  |  |  |  | 40,95 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30486 |  |  |  |  | 43,32 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8632 |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7566 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8632422 |  |  |  |  | 13004,95 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4370772 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320482 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1755928 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1334548 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865279 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1553835,96 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10186257,96 |  |  |  |  | 13004,95 |  |