Описание объекта закупки

Место поставки: Перекресток Красный проспект - ул.Писарева (г. Новосибирск)

| № п/п | Наименование | Показатели для определения соответствия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип товара | Стационарный комплекс фотовидеофиксации правил дорожного движения на перекрестке (далее – Комплекс) |
| 2 | Предназначение | Круглосуточное автоматическое считывание (распознавание) и идентификация государственных регистрационных знаков (далее — ГРЗ) транспортных средств (далее — ТС), выявление и автоматическая фиксация нарушений Правил дорожного движения (далее ПДД) на перекрестке, хранение, унификация и передача информации (как текущей так и архивной) по организованным каналам связи и на съёмных носителях в центр обработки |
| 3 | Функции автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД Комплексом | - Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора. (Статья КоАП РФ 12.12 ч.2) - Проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора. (Статья КоАП РФ 12.12 ч.1 ) - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. (Статья КоАП РФ 12.16 ч.1 ) - Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. (Статья КоАП РФ 12.16 ч.2 ) - Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. (Статья КоАП РФ 12.14.1 ч.1) - Нарушение скоростного режима с фиксацией в попутном направлении со стороны ул. Тимирязева на ул. Нарымская в сторону пл. Трубникова |
| 4 | Соответствие требованиям приказа МВД № 1014 от 8 ноября 2012 г."Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним" | Наличие |
| 5 | Технические условия Комплекса согласованы ФКУ НИЦ БДД МВД России | Наличие |
| 6 | Комплект поставки Комплекса включает в себя: | Основные компоненты Комплекса (согласно указанным ниже характеристикам), руководство по эксплуатации, формуляр, свидетельство о поверке Комплекса, монтажные части (в том числе несущие конструкции, линии питания и связи). |
| Характеристики Комплекса: |  |  |
| 7 | Автоматическое формирование и хранение доказательных материалов, состоящих из фотоизображения ТС и фотоизображения ГРЗ ТС, информации о месте (координаты) фиксации, дате и времени нарушения, значение измеренной скорости (при установлении факта превышения установленного порога скорости движения ТС в зоне фиксации), а также обзорная видеозапись и отдельные обзорные фотокадры, отображающие динамику нарушения ТС и сигнал светофора, вид нарушения | Наличие |
| 8 | Выявление нарушений ПДД на основе информации о движении ТС через перекресток, сопоставлением данных, полученных от двух распознающих камер при въезде и выезде с перекрестка. | Наличие |
| 9 | Состав фотоматериалов, автоматически формируемых Комплексом |  |
|  | - Проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора. (Статья КоАП РФ 12.12 ч.1 ): Фотография крупным планом ТС с читаемым ГРЗ. Фотография ГРЗ ТС; Цветная фотография, на которой запечатлен въезд ТС на перекресток на запрещающий сигнал светофора (красный), содержит изображение: ТС нарушителя ПДД до пересечения стоп-линии; Запрещающего сигнала светофора; Стоп-линии. Цветная фотография, содержащая изображение ТС в момент покидания перекрестка на запрещающий сигнал светофора, содержит изображение: ТС нарушителя ПДД в момент завершения проезда перекрестка (выезд с перекрестка по направлению движения); Запрещающего сигнала светофора. | наличие |
|  | - Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора. (Статья КоАП РФ 12.12 ч.2): Фотография крупным планом ТС с читаемым ГРЗ. Фотография ГРЗ ТС; Цветная фотография, на которой запечатлено ТС до стоп-линии на запрещающий сигнал светофора (красный), содержит изображение: ТС нарушителя ПДД до пересечения стоп-линии; Запрещающего сигнала светофора; Стоп-линии. Цветная фотография, содержащая изображение ТС в момент пресечения стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, содержит изображение: ТС нарушителя ПДД в момент пресечения стоп-линии; Запрещающего сигнала светофора; Стоп-линии. | наличие |
|  | - Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. (Статья КоАП РФ 12.16 ч.2 ); - Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. (Статья КоАП РФ 12.14.1 ч.1); Фотография крупным планом ТС с читаемым ГРЗ. Фотография ГРЗ ТС; Цветная фотография, на которой запечатлен въезд ТС на перекресток, содержит изображение: ТС нарушителя ПДД до пересечения стоп-линии; Дорожной разметки. Цветная фотография, содержащая изображение ТС в момент покидания перекрестка, содержит изображение: ТС нарушителя ПДД в момент завершения проезда перекрестка (выезд с перекрестка); | Наличие |
|  | - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. (Статья КоАП РФ 12.16 ч.1 ); - Нарушение скоростного режима с фиксацией в попутном направлении со стороны ул. Тимирязева на ул. Нарымская в сторону пл. Трубникова.) Фотография крупным планом ТС с читаемым ГРЗ. Фотография ГРЗ ТС; Цветная фотография, на которой запечатлено ТС до нарушения (до въезда на перекресток) Цветная фотография, содержащая изображение ТС в момент нарушения. | наличие |
| 10 | Обеспечение измерения скорости ТС в автоматическом режиме и обнаружение факта нарушения скоростного режима ТС при прохождении их через зоны контроля. | Минимальное значение не более 0 км/ч, максимальное значение не менее 255 км/ч |
| 11 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении скорости | ± 2 км/ч. |
| 12 | Обеспечение автоматической привязки измеренной скорости к изображению соответствующей цели. (Значение зафиксированной скорости гарантировано принадлежит ТС, ГРЗ которого был распознан.) | Наличие |
| 13 | Количество контролируемых направлений | 4 |
| 14 | Автоматическое формирование, хранение и передача информации обо всех ТС, проходящих через контрольные зоны, отдельно по каждому направлению (откуда - куда) содержащей сведения о ГРЗ ТС и времени проезда, в том числе фото-видеоархив, в целях анализа распределения транспортных потоков | Наличие |
| 15 | Формирование отчета, содержащего информацию о количестве всех ТС, проходящих через контрольные зоны, отдельно по каждому направлению (откуда - куда) в целях анализа распределения транспортных потоков с группировкой по часам, суткам - за заданный период времени. | Наличие |
| 16 | Распознавание при отклонении пластины ГРЗ от оптической оси видеодатчика - не более 30° в любом направлении | Наличие |
| 17 | Обеспечение фиксации всего проходящего транспорта, независимо от того зафиксировано нарушение или нет, хранение фото-видеоархива не менее одного месяца. | Наличие |
| 18 | Программное обеспечение (далее — ПО), позволяющее осуществлять автоматическое распознавание ГРЗ. Вероятность распознавания Комплексом чистых (читаемых) номерных знаков (при условии освещения в зоне контроля не менее 50 люкс) | не менее 90 % |
| 19 | Возможность проверки (розыска) ГРЗ ТС по внешним базам данных, а так же сохранение и передача информации в случае обнаружения. | Наличие |
| 20 | Конструкция Комплекса и его компонентов составляющих комплект поставки предназначены для размещения на опорах рядом с проезжей частью (за исключением Сервера обработки и хранения и Сервера обзорного наблюдения, размещаемого по месту нахождения заказчика ул. Дмитрия Донского, 13) | Наличие |
| 21 | Комплекс и все его компоненты имеют защиту от попадания пыли, влаги, грозы, рассчитаны на работу Комплекса на открытом воздухе, и имеют вандалозащищенное исполнение | Наличие |
| 22 | Предустановленное ПО Комплекса обеспечивает разграничение прав доступа | Наличие |
| 23 | ПО Комплекса не демонстрационная и не пробная версия, имеет неограниченный срок действия | Наличие |
| 24 | Автоматизированное информирование о неисправностях (сбоях в работе) систем | Наличие |
| 25 | Синхронизация (совпадение) данных о проехавших ТС на вычислительных модулях и центральном архиве. Центральный архив получает данные с помощью службы репликации. Источники реплицируемых данных - вычислительные модули. Репликация осуществляться в автоматическом режиме по мере накопления записей. | Наличие |
| 26 | Защита данных от преднамеренных и случайных изменений | Наличие |
| 27 | Отсутствие возможности редактирования записанных данных, отсутствие возможности выборочного удаления данных | Наличие |
| 28 | Мониторинг и журналирование состояния компонентов системы, журналирование (логирование) всех действий в системе | Наличие |
| 29 | Возможность выводить информацию с обзорных видеокамер на удаленное рабочее место | Наличие |
| 30 | Возможность передачи информации с Комплекса по линиям связи, проводным, беспроводным, на электронном носителе | Наличие |
| 31 | Возможность метрологической поверки в процессе эксплуатации без демонтажа устройства и без изъятия отдельных компонентов | Наличие |
| 32 | Корректное отключение оборудования и сохранение данных при внезапном отключении питания. Восстановление рабочего режима после отключения питания и его повторного включения | Наличие |
| 33 | Обеспечение определения географических координат Комплекса с использованием встроенного приемника двух систем глобального позиционирования | Наличие |
| 34 | Многоадресная трансляция видеопотоков различным потребителям по их запросу в том числе одновременно | Наличие |
| 35 | Удаленная настройка и управление Комплексом | Наличие |
| 36 | Подключение контроллера светофора, Комплекс обеспечивает прием сигналов о текущем состояние светофора для определения фактов проезда на запрещающий сигнал | Наличие |
| 37 | Требования к основным аппаратным компонентам Комплекса: |  |
| 37.1 | Уличный ТВ датчик на базе камеры (камера распознавания) | - Камера не менее 2,8 мегапикселей, количество не менее 8 шт. Число активных пикселей в видеосенсоре, (ширина × высота) не менее 1920 x 1080. Объектив Вариофокальный не менее 12,5-50,0мм - Камера не менее 2,8 мегапикселей, количество не менее 5 шт.Число активных пикселей в видеосенсоре, (ширина × высота) не менее 1936 x 1456. Объектив Вариофокальный не менее 8-80,0мм. - Камера не менее 4 мегапикселей, количество не менее 1 шт. Число активных пикселей в видеосенсоре, (ширина × высота) не менее 2336 x 1752. Объектив фиксированный 35 мм. Формирование одновременно и независимо не менее 2-х потоков видеоинформации. LAN-интерфейс: не менее 2 шт Интерфейс управления моторизованными объективами с двигателями 3-х канальный (трансфокатор, фокусировка, диафрагма) с обратной связью: наличие Поддерживаемые сетевые протоколы трансляции: не менее 5 (IP multicast/IP unicast/UDP/TCP/HTTP) наличие; Поддерживаемые сетевые протоколы управления: не менее 4 (DHCP, HTTP, telnet, NTP, RTP/RTCP) наличие; Частота кадров при максимальном разрешении, не менее 24 кадр/с Степень влагозащиты не ниже IP 66 Оборудование сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды, минимальное значение не более минус 40°С, максимальное значение не менее плюс 50°С |
| 37.2 | Уличный инфракрасный прожектор | Прожектор, количество не менее 16 шт. Блок питания – Наличие. Длинна волны 850 Нм. Угол излучения не более 16, не менее 14 градусов. Мощность светового излучения в импульсном режиме не менее 29 Вт Сила излучения в импульсном режиме не менее 690 Вт/ср Степень влагозащиты - IP 67. Оборудование сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды, минимальное значение минус -50 °С, максимальное значение плюс +55°С |
| 37.3 | Уличная обзорная камера | Камера не менее 2 мегапикселей, количество не менее 4 шт. Число активных пикселей в видеосенсоре, (ширина × высота) 1900 х 1070 Формирование одновременно и независимо не менее 2-х потоков видеоинформации Тип электропитания Power over Ethernet (PoE): наличие Поддержка стандарта Onvif: наличие Частота кадров при максимальном разрешении, не менее 24 кадр/с Объектив вариофокальный не менее 12 – 40 мм Степень влагозащиты не ниже IP 66. Оборудование сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды, минимальное значение не более минус 40°С, максимальное значение не менее плюс 50°С |
| 37.4 | Шкаф коммутационный с управлением уличный | Шкаф коммутационный с управлением уличный, количество не менее 4 шт. Выходное напряжение питания переменного тока: - стабилизированное Система мониторинга и управления электропитанием внешних устройств: наличие Количество контролируемых IP-адресов не менее 23 Интерфейс управления RS-232/485: наличие Внутренние термодатчики не менее 2 шт. Внешний термодатчик не менее 1 шт Выходы управления электропитанием внешних устройств (Релейные выходы для коммутации цепей переменного тока от 24 до 220 В): не менее 5 Выходы 220 В переменного тока: не менее 2 Собственное энергопотребление в летнем режиме эксплуатации, с вентилированием, не более 125 Вт Собственное энергопотребление в зимнем режиме эксплуатации, с термостатированием, не более 290Вт Степень влагозащиты не ниже IP 66. Оборудование сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды, минимальное значение не более минус 40°С, максимальное значение не менее плюс 55°С |
| 37.5 | Блок сопряжения, светофорный контроллер(СО) | Промышленный управляемый блок сопряжения, - не менее 1 шт Кол-во дискретных входов: не менее 14 |
| 37.6 | Вычислительный модуль промышленный встраиваемый | Вычислительные модули промышленные не менее 4 шт Процессор: Базовая частота процессора: не менее 2600 МГц; Интегрированное графическое ядро; Количество ядер: не менее 8; Техпроцесс: не ниже 22 нм; Оперативная память не хуже DDR3 (либо эквивалент): Общий объем оперативной памяти не менее 16 Гб Жесткий диск: SATA 3 не менее 128 Гб Не менее 4-х сетевых портов передачи данных 1000Base-TX; На всех вычислительных модулях установлена операционная система. Операционная система не является демонстрационной или пробной версией, имеет неограниченный срок действия. На всех вычислительных модулях установлена специализированное программное обеспечение, обеспечивающие функции автоматической фотовидеофиксация нарушений ПДД. Специализированное программное обеспечение не является демонстрационной или пробной версией, имеет неограниченный срок действия, совместимо с программным комплексом «Traffic FrontLine» имеющимся у Заказчика. Установка в стандартную стойку 19” Высота 1 U |

Срок поставки Товара: в течение 37 (рабочих) дней со дня подписания Контракта

Предоставление и согласование с Заказчиком технической документации на Товар (наличие необходимых сертификатов, паспортов, или иных документов согласованных с производителем Товара, подтверждающих соответствие технических характеристик Товара Описанию объекта закупки (приложение №2 к Контракту), инструкция по установке Товара) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем подписания Контракта (оформляется актом согласования технической документации, по форме, согласованной с Заказчиком);

Доставка и разгрузка Товара до места установки, в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта согласования технической документации, оформляется актом осмотра Товара (по форме, согласованной с Заказчиком);

Ввод Товара в эксплуатацию включает:

-	установку Товара в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта осмотра Товара,  оформляется актом установки Товара (по форме, согласованной с Заказчиком);

- настройку;

- наладку (включая внедрение в программное обеспечение для автоматизированной обработки результатов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения (АРМ «Обработка данных фотовидеофиксации») в ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области; Обработка информации полученной с комплекса и принятие решений о вынесении постановлений по делам административных нарушений, их оформление);

- проведение пробного исследования (или осуществление пробного запуска в тестовом режиме, результатом запуска должно быть выявление и автоматическая фиксация нарушений, автоматизированная обработка результатов автоматической фиксации  с вынесением постановления об административном нарушений в количестве не менее 20 шт., не менее 5 по каждому из направлений движения, по всем нарушениям предусмотренным п.п.9 описания объекта закупки);

- обучение (инструктаж) не менее 3 специалистов Заказчика работе с Товаром.

Настройка, наладка, проведение пробного исследования, обучение (инструктаж) в течение 7 (семи рабочих дней) со дня подписания акта утановки Товара, оформляется актом ввода товара в эсплуатацию, по согласованной с Заказчиком форме. После подписания акта ввода товара в эксплуатацию Заказчиком и Поставщиком подписывается акт приемки-поставки товара (приложение №2 к Контракту).

Установка, настройка, наладка Товара должны быть произведены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего вида действующим законодательством РФ, с соблюдением действующих государственных стандартов. Технических условий, требований нормативной, технической документации на Товар согласованной с Заказчиком.

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

свидетельством об утверждение средств измерений;

сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

техническим паспортом;

гарантийным талоном, оформленным на Заказчика;

инструкцией по эксплуатации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

На Товар установлена гарантия производителя не менее – 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика не менее – 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.

Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать 10 (десяти) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока, указанного в п. 6.3 Контракта.

Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

План-схема перекрестка Красный проспект - ул.Писарева (г. Новосибирск)

* допускается изменение схемы прокладки на рекомендованную(предусмотренную) производителем поставляемого оборудования, по согласованию с Заказчиком.

* допускается изменение схемы электроснабжения на рекомендованную(предусмотренную) производителем поставляемого оборудования, по согласованию с Заказчиком.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Цена единицы товара (руб.)/источники информации о ценах |  |  | Средняя цена за единицу товара, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поставщик 1 (№0701/05/4924-16 от 20.07.2016) | Поставщик 2 (№160720-1 от 20.07.2016) | Поставщик 3 (№81 от 19.07.2016) |  |  |
| 1 | Стационарный комплекс фотовидеофиксации правил дорожного движения на перекрестке | 1 | 15 990 000,00 | 15 980 000,00 | 15 790 000,00 | 15 920 000,00 | 15 920 000,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта 15 920 000,00 рублей рассчитана как средняя величина сумм вышеуказанных данных.

Пояснительная записка

на «Стационарный комплекс фотовидеофиксации правил дорожного движения на перекрестке»

(далее Комплекс)

Целесообразность приобретения данного Комплекса обусловлена необходимостью повышение  безопасности  дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечением безопасности населения на транспорте в Новосибирской области. На данный момент в Новосибирске уже установлены подобные комплексы, еще один находится в стадии размещения и прошел очное согласование МРГ от 11.08.2016, стоимость комплекса 17 960 000 рублей.

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области предупреждает и организовывает дорожное движение, что приводит к сокращению уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области.