Описание объекта закупки

на выполнение подрядных работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Барабинском, Куйбышевском и Северном районах Новосибирской области.

- Подрядчику подлежит осуществить подрядные работы по содержанию искусственных сооружений (далее – мостовых сооружений) на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всех мостовых сооружениях требуемый уровень содержания. Уровень содержания мостовых сооружений должен удовлетворять требованиям к качественным показателям, приведенным в таблице №1 Описания объекта закупки.

- Сроки выполнения работ по Контракту:

I этап: дата начала выполнения работ – с 01.07.2017 г,

дата окончания выполнения работ -  31.12.2017 г.,

II этап: дата начала выполнения работ  - 01.01.2018 г.

дата окончания выполнения работ – 31.12.2018 г.

III этап: дата начала выполнения работ  - 01.01.2019 г.

дата окончания  выполнения работ – 30.06.2019 г.

Сроки выполнения работ по этапам определяются «Календарным  графиком реализации этапов выполнения  работ» (Приложение № 3 к Контракту), по отчетным периодам «Календарным графиком выполнения работ в 2017 году» (Приложение №1 к Приложению №3), «Календарным графиком выполнения работ в 2018 году» (Приложение №2 к Приложению №3), «Календарным графиком выполнения работ в 2019 году» (Приложение №3 к Приложению №3).

- Место выполнения работ: Барабинский, Куйбышевский и Северный районы Новосибирской области по месту нахождения мостовых сооружений согласно «Перечню мостовых сооружений» (Приложение №2 к Контракту).

- Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

- Не допускаются факты временного ограничения движения автотранспортных средств по отдельным мостовым сооружениям по условиям их содержания. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания мостовых сооружений, отсутствуют. Суммарная протяженность мостовых сооружений, имеющих недопустимый уровень содержания по результатам приемок работ, проведенных в отчетном месяце, не должна превышать 10 %.

- Объем и планово-расчетная стоимость работ по содержанию мостовых сооружений определяются на основании нормативов.

- Периодичность выполнения работ должна обеспечивать выполнение требований к показателям, характеризующим качество содержания мостовых сооружений, согласно таблице №1.

- Подрядчик обязан производить осмотры мостовых сооружений не реже одного раза в 10 дней. Результаты осмотра должны заноситься в программный модуль «Оценка текущей ситуации» автоматизированной системы АИС ИССО-Н, функционирующей у Заказчика, и предоставляться в виде фотоотчета на электронном носителе каждые 10 дней, начиная с даты начала работ по Контракту. Фотоматериалы в обязательном порядке должны отображать оттиск даты съемки, количество фотографий по каждому сооружению – не менее 10 штук. Фотографии должны отражать текущее состояние проезжей части, опор, пролетных строений, подмостовой зоны, тротуарных проходов на момент съемки.

- Подрядчик обязан производить ежедневные осмотры мостовых сооружений с металлическими пролетными строениями при температурах наружного воздуха ниже -20С с обязательным занесением информации в программный модуль «Оценка текущей ситуации» автоматизированной системы АИС ИССО-Н и ведением другой отчетной документации. Необходимо уделять особое внимание сварным соединениям металлических элементов.

- Содержание мостовых сооружений предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в таблице №1 сроки:

Таблица №1

| №,п.п. | Наименование работ | Количественные показатели | Требования к качественным показателям и сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Работы по содержанию мостовых сооружений в весенне-летне-осенний период |  |  |  |
| 1,1 | Очистка от пыли, грязи, посторонних предметов, грунтовых наносов, растительности проезжей части на мостовых сооружениях и подходах к ним на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности (на мостах с подходами с капитальным типом покрытия) | На всей длине моста и подходов протяженностью по 6 м от границ моста в каждую сторону. За длину мостового сооружения принимается расстояние между наружными гранями открылков шкафных стенок (в случае их отсутствия - между наружными гранями шкафных стенок). | Не допускается наличие грязи и наносного грунта толщиной более 1,0см, растительности и посторонних предметов на покрытии ездового полотна на мосту и участках подходов протяженностью 6 м на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности. Протяженность загрязненных полос безопасности не должна превышать 10% от общей протяженности моста и участков подходов. Срок ликвидации не более 1 суток для автодорог I-III категорий, не более 3 суток - для автодорог IV-V категорий. |
| 1,2 | Очистка ездового полотна мостовых сооружений и подходов к ним на всей ширине от грязи, растительности и посторонних предметов, включая наносной грунт у ограждений (на мостах с подходами с переходным типом покрытия) | На всей площади покрытия моста и участков сопряжения в пределах границ капитального типа покрытия | Не допускается наличие грязи и наносного грунта толщиной более 1,0см, растительности и посторонних предметов на покрытии ездового полотна на мосту и участках сопряжения с подходами (в пределах границ капитального типа покрытия ) по всей ширине. Площадь загрязнения ездового полотна не должна превышать 10% от общей площади покрытия моста и участков сопряжения с подходами. Срок ликвидации не более 3 суток |
| 1,3 | Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи, мусора и посторонних предметов | На всей площади прохожей части моста | Не допускается наличие грязи, мусора и посторонних предметов на тротуарах, служебных проходах и зон под ограждениями мостовых сооружений. Срок ликвидации не более 1 суток |
| 1,4 | Очистка водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках, парапетах, цоколях ограждений мостовых сооружений от грязи и мусора | Все водоотводные трубки и/или окна в тротуарных блоках, парапетах, цоколях ограждений безопасности при их наличии | Не допускается наличие засоренных водоотводных трубок и/или окон в тротуарных блоках, парапетах, цоколях ограждений мостовых сооружений. Срок ликвидации не более 1 суток |
| 1,5 | Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров в конструкциях деформационных швов мостовых сооружений | Все деформационные швы | Не допускается наличие грязи, посторонних предметов, растительности в пазах деформационных швов всех типов. Срок ликвидации не более 1 суток |
| 1,6 | Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений | Все водоотводные лотки при их наличии | Не допускается наличие грязи, посторонних предметов в водоотводных лотках под деформационными швами мостовых сооружений со сталежелезобетонными пролетными строениями. Срок ликвидации не более 3 суток |
| 1,7 | Подтяжка болтов и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений | Все деформационные швы перекрытого или гребенчатого типа | Пружины в деформационных швах перекрытого или гребенчатого типа должны быть смазаны графитовой смазкой, болты должны быть подтянуты, перекрывающие листы деформационных швов не должны иметь люфтов и перемещений при проезде по ним автотранспортных средств. Срок ликвидации не более 7 суток |
| 1,8 | Очистка и мойка от пыли и грязи конструкций перильных ограждений мостовых сооружений | На всём протяжении перильного ограждения моста | Перильные ограждения на всем протяжении моста должны быть очищены (отмыты) от грязи и пыли. Срок ликвидации не более 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории). |
| 1,9 | Очистка и мойка от пыли и грязи конструкций металлических ограждений безопасности мостовых сооружений, световозвращающих элементов , сигнальных столбиков | На всём протяжении моста и подходов(при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон | Не допускается наличие грязи и пыли на конструкциях металлических ограждений безопасности , световозвращающих элементов , сигнальных столбиков. Срок ликвидации не более 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории). |
| 1,10 | Очистка и мойка от пыли и грязи конструкций бетонных парапетных ограждений безопасности мостовых сооружений, световозвращающих элементов , сигнальных столбиков | По всей площади парапетного ограждения на мосту и сопряжениях (при наличии) | Не допускается наличие грязи и пыли на конструкциях бетонных парапетных ограждений безопасности, световозвращающих элементов , сигнальных столбиков. Срок ликвидации не более 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории). |
| 1,11 | Очистка от пыли и грязи дорожных знаков (включая стойки), относящихся к мостовому сооружению | Все знаки в соответствии с дислокацией | Дорожные знаки (включая стойки), относящихся к мостовому сооружению не должны иметь загрязнения, должны обеспечивать световозвращающий эффект и обладать информативностью. Срок ликвидации не более 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории). |
| 1,12 | Замена поврежденных щитков дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению | По мере необходимости | Утраченные, деформированные, неинформативные дорожные знаки должны быть восстановлены в срок не позднее 3 суток с момента обнаружения |
| 1,13 | Окраска стоек дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению | Все стойки знаков в соответствии с дислокацией | Все металлические стойки дорожных знаков должны быть окрашены с предварительным удалением продуктов коррозии. Срок выполнения работ – до 01 мая |
| 1,14 | Очистка от мусора конусов мостовых сооружений, обочин и откосов на подходах к мостовым сооружениям | Конуса – по всей площади, обочины и откосы насыпи - по 10 метров от границы укрепления конусов моста в каждую сторону | Не допускается наличие грязи и мусора на конусах, обочинах и откосах на подходах . Срок ликвидации не более 3 суток |
| 1,15 | Скашивание травы на конусах мостовых сооружений, обочинах и откосах на подходах к мостовым сооружениям | Конуса – по всей площади, обочины и откосы насыпи - по 10 метров от границы укрепления конусов моста в каждую сторону | Растительность на конусах, обочинах и откосах на подходах к мостовым сооружениям в пределах 10 метров от границы укрепления конусов моста в каждую сторону должна быть скошена, высота травы не должна превышать 10,0см. Не допускается раститлельность в швах между плитами укрепления. Срок ликвидации не более 3 суток |
| 1,16 | Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор и опорных частей мостовых сооружений | Все горизонтальные площадки опор один раз в летний период с использованием автогидроподъемника | Не допускается наличие мусора и грязи на верхних горизонтальных площадках опор и опорных частей мостовых сооружений. Срок ликвидации не более 7 суток |
| 1,17 | Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора | Все водоотводные лотки при их наличии | Не допускается наличие мусора, грязи и наносов водоотводных лотков мостовых сооружений. Срок ликвидации не более 3 суток |
| 1,18 | Очистка водоприемных колодцев мостовых сооружений от грязи и мусора | Все водоприемные колодцы при их наличии | Не допускается наличие мусора, грязи и наносов в водоприемных колодцах мостовых сооружений. Срок ликвидации не более 3 суток |
| 1,19 | Очистка подмостовой зоны от мусора и растительности | В пределах подмостовой зоны, включая участки длиной 25 метров с низовой и верховой сторон от сооружения | Не допускается наличие деревьев и кустарниковой растительности в подмостовой зоне, включая участки длиной 25 метров с низовой и верховой сторон от сооружения. Высота пней не должна превышать 20см. Срок ликвидации не более 7 суток |
| 1,20 | Очистка лестничных сходов мостовых сооружений от грязи и мусора | Все лестничные сходы при их наличии | Не допускается наличие грязи и посторонних предметов на лестничных сходах, включая перильные ограждения. Срок ликвидации не более 3 суток |
| 1,21 | Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений | По мере необходимости | Пленка на световозвращающих элементах не должна иметь повреждений, не должна быть закрашена и должна обеспечивать световозвращающий эффект. Отсутствующая пленка должна быть восстановлена в течение 3 суток с момента обнаружения |
| 1,22 | Замена поврежденных барьерных ограждений на мостовом сооружении и подходах к нему | По мере необходимости | Поврежденные элементы барьерных ограждений не допускаются и должны быть восстановлены в течение 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории) с момента обнаружения неисправности |
| 1,23 | Замена поврежденных перильных ограждений на мостовом сооружении | По мере необходимости | Перильное ограждение должно быть надежно закреплено, не иметь разрывов и отсутствующих элеменов заполнения. Поврежденные элементы перильных ограждений и узлы их прикрепления должны быть восстановлены в течение 1 суток (для мостов в населенных пунктах), 3 суток (для мостов вне населенных пунктов) с момента обнаружения неисправности |
| 1,24 | Замена световозвращающих элементов на ограждениях | По мере необходимости | Не допускается деформация или отсутствие световозвращающих элементов на металлических барьерных или бетонных парапетных ограждениях. Отсутствующие световозвращающие элементы должны быть восстановлены в течение 3 суток с момента обнаружения |
| 1,25 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | По мере необходимости в пределах 5% от площади покрытия | Не допускается наличие выбоин любой глубины в пределах верхнего асфальтобетонного покрытия проезжей части. Срок ликвидации повреждений - 3 суток с момента обнаружения. При наступлении температур ниже плюс 5 градусов применять холодные асфальтобетонные смеси. |
| 1,26 | Ямочный ремонт цементобетонного покрытия проезжей части | По мере необходимости в пределах 5% от площади покрытия | Не допускается наличие выбоин любой глубины в цементобетонном покрытии проезжей части. Срок ликвидации повреждений - 3 суток с момента обнаружения. |
| 1,27 | Заливка трещин в асфальтобетонном (цементобетонном) покрытии, в том числе в местах примыкания к деформационным швам | Все трещины в покрытии при их возникновении | Трещины в асфальтобетонном (цементобетонном) покрытии, в том числе в местах примыкания к деформационным швам должны быть залиты битумной мастикой. Наличие открытых (не залитых) трещин не допускается. Срок выполнения работ – до 01 мая |
| 1,28 | Заливка деформационных швов заполненного типа битумной мастикой с предварительной очисткой от старой мастики | Все деформационные швы на мосту | Трещины над деформационными швами должны быть залиты битумной мастикой. Наличие открытых (не залитых) трещин не допускается. Срок выполнения работ – до 01 мая |
| 1,29 | Нанесение вертикальной разметки и окраска металлических барьерных ограждений на подходах к мостовым сооружениям на длине 18 п.м. в каждую сторону от границ моста. | На длине 18 п.м. ограждений с каждой стороны | Барьерные ограждения, подлежащие окраске (не оцинкованные), на подходах на длине 18 п.м. в каждую сторону должны быть окрашены с нанесением вертикальной разметки и с предварительным удалением продуктов коррозии металлическими щетками. Срок выполнения работ – до 01 мая. |
| 1,30 | Нанесение вертикальной разметки и окраска металлических барьерных ограждений на мостовых сооружениях, включая бетонные поверхности цоколей и бордюрных камней | По всей длине ограждений моста | Барьерные ограждения, подлежащие окраске (не оцинкованные), на мостовых сооружениях должны быть окрашены с нанесением вертикальной разметки и с предварительным удалением продуктов коррозии металлическими щетками. Срок выполнения работ – до 01 мая. |
| 1,31 | Окраска бетонных поверхностей парапетных ограждений, включая бетонные поверхности цоколей и бордюрных камней, на мостовых сооружениях с выборочным оштукатуриванием, включая бетонные поверхности цоколей и бордюрных камней | По всей площади бетонных поверхностей на мосту и подходах | Бетонные поверхности парапетных ограждений, включая бетонные поверхности цоколей и бордюрных камней на мостовых сооружениях, должны быть оштукатурены и окрашены с нанесением вертикальной разметки.Срок выполнения работ – до 01 мая. |
| 1,32 | Окраска металлических конструкций перильных ограждений на мостовых сооружениях (в том числе с удалением продуктов коррозии) | По всей длине ограждений моста | Все металлические элементы перильных ограждений (поручень, заполнения, стойки) должны быть окрашены с предварительным удалением продуктов коррозии. Цвет перил оранжевый RAL 2004. Срок выполнения I этапа работ – до 01 мая, II этапа работ - до 01 сентября (только для автодорог регионального значения). |
| 1,33 | Ямочный ремонт и исправление профиля щебеночного покрытия на подходах | По мере необходимости в пределах 10% от площади покрытия | Перелом профиля и образование выбоин, колейности, гребенки в щебеночном покрытии и просадок более 10 см на участках сопряжения моста с насыпью (на автодорогах с щебневым покрытием) не допускается. Срок ликвидации дефекта – 3 суток. |
| 1,34 | Устранение просадок глубиной до 10 см за счет устройства дополнительного асфальтобетонного покрытия (на автодорогах с асфальтобетонным покрытием) | По мере необходимости в пределах 10% от площади покрытия | Перелом профиля и образование просадок более 5 см в асфальтобетонном покрытии на участке сопряжения моста с насыпью не допускается. Срок ликвидации дефекта – 3 суток. |
| 1,35 | Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций пролетных строений и опор | В пределах 5% от общей площади поверхностей элементов металлических конструкций пролетных строений и опор | Локальные очагов коррозии элементов металлических конструкций пролетных строений и опор должны быть окрашены с предварительным удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки. Срок выполнения работ – до 01 июня |
| 1,36 | Устранение локальных промоин путем засыпки дренирующим грунтом в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов | При возникновении промоин | Промоины в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов должны быть ликвидированы путем засыпки дренирующим грунтом (щебень, ЩПС) в срок не позднее 5 суток с момента обнаружения дефекта |
| 1,37 | Локальный ремонт (заделка раковин, сколов, трещин) вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностей опор и пролетных строений ремонтными составами, включая установку и демонтаж подмостей | По мере необходимости | Локальный ремонт (заделка раковин, сколов, трещин) вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностей опор и пролетных строений ремонтными составами производится в срок до 01 июня |
| 1,38 | Замена поврежденных бетонных водонаправляющих и водосбросных лотков на сопряжениях моста с насыпью | По мере необходимости | Поврежденные бетонные водонаправляющие и водосбросные лотки на сопряжениях моста с насыпью должны быть заменены не позднее 5 суток с момента обнаружения дефекта |
| 1,39 | Замена деревянных элементов проезжей части мостовых сооружений | По мере необходимости в пределах 10% от общего объема древесины | Деревянные элементы проезжей части мостовых сооружений подлежат замене при выявлении гнилостных и иных повреждений. Работы по замене должны быть произведены в течение 7 суток с момента обнаружения дефектов |
| 1,40 | Расшивка цементным раствором швов между бетонными плитами | При возникновении расстройства швов | Расшивка цементным раствором швов между бетонными плитами производится до 01 июня. |
| 1,41 | Ремонт мощения конусов насыпей с перекладкой существующих плит укрепления | По мере необходимости в пределах 10% от площади укрепления | Восстановление мощения конусов производится в случае деформации плит укрепления. Работы должны быть произведены в течение 10 суток с момента обнаружения дефектов |
| 1,42 | Восстановление мощения конусов бетонными плитами | По мере необходимости в пределах 10% от площади укрепления | Восстановление мощения конусов производится в случае разрушения (сползания, хищения) плит укрепления. Работы должны быть произведены в течение 10 суток с момента обнаружения дефектов |
| 1,43 | Очистка от грязи опор освещения на мостах | Все опоры освещения на мосту | Опоры искуссвтенного освещения на мостах должны быть очищены от грязи. Работы должны быть произведены в течение 3 суток с момента обнаружения дефектов |
| 1,44 | Обеспечение работоспособности светильников опор освещения на мостах. Замена неисправных ламп освещения | По мере необходимости | Не допускается неисправность более 5% от общего количества неработающих светильников с 17 00 часов до 08 00 часов в зимнее время, с 22 00 часов до 06 00 часов в летнее время. Срок ликвидации неисправности – 1 сутки с момента обнаружения |
| 2. Работы по уходу за мостовыми сооружениями в зимний период |  |  |  |
| 2,1 | Удаление снежного вала после прохода снегоуборочной техники с полос безопасности на мостовых сооружениях и подходах на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности с погрузкой в автосамосвалы и вывозкой за пределы водоохранной зоны (не ближе 100м от береговой линии) | На всём протяжении моста и подходов (по 18 м от границ моста в каждую сторону) с двух сторон | Не допускается наличие снежных валов у ограждений безопасности на мосту и подходах после прохода снегоуборочной техники. Срок ликвидации валов – 1 сутки после окончания снегопада и завершения снегоочистки (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории). Толщина рыхлого (уплотненного) снега и наледи на полосах безопасности мостовых сооружений и подходов на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности после ликвидации снежных валов не должна превышать 2,0см. Не допускается превышение толщины слоя уплотненного снега на проезжей части моста и подходов более 4,0 см (для мостовых сооружений, расположенных на автодорогах, содержащихся под снежным накатом). Сбрасывание снежных валов с проезжей части мостовых сооружений на автодорогах с капитальным типом покрытия, обрабатываемых противогололедными материалами, в подмостовую зону не допускается |
| 2,2 | Удаление снежного вала из-под ограждений безопасности и на обочинах на всей ширине на подходах к мостовым сооружениям | На протяжении 18 м от границ моста в каждую сторону с двух сторон | Не допускается наличие снежных валов под ограждениями безопасности и на обочинах после прохода снегоуборочной техники. Срок ликвидации валов – 1 сутки после окончания снегопада и завершения снегоочистки (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории). Сбрасывание снежных валов с обочин подходов мостовых сооружений на автодорогах с капитальным типом покрытия, обрабатываемых противогололедными материалами, в подмостовую зону не допускается. Высота снежных валов на откосах подходов не должна превышать 0,75м. |
| 2,3 | Очистка покрытия тротуаров и служебных проходов мостовых сооружений от снега вручную | На всей площади прохожей части моста | Не допускается наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах толщиной более 2,0см. Срок очистки – 1 сутки после окончания снегопада и завершения снегоочистки. Сбрасывание снежных валов с прохожей части мостовых сооружений на автодорогах с капитальным типом покрытия, обрабатываемых противогололедными материалами, в подмостовую зону не допускается |
| 2,4 | Очистка водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках мостовых сооружений от снега и льда | Все водоотводные трубки на проезжей части при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону | Не допускается наличие неочищенных от снега и льда водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках на мостовых сооружениях при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону. Срок выполнения работ – до 01 апреля |
| 2,5 | Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений | Все водоотводные лотки при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону | Не допускается наличие неочищенных водоотводных лотков под деформационными швам на мостовых сооружениях при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону. Срок выполнения работ – до 01 апреля |
| 2,6 | Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов мостовых сооружений | Все деформационные швы, конструктивно имеющие пазы и/или перекрывающие листы для перемещения, при их наличии | Не допускается наличие неочищенных от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов мостовых сооружений. |
| 2,7 | Очистка покрытия лестничных сходов мостовых сооружений, расположенных в населенных пунктах, от снега вручную | На всей площади лестничных сходов при их наличии | Не допускается наличие рыхлого (уплотненного) снега на лестничных сходах толщиной более 2,0см. Срок очистки – 1 сутки после окончания снегопада и завершения снегоочистки. |
| 2,8 | Противогололедная обработка тротуаров и лестничных сходов мостовых сооружений фрикционными материалами (для мостовых сооружений в населенных пунктах) | По всей площади прохожей части тротуаров и лестничных сходов | Не допускается отсутствие противогололедных материалов на тротуарах и лестничных сходах мостовых сооружений, находящихся в населенных пунктах. Срок обработки тротуаров противогололедными материалами (без содержания солей) – 3 часа после окончания снегопада и завершения снегоочистки. |
| 2,9 | Очистка перильных ограждений мостовых сооружений от снега и противогололедных материалов | На всей длине перильного ограждения | Не допускается наличие снега и противогололедных материалов на конструкциях перильного ограждения |
| 2,10 | Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и противогололедных материалов | На всём протяжении моста и подходов(при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон | Не допускается наличие снега и противогололедных материалов на конструкциях барьерного ограждения. Световозвращающие элементы должны быть очищены от снега. |
| 2,11 | Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах мостовых сооружений | Все подферменные площадки и опорные части при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону | Не допускается наличие снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах мостовых сооружений при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону. Срок выполнения работ – до 01 апреля |
| 2,12 | Очистка от снега и льда водонаправляющих и водосбросных лотков мостовых сооружений | Все водоотводные лотки при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону | Не допускается наличие снега и льда в водонаправляющих и водосбросных лотках мостовых сооружений при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону. Срок выполнения работ – до 01 апреля |
| 2,13 | Очистка от снега дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению | Все знаки в соответствии с дислокацией | Не допускается наличие снеголедовых отложений на щитках дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению. Бермы дорожных знаков должны быть очищены от снега. |
| 2,14 | Предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод, уборка снега и льда у отверстий малых мостов | Мостовые сооружения, опасные по пропуску паводка | Ежегодно в срок до 01 апреля для мостовых сооружений, опасных по пропуску паводка, производится устройство прорези вокруг русловых опор шириной 0,5 м в ледяном поле |
| 2,15 | Обеспечение работоспособности светильников опор освещения на мостах. Замена неисправных ламп освещения | По мере необходимости | Не допускается неисправность более 5% от общего количества неработающих светильников с 17 00 часов до 08 00 часов в зимнее время, с 22 00 часов до 06 00 часов в летнее время. Срок ликвидации неисправности – 1 сутки с момента обнаружения |
| 2,16 | Установка ограничивающих скоростной режим в зимний период дорожных знаков на автодорогах регионального значения | 2 знака 1 раз в год | На автомобильных дорогах регионального значения с асфальтобетонным покрытием производится установка следующих дорожных знаков на металлических стойках: - 1.15. Скользкая дорога; - 3.24. Ограничение максимальной скорости 50 или 70; - 7.2.1. Зона действия 200 метров. Срок выполнения работ до 01.10. Демонтаж знаков до 15.04. |
| 3. Работы по текущему надзору за мостовыми сооружениями |  |  |  |
| 3.1 | Текущий надзор за мостовым сооружением | Не реже одного раза в 10 дней | Текущий надзор за мостовым сооружением производится не реже 1 раза в 10 дней. Текущему осмотру подлежат мостовое полотно, пролетные строения, опоры, опорые части, сопряжения моста с насыпью, конуса, регуляционные сооружения. Результаты осмотра для каждого сооружения заносятся в базу данных АИС ИССО-Н с использованием модуля «Оценка текущей ситуации» |