Описание объекта закупки

на выполнение подрядных работ по строительству переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д «Новосибирск-Кочки –Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области. Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта. 1.Место выполнения работ. Место выполнения работ: а/д «Новосибирск-Кочки –Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области, участок работ (км 104+968,8 – км 105+313,1), протяженностью 0,3433 км (по месту нахождения Объекта). 2.Условия выполнения работ. Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012, СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. 3. Сроки выполнения работ. Сроки выполнения работ по Контракту: I Этапа: Дата начала выполнения работ - с даты заключения Контракта. Дата окончания выполнения работ - 15.12.2017 г. II Этапа: Дата начала выполнения работ - с 01.01.2018г. Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) - 26.06.2018 г. 4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ. - земляное полотно 4 года; - дорожная одежда (асфальтобетон) 4 года; - искусственные сооружения 5 лет; - дорожные знаки, сигнальные столбики 2 года; - барьерное ограждение 4 года; - горизонтальная и вертикальная разметка 6 месяцев. Таблица №1 – Ведомость объемов работ.

| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Восстановление и закрепление оси трассы | км | 0,314 |
|  | 1.1Демонтажные работы |  |  |
|  | 1.1.1Демонтаж элементов обустройства |  |  |
|  | Демонтаж светофоров с последующей установкой | шт. | 13 |
|  | Демонтаж светофорных стоек | шт. | 6 |
|  | Демонтаж дорожных знаков (щитков) | шт. | 4 |
|  | Демонтаж дорожных знаков (щитков) (на временное хранение) | шт. | 31 |
|  | Демонтаж стоек металлических | шт. | 16 |
|  | Демонтаж перильного ограждения | п.м. | 194,7 |
|  | Демонтаж бортового камня | п.м | 320 |
|  | Разборка асфальтобетонного покрытия и основания тротуара | м3 | 67,4 |
|  | 1.1.2 Демонтаж трубы на ПК 1+36,8(на съезде справа) |  |  |
|  | Разборка существующей трубы | п.м | 23,8 |
|  | 1.1.3 Демонтаж трубы на ПК 1+73,2 |  |  |
|  | Разборка существующей трубы | п.м | 32 |
|  | 1.2 Временные дорожные знаки |  |  |
|  | Установка временных дорожных знаков на металлических стойках, из них: |  |  |
|  | Предупреждающие (1.20.2, 1.20.3, 1.25) | шт. | 6 |
|  | Приоритета (2.6) | шт. | 2 |
|  | Приоритета (2.7) | шт. | 1 |
|  | Запрещающие (3.20, 3.24, 3.31) | шт. | 10 |
|  | Знаки дополнительной информации (8.1.1, 8.2.1) | шт. | 3 |
|  | Стойки | шт. | 12 |
|  | Демонтаж временных дорожных знаков : |  |  |
|  | Стойки | шт. | 12 |
|  | Щиты | шт. | 22 |
|  | 1.3 Переустройство коммуникаций. Электроснабжение | м | 130 |
|  | 1.4 Переустройство коммуникаций. Наружное освещение |  |  |
|  | Установка опор наружного освещения в пробуренные котлованы | шт. | 10 |
|  | 1.5 Переустройство коммуникаций. Сети связи | м | 363,5 |
|  | 1.6 Рекультивация земель |  |  |
|  | 1.6.1 Рекультивация притрассовой полосы | м2 | 586 |
|  | Глава 2 Основные объекты строительства |  |  |
|  | 2.1 Земляные работы |  |  |
|  | Снятие растительного грунта притрассовой полосы | м2 м3 | 586 117,2 |
|  | Снятие растительного грунта 1 группы откосов насыпи | м3 | 214 |
|  | Рыхление откосов земляного полотна на глубину 0.15м | м3 | 48,5 |
|  | Разработка грунта 2 группы (ровик уширения) | м3 | 183 |
|  | Разборка существующей насыпи | м3 | 371 |
|  | Нарезка уступов по откосам насыпи | м3 | 164 |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 354 |
|  | Уплотнение дна ровика уширения | м3 | 6,2 |
|  | Планировка верха земляного полотна | м2 | 2987 |
|  | Планировка обочин | м2 | 1288 |
|  | Планировка откосов земляного полотна | м2 | 1656 |
|  | Укрепительные работы. |  |  |
|  | Надвижка ранее снятого растительного грунта | м3 | 214 |
|  | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 1656 |
|  | 2.2 Дорожная одежда |  |  |
|  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину до 3см | м2 | 279,2 |
|  | Обрезка кромок вертикальной фрезой на глубину до 12см с | м2 | 116,04 |
|  | Тип 1 |  |  |
|  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м. | м3 | 727,1 |
|  | Устройство нижнего слоя основания из песчано-щебеночной смеси толщиной 0.20м | м2 | 2725,0 |
|  | Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки толщиной 0,28м с розливом битума | м2 | 1732,4 |
|  | Покрытие |  |  |
|  | Розлив битума | м2 | 1139,3 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной пористой крупнозернистой щебеночной смеси толщиной 0,07м | м2 | 1139,3 |
|  | Розлив битума | м2 | 3738,6 |
|  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной пористой мелкозернистой щебеночной смеси | м2 | 3738,6 |
|  | Устройство нижнего слоя армирующей прослойки |  |  |
|  | Розлив битума | м2 | 502,0 |
|  | Укладка нижнего слоя армирующей геосетки с прикаткой | м2 | 502,0 |
|  | Устройство верхнего слоя армирующей прослойки |  |  |
|  | Розлив битума | м2 | 502,0 |
|  | Укладка нижнего слоя армирующей геосетки с прикаткой | м2 | 502,0 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой щебеночной смеси толщиной 0,05м: | м2 | 4499,6 |
|  | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью толщиной 0,12м. | м2 | 762,5 |
|  | 2.3 Искусственные сооружения |  |  |
|  | Устройство трубы из полуколец радиусом 0,75м, длиной 22,60м ПК1+73,2 |  |  |
|  | Разработка котлована под оголовочную и среднюю часть трубы | м³ | 110,8 |
|  | Устройство щебеночной подготовки из щебня с уплотнением. Толщина слоя 10см | м³ | 51,1 |
|  | Устройство противофильтрационного экрана | шт | 2 |
|  | Устройство глинистого грунтового замка с уплотнением | м³ | 36,8 |
|  | Устройство сборного железобетонного фундамента | м³ | 8,06 |
|  | Устройство сборного железобетонного фундамента | м³ | 1,44 |
|  | Устройство сборных железобетонных звеньев трубы из полуколец | м³ | 7,02 |
|  | Устройство сборных оголовков из конических звеньев полуколец | м³ | 1,34 |
|  | Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей (на 2 раза) | м² | 79,9 |
|  | Оклеечная гидроизоляция швов | м² | 12,0 |
|  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 14,0 |
|  | Засыпка трубы грунтом | м³ | 80,0 |
|  | 2.5 Устройство светофорного объекта |  |  |
|  | 2.5.1 Установка опор, стоек светофорного объекта |  |  |
|  | Разработка грунта | м3 | 2,368 |
|  | Устройство бетонных фундаментов из морозостойкого бетона под светофорные стойки | м3 | 2,368 |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона для опоры консольной | шт | 8 |
|  | Установка стойки светофора | шт | 9 |
|  | Установка опоры консольной | шт. | 2 |
|  | Заземление стойки светофора | шт. | 9 |
|  | 2.5.4 Установка светофоров: |  |  |
|  | Установка транспортного светодиодного светофора с обратным отсчетом времени | шт. | 7 |
|  | Установка транспортного светодиодного светофора с обратным отсчетом времени с дополнительной левоповоротной секцией | шт. | 2 |
|  | Установка пешеходного светодиодного светофора с обратным отсчетом времени и звуковой индикацией разрешающего сигнала | шт. | 8 |
|  | Табло вызывное пешеходное | шт | 8 |
|  | 2.6 Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |
|  | А) Дорожные знаки |  |  |
|  | Установка дорожных знаков, всего, в том числе: |  |  |
|  | - Знаки приоритета: | шт. | 7 |
|  | 2.1 (В-700) | шт. | 3 |
|  | 2.4 (А-900) | шт. | 4 |
|  | - Запрещающие знаки | шт. | 3 |
|  | 3.4 (D-700) | шт. | 1 |
|  | 3.27 (D-700) | шт. | 2 |
|  | - Предписывающие знаки | шт. | 2 |
|  | 4.1.1 . (D-700) | шт. | 1 |
|  | 4.1.1 . (D-700) | шт. | 1 |
|  | 3.Знаки особых предписаний |  | 26 |
|  | 5.15.1 (700х930) | шт. | 5 |
|  | 5.15.3(В-700) | шт. | 1 |
|  | 5.15.4 (В-700) | шт. | 1 |
|  | 5.15.5(В-700) | шт. | 1 |
|  | 5.19.1 , 5.19.2(В-900) | шт. | 12 |
|  | 5.19.1 , 5.19.2(В-900) | шт. | 6 |
|  | - Информационные знаки: | шт. | 5 |
|  | 6.16 (350х1050) | шт. | 3 |
|  | 6.16 (350х1050) | шт. | 2 |
|  | - Знаки сервиса | шт. | 2 |
|  | 7.1 (1050х700) | шт. | 1 |
|  | 7.4 (1050х700) | шт. | 1 |
|  | - Знаки дополнительной информации | шт. | 2 |
|  | 8.24(350х700) | шт. | 2 |
|  | Б) Горизонтальная разметка |  |  |
|  | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,15 м | п.м. | 391 |
|  | Разметка 1.2 сплошная шириной 0,15 м | п.м. | 757 |
|  | Разметка 1.3двойная сплошная шириной 0,15 м | п.м. | 108 |
|  | Разметка 1.5 пунктирная 1:3 шириной 0,15 м | п.м. | 181 |
|  | Разметка 1.7 пунктирная 1:1 шириной 0,15 м | п.м. | 116 |
|  | Разметка 1.8 пунктирная 1:3 шириной 0,2 м | п.м. | 146 |
|  | Разметка 1.11 двойная (пунктирная 3:1, сплощная) шириной 0,15 м | п.м. | 10 |
|  | Разметка 1.12 сплошная шириной 0,4м | П.м | 25,5 |
|  | Разметка 1.14.1 (белая) | П.м | 41 |
|  | Разметка 1.14.1 (желтая) | П.м | 41 |
|  | Разметка 1.16.1 | м2 | 44,85 |
|  | Разметка 1.18 | м2 | 25,48 |
|  | Разметка 1.19 | м2 | 6,06 |
|  | В) Барьерное ограждение |  |  |
|  | Установка барьерного ограждения | п.м. | 334 |
|  | Г) Устройство тротуара |  |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки под бортовой камень | м3 | 17,9 |
|  | Устройство бортового камня | шт | 373 |
|  | Устройство щебеночной подготовки под бортовой камень | м3 | 9,9 |
|  | Устройство бортового камня | шт | 281 |
|  | Устройство щебеночного основания под тротуар толщиной 0,15м | м2 | 704,6 |
|  | Розлив битума | м2 | 704,6 |
|  | Устройство покрытия из горячей плотной песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 0,05м | м2 | 704,6 |
|  | Д) Ограничивающее пешеходное ограждение (перильное ограждение) |  |  |
|  | Установка ограничивающего пешеходного ограждения высотой 1,1м | п.м | 392 |

Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные | марка: БНД-90/130, БНД-60/90 (требуются все указанные марки) | 22245-90 |
| 2 | Геосетка для армирования асфальтобетона | Стеклянная дорожная сетка; разрывная нагрузка в продольном и поперечном направлениях – не менее 100 кН/м; размер ячейки – 25х25 мм. | 55029-2012 |
| 3 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | По типу профиля – гладкая, класса А-I (А240) диаметром 10 мм из стали марки Ст3сп | ГОСТ 5781-82 |
| 4 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | По типу профиля - периодического профиля класса А-III (А 500) диаметром 10мм, 18 мм из стали марки 25Г2С (требуются все указанные диаметры) |  |
| 5 | Камни бортовые | - марка: БР 100.20.8, БР 100.30.18 (требуются все указанные марки) | ГОСТ 6665-91 |
| 6 | Щебеночно-песчаная смесь | номер смеси по зерновому составу: С5; С1 (требуются все указанные смеси) | ГОСТ 25607-2009 |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ | Фракция 5-20 мм; 20-40 мм; 40-70 мм (требуются все указанные фракции) Марка по дробимости не ниже 800. | ГОСТ 8267-93 |
| 8 | Песок природный | для строительных работ: средний | ГОСТ 8736-2014 |
| 9 | Бетон тяжелый | Класс прочности на сжатие В 15, В20; В30 (требуются все указанные классы). Марка по морозостойкости F2 300. | ГОСТ 26633-2015 |
| 10 | Смесь асфальтобетонная дорожная | Горячая, плотная, песчаная, тип Г, марки II | 9128-2013 |
| 11 | Смесь асфальтобетонная дорожная | Горячая, пористая, крупнозернистая, марки II | ГОСТ 9128-2013; |
| 12 | Смесь асфальтобетонная дорожная | Горячая, пористая, мелкозернистая, марки II | ГОСТ 9128-2013; |
| 13 | Смесь асфальтобетонная дорожная | Горячая, плотная, мелкозернистая, типа А, марки II | ГОСТ 9128-2013; |
| 14 |  | (Требуются все указанные типы и марки смесей) |  |
| 15 | Светофор пешеходный П 1 | - вариант конструкции светофора 1; - осевая сила света сигналов светофоров: не менее 200 кд и не более 2500 кд. | ГОСТ Р 52282-2004 |
| 16 | Светофор транспортный Т 1 | - вариант конструкции светофора 1; - осевая сила света сигналов светофоров: не менее 200 кд и не более 2500 кд. | ГОСТ Р 52282-2004 |
| 17 | Барьерное ограждение | Материал ограждения –сталь, Материал стойки – сталь, марка- 11ДО, уровень удерживающей способностью У2. Наличие в комплекте: начального участка ограждения и конечного участка ограждения. | ГОСТ 26804-2012 ГОСТ Р 52607-2006 |
| 18 | Блок фундамента под тело трубы полукольца | Материал-железобетон. Назначение: для конического полукольца радиусом 0,75 м. | - |
| 19 | Блок водопропускных труб: коническое полукольцо | Материал-железобетон. Радиус- 0,75 м. | - |
| 20 | Блок водопропускных труб: полукольцо | Материал-железобетон. Радиус- 0,75 м.. | - |
| 21 | Щитки дорожных знаков | - наличие: световозвращающей поверхности - номер знака 2.1, 2.4, 3.4, 3.27, 4.1.1, 5.15.1, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.5, 5.19.1, 5.19.2, 6.16, 7.1, 7.4, 8.24 (требуются все указанные номера) | ГОСТ Р 52290-2004 |

Пояснительная записка

Обоснование размещения заказа на строительство  переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области.

Выполнение работ по строительству  переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области обусловлено необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке путем улучшения условий движения в зоне слияния транспортных потоков, обеспечив расчетную скорость движения.