Описание объекта закупки на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту а/д «54 км а/д «М-52» - Завьялово - Факел Революции» в Искитимском районе Новосибирской области. Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта. 1.Место выполнения работ. Место выполнения работ: а/д «54 км а/д «М-52» - Завьялово - Факел Революции» в Искитимском районе Новосибирской области, участок работ (с км 65+225 по км 66+100), протяженностью 0,875 км (по месту нахождения Объекта). 2.Условия выполнения работ. Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012, СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. 3. Сроки выполнения работ. Срок выполнения работ по Контракту: Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта. Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику в соотвествии с п. 4.6. Контракта) – 06.11.2017 г. 4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ. - земляное полотно 4 года; - дорожная одежда (асфальтобетон) 2 года; - искусственные сооружения 5 лет; - дорожные знаки, сигнальные столбики 2 года; - барьерное ограждение 4 года; - горизонтальная разметка 1 год. Таблица №1 – Ведомость объемов работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная проектируемая автомобильная дорога |  |  |
| 1 | Восстановление и закрепление оси трассы I | км | 0,875 |
|  | Срезка кустарника |  |  |
| 2 | Срезка кустарника средней густоты | га | 0,1053 |
| 3 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья | га | 0,1053 |
| 4 | Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м | га | 0,1053 |
| 5 | Погрузка и транспортировка в отвал на расстояние до 15 км | м3 | 4,74 |
|  |  | т | 2,37 |
|  | Валка леса и корчевка пней |  |  |
| 6 | Валка деревьев | шт | 35 |
| 7 | Трелевка деревьев на расстоянии до 50м | шт | 35 |
| 8 | Корчевка пней срезанного мелколесья на расстояние до 10 м | шт | 35 |
| 9 | Обивка земли с выкорчевыванных пней | шт | 35 |
| 10 | Разделка древесины полученная от валки деревьев | шт | 35 |
| 11 | Вывоз древесины на расстояние до 15км | шт | 35,00 |
|  |  | т | 5,84 |
| 12 | Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой для ям на расстояние до 1км. | м3 | 8,02 |
| 13 | Засыпка подкорневых ям | шт/м3 | 35/8,02 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 14 | Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 15 км | шт/кг | 3/30,7 |
|  | То же, существующих стоек с транспортировкой на расстояние до 15 км | шт/кг | 3/28,8 |
| 15 | Демонтаж существующего металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине с транспортировкой на расстояние до 15 км | п.м. | 6 |
|  |  | т | 0,14 |
|  | Демонтаж существующего металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине с транспортировкой в отвал на растояние до 20 м | п.м. | 54 |
|  |  | т | 1,24 |
| 16 | Разработка грунта котлована для демонтажа трубы с погрузкой и транспортировкой до 15 км. | м3 | 175,8 |
|  | Разборка сущ. ж.б. трубы отв.1,0 м с погрузкой и транспортировкой до 15 км | м3 | 8,6 |
|  |  | т | 21,5 |
| 17 | Разборка сущ. ж.б. трубы отв.0,8 м с погрузкой и транспортировкой до 15 км | м3 | 2,4 |
|  |  | т | 6,0 |
|  | Переустройство кабеля связи |  |  |
|  | Строительные работы |  |  |
| 18 | Рытье траншеи в грунте | м3 | 185,36 |
| 19 | Устройство переходов подземных | м | 65,00 |
| 20 | Прокладка трубы ПНД, 63мм | м | 170,0 |
| 21 | Обратная засыпка траншеи обычным грунтом | м3 | 185,36 |
| 22 | Установка столбика замерного железобетонного | шт. | 12 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 23 | Затяжка кабеля ТППэпБ в трубу | м | 170,0 |
| 24 | Прокладка кабеля ТППэпБ в грунте | м | 896,0 |
| 25 | Монтаж муфты прямой в котловане | шт. | 12 |
|  | Защита кабеля связи |  |  |
| 26 | Выполнение песочной подушки из отсева с её выравниванием | м3 | 11,03 |
| 27 | Укладка плит 3000х1750х170 2П30.18-10 | шт. | 21 |
| 28 | Профильный объем земляных работ: |  |  |
|  | Насыпь | м³ | 1413 |
|  | Кюветы | м³ | 969 |
|  | Выемка | м³ | 2225 |
|  | Ровики уширения | м³ | 26 |
|  | Присыпные обочины | м³ | 565 |
|  | Разборка существующего земляного полотна | м³ | 293 |
| 29 | Рыхление верха земляного полотна существующей насыпи на глубину 0.35м | м³ | 696 |
| 30 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м. | м³ | 273 |
| 31 | Доуплотнение грунта, толщиной слоя 30см. | м³ | 273 |
| 32 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м | м³ | 669 |
| 33 | Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1км. | м3 | 816 |
| 34 | Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15 км. | м3 | 362 |
| 35 | Разработка грунта сущ. насыпи под ровики уширения с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15 км. | м3 | 26 |
| 36 | Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в бурты на расстояние до 1км. | м3 | 595 |
| 37 | Нарезка уступов с перемещением грунта до 10м. | м3 | 155 |
| 38 | Погрузка грунта из буртов и транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. | м3 | 595 |
| 39 | Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. | м3 | 969 |
| 40 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 2336 |
| 41 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 2336 |
| 42 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 595 |
| 43 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 10220 |
| 44 | Планировка откосов насыпи | м2 | 3773 |
| 45 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 3754 |
| 46 | Планировка полок | м2 | 36 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 47 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 3773 |
| 48 | Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав | м2 | 2909 |
| 49 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 36 |
| 50 | Укрепление откосов и дна кюветов щебнем толщиной 0,1 м | м2 | 629 |
| 51 | Укрепление откосов и дна кюветов монолитным бетоном толщиной 0.1 м на щебеночной подготовке (4-16мм) толщиной 0.08 м. | м2 | 216 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |
| 52 | Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м | м³ | 1693 |
| 53 | Снятие растительного грунта с временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 10м | м³ | 2783 |
| 54 | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м | м³ | 1693 |
|  | Рекультивация временно занимаемых земель |  |  |
|  | Технический этап |  |  |
| 55 | Планировка площадей | м2 | 13914 |
| 56 | Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением на расстояние 10м | м³ | 2782,6 |
|  | Биологический этап |  |  |
| 57 | Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см | га | 1,3914 |
| 58 | Предпосевное прикатывание почвы | га | 1,3914 |
| 59 | Посев семян многолетних трав | га | 1,3914 |
| 60 | Обрезка кромок на глубину до 5 см с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км | м2 | 77,02 |
|  |  | м3 | 3,85 |
| 61 | Фрезерование сущ. а/б покрытия толщиной 5см с погрузкой и транспортировкой до 1км во временные бурты | м2 | 993,23 |
|  |  | м3 | 37,75 |
| 62 | Санация трещин в покрытии битумно-герметизирующей мастикой | п.м. | 148 |
| 63 | Розлив битума | м2 | 1735,35 |
| 64 | Укладка геосетки | м2 | 382,88 |
| 65 | Устройство выравнивающего слоя из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной hmin=0,05м | м2 | 1735,35 |
|  |  | м3 | 111,36 |
|  |  | т | 271,72 |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 66 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 2129 |
| 67 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м | м2 | 5877,01 |
|  |  | м3 | 1153,87 |
| 68 | Розлив битума | м2 | 5710,10 |
| 69 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м | м2 | 5710,10 |
| 70 | Розлив битума | м2 | 5304,30 |
| 71 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 5304,30 |
| 72 | Розлив битума | м2 | 7023,06 |
| 73 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 7023,06 |
|  |  | м3 | 351,15 |
|  |  | т | 877,88 |
| 74 | Розлив битума |  |  |
| 75 | Устройство нижнего слоя покрытия на призме сопряжения из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 70 |
| 76 | Розлив битума | м2 | 70 |
| 77 | Устройство верхнего слоя покрытия на призме сопряжения из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 70 |
|  |  | м3 | 3,5 |
|  |  | т | 8,75 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 78 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м | м2 | 2427,65 |
|  |  | м3 | 362,39 |
| 79 | Погрузкой гранулята и транспортировка до 1км на устройство укрепленной части обочины толщиной 0,15 м | м2 | 207,37 |
|  |  | м3 | 37,75 |
|  | Устройство тротуара |  |  |
| 80 | Устройство подготовки под бортовые камни из щебня фр.16-31,5мм с уплотнением | м3 | 39,3 |
| 81 | Установка бортового камня БР 100х20х8 | п.м. | 332,0 |
| 82 | Установка бортового камня БР 100x30x18 | п.м. | 334,0 |
| 83 | Устройство основания вручную из щебеночно-песчаной смеси h- 0.16м с уплотнением | м2 | 419,2 |
|  |  | м3 | 67,07 |
| 84 | Розлив битума | м2 | 419,2 |
| 85 | Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 0.04м. | м2 | 419,2 |
|  | Пересечение ПК0+08,46 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 86 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м | м3 | 5,9 |
| 87 | Разработка грунта сущ. земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на ПК3+28,41 на расстояние до 1км. | м3 | 117,7 |
| 88 | Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. | м3 | 12,2 |
| 89 | Погрузка грунта из буртов и транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. | м³ | 7,6 |
| 90 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 5,9 |
| 91 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 5,9 |
| 92 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 7,6 |
| 93 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 322,3 |
| 94 | Планировка откосов насыпи | м2 | 46,3 |
| 95 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 48 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 96 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 46,3 |
| 97 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 48 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 98 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 43,46 |
| 99 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м | м2 | 144,76 |
|  |  | м3 | 28,33 |
| 100 | Розлив битума | м2 | 127,06 |
| 101 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм (основание) толщиной 0,08м | м2 | 127,06 |
| 102 | Розлив битума | м2 | 117,28 |
| 103 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м. | м2 | 117,28 |
| 104 | Розлив битума | м2 | 117,28 |
| 105 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м. | м2 | 117,28 |
|  |  | м3 | 5,86 |
|  |  | т | 14,66 |
| 106 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси) средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 26 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 107 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м | м2 | 45,68 |
|  |  | м3 | 6,85 |
|  | Примыкание ПК2+22,81 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 108 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м | м3 | 11,5 |
| 109 | Разработка грунта сущ. земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на ПК3+28,41 на расстояние до 1км. | м3 | 9,4 |
| 110 | Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м | м3 | 8,7 |
| 111 | Погрузка грунта из буртов и транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. | м³ | 3,2 |
| 112 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 11,5 |
| 113 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 11,5 |
| 114 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 3,2 |
| 115 | Планировка верха земляного | м2 | 141,7 |
| 116 | Планировка откосов насыпи | м2 | 20,6 |
| 117 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 31,6 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 118 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 20,6 |
| 119 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 31,6 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 120 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 15,75 |
| 121 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м | м2 | 54,41 |
|  |  | м3 | 10,66 |
| 122 | Розлив битума | м2 | 52,91 |
| 123 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м | м2 | 52,91 |
| 124 | Розлив битума | м2 | 48,80 |
| 125 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 48,80 |
| 126 | Розлив битума | м2 | 48,80 |
| 127 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 48,80 |
|  |  | м3 | 2,44 |
|  |  | т | 6,10 |
| 128 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 12 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 129 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м | м2 | 20 |
|  |  | м3 | 3 |
|  | Примыкание ПК3+28,41 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 130 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м | м³ | 19,2 |
| 131 | Доуплотнение грунта, толщиной слоя 30см. | м³ | 19,2 |
| 132 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м | м3 | 7,0 |
| 133 | Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м | м3 | 5,2 |
| 134 | Погрузка грунта из буртов с транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. | м³ | 6,4 |
| 135 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 142,7 |
| 136 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 142,7 |
| 137 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 6 |
| 138 | Планировка верха земляного полотна мех. способом в грунте 2 группы | м2 | 340,3 |
| 139 | Планировка откосов насыпи | м2 | 120,3 |
| 140 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 15,0 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 141 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 120,3 |
| 142 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 15 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 143 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 18,28 |
| 144 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м | м2 | 106,68 |
|  |  | м3 | 20,90 |
| 145 | Розлив битума | м2 | 103,64 |
| 146 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5 мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м | м2 | 103,64 |
| 147 | Розлив битума | м2 | 96,07 |
| 148 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 96,07 |
| 149 | Розлив битума | м2 | 96,07 |
| 150 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 96,07 |
|  |  | м3 | 4,80 |
|  |  | т | 12,01 |
| 151 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 26 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 152 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м | м2 | 40,17 |
|  |  | м3 | 6,29 |
|  | Примыкание ПК4+50,35 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 153 | Разработка грунта сущ. земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на ПК3+28,41 на расстояние до 1км. | м3 | 8,0 |
| 154 | Разработка грунта сущ. земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в насыпь объездной дороги на расстояние до 1км. | м3 | 91,7 |
| 155 | Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. | м3 | 52,1 |
| 156 | Погрузка грунта из буртов с транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. | м³ | 8,4 |
| 157 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 8,4 |
| 158 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 263,7 |
| 159 | Планировка откосов насыпи | м2 | 38,6 |
| 160 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 100,7 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 161 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 38,6 |
| 162 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 100,7 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 163 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 27,31 |
| 164 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м | м2 | 130,28 |
|  |  | м3 | 25,51 |
| 165 | Розлив битума | м2 | 128,44 |
| 166 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5 мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м | м2 | 128,44 |
| 167 | Розлив битума | м2 | 119,5 |
| 168 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 119,5 |
| 169 | Розлив битума | м2 | 119,5 |
| 170 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 119,5 |
|  |  | м3 | 5,98 |
|  |  | т | 14,94 |
| 171 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 12 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 172 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м | м2 | 48,37 |
|  |  | м3 | 7,47 |
|  | Примыкание ПК5+40,89 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 173 | Разработка грунта сущ. земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в насыпь временной объездной дороги на расстояние до 1км. | м3 | 172,5 |
| 174 | Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. | м3 | 32,0 |
| 175 | Погрузка грунта из буртов с транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. | м³ | 8,2 |
| 176 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 8,2 |
| 177 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 259,6 |
| 178 | Планировка откосов насыпи | м2 | 63,6 |
| 179 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 73,8 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 180 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 63,6 |
| 181 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 73,8 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 182 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 38,28 |
| 183 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м | м2 | 131,02 |
|  |  | м3 | 25,65 |
| 184 | Розлив битума | м2 | 130,04 |
| 185 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м | м2 | 130,04 |
| 186 | Розлив битума | м2 | 121,03 |
| 187 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 121,03 |
| 188 | Розлив битума | м2 | 121,03 |
| 189 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 121,03 |
|  |  | м3 | 6,05 |
|  |  | т | 15,13 |
| 190 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 12 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 191 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м | м2 | 48,42 |
|  |  | м3 | 7,27 |
|  | Примыкание ПК6+96,59 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 192 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м | м3 | 9,7 |
| 193 | Разработка грунта сущ. земляного с погрузкой и транспортировкой в насыпь временной объездной на расстояние до 1км. | м3 | 53,7 |
| 194 | Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. | м3 | 16,7 |
| 195 | Погрузка грунта из буртов с транспортировокой до 1 км на присыпные обочины. | м³ | 8,2 |
| 196 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 9,5 |
| 197 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 9,5 |
| 198 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 8,1 |
| 199 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 255,6 |
| 200 | Планировка откосов насыпи | м2 | 25,7 |
| 201 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 76,0 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 202 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 25,7 |
| 203 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 76,0 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 204 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 38,75 |
| 205 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м | м2 | 128,21 |
|  |  | м3 | 25,07 |
| 206 | Розлив битума | м2 | 125,34 |
| 207 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5 мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м | м2 | 125,34 |
| 208 | Розлив битума | м2 | 116,61 |
| 209 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 116,61 |
| 210 | Розлив битума | м2 | 116,61 |
| 211 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 116,61 |
|  |  | м3 | 5,83 |
|  |  | т | 14,58 |
| 212 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 12 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 213 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м | м2 | 46,96 |
|  |  | м3 | 7,06 |
|  | Примыкание ПК7+43,87 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 214 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м | м3 | 3,2 |
| 215 | Разработка грунта сущ. земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. | м3 | 54,8 |
| 216 | Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. | м3 | 12,3 |
| 217 | Погрузка грунта из буртов с транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. | м³ | 9,2 |
| 218 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 9,5 |
| 219 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см | м3 | 9,5 |
| 220 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 9,1 |
| 221 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 219,2 |
| 222 | Планировка откосов насыпи | м2 | 21,4 |
| 223 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 59,2 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 224 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 21,4 |
| 225 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 59,2 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 226 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м2 | 21,88 |
| 227 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м | м2 | 96,01 |
|  |  | м3 | 18,75 |
| 228 | Розлив битума | м2 | 93,86 |
| 229 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м | м2 | 93,86 |
| 230 | Розлив битума | м2 | 86,72 |
| 231 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 86,72 |
| 232 | Розлив битума | м2 | 86,72 |
| 233 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 86,72 |
|  |  | м3 | 4,34 |
|  |  | т | 10,84 |
| 234 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 12 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 235 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м | м2 | 7,45 |
|  |  | м3 | 1,15 |
|  | Примыкание ПК8+43,91 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 236 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м | м3 | 2,5 |
| 237 | Разработка грунта сущ. земляного с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. | м3 | 30,4 |
| 238 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 2,4 |
| 239 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 2,4 |
| 240 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 103,5 |
| 241 | Планировка откосов насыпи | м2 | 17,9 |
| 242 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 1,8 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 243 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 17,9 |
| 244 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 1,8 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 245 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 9 |
| 246 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м | м2 | 42,57 |
|  |  | м3 | 8,09 |
| 247 | Розлив битума | м2 | 42,57 |
| 248 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м | м2 | 42,57 |
| 249 | Розлив битума | м2 | 42,57 |
| 250 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 42,57 |
| 251 | Розлив битума | м2 | 42,57 |
| 252 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 42,57 |
|  |  | м3 | 2,13 |
|  |  | т | 5,32 |
| 253 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 12 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 254 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м | м2 | 4,1 |
|  |  | м3 | 0,58 |
|  | Устройство 2-х очковой гофрированной метал. Трубы Ø 1,5 м на ПК3+86,34 | шт/п.м. | 1/22,14 |
| 255 | Расчистка русел (подводящего и отводящего) с погрузкой и транспортировкой в отвал до 15км | м3 | 1 |
|  |  | т | 1,4 |
| 256 | Разработка грунта котлована под тело трубы с погрузкой и транспортировкой до 15 км | м3 | 124 |
| 257 | Разработка грунта котлована под гравийно-песчаную подушку трубы в отвал | м3 | 49 |
| 258 | Разработка грунта котлована под оголовок входа трубы в отвал | м3 | 42 |
| 259 | Разработка грунта котлована под оголовок выхода трубы в отвал | м3 | 245,8 |
| 260 | Доработка котлована | м3 | 23,7 |
| 261 | Уплотнение грунта(дно котлована)толщина слоя 0,30м | м3 | 33,9 |
| 262 | Устройство гравийно-песчаной подушки под тело трубы с уплотнением | м3 | 104,3 |
| 263 | Укладка геосинтетического нетканого материала " | м2 | 297 |
| 264 | Устройство цементно-грунтовой подушки под оголовок на входе. | м3 | 52,5 |
| 265 | Устройство подушки под оголовок на выходе из щебня фракции 31,5-63 мм с уплотнением | м3 | 141,8 |
|  | Сооружение трубы |  |  |
| 266 | Устройство трубы из листа металлического гофрированного | шт | 126 |
|  |  | т | 9,576 |
| 267 | Устройство уголка на входном и выходном оголовках | шт | 12 |
|  |  | т | 0,034398 |
| 268 | Устройство защитного лотка: | шт. | 924 |
|  | бетон | м3 | 2,9568 |
|  | арматура | кг | 73,92 |
|  | Засыпка трубы |  |  |
| 269 | Обратная засыпка трубы песком средней крупности | м3 | 178,3 |
| 270 | Уплотнение песка | м3 | 178,3 |
| 271 | Обратная засыпка трубы грунтом | м3 | 61,1 |
| 272 | Уплотнение грунта | м3 | 61,1 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 273 | Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня толщ.10 см | м2 | 30,8 |
| 274 | Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня толщ.10 см | м2 | 16,1 |
| 275 | Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня толщ.10 см | м2 | 12,3 |
| 276 | Армирование монолитного бетона арматурными сетками. | кг | 130,4 |
| 277 | Монолитный бетон упоров укрепления | п.м. | 7,5 |
|  |  | м3 | 1,5 |
| 278 | Укрепление русла на выходе - камнем булыжным | м3 | 200,2 |
| 279 | Разравнивание грунта до 50м | м3 | 61,34 |
|  | Временная металлическая труба Ø 0,8м под основной дорогой ПК 3+77.34 | п.м. | 19,4 |
| 280 | Нарезка канав с перемещением в отвал | м3 | 19 |
| 281 | Устройство временного земляного вала из грунта высотой 2 м | м3 | 245,5 |
|  | Устройство трубы |  |  |
| 282 | Разработка грунта существующей насыпи в отвал | м3 | 211,9 |
| 283 | Доработка котлована | м3 | 23,5 |
| 284 | Устройство подушки из щебня фр.16-31,5 слоями толщиной 10-15 см с уплотнением | м3 | 28,3 |
| 285 | Устройство тела трубы из металлической трубы | п.м. | 19,4 |
|  |  | т | 3,1 |
|  | Засыпка котлована |  |  |
| 286 | Демонтаж метал. трубы с транспортировкой в отвал до 15 км | п.м. | 19,4 |
|  |  | т | 3,1 |
| 287 | Засыпка котлована грунтом | м3 | 235,4 |
| 288 | Уплотнение грунта без поливки при толщине слоя 20см | м3 | 235,4 |
| 289 | Уплотнение грунта насыпи, толщина слоя 25см | м3 | 235,4 |
| 290 | Обратная засыпка канавы | м3 | 19 |
| 291 | Разборка земляных валов с погрузкой и транспортировкой в отвал до 15км. | м3 | 245,5 |
|  | Устройство ж.б. труб d-0,5м на примыканиях | шт | 4 |
|  |  | п.м. | 54,1 |
| 292 | Расчистка русел с погрузкой и транспортировкой в отвал до 15км | м3 | 4 |
|  |  | т | 5,6 |
| 293 | Разработка грунта котлована под тело трубы с перемещением в отвал | м3 | 306,0 |
| 294 | Разработка грунта котлована под гравийно-песчаную подушку трубы с перемещением в отвал | м3 | 18,0 |
| 295 | Разработка грунта котлована под оголовки трубы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 15 км | м3 | 159,0 |
| 296 | Доработка котлована | м3 | 53,7 |
| 297 | Уплотнение грунта(дно котлована) толщина слоя 0,30м | м3 | 98,6 |
|  | Устройство элементов трубы |  |  |
| 298 | Устройство гравийно-песчаной подушки под тело трубы с уплотнением | м3 | 10,8 |
| 299 | Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки трубы с уплотнением | м3 | 176,6 |
| 300 | Укладка звеньев ж/б труб | шт | 9 |
|  |  | м3 | 2,97 |
| 301 | Укладка части звена ж/б труб | шт | 3 |
|  |  | п.м. | 9,6 |
|  |  | м3 | 0,63 |
| 302 | Нарезка звена трубы | п.м. | 5,4 |
| 303 | Устройство подготовки из щебня фр. 16-31,5 мм в котловане под оголовками | м3 | 0,4 |
| 304 | Изготовление и установка ж/б портальной стенки, с транспортировкой до 1км | т | 15 |
| 305 | Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей | м2 | 144,3 |
| 306 | Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25см | м2 | 5,5 |
|  | Засыпка трубы |  |  |
| 307 | Обратная засыпка трубы грунтом | м3 | 294,8 |
| 308 | Уплотнение грунта | м3 | 294,8 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 309 | Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня фр.4-16мм толщ.10 см | м2 | 22,4 |
| 310 | Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ.12см на слое щебня фр.4-16мм толщ.10 см | м2 | 37,4 |
| 311 | Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня фр.4-16мм толщ.10 см | м2 | 21,5 |
| 312 | Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня фр.4-16мм толщ.10 см | м2 | 19,6 |
| 313 | Армирование монолитного бетона арматурными сетками. | кг | 222,0 |
| 314 | Монолитный бетон упоров укрепления | п.м. | 16,8 |
|  |  | м3 | 3,4 |
| 315 | Разравнивание грунта до 50м | м3 | 29,2 |
|  | Дорожные знаки |  |  |
| 316 | Разборка грунта насыпи основной дороги и перемещением до 50м для присыпных берм под знаки. | шт. | 12 |
|  |  | м3 | 76 |
| 317 | Уплотнение грунта | м3 | 76 |
| 318 | Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0,1м. | шт. | 12 |
| 319 | Дополнительное укрепление бетоном стоек в верхней части защемления | м3 | 4,68 |
| 320 | Фундамент Ф-1 | шт. | 4 |
| 321 | Устройство ям под фундамент Ф1 и перемещением грунта по местности до 10м | м3 | 2,16 |
| 322 | Устройство оснований из песка под фундамент Ф1, толщиной 0,1м с уплотнением | м3 | 0,68 |
| 323 | Устройство монолитного ж/б фундаментов Ф-1 под стойки дорожных знаков. | шт. | 4 |
|  |  | м3 | 1,4 |
| 324 | Дополнительное укрепление бетоном стоек в фундаментных блоках | м3 | 0,312 |
| 325 | Установка металлических труб под стойки | шт. | 15 |
| 326 | Установка металлических оцинкованных стоек | шт. | 31 |
|  | Установка дорожных знаков |  | 35 |
|  | Сигнальные столбики |  |  |
| 327 | Установка пластиковых направляющих столбиков | шт./кг | 77/69,3 |
|  | Разметка (термопластик) |  |  |
| 328 | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 686,00 |
|  |  | м2 | 68,60 |
| 329 | Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,20м | п.м. | 1278 |
|  |  | м2 | 255,60 |
| 330 | Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м | п.м. | 194 |
|  |  | м2 | 14,6 |
| 331 | Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м | п.м. | 162 |
|  |  | м2 | 8,10 |
| 332 | Разметка 1.13 | п.м. | 79 |
|  |  | м2 | 22,28 |
| 333 | Разметка 1.14.1 | п.м. | 7 |
|  |  | м2 | 16,8 |
| 334 | Разметка 2.7 | п.м. | 328 |
|  |  | м2 | 98,4 |
|  | Барьерное ограждение |  |  |
| 335 | Установка нового металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине | п.м. | 86 |
| 336 | Установка существующего металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине | п.м. | 54 |
|  | Перильное ограждение |  |  |
| 337 | Установка металлического перильного ограждения | п.м. | 248 |
|  | Временная труба под объездной дорогой | п.м. | 11,0 |
| 338 | Разработка грунта существующей насыпи в отвал | м3 | 32,6 |
| 339 | Доработка котлована | м3 | 2,0 |
| 340 | Устройство подушки из щебня фр.16-31,5 слоями толщиной 10-15 см с уплотнением | м3 | 16,1 |
| 341 | Устройство тела трубы из металлической трубы | п.м. | 11,0 |
|  |  | т | 1,8 |
|  | Земляное полотно |  |  |
| 342 | Уплотнение насыпи без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 319 |
| 343 | Уплотнение насыпи без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 319 |
| 344 | Планировка верха земляного полотна и откосов | м2 | 850 |
|  | Дорожная одежда |  |  |
| 345 | Устройство основания серповидного профиля толщиной 15 см из ЩПС С5. | м2 | 693,16 |
|  |  | м3 | 109,98 |
| 346 | Устройство покрытия серповидного профиля толщиной 15 см из ЩПС С1 | м2 | 634,59 |
|  |  | м3 | 98,69 |
|  | Разборка временной объездной дороги |  |  |
| 347 | Разборка покрытия серповидного профиля из ЩПС С1 толщиной 15см с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км | м2 | 634,59 |
|  |  | м3 | 98,69 |
| 348 | Разборка основания серповидного профиля толщиной 15 см из ЩПС С5 с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км | м2 | 693,16 |
|  |  | м3 | 109,98 |
| 349 | Разборка земляного полотна с перемещением в насыпь основной дороги на расстояние до 20м. | м3 | 319 |
|  | Демонтаж трубы |  |  |
| 350 | Демонтаж метал. трубы с транспортировкой в отвал до 15 км | п.м. | 11,0 |
|  |  | т | 1,8 |
| 351 | Засыпка котлована грунтом | м3 | 34,6 |
| 429 | Уплотнение грунта без поливки при толщине слоя 20см | м3 | 34,6 |
| 430 | Уплотнение грунта, толщина слоя 25см | м3 | 34,6 |

Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Асфальтобетонная смесь | Плотная горячая мелкозернистая смесь тип А марки II | ГОСТ 9128-2013 |
| 2 | Асфальтобетонная смесь | Пористая горячая мелкозернистая смесь марки II | ГОСТ 9128-2013 |
| 3 | Асфальтобетонная смесь | Горячая песчаная смесь тип Г | ГОСТ 9128-2013 |
| 4 | Бетоны тяжелые | Класс прочности на сжатие В15; В20; В25 (требуются все указанные классы). Марка по морозостойкости F1300 | ГОСТ 26633-2015 |
| 5 | Битум нефтяной дорожный вязкий | БНД 100/130 | ГОСТ 33133-2014 |
| 6 | Щебеночно- песчаная смесь | Номер смеси по зерновому составу: С1, С5 (требуются все указанные номера смеси). Марка щебня по дробимости: не ниже 800. | ГОСТ 25607-2009 |
| 7 | Щебень | фракция 4-16 мм, фракция 8-16 мм, фракция 16-31,5 мм (требуются все указанные фракции). Марка щебня по дробимости: не ниже 800. | ГОСТ 32703-2014 |
| 8 | Знаки дорожные | Номера: 1.12.1; 1.12.2; 2.1;2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.4; 3.20; 3.24; 5.19.1; 5.23.1; 5.24.1; 6.13; 8.2.1 (требуются все указанные знаки). Тип знака: со световозвращающей поверхностью | ГОСТ 32945-2014 |
| 9 | Сигнальные столбики дорожные (пластиковый) | Тип С2 | ГОСТ 32843-2014 |
| 10 | Металлическое барьерное ограждение | Тип 11ДО(1А), группа Д, одностороннее, высотой 0,75м, с шагом стоек 2м, удерживающей способностью 190 кДж, | ГОСТ 26804-2012 |
| 11 | Железобетонные трубы | Звенья железобетонные Т50.50.3. Морозостойкость не ниже F50, водонепроницаемость не ниже W4 | ГОСТ 32871-2014 |
| 12 | Труба водопропускная круглая из гофрированного металла по серии 3.501.3-185 | Гофра 150х50мм. Полезная длина 1048мм, ширина 1050мм. Толщина листов 2,5мм. Марка стали не выше 20. | http://ДОРМАШ54.РФ http://www.gofrostal.ru/ |
| 13 | Бортовые камни | БР 100х20х8 Класс бетона по прочности на сжатие не менее В30. | ГОСТ 32961-2014 |
| 14 | Бортовые камни | БР 300х30х18 Класс бетона по прочности на сжатие не менее В30. | ГОСТ 32961-2014 |
| 15 | Мастика | По назначению: гидроизоляционная. Битумно-полимерная, горячая. | ГОСТ 30693-2000 |
| 16 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | По типу профиля – гладкая. Класса А-I. Диаметром: 6 мм, 8 мм, 14 мм; (требуются все указанные диаметры) | ГОСТ 5781-82* |
| 17 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | По типу профиля – периодического профиля. Класса А- III. Диаметром: 10мм | ГОСТ 5781-82* |
| 18 | Термопластик | Терморазмягчаемый пластичный материал, Цвет: белый6.1711ннойй вязкийости F1 Класс по коэффициенту яркости: не ниже В6 | ГОСТ 32830-2014 |
| 19 | Термопластик | Терморазмягчаемый пластичный материал, Цвет: желтый Класс по коэффициенту яркости: не ниже В3 | ГОСТ 32830-2014 |
| 20 | Микростеклошарики | - максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %; | ГОСТ Р 53172-2008 |
| 21 | Трубы стальные электросварные прямошовные (для стоек дорожных знаков) | материал: труба стальная - наружный диаметр: 53 мм; 70 мм; 76 мм; 83 мм (требуются все указанные диаметры) | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 |

Пояснительная записка

Обоснование размещения заказа по  выполнению комплекса работ по капитальному на а/д «54 км а/д «М-52»  - Завьялово - Факел Революции» в Искитимском районе Новосибирской области

Проведение комплекса работ по капитальному ремонту «54 км а/д «М-52»  - Завьялово - Факел Революции» в Искитимском районе Новосибирской области, участок работ   км 65+225 – км 66+100 протяженностью 0,875 км, обусловлено разрушением существующего покрытия в связи со значительным износом, в результате многократного превышения межремонтных сроков.

На данной дороге осуществляются регулярные пассажирские перевозки и движение школьного маршрута. Для обеспечения бесперебойного безопасного движения транспортных средств необходимо проведение работ по капитальному ремонту указанного участка.