ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка телекоммуникационных систем звукового оповещения для совершенствования элементов системы оповещения антикризисного управления населенных пунктов Новосибирской области подверженных угрозам паводкового подтопления и переходящим лесным пожарам

Обозначения и сокращения:

АРМ – Автоматизированное рабочее место;

ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба;

МАСЦО – муниципальные автоматизированные системы централизованного оповещения;

КТСО – комплекс технических средств оповещения;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ОД – оперативный дежурный;

ВАУ- вынесенное акустическое устройство;

СГС – система громкоговорящей связи;

БПРУ – блок переключения управления

СЗО – система звукового оповещения

Таблица 1. Технические требования к товару

| № п/п | Наименование товара |  | Показатели для определения соответствия |  | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя / функции | Значение показателя/ функции |  |  |
| 1 | Система звукового оповещения (СЗО №1) 200 Вт в составе: |  |  |  | комплект | 99 |
| 1.1 | Шкаф телекоммуникационный антивандальный |  | Размер ШхВхГ (Ширина х Высота х Глубина) | Не менее 655х560х600 | шт. | 1 |
| 1.2 | Громкоговоритель рупорный |  | Мощность при номинальном линейном напряжении: | Не менее 100 Вт | шт. | 2 |
|  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP-67 |  |  |
| 1.3 | Источник бесперебойного питания |  | 1-фазное входное напряжение | 145-280 В | шт. | 1 |
|  |  |  | Выходное напряжение | 220В ± 10% |  |  |
|  |  |  | выходная мощность не менее | 850 ВА / 480 Вт |  |  |
|  |  |  | выходных разъемов | Не менее 2 |  |  |
|  |  |  | разъемов с питанием от батареи | Не менее 2 |  |  |
| 1.4 | Усилитель мощности звукового сигнала: |  | выходная мощность | Не менее 200 Вт | шт. | 1 |
|  |  |  | размер корпуса | ширина не более 19 дюймов (48,26 см); высота не более 2 юнитов (8,89 см); |  |  |
|  |  |  | питания от сети переменного тока напряжением/частота | 220 в/50Гц |  |  |
|  | 1.4.1 | блок микшера |  | Наличие |  |  |
|  | 1.4.2 | блок грозозащиты |  | Наличие |  |  |
|  | 1.4.3 | GSM модуль с SD носителем; | Объем памяти | Не менее 1Гб и не более 2Гб |  |  |
|  | 1.4.4 | динамический микрофон с соединительным кабелем |  | Наличие |  |  |
|  | 1.4.5 | антенна для GSM модуля |  | Наличие |  |  |
| 2. | Система звукового оповещения (СЗО №2) 400 Вт в составе: |  |  |  | комплект | 20 |
| 2.1 | Шкаф телекоммуникационный антивандальный |  | Размер ШхВхГ (Ширина х Высота х Глубина) | Не менее 655х560х600 | шт. | 1 |
| 2.2 | Громкоговоритель рупорный |  | Мощность при номинальном линейном напряжении: | Не менее 100 Вт | шт. | 4 |
|  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP67 |  |  |
| 2.3 | Усилитель мощности звукового сигнала |  | Размер корпуса | ширина не более 19 дюймов (48,26 См); высота не более 2 юнитов (8,89 См); | шт. | 1 |
|  |  |  | выходная мощность | не менее 400 Вт |  |  |
|  |  |  | питания от сети переменного тока напряжением/частота | 220 В |  |  |
|  | 2.3.1 | динамический микрофон с соединительным кабелем |  | Наличие |  |  |
|  | 2.3.2 | блок микшера |  | Наличие |  |  |
|  | 2.3.3 | блок грозозащиты |  | Наличие |  |  |
|  | 2.3.4 | Клеммы дистанционного включения (для управления с П-166М) | АСО400МН 5ЕSDV-02P | Наличие |  |  |
|  | 2.3.5 | Клеммы для передачи сигнала (для управления с П-166М) | 5ЕSDV-03P | Наличие |  |  |
| 2.4 | Источник бесперебойного питания |  | 1-фазное входное напряжение | 145-280 В | шт. | 1 |
|  |  |  | Выходное напряжение | 220в ± 10% |  |  |
|  |  |  | выходная мощность не менее | 1500 ВА / 900 Вт |  |  |
|  |  |  | выходных разъемов | не менее 2 |  |  |
|  |  |  | разъемов с питанием от батареи | не менее 2 |  |  |

Общие требования

Поставляемый Товар является новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Год выпуска – не ранее 2016 год.

К поставляемому товару предъявляются обязательные требования:

1.	ТР ТС – 004 - 2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

2.	ТР ТС – 020 - 2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Оборудование является новым, не восстановленным, не допускается поставка выставочных образцов. Оборудование поставляется комплектно и обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость.

Все драйверы и настроечные утилиты, необходимые для эксплуатации Товара, присутствуют в составе поставки.

Гарантии

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, соответствует законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

Соответствие качества Товара подтверждается следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- гарантийным талоном, оформленным на Заказчика;

- инструкцией по эксплуатации.

Все документы заверяются надлежащим образом.

На Товар установлена гарантия производителя – не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика – 24 (двадцать четыре) месяцев с даты ввода в эксплуатацию Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

На пусконаладочные и монтажные работы не менее 12 (двенадцать) месяцев.

Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика прибывает в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.

Срок ремонта поставленного Товара не превышает 30 (тридцати) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Требования к установке и настройке оборудования

В рамках исполнения Контракта Поставщик должен выполнить поставку оборудования, а также его установку, подключение и ввод в эксплуатацию.

Требования к материалам необходимым для монтажа

Все материалы, необходимые для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в объемах и нормах, определенных проектной документацией, предоставляются Поставщиком.

Изготовление необходимых металлоконструкций для установки громкоговорителей в соответствии с проектной документацией, их огрунтовка, окраска и установка возлагается на Поставщика.

Требования к управлению элементами МАСЦО и организации каналов связи.

Управление стационарными системами звукового оповещения СЗО№1 мощностью 200 Вт, организовать по каналам связи стандарта GSM с использованием GSM модулей c SD носителем с автоматизированного рабочего места АРМ ОД ЕДДС муниципального образования по номеру оповещаемого абонента. Защиту от несанкционированного доступа обеспечить наличием кода на запуск речевого тракта.

Управление стационарными системами звукового оповещения СЗО№2 мощностью 400 Вт, которые должны иметь возможность полного сопряжения с действующими МАСЦО НСО при условии дооборудования блоком П-166М БПРУ и маршрутизатором и организации канала связи Ethernet TCP/IP, организовать непосредственно с использованием динамического микрофона.

15.3 Все финансовые затраты на услуги связи, связанные с подключением, пусконаладочными работами, тестовой эксплуатацией возлагаются на Подрядчика, SIM-карты для пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний предоставляются Заказчиком.

Сроки поставки, установки и ввода в эксплуатацию: до 30.11.2017 года.

Количество:

- Система звукового оповещения (СЗО№1) 200 Вт – 99 комплектов;

- Система звукового оповещения (СЗО№2) 400 Вт - 20 комплектов.

Год выпуска: не ранее 2016 г.

Место поставки товара: указано в таблицах №2, 3

Таблица №2

Перечень адресов установки оборудования СЗО№1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Искитимский район |  |
| 1 | с. Барабка | Школа, ул. Школьная, 6а |
| 2 | с. Мосты | МКОУ СОШ, ул. Рабочая, 5 |
| 3 | с. Усть-Чем | МКОУ COШ с. Усть-Чем, ул. Центральная, 21 |
| 4 | д. Малиновка | ул. Центральная, 31А |
| 5 | д. Новососедово | СК, ул. Центральная, 18 |
| 6 | с. Морозово | Здание администрации Морозовского сельсовета, пер. Медицинский д. 1/2 |
| 7 | д. Евсино | СК д. Евсино ул. Речная, 10а |
| 8 | п. Тула | ФАП и СК ул. Школьная, 9 |
| 9 | п. Факел Революции | ФАП ул. Красный Факел, 24 |
|  | Колыванский район |  |
| 10 | с. Кандаурово | Здание администрации ул. Советская, 15 |
| 11 | д. Изовка | Дом сходов, ул. Мира, 14 |
| 12 | д. Юрт-Ора | ФАП ул. Горская, 10 |
| 13 | с. Новотроицк | Новотроицкая средняя школа, ул. Калинина, 16 |
| 14 | д. Черный Мыс | Сельский клуб, ул. Лесная, 20 |
| 15 | д. Юрт-Акбалык | Юрт - Акбалыкская основная школа, ул. Центральная, 28 |
| 16 | д. Казанка | Сельский клуб, ул. Хуснутдинова, 36 |
| 17 | п. Северный | ГБУЗНСО «Колыванская ЦРБ», Северный ФАП ул. Школьная |
| 18 | с. Пихтовка | МБОУ Пихтовская средняя школа, ул. Калинина, 2 |
| 19 | с. Пономаревка | Административное здание, ул. Береговая, 40а. |
| 20 | д. Усть-Тоя | Клуб, ул. Центральная, 17 |
| 21 | д. Бобровиченск | ГБУЗ «Колыванская ЦРБ», ул. Центральная, 6 |
|  | Коченевский район |  |
| 22 | д. Маслово | ФАП, ул. Центральная, 10 |
| 23 | д. Антоновка | ФАП, ул. Школьная, 7 |
| 24 | д. Крахалевка | Здание СДК, ул. Мира, 34 |
| 25 | д. Буньково | Здание СДК, ул. Молодежная, 27 |
| 26 | с. Катково | Здание СДК, ул. Лесная, 2 |
|  | Кыштовский район |  |
| 27 | д. Усманка | Здание школы ул. Школьная, 9 |
| 28 | д. Орловка | Здание Администрации. Здание школы, ул. Центральная, 2, СДК |
|  | Маслянинский район |  |
| 29 | с Чупино | СДК, ул. Центральная, 22 |
| 30 | с. Чудиново | СК, ул. Центральная, 38 |
| 31 | с. Малая Томка | Школа, ул. Школьная, 6 |
| 32 | с. Бажинск | СДК, ул. Советская, 9 |
|  | Мошковский район |  |
| 33 | с. Обское | МКОУ Обская ООШ, ул. Новая, 1а |
| 34 | с. Успенка | ГАУ ССО НСО «Успенский психоневрологический интернат», ул. Поросская, 1 |
| 35 | с. Дубровино | Администрация Дубровинского с/с, ул. Советская , 25 |
|  | Новосибирский район |  |
| 36 | п. Зеленый Мыс | Областной комплекс - центр социальной адаптации граждан |
| 37 | с. Кубовая | Администрация Кубовинского сельсовета, ул. Центральная, 18 |
| 38 | п. Приобский | Школа №53, ул. Мира, 3 |
| 39 | ст. Издревая | МБОУ- №161, пер. Школьный, 2 |
|  | Ордынский район |  |
| 40 | д. Усть-Хмелевка | Сельский клуб, ул. Советская, 37 |
| 41 | с. Спирино | Здание Спиринского СДК, ул. Ленина, 103 |
| 42 | д. Антоново | Сельский клуб д. Усть-Алеус, ул. Кириллова, 56 |
|  | Северный район |  |
| 43 | п. Алешинский | Сельский клуб, ул. Лесная, 20 |
| 44 | п. Коб-Кордон | Сельский клуб |
| 45 | с. Новотроицк | Здание администрации с/с, ул. Советская, 2 |
| 46 | д. Алексеевка | Сельский клуб, ул. Заречная, 15 |
| 47 | д. Новоникольск | Сельский клуб, ул. Центральная, 22 |
| 48 | с. Гражданцево | Здание администрации с/с, ул. Центральная, 36 |
| 49 | д. Ургуль | Сельский клуб, ул. Корбейникова, 3 |
| 50 | п. Среднеичинск | Здание администрации сельсовета |
| 51 | с. Федоровка | Здание общеобразовательной школы, ул. Центральная, 32 |
| 52 | с. Биаза | Здание администрации с/с, ул. Бугаева, 72 |
| 53 | д. Кордон | Магазин ТПО, ул. Трудовая, 40 |
| 54 | д. Веселая | Сельский клуб, ул. Веселая, 3 |
| 55 | с. Останинка | Здание администрации с/с, ул. Зеленая, 26 |
| 56 | с. Чебаки | Сельский клуб, ул. Советская, 16 |
|  | Сузунский район |  |
| 57 | уч. Нечунаевский | Клуб (муниципальная), ул. Лесниковская, 3 |
| 58 | уч. Новостройка | Клуб (муниципальная), ул. Центральная, 11 |
| 59 | уч. Шипуновский | Клуб (муниципальная), ул. Центральная, 26 |
| 60 | с. Мереть | МКОУ «Меретская СОШ», пер. Центральный, 1 |
|  | Тогучинский район |  |
| 61 | с. Янченково | Средняя школа, ул. Школьная, 9 |
| 62 | с. Гутово | ФАП, ул. Центральная, 9 кв. 1 |
| 63 | п. Мирный | СОШ, ул. Школьная,8 |
| 64 | с. Мокрушино | ФАП, ул. Школьная, 27 |
| 65 | с. Карпысак | КДЦ, ул. Центральная, 86 |
| 66 | с. Усть-Каменка | МБОУ «Усть-Каменская СОШ», ул. Мира, 24/1 |
| 67 | с. Репьево | МБОУ Тогучинского района «Репьевская средняя школа», ул. Центральная, 5 |
|  | Убинский район |  |
| 68 | с. Крещенское | Досуговый центр, ул. Центральная, 59а |
| 69 | п. Новая Качемка | Досуговый центр, ул. Центральная, 14 |
|  | Черепановский район |  |
| 70 | с. Татарка | ФАП, ул. Заречная, 5 |
| 71 | с. Новомашково | Клуб, ул. Ценральная, 19 |
| 72 | п. Виноград | Клуб, ул. Центральная, 34 |
|  | Чулымский район |  |
| 73 | п. Кузнецкий | Школа, ул. Школьная, 18 |
| 74 | п. Каськовский | КДЦ, ул. Зеленая, 4 |
| 75 | п. Филимоновский | КДЦ, ул. Филимоновская, 10 |
| 76 | п. Шерстобитово | Здание магазина, ул. Шерстобитовская, 17 |
| 77 | ст. Пенек | Школа, ул. Школьная, 30 |
| 78 | с. Золотая Грива | Школа, ул. Центральная, 8 |
|  | Усть-Тарский район |  |
| 79 | п. Октябрьский | Дом культуры, ул. Центральная, 3 |
| 80 | д. Еланка | СОШ, ул. Гагарина, 39 |
| 81 | д. Яркуль-Матюшкино | Дом культуры, ул. Центральная, 43 |
|  | Здвинский район |  |
| 82 | д. Березовка | МКУК «Березовский СДК», ул. Центральная, 18 |
| 83 | д. Городище | МОУ Городищенская ООШ, ул. Мира, 37 |
|  | Купинский район |  |
| 84 | с. Березовка | СДК, ул. Центральная, 19 |
| 85 | с. Орловка | СДК, ул. Молодежная, 8 |
|  | Красноозёрский район |  |
| 86 | с. Петропавловка | МКДОУ Петропавловский д/сад «Солнышко», ул. Тобольская, 33 |
| 87 | с. Локтенок | МКБОУ Локтенская ООШ, ул. Лесная, 2 |
| 88 | с. Новый Баганенок | Новобаганенская ООШ, ул. Партизанская, 7/1 |
|  | Куйбышевский район |  |
| 89 | с. Гжатск | Гжатская СОШ, ул. Центральная, 108 |
|  | Кочковский район |  |
| 90 | с. Букреево Плессо | 4-ое отделение здание МКОУ Букревская ОШ, ул. Советская, 8 |
|  | Карасукский район |  |
| 91 | с. Черно-Курья | Администрация, ул. Есенина, 1\3 |
| 92 | с. Озеро-Титово | Клуб, пос. Озерно-Титово, ул. Озерная, 1А |
| 93 | с. Сорочиха | МБОУ Сорочихинская ООШ, ул. Зеленая, 3а |
|  | Барабинский район |  |
| 94 | с. Старый Карапуз | Административное здание |
|  | Венгеровский район |  |
| 95 | с. Петропавловка 1-я | Школа, ул. Юбилейная, 9 |
| 96 | с. Минино | МКУ Мининская ООШ, ул. Центральная, 30 |
| 97 | с. Меньшиково | Администрация сельсовета, ул. Школьная, 2 «Б» |
|  | Каргатский район |  |
| 98 | с. Верх-Каргат | МУК «Верх-Каргатский СКК», ул. Центральная, 9 А |
|  | Татарский район |  |
| 99 | с. Кочневка | ДК, ул. Зеленая, 63 |

Таблица №3

Перечень адресов установки оборудования СЗО№2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Искитимский район |  |
| 1 | с. Тальменка | Школа, ул. Школьная, 28а |
| 2 | с. Легостаево | МКУК с. Легостаево, ул. Милицейская , 12 |
| 3 | с. Улыбино | Здание администрации ул. Первомайская, 55 |
| 4 | с. Завьялово | школа и д\с ул. Совхозная, 47 б |
|  | Маслянинский район |  |
| 5 | с. Егорьевское | Административное здание с/с, ул. Почтовая, 7 |
|  | Мошковский район |  |
| 6 | с. Ташара | с. Ташара, Администрация Ташаринского с/с, ул. Гагарина, 1б |
| 7 | с. Белоярка | МБОУ Белоярская СОШ, ул. Школьная, 27 |
|  | Новосибирский район |  |
| 8 | п. Красный Яр | МБОУ Краснояровская СОШ № 30 |
| 9 | с. Сосновка | МКОУ Сосновская СОШ №32, ул. Центральная |
| 10 | д.п. Кудряшовский | МКУ «Социально-культурное объединение», ул. В. Петкау, 1 |
| 11 | с. Барышево | СОШ № 9 ул. Матросова, 5 |
| 12 | с. Боровое | Социально-культурное объединение «Боровское», ул. Ленина, 30 |
| 13 | д.п. Мочище | МБОУ СОШ №45, ул. Советская, 2 |
|  | Ордынский район |  |
| 14 | с. Нижнекаменка | Нижнекаменский СДК, ул. Мира, 2 |
|  | Сузунский район |  |
| 15 | с. Шайдурово | МКОУ «Шайдуровская СОШ», ул. Школьная, 6 |
|  | Красноозёрский район |  |
| 16 | с. Нижнечеремешное | Администрация Нижнечеремошинского сельсовета, ул. Октябрьская 53 |
|  | Кочковский район |  |
| 17 | с. Красная Сибирь | Здание МКОУ Красносибирского с/с, ул. Комсомольская, 6 |
| 18 | с. Решеты | МКОУ Решетовская СШ, ул. Ленина, 4 |
| 19 | с. Черновка | МКОУ Черновская СШ, ул. Школьная, 14/1 |
|  | Венгеровский район |  |
| 20 | Новый Тартас | МКОУ 1-Петропавловская СОШ, ул. Юбилейная, 9 |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| № п/п | Наименование товара | Цена за единицу товара (руб.)/источники информации о ценах |  | Минимальная цена за единицу товара, руб. | Кол-во | Ед. изм. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставщик №1 (письмо №405 от 13.07.17г.) | Поставщик №2 (письмо №01-2/323 от 18.07.17г.) |  |  |  |  |
|  | # Система звукового оповещения, 200 Вт | 124 059,32 | 132 070,00 | 12 281 872,68 | 99 | комплект | 12 281 872,68 |
|  | # Система звукового оповещения, 400 Вт | 154 654,14 | 162 314,00 | 3 093 082,8 | 20 | комплект | 3 093 082,80 |
| Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |  |  |  |  |  |  | 15 374 955,48 |

Начальная (максимальная) цена контракта 15 374 955,48 руб. определена по минимальному значению вышеуказанных данных