Описание объекта закупки на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту а/д «105 км а/д «М-52» - Черепаново - Маслянино» в Маслянинском районе Новосибирской области. Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта. 1.Место выполнения работ. Место выполнения работ: а/д «105 км а/д «М-52» - Черепаново - Маслянино» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок работ (с км 64+656 по км 66+052), протяженностью 1,396 км (по месту нахождения Объекта). 2.Условия выполнения работ. Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012, СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. 3. Сроки выполнения работ. Срок выполнения работ по Контракту: I этап : Дата начала выполнения работ – 01.01.2018 г. Дата окончания выполнения работ - 25.07. 2018 г. II этап : Дата начала выполнения работ - 01.01.2019 г. Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) - 25.07.2019 г. 3.4. Сроки выполнения работ по этапам установлены в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту). 4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ. - земляное полотно 4 года; - дорожная одежда (асфальтобетон) 4 года; - искусственные сооружения 5 лет; - дорожные знаки, сигнальные столбики 2 года; - барьерное ограждение 4 года; - горизонтальная и вертикальная разметка 6 месяцев. Таблица №1 – Ведомость объемов работ.

| № п.п |  | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление и закрепление оси трассы III технической категории на местности |  | км |  | 1,396 |  |  |  |
|  |  | Рубка леса и кустарника, корчевка пней под основные элементы и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Валка деревьев мягких пород |  | шт. |  | 23 |  |  |  |
|  |  | Трелевка деревьев на расстояние 50м |  | шт. |  | 23 |  |  |  |
|  |  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев |  | шт. |  | 23 |  |  |  |
|  |  | Вывоз срубленного леса с предварительной погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км |  | шт. |  | 23 |  |  |  |
|  |  | Корчевка пней с перемещением на расстояние 50м |  | шт. |  | 23 |  |  |  |
|  |  | Обивка земли с выкорчеванных пней |  | шт. |  | 23 |  |  |  |
|  |  | Вывозка пней с предварительной погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км |  | шт. |  | 23 |  |  |  |
|  |  | Засыпка подкорневых ям грунтом из разработки выемки |  | м3 |  | 41 |  |  |  |
|  |  | Надвижка растительного грунта расстояние до 10м |  | м3 |  | 19 |  |  |  |
|  |  | Засев трав при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 |  | м2 |  | 190 |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка существующей д.о. по основной дороге, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия по основной дороге h=0,08м с погрузкой и транспортировкой на 5 км на полигон ТБО |  | м2 |  | 6512 |  |  |  |
|  |  | Разборка существующего основания из щебня фр. 20-40 мм по основной дороге h=0,18м с перемещением в бурт на расстояние до 1 км |  | м2 |  | 5690 |  |  |  |
|  |  | Разборка существующего подстилающего слоя из песка по основной дороге h=0,10м экскаватором с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км |  | м2 |  | 5690 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж существующих водоотводных бетонных лотков с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км |  | м |  | 289,3 |  |  |  |
|  |  | Разборка существующей д.о. над трубой (ПК7+23,64), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия по основной дороге h=0,08м с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км |  | м2 |  | 97 |  |  |  |
|  |  | Разборка существующего основания из щебня фр. 20-40 мм по основной дороге h=0,18м с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км |  | м2 |  | 93 |  |  |  |
|  |  | Разборка существующего подстилающего слоя из песка по основной дороге h=0,10м с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км |  | м2 |  | 82 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж существующей железобетонной круглой трубы Ø1,0 м на ПК 7+23,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта засыпки с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км |  | м3 |  | 93 |  |  |  |
|  |  | Разборка звеньев сущ. ж.б. трубы ∅1,0 м с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км |  | м3 |  | 5,7 |  |  |  |
|  |  | То же, оголовков и откосных стенок |  | м3 |  | 5,32 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж существующего лестничного схода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж существующего ж.б. лестничного схода на ПК 12+26,50 с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км |  | м3 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж существующих элементов обустройства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж щитков дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на полгон ТБО до 5 км |  | шт. |  | 56 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж стоек дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО до 5 км |  | шт. |  | 16 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО до 5 км |  | п.м. |  | 40,66 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж светофоров с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО до 5 км |  | шт. |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж стоек светофоров с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО до 5 км |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Снос (демонтаж) сетей электроснабжения и электрооборудования б/х светофорного объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Демонтаж установки мачтовой муфты и разрядников на сущ. опоре ВЛ-0,4кВ |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля по сущ. опоре ВЛ-0,4кВ |  | м |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля в светофорной колонке |  | м |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля на тросе |  | м |  | 88 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж контроллера |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Переустройство кабеля связи на ПК 0+11,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переустройство перехода ч/з а/дорогу: |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи на глубину |  | м³ |  | 5,7 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж а/ц труб в траншее |  | м |  | 38 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 133 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м³ |  | 15,77 |  |  |  |
|  |  | - устройство постели для кабеля в траншее |  | м³ |  | 2,85 |  |  |  |
|  |  | - закладка труб напорных из полиэтилена |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
|  |  | - прокладка в трубах кабеля связи |  | шт. |  | 28 |  |  |  |
|  |  | - установка колодца |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - монтаж соединительной муфты |  | шт. |  | 14 |  |  |  |
|  |  | - обратная засыпка траншеи типа |  | м³ |  | 12,92 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля связи |  | м |  | 218 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м³ |  | 50,14 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж трубы |  | м |  | 218 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 218 |  |  |  |
|  |  | Рытье / обратная засыпка траншеи |  | м³ |  | 56,7 |  |  |  |
|  |  | Вскрытие дорожного асфальтового покрова |  | м³ |  | 0,8 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м³ |  | 12,6 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 239 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах кабеля связи |  | м |  | 210 |  |  |  |
|  |  | Затяжка проволоки в трубу резервную |  | м |  | 29 |  |  |  |
|  |  | Монтаж соединительной муфты |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Электрические измерения постоянным и переменным током |  | шт. |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожного асфальтового покрова (дорожной одежды) |  | м² |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней |  | м3 |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из щебня |  | м2 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной полимерасфальтобетонной смеси |  | м2 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Переустройство кабеля связи на ПК 3+90,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переустройство перехода ч/з а/дорогу |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м3 |  | 8,7 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж а/ц в траншее на глубине |  | м |  | 58 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м3 |  | 33,93 |  |  |  |
|  |  | - устройство постели для кабеля в траншее |  | м3 |  | 4,35 |  |  |  |
|  |  | - закладка труб напорных |  | шт |  | 3 |  |  |  |
|  |  | - прокладка в трубах кабеля связи |  | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  | - затяжка проволоки в трубу резервную |  | м |  | 29 |  |  |  |
|  |  | - монтаж соединительной муфты |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Переустройство перехода ч/з а/дорогу с (ПК5+30,11 на ПК5+27,90): |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м3 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж а/ц в траншее |  | м |  | 75 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | шт |  | 25 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | шт |  | 25 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | шт |  | 25 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 75,00 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж сущ. колодца |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж сущ. колодца |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м3 |  | 38,31 |  |  |  |
|  |  | - устройство постели для кабеля в траншее |  | м3 |  | 5,04 |  |  |  |
|  |  | - закладка труб напорных |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | - прокладка в трубах кабеля |  | м |  | 28 |  |  |  |
|  |  | - прокладка в трубах кабеля |  | м |  | 28 |  |  |  |
|  |  | - прокладка в трубах кабеля |  | м |  | 28 |  |  |  |
|  |  | - прокладка в трубах кабеля связи |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | - прокладка в трубах кабеля |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | - прокладка в трубах кабеля связи |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | - затяжка проволоки в трубу резервную |  | м |  | 28 |  |  |  |
|  |  | - установка колодца типа |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - монтаж оптической муфты |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | - монтаж соединительной муфты |  | шт. |  | 16 |  |  |  |
|  |  | - монтаж соединительной муфты |  | шт. |  | 10 |  |  |  |
|  |  | - монтаж соединительной муфты |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Переустройство перехода ч/з а/дорогу (перенос места переустройства с ПК 5+36,33 съезд вправо 10,2 м на ПК 5+36,33 съезд вправо 11,2 м): |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м3 |  | 5,6 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж трубы а/ц в траншее |  | м |  | 28 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 84,00 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м3 |  | 16,8 |  |  |  |
|  |  | - устройство постели для кабеля в траншее |  | м3 |  | 3,36 |  |  |  |
|  |  | - закладка труб напорных |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | - прокладка в трубах кабеля связи |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
|  |  | - затяжка проволоки в трубу резервную |  | м |  | 28 |  |  |  |
|  |  | - монтаж соединительной муфты |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Переустройство кабельной канализации (сущ. колодец ККС-3 №4721-170 - переустр. колодец ККС-3 №4721-107) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м3 |  | 9,4 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж трубы а/ц траншее |  | м |  | 94,00 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 235,00 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м3 |  | 21,15 |  |  |  |
|  |  | -устройство постели для кабеля в траншее |  | м3 |  | 7,05 |  |  |  |
|  |  | - закладка труб напорных |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | - прокладка в трубах кабеля связи |  | м |  | 235 |  |  |  |
|  |  | - монтаж соединительной муфты в колодце |  | шт. |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля связи в траншее под проезжей частью |  | м |  | 255 |  |  |  |
|  |  | - разработка траншеи |  | м3 |  | 51 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж трубы а/ц в траншее |  | м |  | 255 |  |  |  |
|  |  | - демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 255 |  |  |  |
|  |  | Рытье/ обратная засыпка траншеи |  | м3 |  | 53,55 |  |  |  |
|  |  | Вскрытие дорожного асфальтового покрова |  | м3 |  | 14,4 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м3 |  | 15,3 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 295 |  |  |  |
|  |  | Затяжка проволоки в трубу резервную |  | м |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах кабеля связи |  | м |  | 255 |  |  |  |
|  |  | Монтаж соединительной муфты |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Электрические измерения постоянным и переменным током |  | шт. |  | 21 |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожного асфальтового покрова |  | м3 |  | 14,4 |  |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка Расход материалов по ГЭСН 81-02-27-2001 |  | м3 |  | 1,44 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из щебня |  | м2 |  | 14,4 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной полимерасфальтобетонной смеси |  | м2 |  | 14,4 |  |  |  |
|  |  | Засыпка котлована под колодец |  | м3 |  | 2,46 |  |  |  |
|  |  | Переустройство КЛ-0,4 кВ Переустройство перехода ч/з а/дорогу (с ПК 0+38,31 на ПК 0+35,13) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 9,24 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы а/ц в траншее |  | м |  | 22 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 22 |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 30,14 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 27 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 54 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах кабеля |  | м |  | 54 |  |  |  |
|  |  | Установка муфты в земле |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Переход ч/з а/дорогу |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Переустройство КЛ-0,4 кВ Переустройство перехода ч/з а/дорогу (с ПК 0+41,95 на ПК 0+44,00) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 8,82 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы а/ц в траншее |  | м |  | 21 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабел) из а/ц трубы ) |  | м |  | 21 |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 26,36 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 24 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 48 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах кабеля |  | м |  | 48 |  |  |  |
|  |  | Установка муфты в земле |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Переустройство КЛ-0,4 кВ Переустройство перехода ч/з а/дорогу (с ПК 4+03,22 на ПК 4+01,32 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 7,56 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы а/ц в траншее |  | м |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 27,96 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах |  | м |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Установка муфты в земле |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Переустройство КЛ-0,4 кВ Переустройство перехода ч/з а/дорогу (с ПК 4+06,47 на ПК 4+08,47) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 7,56 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы а/ц в траншее |  | м |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 29,11 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 21 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 42 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах |  | м |  | 42 |  |  |  |
|  |  | Установка муфты в земле |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Переустройство КЛ-0,4 кВ Переустройство перехода ч/з а/дорогу (с ПК 4+21,62 на ПК 4+18,70 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка |  | м3 |  | 7,98 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы а/ц в траншее |  | м |  | 19 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 19 |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 26,4 |  |  |  |
|  |  | Переустройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 23 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 46 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах кабеля |  | м |  | 46 |  |  |  |
|  |  | Установка муфты в земле |  | м |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Переустройство КЛ-0,4 кВ Переустройство перехода ч/з а/дорогу (с ПК 4+24,29 на ПК 4+26,29) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 8,82 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы а/ц в траншее |  | м |  | 21 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 21 |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 29,11 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 23 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 46 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах кабеля |  | м |  | 46 |  |  |  |
|  |  | Установка муфты в земле |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Переустройство КЛ-0,4 кВ Переустройство перехода ч/з а/дорогу (с ПК 4+87,86 на ПК 4+85,73) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 9,24 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы а/ц в траншее |  | м |  | 22 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 22 |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 33,27 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 24 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 48 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах кабеля |  | м |  | 48 |  |  |  |
|  |  | Установка муфты в земле |  | м |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Переустройство КЛ-10кВ на ПК 2+34,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 10,56 |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи |  | м3 |  | 27,6 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы а/ц в траншее |  | м |  | 52 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля из а/ц трубы |  | м |  | 52 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 52 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 104 |  |  |  |
|  |  | Установка муфт в земле в котловане |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах кабеля |  | м |  | 52 |  |  |  |
|  |  | Вскрытие/восстановление уличного покрова из дорожных плит |  | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Вскрытие/восстановление плитного тротуара |  | шт |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ПК 5+38,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж провода |  | м |  | 26 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж провода |  | м |  | 33 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж светильника |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж ж/б одностоечной опоры |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Установка ж/б переходной концевой опоры |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода |  | м |  | 59 |  |  |  |
|  |  | Монтаж светильника |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Заземление опоры, |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Установка светильника: |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Заземление опор |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ПК 8+56,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ж/б переходной концевой опоры |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж провода |  | м |  | 31 |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода |  | м |  | 31 |  |  |  |
|  |  | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ПК 8+94,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ж/б переходной концевой опоры |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж провода |  | м |  | 41 |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода |  | м |  | 41 |  |  |  |
|  |  | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ПК 9+98,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка ж/б переходной промежуточной опоры |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж провода |  | м |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж провода |  | м |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода |  | м |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода |  | м |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ПК 11+46,41 и на ПК 11+44,48 (съезд вправо 18,1 м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж провода |  | м |  | 73 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж провода |  | м |  | 39 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянной угловой двухстоечной опоры на ж/б приставках |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Установка ж/б переходной концевой опоры |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Установка ж/б переходной угловой анкерной опоры |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода |  | м |  | 76 |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода |  | м |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК 10+77,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж одностоечной деревянной опоры |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж провода |  | Км |  | 0,143 |  |  |  |
|  |  | Установка ж/б переходной анкерной опоры |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Установка ж/б переходной анкерной опоры |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода |  | км |  | 0,143 |  |  |  |
| Глава 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Профильный объем земляных работ, в т.ч.: |  | м3 |  | 8223 |  |  |  |
|  |  | снятие растительного грунта |  | м3 |  | 108 |  |  |  |
|  |  | насыпь |  | м3 |  | 739 |  |  |  |
|  |  | выемка |  | м3 |  | 1305 |  |  |  |
|  |  | устройство корыта под ДО |  | м3 |  | 5782 |  |  |  |
|  |  | ровик уширения, вырезка под ДО |  | м3 |  | 289 |  |  |  |
|  |  | Сохранение плодородного слоя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снятие растительного грунта при устройстве земляного полотна с перемещением на расстояние до 20м по основной дороге |  | м3 |  | 108 |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта (корыто под д.о.) с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км |  | м3 |  | 5782 |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта выемки с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км |  | м3 |  | 525 |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта выемки с погрузкой и транспортировкой до 1км для отсыпки подкорневых ям |  | м3 |  | 41 |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта (ровик уширения) с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км |  | м3 |  | 102 |  |  |  |
|  |  | Устройство насыпи из грунта выемки (насыпной грунт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта с перемещением в насыпь на расстояние 20 м |  | м3 |  | 618 |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта выемки с погрузкой и транспортировкой до 1км в насыпь |  | м3 |  | 121 |  |  |  |
|  |  | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см |  | м3 |  | 739 |  |  |  |
|  |  | Планировочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи и дна сущ. резерва |  | м2 |  | 4979 |  |  |  |
|  |  | Планировка верха земляного полотна |  | м2 |  | 6745 |  |  |  |
|  |  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м |  | м3 |  | 108 |  |  |  |
|  |  | Укрепление засевом трав при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 |  | м2 |  | 1267 |  |  |  |
| Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 Подготовительные работы при устройстве дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доуплотнение дна ровика |  | м3 |  | 18,2 |  |  |  |
|  |  | Доуплотнение верха земляного полотна после вырезки обочины |  | м3 |  | 354,72 |  |  |  |
|  |  | Подломка кромок на глубину до 8см с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км |  | м2 |  | 28 |  |  |  |
|  |  | Устройство дорожной одежды в ровиках уширения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 84 см |  | м2 |  | 91,1 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 18 см |  | м2 |  | 91,1 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из черного щебня толщиной 8 см |  | м2 |  | 91,1 |  |  |  |
|  |  | Устройство дорожной одежды (над трубой ПК7+23,67): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 74 см |  | м2 |  | 68 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 18 см |  | м2 |  | 78 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из черного щебня толщиной 8 см |  | м2 |  | 79 |  |  |  |
|  |  | Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 69 см |  | м3 |  | 5546 |  |  |  |
|  |  | Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня толщиной 20 см |  | м2 |  | 6183,71 |  |  |  |
|  |  | Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 21 см |  | м2 |  | 6183,71 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 4,33 |  |  |  |
|  |  | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0,07м. |  | м2 |  | 6335,06 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 1,90 |  |  |  |
|  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки I на ПБВ 90 толщиной 0.05м. |  | м2 |  | 6335,06 |  |  |  |
|  |  | Установка бортового камня БР 100.30.18: |  | шт. |  | 738 |  |  |  |
|  |  | - бетонная подготовка ( бетон В20) |  | м3 |  | 42,8 |  |  |  |
|  |  | - щебеночная подготовка |  | м3 |  | 39,9 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  | Устройство сгона покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0,07м. |  | м2 |  | 110 |  |  |  |
|  |  | 3.5 Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,42 |  |  |  |
|  |  | Устройство 1-ого выравнивающего слоя из черного щебня средней толщиной 0,08м |  | м2 |  | 597,72 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 1,27 |  |  |  |
|  |  | Устройство 2-ого выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0,10м. |  | м2 |  | 4243,32 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 1,27 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки I на ПБВ 90 толщиной 0.05м. |  | м2 |  | 4243,32 |  |  |  |
|  |  | 3.6 Устройство армирующей прослойки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  | Укладка армирующей геосетки с прикаткой |  | м2 |  | 99 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,14 |  |  |  |
|  |  | Россыпь щебня фр.5-10мм |  | м2 |  | 99 |  |  |  |
|  |  | 3.7 Укрепление обочин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок ПК0+00 – ПК 7+20 Устройство из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 0,22 м |  | м2 |  | 903,1 |  |  |  |
|  |  | Участок ПК7+20 – ПК 9+30 Устройство из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 0,26 м |  | м2 |  | 120,6 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,72 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя покрытия из органоминеральной смеси толщиной 0,08м |  | м2 |  | 1023,7 |  |  |  |
|  |  | Укрепление внешней стороны обочин засевом трав при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 |  | м2 |  | 668,3 |  |  |  |
|  |  | Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину 0,05 м с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км |  | м2 |  | 873 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,611 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя покрытия из горячей высокоплотной мелкозернистой полимерасфальтобетонной смеси марки I на ПБВ 90 толщиной 0,05м. |  | м2 |  | 873 |  |  |  |
|  |  | Устройство сгонов покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину 0,05м (под сгоны) с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км |  | м2 |  | 532,6 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,4 |  |  |  |
|  |  | Устройство сгона покрытия из горячей плотной мелкозернистой полимерасфальтобетонной смеси типа А марки I на ПБВ 90 (перед мостом) |  | м2 |  | 77 |  |  |  |
|  |  | Устройство выравнивающего слоя на сгонах покрытия из черного щебня на пересечениях, примыканиях и площадях средней толщиной 0,12м |  | м2 |  | 1265,75 |  |  |  |
|  |  | Устройство сгонов покрытия из асфальтобетона из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на пересечениях, примыканиях и площадях (средней толщиной 0,12 м) |  | м2 |  | 2229,7 |  |  |  |
|  |  | Устройство сгонов покрытия из ЩПС С5 на примыканиях |  | м2 |  | 52,5 |  |  |  |
|  |  | Водоотвод |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство сбросов воды с проезжей части по откосам насыпи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство сбросов воды |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта с разравниванием на местности до 10м |  | м3 |  | 2,56 |  |  |  |
|  |  | Установка металлических стоек (8 шт.): уголок70х70х5 монолитный бетон |  | м м3 |  | 22,4 0,12 |  |  |  |
|  |  | Устройство щебеночной подготовки, h=0,20м |  | м3 |  | 1,28 |  |  |  |
|  |  | Монолитный бетон |  | м3 |  | 0,92 |  |  |  |
|  |  | Перекрытие над тротуаром: - рама из уголка 70х70х5 - металлический рифленый лист |  | м м |  | 18,4 5,2 |  |  |  |
|  |  | Установка железобетонных лотков Б-6 по откосу насыпи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка траншеи под лотки в грунтах с разравниванием на местности |  | м3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Устройство щебеночной подготовки, h=0,10м |  | м3 |  | 0,46 |  |  |  |
|  |  | Установка железобетонных лотков Б-6 по откосу насыпи |  | шт. |  | 16 |  |  |  |
|  |  | Монолитный бетон |  | м3 |  | 0,61 |  |  |  |
|  |  | Устройство гасителей у подошвы |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта |  | м3 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Устройство щебеночной подготовки, h=0,10м |  | м3 |  | 2,6 |  |  |  |
|  |  | Монолитный бетон |  | м3 |  | 2,8 |  |  |  |
|  |  | Установка бетонного блока Б-9 |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Установка бетонного блока Б-5 |  | шт. |  | 24 |  |  |  |
|  |  | Бетонный растекатель |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Разравнивание грунта на местности до 10м |  | м3 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Водоотводные лотки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ж.б. обоймы под лотки: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бетон |  | м3 |  | 286,2 |  |  |  |
|  |  | арматура |  | т |  | 5,02 |  |  |  |
|  |  | Устройство деформационных швов из битумной мастики в бетонной подготовке |  | м3 |  | 0,055 |  |  |  |
|  |  | Устройство бетонных лотков в комплекте с чугунной решеткой, в т.ч.: |  | м |  | 1074 |  |  |  |
|  |  | - лотки |  | шт. |  | 1074 |  |  |  |
|  |  | - решетки щелевые чугунные |  | шт. |  | 2148 |  |  |  |
|  |  | - решетки щелевые чугунные |  | шт. |  | 24 |  |  |  |
|  |  | Устройство технологических швов м/д блоками лотков и покрытием ПЧ и обочин с заполнением битумной мастикой (tшва= 5мм) |  | м |  | 2048 |  |  |  |
|  |  | Устройство дождеприемников в комплекте с чугунной решеткой с решеткой щелевой чугунной и корзиной для сбора мусора, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - дождеприемники |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | - решетки щелевые чугунные |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | - корзина для сбора мусора |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Засыпка пазухи щебнем фр. 20-40 мм |  | м3 |  | 498 |  |  |  |
|  |  | Уплотнение засыпки пазух |  | м3 |  | 498 |  |  |  |
|  |  | Подъем колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка кольца КС 7-3 (высота 600мм) на существующем колодце канализации |  | шт. |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Установка кольца КО 6 (высота 80мм) на существующем колодце канализации |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Установка люка колодезного тип Т (С250) |  | шт. |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Установка существующего люка |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| Глава 4. Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство железобетонной круглой трубы Ø1,0 м, длиной 15,1 м на ПК 7+23,67 из блоков Т100.30.3 |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта котлована под тело трубы, оголовки и откосные стенки (для последующего использования) |  | м3 |  | 27,3 |  |  |  |
|  |  | То же, грунта |  | м3 |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Доработка котлована |  | м3 |  | 4,7 |  |  |  |
|  |  | Уплотнение дна котлована, толщина слоя 0,30м |  | м2 |  | 46,6 |  |  |  |
|  |  | Устройство щебеночной подушки из щебня фр.20-40мм с уплотнением |  | м3 |  | 94,9 |  |  |  |
|  |  | Укладка геотекстиля |  | м2 |  | 155,2 |  |  |  |
|  |  | Изготовление и установка фундаментных блоков |  | шт. |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Установка звеньев ж.б. трубы ∅1,0 м L=3.0м |  | шт. |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Устройство монолитных участков фундамента из бетона |  | м3 |  | 2,3 |  |  |  |
|  |  | Изготовление и установка портальных стенок и оголовков |  | шт |  | 2/2 |  |  |  |
|  |  | Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей в 2 слоя |  | м2 |  | 78,2 |  |  |  |
|  |  | Оклеечная гидроизоляция швов (2 слоя) |  | м2 |  | 6,6 |  |  |  |
|  |  | Устройство замка из ранее разработанного грунта, |  | м3 |  | 27,3 |  |  |  |
|  |  | Уплотнение грунта замка |  | м3 |  | 27,3 |  |  |  |
|  |  | Подготовка из щебня фр. 20-40мм с уплотнением под монолитные бетонные лотки |  | м3 |  | 2,31 |  |  |  |
|  |  | Устройство монолитного бетонного лотка |  | м3 |  | 1,83 |  |  |  |
|  |  | Обратная засыпка котлована |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Засыпка трубы ранее разработанным грунтом |  | м3 |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Уплотнение грунта засыпки |  | м3 |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта входного и выходного русла с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км |  | м3 |  | 22,2 |  |  |  |
|  |  | Планировочные работы |  | м2 |  | 54,5 |  |  |  |
|  |  | Устройство планок из антисептированных досок |  | м |  | 57,1 |  |  |  |
|  |  | Укрепление откосов земляного полотна у входного и выходного оголовков монолитным толщ. 8 см на слое щебня толщ. 10 см |  | м2 |  | 18,0 |  |  |  |
|  |  | Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном толщиной 10 см, на слое щебня 10 см |  | м2 |  | 18,5 |  |  |  |
|  |  | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном, толщиной 15 см, на слое щебня 10 см |  | м2 |  | 18,0 |  |  |  |
|  |  | Устройство упора укрепления 40х50 см на входном и выходном участке трубы из монолитного |  | м |  | 5,6 |  |  |  |
| Глава 5. Пересечения и примыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 Пересечение на ПК 5+36,33 (ул. Садовая) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на полную глубину 0,08 м с погрузкой и транспортировкой на 5 км на полигон ТБО |  | м2 |  | 505,3 |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта (ровик уширения) с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км |  | м3 |  | 121 |  |  |  |
|  |  | Планировка верха земляного полотна |  | м2 |  | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Доуплотнение дна ровика |  | м3 |  | 19,8 |  |  |  |
|  |  | Доуплотнение верха земляного полотна после вырезки обочины |  | м3 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Устройство дорожной одежды в ровиках уширения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 69 см |  | м2 |  | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня (фр.40-70мм) толщиной 20 см |  | м2 |  | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня (осн.фр. 40-70мм, раск.5-20мм), уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 21 см |  | м2 |  | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из фракционированного щебня(осн.фр.40-70мм, раск.5-20мм), уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 8 см |  | м2 |  | 505,3 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,4 |  |  |  |
|  |  | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0.07м. |  | м2 |  | 604,5 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки I на ПБВ 90 толщиной 0.05м. |  | м2 |  | 604,5 |  |  |  |
|  |  | Укрепление обочин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление внешней стороны обочин засевом трав при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2 |  | м2 |  | 27 |  |  |  |
|  |  | Установка бортового камня БР 100.30.18: |  | шт. |  | 216 |  |  |  |
|  |  | - бетонная подготовка |  | м3 |  | 15,2 |  |  |  |
|  |  | - щебеночная подготовка |  | м3 |  | 13,1 |  |  |  |
|  |  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину 0,05м (под сгоны) с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км |  | м2 |  | 7,6 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  | Устройство сгона покрытия из асфальтобетона из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II (толщиной 0,05 м) |  | м2 |  | 19,8 |  |  |  |
|  |  | Примыкание на ПК 11+44,48 (ул. Пионерская) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на полную глубину 0,08 м с погрузкой и транспортировкой на 5 км на полигон ТБО |  | м2 |  | 231 |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта (ровик уширения) с погрузкой и транспортировкой на 5 км на полигон ТБО |  | м3 |  | 57,2 |  |  |  |
|  |  | Планировка верха земляного полотна |  | м2 |  | 52 |  |  |  |
|  |  | Доуплотнение дна ровика |  | м3 |  | 10,4 |  |  |  |
|  |  | Доуплотнение верха земляного полотна |  | м3 |  | 11,6 |  |  |  |
|  |  | Укрепление откосов насыпи засевом трав при одинарной норме высева семян из расчета 0,4кг на 100м2 |  | м2 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Устройство дорожной одежды в ровиках уширения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 84 см |  | м2 |  | 52 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из фракционированного щебня (осн. фр.40-70мм, раск.5-20мм), уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 18 см |  | м2 |  | 52 |  |  |  |
|  |  | Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из фракционированного щебня (осн. фр.40-70мм, раск.5-20мм), уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 8 см |  | м2 |  | 231 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из черного щебня толщиной 8 см |  | м2 |  | 283 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II средней толщиной 0,07м. |  | м2 |  | 283 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки I на ПБВ 90 толщиной 0.05м. |  | м2 |  | 283 |  |  |  |
|  |  | Устройство армирующей прослойки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  | Укладка армирующей геосетки |  | м2 |  | 29,2 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  | Россыпь щебня фр.5-10мм |  | м3 |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  | Укрепление обочин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания толщиной 0,26 м из щебня, уложенного по способу заклинки с розливом битума |  | м2 |  | 29 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя покрытия из органоминеральной смеси толщиной 0,08м |  | м2 |  | 29 |  |  |  |
|  |  | Укрепление внешней стороны обочин засевом трав при одинарной норме высева семян из расчета 0,4кг на 100м2 |  | м2 |  | 29 |  |  |  |
|  |  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину 0,05м (под сгоны) с погрузкой и транспортировкой на 5 км на полигон ТБО |  | м2 |  | 4,6 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | Устройство сгона покрытия из асфальтобетона из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II (толщиной 0,05 м) |  | м2 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | Устройство сгона обочин из ЩПС С-5 |  | м2 |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  | Устройство сгона покрытия из ЩПС С-5 |  | м2 |  | 31 |  |  |  |
| Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 Дорожные знаки: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ям под стойки дорожных знаков |  | м3 |  | 10,05 |  |  |  |
|  |  | Заполнение ям под стойки дорожных знаков, смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0.1м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунт |  | м³ |  | 2,948 |  |  |  |
|  |  | Каменные материалы (рядовой щебень) |  | м³ |  | 2,948 |  |  |  |
|  |  | Металлическая оцинкованная стойка d-76мм, l-4,5м |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Металлическая оцинкованная стойка d-76мм, l-5,0м |  | шт. |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Металлическая оцинкованная стойка d-76мм, l-5,5м |  | шт. |  | 13 |  |  |  |
|  |  | Дополнительное укрепление бетоном класса стоек в верхней части защемления |  | м3 |  | 4,221 |  |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков |  | шт. |  | 122 |  |  |  |
|  |  | Горизонтальная дорожная разметка: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,1м |  | п.м. |  | 845 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.2 сплошная шириной 0,1м |  | п.м. |  | 1521 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.3 двойная сплошная шириной 0,15м |  | п.м. |  | 52 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.5 1:3 шириной 0,1м |  | п.м. |  | 136 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.6 3:1 шириной 0,1м |  | п.м. |  | 268 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.7 1:1 шириной 0,1м |  | п.м. |  | 212 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.8 1:3 шириной 0,2м |  | п.м. |  | 142 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.11 3:1 шириной 0,15м |  | п.м. |  | 120 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.12 шириной 0,4м |  | п.м. |  | 27 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.14.1 белая |  | м2 |  | 104,48 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.14.1 желтая |  | м2 |  | 104,48 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.17 желтая |  | п.м. |  | 80 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.18 |  | м2 |  | 10,92 |  |  |  |
|  |  | Разметка 1.25 |  | м2 |  | 11,52 |  |  |  |
|  |  | Вертикальная дорожная разметка: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разметка 2.7 черная (разметочная) |  | м2 |  | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Разметка 2.7 белая (разметочная) |  | м2 |  | 198,8 |  |  |  |
|  |  | Шумовые полосы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство шумовых полос из покрытия противоскольжения желтого цвета, состоящих из четырех элементов шириной 0,15м и промежутками 0,15-0,30м |  | м2 |  | 14,7 |  |  |  |
|  |  | Искусственная дорожная неровность: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИДН1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | м2 |  | 35 |  |  |  |
|  |  | Устройство монолитной искусственной неровности из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки II, толщиной 0,07м |  | м2 |  | 35 |  |  |  |
|  |  | ИДН2, совмещенная с пешеходным переходом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | м2 |  | 44 |  |  |  |
|  |  | Устройство монолитной искусственной неровности из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки II, толщиной 0,07м |  | м2 |  | 44 |  |  |  |
|  |  | Перильное ограждение: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ограничивающего пешеходного ограждения высотой 0,8м |  | п.м. |  | 1094 |  |  |  |
|  |  | Бурение ям под стойки пешеходного ограждения |  | шт. |  | 571 |  |  |  |
|  |  | Щебеночная подготовка |  | м³ |  | 6,85 |  |  |  |
|  |  | Бетон |  | м³ |  | 35,9 |  |  |  |
|  |  | Секция перильного ограждения |  | шт. |  | 547 |  |  |  |
|  |  | Стойка профильный квадрат 80х80х3 L-1200мм |  | шт. |  | 571 |  |  |  |
|  |  | ЗД 1 лист 180х185х6 |  | шт |  | 1142 |  |  |  |
|  |  | Шпилька М8 L-140мм |  | шт |  | 1142 |  |  |  |
|  |  | Гайка М8 |  | шт |  | 2284 |  |  |  |
|  |  | Шайба М8 |  | шт |  | 2284 |  |  |  |
|  |  | Круг 12 L-1035 |  | шт. |  | 1142 |  |  |  |
|  |  | Гайка М12 |  | шт |  | 4568 |  |  |  |
|  |  | Шайба М12 |  | шт |  | 4568 |  |  |  |
|  |  | Барьерное ограждение: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка металлического (горячего цинкования) барьерного ограждения |  | п.м. |  | 53,31 |  |  |  |
|  |  | Секция балки СБ-ПН (6320мм) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Секция балки СБ-ПК (4320мм) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Секция балки СБ-2 (6320мм) |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Секция балки СБ-1 (4320мм) |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Стойка дорожная СДА-1 |  | шт. |  | 29 |  |  |  |
|  |  | Консоль-амортизатор нижняя |  | шт. |  | 29 |  |  |  |
|  |  | Элемент световозвращающий |  | шт. |  | 11 |  |  |  |
|  |  | Болт М16х45 |  | шт. |  | 93 |  |  |  |
|  |  | Болт М16х30 |  | шт. |  | 58 |  |  |  |
|  |  | Устройство пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортового камня БР 100.20.8: |  | шт |  | 159 |  |  |  |
|  |  | - бетонная подготовка |  | м3 |  | 7,6 |  |  |  |
|  |  | - щебеночная подготовка (фр.20-40) |  | м3 |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  | Установка бортового камня БР 100.30.18: |  | шт |  | 40 |  |  |  |
|  |  | - бетонная подготовка |  | м3 |  | 2,0 |  |  |  |
|  |  | - щебеночная подготовка |  | м3 |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,10 м |  | м2 |  | 266 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из фракционированного щебня (фр.20-40мм), уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 15 см |  | м2 |  | 266 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,19 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г маркиII толщиной 0,05 м |  | м2 |  | 266 |  |  |  |
|  |  | Установка лестничного схода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта под монолитные фундаменты |  | м3 |  | 0,8 |  |  |  |
|  |  | Устройство подушки из щебня фр. 40-70 мм под лестничный сход |  | м3 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  | Монолитный бетон |  | м3 |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  | Установка бортового камня БР 100.20.8 |  | м/шт. |  | 1/1 |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж лестничного схода, в том числе: |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - бетон |  | м3 |  | 3,10 |  |  |  |
|  |  | - арматура |  | т |  | 0,053 |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж металла перильного ограждения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - уголок 50х50 |  | т |  | 0,046 |  |  |  |
|  |  | - арматура |  | т |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  | - гайка |  | шт |  | 8 |  |  |  |
|  |  | - шайба |  | шт. |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,10 м |  | м2 |  | 495 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания из фракционированного щебня (фр.20-40мм), уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 15 см |  | м2 |  | 495 |  |  |  |
|  |  | Розлив битума |  | т |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной песчаной асфальтобетонной смеси типа Г маркиII толщиной 0,05 м |  | м2 |  | 495 |  |  |  |
|  |  | Установка бортового камня БР 100.20.8: |  | шт |  | 375 |  |  |  |
|  |  | - бетонная подготовка |  | м3 |  | 11,25 |  |  |  |
|  |  | - щебеночная подготовка |  | м3 |  | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Установка бортового камня БР 100.30.18: |  | шт |  | 375 |  |  |  |
|  |  | - бетонная подготовка |  | м3 |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  | - щебеночная подготовка |  | м3 |  | 11,25 |  |  |  |
| Глава 7. Светофорный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта под котлованы |  | м3 |  | 1,536 |  |  |  |
|  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона для опоры консольной |  | кг |  | 54,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  | 32 |  |  |  |
|  |  | Установка стойки светофора |  | шт |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Устройство асфальтированной площадки под контроллер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортового камня |  | шт |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности |  | м3 |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя основания |  | м2 |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси |  | м2 |  | 1,0 |  |  |  |
| Электроснабжение светофорного объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка кабельной муфты на сущ. опоре |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабеля по сущ. опоре |  | шт. |  | 16 |  |  |  |
|  |  | Монтаж щитка металлического |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтаж мет. стойки |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтаж шкафа ЩУ с дорожным контроллером |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Рытье и обратная засыпка траншее |  | м3 |  | 28,09 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 89 |  |  |  |
|  |  | Рытье и обратная засыпка траншее |  | м3 |  | 23,6 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 46 |  |  |  |
|  |  | Рытье и обратная засыпка траншее |  | м3 |  | 7,56/5,88 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 14 |  |  |  |
|  |  | Рытье и обратная засыпка траншее |  | м3 |  | 13,58 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 21 |  |  |  |
|  |  | Рытье и обратная засыпка траншее) |  | м3 |  | 11,52 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Рытье и обратная засыпка траншее |  | м3 |  | 5,67 |  |  |  |
|  |  | Устройство постели для кабеля в траншее |  | м |  | 13 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 149 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубе типа кабеля |  | м |  | 9 |  |  |  |
|  |  | Прокладка кабеля в мет. стойке |  | м |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубе кабеля |  | м |  | 140 |  |  |  |
|  |  | Прокладка кабеля в мет. стойке |  | м |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Закладка труб напорных |  | м |  | 108 |  |  |  |
|  |  | Прокладка в трубах кабеля |  | м |  | 108 |  |  |  |
|  |  | Установка колодца типа |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Установка транспортного светодиодного |  | шт. |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Установка пешеходного светодиодного светофора |  | шт. |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Прокладка кабеля в светофорных стойках |  | м |  | 70 |  |  |  |
|  |  | Зарядка светофоров кабелем в светофорной колонке |  | шт. |  | 16 |  |  |  |
|  |  | Зарядка табло кабелем в светофорной колонке |  | шт. |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Испытание кабеля до прокладки |  | шт. |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Испытание кабеля после прокладки |  | шт. |  | 13 |  |  |  |
|  |  | Настройка светофорного объекта |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Питающая сеть 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ответвления на угловой деревянной опоре |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Установка переходной ж/б опоры |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода |  | км |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  | Установка шкафа управления наружным освещением |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Распределительная сеть 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вынос опор линии искусственного освещения в натуру |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Снятие растительного грунта |  | м³ |  | 12,6 |  |  |  |
|  |  | Уплотнение грунта |  | м³ |  | 84 |  |  |  |
|  |  | Планировка верха и откосов земляного |  | м² |  | 216 |  |  |  |
|  |  | Надвижка ранее снятого растительного грунта |  | м³ |  | 12,6 |  |  |  |
|  |  | Монтаж металлическая прямостоечной трубчатой опоры |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Монтаж однорожковых кронштейнов |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Монтаж светильника |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода |  | км |  | 0,177 |  |  |  |
|  |  | Установка коробки соединительной для разделки кабелей воздушной линии |  | шт. |  | 5 |  |  |  |

Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Асфальтобетонная смесь | Плотная горячая мелкозернистая смесь тип А марки I | ГОСТ 9128-2013 |
| 2 | Асфальтобетонная смесь | Плотная горячая мелкозернистая смесь тип Б марки II | ГОСТ 9128-2013 |
| 3 | Асфальтобетонная смесь | Пористая горячая крупнозернистая смесь марки II | ГОСТ 9128-2013 |
| 4 | Асфальтобетонная смесь | Горячая высокоплотная мелкозернистая полимерасфальтобетонная смесь марки I на ПБВ | ГОСТ 9128-2013 |
| 5 | Асфальтобетонная смесь | Горячая песчаная смесь тип Г | ГОСТ 9128-2013 |
| 6 | Бетоны тяжелые | Класс прочности на сжатие В15; В20, В25 (требуются все указанные классы). Марка по морозостойкости F1300 | ГОСТ 26633-2015 |
| 7 | Битум нефтяной дорожный вязкий | БНД 90/130 | ГОСТ 22245-90 |
| 8 | Щебеночно- песчаная смесь | Номер смеси по зерновому составу: С5 Марка щебня по дробимости: не ниже 800. | ГОСТ 25607-2009 |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ | Фракция 5-10мм; 5-20 мм; 10-20 мм; 20-40 мм; 40-70 мм. Марка по дробимости не ниже 600. (требуются все указанные фракции). | ГОСТ 8267-93 |
| 10 | Знаки дорожные | Номера: 1.17, 1.23, 2.1, 2.4, 3.11, 3.20, 3.24, 3.27, 5.15.1, 5.15.3, 5.15.4, 5.16, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 5.21, 5.22, 6.16, 8.21(требуются все указанные знаки). Тип знака: со световозвращающей поверхностью | ГОСТ Р 52289-2004 |
| 11 | Бетонные лотки в комплекте с решеткой | Железобетонные, с чугунной решеткой щелевой | http://gkeurolux.ru http://gemmadrainage.ru http://www.liga812.ru |
| 12 | Металлическое барьерное ограждение | 11ДО(1А)-2-250-1,0, удерживающей способностью 190 кДж, | ГОСТ 26804-2012 |
| 13 | Железобетонные трубы | Звенья железобетонные Т100.30.3 | ГОСТ 13015-2003 |
| 14 | Бортовые камни | БР 100х20х8 Класс бетона по прочности на сжатие не менее В30. | ГОСТ 6665-91 |
| 15 | Бортовые камни | БР 300х30х18 Класс бетона по прочности на сжатие не менее В30. | ГОСТ 6665-91 |
| 16 | Мастика | По назначению: гидроизоляционная. Битумно-полимерная, горячая. | ГОСТ 30693-2000 |
| 17 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | По типу профиля – гладкая. Класса А-I. Диаметром: 6 мм, 8 мм, 16 мм; (требуются все указанные диаметры) | ГОСТ 5781-82 |
| 18 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | По типу профиля – периодического профиля. Класса А- III. Диаметром: 10мм, 16 мм; (требуются все указанные диаметры) | ГОСТ 5781-82 |
| 19 | Краски (эмали) | цвет: белый; - класс по коэффициенту яркости: В6 | ГОСТ 32830-2014 |
| 20 | Микростеклошарики | - максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %; | ГОСТ Р 53172-2008 |
| 21 | Трубы стальные электросварные прямошовные (для стоек дорожных знаков) | материал: труба стальная - наружный диаметр: 76 мм | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 |
| 22 | Труба | напорная ПНД ПЭ-100 из полиэтилена 63х5,8 мм | ГОСТ Р 52134-2003 |
| 23 | Труба | напорная ПНД ПЭ-100 из полиэтилена 110х10 мм | ГОСТ Р 51613-2000 |
| 24 | Песок для строительных работ | Группа песка по модулю крупности – средний. | ГОСТ 8736-2014 |
| 25 | Полиэтиленовая труба | ПЭ-100 SDR11-160х10 мм | ГОСТ Р 52134-2003 |
| 26 | Кирпич | Марка по прочности: М125. Размеры: длина 250 мм.; ширина 120 мм.; толщина 65 мм. | ГОСТ 530-2007 |
| 27 | Кабель | силовой с пропитанной бумажной изоляцией 10кВ ААБл-10 (3х95ож) | ГОСТ 16442-80 |
| 28 | Провод | самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х25 мм2 | ГОСТ 31946-2012 |
| 29 | Провод | самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+1х25 мм2 | ГОСТ 31946-2012 |
| 30 | Стойка | железобетонная СВ-105-5 | http://syst-el.ru/produkciyaiceny/zhb-stoiki-sv/ http://www.brv-energo.ru/goods/66110418-opory_lep_sv_95_2 |
| 31 | Опора | металлическая прямостоечная трубчатая с антикоррозионной защитой длиной 11,0 м СП-400-11/8,5 | http://syst-el.ru/produkciyaiceny/zhb-stoiki-sv/ http://www.brv-energo.ru/goods/66110418-opory_lep_sv_95_2 |
| 32 | Кабель | силовой гибкий в резиновой изоляции в оболочке из морозостойкой резины, медные жилы, КГхл 3х2,5 мм², ~660 В | ГОСТ 24344-80 |
| 33 | Провод | самонесущий изолированный для ВЛ-0,4 кВ СИП-2А 3х16+1х25 мм², ~660 В | ГОСТ 31946-2012 |
| 34 | Кабель | АПвБбШп-1 (4х150) | ГОСТ 16442-80 |
| 35 | Стойка | железобетонная СВ-105 | http://syst-el.ru/produkciyaiceny/zhb-stoiki-sv/ http://www.brv-energo.ru/goods/66110418-opory_lep_sv_95_2 |
| 36 | Стойка | железобетонная СВ-164-12 | http://syst-el.ru/produkciyaiceny/zhb-stoiki-sv/ http://www.brv-energo.ru/goods/66110418-opory_lep_sv_95_2 |
| 37 | Провод | самонесущий изолированный СИП-4 2х35 мм² | ГОСТ 31946-2012 |
| 38 | Провод | самонесущий изолированный СИП-2A 3х50+1x54,6 мм² | ГОСТ 31946-2012 |
| 39 | Автоматический выключатель | трехполюсный на номинальный ток 16А ВА47-29-3Р-16С | ГОСТ Р 50345-2010 |
| 40 | Автоматический выключатель | трехполюсный на номинальный ток 16А ВА47-29-3Р-10С | ГОСТ Р 50345-2010 |
| 41 | Счетчик учета электрической энергии | трехфазный 5(7,5) А 3х220/380 В, кл.0,5s Меркурий 230 ART03 C(R)N | ГОСТ 12.2.091-2002 |
| 42 | Провод | самонесущий изолированный для ВЛ-0,4 кВ СИП-2А 3х35+1х50 мм², ~660 В | ГОСТ 31946-2012 |
| 43 | Провод | самонесущий изолированный для ВЛ-0,4 кВ СИП-2А 3х16+1х25 мм², ~660 В | ГОСТ 31946-2012 |
| 44 | Дорожный контроллер ДК | Интервал изменения длительности основных тактов диапазон не менее от 1 до 24 секунд. Возможность работы в автоматизированных системах управления дорожным движением (АСУДД): наличие. Наличие в комплекте: шкаф металлический навесной с кабельными вводами; | ГОСТ 34.401-90 |
| 45 | Счетчик электроэнергии | 5(60)А ~230В, кл.т. 1,0 Меркурий 206 | ГОСТ 12.2.091-2002 |
| 46 | Автоматический выключатель | ВА47-100-16С-1Р; однополюсный на номинальный ток 16А; х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 |
| 47 | Органоминеральная смесь | Максимальая крупность зерен щебня 20 мм; марка по дробимости (прочность) не менее 800; Водостойкость не мене 0,55% | ГОСТ 30491-2012 |