Описание объекта закупки

на выполнение работ по капитальному ремонту а/д «60 км а/д "К-09" – Довольное» в Каргатском районе Новосибирской области.

Проектная и рабочая документация (далее - Документация) на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту а/д «60 км а/д "К-09" – Довольное» в Каргатском районе Новосибирской области в составе Описания объекта закупки.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Место выполнения Работ.

Автомобильная дорога «60 км а/д "К-09" – Довольное» в Каргатском районе Новосибирской области, участок работ (км 0+000 – км 1+968, км 2+381 – км 3+421, км 4+401 – км 4+689, км 4+853 – км 5+965, км 6+694 – км 6+955, км 7+387 – км 7+753), протяженностью 5,035 км (по месту нахождения Объекта).

2.Условия выполнения Работ.

Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта.

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Срок выполнения Работ.

Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику)    - 01.10.2019 г.

Сроки выполнения Работ по этапам отражены в «Графике выполнения  работ» (Приложение № 3 к Контракту).

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

Гарантийный срок устанавливается:

| Наименование вида работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| земляное полотно | 8 лет |
| основание дорожной одежды | 6 лет |
| нижний слой покрытия | 5 лет |
| верхний слой покрытия | 4 года |
| дорожные знаки, сигнальные столбики | 2 года |
| барьерное ограждение | 5 лет |
| горизонтальная и вертикальная разметка | 1 год |

Таблица №1 – Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 Участок км 0+000 – км 1+968 |  |  |
|  | Основная проектируемая автомобильная дорога |  |  |
| 1 | Отвод земель и его оформление | км | 1,96787 |
| 2 | Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. | км | 1,96787 |
| 3 | Возмещение убытков землепользователям за временное пользование землей в том числе: |  |  |
|  | площадка для строительной техники | га | 0,16 |
|  | сосредоточенный резерв | га | 1,0 |
|  | временная дорога к карьеру | га | 0,1496 |
|  | Срезка кустарника |  |  |
| 4 | Срезка кустарника средней густоты кусторезами | га | 0,3035 |
| 5 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья | га | 0,3035 |
| 6 | Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м | га | 0,3035 |
| 7 | Погрузка и транспортировка в отвал на расстояние до 130 км | м3 | 13,7 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 8 | Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 130 км | шт | 16 |
| 9 | Демонтаж существующих металл. стоек с транспортировкой на расстояние до 130 км | шт | 16 |
| 10 | Разработка грунта котлована для демонтажа трубы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 1 км в отвал. | м3 | 124,0 |
| 11 | Разборка сущ. оголовков входа и выхода ж.б. трубы с погрузкой и транспортировкой до 130км на полигон ТБО | м3 | 1,79 |
|  |  | т | 4,5 |
| 12 | Демонтаж металлической трубы Ø1,0, вес 1п.м. - 382 кг с транспортировкой до 130 км на полигон ТБО | п.м. | 12,24 |
|  | Сети связи |  |  |
|  | Ведомость объемов строительных и монтажных работ на переустройство линии связи на ПК1+24,45 |  |  |
| 13 | Планировка площадей, грунт 2 гр. | м2 | 47,25 |
| 14 | Устройство песчанной подушки с ее выравниванием | м3 | 4,73 |
| 15 | Укладка плит 3000х1750х170 | шт | 9 |
| 16 | Установка столбика замерного для линии связи | шт. | 2 |
|  | Ведомость объемов строительных и монтажных работ на переустройство линии связи на ПК1+41,52 |  |  |
| 17 | Планировка площадей, грунт 2 гр. | м2 | 42 |
| 18 | Устройство песчанной подушки с ее выравниванием | м3 | 4,20 |
| 19 | Укладка плит 3000х1750х170 | шт | 8 |
| 20 | Установка столбика замерного для линии связи | шт. | 2 |
|  | Ведомость объемов строительных и монтажных работ на прокладку резервной трубы на ПК1+37,00 |  |  |
| 21 | Разработка грунта, грунт 2 гр. | м3 | 7,84 |
| 22 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: 1 отверстие | м | 28 |
| 23 | Обратная засыпка траншеи, грунт 2 гр. | м3 | 7,84 |
| 24 | Установка столбика замерного для линии связи | шт. | 2 |
|  | Ведомость объемов строительных и монтажных работ на переустройство линии связи на ПК6+13,50 - ПК7+62,80 |  |  |
| 25 | Разработка грунта, грунт 2 гр. | м3 | 10,8 |
| 26 | Демонтаж кабеля проложенного в грунте на глубине 0,9 м с вывозом на ТБО 130км | м/кг | 30/27 |
| 27 | Обратная засыпка траншеи, грунт 2 гр. | м3 | 10,8 |
| 28 | Разработка грунта, грунт 2 гр. | м3 | 45 |
| 29 | Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг | м | 125 |
| 30 | Обратная засыпка траншеи, грунт 2 гр. | м3 | 45 |
| 31 | Муфта на волоконно-оптическом кабеле в котловане, 32 волокна | шт. | 2 |
| 32 | Установка столбика замерного для линии связи | шт. | 5 |
|  | Ведомость объемов строительных и монтажных работ на переустройство линии связи на ПК8+16,60 |  |  |
| 33 | Планировка площадей, грунт 2 гр. | м2 | 52,5 |
| 34 | Устройство песчанной подушки с ее выравниванием | м3 | 5,25 |
| 35 | Укладка плит 3000х1750х170 | шт | 10 |
| 36 | Разработка грунта, грунт 2 гр. | м3 | 7,84 |
| 37 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: 1 отверстие | м | 28 |
| 38 | Обратная засыпка траншеи, грунт 2 гр. | м3 | 7,84 |
| 39 | Установка столбика замерного для линии связи | шт. | 4 |
|  | Разборка дорожной одежды основной дороги |  |  |
| 40 | Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты | м2 | 13049,37 |
| 41 | Разборка сущ. покрытия из щебня на толщину до 0,3 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты | м2 | 13049,37 |
|  | Разборка дорожной одежды примыкания ПК5+08,94 |  |  |
| 42 | Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты | м2 | 214,03 |
| 43 | Разборка сущ. покрытия из щебня на толщину до 0,3 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты | м2 | 214,03 |
| Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |
|  | Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов |  |  |
| 44 | Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 1км в отвал. | м³ | 1445 |
| 45 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 1км. | м³ | 1445 |
| 46 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 1445 |
| 47 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 1445 |
|  | Устройство земляного полотна |  |  |
| 48 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м³ | 1954 |
| 48 | Доуплотнение грунта 2 группы, толщиной слоя 30см. | м³ | 1954 |
| 49 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы) | м³ | 2714 |
| 50 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. | м³ | 2205 |
| 51 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км. | м3 | 2177 |
| 52 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км. | м3 | 1608 |
| 53 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 100м | м3 | 3602 |
| 54 | Нарезка уступов с перемещением грунта 2гр. до 10м. | м3 | 27 |
| 55 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 4946 |
| 56 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 4946 |
| 57 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см | м3 | 3602 |
| 58 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 32395 |
| 59 | Планировка откосов и полок в грунте 2 группы | м2 | 19719 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 60 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав | м2 | 19719 |
| 61 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 2504 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |
| 62 | Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м | м³ | 2654 |
| 63 | Снятие растительного грунта с временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 20м | м³ | 320 |
| 64 | тоже на расстояние до 50м для устройство обваловочных валиков резерва | м³ | 2000 |
| 65 | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м | м³ | 2654 |
| Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 66 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 32395 |
| 67 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 6778,94 |
| 68 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 17299,51 |
| 69 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 16700,65 |
| 70 | Розлив битума | м2 | 15596,76 |
| 71 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 15596,76 |
| 72 | Розлив битума | м2 | 15596,76 |
| 73 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 15596,76 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 74 | Устройство укрепленной части обочины ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 7146,41 |
| Глава 4. Пересечения и примыкания |  |  |  |
|  | Примыкание ПК5+08,94 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 75 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы) | м³ | 12 |
| 76 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км. | м3 | 223 |
| 77 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО основной дороги) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 100м | м3 | 44 |
| 78 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 12,0 |
| 79 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 12,0 |
| 80 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см. | м3 | 44,0 |
| 81 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 466 |
| 82 | Планировка откосов и полок в грунте 2 группы | м2 | 129 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 83 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав . | м2 | 129 |
| 84 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 4 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 85 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 466,0 |
| 85 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 106,59 |
| 86 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 295,39 |
| 87 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 284,67 |
| 88 | Розлив битума | м2 | 264,74 |
| 89 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 264,74 |
| 90 | Розлив битума | м2 | 264,74 |
| 91 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 264,74 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 92 | Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 96,08 |
|  | Примыкание ПК11+59,55 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 93 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы) | м³ | 59 |
| 94 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы (из отвала) с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. | м3 | 126 |
| 95 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО основной дороги) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 20м | м3 | 36,0 |
| 96 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 185,0 |
| 97 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 185,0 |
| 98 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см. | м3 | 36,0 |
| 99 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 599 |
| 100 | Планировка откосов и полок в грунте 2 группы | м2 | 233 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 101 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав. | м2 | 233 |
| 102 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 18 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 103 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 599 |
| 104 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 78,81 |
| 105 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 231,10 |
| 106 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 223,84 |
| 107 | Розлив битума | м2 | 210,31 |
| 108 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 210,31 |
| 109 | Розлив битума | м2 | 210,31 |
| 110 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 210,31 |
| 111 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 30 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 67,04 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 112 | Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 74,97 |
|  | Примыкание ПК14+71,17 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 113 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км. | м3 | 265,0 |
| 114 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО основной дороги) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 20м | м3 | 36,0 |
| 115 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см. | м3 | 36,0 |
| 116 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 437 |
| 117 | Планировка откосов и полок в грунте 2 группы | м2 | 92 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 118 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав . | м2 | 92 |
| 119 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 20 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 120 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 437 |
| 121 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 79,22 |
| 122 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 237,14 |
| 123 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 229,66 |
| 124 | Розлив битума | м2 | 215,76 |
| 125 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 215,76 |
| 126 | Розлив битума | м2 | 215,76 |
| 127 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 215,76 |
| 128 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 30 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 18,77 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 129 | Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 76,83 |
|  | Пересечение ПК19+12,08 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 130 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы) | м³ | 134 |
| 131 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км. | м3 | 325,0 |
| 132 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО основной дороги) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 20м | м3 | 70,0 |
| 133 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 134,0 |
| 134 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 134,0 |
| 135 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см. | м3 | 70,0 |
| 136 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 1063 |
| 137 | Планировка откосов и полок в грунте 2 группы | м2 | 347 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 138 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав . | м2 | 347 |
| 139 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 20 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 140 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 1063 |
| 141 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 192,68 |
| 142 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 459,93 |
| 143 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 445,61 |
| 144 | Розлив битума | м2 | 418,61 |
| 145 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 418,61 |
| 146 | Розлив битума | м2 | 418,61 |
| 147 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 418,61 |
| 148 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 30 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 86,85 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 149 | Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 140,79 |
| Глава 5. Искусственные сооружения |  |  |  |
|  | Устройство трубы из полуколец R-0,75м на ПК 0+46,60 |  |  |
| 150 | Длина трубы | п.м. | 19,68 |
| 151 | Расчистка русел (подводящего и отводящего) вручную (мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой в отвал до 130км | м3 | 1 |
| 152 | Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м под оголовки / под тело трубы с перемещением на расстояние до 20 м в отвал. (без Купл) | м3 | 82,1 |
| 153 | Доработка котлована вручную | м3 | 23,9 |
| 154 | Уплотнение грунта (дно котлована) ручными пневмотрамбовками, толщина слоя 0,30м | м3 | 30,6 |
| 155 | Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 16-31,5мм под оголовки, тело трубы вручную с уплотнением трамбовками | м3 | 26,0 |
| 156 | Устройство щебеночно-песчаной подушки под оголовки трубы с уплотнением | м3 | 79,2 |
| 157 | Устройство блоков фундамента под оголовок | шт | 2 |
| 158 | Устройство блоков фундамента под тело | шт | 11 |
| 159 | Устройство конических звеньев по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10-20мм | шт | 2 |
| 160 | Устройство звеньев по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10-20мм | шт | 11 |
| 161 | Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25см. | м2 | 18,99 |
| 162 | Устройство битумной мастичной гидроизоляции | м2 | 60,7 |
| 163 | Засыпка трубы с перемещением на расстояние до 20м, грунт 2 группы | м3 | 67,8 |
| 164 | Уплотнение грунта, грунт 2 группы | м3 | 67,8 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 165 | Укрепление откосов земляного полотна у входного оголовка монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10см | м2 | 23,5 |
| 166 | Укрепление откосов земляного полотна у выходного оголовков монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10см | м2 | 17,6 |
| 167 | Укрепление русла у входного оголовка монолитным бетоном , толщиной 10см, на слое щебня толщ. 10см | м2 | 13,6 |
| 168 | Укрепление русла у выходного оголовка монолитным бетоном, толщиной 12см, на слое щебня толщ. 10см | м2 | 15,7 |
| 169 | Устройство монолитного блока упора на входном и выходном участке трубы | п.м. | 5,5 |
| 170 | Армирование монолитного бетона арматурными сетками. | кг | 155,0 |
| 171 | Устройство рисбермы выходного русла с каменной наброской. | м3 | 3,3 |
| 172 | Погрузка грунта и транспортировка на расстояние до 1 км в отвал. | м3 | 170,9 |
|  | Устройство ж.б. труб Ø 0,5 м | шт | 1,0 |
| 173 | Расчистка русел (подводящего и отводящего) вручную (мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой в отвал до 130км | м3 | 1,0 |
| 174 | Разработка грунта котлована под тело трубы с перемещением в отвал до 20 м. | м3 | 5,2 |
| 175 | Разработка грунта котлована под гравийно-песчаную подушку трубы с перемещением в отвал до 20 м. | м3 | 4,5 |
| 176 | Разработка грунта котлована под оголовки трубы с перемещением в отвал до 20 м. | м3 | 44,2 |
| 177 | Доработка котлована | м3 | 5,4 |
| 178 | Уплотнение грунта (дно котлована), толщина слоя 0,30м | м3 | 4,5 |
|  | Устройство элементов трубы |  |  |
| 179 | Устройство щебеночно-песчаной подушки под тело трубы с уплотнением | м3 | 2,4 |
| 180 | Устройство щебеночно-песчаной подушки под оголовки трубы с уплотнением | м3 | 43,2 |
| 181 | Укладка звеньев ж/б труб | шт | 4,0 |
| 182 | Устройство подготовки из щебня в котловане под оголовками | м3 | 0,1 |
| 183 | Установка ж/б портальной стенки | шт. | 2,0 |
| 184 | Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей (выполнить 2 раза). | м2 | 33,6 |
| 204 | Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25см, расход на 100м2: | м2 | 4,71 |
|  | битум нефтяной |  |  |
|  | ткань стеклянная изоляционная И-200 толщиной 0,2мм - 234,0м2 |  |  |
|  | герметик битумно-полимерный БП-Г50 - 0,825кг/0,75м3 |  |  |
|  | Засыпка трубы |  |  |
| 205 | Обратная засыпка трубы грунтом с перемещением до 20м | м3 | 10,8 |
| 206 | С доработкой вручную | м3 | 1,2 |
| 207 | Уплотнение грунта пневмотармбовками вручную | м3 | 12,0 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 208 | Установка планок из антисептированных досок | м3 | 0,3 |
| 209 | Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.10см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр. 4-16 мм толщ.10 см | м2 | 4,5 |
| 210 | Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ.12см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр. 4-16 мм толщ.10 см | м2 | 8,7 |
| 211 | Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.10см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр. 4-16 мм толщ.10 см | м2 | 5,4 |
| 212 | Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.10см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр. 4-16 мм толщ.10 см | м2 | 5,0 |
| 213 | Армирование монолитного бетона арматурными сетками. | кг | 51,8 |
| 214 | Монолитный бетон упоров укрепления 40х50см. Бетон В20, F300, W6 | п.м. | 4,2 |
|  |  | м3 | 0,8 |
| 215 | Погрузка грунта и транспортировка на расстояние до 1 км в отвал. | м3 | 47,3 |
| 216 | Установка сороудерживающей решетки Р-1: | шт | 1 |
|  | полоса 60х1570 мм, S=6 мм, m=4,44 кг | шт/кг | 1/4,44 |
|  | арматура класса АIII d=10 мм, Lср=375 мм, m=0,23 кг | шт/кг | 20/4,6 |
|  | полоса 100х50 мм, S=6 мм, m=0,24 кг | шт/кг | 2/0,48 |
|  | анкер-болт 8х80, m=0,027 кг | шт/кг | 2/0,05 |
|  | Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |
|  | Дорожные знаки |  |  |
| 217 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 1км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | шт. | 35 |
|  |  | м3 | 152 |
| 218 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м3 | 152 |
| 219 | Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м. | шт. | 35 |
| 220 | Расход на 1 яму: |  |  |
|  | Грунт – 0,037м3. | м3 | 1,30 |
|  | Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3 | м3 | 1,61 |
|  | Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо) | м3 | 1,225 |
| 221 | Фундамент Ф-1 | шт. | 6 |
|  | Устройство оснований из песка под фундамент Ф1, толщиной 0,1м с уплотнением вручную | м3 | 1,02 |
|  | Устройство монолитного ж/б фундаментов Ф-1 под стойки дорожных знаков. Бетон В-15; сталь А-1, Ø14-3,22 кг; Вр-1, Ø4 –3,48кг. (Объем бетона 0,35м3 на 1 фундамент). | шт. | 6 |
|  |  | м3 | 2,1 |
|  | Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в фундаментных блоках (0.078 м3 на 1 стойку) | м3 | 0,468 |
| 222 | Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.: | шт. | 41 |
|  | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,0 м, m=21,6 кг | шт. | 14 |
|  |  | кг | 302,4 |
|  | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=24,3 кг | шт. | 2 |
|  |  | кг | 48,6 |
|  | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, m=27,0 кг | шт. | 15 |
|  |  | кг | 405 |
|  | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,5 м, m=29,7 кг | шт. | 3 |
|  |  | кг | 89,1 |
|  | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=6,0 м, m=32,4 кг | шт. | 1 |
|  |  | кг | 32,4 |
|  | труба металлическая оцинкованная D=89 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=28,6 кг | шт. | 4 |
|  |  | кг | 114,48 |
|  | труба металлическая оцинкованная D=89 мм, S=3 мм, L=5,0 м, m=31,8 кг | шт. | 2 |
|  |  | кг | 63,6 |
|  | Установка дорожных знаков, в том числе: |  | 40 |
| 223 | Предупреждающие знаки: |  |  |
|  | 1.11.1 (А-900) | шт. | 1 |
|  | 1.11.2 (А-900) | шт. | 1 |
|  | 1.34.1(2) (500*615) | шт. | 8 |
|  | 1.34.3 (500*2250) | шт. | 3 |
|  | 1.12.2 (А-900) | шт. | 1 |
| 224 | Знаки приоритета: |  |  |
|  | 2.2 (B-700) | шт. | 1 |
|  | 2.3.1 (А-900) | шт. | 1 |
|  | 2.3.2 (А-900) | шт. | 2 |
|  | 2.3.3 (А-900) | шт. | 2 |
|  | 2.3.5 (А-900) | шт. | 1 |
|  | 2.3.6 (А-900) | шт. | 1 |
|  | 2.4 (А-900) | шт. | 7 |
| 225 | Запрещающие знаки: |  |  |
|  | 3.20 (D-700) | шт. | 1 |
|  | 3.24 (D-700) | шт. | 2 |
|  | 3.31 (D-700) | шт. | 2 |
| 226 | Информационные знаки: |  |  |
|  | 6.10.1 (2778*928) | шт. | 1 |
|  | 6.10.1 (2772*633) | шт. | 2 |
|  | 6.13 (200*300) | шт. | 2 |
| 227 | Знаки дополнительной информации (таблички): |  |  |
|  | 8.1.1 (350*700) | шт. | 1 |
|  | Разметка (краска) |  |  |
| 228 | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 681 |
|  |  | м2 | 68,1 |
| 229 | Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 3930 |
|  |  | м2 | 393,0 |
| 230 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 379,0 |
|  |  | м2 | 9,5 |
| 231 | Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м | п.м. | 948 |
|  |  | м2 | 71,1 |
| 232 | Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м | п.м. | 118 |
|  |  | м2 | 5,9 |
| 233 | Разметка 1.13 (ширина 0,6 м) | п.м. | 51 |
|  |  | м2 | 7,7 |
|  | Сигнальные столбики |  |  |
| 234 | Установка пластиковых направляющих столбиков, вес 1 шт-0,9 кг | шт | 166 |
|  |  | кг | 149,4 |
|  | Временные дорожные знаки на период строительства |  |  |
| 235 | Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе: | шт. | 37 |
| 236 | Предупреждающие знаки: |  |  |
|  | 1.20.2 (А-900) | шт. | 4 |
|  | 1.25 (А-900) | шт. | 8 |
| 237 | Приоритета: |  |  |
|  | 2.6 (D-700) | шт. | 2 |
|  | 2.7 (В-700) | шт. | 1 |
| 238 | Запрещающие знаки: |  |  |
|  | 3.20 (D-700) | шт. | 4 |
|  | 3.24 (D-700) | шт. | 8 |
|  | 3.25(D-700) |  | 2 |
|  | 3.31 (D-700) | шт. | 2 |
| 239 | Предписывающие знаки: |  |  |
|  | 4.2.1 (D-700) | шт. | 1 |
| 240 | Знаки дополнительной информации |  |  |
|  | 8.2.1 (350х700) | шт. | 5 |
|  | Тоже стоек, в том числе: |  |  |
| 241 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг | шт. | 11 |
|  |  | кг | 262,9 |
| 242 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг | шт. | 12 |
|  |  | кг | 318 |
|  | Устройство средств технического регулирования: | п.м. | 500 |
| 243 | - водоналивные блоки (L-2000мм) | шт. | 250 |
| 244 | - огонь заградительный СКБ-1487 | шт. | 100 |
|  | 2 Участок км 2+381-км 3+421 |  |  |
|  | Основная проектируемая автомобильная дорога |  |  |
| 1 | Отвод земель и его оформление | км | 1,03977 |
| 2 | Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. | км | 1,03977 |
|  | Срезка кустарника |  |  |
| 3 | Срезка кустарника средней густоты кусторезами | га | 0,048 |
| 4 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевательными боронами | га | 0,048 |
| 5 | Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м | га | 0,048 |
| 6 | Погрузка экскаваторам емк.ковша 0,5м3 и транспортировка в отвал на расстояние до 130 км | м3 | 2,16 |
|  |  | т | 1,08 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 7 | Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 130 км | шт/кг | 1/0,89 |
| 8 | Демонтаж существующих металл. стоек с транспортировкой на расстояние до 130 км | шт/кг | 1/9,6 |
|  | Разборка дорожной одежды основной дороги |  |  |
| 9 | Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона фрезой 1000мм на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты | м2 | 7407,63 |
|  |  | м3 | 740,76 |
| 10 | Разборка сущ. покрытия из щебня эксковатором емк. ковша 0,65м3 на толщину до 0,2 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты | м2 | 7407,63 |
|  |  | м3 | 1481,53 |
| Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |
| 11 | Профильный объем земляных работ: |  |  |
|  | Насыпь | м³ | 5323 |
|  | Присыпные обочины | м³ | 2095 |
|  | Разборка существующего земляного полотна | м³ | 4109 |
|  | Разборка существующей насыпи с включением торфа | м³ | 486 |
|  | Оплачиваемый объем земляных работ | м³ | 13885 |
|  | Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов |  |  |
| 12 | Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 2км в отвал. Плотность грунта- 1,84т/м3 | м³ | 207 |
| 13 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 2км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м³ | 207 |
|  |  | м3 | 209 |
| 14 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 207 |
| 15 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 207 |
|  | Устройство земляного полотна |  |  |
| 16 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м³ | 1344 |
| 17 | Доуплотнение грунта 2 группы катками на пневмошинах весом 25т за 4 прохода по одному следу, толщиной слоя 30см. | м³ | 1344 |
| 18 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы) | м³ | 2755 |
| 19 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. | м³ | 1354 |
| 20 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км. | м3 | 486 |
| 21 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 2 км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м3 | 1214 |
|  |  | м3 | 1226 |
| 22 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 100м | м3 | 2095 |
|  |  | м3 | 2116 |
| 23 | Нарезка уступов с перемещением грунта 2гр. до 10м. | м3 | 232 |
| 24 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 5555 |
| 25 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 5555 |
| 26 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см | м3 | 2095 |
| 27 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 17658 |
| 28 | Планировка откосов и полок в грунте 2 группы | м2 | 12212 |
|  |  | м2 | 1456 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 29 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав . | м2 | 12212 |
| 30 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 1456 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |
| 31 | Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м | м³ | 2183 |
| 32 | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м | м³ | 2183 |
| Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 33 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 17658 |
| 34 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 3602,19 |
| 35 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 9284,75 |
|  |  | м3 | 3276,76 |
| 37 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 8947,20 |
|  |  | м3 | 1457,69 |
|  | - щебень фр. 31,5-63 мм.; | м3 | 1354,45 |
|  | - щебень фр. 8-16 мм.; | м3 | 103,24 |
| 38 | Розлив битума | м2 | 8323,33 |
| 39 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 8323,33 |
| 40 | Розлив битума | м2 | 8323,33 |
| 41 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 8323,33 |
|  |  | м3 | 416,17 |
|  |  | т | 1040,42 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 42 | Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 4163,25 |
|  |  | м3 | 499,87 |
|  | Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |
|  | Дорожные знаки |  |  |
| 43 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 2км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | шт. | 1 |
|  |  | м3 | 4 |
| 44 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м3 | 4 |
| 45 | Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м. | шт. | 1 |
| 46 | Расход на 1 яму: |  |  |
|  | Грунт – 0,037м3. | м3 | 0,04 |
|  | Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3 | м3 | 0,05 |
|  | Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо) | м3 | 0,035 |
| 47 | Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.: | шт. | 1 |
|  | труба металлическая оцинкованая D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=24,3 кг | шт. | 1 |
|  |  | кг | 24,3 |
|  | Установка дорожных знаков, в том числе: |  | 1 |
| 48 | Информационные знаки: |  |  |
|  | 6.13 (200*300) | шт. | 1 |
|  | Разметка (краска) |  |  |
| 49 | Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 2080 |
|  |  | м2 | 208,0 |
| 50 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 1040,0 |
|  |  | м2 | 26,0 |
|  | Сигнальные столбики |  |  |
| 51 | Установка пластиковых направляющих столбиков, вес 1 шт-0,9 кг | шт | 32 |
|  |  | кг | 28,8 |
|  | Временные дорожные знаки на период строительства |  |  |
| 52 | Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе: | шт. | 37 |
| 53 | Предупреждающие знаки: |  |  |
|  | 1.20.2 (А-900) | шт. | 4 |
|  | 1.25 (А-900) | шт. | 8 |
| 54 | Приоритета: |  |  |
|  | 2.6 (D-700) | шт. | 2 |
|  | 2.7 (В-700) | шт. | 1 |
| 55 | Запрещающие знаки: |  |  |
|  | 3.20 (D-700) | шт. | 4 |
|  | 3.24 (D-700) | шт. | 8 |
|  | 3.25(D-700) |  | 2 |
|  | 3.31 (D-700) | шт. | 2 |
| 56 | Предписывающие знаки: |  |  |
|  | 4.2.1 (D-700) | шт. | 1 |
| 57 | Знаки дополнительной информации |  |  |
|  | 8.2.1 (350х700) | шт. | 5 |
|  | Тоже стоек, в том числе: |  |  |
| 58 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг | шт. | 11 |
|  |  | кг | 262,9 |
| 59 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг | шт. | 12 |
|  |  | кг | 318 |
|  | Устройство средств технического регулирования: | п.м. | 500 |
| 60 | - водоналивные блоки (L-2000мм) | шт. | 250 |
| 61 | - огонь заградительный СКБ-1487 | шт. | 100 |
|  | 3 Участок км 4+401-км 4+689 |  |  |
|  | Основная проектируемая автомобильная дорога |  |  |
| 1 | Отвод земель и его оформление | км | 0,2882 |
| 2 | Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. | км | 0,2882 |
|  | Разборка дорожной одежды основной дороги |  |  |
| 3 | Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона фрезой 1000мм на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты | м2 | 1939,96 |
|  |  | м3 | 194,00 |
| 4 | Разборка сущ. покрытия из щебня эксковатором емк. ковша 0,65м3 на толщину до 0,2 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты | м2 | 1939,96 |
|  |  | м3 | 387,99 |
| Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |
| 5 | Профильный объем земляных работ: |  |  |
|  | Насыпь | м³ | 888 |
|  | Присыпные обочины | м³ | 529 |
|  | Разборка существующего земляного полотна | м³ | 1592 |
|  | Разборка существующей насыпи с включением торфа | м³ | 192 |
|  | Оплачиваемый объем земляных работ | м³ | 3632 |
|  | Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов |  |  |
| 6 | Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 4км в отвал. Плотность грунта- 1,84т/м3 | м³ | 105 |
| 7 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 4км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м³ | 105 |
|  |  | м3 | 106 |
| 8 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 105 |
| 9 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 105 |
|  | Устройство земляного полотна |  |  |
| 10 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м³ | 364 |
| 11 | Доуплотнение грунта 2 группы катками на пневмошинах весом 25т за 4 прохода по одному следу, толщиной слоя 30см. | м³ | 364 |
| 12 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы) | м³ | 856 |
| 13 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. | м³ | 32 |
| 14 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 4 км. | м3 | 192 |
| 15 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 4 км. Плотность грунта- 1,84т/м4 | м3 | 704 |
| 16 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 100м | м3 | 529 |
|  |  | м3 | 534 |
| 17 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 888 |
| 18 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 888 |
| 19 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см | м3 | 529 |
| 20 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 4831 |
| 21 | Планировка откосов и полок в грунте 2 группы | м2 | 3344 |
|  |  | м2 | 563 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 22 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав . | м2 | 3344 |
| 23 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 563 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |
| 24 | Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м | м³ | 421 |
| 25 | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м | м³ | 421 |
| Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 26 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 4831 |
| 27 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 1049,81 |
| 28 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 2538,42 |
|  |  | м3 | 894,78 |
| 29 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 2450,17 |
|  |  | м3 | 399,02 |
|  | - щебень фр. 31,5-63 мм.; | м3 | 370,75 |
|  | - щебень фр. 8-16 мм.; | м3 | 28,27 |
| 30 | Розлив битума | м2 | 2288,05 |
| 31 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 2288,05 |
| 32 | Розлив битума | м2 | 2288,05 |
| 33 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 2288,05 |
|  |  | м3 | 114,40 |
|  |  | т | 286,01 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 34 | Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 1081,66 |
|  |  | м3 | 129,89 |
| Глава 4. Пересечения и примыкания |  |  |  |
|  | Примыкание ПК0+33,33 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 35 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы) | м³ | 27 |
| 36 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 3 км. | м3 | 161,0 |
| 37 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 100м | м3 | 36,0 |
|  |  | м3 | 36,4 |
| 38 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 27,0 |
| 39 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 27,0 |
| 40 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см. | м3 | 36,0 |
| 41 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 432,0 |
| 42 | Планировка откосов насыпи в грунте 2 группы | м2 | 110,0 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 43 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 110,0 |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 44 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 432 |
| 45 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 89,02 |
| 46 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 234,79 |
|  |  | м3 | 82,39 |
| 48 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 227,38 |
|  |  | м3 | 36,95 |
|  | - щебень фр. 31,5-63 мм.; | м3 | 34,33 |
|  | - щебень фр. 8-16 мм.; | м3 | 2,62 |
| 49 | Розлив битума | м2 | 213,56 |
| 50 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 213,56 |
| 51 | Розлив битума | м2 | 213,56 |
| 52 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 213,56 |
|  |  | м3 | 10,68 |
|  |  | т | 26,70 |
| 53 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 30 см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 18,67 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 54 | Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 76,40 |
|  |  | м3 | 9,62 |
|  | Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |
|  | Дорожные знаки |  |  |
| 55 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 4км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | шт. | 2 |
|  |  | м3 | 8 |
| 56 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м3 | 8 |
| 57 | Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м. | шт. | 2 |
| 58 | Расход на 1 яму: |  |  |
|  | Грунт – 0,037м3. | м3 | 0,07 |
|  | Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3 | м3 | 0,09 |
|  | Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо) | м3 | 0,07 |
| 59 | Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.: | шт. | 2 |
| 60 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, m=27,0 кг | шт. | 2 |
|  |  | кг | 54 |
| 61 | Установка дорожных знаков, в том числе: |  | 2 |
| 62 | Знаки приоритета: |  |  |
|  | 2.3.3 (А-900) | шт. | 1 |
|  | 2.4 (А-900) | шт. | 1 |
|  | Разметка (краска) |  |  |
| 63 | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 55 |
|  |  | м2 | 5,5 |
| 64 | Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 587 |
|  |  | м2 | 58,7 |
| 65 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 111,0 |
|  |  | м2 | 2,8 |
| 66 | Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м | п.м. | 129 |
|  |  | м2 | 9,7 |
| 67 | Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м | п.м. | 26 |
|  |  | м2 | 1,3 |
| 68 | Разметка 1.13 (ширина 0,6 м) | п.м. | 10 |
|  |  | м2 | 1,6 |
|  | Сигнальные столбики |  |  |
| 69 | Установка пластиковых направляющих столбиков, вес 1 шт-0,9 кг | шт | 16 |
|  |  | кг | 14,4 |
|  | Временные дорожные знаки на период строительства |  |  |
| 70 | Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе: | шт. | 37 |
| 71 | Предупреждающие знаки: |  |  |
|  | 1.20.2 (А-900) | шт. | 4 |
|  | 1.25 (А-900) | шт. | 8 |
| 72 | Приоритета: |  |  |
|  | 2.6 (D-700) | шт. | 2 |
|  | 2.7 (В-700) | шт. | 1 |
| 73 | Запрещающие знаки: |  |  |
|  | 3.20 (D-700) | шт. | 4 |
|  | 3.24 (D-700) | шт. | 8 |
|  | 3.25(D-700) |  | 2 |
|  | 3.31 (D-700) | шт. | 2 |
| 74 | Предписывающие знаки: |  |  |
|  | 4.2.1 (D-700) | шт. | 1 |
| 75 | Знаки дополнительной информации |  |  |
|  | 8.2.1 (350х700) | шт. | 5 |
|  | Тоже стоек, в том числе: |  |  |
| 76 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг | шт. | 11 |
|  |  | кг | 262,9 |
| 77 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг | шт. | 12 |
|  |  | кг | 318 |
|  | Устройство средств технического регулирования: | п.м. | 288 |
| 78 | - водоналивные блоки (L-2000мм) | шт. | 144 |
| 79 | - огонь заградительный СКБ-1487 | шт. | 58 |
|  | Участок км 4+853-км 5+965 |  |  |
|  | Основная проектируемая автомобильная дорога |  |  |
| 1 | Отвод земель и его оформление | км | 1,11248 |
| 2 | Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. | км | 1,11248 |
|  | Срезка кустарника |  |  |
| 3 | Срезка кустарника средней густоты кусторезами | га | 0,072 |
| 4 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевательными боронами | га | 0,072 |
| 5 | Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м | га | 0,072 |
| 6 | Погрузка экскаваторам емк.ковша 0,5м3 и транспортировка в отвал на расстояние до 130 км | м3 | 3,24 |
|  |  | т | 1,62 |
|  | Валка леса и корчевка пней |  |  |
| 7 | Валка деревьев мягких пород при диаметре ствола до 24 см | шт | 8 |
| 8 | Трелевка деревьев диаметром до 24 см на расстоянии до 50м | шт | 8 |
| 9 | Корчевка пней срезанного мелколесья корчевателями-собирателями до 10 м | шт | 8 |
| 10 | Обивка земли с выкорчевыванных пней диаметром до 24см | шт | 8 |
| 11 | Разделка древесины полученная от валки деревьев до 24 см | шт | 8 |
| 12 | Вывоз древесины диаметром до 24 см на расстояние до 130 км | м3 | 1,02 |
|  |  | т | 0,51 |
| 13 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой для ям на расстояние до 3км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м3 | 3,72 |
| 14 | Засыпка подкорневых ям , грунт 2гр. | шт/м3 | 8/3,72 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 15 | Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 130 км | шт/кг | 1/0,89 |
| 16 | Демонтаж существующих металл. стоек с транспортировкой на расстояние до 130 км | шт/кг | 1/9,6 |
| 17 | Разработка грунта котлована для демонтажа трубы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 4 км в отвал. | м3 | 124,1 |
| 18 | Разборка сущ. оголовков входа и выхода ж.б. трубы ручными отбойниками с погрузкой и транспортировкой до 130км на полигон ТБО | м3 | 2,05 |
|  |  | т | 5,1 |
| 19 | Демонтаж железобетонной трубы Ø0,7, вес 1п.м. - 670 кг с транспортировкой до 130 км на полигон ТБО | п.м. | 12,87 |
|  |  | м3 | 3,47 |
|  |  | т | 8,6 |
|  | Разборка дорожной одежды основной дороги |  |  |
| 20 | Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона фрезой 1000мм на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты | м2 | 7806,32 |
|  |  | м3 | 780,63 |
| 21 | Разборка сущ. покрытия из щебня эксковатором емк. ковша 0,65м3 на толщину до 0,2 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты | м2 | 7806,32 |
|  |  | м3 | 1561,26 |
| Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |
| 22 | Профильный объем земляных работ: |  |  |
|  | Насыпь | м³ | 6922 |
|  | Присыпные обочины | м³ | 2177 |
|  | Разборка существующего земляного полотна | м³ | 3831 |
|  | Разборка существующей насыпи с включением торфа | м³ | 305 |
|  | Оплачиваемый объем земляных работ | м³ | 15654 |
|  | Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов |  |  |
| 23 | Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 5км в отвал. Плотность грунта- 1,84т/м3 | м³ | 280 |
| 24 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 5км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м³ | 280 |
|  |  | м3 | 283 |
| 25 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 280 |
| 26 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 280 |
|  | Устройство земляного полотна |  |  |
| 27 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м³ | 1925 |
| 28 | Доуплотнение грунта 2 группы катками на пневмошинах весом 25т за 4 прохода по одному следу, толщиной слоя 30см. | м³ | 1925 |
| 29 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы) | м³ | 3546 |
| 30 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. | м³ | 285 |
| 31 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км. | м3 | 305 |
| 32 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 5 км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м3 | 3091 |
|  |  | м3 | 3122 |
| 33 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 100м | м3 | 2177 |
|  |  | м3 | 2199 |
| 34 | Нарезка уступов с перемещением грунта 2гр. до 10м. | м3 | 103 |
| 35 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 7025 |
| 36 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 7025 |
| 37 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см | м3 | 2177 |
| 38 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 19340 |
| 39 | Планировка откосов и полок в грунте 2 группы | м2 | 14996 |
|  |  | м2 | 1161 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 40 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав . | м2 | 14996 |
| 41 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 1161 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |
| 42 | Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м | м³ | 1880 |
| 43 | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м | м³ | 1880 |
| Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 44 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 19340 |
| 45 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 4205,62 |
| 46 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 9932,04 |
|  |  | м3 | 3507,52 |
| 47 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 9568,72 |
|  |  | м3 | 1559,84 |
|  | - щебень фр. 31,5-63 мм.; | м3 | 1449,43 |
|  | - щебень фр. 8-16 мм.; | м3 | 110,41 |
| 48 | Розлив битума | м2 | 8901,26 |
| 49 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 8901,26 |
| 50 | Розлив битума | м2 | 8901,26 |
| 51 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 8901,26 |
|  |  | м3 | 445,06 |
|  |  | т | 1112,66 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 52 | Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 4453,3 |
|  |  | м3 | 534,76 |
| Глава 5. Искусственные сооружения |  |  |  |
|  | Устройство трубы из полуколец R-0,75м на ПК 5+14,60 |  |  |
| 53 | Длина трубы | п.м. | 19,68 |
| 54 | Расчистка русел (подводящего и отводящего) вручную (мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой в отвал до 130км | м3 | 1 |
|  |  | т | 1,4 |
| 55 | Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м под оголовки / под тело трубы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 1 км в отвал. (без Купл) | м3 | 82,1 |
|  |  |  | 46,6 |
| 56 | Доработка котлована вручную | м3 | 14,3 |
| 57 | Уплотнение грунта (дно котлована) ручными пневмотрамбовками, толщина слоя 0,30м | м3 | 30,6 |
| 58 | Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 16-31,5мм под оголовки, тело трубы вручную с уплотнением трамбовками | м3 | 26,0 |
| 59 | Устройство щебеночно-песчаной подушки под оголовки трубы с уплотнением | м3 | 79,2 |
| 60 | Устройство блоков фундамента под оголовок № 83 | шт | 2 |
|  |  | м3 | 2,1 |
| 61 | Устройство блоков фундамента под тело № 81 | шт | 11 |
|  |  | м3 | 10,12 |
| 62 | Устройство конических звеньев № 82 по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10-20мм | шт | 2 |
|  |  | м3 | 1,92 |
| 63 | Устройство звеньев № 80 по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10-20мм | шт | 11 |
|  |  | м3 | 9,02 |
| 64 | Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25см. Расход на 100м2 : | м2 | 18,99 |
|  | Битум нефтяной |  |  |
|  | Ткань стеклянная изоляционная И-200 толщиной 0,2мм - 234 м2 |  |  |
|  | герметик битумно-полимерный БП-Г50 - 0,825кг/0,75м3 |  |  |
| 65 | Устройство битумной мастичной гидроизоляции | м2 | 60,7 |
|  | Расход на 100м2: битум нефтяной БНМ-75/35 - 0,45 т |  |  |
| 66 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на запыпку трубы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на расстояние до 5км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м3 | 82,2 |
| 67 | Засыпка трубы вручную, грунт 2 группы | м3 | 9,1 |
| 68 | Уплотнение грунта , грунт 2 группы | м3 | 91,3 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 69 | Укрепление откосов земляного полотна у входного оголовка монолитным бетоном В-20, F-300 толщ. 10см на слое щебня толщ. 10см | м2 | 23,5 |
| 70 | Укрепление откосов земляного полотна у выходного оголовков монолитным бетоном В-20, F-300 толщ. 10см на слое щебня толщ. 10см | м2 | 17,6 |
| 71 | Укрепление русла у входного оголовка монолитным бетоном , толщиной 10см, на слое щебня толщ. 10см | м2 | 13,6 |
| 72 | Укрепление русла у выходного оголовка монолитным бетоном , толщиной 12см, на слое щебня толщ. 10см | м2 | 15,7 |
| 73 | Устройство монолитного блока упора У-1 на входном и выходном участке трубы (бетон В-20, F-300) | п.м. | 5,5 |
|  |  | м3 | 1,1 |
| 74 | Армирование монолитного бетона арматурными сетками. | кг | 155,0 |
| 75 | Устройство рисбермы выходного русла с каменной наброской. Камень бутовый | м3 | 3,3 |
|  | Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |
|  | Дорожные знаки |  |  |
| 76 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 5км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | шт. | 1 |
|  |  | м3 | 4 |
| 77 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м3 | 4 |
| 78 | Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м. | шт. | 1 |
| 79 | Расход на 1 яму: |  |  |
|  | Грунт – 0,037м3. | м3 | 0,04 |
|  | Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3 | м3 | 0,05 |
|  | Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо) | м3 | 0,035 |
| 80 | Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.: | шт. | 1 |
|  | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=24,3 кг | шт. | 1 |
|  |  | кг | 24,3 |
|  | Установка дорожных знаков, в том числе: |  | 1 |
| 81 | Информационные знаки: |  |  |
|  | 6.13 (200*300) | шт. | 1 |
|  | Разметка (краска) |  |  |
| 82 | Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 2225 |
|  |  | м2 | 222,5 |
| 83 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 1112,0 |
|  |  | м2 | 27,8 |
|  | Сигнальные столбики |  |  |
| 84 | Установка пластиковых направляющих столбиков, вес 1 шт-0,9 кг | шт | 6 |
|  |  | кг | 5,4 |
|  | Временные дорожные знаки на период строительства |  |  |
| 85 | Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе: | шт. | 37 |
| 86 | Предупреждающие знаки: |  |  |
|  | 1.20.2 (А-900) | шт. | 4 |
|  | 1.25 (А-900) | шт. | 8 |
| 87 | Приоритета: |  |  |
|  | 2.6 (D-700) | шт. | 2 |
|  | 2.7 (В-700) | шт. | 1 |
| 88 | Запрещающие знаки: |  |  |
|  | 3.20 (D-700) | шт. | 4 |
|  | 3.24 (D-700) | шт. | 8 |
|  | 3.25(D-700) |  | 2 |
|  | 3.31 (D-700) | шт. | 2 |
| 89 | Предписывающие знаки: |  |  |
|  | 4.2.1 (D-700) | шт. | 1 |
| 90 | Знаки дополнительной информации |  |  |
|  | 8.2.1 (350х700) | шт. | 5 |
|  | Тоже стоек, в том числе: |  |  |
| 91 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг | шт. | 11 |
|  |  | кг | 262,9 |
| 92 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг | шт. | 12 |
|  |  | кг | 318 |
|  | Устройство средств технического регулирования: | п.м. | 500 |
| 93 | - водоналивные блоки (L-2000мм) | шт. | 250 |
| 94 | - огонь заградительный СКБ-1487 | шт. | 100 |
|  | Участок км 6+694-км 6+955 |  |  |
|  | Основная проектируемая автомобильная дорога |  |  |
| 1 | Отвод земель и его оформление | км | 0,26057 |
| 2 | Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. | км | 0,26057 |
|  | Разборка дорожной одежды основной дороги |  |  |
| 3 | Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона фрезой 1000мм на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты | м2 | 1083,30 |
|  |  | м3 | 108,33 |
| 4 | Разборка сущ. покрытия из щебня эксковатором емк. ковша 0,65м3 на толщину до 0,3 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты | м2 | 1741,61 |
|  |  | м3 | 414,15 |
| Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |
| 5 | Профильный объем земляных работ: |  |  |
|  | Насыпь | м³ | 733 |
|  | Присыпные обочины | м³ | 529 |
|  | Разборка существующей насыпи с включением торфа | м³ | 1453 |
|  | Оплачиваемый объем земляных работ | м³ | 3959 |
|  | Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов |  |  |
| 6 | Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 6км в отвал. Плотность грунта- 1,84т/м3 | м³ | 748 |
| 7 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 6км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м³ | 748 |
|  |  | м3 | 755 |
| 8 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 748 |
| 9 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 748 |
|  | Устройство земляного полотна |  |  |
| 10 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м³ | 269 |
| 11 | Доуплотнение грунта 2 группы катками на пневмошинах весом 25т за 4 прохода по одному следу, толщиной слоя 30см. | м³ | 269 |
| 12 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 6 км. | м3 | 1453 |
| 13 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м3 | 733 |
|  |  | м3 | 740 |
| 14 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 100м | м3 | 529 |
|  |  | м3 | 534 |
| 15 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 733 |
| 16 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 733 |
| 17 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см | м3 | 529 |
| 18 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 4417 |
| 19 | Планировка откосов и полок в грунте 2 группы | м2 | 2825 |
|  |  | м2 | 1206 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 20 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав . | м2 | 2825 |
| 21 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 1206 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |
| 22 | Снятие растительного грунта откосов с перемещением на расстояние до 10м | м³ | 453 |
| 23 | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м | м³ | 453 |
| Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 24 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 4417 |
| 25 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 848,36 |
| 26 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 2325,65 |
|  |  | м3 | 820,95 |
| 27 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 2241,39 |
|  |  | м3 | 365,28 |
|  | - щебень фр. 31,5-63 мм.; | м3 | 339,42 |
|  | - щебень фр. 8-16 мм.; | м3 | 25,86 |
| 28 | Розлив битума | м2 | 2085,05 |
| 29 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 2085,05 |
| 30 | Розлив битума | м2 | 2085,05 |
| 31 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 2085,05 |
|  |  | м3 | 104,25 |
|  |  | т | 260,63 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 32 | Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 1042,86 |
|  |  | м3 | 125,32 |
|  | Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |
|  | Дорожные знаки |  |  |
| 33 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 6км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | шт. | 1 |
|  |  | м3 | 4 |
| 34 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м3 | 4 |
| 35 | Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м. | шт. | 1 |
| 36 | Расход на 1 яму: |  |  |
|  | Грунт – 0,037м3. | м3 | 0,04 |
|  | Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3 | м3 | 0,05 |
|  | Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо) | м3 | 0,035 |
| 37 | Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.: | шт. | 1 |
|  | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=24,3 кг | шт. | 1 |
|  |  | кг | 24,3 |
|  | Установка дорожных знаков, в том числе: |  | 1 |
| 38 | Информационные знаки: |  |  |
|  | 6.13 (200*300) | шт. | 1 |
|  | Разметка (краска) |  |  |
| 39 | Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 521 |
|  |  | м2 | 52,1 |
| 40 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 261,0 |
|  |  | м2 | 6,5 |
|  | Сигнальные столбики |  |  |
| 41 | Установка пластиковых направляющих столбиков, вес 1 шт-0,9 кг | шт | 12 |
|  |  | кг | 10,8 |
|  | Временные дорожные знаки на период строительства |  |  |
| 42 | Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе: | шт. | 37 |
| 43 | Предупреждающие знаки: |  |  |
|  | 1.20.2 (А-900) | шт. | 4 |
|  | 1.25 (А-900) | шт. | 8 |
| 44 | Приоритета: |  |  |
|  | 2.6 (D-700) | шт. | 2 |
|  | 2.7 (В-700) | шт. | 1 |
| 45 | Запрещающие знаки: |  |  |
|  | 3.20 (D-700) | шт. | 4 |
|  | 3.24 (D-700) | шт. | 8 |
|  | 3.25(D-700) |  | 2 |
|  | 3.31 (D-700) | шт. | 2 |
| 46 | Предписывающие знаки: |  |  |
|  | 4.2.1 (D-700) | шт. | 1 |
| 47 | Знаки дополнительной информации |  |  |
|  | 8.2.1 (350х700) | шт. | 5 |
|  | Тоже стоек, в том числе: |  |  |
| 48 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг | шт. | 11 |
|  |  | кг | 262,9 |
| 49 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг | шт. | 12 |
|  |  | кг | 318 |
|  | Устройство средств технического регулирования: | п.м. | 261 |
| 50 | - водоналивные блоки (L-2000мм) | шт. | 131 |
| 51 | - огонь заградительный СКБ-1487 | шт. | 52 |
|  | Участок км 7+387-км 7+753 |  |  |
|  | Основная проектируемая автомобильная дорога |  |  |
| 1 | Отвод земель и его оформление | км | 0,36622 |
| 2 | Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. | км | 0,36622 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 3 | Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 130 км | шт/кг | 1/0,89 |
| 4 | Демонтаж существующих металл. стоек с транспортировкой на расстояние до 130 км | шт/кг | 1/9,6 |
|  | Разборка дорожной одежды основной дороги |  |  |
| 5 | Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона фрезой 1000мм на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты | м2 | 1312,88 |
|  |  | м3 | 131,29 |
| 6 | Разборка сущ. покрытия из щебня эксковатором емк. ковша 0,65м3 на толщину до 0,3 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты | м2 | 2507,65 |
|  |  | м3 | 621,01 |
| Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |
| 7 | Профильный объем земляных работ: |  |  |
|  | Насыпь | м³ | 1303 |
|  | Присыпные обочины | м³ | 717 |
|  | Разборка существующей насыпи с включением торфа | м³ | 1761 |
|  | Оплачиваемый объем земляных работ | м³ | 5583 |
|  | Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов |  |  |
| 8 | Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 7км в отвал. Плотность грунта- 1,84т/м3 | м³ | 1029 |
| 9 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 7км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м³ | 1029 |
|  |  | м3 | 1039 |
| 10 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 1029 |
| 11 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 1029 |
|  | Устройство земляного полотна |  |  |
| 12 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м³ | 484 |
| 13 | Доуплотнение грунта 2 группы катками на пневмошинах весом 25т за 4 прохода по одному следу, толщиной слоя 30см. | м³ | 484 |
| 14 | Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 7 км. | м3 | 1761 |
| 15 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 7 км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | м3 | 1303 |
|  |  | м3 | 1316 |
| 16 | Разработка щебня (разборка сущ.ДО) с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 100м | м3 | 717 |
|  |  | м3 | 724 |
| 17 | Уплотнение грунта при толщине слоя 20см | м3 | 1303 |
| 18 | Уплотнение грунта при толщине слоя 25см. | м3 | 1303 |
| 19 | Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см | м3 | 717 |
| 20 | Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы | м2 | 6376 |
| 21 | Планировка откосов и полок в грунте 2 группы | м2 | 4373 |
|  |  | м2 | 987 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
| 22 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав . | м2 | 4373 |
| 23 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 987 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |
| 24 | Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м | м³ | 567 |
| 25 | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м | м³ | 567 |
|  | Рекультивация временно занимаемых земель |  |  |
|  | Технический этап |  |  |
| 26 | Планировка площадей механизированным способом в грунтах 2 группы | м2 | 1600 |
| 27 | Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением на расстояние 10м | м³ | 320 |
|  | Биологический этап |  |  |
| 28 | Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних | га | 0,16 |
| 29 | Предпосевное прикатывание почвы | га | 0,16 |
| 30 | Посев семян многолетних трав из расчета 8кг на 1га | га | 0,16 |
|  | Рекультивация сосредоточ. резерва |  |  |
|  | Технический этап |  |  |
| 31 | Уполаживание откосов резервов с перемещением на 30м, грунт 2 группы | м3 | 625 |
| 32 | Планировка дна и откосов сосредоточенных резервов механизированным способом в грунте 2 группы | м2 | 3391 |
|  |  | м2 | 5852 |
| 33 | Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением на расстояние 40м | м3 | 2000 |
|  | Биологический этап |  |  |
| 34 | Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних | га | 1,0 |
| 35 | Предпосевное прикатывание почвы | га | 1,0 |
| 36 | Посев семян многолетних трав из расчета 8 кг на 1га | га | 1,0 |
| Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |
| 37 | Укладка тканого геосинтетического материала | м2 | 6376 |
| 38 | Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м | м3 | 1385,49 |
| 39 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17) | м2 | 3269,10 |
|  |  | м3 | 1154,46 |
| 40 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м | м2 | 3149,52 |
|  |  | м3 | 513,40 |
|  | - щебень фр. 31,5-63 мм.; | м3 | 477,06 |
|  | - щебень фр. 8-16 мм.; | м3 | 36,34 |
| 41 | Розлив битума | м2 | 2929,82 |
| 42 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 2929,82 |
| 43 | Розлив битума | м2 | 2929,82 |
| 44 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона , толщиной 0,05м | м2 | 2929,82 |
|  |  | м3 | 146,49 |
|  |  | т | 366,23 |
|  | Укрепление обочин |  |  |
| 45 | Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м | м2 | 1465,78 |
|  |  | м3 | 176,02 |
|  | Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |
|  | Дорожные знаки |  |  |
| 46 | Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 7км. Плотность грунта- 1,75т/м3 | шт. | 1 |
|  |  | м3 | 4 |
| 47 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м3 | 4 |
| 48 | Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м. | шт. | 1 |
| 49 | Расход на 1 яму: |  |  |
|  | Грунт – 0,037м3. | м3 | 0,04 |
|  | Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3 | м3 | 0,05 |
|  | Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо) | м3 | 0,035 |
| 50 | Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.: | шт. | 1 |
|  | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=24,3 кг | шт. | 1 |
|  |  | кг | 24,3 |
|  | Установка дорожных знаков, в том числе: |  | 1 |
| 51 | Информационные знаки: |  |  |
|  | 6.13 (200*300) | шт. | 1 |
|  | Разметка (краска) |  |  |
| 52 | Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 732 |
|  |  | м2 | 73,2 |
| 53 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 366,0 |
|  |  | м2 | 9,2 |
|  | Временные дорожные знаки на период строительства |  |  |
| 54 | Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе: | шт. | 37 |
| 55 | Предупреждающие знаки: |  |  |
|  | 1.20.2 (А-900) | шт. | 4 |
|  | 1.25 (А-900) | шт. | 8 |
| 56 | Приоритета: |  |  |
|  | 2.6 (D-700) | шт. | 2 |
|  | 2.7 (В-700) | шт. | 1 |
| 57 | Запрещающие знаки: |  |  |
|  | 3.20 (D-700) | шт. | 4 |
|  | 3.24 (D-700) | шт. | 8 |
|  | 3.25(D-700) |  | 2 |
|  | 3.31 (D-700) | шт. | 2 |
| 58 | Предписывающие знаки: |  |  |
|  | 4.2.1 (D-700) | шт. | 1 |
| 59 | Знаки дополнительной информации |  |  |
|  | 8.2.1 (350х700) | шт. | 5 |
| 60 | Тоже стоек, в том числе: |  |  |
| 61 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг | шт. | 11 |
|  |  | кг | 262,9 |
| 62 | труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг | шт. | 12 |
|  |  | кг | 318 |
|  | Устройство средств технического регулирования: | п.м. | 366 |
| 63 | - водоналивные блоки (L-2000мм) | шт. | 183 |
| 64 | - огонь заградительный СКБ-1487 | шт. | 73 |

Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные | Марка: БНД 100/130 | ГОСТ 33133 - 2014 |
| 2 | Бетон | Класс прочности на сжатие: В15; В20; В25; Марка по морозостойкости F2 300 (требуются все указанные классы) | ГОСТ 26633-2015 |
| 3 | Щебеночно-песчаная смесь | Номер смеси по зерновому составу: С1; (требуются все указанные смеси) | ГОСТ 25607-2009 |
| 4 | Щебень | Фракция: - от 4 до 8 мм; - от 8 до 16 мм; - от 16 до 31,5 мм, Марка по дробимости: не ниже М800 (требуются все указанные фракции) | ГОСТ 32703-2014 |
| 5 | Асфальтобетонная смесь | В зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке: горячая; - плотная горячая мелкозернистая , ; - пористая горячая мелкозернистая, (требуются все указанные виды в зависимости от величины остаточной пористости) | ГОСТ 9128-2013 |
| 6 | Железобетонные трубы | Материал: железобетонн; диаметр трубы: 500 мм; длина трубы: 3000мм толщина элемента: 100 мм | ГОСТ 32871 – 2014 |
| 7 | Бортовой камень | Марка: БР 100.30.18; БР 100.20.8 (требуются все указанные марки) | ГОСТ 6665-91 |
| 8 | Дорожные знаки | Типоразмер знака: 2; По способу передачи информации знаки: со световозвращающим изображением лицевой поверхности; Класс световозвращающих материалов: I б; III (ф) (требуются все указанные классы световозвращающих материалов) | ГОСТ 32945-2014 |
| 9 | Термопластик | цвет белый: Класс материала для дорожной разметки не ниже В6; цвет желтый: Класс материала для дорожной разметки не ниже В3 (требуются все указанные цвета) | ГОСТ 32830-2014 |
| 10 | Микростеклошарики (МСШ) | Диаметр МСШ: не более 1000 мкм; Максимально допустимое содержание дефектных МСШ: 20 % | ГОСТ Р 53172-2008 |
| 11 | Светильник наружного освещения | способов установки: на кронштейн мачты | ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 |
| 12 | Опора наружного освещения | В зависимости от назначения тип: силовые; По способу установки: фланцевые; По форме поперечного сечения ствола металлические опоры: многогранные; По продольной форме ствола металлические опоры: конические; Высота: 9,0 м | ГОСТ 32947-2014 |
| 13 | Самонесущий изолированный провод | Марка провода: СИП-4; По конструктивному исполнению: 4 (без нулевой несущей жилы); - число жил: 4 - номинальное сечение: 35 мм2 | ГОСТ 31946-2012 |
| 14 | Лампа | Натриевые высокого давления, Номинальная мощность : не менее 150 Вт; тип цоколя Е40 | ГОСТ Р 53073-2008 |
| 15 | Геосинтетический материал | Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлении: не менее 30 кН/м; Относительное удлинение при максимальной нагрузке в продольном и поперечном направлении не более: 20%; Устойчивость к ультрофиолетовому излучению: не менее 90%. | ГОСТ Р 56338-2015 |