| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |
|  |  | пожарная сигнализация |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |
| 1 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 1 | ТЕРм11-06-001-01 |  |
| 2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"; | шт | 1 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 |  |
| 3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-01 |  |
| 4 | Контроллер адресный "С2000-КДЛ" | шт | 1 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 |  |
| 5 | Приборы ПС на 4 луча | 1 шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-04 |  |
| 6 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт | 1 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 |  |
| 7 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 1 шт. | 2 | ТЕРм10-08-001-13 |  |
| 8 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" | шт | 2 | Прайс-лист |  |
| 9 | Приборы ПС на 1 луч | 1 шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-05 |  |
| 10 | Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ" | шт | 1 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 |  |
| 11 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 2 | ТЕРм10-02-016-06 |  |
| 12 | Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400" | шт | 2 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 |  |
| 13 | Батарея аккумуляторная 12В 12 А/час" | шт | 4 | Прайс-лист "Грумант" (383) 210-52-53 |  |
| 14 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 67 | ТЕРм10-08-002-02 |  |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой "ДИП-34А-01-02" | шт | 67 | Прайс-лист |  |
| 16 | Извещатель ПС ручной | 1 шт. | 3 | ТЕРм10-08-002-01 |  |
| 17 | Извещатель пожарный ручной "ИПР 513-3А" | шт | 3 | Прайс-лист "Грумант" (383) 210-52-53 |  |
| 18 | Кабель-канал по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 5 | ТЕРм08-02-396-05 |  |
| 19 | Кабель-канал 25х16 "DeGross"; | м | 500 | Прайс "АВРОРА" (383) 272-30-00; 209-12-90 |  |
| 20 | Провод в кабель-канале, сечением до 6 мм2 | 100 м | 5 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 21 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0.5 | ТЕРм10-08-005-03 |  |
| 22 | Кабель КШСнг(А) FRIS 1х2х0,5; | м | 550 | Прайс "ПАРИТЕТ" |  |
| Составил: ___________________________Рожкова Л.В. |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |
| Дата составления сметы: ___________________________ на декабрь 2012 года |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |