| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - // |
| - " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |
|  | ГБУЗ НСО "НГПЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | пожарная сигнализация; женская консультация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | 253-2013-ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базисном уровне цен |  |  | в текущем уровне цен |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 25,860.21 |  | руб. | 284,847.63 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 5,411.33 |  | руб. | 55,475.71 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная трудоемкость |  |  | - 456.00 |  | - чел.час | - 456.00 |  | - чел.час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383.33 | 72.67 |  | 383.33 | 72.67 |  |
| Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию на декабрь 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |
|  |  |  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  |  | (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Щиты и пульты, масса до 50 кг _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (380,59 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (268,65 руб.) | 1 шт. | 1 | 163,51 ______ 53,87 | 13,16 ______ 0,68 | 96.48 | 163.51 | 53.87 | 13,16 ______ 0,68 | 96.48 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,06 ЗПМ=10,26 МАТ=3,965 | 1001.84 | 552.71 | 66,59 ______ 6,98 | 382.54 | 5,15 ______ 0,04 | 5,15 ______ 0,04 |
| 2 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 4,746.46 |  |  | 4,746.46 |  |  |  |  | 4746.46 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм10-08-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (566,55 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (399,92 руб.) | 1 шт. | 1 | 94,52 ______ 85,54 | 0.33 | 8.65 | 94.52 | 85.54 | 0.33 | 8.65 | ОЗП=9,74 ЭМ=4,242 ЗПМ=9,74 МАТ=5,799 | 884.72 | 833.16 | 1.4 | 50.16 | 7.20 | 7.20 |
| 4 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 | Контроллер адресный "С2000-КДЛ" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 3,407.49 |  |  | 3,407.49 |  |  |  |  | 3407.49 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм10-08-001-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Приборы ПС на 4 луча _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (281,58 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (198,76 руб.) | 1 шт. | 1 | 46,19 ______ 40,36 | 0.61 | 5.22 | 46.19 | 40.36 | 0.61 | 5.22 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,164 ЗПМ=10,26 МАТ=5,557 | 445.64 | 414.09 | 2.54 | 29.01 | 3.30 | 3.30 |
| 6 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) | шт | 1 | 1,239.56 |  |  | 1,239.56 |  |  |  |  | 1239.56 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм10-08-001-13 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (673,12 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (475,14 руб.) | 1 шт. | 2 | 52,39 ______ 48,24 | 0.27 | 3.88 | 104.78 | 96.48 | 0.54 | 7.76 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,222 ЗПМ=10,26 МАТ=5,959 | 1038.4 | 989.88 | 2.28 | 46.24 | 4.00 | 8.00 |
| 8 | Прайс-лист | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) | шт | 2 | 276.61 |  |  | 553.22 |  |  |  |  | 553.22 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм10-08-001-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Приборы ПС на 1 луч _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (144,77 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (102,19 руб.) | 1 шт. | 1 | 25,02 ______ 20,75 | 0.27 | 4.00 | 25.02 | 20.75 | 0.27 | 4.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,222 ЗПМ=10,26 МАТ=5,268 | 235.11 | 212.9 | 1.14 | 21.07 | 1.80 | 1.80 |
| 10 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 | Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 3,407.49 |  |  | 3,407.49 |  |  |  |  | 3407.49 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм10-02-016-06 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (1922,1 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (1356,78 руб.) | 1 шт. | 2 | 229,62 ______ 132,21 | 47,41 ______ 5,54 | 50.00 | 459.24 | 264.42 | 94,82 ______ 11,08 | 100.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,627 ЗПМ=10,26 МАТ=5,09 | 3660.68 | 2712.94 | 438,74 ______ 113,68 | 509 | 10,1 ______ 0,44 | 20,2 ______ 0,88 |
| 12 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 | Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 2 | 8,379.56 |  |  | 16,759.12 |  |  |  |  | 16759.12 |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс-лист "Грумант" (383) 210-52-53 | Батарея аккумуляторная 12В 12 А/час" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 4 | 673.37 |  |  | 2,693.48 |  |  |  |  | 2693.48 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм10-08-002-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (8918,83 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (6295,64 руб.) | 1 шт. | 67 | 22,1 ______ 19,08 | 0.33 | 2.69 | 1,480.70 | 1,278.36 | 22.11 | 180.23 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,242 ЗПМ=10,26 МАТ=5,405 | 14183.9 | 13115.92 | 93.8 | 974.18 | 1.68 | 112.56 |
| 15 | Прайс-лист | Извещатель пожарный дымовой "ДИП-34А-01-02" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 67 | 561.00 |  |  | 37,587.00 |  |  |  |  | 37587 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм10-08-002-01 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Извещатель ПС ручной _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (199,68 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (140,95 руб.) | 1 шт. | 3 | 10,97 ______ 9,54 | 0.13 | 1.30 | 32.91 | 28.62 | 0.39 | 3.90 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,077 ЗПМ=10,26 МАТ=5,323 | 315.99 | 293.64 | 1.59 | 20.76 | 0.84 | 2.52 |
| 17 | Прайс-лист "Грумант" (383) 210-52-53 | Извещатель пожарный ручной "ИПР 513-3А" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 3 | 428.75 |  |  | 1,286.25 |  |  |  |  | 1286.25 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-02-396-05 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Кабель-канал по стенам и потолкам, длина 2 м _______________ НР 95%*0.85 от ФОТ; (25092,62 руб.) СП 65%*0.8 от ФОТ; (16158,71 руб.) | 100 м | 5 | 1960,16 ______ 417,36 | 810,72 ______ 188,38 | 732.08 | 9,800.80 | 2,086.80 | 4053,6 ______ 941,9 | 3,660.40 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,919 ЗПМ=10,26 МАТ=2,881 | 55949.45 | 21410.55 | 23993,25 ______ 9663,90 | 10545.65 | 37,6 ______ 12,78 | 188 ______ 63,9 |
| 19 | Прайс "АВРОРА" (383) 272-30-00; 209-12-90 | Кабель-канал 25х16 "DeGross"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | м | 500 | 14.80 |  | 14.80 | 7,400.00 |  |  | 7,400.00 |  | 7400 |  |  | 7400 |  |  |
| 20 | ТЕРм08-02-399-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Провод в кабель-канале, сечением до 6 мм2 _______________ НР 95%*0.85 от ФОТ; (2562,96 руб.) СП 65%*0.8 от ФОТ; (1650,45 руб.) | 100 м | 5 | 155,38 ______ 39,07 | 59,26 ______ 22,8 | 57.05 | 776.90 | 195.35 | 296,3 ______ 114 | 285.25 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,496 ЗПМ=10,26 МАТ=5,691 | 5552.4 | 2004.3 | 1924,75 ______ 1169,65 | 1623.35 | 3,52 ______ 1,57 | 17,6 ______ 7,85 |
| 21 | ТЕРм10-08-005-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (1347,36 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (951,08 руб.) | 100 м | 0.5 | 1374,77 ______ 386,24 | 20.90 | 967.63 | 687.39 | 193.12 | 10.45 | 483.82 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,191 ЗПМ=10,26 МАТ=4,204 | 4059.17 | 1981.41 | 43.8 | 2033.96 | 34.00 | 17.00 |
| 22 | Прайс "ПАРИТЕТ" | Кабель КШСнг(А) FRIS 1х2х0,5; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | м | 550 | 8.91 |  | 8.74 | 4,900.50 |  |  | 4,807.00 |  | 4900.5 |  |  | 4807 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 13671.96 | 4343.67 | 4492,58 ____ 1067,66 | 4835.71 |  | 171307.87 | 44521.5 | 26569,88 ______ 10954,21 | 28442.92 |  | 383,33 ______ 72,67 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  | 5411.33 |  |  |  |  | 55475.71 |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4835.71 |  |  |  |  | 28442.92 |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 4492.58 |  |  |  |  | 26569.88 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4829.77 |  |  |  |  | 42090.15 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3413.7 |  |  |  |  | 27998.28 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 21915.43 |  |  |  |  | 241396.3 |  |  |  |  | 383,33 ______ 72,67 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 3944.78 |  |  |  |  | 43451.33 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 25860.21 |  |  |  |  | 284847.63 |  |  |  |  | 383,33 ______ 72,67 |
|  | Составил: | _______________________________ /Рожкова Л.В./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: | _______________________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |