| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |
|  |  | общестроительные работы |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.63 | ТЕРр55-05-1 |  |
| 2 | Демонтаж витражной входной группы | 1 т конструкций | 0.85 | ТЕР09-04-010-02 |  |
| 3 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.33 | ТЕРр56-01-1 |  |
| 4 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.726 | ТЕРр56-02-2 |  |
| 5 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.25 | ТЕРр56-03-2 |  |
| 6 | Демонтаж металлических решеток | 1 т конструкций | 0.15 | ТЕР09-06-001-02 |  |
| 7 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.65 | ТЕРр56-09-1 |  |
| 8 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 1.215 | ТЕРр56-10-1 |  |
| 9 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 4.15 | ТЕРр57-03-2 |  |
| 10 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 5.13 | ТЕРр57-03-1 |  |
| 11 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 5.717 | ТЕРр57-02-1 |  |
| 12 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 1.254 | ТЕРр57-02-3 |  |
| 13 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 5.717 | ТЕРр57-01-2 |  |
| 14 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 5.717 | ТЕРр57-01-3 |  |
| 15 | Очистка потолков от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 10,23 1023/100 | ТЕРр62-41-1 |  |
| 16 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 4.04 | ТЕРр63-07-5 |  |
| Демонтаж кровли |  |  |  |  |  |
| 17 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 3.73 | ТЕР46-04-008-01 |  |
| 18 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 3.73 | ТЕР12-01-017-01 |  |
| 19 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 3.73 | ТЕР12-01-017-02 |  |
| 20 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 3.73 | ТЕРр58-17-5 |  |
| 21 | Разборка утепления покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 37,3 373*0,1 | ТЕР12-01-014-02 |  |
| 22 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 3.73 | ТЕР12-01-017-01 |  |
| 23 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 3.73 | ТЕР12-01-017-02 |  |
| 24 | Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов) | 1 м3 | 1 | ТЕР46-04-001-04 |  |
| 25 | Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.12 | ТЕР07-05-030-09 |  |
| 26 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м канала | 6,955 (450+5,5+240)/100 | ТЕРр65-35-1 |  |
| Раздел 2. Перегородки |  |  |  |  |  |
| 27 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.511 | ТЕР08-02-002-05 |  |
| 28 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,16432 0,158*1,04 | ТЕРр53-25-1 |  |
| 29 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.203 | ТЕР10-06-032-02 |  |
| Раздел 3. Проемы |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 30 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 1.088 | ТЕР10-01-039-01 |  |
| 31 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -104.81 | ТСЦ-203-0223 |  |
| 32 | Двери финские МДФ; | шт | 61 | Прайс-лист "СтройДомСити" (383) 363-89-03 |  |
| 33 | Наличник белый 2200х70х10 (ламинированный) | шт | 183 3*61 | Прайс-лист "СтройДомСити" (383) 363-89-03 |  |
| 34 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 61 | ТСЦ-101-0889 |  |
| 35 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0364 3,64/100 | ТЕР10-01-047-01 |  |
| 36 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0772 7,72/100 | ТЕР10-01-047-02 |  |
| 37 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 100 м2 проемов | 0.0615 | ТЕР10-04-013-02 |  |
| 38 | Полотна дверные деревянные | м2 | -5.597 | ТСЦ-203-0570 |  |
| 39 | Двери стальные утепленные однопольные | шт. | 1 | ТСЦ-201-0251 |  |
| 40 | Двери стальные утепленные двупольные | шт. | 2 | ТСЦ-201-0251 |  |
| 41 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 | ТСЦ-101-0889 |  |
| 42 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 2 | ТСЦ-101-0888 |  |
| 43 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 3 | ТЕРм11-05-001-01 |  |
| 44 | Доводчик дверной; 1500/4,29/1,18 | шт | 3 | Прайс-лист |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| 45 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,1072 10,72/100 | ТЕР10-01-034-03 |  |
| 46 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,483 48,3/100 | ТЕР10-01-034-05 |  |
| 47 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0764 7,64/100 | ТЕР10-01-034-08 |  |
| 48 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,4142 41,42/100 | ТЕР10-01-035-03 |  |
| 49 | Доски подоконные ПВХ | м | 43,491 41,42*1.05 | ТСЦ-101-1689 |  |
| 50 | Монтаж решеток на окна | 1 т конструкций | 0.15 | ТЕР09-06-001-02 |  |
| Витражи |  |  |  |  |  |
| 51 | Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях | 1 т конструкций | 0,51858 86,43*6/1000 | ТЕР09-04-010-02 |  |
| 52 | Витражи алюминиевые остекленные | м2 | 58.39 | Прайс-лист "АлюПласт" (383) 310-35-50 |  |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |  |
| Тип 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4.709 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 54 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 23,545 470,9*0,05 | ТЕР26-01-041-05 |  |
| 55 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4.709 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 56 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 4.709 | ТЕР11-01-011-02 |  |
| 57 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,627239 1,332*470,9/1000 | ТЕР06-01-015-10 |  |
| 58 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 4.709 | ТЕР11-01-036-01 |  |
| Тип 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.325 | ТЕР15-07-003-02 |  |
| 60 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 3.542 | ТЕР11-01-027-06 |  |
| 61 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | -361.3 | ТСЦ-101-0287 |  |
| 62 | Керамогранит 60х60 | м2 | 361.3 | Прайс-лист |  |
| Тип 3 |  |  |  |  |  |
| 63 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.45 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 64 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 2,25 45*0,05 | ТЕР26-01-041-05 |  |
| 65 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.45 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 66 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.45 | ТЕР11-01-011-02 |  |
| 67 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,05994 1,332*45/1000 | ТЕР06-01-015-10 |  |
| 68 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0.45 | ТЕР11-01-036-01 |  |
| Тип 4 |  |  |  |  |  |
| 69 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.553 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 70 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 7,765 155,3*0,05 | ТЕР26-01-041-05 |  |
| 71 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.553 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 72 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1.553 | ТЕР11-01-011-02 |  |
| 73 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,20686 1,332*155,3/1000 | ТЕР06-01-015-10 |  |
| 74 | Гидроизоляция цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1.71 | ТЕР11-01-015-08 |  |
| 75 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | -0.1026 | ТСЦ-101-1305 |  |
| 76 | Кальматрон 6; 40/4,29/1,18 | кг | 136,8 171*0,8 | Прайс-лист |  |
| 77 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 1.553 | ТЕР11-01-027-06 |  |
| Тип 5 |  |  |  |  |  |
| 78 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.193 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 79 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,965 19.3*0,05 | ТЕР26-01-041-05 |  |
| 80 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.193 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 81 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.193 | ТЕР11-01-011-02 |  |
| 82 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,025708 1,332*19.3/1000 | ТЕР06-01-015-10 |  |
| 83 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0.193 | ТЕР11-01-036-01 |  |
| 84 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -19.69 | ТСЦ-101-0562 |  |
| 85 | Клей «Бустилат» | т | -0.0097 | ТСЦ-101-1743 |  |
| 86 | Линолеум токопроводящий FORBO; | м2 | 19.69 | Прайс-лист "ПолДизайн" (383) 266-16-00 |  |
| 87 | Заземляющая медная лента; | м | 25 | Прайс-лист |  |
| 88 | Клей токопроводящий FORBO 523 FL; | кг | 7,72 19.3*0,4 | Прайс-лист |  |
| *** |  |  |  |  |  |
| 89 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 2,41 (16,5+224,5)/100 | ТЕР11-01-040-01 |  |
| Раздел 5. Внутреняя отделка |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 90 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0,816 10.2*0,08 | ТЕР26-01-011-01 |  |
| 91 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) | 100 м2 потолка | 0.102 | ТЕР10-06-040-02 |  |
| 92 | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.102 | ТЕР15-04-027-02 |  |
| 93 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.102 | ТЕР15-04-005-06 |  |
| 94 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0.007 | ТСЦ-101-1959 |  |
| 95 | Краска акриловая ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси | т | 0.007 | ТСЦ-101-3487 |  |
| 96 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 10.128 | ТЕРр61-01-5 |  |
| 97 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,128 1012,8/100 | ТЕР15-04-005-04 |  |
| Стены, перегородки |  |  |  |  |  |
| 98 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 2,68 33,5*0,08 | ТЕР26-01-011-01 |  |
| 99 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,335 33,5/100 | ТЕР10-06-039-02 |  |
| 100 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,738 (33,5+40,3)/100 | ТЕР15-04-027-05 |  |
| 101 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,738 (33,5+40,3)/100 | ТЕР15-04-005-05 |  |
| 102 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0.0465 | ТСЦ-101-1959 |  |
| 103 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5.28 | ТЕРр61-02-1 |  |
| 104 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20.143 | ТЕРр62-16-5 |  |
| 105 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -1.35 | ТСЦ-101-1959 |  |
| 106 | Краска акриловая ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси | т | 1,3965 0,0465+1,35 | ТСЦ-101-3487 |  |
| 107 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 6,61 (616,8+30+14,2)/100 | ТЕР15-01-019-05 |  |
| 108 | Устройство виниловых отбойников | 100 м2 облицовки | 0,3465 115,5*0,3/100 | ТЕР15-01-050-03 |  |
| 109 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0.0353 | ТСЦ-101-1862 |  |
| 110 | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм | м2 | 35.3 | ТСЦ-101-3434 |  |
| Раздел 6. Наружная отделка |  |  |  |  |  |
| 111 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.11 | ТЕРр61-11-1 |  |
| 112 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.38 | ТЕР15-02-001-01 |  |
| 113 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | ТЕР15-04-012-03 |  |
| Раздел 7. Кровля |  |  |  |  |  |
| 114 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 3.73 | ТЕР12-01-017-01 |  |
| 115 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 3.73 | ТЕР12-01-017-02 |  |
| 116 | Пароизоляция из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 3.73 | ТЕР12-01-002-10 |  |
| 117 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -432.7 | 101-1961 |  |
| 118 | Бикроэласт ТПП | м2 | 432.7 | Прайс-лист |  |
| 119 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 55,95 373*0.15 | ТЕР26-01-041-05 |  |
| 120 | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 27,975 373*0,075 | ТЕР12-01-014-02 |  |
| 121 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 3.73 | ТЕР12-01-017-01 |  |
| 122 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 3.73 | ТЕР12-01-017-02 |  |
| 123 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1,132428 3,036*373/1000 | ТЕР06-01-015-10 |  |
| 124 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров | 100 м2 кровли | 3.73 | ТЕР12-01-007-10 |  |
| 125 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -611.7 | ТСЦ-101-1962 |  |
| 126 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -425.2 | 101-1961 |  |
| 127 | Унифлэкс ВЕНТ ЭПВ | м2 | 611.7 | ТСЦ-101-3360 |  |
| 128 | Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый | м2 | 425.2 | ТСЦ-101-3357 |  |
| 129 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (вентканалы) | 1 м3 кладки | 1.3 | ТЕР08-02-015-05 |  |
| 130 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (парапет) | 1 м3 кладки | 3.5 | ТЕР08-02-001-01 |  |
| 131 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР12-01-017-01 |  |
| 132 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 парапет | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР12-01-017-02 |  |
| 133 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.27 | ТЕР12-01-010-01 |  |
| Раздел 8. Крыльца №1, №2 |  |  |  |  |  |
| 134 | Усиление конструкций крыльца железобетоном сверху | 1 м3 | 3,9 2,5+1,4 | ТЕР46-01-001-05 |  |
| 135 | Арматурные сетки сварные | т | 0,14346 0,10643+0,03703 | ТСЦ-204-0069 |  |
| 136 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0.0071 | ТСЦ-204-0003 |  |
| 137 | Сверление отверстий электроперфоратором | 100 отверстий | 0.07 | ТЕРр69-02-1 |  |
| 138 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,005 (2,78+2,22)/1000 | ТЕР06-01-015-01 |  |
| 139 | Химический анкер HIT-HY150 330ml; 1170/4,29/1,18 | шт | 1 | Прайс-лист "Мир крепежа" |  |
| 140 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг (аппарель) | 1 т стальных элементов | 0.07822 | ТЕР07-01-044-04 |  |
| Раздел 9. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| Отверстие в осях Б/2; В/2-3 |  |  |  |  |  |
| 141 | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 100 м стоек | 0,12 3*4/100 | ТЕРр53-22-1 |  |
| 142 | Алмазная резка железобетона 40-80 см | м2 | 0,5525 0,65*0,15+0,65*0,4+0,65*0,3 | Прайс-лист "Алмазные технологии" (383)299-69-79 |  |
| 143 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,133671 (0,04396+0,08457)*1,04 | ТЕРр53-25-1 |  |
| 144 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,009807 9,43*1,04/1000 | ТЕРр56-23-1 |  |
| 145 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | ТЕР13-03-002-04 |  |
| 146 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0328 | ТЕР26-01-048-04 |  |
| 147 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0328 | ТЕР15-02-036-03 |  |
| *** |  |  |  |  |  |
| 148 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0.02 | ТЕР46-03-010-03 |  |
| 149 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.07 | ТЕР46-03-009-05 |  |
| 150 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных | 100 м2 проемов | 0.0094 | ТЕРр55-06-2 |  |
| 151 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 | ТЕР46-03-017-01 |  |
| 152 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 240 | ФССЦпг01-01-01-043 |  |
| 153 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 240 | ФССЦпг03-21-01-005 |  |
| Дата составления сметы: ___________________________ на декабрь 2012 года |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________Л.В. Рожкова |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |