| 1.9. | Цистерна для воды | объём - не менее 5,5 м3; должна быть изготовлена из материала, не хуже углеродистой стали с покрытием, предохраняющим её от коррозии; должна быть закреплена на раме шасси через подрамник; расположение цистерны - продольное. |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | Бак для пенообразователя | объём - не менее 6% от объема цистерны; должен быть изготовлен из коррозионностойкого по отношению к пенообразователю материала - стеклопластика и размещён («утоплен») внутри цистерны |
| 1.11. | Кузов автомобильной цистерны | должен быть закреплен на раме шасси через резиновые прокладки; состоит из правого и левого кузовов, выполненных в виде цельносваренных каркасов, задней панели, задних лестниц и элементов для размещения ПТВ и ГАСИ; на крыше должны быть установлены поручни для облегчения подъема на крышу кузова, в верхней части которых должны быть установлены кронштейны для крепления задних верхних габаритных фонарей; к лонжеронам в задней части должен быть прикреплен буфер безопасности |
| 1.12. | Правый и левый кузова | должны быть выполнены в виде цельносварных каркасов и обшиты стальными листами. Листы обшивки должны крепиться к каркасу преимущественно с помощью клея – герметика для обеспечения надёжной защиты кузова от коррозии; |
| 1.13. | Количество боковых отсеков правого и левого кузова | не менее трёх с каждой стороны с установленными элементами крепления ПТВ и ГАСИ (место размещения и способ крепления ГАСИ согласовывается с заказчиком) |
| 1.14. | Двери боковых отсеков | должны панельного типа быть с ручками-защелками; должны открываться вверх и фиксироваться в открытом положении; при наличии нижних отсеков – двери шторные без барабана дверные проемы отсеков по периметру должны быть герметизированы с помощью резиновых уплотнений |
| 1.15. | Задняя лестница | предназначена для подъема на крышу кузова, а также для облегчения съема с крыши ПТВ (рукавов, лестниц), должна быть закреплена на задних стенках |
| 1.16. | Элементы для размещения ПТВ на крыше автомобильной цистерны | пеналы для напорно-всасывающих рукавов диаметром не менее 75 мм, пеналы для всасывающих рукавов диаметром не менее 125 мм, рама с механизмами крепления трехколенной лестницы, лестницы-штурмовки, лестницы-палки; |
| 1.17. | Водопенные коммуникации насосной установки | должны содержать: - напорные трубопроводы, выведенные на левую и правую стороны насосного отсека; - всасывающий трубопровод, выведенный в заднюю часть АЦ - трубопроводы заполнения цистерны пожарным насосом и забора воды из цистерны, оборудованные поворотными дисковыми затворами; - трубопроводы забора пенообразователя из бака для пенообразователя и из сторонней ёмкости; - трубопровод на лафетный ствол; - трубопровод с запорной арматурой для заполнения ранцевых огнетушителей. |
| 1.18. | Брызговики в зоне задних колес шасси снизу на кузове | наличие |
| 2. | Технические характеристики насоса |  |
| 2.1. | Тип насоса | центробежный нормального давления |
| 2.2. | Номинальная частота вращения вала, об/мин, | не менее 2700 |
| 2.3. | Номинальная подача | не менее 40 л/с |
| 2.4. | Номинальный напор | не менее 100 м |
| 2.5. | Наибольшая подача, обеспечиваемая насосом с высоты всасывания не менее 3,5 м (из водоема), при номинальном напоре | не менее 50 л/с |
| 2.6. | Наибольшая подача, обеспечиваемая насосом от водоисточника с подпором (гидрант), при номинальном напоре | не менее 60 л/с |
| 2.7. | Уплотнение вала насоса | сальник необслуживаемого типа |
| 2.8. | Тип вакуумной системы водозаполнения | автономная (работающая независимо от привода насоса), с электроприводом, питающимся от бортовой сети ПА |
| 2.9. | Режим работы вакуумной системы | автоматический, (с ручным дублированием) |
| 2.10. | Время, затрачиваемое на водозаполнение насоса с высоты не менее 7,5 м (рукавная линия Dу не менее 125 мм длиной не менее 8 м) | не более 30 с. |
| 2.11. | Тип пеносмесителя | эжекционный |
| 2.12. | Уровень дозирования пенообразователя, % | 6 |
| 2.13. | Наибольшая подача раствора пенообразователя с концентрацией 6% | не менее 50 л/с |
| 2.14. | Наибольшее кол-во одновременно работающих пеногенераторов | не менее 8 |
| 2.15. | Наличие контрольно-измерительных приборов | не менее 2 мановакуумметра (на входе и на выходе); тахометр; счетчик наработки |
| 2.16. | Органы управления и контроля насосной установкой | расположены в насосном отсеке (при заднем расположении ПН) |
| 2.17. | Расположение насоса | заднее |

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

Срок гарантии производителя на базовое шасси автомобиля - не менее 12 месяцев.

Срок гарантии производителя на навесное оборудование - не менее 24 месяцев.

Срок гарантии производителя на лакокрасочное покрытие - не менее 12 месяцев.

Срок гарантии производителя исчисляется с даты подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

Требования к гарантийному обслуживанию и расходам на обслуживание в гарантийный срок: обычно предъявляемые требования.

Условия поставки товара

Поставка товара до места передачи заказчику осуществляется силами и средствами поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не собранным из восстановленных частей, не бывшим в эксплуатации), серийно выпускаемым, не снятым с производства, не ранее 2014 года выпуска.

В день передачи товара заказчику должны быть переданы: установленные изготовителем комплект принадлежностей и документы, в том числе сервисная книжка или иной заменяющий ее документ, а также документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство или номерной агрегат, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт транспортного средства для государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Качество товара должно соответствовать ТУ завода-изготовителя по данной модели в комплектности завода-изготовителя, техническому паспорту, сервисной книжке или иному заменяющему её документу, а также требованиям Технического задания, в том числе к комплектации.

2. Перечень пожарно-технического вооружения, специального оборудования и инструмента

Наличие пожарно-технического вооружения на автоцистерну пожарную:

- Аптечка первой помощи (автомобильная) – 1 к-т. Состав аптечки первой помощи (автомобильной): – жгут кровоостанавливающий – 1 шт. – бинт марлевый медицинский нестерильный, не менее 5 м × 5 см – 2 шт. – бинт марлевый медицинский нестерильный, не менее 5 м × 10 см – 2 шт. – бинт марлевый медицинский нестерильный, не менее 7 м × 14 см – 1 шт. – бинт марлевый медицинский стерильный, не менее 5 м × 7 см – 2 шт. – бинт марлевый медицинский стерильный, не менее 5 м × 10 см – 2 шт. – бинт марлевый медицинский стерильный, не менее 7 м × 14 см – 1 шт. – пакет перевязочный стерильный – 1 шт. – салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 ×14 см № 10 – 1 уп. – лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см × 10 см – 2 шт. – лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см × 7,2 см – 10 шт. – лейкопластырь рулонный, не менее 1 см × 250 см – 1 шт. – устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», – 1 шт. – ножницы – 1 шт. – перчатки медицинские – 1 пара – рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) – 1 шт. – футляр – 1 шт.

- Багор пожарный цельнометаллический – 1 шт. Пожарный багор с металлическим стержнем состоит из стального крюка с копьем, посаженного на отрезок трубы: диаметром не менее 20 мм толщиной стенки не менее 2,8 мм, и кольца-рукоятки, изготовленной из стального прутка диаметром 20 мм, расположенного на другом конце отрезка трубы. Крюк и кольцо рукоятка приварены к трубе. Заостренные рабочие части багра заточены, а затем термически обработаны, на длине 60 мм. Длина багра не менее 2000 мм, масса не более 5 кг

- Веревка пожарная спасательная в чехле – 1 шт. Технические требования: – эксплуатации при температуре воздуха в диапазоне минимальная не выше -40°С; максимальная не ниже +40°С – относительная влажность: 98% при 20°C – минимальная динамическая нагрузка при падении груза 100 кг с высоты 2 м – статистическая нагрузка, не менее 3433,5 Н – разрывная нагрузка, не менее 15000 Н – длина, не менее 30 м – масса, не более 2,7 кг – диаметр: не менее 11 мм – относительное удлинение веревки при нагрузке 75% от разрывной: от 15 до 30% – разрывная нагрузка веревки снижается не более чем на 25% после воздействия на нее: температуры 600°C в течение 10 с, нагретого до 450°C стержня в течение 30 с, открытого пламени в течение 30 с

- Водосборник – 1 шт. Технические требования: – условный проход выходного патрубка, 125 мм – условный проход входных патрубков, 80 мм – условное давление, 0,4 МПа – габаритные размеры (В×Д×Ш), не более 140×310×300 мм – масса, не более 4,7 кг

- Генератор пенный – 2 шт. Технические требования: – производительность по пене, не менее 600 л/сек – кратность пены (отношение объема полученной пены к объему исходного раствора), не менее 70 –давление перед распределителем генератора: минимальное не более 0,4 МПа максимальное не менее 0,6 МПа – расход 4%-ного раствора пенообразователя, 6 л/сек – длина струи воздушно-механической пены, не менее 10 м

- Гидроэлеватор (ГОСТ Р 50398-) – 1 шт. Технические требования: – производительность при давлении в напорной линии перед гидроэлеватором 0,8 МПа, не менее 600 л/мин – рабочий расход воды при давлении 0,8 МПа, не более 550 л/мин – давление перед гидроэлеватором, 0,2 - 1,2 МПа – коэффициент эжекции (отношение воды, подсасываемой гидроэлеватором, к расходу воды, подаваемой в гидроэлеватор) при давлении 0,8 МПа, не более 1,1 – наибольшая высота подъема подсасываемой воды, при рабочем давлении 1,2 МПа – не менее 19 м, при рабочем давлении 0,2 МПа – не менее 1,5 м – условный проход входного патрубка 70 мм, выходного патрубка 80 мм – габариты (Д×Ш×В), не более 645×250×160 мм – масса, не более 5,1 кг

- Головка переходная соединительная (ГОСТ 28352-89) – 3 шт. Технические требования: – условный проход 80×50 мм – рабочее давление, 1,6 МПа – габариты (Д×Ш), не более 120×142 мм. – масса, не более 1,0 кг.

- Головка переходная соединительная (ГОСТ 28352-89) – 3 шт. Технические характеристики: – условный проход, 80×70 мм – рабочее давление, 1,6 МПа – габариты (Д×Ш), не более 135×142 мм – масса, не более 0,96 кг

- Диэлектрический комплект (ГОСТ 13385-78) – 1 к-т, в составе: – перчатки диэлектрические – 1 пара. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током напряжением до 1000 В – коврик диэлектрический – 1 шт. Предназначен для защиты от поражения электрическим током напряжением до 1000 В. Размер не менее 750×750×20 мм – боты диэлектрические – 1 пара. Предназначены для защиты от действия электрического тока напряжением до 2000 В. Размер 14 – ножницы диэлектрические – 1 шт. Диаметр проводящей части перерезаемых проводов не менее 10 мм, масса, не более 1,2 кг, габаритные размеры в сложенном состоянии, не более: 600×300×70 мм, температурный диапазон эксплуатации: минимальная не выше -20°С; максимальная не ниже +70°С – сумка для диэлектрического комплекта – 1 шт.

- Знак аварийной остановки – 1 шт.

- Инструмент колонщика (молоток, зубило, уплотнительные кольца, сумка для комплекта) – 1 к-т.

- Инструмент, запасные части и принадлежности к шасси, (согласно описи завода-изготовителя шасси) – 1 к-т.

- Канистра для воды емкостью 5 л – 1 шт.

- Канистра для топлива емкостью 20 л – 1 шт.

- Ключ 150 – 2 шт. Технические требования: – длина рукоятки, не менее 200 мм – габаритные размеры, длина: не менее 380 мм, ширина: не менее 140 мм, высота не менее 10 мм – масса, не более 1,3 кг Механические свойства материала, из которого изготовлены ключи: – временное сопротивление разрыву, не менее 30 кгс/мм2 – твердость, не менее 163 HB – относительное удлинение, не более 6%

- Ключ 80 – 2 шт. Технические требования: – длина рукоятки, не менее 157 мм – габаритные размеры, длина: не менее 242 мм, ширина: не менее 68 мм, высота не менее 10 мм – масса, не более 0,5 кг Механические свойства материала, из которого изготовлены ключи: – временное сопротивление разрыву, не менее 30 кгс/мм2 – твердость, не менее 163 HB – относительное удлинение, не более 6%

- Колодка упорная противооткатная автомобильная – 2 шт.

- Колонка пожарная (ГОСТ Р 53250-2009) – 1 шт. Технические требования: – условный проход входной: 125 мм – условный проход выходной: 80 мм – габариты, не более 430×190×1080 мм – масса, не более 15,0 кг

- Крюк для открывания крышки гидранта (ГОСТ Р 50982-2003) – 1 шт. Крюк для открывания крышек колодцев пожарных гидрантов представляет собой круглый стальной стержень диаметром не менее 18 мм, с кольцом-рукояткой вверху и отогнутым под углом 65º крюком внизу. Крюк заострен на грани так, что на конце образуется плоское лезвие. Масса, не более 1,2 кг

- Крюк пожарный (ГОСТ Р 50982-2003) – 1 шт. Изготовлен из полосовой стали сечением 25×12 мм. Длина крюка 395 мм, ширина 225 мм. Верхний конец крюка имеет заточку на два конца, а нижний заканчивается ушком для навязывания трехпрядной веревки диаметром 14-17 мм, и длиной 1,3 м. Другой конец веревки заканчивается петлей длиной 500 мм. Масса крюка не более 1,5 кг. Рабочая часть крюка заострена на длине 60 мм. и термически обработана. Твердость крюка в пределах 48-54 HRC

- Кувалда кузнечная – 1 шт. Предназначена для ручной и молотовой работы, изготовлена из кованого стального проката. Кованая рабочая часть обеспечивает поверхностную твердость (39,5-53 HRC) и внутреннюю вязкость металла. Удобная рукоятка – фигурная, с утолщением на конце. Масса, не более 5 кг

- Лампа паяльная – 1 шт. Технические требования: – вместимость резервуара, не менее 1 л – допустимое наполнение горючим (макс.), не менее 0,75 л – расход горючего, не более 1,2 л/час – масса лампы (без горючего), не более 1,2 кг

- Лестница выдвижная трехколенная – 1 шт. Технические требования: – длина в рабочем состоянии, не менее 10700 мм – длина в транспортном положении, не более 4380 мм – ширина в транспортном положении, не более 480 мм – высота в сложенном состоянии, не более 202 мм – усилие выдвигания, не более 500 Н – масса, не более 48,2 кг

- Лестница-палка – 1 шт. Технические требования: – габаритные размеры в транспортном положении, не более 3415×60×50 мм – габаритные размеры в рабочем положении, не менее 3120×316×50 мм – расстояние между ступенями, не более 355 мм – масса, не более 9,7 кг

- Лестница штурмовая – 1 шт. – длина, не менее 4110 мм – ширина, не менее 300 мм – вылет крюка, не менее 650 мм – расстояние между ступенями, не более 355 мм – масса, не более 10,8 кг

- Лом пожарный легкий (ГОСТ Р 50982-2003) – 1 шт. Лом представляет собой круглый стержень, верхний конец которого отогнут под углом 45° и заострен на 4 грани так, что образуется плоское лезвие шириной 10 мм. Длина заточки 80 мм. Нижний конец лома также четырехгранный. На расстоянии 200 мм от верхнего конца имеется кольцо диаметром 30 мм для подвески его на карабине. Лом изготавливается из стали марки 45. Твердость термически обработанных рабочих частей лома в пределах 48-54 HRC

- Лом пожарный тяжелый (ГОСТ Р 50982-2003) – 1 шт. Лом представляет собой круглый стержень, на верхнем конце которого имеется четырехгранный крюк, а на нижнем – заточка на два канта. В верхней части лома, на расстоянии 170 мм имеется кольцо диаметром 30 мм для подвески его на карабине. Лом изготавливается из стали марки 45. Твердость термически обработанных рабочих частей лома в пределах 48-54 HRC

- Лом универсальный (ГОСТ Р 50982-2003) – 1 шт. Лом представляет собой короткий круглый стержень с двумя отогнутыми фигурными рабочими частями. Одна рабочая часть выполнена в виде фигурной лопатки, другая – в виде лопатки с опорной пятой. Лом изготавливается из стали марки 45. Твердость термически обработанных рабочих частей лома в пределах 48-54 HRC

- Лопата совковая – 1 шт. Технические требования: – с деревянным черенком длиной не менее 900 мм – материал рабочей части лопаты – сталь крашеная – с ребром жесткости

- Лопата штыковая – 1 шт. Технические требования: Черенок штыковой лопаты деревянный. Лезвия лопаты заточены для лучшего проникновения в почву. Масса, не более 2 кг. Длина, не менее 1170 мм

- Мостик рукавный МПР-80 или эквивалент – 2 шт. Применяется для защиты напорных и всасывающих рукавов диаметром до 80 мм в местах проезда автотранспорта. Изготавливаются из металлического листа, не менее 3 мм и трубы, не менее 150 мм. Масса, не более 20 кг

- Набор гаечных ключей (ключ 16х17 (1 шт.), ключ 16х18 (1 шт.), ключ 17х19 (1 шт.), ключ 17х22 (1 шт.), ключ 18х19 (1 шт.), ключ 19х22 (1 шт.), ключ 22х24 (1 шт.), ключ 24х27 (1 шт.), ключ 27х30 (1 шт.), ключ 27х32 (1 шт.), ключ 30х32 (1 шт.), ключ, не менее 32х36 (1 шт.), ключ не менее 36х41 (1 шт.), ключ 41х46 (1 шт.), ключ 46х50(1 шт.), ключ 50х55 (1 шт.)) – 1 к-т.

- Ножовка столярная – 1 шт. Технические требования: – материал полотна: сталь 65Г – длина полотна, не менее 600 мм – толщина полотна, не менее 1 мм – шаг зуба 12 мм – зуб полотна: треугольный (традиционный), заточен и разведен – материал рукоятки: ударопрочная пластмасса

- Очки защитные – 2 шт. Технические характеристики: Огнестойкая оправа из поливинилхлорида. Огнестойкая поликарбонатная линза, устойчивая к царапинам, воздействию кислот и щелочей. Покрытие против запотевания изнутри. Широкая эластичная регулируемая огнестойкая лента оголовья

- Огнетушитель – 1 шт. Технические характеристики: – вместимость корпуса огнетушителя, не менее 6 л – рабочее давление в корпусе огнетушителя, не менее 16 МПа – длина порошковой струи, не менее 5 м – время приведения огнетушителя в действие, не более 5 с – максимальная работа огнетушителя при прерывистой подаче порошка, не менее 120 с – суммарное время выхода порошка при прерывистой подаче струи, не менее 15 с – количество срабатываний при прерывистой подаче порошка, не менее 5 – масса остатка порошка после срабатывания огнетушителя, не менее 0,4 кг

- Огнетушитель – 1 шт. Технические требования: – вместимость корпуса, не менее 7,2 л – масса заряда огнетушащего вещества (ОТВ), не менее 5 кг – длина струи огнетушащего вещества, не менее 3 м – огнетушащая способность тушения по классу B 55 В – рабочее давление, не менее 14,7 МПа – наличие раструба со шлангом – масса огнетушителя полная, не более 17 кг

- Разветвление рукавное – 2 шт. Технические требования: – рабочее давление, не менее 1,2 МПа – условный проход входного патрубка, 80 мм – условный проход выходного патрубка, центрального – 80 мм, бокового – 2×50 мм – число выходных патрубков 3 шт. – коэффициент гидравлического сопротивления, 1,5 – габариты (Д×Ш×В), не более 375×465×280 мм – масса, не более 6,3 кг

- Рукав всасывающий диаметром 125 мм, длиной 4 м, с двумя соединительными головками ГРВ-125 с лентой рукавной (ГОСТ 5398-76) – 2 шт. Технические требования: – диаметр, не менее 125 мм – толщина внутреннего резинового слоя, не менее 2,0 мм – толщина промежуточного резинового слоя, не менее 1,5 мм – длина рукава, не менее 4 м – минимальный радиус изгиба, не менее 500 мм – рабочее давление, не менее 0,3 МПа – рабочий вакуум, не менее 0,08 МПа – температура хрупкости, не ниже -35°С

- Рукав напорно-всасывающий диаметром 75 мм, длиной 4 м, с двумя соединительными головками ГР-80 с лентой рукавной (ГОСТ 5398-76) – 2 шт. Технические требования: – диаметр, не менее 75 мм – толщина внутреннего резинового слоя, не менее 2,0 мм – толщина промежуточного резинового слоя, не менее 1,5 мм – длина рукава, не менее 4 м – минимальный радиус изгиба, не менее 400 мм – рабочее давление, не менее 0,3 МПа – рабочий вакуум, не менее 0,08 МПа – температура хрупкости, не ниже -35°С

- Рукав пожарный напорный диметром 51 мм, длиной 20 м, с двумя соединительными головками ГР-50 (ГОСТ Р 51049-97) – 8 шт. Технические требования: – длина, не менее 20 м – стойкость рукавов к контактному прожигу, не менее 7 с – прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, не менее 10,3 Н/см – стойкость рукавов к абразивному износу, не менее 155 циклов – толщина внутреннего слоя покрытия, не менее 0,36 мм – разрывное давление, не менее 5,1 МПа – относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, не более 3,9 % – относительное удлинение рукава при рабочем давлении, не более 2,3 %

- Рукав пожарный напорный диаметром 77 мм, длиной 20 м, с двумя соединительными головками ГР-80 (ГОСТ Р 51049-97) – 6 шт. Технические требования: – длина: не менее 20 м – стойкость рукавов к контактному прожигу, не менее 5 с – прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, не менее 10,1 Н/см – стойкость рукавов к абразивному износу, не менее 41 циклов – толщина внутреннего слоя покрытия, не менее 0,36 мм – разрывное давление, не менее 3,9 МПа – относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, не более 4,9%, – относительное удлинение рукава при рабочем давлении, не более 4,9%

- Рукав пожарный напорный диаметром 77 мм, длиной 4 м, с соединительной арматурой, для работы от гидранта (ГОСТ Р 51049-97) – 2 шт. Технические требования: – стойкость рукавов к контактному прожигу, не менее 5 с – прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, не менее 10,1 Н/см – стойкость рукавов к абразивному износу, не менее 41 циклов – толщина внутреннего слоя покрытия, не менее 0,36 мм – разрывное давление, не менее 3,9 МПа – относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, не более 4,9%, – относительное удлинение рукава при рабочем давлении, не более 4,9%

- Рукав длиной 4 м с соединительной арматурой ГМВ-50 (ГОСТ Р 51049-97) – 1 шт. Рукав напорно-всасывающий с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющий на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре. Применяется для всасывания и нагнетания различных жидкостей. Технические требования: – длина рукава, не менее 4 м – диаметр 32 мм

- Сетка всасывающая с канатом капроновым диаметром 11 мм, длиной 12 м – 1 шт. Технические требования: – условный проход: 125 мм – коэффициент сопротивления, не более 26 – усилие открытия клапана при столбе воды высотой 8 м, не более 25 кгс – ширина отверстия в решетке, не более 11 мм – масса, не более 6,4 кг Всасывающую сетку поставляют в комплекте с соединительной головкой муфтовой всасывающей.

- Специальное громкоговорящее устройство (подкапотный вариант) – 1 к-т. Технические требования: – напряжение питания, 24 В – мощность, не менее 120 Вт – звуковое давление, 123 Дб – количество типов звуковых сигналов, не менее 5 – масса, не более 5,4 кг – управление световыми сигналами в режиме «ПРОБЛЕСК» – формирование и управление дополнительными световыми сигналами частотой не менее 1,5 Гц в режиме «ПРИСУТСТВИЕ» – трансляция речевой информации при работе с микрофоном – формирование и управление специальными звуковыми сигналами, количество типов звуковых сигналов, не менее 5 – защита усилителя мощности от перегрузки по току – защита от «переполюсовки» при неправильном включении источника питания Комплектация: пульт управления (силовой блок), микрофон, громкоговоритель рупорный

- Сигнально-проблесковый маяк – 3 шт. Технические требования: – напряжение, 24 В – время непрерывной работы, не менее 4000 ч – работа в диапазоне температур: минимальная не выше -50°С; максимальная не ниже +50°С – тип крепления: механический

- Специальное переговорное устройство СПУ или эквивалент – 1 шт. Обеспечивает в автомобиле двухстороннюю громкоговорящую связь «водитель – насосный отсек» в полудуплексном режиме. Состоит из активного и пассивного блоков, соединенных двухпроводным кабелем. В активном блоке размещен микрофон, динамик и схема управления обоих каналов. На тыльной части корпуса расположен выключатель питания. На верхней части расположен кнопочный выключатель связи и светодиодный индикатор «прием-передача». Технические характеристики: – напряжение питания, 24 В – диапазон передаваемых звуковых частот, 100-6000 Гц (диапазон конкретный изменению не подлежит) – звуковая мощность, не более 0,5 Вт – работа в диапазоне теиператур: минимальная не выше -50°С; максимальная не ниже +50°С

- Ствол воздушно-пенный (ГОСТ Р 53251-2009) – 2 шт. Технические требования: – рабочее давление воды перед стволом, не менее 0,6 МПа –подача по пене, не менее 4 м3/мин – кратность пены, не менее 8 – расход раствора пенообразователя, не менее 6 л/сек – длина воздушно-пенной струи, не менее 28 м. – габаритные размеры, длина не менее 706 мм, ширина (наибольшая) не более 128 мм – масса, не более 1,6 кг

- Ствол ручной комбинированный (ГОСТ 9923-80) – 2 шт. Технические требования: – рабочее давление, от 0,4 до 0,6 МПа – расход воды сплошной струи, не менее 2,7 л/с – расход воды распыленной струи, не менее 2,0 л/с – дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), сплошной – не менее 30 м, распыленной – не менее 11 м – угол факела распыленной струи, минимальный – не менее 40° – угол факела распыленной струи, максимальный – не менее 70° – диаметр выходного отверстия насадка, 12 мм – условный проход соединительной головки, 50 мм – габаритные размеры (Д×В), не более 360×140 мм – масса, не более 1,95 кг

- Ствол ручной комбинированный (ГОСТ 9923-80) – 1 шт. Технические требования: – рабочее давление, от 0,4 до 0,6 МПа – расход воды сплошной струи, не менее 7,4 л/с – расход воды распыленной струи, не менее 7,0 л/с – расход воды защитной завесы, не менее 2,3 л/с – дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), сплошной – не менее 32 м, распыленной – не менее 9 м – угол факела распыленной струи, минимальный – не менее 40° – угол факела защитной завесы, не менее 120° – диаметр факела защитной завесы, минимальный – не менее 3 м. – диаметр выходного отверстия насадка, 19 мм – условный проход соединительной головки, 70 мм – габаритные размеры (Д×В), не более 430×170 мм – масса, не более 3,00 кг

- Ствол ручной перекрывной (ГОСТ 9923-80) – 1 шт. Технические требования: – рабочее давление, от 0,4 до 0,6 МПа – расход воды сплошной струи, не менее 2,7 л/с – расход воды распыленной струи, не менее 2,0 л/с – дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), сплошной – не менее 30 м, распыленной – не менее 11 м – угол факела распыленной струи, минимальный – не менее 40° – диаметр выходного отверстия насадка, 12 мм – условный проход соединительной головки, 50 мм – габаритные размеры, не более 350×140 мм – масса, не более 1,45 кг

- Топор плотницкий (ГОСТ 18578-89) – 1 шт. Технические требования: – лезвие прямое – ширина лезвия, не менее 150 мм – масса, не более 1,8 кг Топор изготавливается из пружинной стали марки 60Г. Твердость лезвия 48-57 , топорище из древесины твердых лиственных пород, с лакокрасочным покрытием. Лезвие топора защищено специальным чехлом.

- Трос буксирный стальной 20 – 1 шт. Технические требования: – длина троса, не менее 5,5 м – диаметр, не менее 20 мм – петля с двух сторон, не менее 230 и не более 300 мм

- Фонарь электрический, с зарядным устройством – 4 шт. Технические требования: – номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи: 6 В – номинальная емкость аккумуляторной батареи, не менее 4,5 А/ч – сила света не менее 6000 и не более 8000 кандел – дальность светового луча (при освещенности 1 люкс), не менее 150 м – время непрерывной работы, не менее 6 ч – время заряда аккумуляторной батареи, не более 8 ч – средний ресурс аккумуляторной батареи, не менее 600 циклов заряд/разряд – среднее время безотказной работы источника света (галогенной лампы), не менее 80 ч – диаметр отражателя фары, не менее 110 мм – масса снаряженного фонаря, не более 1,6 кг В комплектацию входит съемный прозрачный рассеиватель, сетевой зарядный адаптер, аккумулятор, ремень для переноски.

- Пила поперечная двуручная – 1 шт.

- Ранцевая установка для тушения пожаров РП-18 «Ермак» или эквивалент - 3 комплекта

- Утеплитель капота и радиатора для двигателя – 1 шт.

- Сумка для документов – 1 шт.

- Светоотражающий жилет - 1 шт.

### 60. Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей НППиж-01-«Медплант» в рюкзаке РМУ-01 (ту9437-01-52777873-2013) или эквивалент в соответствии требования Приказа Минздрава РФ от 10 октября 2012 г. № 408н “Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей. № п/п; Наименование медицинских изделий; Форма выпуска (размер); Кол-во, не менее. 1; Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок. 1.1; Жгут кровоостанавливающий; резиновый; 6 шт.. 1.2; Бинт марлевый медицинский стерильный; 5 м х 10 см; 12 шт.. 1.3; Бинт марлевый медицинский стерильный; 7м х 14см; 12 шт.. 1.4; Бинт марлевый медицинский нестерильный; 5 м х 5 см; 12 шт.. 1.5; Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок); № 3; 2 шт.. 1.6; Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок); № 4; 2 шт.. 1.7; Пакет перевязочный индивидуальный стерильный; 6 шт..

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

| Наименование товара | Кол-во, шт. | Цена за единицу товара (руб.)/ источник информации о ценах |  | Цена товара (руб.)/ источник информации о ценах |  | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставщик 1 (письмо № б/н от 07.11.2013 г.) | Поставщик 2 (письмо № 1279 от 05.11.2013 г.) | Поставщик 1 (письмо № б/н от 07.11.2013 г.) | Поставщик 2 (письмо № 1279 от 05.11.2013 г.) |  |
| Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40 (5557) | 19 | 4 350 000,00 | 4 435 000,00 | 82 650 000,00 | 84 265 000,00 | 78 300 000,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта 78 300 000,00 руб. определена в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год.