| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
|  | 2 |
| 1. Общие положения | Наименование выполняемых работ: Реконструкция РАСЦО ГО Новосибирской области и подготовка к ее использованию в составе КСЭОН Новосибирской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. |
| 2. Основания для выполнения работ | - Федеральный закон от 12.02.98 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; - Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; - Постановление Правительства Российской Федерации "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" №794 от 30.12.03 г., с изменениями, внесенными Постановлением № 335 от 05.05.04г.; - Распоряжение Правительства РФ от 25.10.03 г. № 1544-р; - Распоряжение Правительства РФ от 14.10.04 г. № 1327-р; - Приказ МЧС РФ от 10.10.2000 г. N 508 "О программе реконструкции систем оповещения гражданской обороны на территории Российской Федерации до 2010 года"; - Приказ МЧС РФ от 08.10.2001 г. N 433 "О принятии на снабжение комплекса технических средств оповещения П-166 Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области на период 2014-2016 годов» |
| 3. Заказчик | Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» (ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»). Начальник ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» Конев Александр Петрович Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 4а Телефон 7-383-2311513, Факс7-383-2311513 |
| 4. Генподрядчик | ЗАО «Корпорация «Капитал-Технология» Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 18. тел. (383) 218-86-47; факс 218-84-84. Генеральный директор: Земеров Николай Акимович. |
| 5. Источники финансирования | Средства областного бюджета Новосибирской области |
| 6. Вид строительства | Реконструкция РАСЦО ГО |
| 7. Место строительства | Новосибирская область |
| 8. Сроки выполнения проектных работ | Конкретные сроки строительно-монтажных и пусконаладочных работ определяются государственным контрактом |
| 9. Стадийность работ | Работы выполняются в три стадии: - строительно-монтажные работы; - пусконаладочные работы; - приемо-сдаточные испытания. |
| 10. Сроки начала и окончания реконструкции | Сроки начала и окончания строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 2014 г. и конкретизируются государственным контрактом. |
| 11. Цель строительства | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области на период 2014-2016 годов |
| 12. Данные для строительно-монтажных и пусконаладочных работ: 12.1 Назначение РАСЦО ГО 12.2 Задачи РАСЦО ГО 12.3 Границы РАСЦО ГО 12.4 Состав РАСЦО ГО 12.5 Управление системой оповещения 12.6 Системы, сопрягаемые с РАСЦО ГО 12.7 Номенклатура 12.9 Размещение технических средств РАСЦО ГО 12.10 Электропитание 12.11 Связь | 12.1.1 Определение РАСЦО ГО Новосибирской области: РАСЦО ГО – организационно-технический комплекс аппаратуры и средств оповещения ГО на базе комплекса технических средств оповещения П-166М и системы оповещения «Рупор» имеющихся у заказчика и предназначен для приема и передачи сигналов и речевой информации оповещения с двух пунктов управления органам управления по делам ГОЧС муниципальных образований, должностным лицам системы ГО и населению области. 12.1.2 Для организации каналов передачи данных РАСЦО ГО НСО использовать технические возможности существующей цифровой сети передачи данных оператора связи на территории Новосибирской области. Для организации защиты каналов передачи данных организовать создание VPN туннелей поверх публичной цифровой сети передачи данных с использованием маршрутизаторов VPN. 12.1.3 РАСЦО ГО должна обеспечивать своевременное доведение сигналов оповещения, речевых и буквенно-цифровых сообщений до оперативных пунктов оповещения, руководящего состава и населения районных муниципальных образований и городских округов на территории Новосибирской области. 12.2.1 Задачи РАСЦО ГО: - прием и ретрансляция сигналов и информации оповещения, передаваемых от МЧС России и Сибирского регионального центра МЧС России; - формирование и доведение сигналов и речевой информации оповещения от органов управления ГОЧС области до подчиненных органов управления ГОЧС муниципальных образований, руководителей муниципальных образований, поисково-спасательных формирований, подразделений ГПС, ГИМС, руководящего состава ГО и населения области; - управление областной системой оповещения; - организация маршрутов оповещения и передачи по ним команд управления и сигналов оповещения; - доведение речевой информации до населения по сетям проводного вещания и эфирного телерадиовещания, руководящего состава - на домашние и служебные телефоны; - включение электросирен и акустических установок. 12.3.1 РАСЦО ГО Новосибирской области охватывает территорию области и предусматривает доведение сигналов оповещения до следующих городов областного подчинения и населенных пунктов (райцентров) (см. приложение № 1). РАСЦО ГО должна предусматривать возможность включения в систему централизованного оповещения населенных пунктов районного подчинения и локальных систем оповещения потенциально опасных объектов области. 12.4.1 Источники информации: РАСЦО ГО должна обеспечивать прием сигналов и речевой информации оповещения от федеральной автоматизированной системы централизованного оповещения (ФАСЦО), от региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Сибирского регионального центра МЧС России. 12.4.2 Пункты управления: Управление РАСЦО ГО предусмотреть от оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Новосибирской области с основного пункта управления области, а также с загородного запасного пункта управления. 12.5.1 Управление системой оповещения городов, отнесенных к группе по ГО, предусмотреть с городского запасного пункта управления этих городов. 12.5.2 Управление местными системами оповещения городов и райцентров области, не отнесенных к группе по ГО, предусмотреть с мест размещения постоянного дежурного персонала администраций этих муниципальных образований (ДДС, ЕДДС.) 12.5.3 Передачу команд оборудованию управления и звукоусиления предусмотреть по каналам публичной мультисервисной сети передачи данных предоставляемым провайдером, с качеством каналов не менее 256 кб/сек. Защиту информации передаваемой по каналам связи предусмотреть используя протокол IpSEC VPN. На время проведения пусконаладочных работ до момента подписания акта приемо-сдаточных испытаний затраты по услугам связи несет Исполнитель за счет собственных средств. После подписания акта приемо-сдаточных испытаний затраты по услугам связи переходят на Заказчика. 12.6.1РАСЦО ГО должна сопрягаться с ФАСЦО, системой оповещения Сибирского регионального центра МЧС России, системой КСЭОН, а также с локальными системами оповещения потенциально опасных объектов области. 12.7.1Основу технических средств оповещения, используемых в РАСЦО ГО, составляют существующие комплексы технических средств оповещения (КТСО) аппаратуры П-166 двух иерархических уровней: - КТС областного центра оповещения (КТС ЦО), - КТС междугородной телефонной станции (КТС МГ), а так же технические средства местного оповещения на базе модернизированного комплекса П-166М. Оконечные устройства сети оповещения: - электрострены С-40; - акустические установки П-166 ВАУ. - Размещение технических средств РАСЦО ГО предусмотреть на площадях, предоставляемых Заказчиком для решения задач системы оповещения и связи ГО. - В населенных пунктах в местах массового пребывания людей предусмотреть установку аппаратуры громкоговорящей связи СГС-22М имеющихся у заказчика. - Комплекс технических средств должен обеспечивать постоянную готовность РАСЦО ГО. Режим работы системы круглосуточный. - Мероприятия по электро, взрыво и пожаробезопасности предусмотреть проектом. - Для организации ремонта и эксплуатации оборудования проектом предусмотреть одиночные и групповые ЗИПы. - .1 Электропитание и заземление аппаратуры оповещения РАСЦО ГО выполнить от существующих источников гарантированного электропитания и систем заземления. В местах установки аппаратуры оповещения, где отсутствует гарантированное электропитание, должна быть предусмотрена установка источников бесперебойного питания. Расчётное время поддержки сети ИБП – 1 час. 12.11 Для организации оповещения руководящего состава по служебным и городским телефонам предусмотреть систему оповещения АСО «Рупор. Передача информации в системе оповещения должна обеспечиваться по существующим коммутируемым и выделенным каналам (линиям) связи предприятий и организаций путем отбора каналов у основного потребителя на время сеанса оповещения. Время отбора канала у потребителя для передачи условного сигнала оповещения и подтверждений – не более 3-х секунд на одну ступень. |
| 13. Основные технико-экономические показатели проекта | Сметную документацию разработать в ценах ТЭР-2001г. в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию |
| 14. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологическим параметрам продукции: | Качество выполняемых работ РАСЦО должна учитывать требования следующих документов: - СНиП2.01.51-90 и НПБ 104-95; - ГОСТ В 20.39.308-76 "Конструктивные технические требования"; - ГОСТ 11515-91 "Каналы и тракты звукового вещания"; - ГОСТ В 20.39.301-76, ГОСТ В 20.39.304-76 требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям. |
| 15. Результаты строительно-монтажных и пусконаладочных работ | 15.1.1 По результатам изыскательских работ определяются и согласовываются с Заказчиком места размещения аппаратуры оповещения. 15.2 Состав и объем предоставляемой проектно-сметной документации должен соответствовать требованиям действующих стандартов, норм и правил и условиям настоящего технического задания и включать следующие документы: - схему организации РАСЦО с пояснительной запиской; - места установки средств оповещения; - схемы электрические соединений устанавливаемого оборудования; - спецификации оборудования, кабельной продукции и основных монтажных материалов; - сметные расчёты. - Исполнительную документацию разработать: - Чертежи установки оборудования и прокладки кабельных трасс, - Акты приемо-сдаточных испытаний и соответствующие приложения, - Техническая документация на устанавливаемое оборудование(паспорта, инструкции и т.д.). Исполнительную документацию передать заказчику в одном экземплярах на бумажном носителе. |
| 16. Требования по разработке природоохранных мер и мероприятий | Не требуется |
| 17. Требования к режиму безопасности и гигиене | В соответствии с действующими СНиП и СанПиН. |
| 18. Порядок согласования и | - Проектно-сметная документация разрабатывается в 5 экземплярах, из них 4 экземпляра исполнителем передается заказчику на |