Описание объекта закупки

Выполнение работ по капитальному ремонту водопропускной трубы ч/р Сориха на 16 км а/д "1 км а/д «Н-1816» - Жерновка - Чудиново" в Маслянинском районе Новосибирской области

1. Основание для реализации Контракта.

Закон Новосибирской области от 10.12.2013г. № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Постановление Правительства Новосибирской области от 21.12.2011 N 571-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012 - 2016 годах".

2. Основные характеристики Объекта.

Основные характеристики водопропускной трубы ч/р Сориха на 16 км а/д "1 км а/д «Н-1816» - Жерновка - Чудиново" в Маслянинском районе Новосибирской области

| Источник финансирования Категория дороги Длина, м Схема Габарит проезда, м Материал трубы Тип дорожной одежды над трубой Расчетные нагрузки Тип дорожной одежды на подходах | Областной бюджет Новосибирской области IV 25,21 2х5,30х2,67+1,9х2,6 Г-7м Ж/б лотковая часть, свод из гофрированного металла Щебеночно-песчаная смесь А11, НК80 Щебеночно-песчаная смесь |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На реконструкцию моста через протоку на капитальный ремонт водопропускной трубы ч/р Сориха на 16 км а/д "1 км а/д «Н-1816» - Жерновка - Чудиново" в Маслянинском районе Новосибирской области, предусматривает выполнение следующих объемов работ:

| № п/п |  |  | Наименование работ |  | Материал | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разбивка и закрепление оси засыпного моста |  |  |  | м | 50 |
| 2 |  | Разбивка и закрепление оси дороги |  |  |  | км | 0,166 |
| 3 |  | Отвод земель, всего |  |  |  | га | 0,468 |
|  |  | Временный отвод |  |  |  | га | 0,468 |
| Отводное русло (L=44,00м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Снятие растительного грунта с перемещением в валы до 20 метров |  |  | Растительный грунт | м3 | 100 |
| 2 |  | Устройство котлована – разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в отвал (до 0,3км) Lрусла= 57,92м. |  |  | Суглинок тяжёлый текуче пластичный | м3 | 579 |
| 3 |  | Возврат грунта с погрузкой и транспортировкой |  |  | Грунт IV группы (при разработке) | м3 | 579* |
| 4 |  | Обратная засыпка отводного русла |  |  | Скальный грунт III группы | м3 | 579* |
| 5 |  | Обратная надвижка растительного грунта на расстояние до 20 метров |  |  | Растительный грунт | м3 | 100* |
| Устройство дамбы в существующем русле реки для направления воды в отводное русло |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство дамбы |  |  | Скальный грунт III группы | м3 | 180* |
| 2 |  | Разборка грунта дамбы с погрузкой грунта III группы и вывозкой в отвал |  |  | Скальный грунт III группы | м3 | 180* |
| Строительство объездной дороги (L=200,27м, b=4,5м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Снятие растительного грунта на глубину 0,20 м с перемещением до 20 м в валы |  |  | Растительный грунт | м3 | 540 |
| 2 |  | Разработка грунта в карьере с погрузкой и транспортировкой |  |  | Скальный грунт IV группы | м3 | 1540* |
| 3 |  | Транспортировка инертных материалов |  |  | Щебень 20х40 | м³ | 48,4* |
| 5 |  | Укладка стальных водопропускных труб не менее Ø1500мм |  |  | Металлические трубы | п.м. | 20х2 |
| 6 |  | Устройство щебёночной подготовки на входной и выходной площадках толщиной 0,10 м(3,5 м х 2м х 2шт) |  |  | Щебень 20х40 | м³ | 1,4 * |
| 7 |  | Укрепление входной и выходной площадок монолитным бетоном толщиной 0,10 м по слою щебня 0,10 м |  |  | Монолитный бетон В20 | м³ | 1,4 |
| 8 |  | Устройство земляного полотна |  |  | Скальный грунт III группы | м3 | 1540* |
| 9 |  | Планировка |  |  | Верх земляного полотна | м2 | 1286 |
|  |  |  |  |  | Откосы насыпи | м2 | 1200 |
| 10 |  | Уплотнение грунта |  |  | Скальный грунт III группы | м3 | 1540* |
| 11 |  | Устройство дорожной одежды (ЩПС С-5, h=0,20м) |  |  | ЩПС С-5 | м3 | 194,4 * |
| 12 |  | Установка временных дорожных знаков |  |  | Щитки металлические 6,17 Щитки металлические 3,24 Щитки металлические 1,25 Щитки металлические 1.31.2 Трубы Ø 50мм,толщина стенки 3,5 мм | шт. м | 2 6 4 2 40 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж барьерного ограждения |  |  |  | 11ДО-2А-200/1,25 | п.м. | 60 |
| Частичная разборка существующей комбинированной трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Срезка ездового полотна с вывозом в отвал |  |  | Грунт III группы | м3 | 94,5 |
| 2 |  | Разработка грунта насыпи с погрузкой и вывозкой до 3 км |  |  | Грунт III группы | м3 | 560,0 |
| 3 |  | Разработка грунта насыпи с погрузкой и вывозкой до 0,3км. |  |  | Грунт III группы | м3 | 320,0 |
| 4 |  | Демонтаж откосных стенок из сборного железобетона (с вывозом в отвал на расстояние до 3 км) |  |  | Ж/б элементы из бетона В30 F300 (Ст1пл, Ст2пл) | шт. м3 | 8 12,68 |
| Строительство трубы (ПК 0+66) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Планировка входного и выходного русел |  |  |  | м² | 700 |
| 2 |  | Устройство котлована с откачкой воды из котлована – разработка грунта с погрузкой и транспортировкой |  |  | Суглинок тяжёлый текуче пластичный | м3 | 790 |
| 3 |  | Устройство подушки |  |  | Скальный грунт с песчаным заполнителем | м3 | 430* |
| 4 |  | Устройство котлованов в скальной подушке под блоки экраны с откачкой воды из котлована – разработка грунта в отвал |  |  | Скальный грунт с песчаным заполнителем | м3 | 16,1 |
| 5 |  | Устройство слоя из щебня (h=0,5м) в обойме армированной геосетки. |  |  | Щебень фр.20-40 | м3 | 180* |
| 6 |  | Геосетки |  |  |  | м2 | 720 |
| 7 |  | Устройство подготовки из щебня под фундаменты |  |  | Щебень фр.5-20 | м3 | 8,0 * |
| 8 |  | Устройство экранов из сборного железобетона |  |  | Ж/б элементы из бетона В20 F300 | шт. м3 | 4 9,4 |
| 9 |  | Обратная засыпка пазух котлована |  |  | Скальный грунт с песчаным заполнителем | м3 | 5,5* |
| 10 |  | Устройство подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси |  |  | Гравийно-песчаная смесь | м3 | 144,0* |
| 11 |  | Устройство монолитных пят у оголовков засыпного моста |  |  | В20 F300 | м3 | 14,5 |
| 12 |  | Устройство сборных фундаментов |  |  | Ж/б элементы из бетона В20 F300 | шт. м3 | 36 43,2 |
| 13 |  | Укладка блоков лотковой части на цементно-песчаном растворе и объединение их между собой |  |  | Ж/б элементы из бетона В30 F300 Ц.п.раствор М200 Арматура А-I | шт. м3 м3 т | 36 86,4 7,43 0,05 |
| 14 |  | Устройство круговых сводов из гофрированных труб |  |  | Гофрированные листы 200х55 толщиной 5мм | п.м. т. | 36,40 18,96 |
| 15 |  | Устройство портальных стенок из монолитного бетона |  |  | Бетон В25 F300 | м3 | 7,8 |
| 16 |  | Устройство котлованов в скальной подушке под откосные стенки с откачкой воды из котлована – разработка грунта в отвал |  |  | Скальный грунт с песчаным заполнителем | м3 | 12,3 |
| 17 |  | Устройство подготовки из щебня |  |  | Щебень фр.5-20 | м3 | 0,8* |
| 18 |  | Монтаж откосных стенок из сборного железобетона |  |  | Ж/б элементы из бетона В30 F300 | шт. м3 | 8 12,68 |
| 19 |  | Обратная засыпка пазух котлована |  |  | Скальный грунт с песчаным заполнителем | м3 | 9,7* |
| 20 |  | Обмазочная изоляция блоков экранов, откосных и портальных стенок, |  |  | Битумная мастика, 2 слоя | м2 | 180,0 |
| 21 |  | Омоноличивание стыков пят арок сводов с лотками |  |  | Бетон В25 F300 | м3 | 4,0 |
| 22 |  | Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси в оголовочных частях |  |  | Песчано-гравийная смесь | м3 | 28* |
| 23 |  | Дополнительное защитное покрытие свода |  |  | 2 слоя | м2 | 295 |
| 24 |  | Оклеечная изоляция стыков |  |  | Армирующая ткань | м2 | 50,0 |
| 25 |  | Обмазочная изоляция блоков лотковой части |  |  | Битумная мастика, 2 слоя | м2 | 42,2 |
| 26 |  | Монтаж блоков упоров |  |  | Ж/б элементы из бетона В20 F300 | шт. м3 | 4 1,40 |
| 27 |  | Устройство укрепления входного русла и откосов из: - сборного ж/б - сборного ж/б - монолитного бетона h=200 - по слою щебня h=100 |  |  | Общая площадь Бетонные плиты из бетона В20 F300 Ж/б плиты, из бетона В20 F300 Монолитный бетон Щебень фр.5-20 Ц.п.раствор М200 Арматура А-I Ø 6 мм | м2 м2/ м3 шт м2/ м3 шт м2/м3 м3 м3 т | 115,1 9,6/0,96 40 72,0/11,52 12 10,6/2,12 11,5* 1,55 0,047 |
| 28 |  | Устройство укрепления выходного русла и откосов из: -из сборного ж/б h=160мм на цементно-песчаном растворе по слою щебня h=100 мм -из монолитного ж/б h=200мм -то же, откосы рисбермы h=120мм |  |  | Общая площадь Бетонные плиты из бетона В20 F300 Ж/б плиты, из бетона В20 F300 Щебень фр.5-20 Ц.п.раствор М200 Бетон В20 F300 Монолитный бетон Бетон В20 F300 Щебень фр.5-20 Арматура А-I Ø 6 мм Бетон В20 F300 Щебень фр.5-20 Арматура А-I Ø 6 мм | м2 м2/м3 шт м2/м3 шт. м3 м3 м3 м2/м3 м3 т м2/м3 м3 т | 142,3 9,6/0,96 40 96,0/15,36 16 14,2* 2,4 0,28 25,0/2,5 2,37 0,06 24/3 2,88* 0,107 |
| 29 |  | Устройство рисбермы |  |  | Камень бутовый фр.0,3 м. | м3 | 16* |
| 30 |  | Засыпка трубы – устройство грунтовой призмы с послойным уплотнением: |  |  | песчано-гравийная смесь | м3 | 886,0* |
| Земляное полотно над трубой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разработка грунта в карьере с погрузкой и транспортировкой до 3км |  | Скальный грунт IV группы | м3 | 140* |
| 2 |  |  | Уплотнение грунта |  | Скальный грунт III группы | м3 | 140* |
| 3 |  |  | Планировка |  | Верх земляного полотна | м2 | 50 |
|  |  |  |  |  | Откосы насыпи | м2 | 120 |
| Дорожная одежда над трубой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Устройство основания дорожной одежды (ЩПС С-5, h=0,15м) |  | ЩПС С-5 | м3 | 52,5 * |
| 2 |  |  | Устройство покрытия дорожной одежды серповидного профиля (ЩПС С-2, h=0,12м) |  | ЩПС С-2 | м3 | 42 * |
| Обустройство дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Монтаж ранее демонтированного барьерного ограждения | 11ДО-2А-200/1,25 | п.м. | 60 |
| Разборка временной объездной дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разборка дорожной одежды (ЩПС С-5, h=0,20м) с погрузкой и вывозкой в отвал до 3 км |  | Грунт III группы | м3 | 1540* |
| 2 |  |  | Разборка земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал до 3 км |  | Металлические трубы | п.м. | 2х20 |
| 3 |  |  | Демонтаж металлических труб Ø1500мм х 2шт |  | Металлические трубы | кг | 8860 |
| 4 |  |  | Разборка щебёночной подготовки на входной и выходной площадках толщиной 0,10 м(3,5м х 2м х 2шт) с погрузкой и вывозкой в отвал до 3 км |  | Щебень 20х40 | м³ | 1,4 * |
| 5 |  |  | Разборка монолитного бетона толщиной 0,10м на входной и выходной площадках с погрузкой и вывозкой в отвал до 3 км |  | Щебень | м³ | 1,4 |
| 6 |  |  | Демонтаж временных дорожных знаков |  | Щитки металлические 6,17 Щитки металлические 3,24 Щитки металлические 1,25 Щитки металлические 1.31.2 Трубы Ø 50мм, толщина стенки 3,5 мм | шт. м | 2 6 4 2 40 |
| Карьер (в 3 км от объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Снятие растительного грунта с перемещением до 20м на глубину 0,2 м |  | Растительный грунт | м³ | 1100 |
| Рекультивация земель (временный отвод 0,468 га) |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  |  | Технический этап |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разравнивание растительного грунта с перемещением до 20 метров (Обратная надвижка грунта) |  | Растительный грунт | м³ | 926 |
| 2 |  |  | Планировка площадей |  |  | м² | 4680 |
| 3 |  |  | Рыхление рекультивируемых площадей на глубину до 0,3м |  |  | га | 0,468 |
| Б |  |  | Биологический этап |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Внесение комплексных минеральных удобрений из расчёта 340 кг на 1 га |  | Минеральные удобрения | кг | 159 |
| 5 |  |  | Посев семян трав с нормой высева 0,44 на 100м2 |  | Семяна дикорастущих трав | кг | 20,6 |
| 6 |  |  | Прикатывание почвы |  |  | га | 0,468 |

3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.

Проектная документация и рабочая документация разработана проектной организацией ООО «СибирьДорПроект», утверждена ГКУ НСО ТУАД в 2014 году и прошла государственную вневедомственную экспертизу (заключение 54-1-5-0475-13  от «19» сентября 2014 г.)

4. Основные условия:

4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать водопропускную трубу ч/р Сориха на 16 км а/д "1 км а/д «Н-1816» - Жерновка - Чудиново" в Маслянинском районе Новосибирской области Заказчику с качеством, соответствующим условиям проектной и рабочей документации и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ» (п.5.4), СТО ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по Контракту, в течение 2 (двух) дней с даты заключения Контракта.

4.3. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик в течение 10 дней после заключения Контракта должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для производства Работ на Объекте, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств и временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур.

4.4. Представлять исполнительную производственно-техническую документацию при капитальном ремонте подходов мостовых сооружений в соответствии с СТО ТУАД 02–2009, при капитальном ремонте мостового сооружения в соответствии с СТО ТУАД 03 (ИССО)–2009, размещёнными на сайте Заказчика www.tuad.nsk.ru, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов.

  - До начала производства работ на Объекте:

- в соответствии с  методическими указаниями «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ» Москва-2009г. (Согласован Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009г. письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;

- получить письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи и/или линии радиофиксации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных со вскрытием грунта в охранной зоне линий связи;

- произвести испытания образцов цементобетонных смесей всех классов, используемых при производстве работ, на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость в аттестованных лабораториях, имеющих поверенное оборудование;

- разработать и согласовать с отделом контроля качества Заказчика подборы составов цементобетонных, асфальтобетонных смесей, цементно-песчаного раствора, грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими.

4.6. Обеспечить в период с даты заключения Контракта по 31.01.2015г. выполнение работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ по проекту, шифр 210-66)  на объекте с обязательной сдачей в эксплуатацию в 2015 году. Дата сдачи в эксплуатацию Объекта – 05.02.2015 года.

4.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.

5. Требования к качеству работ:

5.1 Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (размещены на сайте www.tuad.nsk.ru) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проектной и рабочей документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком проектной и рабочей документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | ##### Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008г. №242-ФЗ (ред. от 30.11.2011 №347-ФЗ) | Об обеспечении единства измерений |
| 2. | ПР 50.2.006-94* Приказ Госстандарта России от 18.07.1994г. № 125 | Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений. |
| 3. | ГОСТ 12.2.011-2003 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования. |
| 4. | ГОСТ12.1.013-78 | Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования. |
| 5. | # ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6. | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 7. | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 8. | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 9. | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. |
| 10. | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию. |
| 11. | ГОСТ Р 21.1001-2009 | Система проектной документации для строительства. Общие положения. |
| 12. | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 13. | ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. |
| 14. | ГОСТ 6139-2003 | Песок для испытаний цемента. Технические условия. |
| 15. | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 16. | ГОСТ 6666-81 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия. |
| 17. | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 18. | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
| 19. | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 20. | ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | Системы менеджмента качества. Требования. |
| 21. | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 22. | ГОСТ 10178-85* | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. |
| 23. | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
| 24. | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
| 25. | ГОСТ 12071-2000 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| 26. | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. |
| 27. | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |
| 28. | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний. |
| 29. | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. |
| 30. | ГОСТ Р ИСО 14001-2007 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
| 31. | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
| 32. | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 33. | ГОСТ 19804-91 | Сваи железобетонные. Технические условия. |
| 34. | ГОСТ 20054-82 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия. |
| 35. | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры. |
| 36. | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37. | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
| 38. | ГОСТ 22266-94 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия. |
| 39. | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. |
| 40. | ГОСТ 22856-89* | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия. |
| 41. | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия. |
| 42. | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
| 43. | ГОСТ 23732-79 | # Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
| 44. | ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |
| 45. | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические требования. |
| 46. | ГОСТ 24547-81 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия. |
| 47. | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация. |
| 48. | ГОСТ 25100-95 | Грунты. Классификация. |
| 49. | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования. |
| 50. | ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия. |
| 51. | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. |
| 52. | ГОСТ 31359-2007 | Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия. |
| 53. | ГОСТ 25584-90* | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. |
| 54. | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
| 55. | ГОСТ 25820-2000 | Бетоны легкие. Технические условия. |
| 56. | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 57. | ГОСТ 25818-91** | Золы-уноса тепловых электростанций. Технические условия. |
| 58. | ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия. |
| 59. | ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. |
| 60. | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава. |
| 61. | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. |
| 62. | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. |
| 63. | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 64. | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием. |
| 65. | ГОСТ 30416-96 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. |
| 66. | ГОСТ 30491-97 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
| 67. | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия. |
| 68. | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. |
| 69. | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. |
| 70. | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 71. | ГОСТ Р 51256-99 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования. |
| 72. | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения. |
| 73. | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадин-стирол. Технические условия. |
| 74. | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
| 75. | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. |
| 76. | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| 77. | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 78. | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
| 79. | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. |
| 80. | ГОСТ Р 52399-2005 | Геометрические параметры автомобильных дорог. |
| 81. | СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* | Основания зданий и сооружений. |
| 82. | СП 24.13330.2011 | Свайные фундаменты. |
| 83. | СНиП 2.05.02-85* | Автомобильные дороги. |
| 84. | СНиП 2.05.03-84* СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. Мосты и трубы. |
| 85. | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий. |
| 86. | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. |
| 87. | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве. |
| 88. | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. |
| 89. | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 90. | СНиП 3.06.04-91 | Мосты и трубы. |
| 91. | СНиП 11-02-96 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. |
| 92. | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| 93. | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство. |
| 94. | СНиП 23-01-99* | Строительная климатология. |
| 95. | СНиП 32-04-97 | Тоннели железнодорожные и автодорожные. |
| 96. | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
| 97. | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
| 98. | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 99. | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железобетонных, автомобильных и городских дорогах. |
| 100. | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 101. | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, утвержденных Распоряжением Минтранса РФ от 24.06.2002 N ОС-557-р. | Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
| 102. | ВСН 139-80* | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог. |
| 103. | ВСН 165-85 | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай). |
| 104. | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог. |
| 105. | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги. |
| 106. | Приказ Минтранса России от 27.12.1991г. | Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 107. | Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.80г. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог |
| 108. | Распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г. | Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| 109. | Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области № 48 от 22.10.2010. | Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них. |

5.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

5.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 16.10.2012 № 682 «Об утверждении Критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним» в части, касающейся испытательных лабораторий. Лабораторные испытания качества асфальтобетонной и бетонной смесей, составов щебеночно-песчаных смесей, уплотнения земляного полотна, основания  и покрытия подходов, а также определения коэффициента фильтрации песков производятся исключительно в лаборатории Заказчика.

Материалы, используемые при производстве работ на Объекте должны соответствовать следующему перечню:

| № пп | Наименование материала | Требуемый параметр, требуемое значение (максимальное и/или минимальное или значение, которое не может изменяться) | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щебень | Фракции щебня 5-20, 20-40, 0-5 мм. Марка по прочности не менее М1400 | ГОСТ 8269.0-97 |
| 2 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | ЩПС С-1; ЩПС С-2 ЩПС С-5 | ГОСТ 25607-2009 |
| 3 | Скальный грунт | Марка по прочности не менее М1400 | ГОСТ 8267-93 |
| 4 | Бетон тяжелый | Класс по прочности В20, B25, B30 Класс по морозостойкости не менее F300 | ГОСТ 26633-2012 |
| 5 | Цементно-песчаный раствор | Марка раствора по прочности М200, по морозостойкости F200 | ГОСТ 28013-98 |
| 6 | Откосные стенки | Железобетонные элементы Бетон B30, F300. | - |
| 7 | Скальный грунт | Марка по прочности не менее М1400 | ГОСТ 8267-93 |
| 8 | Геосетка | «Хайвей» ССНП 50/50-25 | - |
| 9 | Геосетка | «Тенсар» ТХ170, прочностной показатель, 90 кН/м, удлинение, не более 4% | - |
|  | Гофрированная конструкция | Параметры гофра: 200х55 мм, толщина стенки 5 мм. Пролет 5,45 м. Стрела 2,215 м. | - |
| 10 | Гидроизоляция | Битумная мастика Ю-II | ВСН32-81 |
| 11 | Гидроизоляция | Пластбитудиен | ВСН 176-78 |
| 12 | Гидроизоляция | Армирующая ткань | ВСН32-81 |
| 13 | Плита фундаментная | Железобетонные элементы Длина 3,0 м. Ширина 2,0 м. Толщина 0,2 м. Бетон B30, F300 Арматура сталь горячекатаная А-I Ø8 мм, Ø12 мм | В соответствии с проектом |
| 14 | Блоки лотковой части | Железобетонные элементы Расстояние в свету 5,3 м, высота лотка 0,85 м, толщина стенок 0,3 м. Бетон B30, F300 Арматура сталь низколегированная марки 25Г2С АIII Ø8 мм, Ø12 мм, Ø28мм, АI Ø8 мм | В соответствии с проектом |
| 15 | Противофильтрационный блок экрана | Железобетонные элементы. Длина 5,58 м. Высота 1,4 м. Толщина 0,3 м. Бетон B30, F300 Арматура сталь горячекатаная А-I Ø8 мм, Ø18 мм, Ø14 мм. | - |
| 16 | Блок упора | Бетонные элементы У-1 Длина 1,5 м. Ширина 0,4 м. Высота 0,5 м. Бетон B30, F300 мм, | В соответствии с проектом |
| 17 | Блок упора | Бетонные элементы У-2 Длина 2,0 м. Ширина 0,4 м. Высота 0,5 м. Бетон B30, F300 мм, | В соответствии с проектом |
| 18 | Укрепительные плиты | Укреп. Плиты П-2 Длина 3,0 м. Ширина 2,0 м. Толщина 0,16 м. Бетон B20, F300 Арматура сталь горячекатаная А-I Ø8 мм, Ø6 мм, Ø14 мм | В соответствии с проектом |
| 19 | Укрепительные плиты | Укреп. Плиты П-1 Длина 0,49 м. Ширина 0,49 м. Толщина 0,10 м. Бетон B20, F300 | В соответствии с проектом |
| 20 | Камень бутовый | Камень бутовый фракции 0,3 м Марка по прочности не менее М800 | ГОСТ 8269.0-97 |
| 21 | Прокат листовой горячекатаный | Листы толщиной 8, 10, 12, 20 мм, минимальной шириной 50 мм, минимальной длиной 50 мм из стали марки 09Г2С | ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 |
| 22 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | Арматура класса АI (А240) диаметром 8, 10, 16 мм из стали марки Ст3сп; Арматура класса АIII (А400) диаметром 10, 12, 14, 18, 20, 22 мм из стали марки 25Г2С | ГОСТ 5781-82* |
| 23 | Сталь углеродистая обыкновенного качества | Марка Ст3сп | ГОСТ 380-2005 |
| 24 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные | Уголки равнополочные шириной полки 50 мм, высотой полки 50 мм, толщиной полки 5 мм; шириной полки 100 мм, высотой полки 100 мм, толщиной полки 10 мм, из стали марки Ст3сп | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005 |
| 25 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Труба наружным диаметром 68 мм, толщина стенки 4 мм из стали марки Ст3. | ГОСТ 8732-78 |
| 26 | Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С | Болт М16х45 | ГОСТ 7802-81 |
| 27 | Гайки шестигранные класса точности В | Гайка М16, гайка М20 | ГОСТ 5915-70 |
| 28 | Болты с шестигранной головкой класса точности В | Болт М16х30; Болт М20х70 | ГОСТ 7798-70 |
| 29 | Металлическая труба | Ø 1500 мм, толщина стенки 16 мм. | ГОСТ 10704-97 |
| 30 | Электроды | Тип электродов Э42-А | ГОСТ 9467-75* |

6. Сроки выполнения работ по Контракту

6.1. Начало выполнения работ по Контракту  – дата заключения Контракта.

Окончание выполнения работ – 31.01.2015 г.

Дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией) - 12.02.2015г.

6.2. Объемы и сроки выполнения работ, дата сдачи Объекта в эксплуатацию определяются Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства:

7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.

7.2. Дата подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки Объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

– водопропускная труба									5 (пять) лет;

- Подходы:

- Земляное полотно										4 (четыре) года

- Дорожная одежда: ЩПС              							4 (четыре) года

- Обустройство дороги:

- Барьерное ограждение (металлическое)							4 (четыре) года

- Дорожные знаки										2 (два) года

7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.

7.4. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.5. Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом о недостатках (дефектах), составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, представители ГИБДД, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

7.6. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта.

7.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.