| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-01 |  |  |  |
|  |  | выполнение подрядных работ по установке в местах концентрации ДТП |  |  |  |
|  |  | комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области |  |  |  |
|  |  | обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Комплекс "Стационарный комплекс для контроля нарушений ПДД на перекрестке" |  |  |  |  |  |
| 1 | Конструкция сварная | 1 т | 0,070947 | ГЭСНм08-02-152-03 |  |
| 2 | Комплект приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов (уличный всепогодный компьютер УВК-8) | 1 компл. | 4 | ГЭСНм10-04-087-03 |  |
| 3 | Передатчик вещательный средневолновый, мощность до 5 кВт (датчики) | 1 компл. | 16 | ГЭСНм10-04-001-05 |  |
| 4 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | 1 м линии | 240 | ГЭСНм10-08-005-04 |  |
| 5 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 8 | ГЭСНм10-02-016-06 |  |
| 6 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 1 шт. | 16 | ГЭСНм08-02-369-03 |  |
| 7 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,8 | ГЭСНм08-02-411-01 |  |
| 8 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,8 | ГЭСНм08-02-148-01 |  |
| 9 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м | 80 | Прайс-лист ООО "Элевел" |  |
| Система камер |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка камер | 1 компл. | 24 | ГЭСНм10-09-001-02 |  |
| 11 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 2,4 | ГЭСНм08-02-411-01 |  |
| 12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 2,4 | ГЭСНм08-02-412-01 |  |
| 13 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 240 | Прайс-лист ООО "Элевел" |  |
| 14 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу | 100 м кабеля | 3,6 | ГЭСНм10-06-048-06 |  |
| 15 | Кабель сигнальный F/UTP Cat5e | м | 360 | Прайс-лист ООО "Охрана-Трэйд" |  |
| 16 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 1 усилительный участок цепи | 4 | ГЭСНм10-06-079-01 |  |
| Сервер и программное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 17 | Устройство центральное управляющее | 1 устройство | 4 | ГЭСНм10-02-040-01 |  |
| 18 | Дополнительная лицензия. Сервер хранения, обработка данных и видеосервер хранения, зранение видеоинформации. | 1 станция | 3 | ГЭСНм10-01-025-03 |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |
| 19 | Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., основной | 1 тракт | 4 | ГЭСНм10-06-068-12 |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 20 | Стационарный комплекс "Стационарный комплекс, для контроля нарушений ПДД на перекрёстке" | компл. | 1 | Прайс-лист ООО "Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения" |  |
| Раздел 2. Комплекс "Полустационарный комплекс, для контроля скорости движения до 3 полос в одном направлении" (6 шт) |  |  |  |  |  |
| 21 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | 1 шт. | 6 | ГЭСНм08-03-573-05 |  |
| 22 | Конструкция сварная | 1 т | 0,1999949 | ГЭСНм08-02-152-03 |  |
| 23 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 4,8 | ГЭСНм08-02-149-01 |  |
| 24 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м | 480 | Прайс-лист ООО "Элевел" |  |
| 25 | Трос Д3 | м | 480 | Прайс-лист ООО "ПроПартнер" |  |
| 26 | Установка комплекса контроля нарушений ПДД на перекрестке | 1 компл. | 6 | ГЭСНм10-04-001-04 |  |
| 27 | Устройство автоматического ввода программ (ноутбук) | 1 устройство | 6 | ГЭСНм10-02-040-02 |  |
| 28 | Прибор сигнализирующий емкостной (конвертер) | 1 шт. | 6 | ГЭСНм10-08-003-01 |  |
| 29 | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (адаптер) | 1 компл. | 6 | ГЭСНм10-08-003-07 |  |
| 30 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | 1 объект | 6 | ГЭСНм10-06-068-17 |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 31 | Комплекс "Полустационарный комплекс, для контроля скорости движения до 3 полос в одном направлении" | компл. | 6 | Прайс-лист ЗАО "Мера" |  |
| Раздел 3. Прибор для имитации работы контрольных устройств ГИБДД |  |  |  |  |  |
| 32 | Установка индикатора | 1 шт. | 40 | ГЭСНм10-04-067-22 |  |
| 33 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм (антивандальный бокс) | 1 шт. | 40 | ГЭСНм08-03-573-05 |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 34 | Прибор с вандало-защитным боксом для имитации работы средств ГИБДД | компл. | 40 | Прайс-лист ООО "ГИС-Эксперт" |  |

| ## СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Директор ООО "ГИС-эксперт"___________________/Казаков А.Г./ |  |  |  |
| # " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |

| ## УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # _______________ |  |  |  |  |
| # "______ " _______________2013 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) На выполнение подрядных работ по установке в местах концентрации ДТП комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения Основание: Сметная стоимость__________________________13127,673 тыс. руб. монтажных работ _________________________3478,521 тыс. руб. оборудования ____________________________9649,153 тыс. руб. Средства на оплату труда ____________________1267,058 тыс. руб. Сметная трудоемкость _______________________9368,89 чел.час |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 июня 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. |  |  |  |  |  | Т/з мех. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. |  |  | всего |  |  |  |  | на ед. |  |  |  |  | общая |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  |  |  | Эк.Маш. |  |  |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  | Мат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |
| Раздел 1. Комплекс "Стационарный комплекс для контроля нарушений ПДД на перекрестке" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ГЭСНм08-02-152-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  |  |  |  | Конструкция сварная НР (305,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (196,07 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  | 0,070947 |  |  | 57587,24 |  |  |  |  | 4085,64 |  |  |  |  | 353,26 |  |  |  |  | 261,53 |  |  |  |  |  | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3470,85 |  |  |  |  |  | 3,19 |  |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 45 |  |  | # 3,19 |  |  | # 110,65 |  |  |  |  | # 352,97 |  |  |  |  | # 352,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 021102 |  |  |  |  | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 2,04 |  |  | # 0,14 |  |  | # 734,46 |  |  |  |  | # 102,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 102,82 |  |  |  |  |  | # 23,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 040502 |  |  |  |  | # Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 15,3 |  |  | # 1,09 |  |  | # 38,43 |  |  |  |  | # 41,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 41,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 400002 |  |  |  |  | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 2,04 |  |  | # 0,14 |  |  | # 784,34 |  |  |  |  | # 109,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 109,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 101-1305 |  |  |  |  | # Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0001 |  |  | # 6,38523E-06 |  |  | # 3077,79 |  |  |  |  | # 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 5. 101-1699 |  |  |  |  | # Патроны для пристрелки |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 37,4 |  |  | # 2,6534178 |  |  | # 76,79 |  |  |  |  | # 203,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 203,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 6. 101-1924 |  |  |  |  | # Электроды диаметром 4 мм Э42А |  |  |  |  | # кг |  |  | # 1,52 |  |  | # 0,10783944 |  |  | # 35,78 |  |  |  |  | # 3,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 7. 101-3911 |  |  |  |  | # Дюбели для пристрелки стальные |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 37,4 |  |  | # 2,6534178 |  |  | # 61,33 |  |  |  |  | # 162,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 162,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 8. 113-1786 |  |  |  |  | # Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0078 |  |  | # 0,000553387 |  |  | # 35666,15 |  |  |  |  | # 19,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 19,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 9. 201-0843 |  |  |  |  | # Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  |  |  |  | # т |  |  | # 1 |  |  | # 0,070947 |  |  | # 43423,1 |  |  |  |  | # 3080,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3080,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ГЭСНм10-04-087-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  |  | Комплект приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов (уличный всепогодный компьютер УВК-8) НР (87074,08 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (58049,39 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 34051,94 |  |  |  |  | 136207,8 |  |  |  |  | 105781,4 |  |  |  |  | 23497,44 |  |  |  |  |  | 5852,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6928,92 |  |  |  |  |  | 956 |  |  |  |  |  | 47,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 239 |  |  | # 956 |  |  | # 110,65 |  |  |  |  | # 105781,4 |  |  |  |  | # 105781,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 030101 |  |  |  |  | # Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 11,94 |  |  | # 47,76 |  |  | # 491,99 |  |  |  |  | # 23497,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 23497,44 |  |  |  |  |  | # 5852,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 101-2073 |  |  |  |  | # Нитки суровые |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,0005 |  |  | # 0,002 |  |  | # 295,78 |  |  |  |  | # 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 101-2455 |  |  |  |  | # Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов |  |  |  |  | # т |  |  |  |  |  | # 0,00004 |  |  | # 95068,94 |  |  |  |  | # 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 101-2493 |  |  |  |  | # Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,0005 |  |  | # 0,002 |  |  | # 177,54 |  |  |  |  | # 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 5. 111-0109 |  |  |  |  | # Бирки маркировочные пластмассовые |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  | # 0,9 |  |  | # 3,6 |  |  | # 75,54 |  |  |  |  | # 271,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 271,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 6. 506-1362 |  |  |  |  | # Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,3 |  |  | # 1,2 |  |  | # 263,5 |  |  |  |  | # 316,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 316,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 7. 509-0057 |  |  |  |  | # Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ |  |  |  |  | # шт. |  |  | # 90 |  |  | # 360 |  |  | # 17,6 |  |  |  |  | # 6336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ГЭСНм10-04-001-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  |  | Передатчик вещательный средневолновый, мощность до 5 кВт (датчики) НР (145670,93 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (97113,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 16604,27 |  |  |  |  | 265668,3 |  |  |  |  | 175759,4 |  |  |  |  | 44160,96 |  |  |  |  |  | 10998,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45748 |  |  |  |  |  | 1792 |  |  |  |  |  | 89,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 112 |  |  | # 1792 |  |  | # 98,08 |  |  |  |  | # 175759,36 |  |  |  |  | # 175759,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 030101 |  |  |  |  | # Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 5,61 |  |  | # 89,76 |  |  | # 491,99 |  |  |  |  | # 44161,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 44161,02 |  |  |  |  |  | # 10998,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 101-0120 |  |  |  |  | # Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0029 |  |  | # 0,04672 |  |  | # 65536,23 |  |  |  |  | # 3061,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3061,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 101-0389 |  |  |  |  | # Краски масляные земляные марки МА-0115 охра |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0006 |  |  | # 0,01024 |  |  | # 60409,84 |  |  |  |  | # 618,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 618,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 101-0816 |  |  |  |  | # Проволока светлая диаметром 1,1 мм |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0012 |  |  | # 0,0192 |  |  | # 64115,44 |  |  |  |  | # 1231,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1231,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 5. 101-1032 |  |  |  |  | # Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 14 |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,018 |  |  | # 0,288 |  |  | # 30009,03 |  |  |  |  | # 8642,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8642,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 6. 101-1521 |  |  |  |  | # Электроды диаметром 5 мм Э42 |  |  |  |  | # т |  |  |  |  |  | # 0,00064 |  |  | # 37175,6 |  |  |  |  | # 23,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 23,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 7. 101-1665 |  |  |  |  | # Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,32 |  |  | # 5,12 |  |  | # 56,63 |  |  |  |  | # 289,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 289,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 8. 101-1703 |  |  |  |  | # Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,24 |  |  | # 3,84 |  |  | # 184,04 |  |  |  |  | # 706,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 706,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 9. 101-1714 |  |  |  |  | # Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,005 |  |  | # 0,08 |  |  | # 49726,23 |  |  |  |  | # 3978,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3978,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 10. 101-1825 |  |  |  |  | # Олифа натуральная |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,24 |  |  | # 3,84 |  |  | # 70,83 |  |  |  |  | # 271,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 271,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 11. 101-2493 |  |  |  |  | # Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,63 |  |  | # 10,08 |  |  | # 177,54 |  |  |  |  | # 1789,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1789,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 12. 102-0008 |  |  |  |  | # Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  |  |  |  | # м3 |  |  | # 0,009 |  |  | # 0,144 |  |  | # 2003,35 |  |  |  |  | # 288,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 288,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 13. 111-0109 |  |  |  |  | # Бирки маркировочные пластмассовые |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  | # 0,8 |  |  | # 12,8 |  |  | # 75,54 |  |  |  |  | # 966,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 966,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 14. 506-1362 |  |  |  |  | # Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,14 |  |  | # 2,24 |  |  | # 263,5 |  |  |  |  | # 590,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 590,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 15. 509-0860 |  |  |  |  | # Прессшпан листовой, марки А |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,48 |  |  | # 7,68 |  |  | # 126,28 |  |  |  |  | # 969,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 969,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 16. 509-0885 |  |  |  |  | # Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,64 |  |  | # 10,24 |  |  | # 178,19 |  |  |  |  | # 1824,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1824,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 17. 509-1210 |  |  |  |  | # Вазелин технический |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,08 |  |  | # 1,28 |  |  | # 170,72 |  |  |  |  | # 218,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 218,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 18. 509-0057 |  |  |  |  | # Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ |  |  |  |  | # шт. |  |  | # 72 |  |  | # 1152 |  |  | # 17,6 |  |  |  |  | # 20275,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20275,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ГЭСНм10-08-005-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  |  | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию НР (3665,47 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2587,39 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 м линии |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 74,25 |  |  |  |  | 17820 |  |  |  |  | 5390,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12429,6 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 0,2 |  |  | # 48 |  |  | # 112,3 |  |  |  |  | # 5390,4 |  |  |  |  | # 5390,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 101-0329 |  |  |  |  | # Клей 88-СА |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,02 |  |  | # 4,8 |  |  | # 140,06 |  |  |  |  | # 672,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 672,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 507-0702 |  |  |  |  | # Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,006 |  |  | # 1,44 |  |  | # 192,97 |  |  |  |  | # 277,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 277,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 509-0119 |  |  |  |  | # Скобы монтажные СО-6-У3 |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 0,48 |  |  | # 115,2 |  |  | # 99,64 |  |  |  |  | # 11478,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11478,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ГЭСНм10-02-016-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  |  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания НР (7298,63 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5151,97 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 1732,94 |  |  |  |  | 13863,52 |  |  |  |  | 10302 |  |  |  |  | 1731,84 |  |  |  |  |  | 431,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1829,68 |  |  |  |  |  | 80,8 |  |  |  |  |  | 3,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 5) |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 10,1 |  |  | # 80,8 |  |  | # 127,5 |  |  |  |  | # 10302 |  |  |  |  | # 10302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 030101 |  |  |  |  | # Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,44 |  |  | # 3,52 |  |  | # 491,99 |  |  |  |  | # 1731,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1731,8 |  |  |  |  |  | # 431,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 101-1665 |  |  |  |  | # Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,03 |  |  | # 0,24 |  |  | # 56,63 |  |  |  |  | # 13,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 101-1959 |  |  |  |  | # Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |  |  |  | # т |  |  |  |  |  | # 0,00016 |  |  | # 32670,94 |  |  |  |  | # 5,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 101-1963 |  |  |  |  | # Канифоль сосновая |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,08 |  |  | # 103,42 |  |  |  |  | # 8,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 5. 101-1977 |  |  |  |  | # Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,3 |  |  | # 2,4 |  |  | # 49,73 |  |  |  |  | # 119,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 119,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 6. 101-2206 |  |  |  |  | # Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 1 |  |  | # 8 |  |  | # 36,32 |  |  |  |  | # 290,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 290,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 7. 101-2493 |  |  |  |  | # Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,02 |  |  | # 0,16 |  |  | # 177,54 |  |  |  |  | # 28,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 8. 110-0113 |  |  |  |  | # Скрепы 10х2 |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,02 |  |  | # 0,16 |  |  | # 50,96 |  |  |  |  | # 8,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 9. 405-0219 |  |  |  |  | # Гипсовые вяжущие, марка Г3 |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0003 |  |  | # 0,0024 |  |  | # 4738,52 |  |  |  |  | # 11,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 10. 506-0855 |  |  |  |  | # Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0001 |  |  | # 0,0008 |  |  | # 406591,03 |  |  |  |  | # 325,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 325,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 11. 506-1361 |  |  |  |  | # Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,06 |  |  | # 0,48 |  |  | # 328,37 |  |  |  |  | # 157,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 157,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 12. 507-0702 |  |  |  |  | # Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,08 |  |  | # 0,64 |  |  | # 192,97 |  |  |  |  | # 123,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 123,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 13. 509-0056 |  |  |  |  | # Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 |  |  |  |  | # шт. |  |  | # 10 |  |  | # 80 |  |  | # 9,23 |  |  |  |  | # 738,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 738,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ГЭСНм08-02-369-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными НР (3674,29 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2358,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 659,19 |  |  |  |  | 10547,04 |  |  |  |  | 3536,48 |  |  |  |  | 4739,36 |  |  |  |  |  | 999,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2271,2 |  |  |  |  |  | 29,28 |  |  |  |  |  | 6,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4,6) |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 1,83 |  |  | # 29,28 |  |  | # 120,78 |  |  |  |  | # 3536,44 |  |  |  |  | # 3536,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 021102 |  |  |  |  | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,02 |  |  | # 0,32 |  |  | # 734,46 |  |  |  |  | # 235,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 235,03 |  |  |  |  |  | # 52,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 031050 |  |  |  |  | # Вышка телескопическая 25 м |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,36 |  |  | # 5,76 |  |  | # 738,42 |  |  |  |  | # 4253,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4253,3 |  |  |  |  |  | # 947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 400002 |  |  |  |  | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,02 |  |  | # 0,32 |  |  | # 784,34 |  |  |  |  | # 250,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 250,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 101-1951 |  |  |  |  | # Лента ПХВ-304 |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,012 |  |  | # 0,192 |  |  | # 87,08 |  |  |  |  | # 16,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 5. 101-2493 |  |  |  |  | # Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,16 |  |  | # 177,54 |  |  |  |  | # 28,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 6. 502-0246 |  |  |  |  | # Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0005 |  |  | # 0,008 |  |  | # 275893,12 |  |  |  |  | # 2207,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2207,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 7. 507-0701 |  |  |  |  | # Трубка полихлорвиниловая |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,16 |  |  | # 117,37 |  |  |  |  | # 18,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | ГЭСНм08-02-411-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  |  |  |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм НР (2454,36 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1575,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 11561,94 |  |  |  |  | 9249,55 |  |  |  |  | 3001,14 |  |  |  |  | 852,18 |  |  |  |  |  | 28,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5396,23 |  |  |  |  |  | 27,76 |  |  |  |  |  | 0,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 34,7 |  |  | # 27,76 |  |  | # 108,11 |  |  |  |  | # 3001,13 |  |  |  |  | # 3001,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 021102 |  |  |  |  | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,22 |  |  | # 0,18 |  |  | # 734,46 |  |  |  |  | # 132,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 132,2 |  |  |  |  |  | # 29,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 040502 |  |  |  |  | # Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 17,9 |  |  | # 14,32 |  |  | # 38,43 |  |  |  |  | # 550,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 550,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 331451 |  |  |  |  | # Перфораторы электрические |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 4,44 |  |  | # 3,55 |  |  | # 9,73 |  |  |  |  | # 34,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 34,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 400002 |  |  |  |  | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,22 |  |  | # 0,18 |  |  | # 784,34 |  |  |  |  | # 141,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 141,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 5. 101-0115 |  |  |  |  | # Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0022 |  |  | # 0,001744 |  |  | # 52378,23 |  |  |  |  | # 91,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 91,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 6. 101-0813 |  |  |  |  | # Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,003 |  |  | # 0,0024 |  |  | # 31689,18 |  |  |  |  | # 76,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 76,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 7. 101-1699 |  |  |  |  | # Патроны для пристрелки |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 21,8 |  |  | # 17,44 |  |  | # 76,79 |  |  |  |  | # 1339,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1339,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 8. 101-1755 |  |  |  |  | # Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0515 |  |  | # 0,0412 |  |  | # 24947,11 |  |  |  |  | # 1027,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1027,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 9. 101-1924 |  |  |  |  | # Электроды диаметром 4 мм Э42А |  |  |  |  | # кг |  |  | # 1,05 |  |  | # 0,84 |  |  | # 35,78 |  |  |  |  | # 30,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 10. 101-3911 |  |  |  |  | # Дюбели для пристрелки стальные |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 21,8 |  |  | # 17,44 |  |  | # 61,33 |  |  |  |  | # 1069,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1069,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 11. 301-0041 |  |  |  |  | # Патрубки |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 1 |  |  | # 0,8 |  |  | # 575,38 |  |  |  |  | # 460,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 460,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 12. 509-0090 |  |  |  |  | # Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | # шт. |  |  | # 5 |  |  | # 4 |  |  | # 22,55 |  |  |  |  | # 90,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 90,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 13. 509-0783 |  |  |  |  | # Втулки изолирующие |  |  |  |  | # шт. |  |  | # 10 |  |  | # 8 |  |  | # 4,33 |  |  |  |  | # 34,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 34,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 14. 509-0104 |  |  |  |  | # Скобы двухлапковые |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 25 |  |  | # 20 |  |  | # 58,85 |  |  |  |  | # 1177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ГЭСНм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (1205,2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (773,71 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 4243,42 |  |  |  |  | 3394,74 |  |  |  |  | 1097,65 |  |  |  |  | 2123,34 |  |  |  |  |  | 390,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,75 |  |  |  |  |  | 9,92 |  |  |  |  |  | 2,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 12,4 |  |  | # 9,92 |  |  | # 110,65 |  |  |  |  | # 1097,65 |  |  |  |  | # 1097,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 021102 |  |  |  |  | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,39 |  |  | # 0,31 |  |  | # 734,46 |  |  |  |  | # 227,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 227,68 |  |  |  |  |  | # 50,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 030203 |  |  |  |  | # Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 3 |  |  | # 2,4 |  |  | # 9,54 |  |  |  |  | # 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 030408 |  |  |  |  | # Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 3 |  |  | # 2,4 |  |  | # 677,74 |  |  |  |  | # 1626,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1626,58 |  |  |  |  |  | # 338,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 400002 |  |  |  |  | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,39 |  |  | # 0,31 |  |  | # 784,34 |  |  |  |  | # 243,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 243,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 5. 101-0813 |  |  |  |  | # Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  |  |  |  | # т |  |  |  |  |  | # 0,000032 |  |  | # 31689,18 |  |  |  |  | # 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 6. 101-0865 |  |  |  |  | # Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0008 |  |  | # 0,00064 |  |  | # 92226,95 |  |  |  |  | # 59,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 59,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 7. 101-2478 |  |  |  |  | # Лента К226 |  |  |  |  | # 100 м |  |  | # 0,0096 |  |  | # 0,00768 |  |  | # 477,83 |  |  |  |  | # 3,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 8. 111-0086 |  |  |  |  | # Бирки маркировочные |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  | # 0,0041 |  |  | # 0,00328 |  |  | # 760,97 |  |  |  |  | # 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 9. 113-1786 |  |  |  |  | # Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0001 |  |  | # 0,000048 |  |  | # 35666,15 |  |  |  |  | # 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 10. 506-1362 |  |  |  |  | # Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,5 |  |  | # 0,4 |  |  | # 263,5 |  |  |  |  | # 105,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 105,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 11. 509-0070 |  |  |  |  | # Кнопки монтажные |  |  |  |  | # 1000 шт. |  |  | # 0,0083 |  |  | # 0,006656 |  |  | # 64,62 |  |  |  |  | # 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Прайс-лист ООО "Элевел" |  |  |  |  | Кабель ВВГнг 3х2,5 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 26,09 |  |  |  |  | 2087,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2087,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ГЭСНм10-09-001-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Установка камер НР (29160,58 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (20583,94 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1960,53 |  |  |  |  | 47052,72 |  |  |  |  | 42883,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4169,52 |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4,5) |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 15 |  |  | # 360 |  |  |  | # 119,12 |  |  |  |  | # 42883,2 |  |  |  |  | # 42883,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 101-1963 |  |  |  | # Канифоль сосновая |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,089 |  |  | # 2,136 |  |  |  | # 103,42 |  |  |  |  | # 220,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 220,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 101-2073 |  |  |  | # Нитки суровые |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,12 |  |  | # 2,88 |  |  |  | # 295,78 |  |  |  |  | # 851,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 851,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 101-2354 |  |  |  | # Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,31 |  |  | # 7,44 |  |  |  | # 132,7 |  |  |  |  | # 987,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 987,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 101-2501 |  |  |  | # Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,178 |  |  | # 4,272 |  |  |  | # 142,16 |  |  |  |  | # 607,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 607,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 5. 411-0041 |  |  |  | # Электроэнергия |  |  |  |  |  | # кВт-ч |  |  | # 10 |  |  | # 240 |  |  |  | # 2,18 |  |  |  |  | # 523,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 523,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 6. 506-1361 |  |  |  | # Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,089 |  |  | # 2,136 |  |  |  | # 328,37 |  |  |  |  | # 701,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 701,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 7. 507-0702 |  |  |  | # Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,06 |  |  | # 1,44 |  |  |  | # 192,97 |  |  |  |  | # 277,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 277,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ГЭСНм08-02-411-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  |  |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм НР (7363,08 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4726,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 11561,94 |  |  |  |  | 27748,66 |  |  |  |  | 9003,41 |  |  |  |  | 2556,55 |  |  |  |  | 86,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16188,7 |  |  |  |  |  | 83,28 |  |  |  |  |  | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 34,7 |  |  | # 83,28 |  |  |  | # 108,11 |  |  |  |  | # 9003,4 |  |  |  |  | # 9003,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 021102 |  |  |  | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,22 |  |  | # 0,53 |  |  |  | # 734,46 |  |  |  |  | # 389,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 389,26 |  |  |  |  | # 87,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 040502 |  |  |  | # Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 17,9 |  |  | # 42,96 |  |  |  | # 38,43 |  |  |  |  | # 1650,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1650,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 331451 |  |  |  | # Перфораторы электрические |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 4,44 |  |  | # 10,66 |  |  |  | # 9,73 |  |  |  |  | # 103,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 103,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 400002 |  |  |  | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,22 |  |  | # 0,53 |  |  |  | # 784,34 |  |  |  |  | # 415,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 415,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 5. 101-0115 |  |  |  | # Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |  |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0022 |  |  | # 0,005232 |  |  |  | # 52378,23 |  |  |  |  | # 274,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 274,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 6. 101-0813 |  |  |  | # Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,003 |  |  | # 0,0072 |  |  |  | # 31689,18 |  |  |  |  | # 228,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 228,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 7. 101-1699 |  |  |  | # Патроны для пристрелки |  |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 21,8 |  |  | # 52,32 |  |  |  | # 76,79 |  |  |  |  | # 4017,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4017,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 8. 101-1755 |  |  |  | # Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0515 |  |  | # 0,1236 |  |  |  | # 24947,11 |  |  |  |  | # 3083,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3083,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 9. 101-1924 |  |  |  | # Электроды диаметром 4 мм Э42А |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 1,05 |  |  | # 2,52 |  |  |  | # 35,78 |  |  |  |  | # 90,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 90,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 10. 101-3911 |  |  |  | # Дюбели для пристрелки стальные |  |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 21,8 |  |  | # 52,32 |  |  |  | # 61,33 |  |  |  |  | # 3208,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3208,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 11. 301-0041 |  |  |  | # Патрубки |  |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 1 |  |  | # 2,4 |  |  |  | # 575,38 |  |  |  |  | # 1380,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1380,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 12. 509-0090 |  |  |  | # Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  |  | # шт. |  |  | # 5 |  |  | # 12 |  |  |  | # 22,55 |  |  |  |  | # 270,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 270,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 13. 509-0783 |  |  |  | # Втулки изолирующие |  |  |  |  |  | # шт. |  |  | # 10 |  |  | # 24 |  |  |  | # 4,33 |  |  |  |  | # 103,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 103,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 14. 509-0104 |  |  |  | # Скобы двухлапковые |  |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 25 |  |  | # 60 |  |  |  | # 58,85 |  |  |  |  | # 3531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | ГЭСНм08-02-412-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 НР (1182,23 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (758,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 1239,24 |  |  |  |  | 2974,18 |  |  |  |  | 1455,6 |  |  |  |  | 36,43 |  |  |  |  | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1482,15 |  |  |  |  |  | 13,46 |  |  |  |  |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 5,61 |  |  | # 13,46 |  |  |  | # 108,11 |  |  |  |  | # 1455,16 |  |  |  |  | # 1455,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 021102 |  |  |  | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,02 |  |  |  | # 734,46 |  |  |  |  | # 14,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14,69 |  |  |  |  | # 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 400002 |  |  |  | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,02 |  |  |  | # 784,34 |  |  |  |  | # 15,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 101-1764 |  |  |  | # Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,0004 |  |  | # 0,001032 |  |  |  | # 6816,26 |  |  |  |  | # 7,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 101-2143 |  |  |  | # Краска |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,02 |  |  | # 0,048 |  |  |  | # 71,98 |  |  |  |  | # 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 5. 101-2493 |  |  |  | # Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,16 |  |  | # 0,384 |  |  |  | # 177,54 |  |  |  |  | # 68,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 68,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 6. 111-0086 |  |  |  | # Бирки маркировочные |  |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  | # 0,02 |  |  | # 0,048 |  |  |  | # 760,97 |  |  |  |  | # 36,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 36,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 7. 509-0033 |  |  |  | # Сжимы ответвительные |  |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  | # 0,31 |  |  | # 0,744 |  |  |  | # 1739,89 |  |  |  |  | # 1294,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1294,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 8. 509-0044 |  |  |  | # Колпачки изолирующие |  |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  | # 0,8 |  |  | # 1,92 |  |  |  | # 37,74 |  |  |  |  | # 72,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 72,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Прайс-лист ООО "Элевел" |  |  |  | Кабель ВВГнг 3х1,5 |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 16,54 |  |  |  |  | 3969,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3969,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | ГЭСНм10-06-048-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу НР (6202,8 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3982,05 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 3232,4 |  |  |  |  | 11636,64 |  |  |  |  | 6432,48 |  |  |  |  | 5004,07 |  |  |  |  | 1225,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,09 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  | 8,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4,5) |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 15 |  |  | # 54 |  |  |  | # 119,12 |  |  |  |  | # 6432,48 |  |  |  |  | # 6432,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 170300 |  |  |  | # Комплексные машины машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 2,41 |  |  | # 8,68 |  |  |  | # 576,77 |  |  |  |  | # 5006,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5006,36 |  |  |  |  | # 1225,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 101-0818 |  |  |  | # Проволока светлая диаметром 3,0 мм |  |  |  |  |  | # т |  |  | # 0,001 |  |  | # 0,0036 |  |  |  | # 54216,03 |  |  |  |  | # 195,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 195,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. 101-2499 |  |  |  | # Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,036 |  |  |  | # 121,83 |  |  |  |  | # 4,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4. 101-2501 |  |  |  | # Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А |  |  |  |  |  | # кг |  |  | # 0,001 |  |  | # 0,0036 |  |  |  | # 142,16 |  |  |  |  | # 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Прайс-лист ООО"ОхранаТрэйд" |  |  |  | Кабель сигнальный F/UTP Cat5e |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  | 14,67 |  |  |  |  | 5281,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5281,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | ГЭСНм10-06-079-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии НР (3192,19 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1952,87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  | 1 усилительный участок цепи |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 938,88 |  |  |  |  | 3755,52 |  |  |  |  | 3755,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 9 |  |  | # 36 |  |  |  | # 104,32 |  |  |  |  | # 3755,52 |  |  |  |  | # 3755,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер и программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | ГЭСНм10-02-040-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Устройство центральное управляющее НР (27738,64 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (19580,22 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  | 1 устройство |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 11501,53 |  |  | 46006,12 |  |  |  |  | 39081,6 |  |  |  |  | 6868,2 |  |  |  |  | 1710,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,32 |  |  |  |  |  | 353,2 |  |  |  |  | 13,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 88,3 |  |  | # 353,2 |  |  |  |  |  |  | # 110,65 |  |  | # 39081,58 |  |  |  |  | # 39081,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 030101 |  |  |  | # Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 3,49 |  |  | # 13,96 |  |  |  |  |  |  | # 491,99 |  |  | # 6868,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6868,18 |  |  |  |  | # 1710,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 101-3914 |  |  |  | # Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  | # 0,1 |  |  | # 0,4 |  |  |  |  |  |  | # 140,77 |  |  | # 56,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 56,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | ГЭСНм10-01-025-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Дополнительная лицензия. Сервер хранения, обработка данных и видеосервер хранения, зранение видеоинформации. НР (7184,61 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5071,49 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  | 1 станция |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4069,36 |  |  | 12208,08 |  |  |  |  | 10124,49 |  |  |  |  | 2083,59 |  |  |  |  | 441,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  | 3,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 30,5 |  |  | # 91,5 |  |  |  |  |  |  | # 110,65 |  |  | # 10124,48 |  |  |  |  | # 10124,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 1. 030101 |  |  |  | # Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 1,2 |  |  | # 3,6 |  |  |  |  |  |  | # 491,99 |  |  | # 1771,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1771,16 |  |  |  |  | # 441,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2. 030401 |  |  |  | # Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  | # 13,3 |  |  | # 39,9 |  |  |  |  |  |  | # 7,83 |  |  | # 312,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 312,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | ГЭСНм10-06-068-12 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 |  |  |  | Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., основной НР (105523,32 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (74487,05 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  | 1 тракт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 38795,34 |  |  | 155181,4 |  |  |  |  | 155181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Инженер I категории |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 114 |  |  | # 456 |  |  |  |  |  |  | # 178,24 |  |  | # 81277,44 |  |  |  |  | # 81277,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Инженер II категории |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  | # 114 |  |  | # 456 |  |  |  |  |  |  | # 162,07 |  |  | # 73903,92 |  |  |  |  | # 73903,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Прайс-лист ООО "Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения" |  |  |  | Стационарный комплекс "Стационарный комплекс, для контроля нарушений ПДД на перекрёстке" |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4576271 |  |  |  |  |  | 4576271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Комплекс "Полустационарный комплекс, для контроля скорости движения до 3 полос в одном направлении" (6 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ГЭСНм08-03-573-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм НР (1582,32 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1015,81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 633,27 |  |  |  |  |  | 3799,62 |  |  |  |  | 1621,92 |  |  |  |  | 2107,02 |  |  |  |  |  | 331,56 |  |  |  |  |  |  |  | 70,68 |  |  |  |  |  | 14,22 |  |  |  | 2,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 2,37 |  |  |  | # 14,22 |  |  |  |  | # 114,06 |  |  |  |  |  | # 1621,93 |  |  |  |  | # 1621,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1. 021102 |  |  |  | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,12 |  |  |  | # 0,72 |  |  |  |  | # 734,46 |  |  |  |  |  | # 528,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 528,81 |  |  |  |  |  | # 118,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2. 040502 |  |  |  | # Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,84 |  |  |  | # 5,04 |  |  |  |  | # 38,43 |  |  |  |  |  | # 193,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 193,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3. 050102 |  |  |  | # Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,29 |  |  |  | # 1,74 |  |  |  |  | # 457,93 |  |  |  |  |  | # 796,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 796,8 |  |  |  |  |  | # 213,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 4. 100602 |  |  |  | # Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,29 |  |  |  | # 1,74 |  |  |  |  | # 13,2 |  |  |  |  |  | # 22,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5. 400002 |  |  |  | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,12 |  |  |  | # 0,72 |  |  |  |  | # 784,34 |  |  |  |  |  | # 564,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 564,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 6. 101-1924 |  |  |  | # Электроды диаметром 4 мм Э42А |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,15 |  |  |  | # 0,9 |  |  |  |  | # 35,78 |  |  |  |  |  | # 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 7. 101-1977 |  |  |  | # Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,1 |  |  |  | # 0,6 |  |  |  |  | # 49,73 |  |  |  |  |  | # 29,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 29,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 8. 101-2143 |  |  |  | # Краска |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,02 |  |  |  | # 0,12 |  |  |  |  | # 71,98 |  |  |  |  |  | # 8,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | ГЭСНм08-02-152-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  |  |  | Конструкция сварная НР (860,95 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (552,71 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  | 0,1999949 |  |  |  |  | 57587,24 |  |  |  |  |  | 11517,15 |  |  |  |  | 995,82 |  |  |  |  | 737,25 |  |  |  |  |  | 67,08 |  |  |  |  |  |  |  | 9784,08 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 45 |  |  |  | # 9 |  |  |  |  | # 110,65 |  |  |  |  |  | # 995,85 |  |  |  |  | # 995,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1. 021102 |  |  |  | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 2,04 |  |  |  | # 0,41 |  |  |  |  | # 734,46 |  |  |  |  |  | # 301,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 301,13 |  |  |  |  |  | # 67,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2. 040502 |  |  |  | # Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 15,3 |  |  |  | # 3,06 |  |  |  |  | # 38,43 |  |  |  |  |  | # 117,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 117,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3. 400002 |  |  |  | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 2,04 |  |  |  | # 0,41 |  |  |  |  | # 784,34 |  |  |  |  |  | # 321,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 321,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 4. 101-1305 |  |  |  | # Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 |  |  |  |  | # т |  |  |  | # 0,0001 |  |  |  | # 1,79995E-05 |  |  |  |  | # 3077,79 |  |  |  |  |  | # 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5. 101-1699 |  |  |  | # Патроны для пристрелки |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  |  | # 37,4 |  |  |  | # 7,47980926 |  |  |  |  | # 76,79 |  |  |  |  |  | # 574,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 574,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 6. 101-1924 |  |  |  | # Электроды диаметром 4 мм Э42А |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 1,52 |  |  |  | # 0,303992248 |  |  |  |  | # 35,78 |  |  |  |  |  | # 10,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 7. 101-3911 |  |  |  | # Дюбели для пристрелки стальные |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  |  | # 37,4 |  |  |  | # 7,47980926 |  |  |  |  | # 61,33 |  |  |  |  |  | # 458,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 458,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 8. 113-1786 |  |  |  | # Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | # т |  |  |  | # 0,0078 |  |  |  | # 0,00155996 |  |  |  |  | # 35666,15 |  |  |  |  |  | # 55,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 55,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 9. 201-0843 |  |  |  | # Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  |  |  |  | # т |  |  |  | # 1 |  |  |  | # 0,1999949 |  |  |  |  | # 43423,1 |  |  |  |  |  | # 8684,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8684,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | ГЭСНм08-02-149-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (17617,58 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11310,05 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  | 15800,27 |  |  |  |  |  | 75841,3 |  |  |  |  | 9082,18 |  |  |  |  | 59056,08 |  |  |  |  |  | 12667,92 |  |  |  |  |  |  |  | 7703,04 |  |  |  |  |  | 82,08 |  |  |  | 78,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 17,1 |  |  |  | # 82,08 |  |  |  |  | # 110,65 |  |  |  |  |  | # 9082,15 |  |  |  |  | # 9082,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1. 021102 |  |  |  | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,39 |  |  |  | # 1,87 |  |  |  |  | # 734,46 |  |  |  |  |  | # 1373,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1373,44 |  |  |  |  |  | # 307,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2. 030203 |  |  |  | # Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 2,75 |  |  |  | # 13,2 |  |  |  |  | # 9,54 |  |  |  |  |  | # 125,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 125,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3. 030408 |  |  |  | # Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 2,75 |  |  |  | # 13,2 |  |  |  |  | # 677,74 |  |  |  |  |  | # 8946,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8946,17 |  |  |  |  |  | # 1864,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 4. 031050 |  |  |  | # Вышка телескопическая 25 м |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 13,3 |  |  |  | # 63,84 |  |  |  |  | # 738,42 |  |  |  |  |  | # 47140,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 47140,73 |  |  |  |  |  | # 10495,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5. 400002 |  |  |  | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,39 |  |  |  | # 1,87 |  |  |  |  | # 784,34 |  |  |  |  |  | # 1466,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1466,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 6. 101-1770 |  |  |  | # Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 |  |  |  |  | # м2 |  |  |  | # 0,21 |  |  |  | # 1,008 |  |  |  |  | # 15,23 |  |  |  |  |  | # 15,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 7. 101-2478 |  |  |  | # Лента К226 |  |  |  |  | # 100 м |  |  |  | # 0,0048 |  |  |  | # 0,02304 |  |  |  |  | # 477,83 |  |  |  |  |  | # 11,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 8. 111-0086 |  |  |  | # Бирки маркировочные |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  |  | # 0,02 |  |  |  | # 0,096 |  |  |  |  | # 760,97 |  |  |  |  |  | # 73,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 73,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 9. 509-0032 |  |  |  | # Зажимы |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  |  | # 0,08 |  |  |  | # 0,384 |  |  |  |  | # 8673,36 |  |  |  |  |  | # 3330,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3330,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 10. 509-0070 |  |  |  | # Кнопки монтажные |  |  |  |  | # 1000 шт. |  |  |  | # 0,0042 |  |  |  | # 0,019968 |  |  |  |  | # 64,62 |  |  |  |  |  | # 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 11. 509-0125 |  |  |  | # Анкер тросовый |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  |  | # 0,08 |  |  |  | # 0,384 |  |  |  |  | # 7026,43 |  |  |  |  |  | # 2698,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2698,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 12. 509-0166 |  |  |  | # Серьга |  |  |  |  | # шт. |  |  |  | # 8 |  |  |  | # 38,4 |  |  |  |  | # 40,98 |  |  |  |  |  | # 1573,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1573,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Прайс-лист ООО "Элевел" |  |  |  | Кабель ВВГнг 3х2,5 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 26,09 |  |  |  |  |  | 12523,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12523,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Прайс-лист ООО "ПроПартнер" |  |  |  | Трос Д3 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 6,63 |  |  |  |  |  | 3182,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3182,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | ГЭСНм10-04-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Установка комплекса контроля нарушений ПДД на перекрестке НР (118797,03 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (79198,02 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 63187,48 |  |  |  |  |  | 379124,9 |  |  |  |  | 143650,8 |  |  |  |  | 34744,32 |  |  |  |  |  | 8653,08 |  |  |  |  |  |  |  | 200729,8 |  |  |  |  |  | 1410 |  |  |  | 70,62 |
|  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 3,3) |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 235 |  |  |  | # 1410 |  |  |  |  | # 101,88 |  |  |  |  |  | # 143650,8 |  |  |  |  | # 143650,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1. 030101 |  |  |  | # Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 11,77 |  |  |  | # 70,62 |  |  |  |  | # 491,99 |  |  |  |  |  | # 34744,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 34744,33 |  |  |  |  |  | # 8653,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2. 101-0120 |  |  |  | # Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм |  |  |  |  | # т |  |  |  | # 0,008 |  |  |  | # 0,048 |  |  |  |  | # 65536,23 |  |  |  |  |  | # 3145,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3145,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3. 101-0389 |  |  |  | # Краски масляные земляные марки МА-0115 охра |  |  |  |  | # т |  |  |  | # 0,008 |  |  |  | # 0,048 |  |  |  |  | # 60409,84 |  |  |  |  |  | # 2899,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2899,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 4. 101-0816 |  |  |  | # Проволока светлая диаметром 1,1 мм |  |  |  |  | # т |  |  |  | # 0,0002 |  |  |  | # 0,00138 |  |  |  |  | # 64115,44 |  |  |  |  |  | # 88,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 88,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5. 101-1032 |  |  |  | # Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 14 |  |  |  |  | # т |  |  |  | # 0,18 |  |  |  | # 1,08 |  |  |  |  | # 30009,03 |  |  |  |  |  | # 32409,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 32409,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 6. 101-1521 |  |  |  | # Электроды диаметром 5 мм Э42 |  |  |  |  | # т |  |  |  | # 0,002 |  |  |  | # 0,012 |  |  |  |  | # 37175,6 |  |  |  |  |  | # 446,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 446,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 7. 101-1665 |  |  |  | # Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 4 |  |  |  | # 24 |  |  |  |  | # 56,63 |  |  |  |  |  | # 1359,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1359,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 8. 101-1703 |  |  |  | # Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 3 |  |  |  | # 18 |  |  |  |  | # 184,04 |  |  |  |  |  | # 3312,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3312,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 9. 101-1714 |  |  |  | # Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | # т |  |  |  | # 0,044 |  |  |  | # 0,264 |  |  |  |  | # 49726,23 |  |  |  |  |  | # 13127,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13127,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 10. 101-1825 |  |  |  | # Олифа натуральная |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 3 |  |  |  | # 18 |  |  |  |  | # 70,83 |  |  |  |  |  | # 1274,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1274,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 11. 101-2073 |  |  |  | # Нитки суровые |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 1 |  |  |  | # 6 |  |  |  |  | # 295,78 |  |  |  |  |  | # 1774,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1774,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 12. 101-2493 |  |  |  | # Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 6 |  |  |  | # 36 |  |  |  |  | # 177,54 |  |  |  |  |  | # 6391,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6391,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 13. 102-0008 |  |  |  | # Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  |  |  |  | # м3 |  |  |  | # 0,113 |  |  |  | # 0,678 |  |  |  |  | # 2003,35 |  |  |  |  |  | # 1358,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1358,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 14. 111-0109 |  |  |  | # Бирки маркировочные пластмассовые |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  |  | # 10 |  |  |  | # 60 |  |  |  |  | # 75,54 |  |  |  |  |  | # 4532,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4532,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 15. 506-1362 |  |  |  | # Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 1,7 |  |  |  | # 10,2 |  |  |  |  | # 263,5 |  |  |  |  |  | # 2687,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2687,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 16. 507-0702 |  |  |  | # Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 3 |  |  |  | # 18 |  |  |  |  | # 192,97 |  |  |  |  |  | # 3473,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3473,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 17. 509-0860 |  |  |  | # Прессшпан листовой, марки А |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 6 |  |  |  | # 36 |  |  |  |  | # 126,28 |  |  |  |  |  | # 4546,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4546,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 18. 509-0885 |  |  |  | # Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 8 |  |  |  | # 48 |  |  |  |  | # 178,19 |  |  |  |  |  | # 8553,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8553,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 19. 509-1210 |  |  |  | # Вазелин технический |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 1 |  |  |  | # 6 |  |  |  |  | # 170,72 |  |  |  |  |  | # 1024,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1024,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 20. 509-0058 |  |  |  | # Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ |  |  |  |  | # шт. |  |  |  | # 900 |  |  |  | # 5400 |  |  |  |  | # 20,06 |  |  |  |  |  | # 108324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 108324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | ГЭСНм10-02-040-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Устройство автоматического ввода программ (ноутбук) НР (16962,15 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (11973,28 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 устройство |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4687,66 |  |  |  |  |  | 28125,96 |  |  |  |  | 23900,4 |  |  |  |  | 4191,78 |  |  |  |  |  | 1043,94 |  |  |  |  |  |  |  | 33,78 |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 8,52 |
|  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 36 |  |  |  | # 216 |  |  |  |  | # 110,65 |  |  |  |  |  | # 23900,4 |  |  |  |  | # 23900,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1. 030101 |  |  |  | # Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 1,42 |  |  |  | # 8,52 |  |  |  |  | # 491,99 |  |  |  |  |  | # 4191,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4191,75 |  |  |  |  |  | # 1043,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2. 101-3914 |  |  |  | # Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | # 100 шт. |  |  |  | # 0,04 |  |  |  | # 0,24 |  |  |  |  | # 140,77 |  |  |  |  |  | # 33,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 33,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | ГЭСНм10-08-003-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Прибор сигнализирующий емкостной (конвертер) НР (3628,83 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2561,53 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 908,33 |  |  |  |  |  | 5449,98 |  |  |  |  | 5336,52 |  |  |  |  | 6,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,62 |  |  |  |  |  | 47,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 7,92 |  |  |  | # 47,52 |  |  |  |  | # 112,3 |  |  |  |  |  | # 5336,5 |  |  |  |  | # 5336,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1. 330206 |  |  |  | # Дрели электрические |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,13 |  |  |  | # 0,78 |  |  |  |  | # 8,76 |  |  |  |  |  | # 6,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2. 101-1963 |  |  |  | # Канифоль сосновая |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,002 |  |  |  | # 0,012 |  |  |  |  | # 103,42 |  |  |  |  |  | # 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3. 101-2206 |  |  |  | # Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  |  | # 0,3 |  |  |  | # 1,8 |  |  |  |  | # 36,32 |  |  |  |  |  | # 65,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 65,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 4. 405-0219 |  |  |  | # Гипсовые вяжущие, марка Г3 |  |  |  |  | # т |  |  |  |  |  |  |  | # 0,00012 |  |  |  |  | # 4738,52 |  |  |  |  |  | # 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5. 506-1361 |  |  |  | # Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,02 |  |  |  | # 0,12 |  |  |  |  | # 328,37 |  |  |  |  |  | # 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | ГЭСНм10-08-003-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (адаптер) НР (2925,4 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2064,99 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 751,36 |  |  |  |  |  | 4508,16 |  |  |  |  | 4302,06 |  |  |  |  | 18,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,68 |  |  |  |  |  | 38,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 6,48 |  |  |  | # 38,88 |  |  |  |  | # 110,65 |  |  |  |  |  | # 4302,07 |  |  |  |  | # 4302,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1. 330206 |  |  |  | # Дрели электрические |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,35 |  |  |  | # 2,1 |  |  |  |  | # 8,76 |  |  |  |  |  | # 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2. 101-1963 |  |  |  | # Канифоль сосновая |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,0006 |  |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  | # 103,42 |  |  |  |  |  | # 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3. 101-2206 |  |  |  | # Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  | # 10 шт. |  |  |  | # 0,8 |  |  |  | # 4,8 |  |  |  |  | # 36,32 |  |  |  |  |  | # 174,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 174,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 4. 405-0219 |  |  |  | # Гипсовые вяжущие, марка Г3 |  |  |  |  | # т |  |  |  |  |  |  |  | # 0,00024 |  |  |  |  | # 4738,52 |  |  |  |  |  | # 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5. 506-1361 |  |  |  | # Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,006 |  |  |  | # 0,036 |  |  |  |  | # 328,37 |  |  |  |  |  | # 11,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | ГЭСНм10-06-068-17 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 |  |  |  | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания НР (228291,67 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (161147,06 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  | 1 объект |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 76859,76 |  |  |  |  |  | 461158,6 |  |  |  |  | 295048,8 |  |  |  |  | 166109,8 |  |  |  |  |  | 40674,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |  |  |  | 288 |
|  |  |  |  |  |  |  | # Инженер I категории |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 144,5 |  |  |  | # 867 |  |  |  |  | # 178,24 |  |  |  |  |  | # 154534,08 |  |  |  |  | # 154534,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Инженер II категории |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 144,5 |  |  |  | # 867 |  |  |  |  | # 162,07 |  |  |  |  |  | # 140514,69 |  |  |  |  | # 140514,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1. 170300 |  |  |  | # Комплексные машины машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 48 |  |  |  | # 288 |  |  |  |  | # 576,77 |  |  |  |  |  | # 166109,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 166109,76 |  |  |  |  |  | # 40674,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Прайс-лист ЗАО "Мера" |  |  |  | Комплекс "Полустационарный комплекс, для контроля скорости движения до 3 полос в одном направлении" |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 728813,6 |  |  |  |  |  | 4372881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прибор для имитации работы контрольных устройств ГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | ГЭСНм10-04-067-22 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Установка индикатора НР (86835,22 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (57890,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 3220,97 |  |  |  |  |  | 128838,8 |  |  |  |  | 111180 |  |  |  |  | 590,4 |  |  |  |  | 147,2 |  |  |  |  |  |  |  | 17068,4 |  |  |  |  |  | 872 |  |  |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 5) |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 21,8 |  |  | # 872 |  |  |  |  |  | # 127,5 |  |  |  |  |  | # 111180 |  |  |  |  | # 111180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1. 030101 |  |  |  | # Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,03 |  |  | # 1,2 |  |  |  |  |  | # 491,99 |  |  |  |  |  | # 590,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 590,39 |  |  |  |  | # 147,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2. 101-0490 |  |  |  | # Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 |  |  |  |  |  | # т |  |  |  |  |  |  | # 0,0004 |  |  |  |  |  | # 112932,44 |  |  |  |  |  | # 45,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 45,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3. 101-1959 |  |  |  | # Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |  |  |  |  | # т |  |  |  |  |  |  | # 0,0004 |  |  |  |  |  | # 32670,94 |  |  |  |  |  | # 13,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 4. 101-2073 |  |  |  | # Нитки суровые |  |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,001 |  |  | # 0,04 |  |  |  |  |  | # 295,78 |  |  |  |  |  | # 11,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5. 101-2501 |  |  |  | # Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А |  |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,006 |  |  | # 0,24 |  |  |  |  |  | # 142,16 |  |  |  |  |  | # 34,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 34,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 6. 101-2570 |  |  |  | # Флюс ФКДТ |  |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,4 |  |  |  |  |  | # 743,71 |  |  |  |  |  | # 297,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 297,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 7. 502-0423 |  |  |  | # Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2 |  |  |  |  |  | # т |  |  |  | # 0,0004 |  |  | # 0,0176 |  |  |  |  |  | # 767364,97 |  |  |  |  |  | # 13505,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13505,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 8. 506-0855 |  |  |  | # Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  |  |  | # т |  |  |  |  |  |  | # 0,0012 |  |  |  |  |  | # 406591,03 |  |  |  |  |  | # 487,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 487,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 9. 506-1360 |  |  |  | # Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 |  |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,017 |  |  | # 0,68 |  |  |  |  |  | # 419,56 |  |  |  |  |  | # 285,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 285,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 10. 507-0702 |  |  |  | # Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,118 |  |  | # 4,72 |  |  |  |  |  | # 192,97 |  |  |  |  |  | # 910,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 910,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 11. 509-0056 |  |  |  | # Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 |  |  |  |  |  | # шт. |  |  |  | # 4 |  |  | # 160 |  |  |  |  |  | # 9,23 |  |  |  |  |  | # 1476,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1476,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | ГЭСНм08-03-573-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм (антивандальный бокс) НР (10548,79 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6772,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 633,27 |  |  |  |  |  | 25330,8 |  |  |  |  | 10812,8 |  |  |  |  | 14046,8 |  |  |  |  | 2210,4 |  |  |  |  |  |  |  | 471,2 |  |  |  |  |  | 94,8 |  |  |  | 16,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | # Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  | # 2,37 |  |  | # 94,8 |  |  |  |  |  | # 114,06 |  |  |  |  |  | # 10812,89 |  |  |  |  | # 10812,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1. 021102 |  |  |  | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,12 |  |  | # 4,8 |  |  |  |  |  | # 734,46 |  |  |  |  |  | # 3525,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3525,41 |  |  |  |  | # 789,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2. 040502 |  |  |  | # Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,84 |  |  | # 33,6 |  |  |  |  |  | # 38,43 |  |  |  |  |  | # 1291,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1291,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3. 050102 |  |  |  | # Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,29 |  |  | # 11,6 |  |  |  |  |  | # 457,93 |  |  |  |  |  | # 5311,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5311,99 |  |  |  |  | # 1421,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 4. 100602 |  |  |  | # Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,29 |  |  | # 11,6 |  |  |  |  |  | # 13,2 |  |  |  |  |  | # 153,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 153,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5. 400002 |  |  |  | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  | # маш.-ч |  |  |  | # 0,12 |  |  | # 4,8 |  |  |  |  |  | # 784,34 |  |  |  |  |  | # 3764,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3764,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 6. 101-1924 |  |  |  | # Электроды диаметром 4 мм Э42А |  |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,15 |  |  | # 6 |  |  |  |  |  | # 35,78 |  |  |  |  |  | # 214,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 214,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 7. 101-1977 |  |  |  | # Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,1 |  |  | # 4 |  |  |  |  |  | # 49,73 |  |  |  |  |  | # 198,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 198,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 8. 101-2143 |  |  |  | # Краска |  |  |  |  |  | # кг |  |  |  | # 0,02 |  |  | # 0,8 |  |  |  |  |  | # 71,98 |  |  |  |  |  | # 57,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 57,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Прайс-лист ООО "ГИС-эксперт" |  |  |  | Прибор с вандало-защитным боксом для имитации работы средств ГИБДД |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 17500 |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11567291 |  |  |  |  | 1179071 |  |  |  |  | 375524,2 |  |  |  |  | 87987,34 |  |  |  |  |  |  |  | 363543,9 |  |  |  |  |  | 9368,89 |  |  |  | 643,46 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926945,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633436,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3478521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9368,89 |  |  |  | 643,46 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9649153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13127673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9368,89 |  |  |  | 643,46 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363543,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375524,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1267058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9649153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926945,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633436,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13127673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9368,89 |  |  |  | 643,46 |
|  |  | Составил: __________Кваст О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: _________Асеева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Утвержден" « »________________2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сводный сметный расчет в сумме 15 490,65 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе возвратных сумм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | « »________________2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА Выполнение подрядных работ по установке в местах концентрации ДТП комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения Составлена в ценах по состоянию на 01 июня 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛС02-01-01 | Выполнение подрядных работ по установке в местах концентрации ДТП комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения |  | 3478,52 | 9649,15 |  |  |  |  | 13127,67 |
|  |  | Итого по Главе 2 |  | 3478,52 | 9649,15 |  |  |  |  | 13127,67 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 |  | 3478,52 | 9649,15 |  |  |  |  | 13127,67 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 |  | 3478,52 | 9649,15 |  |  |  |  | 13127,67 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 |  | 3478,52 | 9649,15 |  |  |  |  | 13127,67 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 |  | 3478,52 | 9649,15 |  |  |  |  | 13127,67 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НДС, 18 % |  |  | 626,13 | 1736,85 |  |  |  |  | 2362,98 |
|  |  | Итого Налоги |  | 626,13 | 1736,85 |  |  |  |  | 2362,98 |
|  |  | Всего по сводному расчету |  | 4104,65 | 11386 |  |  |  |  | 15490,65 |