Приложение 1

Техническое задание

На поставку школьных автобусов ПАЗ 32053-70 (или Hyundai “County”) в количестве 39 ед. 2013 года выпуска,  соответствующего требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Специальный автобус для перевозки детей марки ПАЗ 32053 -70 или Hyundai “County”, оснащенный в соответствии с ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Автобус новый, год выпуска - не ранее 2013 года. Количество дверей: служебная и запасная двери по правому борту, дверь водителя по левому борту. Назначение транспортного средства: перевозка детей (ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»). Сопровождается документами, содержащими условия гарантии производителя - техническим паспортом, сервисной книжкой. Длина / ширина / высота, мм; 7000/2500/2960. База, мм; 3600. Контрольный расход топлива; 20,5 л на 100 км. Емкость топливного бака, л; 105. Общее число мест (в т.ч. посадочных); 22 (22). Система отопления салона; Воздушная, использующая тепло системы охлаждения. Рулевое управление; С гидроусилителем. Количество дверей; 1+аварийный выход. Тип шасси (мосты); КААЗ. Кузов; Несущий, вагонной компоновки. Тормозная система; Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS Стояночная: Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес заднего моста. Двигатель; Бензиновый, четырехтактный ЗМЗ-5234.10. Рабочий объем, л:; 4,67. Мощность:; 96 кВт. (130 л.с.) при 3200 об/мин. Соответствие нормам токсичности; EURO-3. Коробка передач; Механическая, 4 ст. Гарантийный срок эксплуатации:; 24 месяцев или 60 000 км пробега в зависимости от того, какое условие наступит первым.. Дополнительное оборудование транспортного средства: детские сиденья с ремнями безопасности, места для размещения ручной клади и багажа, убирающаяся ступенька у каждой служебной двери, светоотражающая маркировка, знаки «Перевозка детей» и надписи «ДЕТИ», устройство ограничения скорости, внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство, устройство, автоматически подающее звуковой сигнал при движении задним ходом, внешние зеркала с электрообогревом, места для установки двух медицинских аптечек и двух огнетушителей. | 39 |