Описание объекта закупки

на выполнение работ по капитальному ремонту а/д «53 км а/д "К-15" - Борково» в Маслянинском районе Новосибирской области.

Проектная и рабочая документация (далее - Документация) на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «53 км а/д "К-15" - Борково» на участке км 7+000 – км 12+068 в Маслянинском районе Новосибирской области в составе Описания объекта закупки.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Место выполнения Работ.

А/д «53 км а/д "К-15" - Борково» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок работ:

- I пусковой комплекс км 7+000 – км 8+000, протяженностью 1,0 км;

- II пусковой комплекс км 8+000 – км 9+000, протяженностью 1,0 км;

- III пусковой комплекс км 9+000 – км 10+000, протяженностью 1,0 км;

- IV пусковой комплекс км 10+000 – км 11+000, протяженностью 1,0 км;

- V пусковой комплекс км 11+000 – км 12+068, протяженностью 1,068 км;

общей протяженностью 5,068 км (по месту нахождения Объекта).

2.Условия выполнения Работ.

2.1 Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта.

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

2.2 При выполнении Работ по содержанию (нанесению дорожной разметки) подрядной организациии следует руководствоваться проектой и рабочей документацией и следующими нормативными документами:

ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных Работ;

ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;

ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);

Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (утверждено распоряжением Росавтодора № ОС-450-р от 01.11.2001г. (размещенные на сайте www.tuad.nsk.ru);

ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию;

ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки.

2.3 В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве Работ необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

3. Сроки выполнения Работ.

Для выполнения работ по капитальному ремонту:

Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ  на I, II, III пусковых комплексах (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику)    - 01.10.2019 г.

Дата окончания выполнения Работ  на IV, V пусковых комплексах (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику)    - 01.09.2020 г.

Для выполнения работ по содержанию:

Дата начала выполнения Работ – 02.09.2020 г.

Дата окончания выполнения Работ   - 20.09.2023 г.

Сроки выполнения Работ по этапам отражены в «Календарном графике реализации этапов выполнения  работ» (Приложение №1 к Приложению №2 к Контракту).

4. Технические требования к выполнению работ по содержанию (нанесению дорожной разметки)

4.1 Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки.

Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные в пункте 4.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (ГОСТ Р 51256-2018):

- для разметки из термопластика – в течение первых трех месяцев эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 5.1.12 ГОСТ Р 51256-2018.

4.2 Организация и проведение контроля качества дорожной разметки

Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику.

К выполнению Работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям.

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям Работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания Работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.

На все материалы, применяемые при разметочных Работах, Подрядчиком должны быть представлены:

- сертификаты соответствия;

- декларация о соответствии;

- инструкции по применению;

- паспорта качества с указанием массы партии и гарантийного срока хранения;

- протоколы испытания разметочного материала с актами отбора проб.

- декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

Операционный контроль качества ежедневно выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства Работ.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства Работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.

Приемочный контроль законченных Работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.

В случае, выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом срок окончания Работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям.

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

5. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

Гарантийный срок для работ, выполненных по капитальному ремонту, устанавливается с даты подписания акта приемеочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию и составляет:

| Наименование вида работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| земляное полотно | 8 лет |
| основание дорожной одежды | 6 лет |
| нижний слой покрытия | 5 лет |
| верхний слой покрытия | 4 года |
| дорожные знаки, сигнальные столбики | 2 года |
| барьерное ограждение | 5 лет |
| горизонтальная и вертикальная разметка пластичными материалами | 1 год |

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых Работ.

В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Для дорожной разметки, нанесенной при выполнении работ по содержанию день подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.

Гарантийный срок устанавливается:

–  дорожная разметка (термопластик) – 12 (двенадцать) месяцев.

Таблица №1 – Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |
|  | Основная проектируемая автомобильная дорога |  |  |  |
| 1 | Отвод земель и его оформление | км | 5,06824 |  |
| 2 | Восстановление и закрепление оси трассы IV категории дороги на местности I категории сложности. | км | 5,06824 |  |
| 3 | Возмещение убытков землепользователям за временное пользование землей в том числе: |  |  |  |
|  | временная полоса отвода под основную дорогу и примыкания: | га | 6,0895 |  |
|  | площадка для строительной техники: | га | 0,16 |  |
|  | площадка под строительные материалы: | га | 0,15 |  |
|  | Срезка кустарника |  |  |  |
| 4 | Срезка кустарника средней густоты кусторезами | га | 0,1037 |  |
| 5 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья | га | 0,1037 |  |
| 6 | Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м | га | 0,1037 |  |
| 7 | Погрузка и транспортировка в отвал на расстояние до 17 км | м3 | 4,67 |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 8 | Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 17 км | шт | 10 |  |
| 9 | То же, существующих стоек с транспортировкой на расстояние до 17 км | шт | 10 |  |
| 10 | Демонтаж железобетонной трубы отв. 0,5(0,6)м с транспортировкой на расстояние до 17 км | м3 | 4,06 |  |
|  |  | т | 10,15 |  |
| 11 | Демонтаж железобетонной трубы отв. 0,8м с транспортировкой на расстояние до 17 км | м3 | 2,3 |  |
|  |  | т | 5,75 |  |
| Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |  |
| 12 | Профильный объем земляных работ: |  |  |  |
|  | Насыпь | м³ | 6713 |  |
|  | Кюветы | м³ | 4599 |  |
|  | Выемка | м³ | 508 |  |
|  | Присыпные обочины | м³ | 4597 |  |
|  | Разборка существующего земляного полотна | м³ | 14427 |  |
|  | Оплачиваемый объем земляных работ | м³ | 46444 |  |
| 13 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м³ | 625 |  |
| 14 | Доуплотнение грунта, толщиной слоя 30см. | м³ | 625 |  |
| 15 | Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 10км. | м3 | 3024 |  |
| 16 | Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 11км. | м3 | 2439 |  |
| 17 | Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 12км. | м3 | 4515 |  |
| 18 | Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 13км. | м3 | 7076 |  |
| 19 | Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой в и транспортировкой в отвал на расстояние до 14км. | м3 | 1927 |  |
| 20 | Погрузка существующего фрезерованного асфальтобетона из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1км | м3 | 849 |  |
| 21 | Погрузка существующего фрезерованного асфальтобетона из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 2км | м3 | 239 |  |
| 22 | Погрузка существующего фрезерованного асфальтобетона из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 3км | м3 | 294 |  |
| 23 | Погрузка существующего фрезерованного асфальтобетона из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 4км | м3 | 0 |  |
| 24 | Погрузка существующего щебня из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1км | м3 | 1939 |  |
| 25 | Погрузка существующего щебня из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 2км | м3 | 2432 |  |
| 26 | Погрузка существующего щебня из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 3км | м3 | 530 |  |
| 27 | Погрузка существующего щебня из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 4км | м3 | 598 |  |
| 28 | Нарезка уступов с перемещением грунта до 10м. | м3 | 6091 |  |
| 29 | Погрузка щебня из разборки и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км. | м3 | 1887 |  |
| 30 | Погрузка щебня из разборки и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 2 км. | м4 | 1683 |  |
| 31 | Погрузка щебня из разборки и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 3 км. | м5 | 952 |  |
| 32 | Погрузка щебня из разборки и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 4 км. | м6 | 189 |  |
| 33 | Нарезка кюветов разравниванием по местности на расстояние 10м | м3 | 4599 |  |
| 34 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 12804 |  |
| 35 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 12804 |  |
| 36 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 4596 |  |
| 37 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 67105 |  |
| 38 | Планировка откосов насыпи в грунте | м2 | 48061 |  |
| 39 | Планировка откосов и дна кюветов в грунте | м2 | 15612 |  |
| 40 | Планировка полок в грунте. | м2 | 5448 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 41 | Укрепление откосов насыпи и засевом трав | м2 | 48061 |  |
| 42 | Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав | м2 | 12901 |  |
|  |  | м2 | 2711 |  |
| 43 | Укрепление полок засевом трав | м2 | 5448 |  |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 44 | Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м | м³ | 9379 |  |
| 45 | Снятие растительного грунта с временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 10м | м³ | 12220 |  |
| 46 | Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м | м³ | 9379 |  |
|  | Рекультивация временно занимаемых земель |
|  | Технический этап |  |  |  |
| 47 | Планировка площадей в грунтах | м2 | 63995 |  |
| 48 | Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением на расстояние 10м | м³ | 12800 |  |
|  | Биологический этап |  |  |  |
| 49 | Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см | га | 6,3995 |  |
| 50 | Предпосевное прикатывание почвы | га | 6,3995 |  |
| 51 | Посев семян многолетних трав | га | 6,3995 |  |
| Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 52 | Разборка сущ. а/б с погрузкой в и транспортировкой до 17 км в отвал | м2 | 25613 |  |
| 52/1 | Разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,15 м с погрузкой и транспортировкой до 2км во временные бурты | м2 | 6196 |  |
| 53 | Разборка существующего основания щебня толщиной 0,30 м с погрузкой экскаваторами емк. ковша 0,65м3 в автосамосвалы и транспортировкой до 2км во временные бурты | м2 | 34513,06 |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |  |
| 54 | Укладка синтетического | м2 | 67105 |  |
| 55 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м | м3 | 21753 |  |
| 56 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м | м2 | 38465,75 |  |
| 57 | Розлив битума | м2 | 35513,21 |  |
| 58 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки (основание) толщиной 0,08м | м2 | 35513,21 |  |
| 59 | Розлив битума | м2 | 35513,21 |  |
| 60 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м п | м2 | 35513,21 |  |
| 61 | Розлив битума БНД 100/130 0,3л/м2 | м2 | 35513,21 |  |
| 62 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 35513,21 |  |
| 63 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 30 см см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 240 |  |
| 64 | Розлив битума | м2 | 520 |  |
| 65 | Устройство нижнего слоя покрытия на призме сопряжения из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м | м2 | 520 |  |
| 66 | Розлив битума | м2 | 520 |  |
| 67 | Устройство верхнего слоя покрытия на призме сопряжения из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м | м2 | 520 |  |
| 68 | Разборка существующего покрытия на призме из асфальтобетона с погрузкой в и транспортировкой в отвал на расстояние до 17км | м2 | 520 |  |
| 69 | Разборка призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси с погрузкой в и транспортировкой в отвал на расстояние до 17км | м3 | 240 |  |
|  | Укрепление обочин |  |  |  |
| 70 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м | м2 | 14774,4 |  |
| Глава 4. Пересечения и примыкания |  |  |  |
|  | Пересечение ПК16+42,17 (ПК16+54,00) |  |  |  |
|  | Объемы работ |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 71 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м. Длина разрыхляемого участка до 50 м | м³ | 35,0 |  |
| 72 | Доуплотнение грунта, толщиной слоя 30см. | м³ | 35,0 |  |
| 73 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м | м3 | 79 |  |
| 74 | Разработка грунта сущ. насыпи основной дороги с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на расстояние до 1км. | м3 | 142 |  |
| 75 | Нарезка уступов с перемещением грунта до 10м. | м³ | 81,1 |  |
| 76 | Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м | м³ | 17 |  |
| 77 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 221 |  |
| 78 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 221 |  |
| 79 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 43 |  |
| 80 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 960,7 |  |
| 81 | Планировка откосов насыпи | м2 | 308,9 |  |
| 82 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 122,7 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 83 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 308,9 |  |
| 84 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 122,7 |  |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |  |
| 85 | Укладка синтетического материала « | м2 | 960,7 |  |
| 86 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м | м3 | 285,3 |  |
| 87 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м | м2 | 570,0 |  |
|  |  | м2 | 153,59 |  |
| 88 | Розлив битума | м3 | 537,41 |  |
| 89 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки (основание) толщиной 0,08м | м2 | 537,41 |  |
| 90 | Розлив битума БНД 100/130 0,7 л/м2 | м2 | 537,41 |  |
| 91 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м | м2 | 537,41 |  |
| 92 | Розлив битума | м2 | 537,41 |  |
| 93 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 537,41 |  |
| 94 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 25,2 |  |
|  | Укрепление обочин |  |  |  |
| 95 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м | м2 | 119,54 |  |
|  | Пересечение ПК34+08,52 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 96 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м. Длина разрыхляемого участка до 50 м | м³ | 26,8 |  |
| 97 | Доуплотнение грунта, толщиной слоя 30см. | м³ | 26,8 |  |
| 98 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м | м3 | 78 |  |
| 99 | Разработка грунта сущ. насыпи основной дороги с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на расстояние до 1км. | м3 | 53 |  |
| 100 | Нарезка уступов с перемещением грунта до 10м. | м³ | 34,9 |  |
| 101 | Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м | м³ | 9,0 |  |
| 102 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 131 |  |
| 103 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 131 |  |
| 104 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 39 |  |
| 105 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 800,7 |  |
| 106 | Планировка откосов насыпи | м2 | 134,0 |  |
| 107 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 48,6 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 108 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 134,0 |  |
| 109 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 48,6 |  |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |  |
| 110 | Укладка синтетического материала | м2 | 800,7 |  |
| 111 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м | м3 | 221,4 |  |
| 112 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м | м2 | 454,86 |  |
| 113 | Розлив битума | м3 | 427,29 |  |
| 114 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки (основание) толщиной 0,08м | м2 | 427,29 |  |
| 115 | Розлив битума | м2 | 427,29 |  |
| 116 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м | м2 | 427,29 |  |
| 117 | Розлив битума | м2 | 427,29 |  |
| 118 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 427,29 |  |
| 119 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 15 см см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 25,2 |  |
|  | Укрепление обочин |  |  |  |
| 120 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м | м2 | 132,32 |  |
|  |  | м3 | 16,51 |  |
|  | Примыкание ПК45+20,91 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 121 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт. Длина разрыхляемого участка до 50 м | м³ | 10,6 |  |
| 122 | Доуплотнение грунта, толщиной слоя 30см. | м³ | 10,6 |  |
| 123 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м | м3 | 86 |  |
| 124 | Разборка существующего земляного полотна с распределением на местности на расстояние до 10м | м3 | 32 |  |
| 125 | Нарезка уступов с перемещением грунта до 10м. | м³ | 8,5 |  |
| 126 | Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м | м³ | 58 |  |
| 127 | Разборка грунта существующего земляного полотна с перемещением на присыпные обочины на расстояние до 10м | м³ | 17 |  |
| 128 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 86 |  |
| 129 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 86 |  |
| 130 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 17 |  |
| 131 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 362,6 |  |
| 132 | Планировка откосов насыпи | м2 | 94,2 |  |
| 133 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 135,8 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 134 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 94,2 |  |
| 135 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 135,8 |  |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |  |
| 136 | Укладка синтетического материала | м2 | 362,6 |  |
| 137 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м | м3 | 98,2 |  |
| 138 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м | м2 | 203,3 |  |
| 139 | Розлив битума | м3 | 189,7 |  |
| 140 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки (основание) толщиной 0,08м | м2 | 189,7 |  |
| 141 | Розлив битума | м2 | 189,7 |  |
| 142 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м | м2 | 189,7 |  |
| 143 | Розлив битума | м2 | 189,7 |  |
| 144 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 189,7 |  |
| 145 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 15 см см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 11,4 |  |
|  | Укрепление обочин |  |  |  |
| 146 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м | м2 | 57,91 |  |
|  |  | м3 | 7,26 |  |
|  | Примыкание ПК46+65,32 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 147 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м. Длина разрыхляемого участка до 50 м | м³ | 21,1 |  |
| 148 | Доуплотнение грунта, толщиной слоя 30см. | м³ | 21,1 |  |
| 149 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м | м3 | 9 |  |
| 150 | Разработка грунта сущ. насыпи основной дороги с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на расстояние до 1км. | м3 | 118 |  |
| 151 | Нарезка уступов с перемещением грунта. до 10м. | м³ | 33,4 |  |
| 152 | Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м | м³ | 5 |  |
| 153 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 127 |  |
| 154 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 127 |  |
| 155 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 17 |  |
| 156 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 370,7 |  |
| 157 | Планировка откосов насыпи | м2 | 129,6 |  |
| 158 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 11,8 |  |
|  |  | м2 | 7,0 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 159 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 129,6 |  |
| 160 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 18,8 |  |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |  |
| 161 | Укладка синтетического материала | м2 | 370,7 |  |
| 162 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м | м3 | 93,82 |  |
| 163 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м | м2 | 191,8 |  |
|  |  | м3 | 51,85 |  |
| 164 | Розлив битума | м3 | 179,7 |  |
| 165 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки толщиной 0,08м | м2 | 179,7 |  |
| 166 | Розлив битума | м2 | 179,7 |  |
| 167 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м | м2 | 179,7 |  |
| 168 | Розлив битума БНД 100/130 0,3л/м2 | м2 | 179,7 |  |
| 169 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 179,7 |  |
| 170 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 15 см см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 16,8 |  |
|  | Укрепление обочин |  |  |  |
| 171 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м | м2 | 57,76 |  |
|  |  | м3 | 7,22 |  |
|  | Пересечение ПК48+62,10 |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 172 | Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м. Длина разрыхляемого участка до 50 м | м³ | 4,9 |  |
| 173 | Доуплотнение грунта, толщиной слоя 30см. | м³ | 4,9 |  |
| 174 | Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м (грунт 2 группы) | м3 | 43 |  |
| 175 | Разработка грунта существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 14км. | м3 | 190 |  |
| 176 | Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м | м3 | 94 |  |
| 177 | Разборка грунта существующего земляного полотна с перемещением на присыпные обочины на расстояние до 10м | м³ | 38 |  |
| 178 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см | м3 | 43 |  |
| 179 | Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 43 |  |
| 180 | Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см. | м3 | 38 |  |
| 181 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 787,29 |  |
| 182 | Планировка откосов насыпи | м2 | 190,96 |  |
| 183 | Планировка откосов и дна кюветов | м2 | 262,27 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 184 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 190,96 |  |
| 185 | Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав | м2 | 262,27 |  |
|  | Дорожная одежда по типу основной дороги |  |  |  |
|  | Основная дорожная одежда |  |  |  |
| 186 | Укладка синтетического материала | м2 | 787,29 |  |
| 187 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м | м3 | 223,83 |  |
| 188 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м | м2 | 447,61 |  |
| 189 | Розлив битума | м3 | 420,57 |  |
| 190 | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки толщиной 0,08м | м2 | 420,57 |  |
| 191 | Розлив битума | м2 | 420,57 |  |
| 192 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м | м2 | 420,57 |  |
| 193 | Розлив битума | м2 | 420,57 |  |
| 194 | Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,05м | м2 | 420,57 |  |
| 195 | Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 15 см см для сопряжения с сущ. дорогой | м3 | 24,4 |  |
|  | Укрепление обочин |  |  |  |
| 196 | Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м | м2 | 129,66 |  |
| Глава 5. Искусственные сооружения |  |  |  |  |
|  | Устройство металлических гофрированных труб d-1,0м | ПК |  |  |
|  |  | п.м. | 37,98 |  |
| 197 | Устройство прогала в теле существующей насыпи (разработка котлована под тело трубы) с перемещением в отвал дороги до 50м | м3 | 375,00 |  |
| 198 | Разработка грунта котлована под гравийно-песчаную подушку трубы с перемещением в насыпь дороги до 50м | м3 | 46,00 |  |
| 199 | Разработка грунта котлована под оголовки трубы с перемещением в насыпь дороги до 50м | м3 | 96,00 |  |
| 200 | Доработка котлована | м3 | 39,40 |  |
| 201 | Уплотнение грунта (дно котлована), толщина слоя 0,30м | м3 | 26,60 |  |
| 202 | Устройство гравийно-песчаной подушки под тело трубы и нулевой слой с уплотнением | м3 | 174,40 |  |
| 203 | Устройство цементно-грунтовой подушки под оголовки | м3 | 121,68 |  |
|  | Сооружение трубы |  |  |  |
| 204 | Устройство трубы из листа металлического гофрированного полезной шириной 1050 мм толщиной листа 2,5 мм с изоляцией битумной мастикой | шт | 126,00 |  |
| 205 | Устройство уголка 45х45х4 мм на входном и выходном оголовках | шт | 12,00 |  |
| 206 | Устройство защитного лотка | шт. | 588,00 |  |
|  | Засыпка трубы |  |  |  |
| 207 | Обратная засыпка трубы песком средней крупности | м3 | 200,00 |  |
| 208 | С доработкой песка | м3 | 60,00 |  |
| 209 | Уплотнение песка | м3 | 260,00 |  |
| 210 | Обратная засыпка трубы грунтом | м3 | 115,00 |  |
| 211 | С доработкой грунта | м3 | - |  |
| 212 | Уплотнение грунта | м3 | 115,00 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 213 | Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см | м2 | 36,80 |  |
| 214 | Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 12см на слое щебня толщ. 10 см | м2 | 48,20 |  |
| 215 | Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см | м2 | 18,00 |  |
| 216 | Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см | м2 | 12,40 |  |
| 217 | Армирование монолитного бетона арматурными сетками. | кг | 225,00 |  |
| 218 | Монолитный бетон упоров укрепления 40х50см. | п.м. | 11,00 |  |
| 219 | Устройство рисбермы выходного русла с каменной наброской. | м3 | 4,05 |  |
|  | Устройство ж.б. труб d-0,5м на примыканиях |  |  |  |
| 220 | Расчистка русел (подводящего и отводящего мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой в отвал до 17км | м3 | 7,00 |  |
| 221 | Разработка грунта котлована под тело трубы с перемещением в отвал до 10м | м3 | 405,72 |  |
| 222 | Разработка грунта котлована под гравийно-песчаную подушку трубы с перемещением в отвал до 10м | м3 | 39,73 |  |
| 223 | Разработка грунта котлована под оголовки трубы с перемещением в отвал до 10м | м3 | 408,24 |  |
| 224 | Доработка котлована | м3 | 85,37 |  |
| 225 | Уплотнение грунта(дно котлована), толщина слоя 0,30м | м3 | 23,60 |  |
|  | Устройство элементов трубы |  |  |  |
| 226 | Устройство гравийно-песчаной подушки под тело трубы с уплотнением | м3 | 21,82 |  |
| 227 | Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки трубы с уплотнением | м3 | 408,24 |  |
| 228 | Укладка звеньев ж/б труб | шт | 21 |  |
| 229 | Устройство подготовки из щебня мм в котловане под оголовками | м3 | 0,63 |  |
| 230 | Изготовление и установка ж/б портальной стенки, с транспортировкой до 1км | т | 25,90 |  |
| 231 | бетон | м3 | 10,36 |  |
| 232 | арматура | кг | 623,70 |  |
| 233 | арматуры | кг | 154,70 |  |
| 234 | Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей (выполнить 2 раза) | м2 | 255,60 |  |
| 235 | Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25см | м2 | 10,99 |  |
|  | Засыпка трубы |  |  |  |
| 236 | Обратная засыпка трубы с перемещением до 20м | м3 | 233,10 |  |
| 237 | Уплотнение грунта | м3 | 233,10 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 238 | Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см | м2 | 38,71 |  |
| 239 | Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 12см на слое щебня толщ. 10 см | м2 | 65,87 |  |
| 240 | Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см | м2 | 38,51 |  |
| 241 | Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см | м2 | 36,35 |  |
| 242 | Армирование монолитного бетона арматурными сетками. | кг | 394,76 |  |
| 243 | Монолитный бетон упоров укрепления 40х50см. | п.м. | 29,40 |  |
| 244 | Планировка входного и выходного русла | м2 | 210,00 |  |
| 245 | Перемещение грунта в насыпь дороги до 50м | м3 | 620,54 |  |
| Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |  |  |
|  | Дорожные знаки |  |  |  |
| 246 | Отсыпка присыпных берм для знаков из грунта существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой до 1км. . | шт | 28 |  |
| 247 | Уплотнение грунта | м3 | 168 |  |
| 248 | Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0,1м. | шт. | 28 |  |
| 249 | Установка металлических оцинкованных стоек: | шт. | 28 |  |
| 250 | Дополнительное укрепление бетоном класса стоек в верхней части защемления | м3 | 10,92 |  |
| 251 | Установка дорожных знаков, в том числе: | шт. | 28 |  |
|  | Предупреждающие: |  |  |  |
|  | 1.11.1 (А-900) | шт. | 2 |  |
|  | 1.11.2 (А-900) | шт. | 2 |  |
|  | Приоритета: |  |  |  |
|  | 2.3.1 (А-900) | шт. | 6 |  |
|  | 2.3.2 (А-900) | шт. | 2 |  |
|  | 2.3.3 (А-900) | шт. | 2 |  |
|  | 2.4 (А-900) | шт. | 8 |  |
|  | Информационные: |  |  |  |
|  | 6.13 (200x300) | шт. | 6 |  |
|  | Разметка дорожная (термопластик) |  |  |  |
| 252 | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 526,6 |  |
|  |  | м2 | 52,66 |  |
| 253 | Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 9841,62 |  |
|  |  | м2 | 984,16 |  |
| 254 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 3759,37 |  |
|  |  | м2 | 93,98 |  |
| 255 | Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м | п.м. | 713 |  |
|  |  | м2 | 53,48 |  |
| 256 | Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м | п.м. | 343,27 |  |
|  |  | м2 | 17,16 |  |
| 257 | Разметка 1.13 | п.м. | 147,4 |  |
|  |  | м2 | 41,57 |  |
|  | Сигнальные столбики |  |  |  |
| 258 | Установка пластиковых сигнальных столбиков | шт | 133 |  |
|  | Барьерное ограждение |  |  |  |
| 259 | Установка металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине с удерживающей способностью 190 кДж, | п.м. | 1896 |  |
|  | Временный дорожные знаки на период строительства |  |  |  |
| 260 | Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем | шт. | 23 |  |
| 261 | Предупреждающие знаки: |  |  |  |
|  | 1.20.2 (А-900) | шт. | 2 |  |
|  | 1.25 (А-900) | шт. | 4 |  |
|  | Приоритета: |  |  |  |
|  | 2.6 (D-700) | шт. | 1 |  |
|  | 2.7(В-700) | шт. | 1 |  |
|  | Запрещающие знаки: |  |  |  |
|  | 3.20 (D-700) | шт. | 4 |  |
|  | 3.24 (D-700) | шт. | 4 |  |
|  | 3.31 (D-700) | шт. | 2 |  |
|  | Предписывающие знаки: |  |  |  |
|  | 4.2.2 (D-700) | шт. | 1 |  |
|  | Знаки дополнительной информации |  |  |  |
|  | 8.2.1 (350х700) | шт. | 4 |  |
|  | Тоже стоек | шт. | 13 |  |
| Работы по содержанию |  |  |  |  |
| Нанесение разметки (термопластик) в 2020 году |  |  |  |  |
| 1 | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 117,2 |  |
|  |  | м2 | 11,72 |  |
| 2 | Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 5916,83 |  |
|  |  | м2 | 591,68 |  |
| 3 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 2664,68 |  |
|  |  | м2 | 66,62 |  |
| 4 | Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м | п.м. | 200 |  |
|  |  | м2 | 15 |  |
| 5 | Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м | п.м. | 97,12 |  |
|  |  | м2 | 4,86 |  |
| 6 | Разметка 1.13 | п.м. | 41,3 |  |
|  |  | м2 | 11,65 |  |
| Нанесение разметки (термопластик) в 2021 году |  |  |  |  |
| 1 | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 526,6 |  |
|  |  | м2 | 52,66 |  |
| 2 | Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 9841,62 |  |
|  |  | м2 | 984,16 |  |
| 3 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 3759,37 |  |
|  |  | м2 | 93,98 |  |
| 4 | Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м | п.м. | 713 |  |
|  |  | м2 | 53,48 |  |
| 5 | Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м | п.м. | 343,27 |  |
|  |  | м2 | 17,16 |  |
| 6 | Разметка 1.13 | п.м. | 147,4 |  |
|  |  | м2 | 41,57 |  |
| Нанесение разметки (термопластик) в 2022 году |  |  |  |  |
| 1 | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 526,6 |  |
|  |  | м2 | 52,66 |  |
| 2 | Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 9841,62 |  |
|  |  | м2 | 984,16 |  |
| 3 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 3759,37 |  |
|  |  | м2 | 93,98 |  |
| 4 | Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м | п.м. | 713 |  |
|  |  | м2 | 53,48 |  |
| 5 | Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м | п.м. | 343,27 |  |
|  |  | м2 | 17,16 |  |
| 6 | Разметка 1.13 | п.м. | 147,4 |  |
|  |  | м2 | 41,57 |  |
| Нанесение разметки (термопластик) в 2023 году |  |  |  |  |
| 1 | Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 526,6 |  |
|  |  | м2 | 52,66 |  |
| 2 | Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м | п.м. | 9841,62 |  |
|  |  | м2 | 984,16 |  |
| 3 | Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м | п.м. | 3759,37 |  |
|  |  | м2 | 93,98 |  |
| 4 | Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м | п.м. | 713 |  |
|  |  | м2 | 53,48 |  |
| 5 | Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м | п.м. | 343,27 |  |
|  |  | м2 | 17,16 |  |
| 6 | Разметка 1.13 | п.м. | 147,4 |  |
|  |  | м2 | 41,57 |  |

Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

| № п/п |  | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Щебень из горных пород | Фракция: от 4 до 8 мм, от 8 до 16 мм, от 16 до 31,5 мм; (требуются все указанные фракции). Марка по дробимости: не ниже М800. | ГОСТ 32703-2014 |
| 2 | Щебеночно-песчаная смесь |  | Номер смеси по зерновому составу: С1, С5 (требуются все указанные смеси) | ГОСТ 25607-2009 |
| 3 | Песок для строительных работ |  | Группа песка класса I - средний | ГОСТ 8736-2014 |
| 4 | Битумы нефтяные дорожные |  | Марка: БНД 100/130. | ГОСТ 33133-2014 |
| 5 | Асфальтобетонные смеси |  | В зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке: горячая; В зависимости от величины остаточной пористости: пористая; В зависимости от наибольшего размера минеральных зерен: мелкозернистая; Марка: II | ГОСТ 9128-2013 |
| 6 | Асфальтобетонные смеси |  | В зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке: горячая; В зависимости от величины остаточной пористости: плотная; В зависимости от наибольшего размера минеральных зерен: мелкозернистая; Тип: А, марка: II | ГОСТ 9128-2013 |
| 7 | Бетон тяжелый |  | Класс прочности на сжатие: В15, В20, В30 (требуются все указанные классы) Марка бетона по морозостойкости по базовому методу: F2 300. Марка по водонепроницаемости: W6 | ГОСТ 26633-2015 |
| 8 | Материалы для дорожной разметки |  | Тип: термопластик; Цвет: белый; Класс по коэффициенту яркости: не ниже В6; Микростелошарики: - диаметр МСШ, мкм менее 1000 - максимально допустимое содержание дефектных МСШ 20 %; | ГОСТ 32830-2014 |
| 9 | Дорожные знаки |  | По способу передачи информации: со световозвращающим изображением лицевой поверхности Класс световозращающих материалов Iб | ГОСТ 32945-2014 |
| 10 | Трубы стальные (для стоек дорожных знаков) |  | Наружный диаметр: 76 мм; 40 мм (требуются все указанные диаметры); Толщина стенки: не менее 3 мм; Длина: 4,5 м; 3,5 м (требуются все указанные длины) | ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80 |
| 11 | Сигнальные столбики дорожные |  | Материал: из полимерных материалов. Тип С2 | ГОСТ 50970-2011 |
| 12 | Геотекстиль |  | - Вид: тканый; - Назначение: Для дорожного строительства; - Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлениях: 33кН/м | ГОСТ 32804-2014 |
| 13 | Труба водопропускная |  | материал: лист металлический гофрированный; диаметр металлической гофрированной трубы: 1500 мм; толщина элемента: 4 мм | ГОСТ 32871-2014 |
| 14 | Мастика |  | - По назначению: гидроизоляционная; - По виду основных исходных компонентов: Битумная; - По способу применения: горячая | ГОСТ 30693-2000 |
| 15 | Барьерное ограждение |  | Класс удерживающего бокового ограждения: 1 Группа сложности дорожных условий: А Типы удерживающих ограждений: 1 Класс ограждений: ДО Уровень удерживающей способности дорожного ограждения E (кДж): 250 | ГОСТ 33128-2014; ГОСТ 31994-2013 |