Описание объекта закупки

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Искитимском и Маслянинском районах Новосибирской области

Подрядчику подлежит осуществить работы по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всем протяжении дорог уровень содержания не ниже допустимого.

- Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

- Содержание дорог обеспечивает допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Не допускаются факты временного ограничения движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. Допускается наличие не более 10% (по протяженности) участков с недопустимым уровнем содержания.

На покрытии проезжей части дорог и улиц с цементобетонным, асфальтобетонным и чернощебеночным покрытием не допускаются наличие снега и зимней скользкости, сроки устранения зимней скользкости устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. По соглашению сторон допускается содержание покрытий проезжей части дорог и улиц с цементобетонным, асфальтобетонным и чернощебеночным покрытием в соответствии с п. 8.10-8.13 ГОСТ Р 50597-2017 с изменением объемов Работ согласно п.п. б) п.1. ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае применения Подрядчиком противогололедных реагентов (далее ПРГ) при выполнении работ, использование таких ПРГ возможно при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня, которое должно быть предоставлено Заказчику перед началом выполнения работ.

- Объем и планово-расчетная стоимость Работ по содержанию автомобильных дорог определяются на основании нормативов.

Место выполнения Работ: Искитимский и Маслянинский районы Новосибирской области согласно «Перечню автомобильных дорог» (Приложение №2)

- Дата начала выполнения Работ 01.07.2019, дата окончания выполнения Работ 30.06.2021 г. Сроки выполнения Работ по этапам определяются Календарным графиком выполнения работ в 2019 году» (Приложением №1 к Приложение №3), «Календарным графиком выполнения работ в 2020 году» (Приложением №2 к Приложение №3),  «Календарным графиком выполнения работ в 2021 году» (Приложением №3 к Приложение №3).

Под этапом в настоящем Государственном контракте понимается период выполнения Работ, подлежащий	периодической ежемесячной приемке.

5. Содержание в весенне-летне-осенний и зимний период предусматривает выполнение следующих видов Работ в указанные в настоящем техническом задании сроки:

| № п/п |  | Виды Работ | Сроки выполнения Работ и допуски | Нормативные ссылки по выполнению Работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 |  | Планировка откосов насыпей и выемок с засыпкой промоин и ям | Не более 5 суток с момента образования Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД, Москва-2017 г. – ГОСТ Р 50597-2017 (далее - Требования), п. 3.2.2. Приказ МИНТРАНС РФ № 163 от 08.06.2012 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования» - (Далее - приказ МТ РФ № 163). Приложение 2. п.п. 1.5 Методические Рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (далее-Рекомендации)-3.1.8, 3.1.10, 3.1.14, 3.2.15 |
| 2 |  | Скашивание травы на обочинах и разделительной полосе | Трава на обочине допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; - косить по мере её роста (15 июня – 15 сентября) Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.1.12. Требования п.5.3.1 |
| 3 |  | Вырубка кустарника с откосов и обочин | До 1 июля Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации – 1.2.16. -1.2.17. приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.1.11, 1.12. |
| 4 |  | Уборка различных предметов и мусора в отводе автомобильной дороги, не влияющие на Б.Д.Д | Не более 1 суток Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации – 1.2.16. -1.2.17. приказ МТ РФ № 163. Приложение 2 п.1.7 |
| 5 |  | Уборка различных предметов и мусора, влияющих на БДД с покрытия автодороги | Не более 3 часов с момента появления, при невозможности своевременной уборки, место оградить соотв. Знаками Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации – 1.2.15.Требования, п. 5.1.1 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п. 2.9 |
| 6 |  | Устранение повреждений на укрепленных обочинах: а) а/б и ц/б | Не более 14 суток с момента обнаружения Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации – п.1.2.2. и табл. 1.6. 3.3.11-3.3.15, 4.4.5 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2.п.1.4. . Требования, п. 5.3.1. |
| 7 |  | б)щебеночных и гравийных | Не более 7 суток с момента обнаружения Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации 4.3.35-37, приказ МТ РФ № 163 Приложение 2. Требования, п. 5.3.1 |
| 8 |  | Планировка, подсыпка не укрепленных обочин с последующим уплотнением | Подсыпка, планировка и уплотнение обочин там, где уровень прилегающей кромки проезжей части более 4 см и уклон более 50 промилей, срок ликвидации занижения обочин – 12 суток, возвышение 1 сутки Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации – п.1.10 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. 1.1 Требования п.5.3.2 |
| 10 |  | Восстановление и прочистка кюветов и канав | До 25 июня Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.1.3, 1.5. |
| 11 |  | Ликвидация неорганизованных съездов | Устанавливается Заказчиком Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –1.2.19 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п. 1.6 |
| 12 |  | Очистка покрытия от пыли и грязи | Не более 3 суток с момента обнаружения Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Требования, п.п. 5.1.2 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п. 2.8 |
| 13 |  | Заделка трещин и швов в капитальных покрытиях | До 1 июня (в зависимости от погодных условий, на усмотрение Заказчика по план-заданию согласованному с Заказчиком) Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –4.1.2-4.1.3, 4.4.10-4.4.12 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.2.4-2.5. |
| 14 |  | Ямочный ремонт: а) асфальтобетонных покрытий | До 15 июня (основной объем) и до 20 сентября по (план-заданиям) в соответствии с п.6.2 контракта Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –4.4.5 -4.4.9 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.2.1.,2.7 Требования 5.2.4 |
| 15 |  | б) цементобетонных покрытий | До 15 июня (основной объем) и до 20 сентября по (план-заданиям) Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –4.4.5 -4.4.9 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. 2.1.,2.7 |
| 16 |  | Обработка мест выпотевания битума | Не более 4 суток с момента обнаружения Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п. 2.2. Требования, п. 5.2.4. |
| 17 |  | Очистка отверстий труб от наносов | До 25 июня и по мере загрязнения Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации 3.3.21, 5.0-5.2, 5.4-5.4.6 , 5.4.89-5.4.92 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п. 3.2.2, |
| 18 |  | Скашивание травы у оголовков | Не более 7 суток с момента обнаружения трава на обочине допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п. 3.2.8 |
| 19 |  | Укрепление русел труб | Постоянно Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации 5.4.89 – 5.4.92 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.3.2.4 |
| 20 |  | Заделка трещин, раковин, сколов звеньев и оголовков | Постоянно Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п. 3.2.3 |
| 21 |  | Заделка швов между звеньями и секциями труб | Постоянно Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.3.2.6 |
| 22 |  | Окраска оголовков водопропускных труб | До 15 июня Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации – 5.4.6 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2.п.3.2.3 |
| 23 |  | Очистка и мойка знаков, стоек, сигнальных столбиков | Систематически, по мере загрязнения Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.8 |
| 24 |  | Окраска знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства в том числе опоры освещения, стойки светофорных объектов | До 15 мая Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.8 , 4.15, 4.3, |
| 25 |  | Замена повреждённых знаков и стоек/замена и установка сигнальных столбиков | Знаки приоритета - не более суток, остальные знаки - не более 3 суток; сигнальные столбики, - не более 5 суток после обнаружения повреждения Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.1,4.3, 4.5, 4.8, Требования, п. 6.2.1 - 6.6.4, 6.6.1-6.6.2 |
| 26 |  | Установка новых знаков | В течении 1сут.(приоритетные) 3 суток (остальные) после получения предписания Заказчика Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.1, |
|  |  | Установка знаков временного ограничения движения | 2 знака на дорогу, в начале трассы и в конце на период ограничения Для кода дорог Н-1,Н-2,Н-3, Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.1, 4.13. |
| 27 |  | Временно установленные дорожные знаки | Должны стоять не более 1 суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.1, 4.13. |
| 28 |  | Очистка ограждений в весенне-летне-осенний период | Систематически, по мере их загрязнения Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.7. |
| 29 |  | Окраска ограждений всех видов | До 1 июня повторно с 10 сентября по 10 октября Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.7, Требования, п. 6.5.1. |
| 30 |  | Выправка металлического барьерного ограждения и сетчатого ограждения | В течение 5 суток после обнаружения дефекта Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.6 Требования 6.5.2 |
| 31 |  | Замена поврежденных элементов барьерного ограждения | В течение 5 суток после обнаружения дефекта Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.5, 4.6 Требования 6.5.2 |
| 32 |  | Уборка наносного грунта у ограждения | Систематически, по мере появления Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2.п. 4,8, |
| 33 |  | Уборка автобусных остановок | Постоянно, по мере загрязнения Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. Требования, п. 5.1.1. п. 4.16 |
| 34 |  | Мелкий ремонт и окраска автопавильонов | До 1 июня Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Требования, п. 5.1.3. приказ МТ РФ № 163 Приложение 2 п. 4.16 |
| 35 |  | Ремонт и окраска скамеек | До 1 июня Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Требования, п. 5.1.3. приказ МТ РФ № 163 Приложение 2 п. 4.16 |
| 36 |  | Исправление бордюрного камня | В течение 5 суток после обнаружения дефекта Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.14. Требования, п. 6.5.2. |
| 37 |  | Нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень | До 15 июня Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.14, 4.12, |
| 38 |  | Уборка площадок отдыха и стоянок автомобилей | Постоянно, по мере загрязнения Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163 Приложение 2. п.4.16. |
| 39 |  | Ямочный ремонт покрытия на площадках отдыха и стоянках автомобилей | До 15 мая Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.2.7. |
| 40 |  | Содержание площадок пунктов весового контроля | Круглогодично Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Требования, п.п. 5. - 5.1. приказ МТ РФ № 163. Приложение 2.п.2.9-4.19. |
| 41 |  | Содержание светового табло | Круглогодично Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | В соответствии с руководством по эксплуатации приказ МТ РФ № 163. Приложение 2.п.4.3-4.4, 4.9, |
| 42 |  | Содержание световых приборов установленных на пешеходных переходах и внутри них | Круглогодично Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | В соответствии с руководством по эксплуатации приказ МТ РФ № 163. Приложение 2.п.4.3-4.4, 4.9, |
| 43 |  | Замена ламп в светильниках опор освещения | Постоянно, по мере перегорания Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | п.1.2.21 Правила устройства электроустановок 7 издание приказ МТ РФ № 163. Приложение 2.п 4.17 |
| 44 |  | Содержание оборудование ТП(КТПН) в чистоте | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство и согласовываются с Заказчиком | п.2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 45 |  | Осмотр трансформаторов без их отключения | не реже 1 раза в месяц | п.2.1.34Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; |
| 46 |  | Проверка правильности выбора коэффициента трансформации (ступень переключателя ответвлений обмоток без возбуждения – ПБВ) | не менее 2 раз в год – перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки | п.2.1.33 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 47 |  | Текущий ремонт РУ 0,4 кВ | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство |  |
| 48 |  | Проверка состояния контактных соединений сборных шин, наличие местных нагревов | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 49 |  | Проверка состояния спусков от шин к аппаратам, губок рубильников, предохранителей, мест подсоединения кабелей и проводов; | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 50 |  | Проверка состояния разделок кабелей и их закрепление | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 51 |  | Проверка состояния трансформаторов тока и вторичных цепей | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 52 |  | Проверка состояния защитных заземлений и сетчатых ограждений. | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 53 |  | Скашивание травы, уборка различных предметов и мусора на дороге к ТП, КТП, КТПН | Не более 1 суток Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Рекомендации – 1.2.16. -1.2.17. приказ МТ РФ № 163. Приложение 2.4.18-4.19. |
| 54 |  | Покраска металлоконтрукции КТП | не реже 1 раза в год по мере необходимости Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 55 |  | Иные виды Работ, обеспечивающие соответствие показателей а/д требованиям (Для кода дорог Н-3 и Н-4 по план-заданию) Приказа МТ РФ № 163от 08.06.2012 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования». |  |  |
| 6. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных Работ и каждый объект. Допускается составлять одну технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д. (МДС 12-29.2006 - Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты; СП 48.13330.2011 «Организация строительства») 7. Запрещается осуществление строительно-монтажных Работ без утверждённых и согласованных Заказчиком, технологических карт. |  |  |  |  |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |
| № п/п | Виды Работ |  | Сроки выполнения Работ и допуски | Нормативные ссылки по выполнению Работ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 56 | Очистка покрытия и обочин от снега и снежных валов |  | Не более 4 (5) часов после окончания снегопада или метели | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.п. 1.1- 1,5; 2.2, 2. 2.6.Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д, М.-2003 Рекомендации –6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4 |
| 57 | Россыпь противогололёдных материалов |  | Через 10-15 минут после начала снегопада, кроме дорог, согласованных для содержания под УСП | Рекомендации –6.4-6.4.13 Руководство по борьбе с зимней скользкостью приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 2.4 |
| 58 | Очистка при россыпи |  | Через 2-3 часа после обработки, кроме дорог, согласованных для содержания под УСП | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 2.5. Рекомендации – 6.4-6.4.13 Руководство по борьбе с зимней скользкостьюп.п. 4. – 8.12 |
| 59 | Установка, уборка и ремонт снегозащитных щитов и заборов |  | К 10 ноября, по согласованию с Заказчиком | Рекомендации –6.2.1-6.2.16 |
| 60 | Очистка отверстий труб от снега и льда |  | До 25 марта | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 3.2.1-3.2.2 |
| 61 | Закрытие на зиму и открытие отверстий труб |  | К 10 ноября / к 25 марта | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.п. 3.2.1-3.2.2 |
| 62 | Очистка дорожных знаков от снега и грязи |  | Систематически, - после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.п. 4.2; 4.12, 4.16 |
| 63 | Очистка ограждений от снега и грязи, уборка снега у ограждений и за ограждением |  | Систематически, - после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.1.5, 4.2. |
| 64 | Очистка от снега автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей |  | Периодически, после снегопадов и метелей | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.1.2-1.4, 4.9, 4.17-4.18, 4.19, 4.20. Требования, п. 8.4 |
| 65 | Установка и уборка вех |  | К 10 ноября / к 1 апреля | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 4.12. |
| 66 | Очистка тротуаров, посыпка песком тротуаров и автобусных остановок |  | Не более 1-3 часов с момента образования льда, снега | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 4.19-4.20. Требования, п. 8.5 |
| 67 | Ямочный ремонт покрытия холодными а/б смесями |  | При образовании дефектов и повреждений более 3,5 м2 на 1000 м2. Предельные размеры повреждения 60х15х5 см | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 2.1Требования, п. 5.2.4. |
| 68 | Патрулирование по обеспечению безопасности движения |  | Постоянное наблюдение | Рекомендации –6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4 приказ МТ РФ № 163. Приложения 2 и 3. Руководство по борьбе с зимней скользкостьюна а/д. М-2003 |
| 69 | Устройство снежных траншей |  | На снегозаносимых участках. Периодически, после снегопадов и метелей | Рекомендации –6.2.1-6.2.16 |
| 70 | Вывозка уплотненного снега с полосы отвода |  | До 25 марта Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 4.9, 4.17-4.19, |
| 71 | Содержание площадок пунктов весового контроля |  | круглогодично | Рекомендации –6.3.7 Руководство по борьбе с зимней скользкостью. Руководство. Приложение 3. п. 2.3Требования, п. 5.1.1. Приложение 3. п. 1.5. Требования, п. 8.3.. Требования, п. 6.2.2. приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.п. 1.1- 4.20. |
| 72 | Раскрытие обочин и откосов насыпи не менее чем на 1 м по длине откоса |  | До 25 марта | Рекомендации –6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4 приказ МТ РФ № 163.Приложение 3. п. 1.2 |
| 73 | Замена повреждённых знаков и стоек / замена и установка сигнальных столбиков |  | Знаки приоритета - не более суток, остальные знаки - не более 3 суток; сигнальные столбики, - не более 5 суток после обнаружения повреждения | Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.4.1, 4.5, 4.8, Требования, п. 6.2.3., 6.6.2 |
| 74 | Установка новых знаков |  | В течении 7 сут. после получения предписания Заказчика | приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.п. 4.1, |
| 75 | Содержание светового табло |  | Круглогодично | В соответствии с руководством по эксплуатации приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.п. 4.3-4.4, |
| 76 | Содержание световых приборов установленных на пешеходных переходах и внутри них |  | Круглогодично | В соответствии с руководством по эксплуатации приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.п. 4.3-4.4, |
| 77 | Замена ламп в светильниках опор освещения |  | Постоянно, по мере перегорания | п.1.2.21 Правила устройства электроустановок 7 издание |
| 78 | Содержание оборудование ТП (КТПН) в чистоте |  | Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство | п.2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 79 | Осмотр трансформаторов без их отключения |  | не реже 1 раза в месяц | п.2.1.34Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; |
| 80 | Очистка прохода к трансформаторной подстанции (Комплектной трансформаторной подстанции от снега |  | Не более 2 часов с момента образования льда, снега Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию) | приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. Требования, п. 8.3. |
| Иные виды работ, обеспечивающие соответствие показателей а/д требованиям (Для кода дорог Н-3 и Н-4 по план-заданию) Приказа МТ РФ № 163от 08.06.2012 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования». |  |  |  |  |

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Искитимском районе Новосибирской области.

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильных дорог (объект) |  | Номер (код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяжен-ность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  | Код дороги/эксплуатационная категория | Участки автодорог, обозначенные кодом Н-1, на которых состояние проезжей части не соответствует нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | щебень, гравий | грунтощебень |  | I | II | III | IV | V |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-28 | 71 км а/д "М-52" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района) |  | К-28 | 16.285 | 63.357 | 47.072 | 47.072 |  | 10.173 |  | 4.578 | 32.321 |  |  |  |  | 47.072 |  | Н-2/Б/В |  |
| Итого автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |  |  |  | 47.072 | 47.072 |  | 10.173 |  | 4.578 | 32.321 |  |  |  |  | 47.072 |  |  |  |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 ОП МЗ 50Н-0809 |  | 7 км а/д "Н-0804" - Усть-Чем - 49 км а/д "К-28" | Н-0809 | 0.000 | 36.185 | 36.185 | 36.185 |  | 1.624 | 5.511 | 2.876 | 26.174 |  |  |  |  | 36.185 |  | Н-2/В |  |
| 3 | 50 ОП МЗ 50Н-0810 |  | 11 км а/д "Н-0809" - Елбаши | Н-0810 | 0.000 | 6.307 | 6.307 | 6.307 |  |  |  |  | 6.307 |  |  |  |  | 6.307 |  | Н-2/В |  |
| 4 | 50 ОП МЗ 50Н-0824 |  | Легостаево - Льнозавод | Н-0824 | 0.000 | 2.277 | 2.277 | 2.277 |  | 0.237 |  | 2.040 |  |  |  |  |  | 2.277 |  | Н-2/В |  |
| 5 | 50 ОП МЗ 50Н-0832 |  | 20 км а/д "К-28" - Девкино | Н-0832 | 0.000 | 11.808 | 11.808 | 11.808 |  | 3.200 |  | 1.750 | 6.858 |  |  |  |  |  | 11.808 | Н-2/В |  |
| 6 | 50 ОП МЗ 50Н-0833 |  | Легостаево - Старососедово | Н-0833 | 0.000 | 9.697 | 9.697 | 9.697 |  |  |  |  | 9.697 |  |  |  |  |  | 9.697 | Н-2/В |  |
| 7 | 50 ОП МЗ 50Н-0835 |  | Легостаево - Новососедово - Верх-Ики ( в гр.района) | Н-0835 | 0.000 | 21.014 | 21.014 | 21.014 |  |  |  | 4.030 | 16.984 |  |  |  |  | 4.030 | 16.984 | Н-2/В |  |
| 8 | 50 ОП МЗ 50Н-0841 |  | 1 км а/д "Н-0809" - Барабка | Н-0841 | 0.000 | 3.663 | 3.663 | 3.663 |  | 3.663 |  |  |  |  |  |  |  | 3.663 |  | Н-2/В |  |
| 9 | 50 ОП МЗ 50Н-0842 |  | 8 км а/д "Н-0809" - Калиновка | Н-0842 | 0.000 | 1.511 | 1.511 | 1.511 |  | 1.511 |  |  |  |  |  |  |  | 1.511 |  | Н-2/В |  |
| 10 | 50 ОП МЗ 50Н-0846 |  | Гусельниково - Линево | Н-0846 | 0.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |  | 13.000 |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 |  | Н-2/Б |  |
| 11 | 50 ОП МЗ 50Н-0846п1 |  | Подъезд к с. Ургун | Н-0846п1 | 0.000 | 2.008 | 2.008 | 2.008 |  | 2.008 |  |  |  |  |  |  |  | 2.008 |  | Н-2/Б |  |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  |  |  |  | 107.461 | 107.461 | 0.00 | 25.243 | 5.511 | 10.696 | 66.020 |  |  |  |  | 68.981 | 38.489 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 154.542 | 154.542 | 0.00 | 35.416 | 5.511 | 15.274 | 98.341 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 116.053 | 38.489 |  |  |

| Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Маслянинском районе Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п |  | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильных дорог (объект) |  | Номер (код) дороги |  | Начало дороги, км |  | Конец дороги, км |  | Протяжен-ность, км |  | Твердое покрытие, км |  | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код дороги/эксплуатационная категория | Участки автодорог, обозначенные кодом Н-1, на которых состояние проезжей части не соответствует нормативным требованиям |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  |  |  |  | Переходный |  |  |  | Грунтовые |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б |  | а/б |  | ч/щ |  | щебень, гравий |  | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-15 |  | 105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино | К-15 |  | 39.796 |  | 66.025 |  | 26.229 |  | 26.229 |  | 0.00 |  | 26.229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.229 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | Н-2/Б |  |  |
| 2 | 50 ОП РЗ 50К-21 |  | 127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино | К-21 |  | 37.800 |  | 93.829 |  | 56.029 |  | 56.029 |  | 0.00 |  | 40.094 |  | 2.119 |  | 13.816 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.000 |  | 56.029 |  | 0.000 |  | Н-2/Б-В |  |  |
| Итого автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.258 |  | 82.258 |  | 0.00 |  | 66.323 |  | 2.119 |  | 13.816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.229 |  | 56.029 |  | 0.000 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 50 ОП МЗ 50Н-1801 |  | 66 км а/д "К-15" - Елбань |  | Н-1801 | 0.000 |  | 32.069 |  | 32.069 |  | 32.069 |  |  |  | 32.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.069 |  | 0.000 |  | Н-2/Б |  |  |
| 4 | 50 ОП МЗ 50Н-1802 |  | 93 км а/д "К-21" - Чупино |  | Н-1802 | 0.000 |  | 8.331 |  | 8.331 |  | 8.331 |  |  |  | 1.200 |  | 7.131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.331 |  | 0.000 |  | Н-2/Б |  |  |
| 5 | 50 ОП МЗ 50Н-1803 |  | 80 км а/д "К-21" - Александровка - Верх-Ики |  | Н-1803 | 0.000 |  | 26.353 |  | 26.353 |  | 26.353 |  |  |  | 12.999 |  |  |  | 13.354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.353 |  | 0.000 |  | Н-2/Б/В |  |  |
| 6 | 50 ОП МЗ 50Н-1804 |  | 49 км а/д "К-15" - Березово |  | Н-1804 | 0.000 |  | 22.708 |  | 22.708 |  | 22.708 |  |  |  | 17.821 |  | 4.887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 |  | 10.708 |  | Н-2/Б |  |  |
| 7 | 50 ОП МЗ 50Н-1805 |  | 53 км а/д "К-15" - Борково |  | Н-1805 | 0.000 |  | 14.051 |  | 14.051 |  | 14.051 |  |  |  | 7.000 |  | 7.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.051 |  | 0.000 |  | Н-2/Б/В |  |  |
| 8 | 50 ОП МЗ 50Н-1806 |  | 67 км а/д "К-21" - Егорьевское |  | Н-1806 | 0.000 |  | 11.130 |  | 11.130 |  | 11.130 |  |  |  | 0.910 |  | 0.000 |  |  |  | 10.220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.130 |  |  |  | Н-2/В |  |  |
| 9 | 50 ОП МЗ 50Н-1807 |  | 58 км а/д "К-15" - Пайвино |  | Н-1807 | 0.000 |  | 6.088 |  | 6.088 |  | 6.088 |  |  |  | 6.088 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.088 |  | 0.000 |  | Н-2/Б |  |  |
| 10 | 50 ОП МЗ 50Н-1809 |  | 41 км а/д "К-15" - Прямское |  | Н-1809 | 0.000 |  | 0.836 |  | 0.836 |  | 0.836 |  |  |  | 0.836 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.836 |  | 0.000 |  | Н-2/Б |  |  |
| 11 | 50 ОП МЗ 50Н-1810 |  | 64 км а/д "К-15" - АБЗ |  | Н-1810 | 0.000 |  | 1.543 |  | 1.543 |  | 1.543 |  |  |  | 1.543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.543 |  | 0.000 |  | Н-2/Б |  |  |
| 12 | 50 ОП МЗ 50Н-1811 |  | 51 км а/д "К-15" - Пеньково - Петропавловка |  | Н-1811 | 0.000 |  | 8.560 |  | 8.560 |  | 8.560 |  |  |  | 4.618 |  | 3.942 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.560 |  |  |  | Н-2/Б |  |  |
| 13 | 50 ОП МЗ 50Н-1812 |  | 19 км а/д "Н-1801" - Дресвянка |  | Н-1812 | 0.000 |  | 13.567 |  | 13.567 |  | 13.567 |  |  |  | 0.767 |  |  |  |  |  | 12.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.567 |  |  |  | Н-2/В |  |  |
| 14 | 50 ОП МЗ 50Н-1813 |  | 54 км а/д "К-21" - Петени |  | Н-1813 | 0.000 |  | 5.242 |  | 5.242 |  | 5.242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 5.242 |  | Н-2/В |  |  |
| 15 | 50 ОП МЗ 50Н-1814 |  | 52 км а/д "К-21" - Нижняя Матренка |  | Н-1814 | 0.000 |  | 1.428 |  | 1.428 |  | 1.428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.428 |  | Н-2/В |  |  |
| 16 | 50 ОП МЗ 50Н-1815 |  | 90 км а/д "К-21" - Бажинск - Серебренниково |  | Н-1815 | 0.000 |  | 11.293 |  | 11.293 |  | 11.293 |  |  |  | 11.293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.293 |  | Н-2/Б |  |  |
| 17 | 50 ОП МЗ 50Н-1816 |  | 31 км а/д "Н-1801" - Елбань - Загора |  | Н-1816 | 0.000 |  | 2.181 |  | 2.181 |  | 2.181 |  |  |  | 2.181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.830 |  | 1.351 |  | Н-2/В |  |  |
| 18 | 50 ОП МЗ 50Н-1817 |  | 1 км а/д "Н-1816" - Жерновка - Чудиново |  | Н-1817 | 0.000 |  | 16.726 |  | 16.726 |  | 16.726 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 16.726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.726 |  |  |  | Н-2/В |  |  |
| 19 | 50 ОП МЗ 50Н-1818 |  | 2 км а/д "Н-1801" - с/х "Маслянинский" |  | Н-1818 | 0.000 |  | 1.383 |  | 1.383 |  | 1.383 |  |  |  | 1.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.383 |  |  |  | Н-2/Б |  |  |
| 20 | 50 ОП МЗ 50Н-0835 |  | Легостаево - Новососедово - Верх-Ики (в гр. района) |  | Н-0835 | 21.014 |  | 25.819 |  | 4.805 |  | 4.805 |  |  |  |  |  |  |  | 4.805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.805 |  |  |  | Н-2/В |  |  |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.294 |  | 188.294 |  |  |  | 100.708 |  | 23.011 |  | 34.885 |  | 29.690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.272 |  | 30.022 |  |  |  |  |
| И т о г о : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.552 |  | 270.552 |  |  |  | 167.031 |  | 25.130 |  | 48.701 |  | 29.690 |  |  |  |  |  |  |  | 26.229 |  | 214.301 |  | 30.022 |  |  |  |  |