Описание объекта закупки

на выполнение подрядных работ по установке видеосистем и пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Техническая  документация (далее – Документация) на подрядные работы по установке постов дорожного контроля метеосистемы на автомобильных дорогах Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

1.Место выполнения работ.

Объект №1 – Автомобильная дорога Н-2133 - «Кольцово – Академгородок», 7 км, (Новосибирский район), р.п. Кольцово;

Объект №2 – Автомобильная дорога Н-2116 - «1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула -  Ленинское - ОБЬГЭС», 9 км, (Новосибирский район), с. Ленинское;

Объект №3 – Автомобильная дорога Н-2120 - «12 км а/д "К-12" -  Криводановка», 4 км, (Новосибирский район), с. Марусино;

Объект №4 – Автомобильная дорога К-18р - «120 км а/д "К-17р"- Камень-на-Оби (в границах НСО)», 25 км, (Ордынский район);

Объект №5 – Автомобильная дорога К-12 - «Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО)», 14 км, (Новосибирский район), ООТ «Насосная»;

Объект №6 – Автомобильная дорога К-17р - «Новосибирск - Павлодар (в границах НСО)», 24 км, (Новосибирский район), с. Верх-Тула;

Объект №7 – Автомобильная дорога К-09 - «203 км а/д "К-17р" - Каргат», 47 км, (Каргатский район);

Объект №8 – Автомобильная дорога Н-2901 - «Чаны -  Песчаное Озеро», 39 км, (Чановский район), с. Песчаное Озеро;

Объект №9 – Автомобильная дорога К-06 - «Здвинск - 157 км а/д "К-01"», 62 км, (Купинский район), с. Лягушье;

Объект №10 – Автомобильная дорога К-07 - «Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09"», 45 км, (Здвинский район), с. Старогорносталево;

Объект №11 – Автомобильная дорога К-24 - «Новосибирск  - аэропорт Толмачево», 5 км, (Новосибирский район), ООТ «Переезд»;

Объект №12 – Автомобильная дорога Н-2702 - «1234 км а/д "М-51" - Крещенское», 48 км, (Убинский район), с. Пешково;

Объект №13 – Автомобильная дорога Н-2701 - «Убинское - Кундран», 27 км, (Убинский район), с. Кирилловка;

Объект №14 – Автомобильная дорога Н-0901 - «Каргат - Маршанское», 34 км, (Каргатский район), с. Маршанское;

Объект №15 – Автомобильная дорога К-13 - «54 км а/д "М-52"  - Завьялово - Факел Революции», 55 км, (Искитимский район), с. Быстровка;

Объект №16 – Автомобильная дорога К-29 - «Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)», 55 км, (Сузунский район), с. Шигаево;

Объект №17 – Автомобильная дорога Н-1207 - «Коченево - Поваренка», 10 км, (Коченевский район), с. Шагалово;

Объект №18 – Автомобильная дорога К-15 - «105 км а/д "М-52" - Черепаново -  Маслянино», 50 км, (Маслянинский район), с. Пеньково;

Объект №19 – Автомобильная дорога К-28 - «71 км а/д "М-52" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района)  », 43 км, (Искитимский район), с. Легостаево;

Объект №20 – Автомобильная дорога Н-0412 - «Болотное - Большая Черная», 20 км, (Болотнинский район), с. Варламово;

Объект №21 – Автомобильная дорога Н-1902 - «Мошково - Сарапулка», 9 км, (Мошковский район), с. Мошнино;

Объект №22 – Автомобильная дорога Н-1910 - «60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка», 23 км, (Мошковский район), п. Обской;

Объект №23 – Автомобильная дорога К-12 - «Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)», 80 км, (Колыванский район), с. Вьюны;

Объект №24 – Автомобильная дорога Н-3016 - «21 км а/д "К-15" - Медведское - Листвянский», 8 км, (Черепановский район), п. Медведское;

Объект №25 – Автомобильная дорога К-19р - «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)», 132 км, (Тогучинский район), п. Юрты;

Объект №26 – Автомобильная дорога К-12 - «Новосибирск – Колывань - Томск (в границах НСО)», 106 км, (Колыванский район), с. Кандаурово.

2.Условия выполнения работ.

Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать объекты Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 52289-2004, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

Существующая у Заказчика интеллектуальная транспортная система (ИТС) с существующими компонентами ИТС - видеосистемами и пунктами учета интенсивности движения (ПУИД) отвечает всем функциональным требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Описания объекта закупки  и не требует доработки. Если оборудование, устанавливаемое Подрядчиком, не позволяет выполнить все функциональные требования к ИТС, указанные в разделе 6 настоящего Описания объекта закупки, то Подрядчик обязан доработать существующую ИТС  до полного выполнения требований, установленных в разделе 6 настоящего Описания объекта закупки. При этом Подрядчик самостоятельно определяет объем и формат доработок, вплоть до разработки новой системы.

3. Сроки выполнения работ.

Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения работ на Объектах (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 19.12.2017 г.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения работ на Объектах (дата подписания актов приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок, который составляет 1 год.

5. ЦЕЛЬ РАБОТЫ, ЕЁ СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ

Установка видеосистем и пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области является одним из этапов создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на автомобильных дорогах Новосибирской области. ИТС предназначена для обеспечения ГКУ НСО ТУАД и его подрядных организаций необходимой регламентированной информацией об интенсивности движения в районе обслуживаемых ими автомобильных дорог, для решения ими задач по обеспечению требуемого уровня содержания и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предотвращению дорожно-транспортных происшествий, снижению уровня экологического ущерба.

В результате этой работы должны быть установлены 26 элементов  ИТС  на автомобильных дорогах Новосибирской области.

Таблица №1 – Укрупненная ведомость объемов работ

| п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ по Контракту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка опор |  |  |  |
| 1.1 | Бурение котлованов до 3 метров, грунты 2 группы | шт. | 21,00 |
| 1.2 | Установка опор металлических | шт. | 21,00 |
| 1.3 | Бетонирование закладного фундамента | м3 | 12,81 |
| 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 2.1 | Установка железобетонных опор | шт. | 22,00 |
| 2.2 | Монтаж кабеля. | м. | 1100,00 |
| 2. Установка элементов интеллектуальной транспортной системы |  |  |  |
| 3.1 | Установка элементов интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Новосибирской области в том числе: | комплекс | 26,00 |
| 3.2 | Монтаж видеокамер. | шт. | 24,00 |
| 3.3 | Монтаж ПУИД. | шт. | 13,00 |
| 3.4 | Монтаж шкафа с оборудованием. | шт. | 24,00 |
| 3.5 | Монтаж молниеотвода | шт. | 23,00 |
| 3.6 | Монтаж защитного заземления | шт. | 23,00 |
| 3.7 | Монтаж устройства защиты от импульсных перенапряжений | шт. | 23,00 |

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

6.1. Программное обеспечение существующей ИТС должно быть доработано, для полного выполнения настоящих функциональных требований.

6.2. Всё устанавливаемое в рамках данного Контракта оборудование и программное обеспечение должны быть совместимо в полном объеме с существующей ИТС с учетом её доработок и должны обеспечивать выполнение следующих задач:

- Получение информационных пакетов со всеми требованиями, указанными в п. 7.1.4 и

п. 7.2.3 от элементов системы каждые 10 минут, либо по запросу;

- Запись полученной информации в базу данных. Хранение и администрирование данных;

- Авторизация пользователей системы, вариантность доступа к  информации в зависимости от типа пользователей. Получение статистики об активности пользователей, истории входов в систему для каждого пользователя (включая IP-адрес). Наличие пользовательского интерфейса для администрирования пользователей;

- Определение статистических показателей транспортного потока:

- количество проходящих автомобилей за определенный отрезок времени (интенсивность движения);

- приведенная интенсивность движения;

- плотность потока;

- средняя скорость всего потока;

- расстояние между транспортными средствами в каждом интервале времени;

- распределение автомобилей по полосам.

- Производить визуальный контроль дорожной обстановки.

- Пользовательский интерфейс с данными в графическом и табличном виде. Состав, внешний вид и содержание таблиц и графиков определяется существующей ИТС.

- Выполнение статистических операций с данными, в том числе агрегирование данных по временным промежуткам (час, сутки). Сохранение результатов операций в форматы xls и печать;

- Выполнение служебных операций с техническими средствами элементов ИТС (мониторинг, настройка, тестирование) с использованием пользовательского интерфейса.

Прочие требования к интерфейсу, содержанию и внешнему виду определяются существующей ИТС.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

7.1. Функциональные требования к ПУИД

7.1.1. ПУИД должен обеспечивать надежное определение следующих параметров:

- показатели для каждого транспортного средства (ТС), прошедшего через ПУИД:

- время прохождения через ПУИД;

- скорость движения ТС;

- длинна ТС;

- занимаемая полоса движения;

- направление движения.

Технические и точностные характеристики определения параметров приведены в таблице №2.

7.1.2. В комплект ПУИД должны входить:

- датчик учета интенсивности движения;

- шкаф управления (шкаф АСУ);

- монтажный комплект.

7.1.3. Определение показателей интенсивности движения  должно осуществляться для каждого транспортного средства/автопоезда, движущегося в зоне ПУИД без снижения установленной скорости движения, независимо от полосы движения, расположения транспортного средства на дороге, угла прохождения транспортного средства через зону ПУИД;

7.1.4. ПУИД должен в автоматическом режиме каждые 10 минут или по запросу сервера ИТС формировать пакет данных и обеспечить его бесперебойную и круглосуточную передачу в центр обработки данных ГКУ НСО ТУАД (Заказчик). В состав пакета данных в обязательном порядке должно входить:

- идентификационный номер поста;

- показатели для каждого транспортного средства (ТС), прошедшего через ПУИД с момента последней успешной передачи данных:

- время прохождения через ПУИД;

- скорость движения ТС;

- длинна ТС;

- занимаемая полоса движения;

- направление движения.

При передаче данных необходимо соблюдение  следующих условий:

- работа через стек протоколов передачи данных TCP/IP;

- при невозможности передачи данных в текущий момент, ПУИД должен аккумулировать полученные данные не менее 15 дней и передать их в центр обработки данных Заказчика при восстановлении связи с ним;

- данные на ПУИД и сервере центра обработки данных Заказчика должны быть полностью идентичны (в части конкретного ПУИД) и синхронизированы

7.1.5. ПУИД встроенными средствами должен обеспечивать настройку, калибровку и диагностику работы  ПУИД, включая диагностику работоспособности технических средств.

7.1.6. ПУИД должен обеспечивать удаленное подключение авторизированных пользователей ИТС через стек протоколов TCP/IP ко всем данным ПУИД, включая параметры настройки ПУИД, калибровки, диагностики.

7.1.7. Оборудование ПУИД (кроме датчиков) должно быть размещено в вандалозащищенном и влагозащищенном шкафу с внутренним обогревом. Шкаф с оборудованием должен быть оснащен коммутационным, телекоммуникационным оборудованием и блоком резервного питания, обеспечивающего завершение работы ПУИД в автономном режиме в случае выключения внешнего питания. Конструкция шкафа должна обеспечивать возможность его размещения на опорной конструкции на высоте, препятствующей несанкционированному доступу к оборудованию.

7.1.8. Данные от ПУИД должны быть полностью совместимы с существующей ИТС в части объема получаемых данных, формата передачи информации и программного обеспечения и  обрабатываться существующими серверами ИТС без конвертирования информации и в полном объеме.

7.1.9. Поверочный интервал ПУИД должен составлять не менее 12 месяцев.

7.1.10. Оборудование ПУИД должно содержать защиту от ударов молний и импульсных перенапряжений. Защита должна соответствовать III категории и включать в себя:

- систему внешней молниезащиты;

- качественное заземляющее устройство для отвода на него импульсных токов молнии;

- устройства для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) с целью уравнивания потенциалов токоведущих или сигнальных проводников относительно заземленных элементов и конструкций объекта.

7.2. Функциональные требования к комплексу видеонаблюдения (КВ)

7.2.1. Комплекс видеонаблюдения должен обеспечивать надежное получение визуальной информации о дорожных условиях

Технические и точностные характеристики определения параметров приведены в таблице №2.

7.2.2. В комплект КВ должны входить:

- цифровая видеокамера;

- шкаф управления;

- монтажный комплект;

7.2.3. КВ должен в автоматическом режиме каждые 10 минут или по запросу сервера ИТС формировать пакет данных и обеспечить его бесперебойную и круглосуточную передачу в центр обработки данных ГКУ НСО ТУАД (Заказчик). В состав пакета данных в обязательном порядке должно входить:

- идентификационный номер поста;

- фотоизображение участка дороги на момент передачи данных;

При передаче данных необходимо соблюдение  следующих условий:

- работа через стек протоколов передачи данных TCP/IP;

- при невозможности передачи данных в текущий момент, КВ должен аккумулировать полученные данные не менее 15 дней и передать их в центр обработки данных Заказчика при восстановлении связи с ним;

- данные на комплексе и сервере центра обработки данных Заказчика должны быть полностью идентичны (в части накопленных данных конкретного КВ) и синхронизированы.

7.2.4. КВ должен хранить встроенными средствами потоковое видеоизображение с обзорной цифровой видеокамеры не менее 15 дней.

7.2.5. КВ встроенными средствами должен обеспечивать настройку, калибровку и диагностику работы  КВ, включая диагностику работоспособности технических средств.

7.2.6. КВ должен обеспечивать удаленное подключение авторизированных пользователей ИТС через стек протоколов TCP/IP ко всем данным КВ, включая видеоизображение, параметры настройки ПУИД, калибровки, диагностики.

7.2.7. Оборудование КВ (кроме видеокамеры) должно быть размещено в вандалозащищенном и влагозащищенном шкафу с внутренним обогревом. Шкаф с оборудованием должен быть оснащен коммутационным, телекоммуникационным оборудованием и блоком резервного питания, обеспечивающего завершение работы КВ в автономном режиме в случае выключения внешнего питания. Конструкция шкафа должна обеспечивать возможность его размещения на опорной конструкции на высоте, препятствующей несанкционированному доступу к оборудованию.

7.2.8. Данные от КВ должны быть полностью совместимы с существующей ИТС в части объема получаемых данных, формата передачи информации и программного обеспечения и  обрабатываться существующими серверами ИТС без конвертирования информации и в полном объеме.

7.2.9. Оборудование КВ должно содержать защиту от ударов молний и импульсных перенапряжений. Защита должна соответствовать III категории и включать в себя:

- систему внешней молниезащиты;

- качественное заземляющее устройство для отвода на него импульсных токов молнии;

- устройства для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) с целью уравнивания потенциалов токоведущих или сигнальных проводников относительно заземленных элементов и конструкций объекта.

7.3. Технические характеристики

7.3.1. Технические характеристики установлены в таблице №2.

Таблица №2 - Перечень товаров (материалов) используемых при выполнении работ и технические характеристики

| № пп | Наименование товаров (материалов) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| детектор интенсивности движения |  |  |  |
| 1 | Определяемые зоны | не менее 10 полос движения одновременно | - |
| 2 | Диапазон действия | минимальное значение- не больше1,8 метров максимальное значение – не меньше 76.2 метров | - |
| 3 | Рабочая частота | от 24.05 до 24.25 ГГц (К- волна) | - |
| 4 | Точность определения интенсивности транспортного потока | не менее 95% | - |
| 5 | Точность определения занятости направления | не более 10% | - |
|  | Точность определения занятости транспортной полосы | не более 20%; |  |
| 6 | Точность определения скорости движения транспортных средств | не более 6 км/ч | - |
| 7 | Точность классификации транспортных средств | не менее 80% | - |
| 8 | Диапазон рабочей температуры комплекса | минимальное значение - не выше минус 40°C, максимальное значение не ниже плюс 50°C | - |
| обзорная камера видеонаблюдения |  |  |  |
| 9 | Максимальное разрешение | не менее 1920 x 1080 | - |
| 10 | Тип | цветная | - |
| 11 | Поддержка стандартов сжатия | H.264, MJPEG |  |
| 12 | Скорость при максимальном разрешении | не менее 25 кадров в секунду | - |
| 13 | Инфракрасная (ИК) подсветка | наличие | - |
| 14 | Дальность ИК-подсветки | Не менее 15м |  |
| 15 | Режим работы | День/ночь | - |
| 16 | Светочувствительность (минимальная освещенность) | - цветная: не более 0,5 люкс, - ч/б: не более 0,04 люкс | - |
| 17 | Температурный диапазон | минимальное значение не более минус 40°C, максимальное значение не менее плюс 50°C | - |
| 18 | Степень защиты корпуса от воздействия окружающей среды | не менее IP66 | - |
| промышленный компьютер |  |  |  |
| 19 | Тактовая частота процессора | не менее 1,4ГГц |  |
| 20 | Тип оперативной памяти | не ниже DDR3L 1333MHz |  |
| 21 | Объем оперативной памяти | не менее 2 ГБ | - |
| 22 | Емкость HDD | не менее 300 ГБ | - |
| 23 | Интерфейс USB | не менее 4 разъемов | - |
| 24 | Встроенные сетевые интерфейсы | не менее 10/100/1000 Мбит/сек. | - |
| аппаратурный шкаф |  |  |  |
| 25 | Степень защиты от внешнего воздействия | не менее IP65 | - |
| 26 | Система обогрева при низких температурах | наличие | - |