Описание объекта закупки

На выполнение подрядных работ по установке постов дорожного контроля метеосистемы на автомобильных дорогах Новосибирской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Техническая  документация (далее – Документация) на подрядные работы по установке постов дорожного контроля метеосистемы на автомобильных дорогах Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

я.

1.Место выполнения работ.

Объект№1 – 35 км автодороги К-14 - «105 км а/д "М-52" - Сузун» (с. Шурыгино);

Объект№2 – 1 км автодороги К-20 - «Усть-Тарка - Татарск» (г. Татарск);

Объект№3 – 2 км автодороги К-02 – «Чаны - Венгерово – Кыштовка» (р.п. Чаны);

Объект№4 – 116 км автодороги К-29 – «Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13"» (п. Степной);

Объект№5 – 7 км автодороги К-23 – «Барабинск – Куйбышев»;

Объект№6 – 96 км автодороги К-09 – «203 км а/д "К-17р" – Каргат» (г. Каргат);

Объект№7 – 157 км автодороги  К-01 – «992 км а/д "М-51" - Купино – Карасук» (г. Купино);

Объект№8 – 2 км автодороги К-16 – «130 км а/д "М-53" - Тогучин – Карпысак»;

Объект№9 – 155 км автодороги К-02 – «Чаны - Венгерово – Кыштовка» (с. Кыштовка);

Объект№10 – 115 км автодороги К-04 - «Куйбышев – Северное» (с. Северное);

Объект№11 – 1км автодороги К-05 – «Здвинск – Барабинск» (с. Здвинск);

Объект№12 – 78 км автодороги  К-01 – «992 км а/д "М-51" - Купино – Карасук» (р.п. Чистоозёрное);

Объект№13 – 53 км автодороги К-21 – «127 км а/д "К-19р" - Дубровка – Маслянино» (с. Дубровка)

2.Условия выполнения работ.

Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать объекты Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-91, СНиП 3.06.03-85, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Начало выполнения работ – с даты заключения Контракта.

3.2. Дата окончания работ на объектах:

-  в 2015 г. (Объекты №1,2,3)  - 23.12.2015 г.;

-  в 2016 г. (Объекты №4,5,6,7,8)  - 16.09.2016 г.;

-  в 2017 г. (Объекты №9,10,11,12,13)  - 15.09.2017 г.;

Дата сдачи Объектов в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией):

-  в 2015 г. (Объекты №1,2,3)  - 30.12.2015 г.;

-  в 2016 г. (Объекты №4,5,6,7,8)  - 23.09.2016 г.;

-  в 2017 г. (Объекты №9,10,11,12,13)  - 22.09.2017 г.;

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 1 год с даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 – Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ по Контракту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка опор |  |  |  |
| 1.1 | Бурение | шт. | 13 |
| 1.2 | Установка столба | шт. кг. | 13 7228 |
| 1.3 | Бетонирование опор | м3 | 1,69 |
| 2. Изготовление и монтаж Т-образной фермы |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление металоконструкции | шт. | 13 |
| 2.2 | Монтаж металоконструкции | шт. | 13 |
| 3. Установка постов дорожного контроля метеосистемы |  |  |  |
| 3.1 | Установка постов дорожного контроля метеосистемы на автомобильных дорогах Новосибирской области | комплекс | 13 |
| 4. Прочие работы |  |  |  |
| 4.1 | Пусконаладочные работы | система | 13 |

5. ЦЕЛЬ РАБОТЫ, ЕЁ СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ

Установка постов дорожного контроля метеосистемы на автомобильных дорогах Новосибирской области является одним из этапов создания автоматизированной системы метеорологического обеспечения (АСМО) на автомобильных дорогах Новосибирской области. АСМО предназначенна для обеспечения ГКУ НСО ТУАД и его подрядных организаций необходимой регламентированной информацией о погодных условиях и интенсивности движения в районе обслуживаемых ими автомобильных дорог, для решения ими задач по обеспечению требуемого уровня содержания и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предотвращению дорожно-транспортных происшествий, снижению уровня экологического ущерба.

В результате этой работы должны быть установлены 13 постов дорожного контроля метеосистемы (ПДКМ)  на автомобильных дорогах Новосибирской области.

6. ТРЕБОВАНИЯ К АСМО

6.1. Программное обеспечение существующей АСМО должно быть доработано, для полного выполнения настоящих функциональных требований.

6.2. Всё устанавливаемое в рамках данного Контракта оборудование и программное обеспечение должны быть совместимо в полном объеме с существующей АСМО с учетом её доработок.

6.3. АСМО должна обеспечивать выполнение следующих задач:

- Получение информационных пакетов в заданном формате от ПДКМ каждые 10 минут, либо по запросу;

- Определение статистических метеопараметров и параметров состояния дорожного полотна;

- Определение статистических показателей транспортного потока:

- количество проходящих автомобилей за определенный отрезок времени (интенсивность движения);

- приведенная интенсивность движения;

- плотность потока;

- средняя скорость всего потока;

- расстояние между транспортными средствами в каждом интервале времени;

- распределение автомобилей по полосам.

- Запись полученной информации в базу данных. Хранение и администрирование данных;

- Пользовательский интерфейс с данными в графическом и табличном виде;

- Авторизация пользователей АСМО, вариантность доступа к  информации в зависимости от типа пользователей. Получение статистики об активности пользователей, истории входов в систему для каждого пользователя (включая IP-адрес). Наличие пользовательского интерфейса для администрирования пользователей;

- Выполнение статистических операций с данными, в том числе агрегирование данных по временным промежуткам (час, сутки). Сохранение результатов операций в форматы xls и печать;

- Выполнение служебных операций с техническими средствами ПДКМ (мониторинг, настройка, тестирование) с использованием пользовательского интерфейса.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПДКМ

7.1. Функциональные требования к ПДКМ

7.1.1. ПДКМ должен обеспечивать надежное определение следующих параметров:

- метеорологические параметры окружающей среды:

- температура;

- относительная влажность;

- скорость ветра;

- направление ветра;

- атмосферное давление;

- вид осадков;

- количество осадков.

- состояние покрытия дорожного полотна:

- температура поверхности дорожного полотна;

- высота водяной пленки/снега/смеси снега с водой/льда на дорожном полотне;

- состояние поверхности дороги (сухо, влажно, мокро, слякоть, снег, лед, наличие реагентов);

- процент льда в дорожной слякоти;

- концентрация противогололёдных реагентов на дорожном полотне;

- коэффициент сцепления;

- температура замерзания жидких осадков

- видеоизображение участка дороги;

- показатели для каждого транспортного средства (ТС), прошедшего через ПДКМ:

- время прохождения через ПДКМ;

- скорость движения ТС;

- длинна ТС;

- классификация ТС, согласно EUR 6 по ОДМ 218.2.032-2013;

- занимаемая полоса движения;

- направление движения.

Технические и точностные характеристики определения параметров приведены в таблице №2.

7.1.2. В комплект ПДКМ должны входить:

- компактный метеофункционал;

- безконтактный (дистанционный) датчик состояния поверхности дорожного полотна;

- обзорная цифровая видеокамера;

- система учета интенсивности движения;

- шкаф автоматики в комплекте (промышленный компьютер, аппаратурный шкаф с модулем связи и бесперебойного питания);

- монтажный комплект.

7.1.3. Компактный метеофункционал, безконтактный (дистанционный) датчик состояния поверхности дорожного полотна и система учета интенсивности движения должны быть должным образом сертифицированы в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии на утверждение типа средств измерений, регистрацию его в Государственном реестре средств измерений и допуск к применению в РФ и Госстандарте России на соответствие требованиям нормативных документов системы сертификации ГОСТ Р;

7.1.4. Определение показателей интенсивности движения  должно осуществляться для каждого транспортного средства/автопоезда, движущегося в зоне ПДКМ без снижения установленной скорости движения, независимо от полосы движения, расположения транспортного средства на дороге, угла прохождения транспортного средства через зону ПДКМ;

7.1.5. ПДКМ должен в автоматическом режиме каждые 10 минут или по запросу сервера АСМО формировать пакет данных и обеспечить его бесперебойную и круглосуточную передачу в центр обработки данных ГКУ НСО ТУАД (Заказчик). В состав пакета данных в обязательном порядке должно входить:

- идентификационный номер поста;

- метеорологические параметры окружающей среды:

- температура;

- относительная влажность;

- скорость ветра;

- направление ветра;

- атмосферное давление;

- вид осадков;

- количество осадков;

- время определения параметров

- состояние покрытия дорожного полотна:

- температура поверхности дорожного полотна;

- высота водяной пленки/снега/смеси снега с водой/льда на дорожном полотне;

- состояние поверхности дороги (сухо, влажно, мокро, слякоть, снег, лед, наличие реагентов);

- процент льда в дорожной слякоти;

- концентрация противогололёдных реагентов на дорожном полотне;

- коэффициент сцепления;

- температура замерзания жидких осадков;

- время определения параметров

- фотоизображение участка дороги на момент передачи данных;

- показатели для каждого транспортного средства (ТС), прошедшего через ПДКМ с момента последней успешной передачи данных:

- время прохождения через ПДКМ;

- скорость движения ТС;

- длинна ТС;

- классификация ТС, согласно EUR 6 по ОДМ 218.2.032-2013;

- занимаемая полоса движения;

- направление движения.

При передаче данных необходимо соблюдение  следующих условий:

- работа через стек протоколов передачи данных TCP/IP;

- при невозможности передачи данных в текущий момент, ПДКМ должен аккумулировать полученные данные не менее 15 дней и передать их в центр обработки данных Заказчика при восстановлении связи с ним;

- данные на ПДКМ и сервере центра обработки данных Заказчика должны быть полностью идентичны (в части конкретного ПДКМ) и синхронизированы

7.1.6. ПДКМ должен хранить встроенными средствами потоковое видеоизображение с обзорной цифровой видеокамеры не менее трех суток.

7.1.7. ПДКМ встроенными средствами должен обеспечивать настройку, калибровку и диагностику работы  ПДКМ, включая диагностику работоспособности технических средств.

7.1.8. ПДКМ должен обеспечивать удаленное подключение авторизированных пользователей АСМО через канал Ethernet ко всем данным ПДКМ, включая видеоизображение, параметры настройки ПДКМ, калибровки, диагностики.

7.1.9. Оборудование ПДКМ (кроме датчиков) должно быть размещено в вандалозащищенном и влагозащищенном шкафу. Шкаф с оборудованием должен быть оснащен коммутационным, телекоммуникационным оборудованием и блоком резервного питания, обеспечивающего завершение работы ПДКМ в автономном режиме в случае выключения внешнего питания. Конструкция шкафа должна обеспечивать возможность его размещения на опорной конструкции на высоте, препятствующей несанкционированному доступу к оборудованию.

7.1.10. Данные от ПДКМ должны быть полностью совместимы с существующей АСМО в части объема получаемых данных, формата передачи информации и программного обеспечения и  обрабатываться существующими серверами АСМО без конвертирования информации и в полном объеме.

7.1.11. Поверочный интервал ПДКМ должен составлять не менее 12 месяцев.

7.2. Технические характеристики ПДКМ

7.2.1. Технические характеристики ПДКМ установлены в таблице №2.

Таблица №2 - Перечень товара (материала) используемых при выполнении работ и технические характеристики системы

| № пп | Наименование товаров (материалов) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | Арматура стержневая горячекатаная класса A-III (А400) из стали 25Г2С диаметром 20 | ГОСТ 5781-82* |
| 2 | Сетки арматурные сварные | Рулонные сетки типа 4 с продольными и поперечными стержнями из арматурной проволоки класса А-I диаметром 6 мм с шагом продольных и поперечных стержней 100 мм | ГОСТ 23279-2012 |
| 3 | Кабель силовой | АВВГ 2х4мм2 | ГОСТ 16442-80 |
| 4 | Бетон тяжелый | Класс бетона по прочности - B15; марка морозостойкости - F100; марка по водонепроницаемости - W6 | ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 26633-2012 |
| 5 | Профили стальные гнутые | размер профиля 120х80х4,5 мм | ГОСТ 30245-2003 ГОСТ 27772-88 |
| 6 | Прокат листовой горячекатный | из стали C235, толщиной 3мм, 5мм (требуются все указанные толщины) | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 27772-88 |
| 7 | Уголки стальные горячекатные равнополочные | Уголки размером 50х50х5 мм, 63х63х5 мм (требуются все указанные размеры) из стали С235 | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88 |
| 8 | Рукав металлический | Наружный диаметр 27мм |  |
| компактный метеофункционал |  |  |  |
| 9 | Диапазон измерения температуры окружающей среды | минимальное значение не более минус 50°C, максимальное значение не менее плюс 60°C | - |
| 10 | Погрешность измерения температуры окружающей среды | - при температуре более минус 30°C - не более 0,2С - при температуре менее минус 30°C - не более 0,5С | - |
| 11 | Диапазон измерения относительной влажности окружающей среды | минимальное значение не более 0%, максимальное значение не менее 100% | - |
|  | Погрешность измерения относительной влажности окружающей среды | не более 2% | - |
|  | Диапазон измерения скорости ветра | минимальное значение не более 0 м/с, максимальное значение не менее 60 м/с | - |
|  | Погрешность измерения скорости ветра | не более 0,3м/с | - |
|  | Диапазон измерения направления ветра | минимальное значение не более 0°, максимальное значение не менее 359,9° | - |
|  | Погрешность измерения направления ветра | не более 3% | - |
|  | Диапазон измерения атмосферного давления | минимальное значение не более 300гПа, максимальное значение не менее 1200гПа | - |
|  | Погрешность измерения атмосферного давления | не более 1,5 гПа | - |
|  | Определение вида осадков | Дождь, снег (требуются все перечисленные параменты) | - |
|  | Диапазон измерения размера капель | минимальное значение не более 0,3мм, максимальное значение не менее 5мм | - |
|  | Погрешность определения интенсивности осадков | не более 0,01мм/м2 | - |
| безконтактный (дистанционный) датчик состояния поверхности дорожного полотна |  |  |  |
|  | Диапазон измерения температуры поверхности дорожного полотна | минимальное значение не более минус 70°C, максимальное значение не менее плюс 180°C | - |
|  | Погрешность измерения температуры поверхности дорожного полотна | не более 0,5°C | - |
|  | Диапазон измерения высоты слоя водяной пленки, снега, смеси снега с водой, льда на дорожном полотне | минимальное значение не более 0мм, максимальное значение не менее 10мм | - |
|  | Погрешность измерения высоты слоя водяной пленки, снега, смеси снега с водой, льда на дорожном полотне | не более 0,5 мм | - |
|  | Определение состояния поверхности дорожного полотна | Сухо, влажно, мокро, слякоть, снег, лед, наличие реагентов (требуются все перечисленные параменты) | - |
|  | Диапазон измерения процента льда в дорожной слякоти | минимальное значение не более 0%, максимальное значение не менее 100% | - |
|  | Диапазон измерения концентрации противогололёдных материалов на дорожном полотне | минимальное значение не более 0%, максимальное значение не менее 23% | - |
|  | Диапазон измерения коэффициента сцепления | минимальное значение не более 0, максимальное значение не менее 1 | - |
|  | Определение температуры замерзания жидких осадков | наличие | - |
|  | Степень защиты корпуса датчика от воздействия окружающей среды | не менее IP65 |  |
|  | Степень защиты корпуса датчика от механических ударов | не менее IK 08 |  |
| обзорная камера видеонаблюдения (может еще какие-то ключевые хар-ки?) |  |  |  |
|  | Максимальное разрешение | не менее 1920 x 1080 | - |
|  | Тип | цветная | - |
|  | Поддержка стандартов сжатия | H.264, MJPEG |  |
|  | Скорость при максимальном разрешении | не менее 30 кадров в секунду | - |
|  | Инфракрасная (ИК) подсветка | наличие | - |
|  | Дальность ИК-подсветки | Не менее 25м |  |
|  | Режим работы | День/ночь | - |
|  | Светочувствительность (минимальная освещенность) | - цветная: не более 0,1 люкс, - ч/б: не более 0 люкс (в зоне действия ИК-подсветки) | - |
|  | Температурный диапазон | минимальное значение не более минус 40°C, максимальное значение не менее плюс 60°C | - |
|  | Степень защиты корпуса от воздействия окружающей среды | не менее IP67 | - |
|  | Термокожух | наличие |  |
| система учета интенсивности движения |  |  |  |
|  | Высота установки прибора | Не менее 2,5 метров |  |
|  | Точность идентификации транспортного средства | Не менее 90% |  |
|  | Погрешность определения скорости транспортного средства | не более 5 км/ч | - |
|  | Температурный диапазон | минимальное значение не более минус 40°C, максимальное значение не менее плюс 50°C |  |
| промышленный компьютер |  |  |  |
|  | Корпус | Mini-iTX с возможностью монтажа на DIN рейку | - |
|  | Тактовая частота процессора | не менее 1,6ГГц |  |
|  | Кэш 3-го уровня | не менее 4MБ | - |
|  | Тип оперативной памяти | не ниже DDRIII 1333MHz |  |
|  | Объем оперативной памяти | не менее 8 ГБ | - |
|  | Интерфейс HDD | SAS или SATA с пропускной способностью не менее 6 Гбит/с | - |
|  | Емкость HDD | не менее 300 ГБ | - |
|  | Интерфейс USB | не менее 6 разъемов (не менее 2 – внутренних, не менее 2 – на лицевой панели, не менее 2 – на задней панели) | - |
|  | Встроенные сетевые интерфейсы | не менее 10/100/1000 Мбит/сек. | - |
|  | Программное обеспечение | Со всеми необходимыми лицензиями на программное обеспечение, оформленные на Заказчика | - |
| аппаратурный шкаф(какие еще хар-ки?) |  |  |  |
|  | Степень защиты от внешнего воздействия | не менее IP66 | - |
|  | Защита от коррозии | оцинковка или полимерные покрытия | - |
|  | Система обогрева при низких температурах | наличие | - |