ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на построение информационно-вычислительной инфраструктуры комплекса «Безопасный город» Новосибирской области в целях реализации интеграционной платформы управления видеопотоками.

- Основание для оказания услуг: средства областного бюджета Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области».

- Срок оказания услуг: со дня, следующего за днем заключения Контракта, до 31.03.2022 (включительно), в соответствии с графиком оказания услуг, указанным в Приложении 7 данного ООЗ.

- Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Свердлова, д.14.

- Цель и основные задачи оказываемых услуг:

Построение информационно-вычислительной инфраструктуры комплекса «Безопасный город» Новосибирской области в целях реализации интеграционной платформы управления видеопотоками осуществляется для:

- обеспечения функционирования подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области,

- расширения функциональных возможностей подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области для реализации интеллектуальной обработки видеопотоков от устройств видеонаблюдения (камер, систем видеопередачи и видеорегистрации, информационных систем видеонаблюдения и др.).

- Термины и определения

Таблица 1

| 1 | Система видеонаблюдения и видеоаналитики | Подсистема видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| 3 | Пользователи Системы | Пользователи, использующие Систему видеонаблюдения и видеоаналитики для своей профессиональной деятельности |
| 4 | ЦОД | Центр обработки данных Правительства Новосибирской области, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Свердлова, д.14 |
| 5 | Технические средства | Серверное оборудование, виртуальные машины, системы хранения данных, необходимые для реализации услуг в объеме, указанном в данном ООЗ |
| 6 | ОС | Операционная система |
| 7 | ПО | Программное обеспечение |
| 8 | ООЗ | Описание объекта закупки, данный документ |
| 9 | БД | База данных |
| 10 | АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| 11 | Сотрудники технических служб Заказчика | Сотрудники Заказчика или подведомственных ему учреждений, родом профессиональной деятельности которых является техническое обслуживание АРМ и IT инфраструктуры в сети Правительства Новосибирской области |
| 12 | Модуль Общий контур | Модуль Системы видеонаблюдения и видеоаналитики, предназначенный для работы пользователей с общедоступными данными, в соответствии с п. 2.2 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ |
| 13 | Модуль Защищенный контур 1 | Модуль Системы видеонаблюдения и видеоаналитики, предназначенный для работы пользователей с данными ограниченного доступа, в соответствии с п. 2.1 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ |
| 14 | Модуль Защищенный контур 2 | Модуль Системы видеонаблюдения и видеоаналитики, предназначенный для работы пользователей с данными ограниченного доступа, в соответствии с п. 2.3 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ |
| 15 | Видеоядро Системы видеонаблюдения и видеоаналитики | Имеющаяся в распоряжении Заказчика Система «Netris CCTV Video Server», созданная на основе ГК № ГК-111эпДИ от 11.12.2018 и № 0851200000619006563 от 06.12.2019, входящая в состав Подсистемы видеонаблюдения и видеоналитики Новосибирской области Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области. Состав лицензий и оборудования указан в п.п. 7.3-7.4. данного ООЗ |
| 16 | Время реагирования | Время предоставления информации о характере ситуации и предпринимаемых мерах по ее устранению |
| 17 | Средство видеомониторинга | Камера видеонаблюдения, видеопоток от камеры видеонаблюдения |
| 18 | ПАК ЦОД ПНО | Программно-аппаратный комплекс центра обработки данных Правительства Новосибирской области |
| 19 | Видеоаналитика | Технология, использующая методы компьютерного зрения для автоматизированного получения различных данных на основании анализа последовательности изображений лиц, поступающих с видеокамер в режиме реального времени или из архивных записей. ПО Видеоаналитики представляет собой ПО для работы с видеоконтентом. В основе программного обеспечения лежит комплекс алгоритмов машинного зрения, позволяющих вести видеомониторинг и производить анализ данных без прямого участия человека |
| 20 | Сервер детекции | Сервер поиска лиц в видеопотоке |
| 21 | Сервер извлечения биометрического признака | Сервер перевода полученных сервером детекции обрезанных фотографий лиц в математическую модель |
| 22 | Сервер сравнения | Сервер, осуществляющий сравнение биометрических признаков во время операций идентификации и верификации |
| 23 | Видеонаблюдение | Процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств, предназначенных для осуществления визуального контроля изображений |
| 24 | Рабочее место оператора блока видеоаналитики | Часть web интерфейса расширенной системы видеонаблюдения и видеоаналитики с функциональными характеристиками, указанными в п. 2.1.2.7. и п. 2.3.1.7. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ. |

- Требования по объему оказываемых услуг:

В рамках оказываемых услуг по построению информационно-вычислительной инфраструктуры комплекса «Безопасный город» Новосибирской области в целях реализации интеграционной платформы управления видеопотоками на основе дополнительного оборудования, поставляемого в рамках оказания услуг, и имеющихся в распоряжении Заказчика размещенных в ЦОД аппаратных ресурсов, сетевой инфраструктуры Государственной информационной сети передачи данных Новосибирской области, необходимо:

- разработать программно-аппаратную архитектуру расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики;

- расширить функциональные и технические характеристики компонентов ПАК ЦОД ПНО путем введения в эксплуатацию и объединения с имеющимися у Заказчика компонентами ПАК ЦОД ПНО дополнительного оборудования, поставляемого в рамках оказания услуг;

- расширить функциональные возможности Системы видеонаблюдения и видеоаналитики;

- обеспечить предоставление сервиса идентификации лиц по универсальному протоколу обмена данными КАРС (САФТ.00043-01 13 01);

- обеспечить интеграцию с Региональной геоинформационной системой Новосибирской области;

- обеспечить функциональную готовность интеграции расширяемой Системы видеонаблюдения и видеоаналитики системы с аппаратно-программным комплексом сбора, предобработки, поиска, анализа, учёта и хранения биометрических данных голоса/лица и других мерностей (ЦВАУ.468169.031).

- ввести расширенную Систему видеонаблюдения и видеоаналитики в промышленную эксплуатацию.

Расширяемая в рамках оказания услуг Система видеонаблюдения и видеоаналитики должна обеспечивать:

- функциональные возможности видеоаналитики по лицам в модулях Защищенный контур 1, Защищенный контур 2, Общий контур;

- функциональные возможности системы видеонаблюдения в модулях Защищенный контур 1, Общий контур;

- управление доступом к видеопотоку с камер видеонаблюдения в блоке видеонаблюдения модуля Общий контур из блока видеонаблюдения модуля Защищенный контур 1;

- отказоустойчивую надежную работу.

В рамках оказания услуг необходимо:

- Разработать программно-аппаратную архитектуру расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики в соответствии с п. 6.1 данного ООЗ.

- Передать Заказчику неисключительные (пользовательские) права на ПО в соответствии с п.6.2 данного ООЗ.

- Создать единую инфраструктуру распределенного хранения и обработки информации ЦОД (часть 1), а именно произвести расширение единой сети передачи данных ЦОД в соответствии с п. 6.3 данного ООЗ.

- Создать единую инфраструктуру распределенного хранения и обработки информации ЦОД (часть 2), а именно произвести расширение технических и функциональных возможностей оборудования защиты периметра безопасности ЦОД в соответствии с п. 6.4 данного ООЗ.

- Расширить функциональные возможности Системы видеонаблюдения и видеоаналитики (часть 1) в соответствии с п. 6.5 данного ООЗ, провести приемочные испытания, разработать эксплуатационную документацию.

- Создать единую инфраструктуру распределенного хранения и обработки информации ЦОД (Часть 3):

а) Расширить единую серверную ферму ПАК ЦОД ПНО, в соответствии с п. 6.6 данного ООЗ.

б) Расширить единую сеть хранения данных ПАК ЦОД ПНО в соответствии с п. 6.7 данного ООЗ.

- Расширить функциональные возможности системы видеонаблюдения и видеоаналитики (часть 2) в соответствии с п. 6.8 данного ООЗ, провести приемочные испытания, разработать эксплуатационную документацию, организовать проведение инструктажа представителей Заказчика.

Создаваемая единая информационно-вычислительная инфраструктура комплекса «Безопасный город» Новосибирской области должна обеспечивать:

- полноценное функционирование каждого элемента единой инфраструктуры распределенного хранения и обработки информации ЦОД в отдельности и единой инфраструктуры распределенного хранения и обработки информации ЦОД в целом;

- высокоскоростной маршрутизируемый доступ (скорость каждого соединения – не менее 10 Гбит/сек) от серверов расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики до передаваемых Заказчику ресурсов хранения данных и ресурсов для хранения резервных копий;

- высокоскоростной маршрутизируемый доступ (скорость каждого соединения – не менее 10 Гбит/сек) между ПАК ЦОД ПНО и серверами расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики.

  - Разработка программно-аппаратной архитектуры расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики. При разработке программно-аппаратной архитектуры расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики Исполнитель должен руководствоваться техническими требованиями, указанными в Таблице 1 Приложения 1 данного ООЗ.

    - Расширенная Система видеонаблюдения и видеоаналитики должна состоять из следующих функциональных модулей:

- модуль Защищенный контур 1 с функциональными характеристиками, указанными в п. 2.1, п. 4.1 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ;

- модуль Защищенный контур 2 с функциональными характеристиками, указанными в п. 2.3, п. 4.3 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ;

- модуль Общий контур с функциональными характеристиками, указанными в п. 2.2, п. 4.2 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ.

    - Расширенная Система видеонаблюдения и видеоаналитики должна обеспечивать:

      - Функциональные возможности системы видеонаблюдения и видеоаналитики в модулях Защищенный контур 1, Общий контур в соответствии с п. 2.1-2.2 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ.

      - Функциональные возможности системы видеоаналитики в модуле Защищенный контур 2 в соответствии с п. 2.3 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ.

      - Предоставление сервиса идентификации лиц по универсальному протоколу обмена данными КАРС (САФТ.00043-01 13 01) в модуле Защищенный контур 1.

      - Интеграцию с Региональной геоинформационной системой Новосибирской области в части отображения на Рабочем месте оператора блоков видеоаналитики Защищенного контура 1 и Защищенного контура 2 (п. 2.1.2.7. и п. 2.3.1.7. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) на подложке Региональной геоинформационной системы Новосибирской области задействованных источников видеонаблюдения, в том числе, сгруппированных по определенным признакам.

      - Функциональную готовность интеграции блока видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) с аппаратно-программным комплексом сбора, предобработки, поиска, анализа, учёта и хранения биометрических данных голоса/лица и других мерностей (ЦВАУ.468169.031) (далее - АПК Трал) по следующим сценариям:

а) Сценарий 1 – постановка задания из блока видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) на поиск детектированных лиц, полученных из видеопотока или видеофайла, в информационном массиве АПК Трал.

После завершения обработки задания АПК Трал возвращает, а блок видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) отображает пользователю результат обработки задания, который состоит из рекомендательного списка карточек АПК Трал, с которыми произошло совпадение.

Взаимодействие блока видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) с АПК Трал должно осуществляться посредством информационного протокола ЦВАУ.468169.031.

б) Сценарий 2 – постановка задания из АПК Трал на поиск в блоке видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) по архиву детектированных лиц.

После завершения обработки блок видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) возвращает, а АПК Трал отображает для пользователя рекомендательный список детекций.

Взаимодействие блока видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) с АПК Трал должно осуществляться посредством информационного протокола ЦВАУ.468169.031.

в) Сценарий 3 – формирование в картотеке АПК Трал горячих списков, а также их передача на мониторинг в блок видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ), при этом должна быть обеспечена возможность настройки соответствия горячего списка и категории картотеки блока видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ). Блок видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) должен отслеживать изменение карточек в горячем списке и проводить его синхронизацию с сопоставленной категорией.

Взаимодействие блока видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) с АПК Трал должно осуществляться посредством информационного протокола ЦВАУ.468169.031.

      - Передачу биометрической информации об обнаруженных лицах из модуля Общий контур в модуль Защищенный контур 2.

    - Расширяемая Система видеонаблюдения и видеоаналитики должна обеспечивать полную работоспособность на дополнительном оборудовании, поставляемом в рамках оказания услуг, а также имеющихся у Заказчика согласно п. 7 данного ООЗ вычислительных ресурсах и правах на программное обеспечение.

    - Расширяемая Система видеонаблюдения и видеоаналитики должна быть совместима и интегрирована с поставляемым и развертываемым в соответствии с характеристиками, указанными в Приложении 5 данного ООЗ, ПО резервного копирования.

    - Разработанная программно-аппаратная архитектура расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики должна содержать следующие документы:

- методика с результатами расчета используемых для расширения Системы видеонаблюдения и видеоаналитики лицензий и вычислительных ресурсов;

- схема структурная комплекса технических средств;

- план расположения и подключения используемого оборудования;

- спецификация поставляемого оборудования;

- графическая схема коммутации поставляемого оборудования (соединений);

- таблица соединений и подключений поставляемого оборудования к электросети;

- таблица соединений и подключений поставляемого оборудования (структурированной кабельной системы);

- чертеж установки поставляемого оборудования;

- список модулей, блоков и компонентов расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики, взаимосвязь их между собой, а также с используемым оборудованием, в том числе графическое представление;

- техническая архитектура построения и работы модулей расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики с привязкой к используемому оборудованию;

- методы реализации функциональных возможностей расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики модулями, блоками и компонентами;

- согласованная с Заказчиком схема реализации резервного копирования расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики;

- последовательность технических мероприятий для выполнения требований данного ООЗ с привязкой к графику оказания услуг согласно Таблице 1 Приложения 7.

  - Передача Заказчику неисключительных (пользовательских) прав на ПО. В рамках данного пункта Исполнитель передает Заказчику следующие неисключительные (пользовательские) права:

    - С целью расширения функциональных возможностей имеющегося у Заказчика Видеоядра Системы видеонаблюдения и видеоаналитики для достижения им характеристик блока видеоаналитики модуля Общий контур, указанных в п. 2.2.2. и п. 4.2.2. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ, Исполнитель должен передать Заказчику неисключительные (пользовательские) права в соответствии с разработанной согласно п. 6.1. программно-аппаратной архитектурой расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики.

    - С целью реализации в модуле Защищенный контур 1 блока видеоаналитики Исполнитель должен передать Заказчику неисключительные (пользовательские) права в соответствии с разработанной согласно п. 6.1. программно-аппаратной архитектурой расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики и характеристиками блока видеоаналитики модуля Защищенный контур 1, указанными в п. 2.1.2. и п. 4.1.2. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ.

    - С целью реализации в модуле Защищенный контур 1 блока видеонаблюдения Исполнитель должен передать Заказчику неисключительные (пользовательские) права в соответствии с разработанной согласно п. 6.1. данного ООЗ программно-аппаратной архитектурой расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики и характеристиками, указанными в п. 2.1.1. и п. 4.1.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ.

    - С целью реализации в модуле Защищенный контур 2 блока видеоаналитики по лицам Исполнитель должен передать Заказчику неисключительные (пользовательские) права в соответствии с разработанной согласно п. 6.1. данного ООЗ программно-аппаратной архитектурой расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики и характеристиками, указанными в п. 2.3.1. и п. 4.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ.

    - С целью выполнения созданной в п. 6.1.5 данного ООЗ схемы реализации резервного копирования расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики Исполнитель должен передать Заказчику неисключительные (пользовательские) права на ПО резервного копирования, с характеристиками, указанными в Приложении 5 данного ООЗ.

  - Создание единой инфраструктуры распределенного хранения и обработки информации ЦОД (часть 1). В рамках данной задачи Исполнитель осуществляет расширение единой сети передачи данных ЦОД, состоящей, в том числе, из имеющейся в распоряжении Заказчика сети передачи данных ЦОД.

    - Расширенная единая сеть передачи данных ЦОД должна обеспечивать:

- безопасное удалённое управление сетевым оборудованием;

- передача трафика на максимальной пропускной способности поставляемого оборудования без потерь;

- функциональную возможность деления сети на изолированные сегменты, ограничение широковещательных штормов, передачу тегированного трафика;

- динамическую маршрутизацию трафика;

- функциональную возможность построения мультисервисной сети;

- функциональную возможность резервирования каналов.

    - В рамках оказываемых услуг Исполнитель обязан обеспечить ввод в эксплуатацию поставляемого сетевого оборудования с характеристиками, указанными в Таблице 1 Приложения 2 данного ООЗ.

    - Ввод в эксплуатацию включает расширение функциональных возможностей единой сети передачи данных ЦОД путем передачи и подключения к имеющимся у Заказчика сетям передачи данных дополнительного оборудования, поставляемого в рамках оказания услуг, с характеристиками, указанными в Таблице 1 Приложения 2 данного ООЗ, а именно:

- установку оборудования, все оборудование (Таблица 1 Приложения 2 данного ООЗ) должно быть смонтировано в телекоммуникационный шкаф Заказчика и подключено к модулям распределения питания внутри телекоммуникационного шкафа;

- включение и первичную настройку оборудования (Таблица 1 Приложения 2 данного ООЗ) - базовая настройка и конфигурирование;

- ввод в эксплуатацию производится в присутствии Заказчика в будние дни с 9:00 до 23:00. Дата и время согласовывается с Заказчиком за 3 рабочих дня до даты начала проведения работ.

    - Все работы должны быть выполнены без остановки работы информационных систем Заказчика.

    - Поставляемое в рамках оказания Услуг оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций; не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не раньше 2021 года.

  - Создание единой инфраструктуры распределенного хранения и обработки информации ЦОД (часть 2). В рамках данной задачи Исполнитель осуществляет расширение технических и функциональных возможностей оборудования защиты периметра безопасности ЦОД.

    - Исполнитель должен передать Заказчику, установить в ЦОД и настроить ПАК криптографической защиты информации в соответствии с разработанной согласно п. 6.1. данного ООЗ программно-аппаратной архитектурой Системы видеонаблюдения и видеоаналитики, а также характеристиками, указанными в Таблице 1 Приложения 3 данного ООЗ.

    - Поставляемые в рамках оказания Услуг ПАК криптографической защиты информации должны быть новыми, то есть не бывшими употреблении, не проходившими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций. ПАК криптографической защиты информации не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не раньше 2021 года.

    - Поставляемые ПАК криптографической защиты информации должны быть полностью совместимы с защищенной сетью Правительства Новосибирской области, построенной на основе технологии ViPNet Network Security (сеть № 985), иметь предустановленную последнюю сертифицированную версию программного обеспечения.

    - Поставляемые в рамках оказания Услуг ПАК криптографической защиты информации должны иметь копии соответствующих сертификатов соответствия ФСБ России по требованиям к СКЗИ класса не ниже КС3, ФСТЭК России по профилю защиты межсетевого экрана типа А четвёртого класса защиты, формуляр средства защиты, должны соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам.

    - При передаче ПАК криптографической защиты информации Исполнитель оформляет акт-приёма передачи СКЗИ, по форме, указанной в Приложении 3 данного ООЗ. Акт приёма-передачи СКЗИ подписывается руководителем Заказчика или сотрудником Заказчика, имеющим право подписи соответствующих документов.

  - Расширение функциональных возможностей Системы видеонаблюдения и видеоаналитики (часть 1).  Исполнитель в соответствии с разработанной согласно п. 6.1. данного ООЗ программно-аппаратной архитектурой Системы видеонаблюдения и видеоаналитики должен на базе имеющегося у Заказчика серверного оборудования ЦОД, видеоядра Системы видеонаблюдения и видеоаналитики, указанных в п. 7 данного ООЗ, переданных согласно п. 6.2. данного ООЗ неисключительных (пользовательских) прав на ПО, а также переданных Заказчику согласно п. 6.3-6.4 данного ООЗ сетевого оборудования и ПАК криптографической защиты информации, реализовать:

    - Настройка переданного в п. 6.3-6.4 данного ООЗ сетевого оборудования и ПАК криптографической защиты информации для реализации модуля Общий контур в соответствии с разработанной в п. 6.1 данного ООЗ программно-аппаратной архитектурой расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики.

    - Развертывание в модуле Общий контур серверов детекции и серверов извлечения биометрического признака с целью дальнейшего использования серверами сравнения модуля Общий контур и модуля Защищенный контур 2.

    - Реализация функциональных возможностей блока видеоаналитики модуля Общий контур указанного в п. 2.2.2. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ.

    - Для реализованных и расширенных модулей, блоков, компонентов Системы видеонаблюдения и видеоаналитики должно быть разработано руководство администратора следующего содержания:

- описание назначения;

- техническое устройство;

- описание функциональных возможностей;

- сведения об установке и настройке;

- описание действий в аварийных ситуациях;

- рекомендации по резервному копированию и восстановлению функционала;

- перечень параметров, отличающихся от параметров по умолчанию;

- руководство пользователя.

    - Разработать программу и методику испытаний (ПМИ), согласовать ее с Заказчиком, провести приемочные испытания.

  - Расширение единой серверной фермы ПАК ЦОД ПНО.

    - Исполнитель должен передать Заказчику и ввести в эксплуатацию дополнительное оборудование, поставляемое в рамках оказания услуг в соответствии с разработанной согласно п. 6.1. данного ООЗ программно-аппаратной архитектурой расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики и характеристиками, указанными в Приложении 4 данного ООЗ.

    - Ввод в эксплуатацию включает:

- Установку оборудования. Все передаваемое оборудование должно быть смонтировано в телекоммуникационный шкаф Заказчика и подключено к модулям распределения питания внутри телекоммуникационного шкафа.

- Включение и настройку оборудования. Все передаваемое оборудование - базовая настройка и конфигурирование, обновление Firmware.

- Все работы должны быть выполнены без остановки работы информационных систем Заказчика.

- Ввод в эксплуатацию производится в присутствии Заказчика в будние дни с 9:00 до 23:00. Дата и время согласовывается с Заказчиком за 3 рабочих дня до даты начала проведения работ.

    - Поставляемое в рамках оказания Услуг оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций; не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не раньше 2021 года.

  - Расширение единой сети хранения данных ПАК ЦОД ПНО.

    - Исполнитель должен передать Заказчику и ввести в эксплуатацию системы хранения данных в соответствии с разработанной согласно п. 6.1. данного ООЗ программно-аппаратной архитектурой Системы видеонаблюдения и видеоаналитики и характеристиками, указанными в Приложении 6 данного ООЗ.

    - Ввод в эксплуатацию включает:

- Установку оборудования. Все передаваемое оборудование должно быть смонтировано в телекоммуникационный шкаф Заказчика и подключено к модулям распределения питания внутри телекоммуникационного шкафа.

- Включение и настройку оборудования. Все передаваемое оборудование - базовая настройка и конфигурирование, обновление Firmware.

- Все работы должны быть выполнены без остановки работы информационных систем Заказчика.

- Ввод в эксплуатацию производится в присутствии Заказчика в будние дни с 9:00 до 23:00. Дата и время согласовывается с Заказчиком за 3 рабочих дня до даты начала проведения работ.

    - Поставляемое в рамках оказания Услуг оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации оборудования; не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не раньше 2021 года.

  - Расширение функциональных возможностей Системы видеонаблюдения и видеоаналитики (часть 2). Исполнитель в соответствии с разработанной согласно п. 6.1. данного ООЗ программно-аппаратной архитектурой Системы видеонаблюдения и видеоаналитики должен на базе дополнительного оборудования, поставляемого в рамках оказания услуг согласно п.6.3-6.4, п. 6.6-6.7 данного ООЗ, а также неисключительных (пользовательских) прав на ПО, переданных согласно п. 6.2 данного ООЗ:

    - Осуществить развертывание сетевой части модулей Защищенный контур 1 и Защищенный контур 2.

    - Осуществить развертывание, конфигурирование и ввод в эксплуатацию блоков видеонаблюдения и видеоаналитики модуля Защищенный контур 1 в соответствии с п. 2.1, п.4.1 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ.

    - Осуществить развертывание, конфигурирование и ввод в эксплуатацию блока видеоаналитики модуля Защищенный контур 2 в соответствии с п. 2.3, п.4.3 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ.

    - Реализовать интеграцию с Региональной геоинформационной системой Новосибирской области в части отображения задействованных источников видеонаблюдения, в том числе сгруппированных по определенным признакам в интерфейсе Рабочего места оператора блоков видеоаналитики Защищенного контура 1 и Защищенного контура 2 (п. 2.1.2.7. и п. 2.3.1.7. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) на подложке, сформированной Региональной геоинформационной системой Новосибирской области.

Приемка услуг по созданию функционала интеграции осуществляется на продуктивном стенде Заказчика.

    - Предоставить функционал взаимодействия (интеграции) блока видеоаналитики Защищенного контура 2 (п. 2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ) с аппаратно-программным комплексом сбора, предобработки, поиска, анализа, учёта и хранения биометрических данных голоса/лица и других мерностей (ЦВАУ.468169.031).

Приемка услуг по созданию функционала интеграции с аппаратно-программным комплексом сбора, предобработки, поиска, анализа, учёта и хранения биометрических данных голоса/лица и других мерностей (ЦВАУ.468169.031) осуществляется на предоставляемом Заказчиком тестовом стенде.

    - Исполнитель на базе дополнительного оборудования и ПО резервного копирования, поставляемых в рамках оказания услуг, должен настроить резервное копирование установленных модулей и блоков в соответствии с разработанной согласно п. 6.1.5 данного ООЗ схемой реализации резервного копирования расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики.

    - Для реализованных и расширенных модулей, блоков и компонентов расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики должно быть разработано руководство администратора следующего содержания:

- описание назначения;

- устройство;

- описание функциональных возможностей;

- сведения об установке и настройке;

- описание действий в аварийных ситуациях;

- рекомендации по резервному копированию и восстановлению функционала;

- перечень параметров, отличающихся от параметров по умолчанию.

    - Разработать программу и методику испытаний (ПМИ), согласовать ее с Заказчиком, провести приемочные испытания.

    - Исполнитель должен провести инструктаж представителей Заказчика по реализованному решению, включающий, но не ограничивающийся следующими пунктами:

      - Общие принципы работы системы.

      - Архитектура системы.

      - Подключение к системе видеокамер.

      - Разделение прав пользователей.

      - Блокировка видеопотока в модуле Общий контур из модуля Защищенный контур 1.

      - Загрузка, обработка, фотографий для осуществления поиска.

      - Пороги срабатывания.

      - Настройка уведомлений.

      - Загрузка архивов.

      - Осуществлением поиска в реальном времени и по архиву.

- Техническое обеспечение:

7.1. Заказчик обеспечивает сетевую доступность между развертываемыми компонентами, а также рабочими станциями пользователей следующую пропускную способность сети:

- между каждым АРМ пользователей и центром обработки данных Правительства Новосибирской области – 10-100Мбит/с;

- между серверами в центре обработки данных Правительства Новосибирской области – 10Гбит/с.

7.2. С целью развертывания в модуле Общий контур серверов детекции и серверов извлечения биометрического признака для пользователей видеоаналитики модуля Общий контур и модуля Защищенный контур 2 согласно п. 6.5. данного ООЗ Заказчик предоставляет следующее имеющееся у него серверное оборудование:

Таблица 2

Предоставляемое серверное оборудование

| Оборудование | Кол-во, шт |
| --- | --- |
| Сервер Huawei G5500 в составе |  |
| G530 V5 Purley 2P General Compute Module(2*CPU sockets, 24*DIMM slots,support 2*NVMe/SAS/SATA,support 2*10GE LOM) | 1 |
| Intel Xeon Gold 6230(2.1GHz/20-Core/27.5MB/125W)Processor | 2 |
| DDR4 RDIMM Memory,32GB,2933MT/s,2Rank(2G*4bit),1.2V,ECC | 12 |
| SSD,480GB, SATA 6Gb/s,Read Intensive,PM883 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 2 |
| RU130(LSI3008) SAS/SATA RAID Card, RAID0,1,1E,10,12Gb/s,no Cache | 1 |
| GP316 Heterogeneous Computing module (16*PCIe x8 HHHL slot, without extended HDD) | 1 |
| NVIDIA,Tesla T4,16GB Memory/ 320GB/s Bandwidth/ PCIE 3.0 X16-10DE-1EB8-1,70W/ Single Slot/PassiveCoolling | 10 |
| Optical Transceiver, SFP+,10G, Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) | 2 |
| G5500 Subrack(4U chassis for half-width node, including 4*2000W AC Power, 6*Fan Module, 1*Chassis Management Module, 2*Rear IO Expansion Module) with Delivery Accessory | 1 |
| 4U Static Rail Kit(Direct delivery material) | 1 |

7.3. Имеющиеся у Заказчика неисключительные (пользовательские) права на ПО видеоядра Системы видеонаблюдения и видеоаналитики.

Таблица 3.

ПО видеоядра Системы

видеонаблюдения и видеоаналитики

| № | Название | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платформа «Netris CCTV Platform» (Netris CCTV Video Server), в том числе |  |
| 1.1. | Ядро платформы видеонаблюдения Netris CCTV с базовым функционалом (включая административную панель управления и портал оператор) | 1 |
| 1.2. | Комплекс видеосерверов Netris CCTV для приема 1000 видеопотоков (общая пропускная способность до 2 Гбит/с) | 1 |
| 1.3. | Опция приема 1000 видеопотоков по протоколу RTSP в формате сжатия H.264. и трансляции (общая пропускная способность до 2 Гбит/с) | 1 |
| 1.4. | Опция поддержки картографических сервисов OSM, Google, Yandex | 1 |
| 1.5. | Опция поддержки мобильных iOS устройств (веб-портал) | 1 |
| 1.6. | Подсистема интеллектуальной обработки видео «Netris CCTV VA Subsystem» (без лицензий на аналитические алгоритмы, поддержка возможности подключения до 2000 камер к аналитическим алгоритмам) | 1 |
| 1.7. | Модуль интерфейса сопряжения с внешними информационными системами в части передачи информации о подключенных к Netris CCTV Video Server средствах видеонаблюдения и видеопотоков в соответствии с заданными полномочиями (до 3-х внешних информационных систем, до 100 одновременных видеопотоков на каждую подключенную систему), (Интеграционная шина) | 1 |

7.4. Имеющиеся у Заказчика используемые вычислительные ресурсы видеоядра Системы видеонаблюдения и видеоаналитики.

Таблица 4.

Вычислительные ресурсы видеоядра Системы

видеонаблюдения и видеоаналитики

| № | Параметр | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число ядер процессора | 75 шт. |
| 2 | Объем оперативной памяти | 117 Гб |
| 3 | Объем дискового хранилища | 31,5 Тб |

7.5. Технические средства Заказчика расположены в центре обработки данных Правительства Новосибирской области.

- Требования к правообладанию:

Результат исполнения контракта не должен приводить к нарушению прав третьих лиц при использовании Заказчиком поставляемого и устанавливаемого Исполнителем программного обеспечения, а также не должен приводить к необходимости дополнительных финансовых затрат Заказчика на приобретение, аренду или другое использование каких-либо лицензий.

При использовании Исполнителем для исполнения Контракта проприетарного ПО Исполнитель передает все неисключительные (пользовательские) права Заказчику в бессрочное пользование.

- Требования к гарантийному обслуживанию

Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг.

Предлагаемые к использованию материалы и оборудование, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия).

Оказание услуг с применением оборудования должно производиться в строгом соответствии с требованиями производителей по монтажу и вводу в эксплуатацию.

Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде копий. Техническая документация на услугу и руководства пользователя могут отсутствовать, в случае, если это не предусмотрено заводом-изготовителем.

Установка оборудования производится в присутствии Заказчика.

Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами, акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Производителя на программное обеспечение, используемое для реализации блоков видеонаблюдения и видеоаналитики, указанных в Приложении №1 данного ООЗ: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Исполнителя на программное обеспечение, используемое для реализации блоков видеонаблюдения и видеоаналитики, указанных в Приложении №1 данного ООЗ: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Производителя на оборудование, указанное в Приложении №2 данного ООЗ: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Исполнителя на оборудование, указанное в Приложении №2 данного ООЗ: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Производителя на оборудование, указанное в Приложении №3 данного ООЗ: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Исполнителя на оборудование, указанное в Приложении №3 данного ООЗ: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Производителя на оборудование, указанное в Приложении №4 данного ООЗ: не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Исполнителя на оборудование, указанное в пунктах Приложения №4 данного ООЗ: не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Производителя на программное обеспечение, указанное в Приложении №5 данного ООЗ: не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Исполнителя на программное обеспечение, указанное в Приложения №5 данного ООЗ: не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Производителя на оборудование, указанное в Приложении №6 данного ООЗ: не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантия Исполнителя на оборудование, указанное в Приложении №6 данного ООЗ: не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.

Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика.

Гарантийные обязательства Исполнителя реализуются следующим образом:

- Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования и ПО до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет, если эти дефекты не явились следствием неправильной эксплуатации оборудования.

- Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг, в период срока гарантии.

- При наступлении гарантийного случая Исполнитель по требованию Заказчика осуществляет ремонт либо по месту оказания услуг, либо в сервисном центре. При этом транспортировку оборудования до указанного сервисного центра и обратно Исполнитель обеспечивает своими силами и за свой счет.

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет недостатков, выявленных после приемки Услуг.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Основанием для оказания гарантийного технического сопровождения, обеспечения штатного режима функционирования, оказания консультаций должно являться Обращение (Заявка). Обращением (Заявкой) считается электронное письмо, отправленное на электронный адрес Исполнителя с адресов уполномоченных представителей Заказчика или звонок на телефонный номер Исполнителя от уполномоченных представителей Заказчика.

В рамках гарантийной поддержки оказанных услуг Исполнителем обеспечивается:

- по требованию Заказчика сбор и консолидация данных обо всех программных ошибках, возникающих при работе специалистов Заказчика с расширенной системой видеозаписи и видеонаблюдения;

- устранение выявленных программных ошибок в доработанном функционале расширенной системы видеозаписи и видеонаблюдения;

- при возникновении аварийной ситуации в соответствии с п.п. 9.1-9.2 данного ООЗ обеспечивать удаленное консультационно-методологическое и техническое сопровождение;

- заведение заявок путем приема Обращений на единый номер телефона и единое имя почтового ящика;

- регулярное предоставление и новых версий доработанных компонентов (не позже 1 недели после выхода) расширенной системы видеозаписи и видеонаблюдения, установка по согласованию с Заказчиком.

После выяснения причины отказа Исполнитель незамедлительно ставит об этом в известность Заказчика электронным письмом, отправляемым по адресу электронной почты Ответственного контактного лица Заказчика. Если отказ классифицируется как приоритет 1, то электронное письмо дублируется телефонным звонком. В письме указываются предполагаемые меры устранения проблемы, определяемые исходя из характера выясненной причины.

По выяснению причины отказа Программного обеспечения Исполнитель предпринимает следующие действия:

Если возможно немедленно устранить отказ, Исполнитель предпринимает действия по устранению отказа путем выдачи соответствующих Рекомендаций Техническому персоналу Заказчика либо используя удаленный доступ к блоку видеонаблюдения.

При невозможности немедленного устранения отказа с приоритетом 1-2, Технический персонал Исполнителя предоставляет временные рекомендации по минимизации вреда от возникшего отказа (обходное решение) и информирует Заказчика о планируемых мерах для полного устранения проблемы в одном из последующих обновлений блока видеонаблюдения.

При невозможности немедленного устранения отказа с приоритетом 3-4, Технический персонал Исполнителя информирует Заказчика о планируемых мерах устранения проблемы в одном из последующих обновлений блока видеонаблюдения.

По выполнению условий сопровождения Исполнитель запрашивает у Технического персонала Заказчика подтверждение на закрытие Обращения.

Обращение закрывается Исполнителем при выполнении одного из условий:

- получено подтверждение на закрытие Обращения согласно процедуре;

- отсутствуют какие-либо сообщения по Обращению со стороны Заказчика в течение одной рабочей недели.

Закрытое обращение может быть вновь открыто в случае повторного возникновения описанной в нем проблемы.

## 9.1. Приоритеты заявок на исправление неисправностей блока видеонаблюдения Модуля Защищенный контур 1 (п.2.1.1 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ), блока видеонаблюдения Модуля Общий контур (п.2.2.1 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ):

Приоритет 1 (неотложный) – полная неработоспособность компонентов, приводящая к прерыванию возможности для Заказчика эксплуатации блока видеонаблюдения (Таблица 5 данного ООЗ).

Таблица 5 – Сводные параметры приоритета 1 (неотложный) инцидентов

| Услуга | Срок проведения |
| --- | --- |
| Прием Заявок | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю |
| Режим обслуживания | Работа по Запросам должна обеспечиваться 7 дней в неделю 24 часа в сутки |
| Время регистрации Заявок | Не более 15 минут |
| Время реагирования | Не более 30 минут с момента регистрации |
| Время восстановления (с момента регистрации Заявки) | Не более 4 часов при удаленном подключении (путем удаленного доступа к Компонентам подсистемы посредством протоколов терминального доступа). Не более 10 часов при отсутствии возможности обеспечения удаленного подключения |

Приоритет 2 (высокий) – неисправность или потеря работоспособности отдельных компонентов программного обеспечения или неисправность, приводящая к потере критично влияющего на бизнес-процесс (основного) функционала блока видеонаблюдения (Таблица 6 данного ООЗ), а также неработоспособность отдельных интеграций.

Таблица 6 – Сводные параметры приоритета 2 (высокий) инцидентов

| Услуга | Срок проведения |
| --- | --- |
| Прием Заявок | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю |
| Режим обслуживания | Работа по Запросам должна обеспечиваться 7 дней в неделю 24 часа в сутки |
| Время регистрации Заявок | Не более 30 минут |
| Время реагирования | Не более 2 часов (рабочего времени) с момента регистрации |
| Время восстановления (с момента регистрации Заявки) | Не более 8 часов при удаленном подключении (путем удаленного доступа к Компонентам подсистемы посредством протоколов терминального доступа). Не более 16 часов при отсутствии возможности обеспечения удаленного подключения |

Заведение заявок приоритета 1 и 2 дублируется телефонным звонком Исполнителю.

Приоритет 3 (нормальный) – не относящийся к 1 и 2 приоритету – невозможность выполнения одной или нескольких функций блока видеонаблюдения, приводящая к невозможности выполнения отдельных некритичных бизнес-функций (Таблица 7 данного ООЗ).

Таблица 7 - Сводные параметры приоритета 3 (нормальный) инцидентов

| Услуга | Срок проведения |
| --- | --- |
| Прием Заявок | С 9 до 18 часов по новосибирскому времени, в рабочие дни. |
| Режим обслуживания | Работа по Заявкам должна обеспечиваться в рабочие дни рабочие часы (с 9-00 до 18-00 по новосибирскому времени) |
| Время регистрации Заявок | Не более 30 минут |
| Время реагирования | Не более 8 часов (рабочего времени) с момента регистрации |
| Срок выполнения Заявки (с момента регистрации Заявки) | Не более 48 рабочих часов с момента регистрации |

Приоритет 4 (низкий) - не относящийся к 1,2,3 приоритету, невозможность выполнения одной или нескольких сервисных функций блока видеонаблюдения, не относящихся к основному функционалу блока видеонаблюдения, незначительно влияет на работу блока видеонаблюдения, невозможно решение без проведения анализа и доработки блока видеонаблюдения, либо консультационное обращение (Таблица 8 данного ООЗ).

Таблица 8 - Сводные параметры приоритета 4 (низкий) инцидентов

| Услуга | Срок проведения |
| --- | --- |
| Прием Заявок | С 9 до 18 часов по новосибирскому времени, в рабочие дни. |
| Режим обслуживания | Работа по Заявкам должна обеспечиваться в рабочие дни рабочие часы (с 9-00 до 18-00 по новосибирскому времени) |
| Время регистрации Заявок | Не более 30 минут |
| Время реагирования | Не более 8 часов (рабочего времени) с момента регистрации |
| Срок выполнения Заявки (с момента регистрации Заявки) | По согласованию сторон с учетом плана обновлений и доработок. |

9.2. Приоритеты заявок на исправление неисправностей блока видеоаналитики Модуля Защищенный контур 1 (п.2.1.2. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ), блока видеоаналитики Модуля Защищенный контур 2 (п.2.3.1. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ), блока видеоаналитики Модуля Общий контур (п.2.2.2. Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ).

Приоритет 1 (неотложный) – полная неработоспособность компонентов, приводящая к прерыванию возможности для Заказчика эксплуатации блока видеоаналитики, (Таблица 9 данного ООЗ).

Таблица 9 – Сводные параметры приоритета 1 (неотложный) инцидентов

| Услуга | Срок проведения |
| --- | --- |
| Прием Заявок | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю |
| Режим обслуживания | Работа по Запросам должна обеспечиваться 7 дней в неделю 24 часа в сутки |
| Время реагирования | Не более 15 минут с момента регистрации |
| Время восстановления (с момента регистрации Заявки) | Не более 4 часов при удаленном подключении (путем удаленного доступа к Компонентам подсистемы посредством протоколов терминального доступа). Не более 10 часов при отсутствии возможности обеспечения удаленного подключения. |

Приоритет 2 (высокий) – неисправность или потеря работоспособности отдельных компонентов программного обеспечения или неисправность, приводящая к потере критично влияющего на бизнес-процесс (основного) функционала блока видеоаналитики (Таблица 10 данного ООЗ), а также неработоспособность отдельных интеграций.

Таблица 10 – Сводные параметры приоритета 2 (высокий) инцидентов

| Услуга | Срок проведения |
| --- | --- |
| Прием Заявок | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю |
| Режим обслуживания | Работа по Запросам должна обеспечиваться 7 дней в неделю 24 часа в сутки |
| Время реагирования | Не более 30 минут с момента регистрации |
| Время восстановления (с момента регистрации Заявки) | Не более 16 часов при удаленном подключении (путем удаленного доступа к Компонентам подсистемы посредством протоколов терминального доступа). Не более 20 часов при отсутствии возможности обеспечения удаленного подключения.. |

Заведение заявок приоритета 1 и 2 дублируется телефонным звонком Исполнителю.

Приоритет 3 (нормальный) – не относящийся к 1 и 2 приоритету – невозможность выполнения одной или нескольких функций блока видеоаналитики, приводящая к невозможности выполнения отдельных некритичных бизнес-функций (Таблица 11 данного ООЗ).

Таблица 11 - Сводные параметры приоритета 3 (нормальный) инцидентов

| Услуга | Срок проведения |
| --- | --- |
| Прием Заявок | С 9 до 18 часов по новосибирскому времени, в рабочие дни. |
| Режим обслуживания | Работа по Заявкам должна обеспечиваться в рабочие дни рабочие часы (с 9-00 до 18-00 по новосибирскому времени) |
| Время реагирования | Не более 8 часов (рабочего времени) с момента регистрации |
| Срок выполнения Заявки (с момента регистрации Заявки) | Не более 40 рабочих часов с момента регистрации |

Приоритет 4 (низкий) - не относящийся к 1,2,3 приоритету, невозможность выполнения одной или нескольких сервисных функций блока видеоаналитики, не относящихся к основному функционалу блока видеоаналитики, консультационное обращение, запрос на обслуживание (Таблица 12 данного ООЗ).

Таблица 12 - Сводные параметры приоритета 4 (низкий) инцидентов

| Услуга | Срок проведения |
| --- | --- |
| Прием Заявок | С 9 до 18 часов по новосибирскому времени, в рабочие дни. |
| Режим обслуживания | Работа по Заявкам должна обеспечиваться в рабочие дни рабочие часы (с 9-00 до 18-00 по новосибирскому времени) |
| Время регистрации Заявок | Не более 30 минут |
| Время реагирования | Не более 8 часов (рабочего времени) с момента регистрации |
| Срок выполнения Заявки (с момента регистрации Заявки) | Не более 56 рабочих часов с момента регистрации |

Приложение 1

к описанию объекта закупки

Функциональные и технические требования к расширенной Системе видеонаблюдения и видеоаналитики

Таблица 1

Общие требования

| № | Объект | Функциональные характеристики |
| --- | --- | --- |
| - Требования к системной архитектуре системы видеонаблюдения и видеоаналитики |  |  |
| 1.1. | Отказоустойчивость | Выход из строя любого из серверов модуля Защищенный контур 1 не должен означать прекращения работы внедренного согласно данному ООЗ функционала Системы видеонаблюдения и видеоаналитики |
| 1.2. | Составные части Системы видеонаблюдения и видеоаналитики | - модуль Защищенный контур 1; - модуль Защищенный контур 2; - модуль Общий контур |
| 1.3. | Модуль Общий контур | Модуль Системы видеонаблюдения и видеоаналитики, предназначенный для работы пользователей с общедоступными данными |
| 1.4. | Модуль Защищенный контур 1 | Модуль Системы видеонаблюдения и видеоаналитики, предназначенный для работы пользователей с данными ограниченного доступа, имеющий поддержку интеграции с внешними информационными системами по универсальному протоколу обмена данными КАРС (САФТ.00043-01 13 01), в соответствии с п. 3.1 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ. |
| 1.5. | Модуль Защищенный контур 2 | Модуль Системы видеонаблюдения и видеоаналитики, предназначенный для работы пользователей с данными ограниченного доступа |
| 1.6. | Операционные системы, общесистемное программное обеспечение серверов | На базе операционной системы и системного окружения, основанного на свободно распространяемом программном обеспечении и (или) программном обеспечении с открытым исходным кодом |
| 1.7. | Состав модуля Защищенный контур 1 | - блок видеонаблюдения; - блок видеоаналитики |
| 1.8. | Состав модуля Защищенный контур 2 | - блок видеоаналитики |
| 1.9. | Состав модуля Общий контур | - блок видеонаблюдения на базе имеющегося у Заказчика видеоядра Системы видеонаблюдения и видеоаналитики; - блок видеоаналитики |
| 1.10. | Интерфейс системы | Реализация компонентов пользовательского интерфейса в виде веб-приложений, работа с которыми осуществляется с клиентских автоматизированных рабочих мест (АРМ) при помощи Интернет-браузеров |
| 1.11. | Требование доступа к внешним источникам данных | Для обеспечения работоспособности указанного в данном ООЗ функционала блоков видеоаналитики не требуется подключение к публичным сетям передачи данных |
| 1.12. | Интернет-браузеры, при помощи которых должна поддерживаться работа с компонентами пользовательского интерфейса с клиентских АРМ | Chromium 84 и выше, Google Chrome версии 91 и выше, Mozilla Firefox версии 82 и выше |
| 1.13. | Язык пользовательского интерфейса | Русский |
| 1.14. | Язык эксплуатационной документации | Русский |
| 1.15. | Наличие встроенной справки | Онлайн-справка или руководство пользователя, вызываемое непосредственно из пользовательского интерфейса |
| 1.16. | Аудит | - Функция автоматической регистрации действий пользователей и смежных информационных систем (при двустороннем обмене данными) в журнале аудита. - Функция контроля целостности журнала аудита с целью защиты его данных от произвольного изменения |
| 1.17. | Требования к сетевой защите модуля Защищенный контур 1 | Реализовать ролевое разграничение доступа к блокам и компонентам модуля с применением дополнительного оборудования, поставляемого в рамках оказания услуг, по согласованию с Заказчиком |
| 1.18. | Требования к сетевой защите модуля Защищенный контур 2 | Реализовать ролевое разграничение доступа к блокам и компонентам модуля с применением дополнительного оборудования, поставляемого в рамках оказания услуг, по согласованию с Заказчиком |
| 1.19. | Требования к сетевой защите модуля Открытый контур | Реализовать ролевое разграничение доступа к блокам и компонентам модуля с применением дополнительного оборудования, поставляемого в рамках оказания услуг, по согласованию с Заказчиком |
| - Требования к функционалу расширенной Системы видеонаблюдения и видеоаналитики |  |  |
| 2.1. | Модуль Защищенный контур 1 |  |
| 2.1.1. | Блок видеонаблюдения |  |
| 2.1.1.1 | Требования к блоку видеонаблюдения Защищенного контура 1 | Выполнение функциональных требований, указанных в Таблице 3 Приложения 1 данного ООЗ |
| 2.1.2. | Блок видеоаналитики |  |
| 2.1.2.1. | Общие требования | - Интеграция с блоком видеонаблюдения, получение видеопотоков от блока видеонаблюдения в формате RTSP. - Извлечение биометрического признака и построение биометрического шаблона. - Сопоставление искомых биометрических шаблонов с извлеченными |
| 2.1.2.2. | Компонента видеообработки блока видеоаналитики | - Обнаружение изображений лиц в зонах контроля в соответствии с п.п. а),б),в) п. 33 и п.34 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 – подтверждается сертификатом Федеральной службы безопасности Российской федерации, выданным для предоставляемого в рамках исполнения данного пункта ПО. - Отслеживание расположения лица в видеопоследовательности (трекинг лица). - Оценка показателей качества и применимости изображения обнаруженного лица для последующей идентификации. - Построение биометрических шаблонов для обнаруженных лиц с учетом показателей качества и применимости. - Формирование пакета данных результатов видеообработки, включающего обнаруженное изображение лица, соответствующий ему полноразмерный кадр из покадровой анимации (при необходимости), показатели качества и применимости, дату и время обнаружения лица, идентификатор источника видеонаблюдения |
| 2.1.2.3. | Компонента хранения событий обнаружения лиц блока видеоаналитики | - Хранение информации из пакета данных результатов видеообработки (перечень сохраняемых параметров указан в Таблице 2 Приложения 1 данного ООЗ), хранение информации должно быть реализовано посредством программного файлового сервера и внутрисистемной базы данных. - Поддержка инструмента автоматического удаления устаревшей информации по настраиваемому расписанию |
| 2.1.2.4. | Компонента идентификации блока видеоаналитики | - Сравнение биометрических шаблонов с эталонами, хранящимися в картотеке розыска, и идентификация лиц в зонах контроля в соответствии с пп. б, в п. 33 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 – подтверждается сертификатом Федеральной службы безопасности Российской федерации, выданным для предоставляемого в рамках исполнения данного пункта ПО. - Формирование внутрисистемного уведомления в случае совпадения биометрического шаблона с эталонами, хранящимися в картотеке розыска. Поддерживаемые типы медиаконтейнера обрабатываемых архивных цифровых видеоданных включают в себя – AVI, MP4. Поддерживаемые при этом алгоритмы сжатия видеоданных включают в себя – H.264, H.265, MJPEG. - Функция управления параметрами детектирования при обработке видеоданных с указанием минимального и максимального размера изображения лица индивидуально для каждой подключённой блоку видеоаналитики камеры видеонаблюдения. - Настройка при обработке видеоданных параметров выбора «наилучшего кадра» (наиболее подходящего для дальнейших биометрических манипуляций изображения лица одного и того же субъекта наблюдения) |
| 2.1.2.5. | Компонента картотеки розыска блока видеоаналитики | - Поддержка инструмента управления (добавление, удаление, редактирование) категориями розыска. - Поддержка инструмента управления (добавление, удаление, редактирование) шаблонами карточек розыска, включая настройку количества и типов полей данных для каждого зарегистрированного шаблона карточек розыска. Под шаблоном карточки розыска понимается предопределенный пользователем набор полей определенного типа для внесения информации в карточку розыска (фотографии, персональные данные, оперативные данные и др.). - Функционал быстрого создания карточки розыска в картотеке на основании обнаруженного лица, полученного из видеопоследовательности источника видеонаблюдения. - Функционал пакетного импорта фотографий из выбранной директории. - Поддержка инструмента управления правами доступа к категориям розыска, а также к функциям добавления, удаления, редактирования карточек розыска, категорий и шаблонов карточек розыска. - Поддержка инструментов поиска карточки розыска по полям данных и биометрического поиска в картотеке розыска по выбранным категориям картотеки с учетом прав доступа. - Поддержка инструмента поиска дубликатов карточек розыска по изображениям лиц для выбранных категорий картотеки. - Поддержка инструмента исключения категории картотеки из потоковой идентификации. - Компонент картотеки розыска блока видеоаналитики должен предоставлять функционал создания карточки розыска в картотеке без загрузки фотографии, а также хранение биометрического шаблона без фотографии в карточке для обеспечения оперативно-розыскной деятельности, при этом должна быть обеспечена поддержка универсального протокола обмена данными КАРС (САФТ.00043-01 13 01), в соответствии с п.3.1 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ. - Функционал присоединения к карточкам файлов произвольного формата, включая текстовые документы, электронные таблицы и др. - Поддерживаемые форматы цифровых фотоизображений для детектирования биометрических образцов включают в себя JPEG, PNG |
| 2.1.2.6. | Компонента оперативной постановки заданий блока видеоаналитики | - Постановка задания на розыск физического лица в соответствии информацией, содержащейся в картотеке розыска. - Постановка задания на розыск физического лица по запросу, полученному посредством универсального протокола обмена данными КАРС (САФТ.00043-01 13 01), в соответствии с п.3.1 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ - Фиксация результатов идентификации лиц в архиве событий идентификации с указанием ссылки на карточку в картотеке розыска или передача идентификатора посредством универсального протокола обмена данными КАРС (САФТ.00043-01 13 01), в соответствии с п.3.1 Таблицы 1 Приложения 1 данного ООЗ - Отображение статуса выполнения заданий в журнале заданий с учетом возврата к результатам. - Функция биометрической идентификации (поиска в компоненте хранения событий обнаружения лиц блока видеоаналитики биометрических образцов) путём выполнения сопоставления 1:N с загруженным пользователем цифровым фотоизображением |
| 2.1.2.7. | Рабочее место оператора блока видеоаналитики (web интерфейс) | - Предоставление инструмента для управления картотекой розыска в объеме функций, предоставляемых компонентой картотеки розыска. - Отображение результатов обнаружения лиц на специализированной панели графического интерфейса с выбором отдельных источников видеонаблюдения или групп источников видеонаблюдения, также должно быть предусмотрено отображение нескольких таких панелей с независимыми настройками по выбору источников видеонаблюдения. - Группировка результатов обнаружения лица в логические группы, основываясь на результатах трекинга лиц. - Отображение результатов идентификации лиц на специализированной панели графического интерфейса с выбором отдельных источников видеонаблюдения или групп источников видеонаблюдения, а также категорий розыска. Должно быть предусмотрено отображение нескольких таких панелей с независимыми настройками по выбору источников видеонаблюдения и категорий розыска. - Вывод уведомления оператору в случае положительного результата идентификации. - Поддержка инструмента отображения и поиска записей результатов обнаружения лиц по архиву событий обнаружения (журнал совпадений с архивом), используя критерии поиска по дате, времени, источнику видеонаблюдения, а также используя вновь загружаемую фотографию лица. Поиск по архиву событий с возможностью изменения порога схожести биометрического шаблона и эталона. - Поддержка инструмента поиска лиц в архивной видеозаписи и сравнения с биометрическими шаблонами картотеки. - Поддержка инструмента отображения в отдельной панели обнаруженных лиц, для которых не найдено совпадений с эталонами, хранящимися в картотеке. - Поддержка конфигурирования графического интерфейса под решение задач, стоящих перед оператором, в том числе с использованием нескольких мониторов посредством создания необходимого количества панелей графического интерфейса и их размещения на экране. - Поддержка криминалистического режима отображения входного изображения и изображения из карточки-кандидата для визуальной оценки степени совпадения лиц на изображениях. - Функционал размытия изображения за пределами области идентифицированных лиц в случае успешной идентификации лица по картотеке розыска (видимым и различимым в кадре должно оставаться только успешно идентифицированное лицо). - Функция регистрации всех действий, совершаемых пользователями |
| 2.2. | Модуль Общий контур |  |
| 2.2.1. | Блок видеонаблюдения Реализуется на базе имеющегося у Заказчика Видеоядра Системы видеонаблюдения и видеоаналитики и предоставляемых в рамках оказания услуг дополнительного оборудования и неисключительных (пользовательских) прав |  |
| 2.2.1.1 | Ретрансляция видеопотоков камер видеонаблюдения НСО в блок видеонаблюдения модуля Защищенный контур 1 в формате RTSP | Не менее 1000 шт. |
| 2.2.1.2 | Получение видеопотоков камер видеонаблюдения НСО | Не менее 1000 шт. |
| 2.2.1.3 | Поддержка следующих профилей видеоизображения | - Базовый профиль (Baseline Profile); - Основной профиль (Main Profile) |
| 2.2.1.4 | Взаимодействие с средствами видеомониторинга по протоколу RTSP с поддержкой следующих типов авторизации | basic authorization, digest authorization; |
| 2.2.1.5 | Формирование циклического архива видеоизображений | наличие |
| 2.2.1.6 | Управление средствами видеомониторинга (PTZ) | наличие |
| 2.2.1.7 | Предоставление снимков изображений блока видеонаблюдения пользователям | наличие |
| 2.2.1.8 | Ретрансляция видеоизображений на iOS/Android устройства | наличие |
| 2.2.1.9 | Поддержка работы с VBR и CBR видеопотоками средств видеомониторинга; | наличие |
| 2.2.1.10 | Поддержка выдачи полномочий внутри блока видеонаблюдения пользователю/группе пользователей полномочий на средство видеомониторинга и/или группы средств видеомониторинга. | Наличие, все полномочия должны предоставляться пользователю только в случае явного указания этих полномочий |
| 2.2.1.11 | Выполнение следующих функций администрирования полномочий | - Поддержка следующих объектов - пользователь; - группа пользователей; - средство видеомониторинга; - группа средств видеомониторинга; - полномочие. - Делегирование пользователю прав управления полномочиями; - Поддержка следующих полномочий пользователя для работы со средствами видеомониторинга: - просмотр видеопотока; - управление средством видеомониторинга; - создание снимка изображения от средства видеомониторинга и его сохранение на АРМ пользователя; - просмотр архива видеоизображений; - просмотр архива снимков изображения от средства видеомониторинга; - экспорт из архива видеоизображений; - изменение регистрационных сведений. - Поддержка следующих полномочий пользователя/групп пользователей по работе с Реестром пользователей блока видеонаблюдения: - изменение регистрационных сведений; - изменение состава полномочий; - поддержку взаимодействия с Реестром пользователей; - предоставление конфигурирования состава полномочий без необходимости перепрограммирования; - поддержка взаимодействия с Реестром средств видеомониторинга. |
| 2.2.1.12 | Функционал для анализа активности пользователей в реальном времени, мониторинга и протоколирования определенных действий пользователей, отслеживания правомерности этих действий и повышения контроля доступа пользователей к архиву видеоизображений внутри блока видеонаблюдения. Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих функций | - Запись идентификационной информации о событии в журнале событий; - Классификация событий, в зависимости от степени влияния на технологические процессы и/или функциональные возможности блока видеонаблюдения; - Запись идентификационной информации о следующих действиях, осуществляемых пользователем: - просмотр видеопотока; - управление средством видеомониторинга; - создание стоп-кадра видеопотока и его сохранение на АРМ пользователя; - просмотр архива видеоизображений; - экспорт из архива видеоизображений; - изменение регистрационных сведений в Реестре средств видеомониторинга; - изменение пользователем режимов работы средства видеомониторинга; - изменение регистрационных сведений в Реестре пользователей подсистемы видеомониторинга; - изменение состава полномочий пользователя; - доступ к журналу событий |
| 2.2.1.13 | Реестр средств видеомониторинга для ведения состава средств видеомониторинга и обработки их регистрационных сведений со следующими функциями | - Обработка регистрационных сведений средств видеомониторинга; - Изменение режимов работы средств видеомониторинга; - Сопровождение следующих технологических процессов: - внесение регистрационных сведений средства видеомониторинга в реестр; - исключение средства видеомониторинга из реестра |
| 2.2.1.14 | Портал оператора блока видеонаблюдения, предназначенный для обеспечения доступа к конфигурационным параметрам и функциям блока видеонаблюдения с помощью веб-интерфейса на ПК (ОС Windows, Linux, MacOS) и iOS-платформах. Портал оператора блока видеонаблюдения должен обеспечивать выполнение следующих функций | - Авторизация пользователей; - Доступ пользователей к услугам, предоставляемым модулями; - Предоставление различного контента для разных групп пользователей; - Обеспечение отображения всплывающих подсказок по ключевым элементам интерфейса портала оператора; - Поддержка технологических процессов, связанных с ведением Реестра средств видеомониторинга; - Поддержка технологических процессов, связанных с ведением Реестра пользователей; - Поддержка технологических процессов, связанных с поддержкой пользователей; - Предоставление интерфейсов для конфигурирования компонентов видеомониторинга; - Поддержка отображения средств видеомониторинга на карте, привязанных к географическим координатам, с указанием их типа, наименования |
| 2.2.1.15 | Веб-интерфейс портала оператора блока видеонаблюдения для ОС Windows, Linux, MacOS должен обеспечивать следующие функции | - Иметь адаптированный настраиваемый интерфейс, - Автоматическое изменение размеров видовых экранов в зависимости от разрешения видеоизображения; - Обеспечивать воспроизведение видеоизображений и получения снимков изображения с камер на видовых экранах в режиме отображения картографического слоя; - Обеспечивать работу с архивом видеоизображений: - различные режимы ускоренного просмотра и позиционирования в архиве (в т.ч. позиционирование в архиве по интерактивной временной ленте); - покадровый переход в различных направлениях (по ключевым кадрам видеопотока); - Обеспечивать использование картографических сервисов карт OSM, Региональной геоинформационной системы Новосибирской области; - Обеспечивать подключение дополнительных картографических сервисов, использующих WGS-84; - Поддержка отображения средств видеомониторинга на карте, с указанием типа, наименования; - Поддержка инструмента динамического отображения состава средств видеомониторинга (использование фильтра для изменения состава отображаемых средств видеомониторинга); - Управление средствами видеомониторинга с поддержкой PTZ в режиме реального времени: - дискретное управление по нажатию кнопки мыши на соответствующей области поверх видео или управление посредством соответствующей панели управления поворотами/зумом; - изменение масштаба с помощью колеса прокрутки; - Поддержку фильтров для поиска средств видеомониторинга: - по адресу расположения; - по наименованию средства видеомониторинга; - по типу средства видеомониторинга; - по тегу средства видеомониторинга; - выбор средства видеомониторинга на карте; - свободный поиск по ключевому слову по всем информационным полям источника видеоизображений; - Обеспечивать просмотр видеоизображений с заданного списка камер в многопоточном режиме (режим раскладок) и обеспечивать ручной выбор раскладки (в зависимости от технических характеристик АРМ пользователя): - 1 видеопоток; - 2 видеопотока; - 4 видеопотока; - 9 видеопотоков; - 12 видеопотоков; - Обеспечить просмотр видеоизображений с заданных камер в режиме миниатюры с учетом быстрого перехода к нормальному режиму просмотра и обратно |
| 2.2.2. | Блок видеоаналитики |  |
| 2.2.2.1 | Детектирование лиц | наличие |
| 2.2.2.2 | Количество одновременно поступающих потоков при детектировании лиц | не менее 200 видеопотоков |
| 2.2.2.3 | Извлечение биометрического признака из полученных сервером детектирования изображений лиц | наличие |
| 2.2.2.4 | Сопоставление искомых биометрических признаков с полученными в результате п. 2.2.2.3 данной таблицы | наличие |
| 2.2.2.5 | Добавление в имеющееся у Заказчика Видеоядро Системы видеонаблюдения и видеоаналитики алгоритма биометрической идентификации по лицам с целью реализации следующего функционала | - Выбор набора видеокамер для работы с видеоаналитикой. - Предоставление пользовательского интерфейса интеллектуальной обработки видео для пользователей портала в виде отдельного права стандартными средствами системы. - Настройка алгоритма интеллектуальной обработки видео на необходимую видеокамеру. - Выбор временного интервала для поиска по биометрическим шаблонам лиц. - Выбор точности совпадения при поиске по биометрическим шаблонам лиц. - Отображение всех видеокамер, подключенных к Видеоядру Системы видеонаблюдения и видеоаналитики в части поиска по биометрическим шаблонам лиц. - Отображение раздела загрузки фотографического изображения для формирования биометрического шаблона лица для дальнейшего поиска. - Отображение результатов поиска по биометрическим шаблонам лиц в виде меток на временной шкале управления позицией видеоархива. - Отображение результатов поиска в виде временных меток начала найденных фрагментов и предварительного просмотра скриншотов/видеофрагментов. - Отображение окна управления мониторингом разыскиваемых лиц |
| 2.3. | Модуль Защищенный контур 2 |  |
| 2.3.1. | Блок видеоаналитики |  |
| 2.3.1.1 | Общие требования | - Интеграция с блоком видеонаблюдения модуля Общий контур, получение биометрических шаблонов от модуля Общий контур. - Сопоставление искомых биометрических признаков с полученными из модуля Общий контур. - Web интерфейс для работы с базами разыскиваемых лиц |
| 2.3.1.2. | Компонента видеообработки блока видеоаналитики | - Обнаружение изображений лиц в зонах контроля в соответствии с п.п а),б),в) п. 33 и п.34 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 – подтверждается сертификатом Федеральной службы безопасности Российской федерации, выданным для предоставляемого в рамках исполнения данного пункта ПО. - Отслеживание расположения лица в видеопоследовательности (трекинг лица). - Оценка показателей качества и применимости изображения обнаруженного лица для последующей идентификации. - Построение биометрических шаблонов для обнаруженных лиц с учетом показателей качества и применимости. - Формирование пакета данных результатов видеообработки, включающего обнаруженное изображение лица, соответствующий ему полноразмерный кадр из видеопоследовательности (при необходимости), показатели качества и применимости, дату и время обнаружения лица, идентификатор источника видеонаблюдения |
| 2.3.1.3. | Компонента хранения событий обнаружения лиц блока видеоаналитики | - Хранение информации из пакета данных результатов видеообработки, перечень сохраняемых параметров указан в Таблице 2 Приложения 1 данного ООЗ, хранение информации должно быть реализовано посредством программного файлового сервера и внутрисистемной базы данных. - Поддержка инструмента автоматического удаления устаревшей информации по настраиваемому расписанию |
| 2.3.1.4. | Компонента идентификации блока видеоаналитики | - Сравнение биометрических шаблонов с эталонами, хранящимися в картотеке розыска, и идентификация лиц в зонах контроля в соответствии с пп. б, в п. 33 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969. - Формирование внутрисистемного уведомления в случае совпадения биометрического шаблона с эталонами, хранящимися в картотеке розыска. Поддерживаемые типы медиаконтейнера обрабатываемых архивных цифровых видеоданных включают в себя – AVI, MP4. Поддерживаемые при этом алгоритмы сжатия видеоданных включают в себя – H.264, H.265, MJPEG. - Функция управления параметрами детектирования при обработке видеоданных с указанием минимального и максимального размера изображения лица, индивидуально для каждой подключённой к блоку видеоаналитики камеры видеонаблюдения. - Функция настройки при обработке видеоданных параметров выбора «наилучшего кадра» (наиболее подходящего для дальнейших биометрических манипуляций изображения лица одного и того же субъекта наблюдения) |
| 2.3.1.5. | Компонента картотеки розыска блока видеоаналитики | - Поддержка инструмента управления (добавление, удаление, редактирование) категориями розыска. - Поддержка инструмента управления (добавление, удаление, редактирование) шаблонами карточек розыска, включая настройку количества и типов полей данных для каждого зарегистрированного шаблона карточек розыска. Под шаблоном карточки розыска понимается предопределенный пользователем набор полей определенного типа для внесения информации в карточку розыска (фотографии, персональные данные, оперативные данные и др.). - Функционал быстрого создания карточки розыска в картотеке на основании обнаруженного лица, полученного из видеопоследовательности источника видеонаблюдения. - Функционал пакетного импорта фотографий из выбранной директории. - Поддержка инструмента управления правами доступа к категориям розыска, а также к функциям добавления, удаления, редактирования карточек розыска, категорий и шаблонов карточек розыска. - Поддержка инструментов поиска карточки розыска по полям данных и биометрического поиска в картотеке розыска по выбранным категориям картотеки с учетом прав доступа. - Поддержка инструмента поиска дубликатов карточек розыска по изображениям лиц для выбранных категорий картотеки. - Поддержка инструмента исключения категории картотеки из потоковой идентификации. - Функционал присоединения к карточкам файлов произвольного формата, включая текстовые документы, электронные таблицы и др. - Поддерживаемые форматы цифровых фотоизображений для детектирования биометрических образцов включают в себя JPEG, PNG |
| 2.3.1.6. | Компонента оперативной постановки заданий блока видеоаналитики | - Постановка задания на розыск физического лица в соответствии информацией, содержащейся в картотеке розыска. - Отображение статуса выполнения заданий в журнале заданий с учетом возврата к результатам. - Функция биометрической идентификации (поиска в компоненте хранения событий обнаружения лиц блока видеоаналитики биометрических образцов) путём выполнения сопоставления 1:N с загруженным пользователем цифровым фотоизображением |
| 2.3.1.7. | Рабочее место оператора блока видеоаналитики (web интерфейс) | - Предоставление инструмента для управления картотекой розыска в объеме функций, предоставляемых компонентой картотеки розыска. - Отображение результатов обнаружения лиц на специализированной панели графического интерфейса с выбором отдельных источников видеонаблюдения или групп источников видеонаблюдения, также должно быть предусмотрено отображение нескольких таких панелей с независимыми настройками по выбору источников видеонаблюдения. - Группировка результатов обнаружения лица в логические группы, основываясь на результатах трекинга лиц. - Отображение результатов идентификации лиц на специализированной панели графического интерфейса с выбором отдельных источников видеонаблюдения или групп источников видеонаблюдения, а также категорий розыска. Должно быть предусмотрено отображение нескольких таких панелей с независимыми настройками по выбору источников видеонаблюдения и категорий розыска. - Вывод уведомления оператору в случае положительного результата идентификации. - Поддержка инструмента отображения и поиска записей результатов обнаружения лиц по архиву событий обнаружения (журнал совпадений с архивом), используя критерии поиска по дате, времени, источнику видеонаблюдения, а также используя вновь загружаемую фотографию лица. Поиск по архиву событий с возможностью изменения порога схожести биометрического шаблона и эталона. - Поддержка инструмента поиска лиц в архивной видеозаписи и сравнения с биометрическими шаблонами картотеки. - Поддержка инструмента отображения в отдельной панели обнаруженных лиц, для которых не найдено совпадений с эталонами, хранящимися в картотеке. - Поддержка конфигурирования графического интерфейса под решение задач, стоящих перед оператором, в том числе с использованием нескольких мониторов, посредством создания необходимого количества панелей графического интерфейса и их размещения на экране; - Поддержка криминалистического режима отображения входного изображения и изображения из карточки-кандидата для визуальной оценки степени совпадения лиц на изображениях. - Функционал размытия изображения за пределами области идентифицированных лиц в случае успешной идентификации лица по картотеке розыска (видимым и различимым в кадре должно оставаться только успешно идентифицированное лицо). - Функция регистрации всех действий, совершаемых пользователями |
| - Требования к интеграциям |  |  |
| 3.1. | Протокол КАРС (САФТ.00043-01 13 01) | Соответствие поставляемого для реализации блока видеоаналитики модуля Защищенный контур 1 программного обеспечения биометрической идентификации лиц спецификации универсального протокола обмена данными КАРС (САФТ.00043-01 13 01), подтвержденного официальным письмом из ФГКУ «В/ч 45187» |
| 4 Требования к объемам обработки (количественные показатели) |  |  |
| 4.1. | Модуль Защищенный контур 1 |  |
| 4.1.1. | Блок видеонаблюдения | - Получение и обработка видеопотоков не менее 1000 камер модуля Общий контур в формате RTSP с шириной канала не менее 5Мбит/с каждый, не менее 25 кадров в секунду каждый от блока видеонаблюдения модуля Общий контур. - Сохранение не менее 300 из полученных видеопотоков в доступный из веб интерфейса блока видеонаблюдения архив длительностью не менее 30 суток |
| 4.1.2. | Блок видеоаналитики | - В штатном долговременном режиме (не менее 3-х часов подряд) детектирование, извлечение биометрического признака и выполнение биометрических манипуляций (биометрической идентификации и биометрической верификации) производительностью не менее 330 лиц в секунду, не менее 300 видеопотоков с шириной канала не менее 5Мбит/с каждый, не менее 25 кадров в секунду каждый, полученных от блока видеонаблюдения модуля Защищенный контур 1. - В пиковом предельном режиме с накоплением данных в оперативный буфер (не менее 120 секунд) детектирование, извлечение биометрического признака и выполнение биометрических манипуляций (биометрической идентификации и биометрической верификации) производительностью не менее 600 лиц в секунду с временем обработки последнего события не более 600 секунд, не менее 300 видеопотоков с шириной канала не менее 5Мбит/с каждый, не менее 25 кадров в секунду каждый, полученных от блока видеонаблюдения модуля Защищенный контур 1. - Максимальная производительность на 1 видеопоток детектирования, извлечения биометрического признака и выполнения биометрических манипуляций (биометрической идентификации и биометрической верификации) не менее 10 лиц в секунду. - Количество событий в базе детектированных лиц, доступных для ретроспективного поиска и анализа – нет лицензионных ограничений. - База данных – не менее 1 000 000 разыскиваемых лиц (биометрические образцы в базе данных). - Не менее 10 одновременно загружаемых и обрабатываемых заданий на поиск по видеоархиву, с учетом выгрузки результатов обработки заданий в формате PDF либо Excel (вместе с фотографиями или только ссылками на фотографии). - Число пользователей с отличающимися авторизационными данными – не менее 100. - Число пользователей с отличающимися авторизационными данными, одновременно имеющими доступ к блоку видеоаналитики – не менее 20. - Хранение информации из пакета данных результатов видеообработки, указанных в Таблице 2 Приложения 1 данного ООЗ, не менее 30 суток. - Количество биометрических образцов, детектируемых при обработке цифровых фотоизображений – без ограничений. - Количество биометрических образцов, ассоциируемых с одной записью основного массива – без ограничений. - Минимальная поддерживаемая частота кадров потока цифровых видеоданных, не более 15 кадров в секунду. - Максимальная поддерживаемая частота кадров потока цифровых видеоданных, не менее 30 кадров в секунду. - Максимальная частота обработки кадров архивных цифровых видеоданных разрешением 1920×1080 пикселей – не менее 250 кадров в секунду. - Минимальный размер изображения лица по горизонтали для детектирования при обработке видеоданных – не более 40 пикселей между зрачками глаз. - Общее количество АРМ пользователей, с которых предоставляется доступ к данным и функциям блока видеоаналитики – без ограничений |
| 4.2. | Модуль Общий контур |  |
| 4.2.1. | Блок видеонаблюдения | - Получение, обработка и ретрансляция в модуль Защищенный контур 1 не менее 1000 видеопотоков видеокамер в формате RTSP с шириной канала не менее 5Мбит/с каждый, не менее 25 кадров в секунду каждый. - Сохранение не менее 300 из полученных видеопотоков в доступный из веб интерфейса блока видеонаблюдения архив длительностью не менее 30 суток |
| 4.2.2. | Блок видеоаналитики | - В штатном долговременном режиме (не менее 3-х часов подряд) детектирование, извлечение биометрического признака и выполнение биометрических манипуляций (биометрической идентификации и биометрической верификации) суммарной производительностью не менее 220 лиц в секунду, не менее 200 видеопотоков с шириной канала не менее 5Мбит/с каждый, не менее 25 кадров в секунду каждый; отправка биометрических признаков в модуль видеоаналитики Защищенного контура 2. - В пиковом предельном режиме с накоплением данных в оперативный буфер (не менее 120 секунд) детектирование, извлечение биометрического признака и выполнение биометрических манипуляций (биометрической идентификации и биометрической верификации) суммарной производительностью не менее 300 лиц в секунду с временем обработки последнего события не более 600 секунд, не менее 200 видеопотоков с шириной канала не менее 5Мбит/с каждый, не менее 25 кадров в секунду каждый; отправка биометрических признаков в модуль видеоаналитики Защищенного контура 2. - Максимальная производительность на 1 видеопоток детектирования, извлечения биометрического признака и выполнения биометрических манипуляций (биометрической идентификации и биометрической верификации) не менее 10 лиц в секунду. - База данных – не менее 500 000 разыскиваемых лиц. - Количество событий в базе детектированных лиц, доступных для ретроспективного поиска и анализа –нет лицензионных ограничений. - Не менее 15 одновременно загружаемых и обрабатываемых заданий на поиск по видеоархиву. - Не менее 20 пользователей с отличающимися авторизационными данными одновременно имеют доступ к блоку видеоаналитики |
| 4.3. | Модуль Защищенный контур 2 |  |
| 4.3.1 | Блок видеоаналитики | - В штатном долговременном режиме (не менее 3-х часов подряд) выполнение биометрических манипуляций (биометрической идентификации и биометрической верификации) полученных из блока видеоаналитики модуля Общий контур биометрических признаков суммарной производительностью не менее 220 лиц в секунду, не менее 200 видеопотоков. Максимальная производительность на 1 видеопоток выполнения биометрических манипуляций (биометрической идентификации и биометрической верификации) не менее 10 лиц в секунду. - В пиковом предельном режиме с накоплением данных в оперативный буфер (не менее 120 секунд) выполнение биометрических манипуляций (биометрической идентификации и биометрической верификации) полученных из блока видеоаналитики модуля Общий контур биометрических признаков суммарной производительностью не менее 300 лиц в секунду с временем обработки последнего события не более 600 секунд, не менее 200 видеопотоков - База данных – не менее 500 000 разыскиваемых лиц. - Не менее 15 одновременно загружаемых и обрабатываемых заданий на поиск по видеоархиву, с учетом выгрузки результатов обработки заданий в формате PDF либо Excel (вместе с фотографиями или только ссылками на фотографии). - Не менее 50 пользователей с отличающимися авторизационными данными одновременно имеют доступ к блоку видеоаналитики |

Таблица 2

Перечень хранимых параметров

| Наименование параметра | Требования к хранению |
| --- | --- |
| Полноразмерный кадр | Изображение в формате JPEG |
| Детектированное лицо | Изображение в формате JPEG |
| Биометрический шаблон | Внутрисистемный формат |
| Показатели качества и применимости | Внутрисистемный формат |
| Дата и время обнаружения лица | Дата и время |
| Идентификатор источника видеонаблюдения | Внутрисистемный идентификатор |

Таблица 3

Функциональные и технические требования к

блоку видеонаблюдения

модуля Защищенный контур 1.

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление (передача) неисключительных (пользовательских) прав на использование ПО для обеспечения видеонаблюдения - бессрочная лицензия для использования на одном рабочем месте. Товарный знак Нетрис* | Запрашиваемый функционал: Блок видеонаблюдения предназначен для получения и обработки видеопотоков с поддержкой следующих функций: - Автоматический импорт следующих параметров видеокамер из блока видеонаблюдения модуля Общий контур: - название; - координаты; - параметры подключения. - Управление отключением видеопотоков блока видеонаблюдения модуля Общий контур для пользователей модуля Общий контур из блока видеонаблюдения модуля Защищенный контур 1, в результате которого для отключенной камеры видеонаблюдения должно быть заблокировано следующее: - просмотр видеопотока в режиме прямой трансляции; - просмотр видеоархива; - обработка видео блоком видеоаналитики модуля Общий контур и модуля Защищенный контур 2. - Получение видеопотоков всех камер модуля Общий контур в формате RTSP от блока видеонаблюдения модуля Общий контур. - Поддержка следующих профилей видеоизображения: - Базовый профиль (Baseline Profile); - Основной профиль (Main Profile). - Взаимодействие со средствами видеомониторинга по протоколу RTSP с поддержкой следующих типов авторизации: - basic authorization; - digest authorization. - Формирование циклического архива видеоизображений. - Управление средствами видеомониторинга (PTZ). - Предоставление снимков изображений блока видеонаблюдения пользователям. - Ретрансляция видеоизображений на iOS/Android устройства. - Поддержка работы с VBR и CBR видеопотоками средств видеомониторинга. - Поддержка выдачи полномочий внутри блока видеонаблюдения пользователю/группе пользователей полномочий на средство видеомониторинга и/или группы средств видеомониторинга только в случае явного указания этих полномочий. - Поддержка следующих функций администрирования полномочий: 12.1. Поддержка следующих объектов: - пользователь; - группа пользователей; - средство видеомониторинга; - группа средств видеомониторинга; - полномочие. 12.2. Делегирование пользователю прав управления полномочиями. 12.3. Поддержка следующих полномочий пользователя для работы со средствами видеомониторинга: - просмотр видеопотока; - управление средством видеомониторинга; - создание снимка изображения от средства видеомониторинга и его сохранение на АРМ пользователя; - просмотр архива видеоизображений; - просмотр архива снимков изображения от средства видеомониторинга; - экспорт из архива видеоизображений; - изменение регистрационных сведений. 12.4. Поддержка следующих полномочий пользователя/групп пользователей по работе с Реестром пользователей блока видеонаблюдения: - изменение регистрационных сведений; - изменение состава полномочий; - поддержку взаимодействия с Реестром пользователей; - предоставление конфигурирования состава полномочий без необходимости перепрограммирования; - поддержка взаимодействия с Реестром средств видеомониторинга. - Анализ активности пользователей в реальном времени, мониторинга и протоколирования определенных действий пользователей, отслеживания правомерности этих действий и повышения контроля доступа пользователей к архиву видеоизображений внутри блока видеонаблюдения с выполнением следующих функций: - Запись идентификационной информации о событии в журнале событий; - Классификацию событий, в зависимости от степени влияния на технологические процессы и/или функциональные возможности блока видеонаблюдения; - Запись идентификационной информации о следующих действиях, осуществляемых пользователем: - просмотр видеопотока; - управление средством видеомониторинга; - создание стоп-кадра видеопотока и его сохранение на АРМ пользователя; - просмотр архива видеоизображений; - экспорт из архива видеоизображений; - изменение регистрационных сведений в Реестре средств видеомониторинга; - изменение пользователем режимов работы средства видеомониторинга; - изменение регистрационных сведений в Реестре пользователей подсистемы видеомониторинга; - изменение состава полномочий пользователя; - доступ к журналу событий. - Ретрансляция видеопотоков камер видеонаблюдения НСО, полученных по протоколу RTSP из блока видеонаблюдения модуля Общий контур, в блок видеоаналитики модуля Защищенный контур 1. Реестр средств видеомониторинга обеспечивает ведение состава средств видеомониторинга и обработки их регистрационных сведений со следующими функциями: - Обработка регистрационных сведений средств видеомониторинга; - Изменение режимов работы средств видеомониторинга; - Сопровождение следующих технологических процессов: - внесение регистрационных сведений средства видеомониторинга в реестр; - исключение средства видеомониторинга из реестра. Портал оператора блока видеонаблюдения предназначен для обеспечения доступа к конфигурационным параметрам и функциям блока видеонаблюдения с помощью веб-интерфейса на ПК (ОС Windows, MacOS, Linux) и iOS-платформах. Портал оператора блока видеонаблюдения обеспечивает выполнение следующих функций: - Авторизация пользователей; - Доступ пользователей к услугам, предоставляемым модулями; - Предоставление различного контента для разных групп пользователей; - Обеспечение отображения всплывающих подсказок по ключевым элементам интерфейса портала оператора; - Поддержка технологических процессов, связанных с ведением Реестра средств видеомониторинга; - Поддержка технологических процессов, связанных с ведением Реестра пользователей; - Предоставление интерфейсов для конфигурирования компонентов видеомониторинга; - Поддержка отображения средств видеомониторинга на карте, привязанных к географическим координатам, с указанием их типа, наименования. Веб-интерфейс портала оператора блока видеонаблюдения для имеющихся у Заказчика ОС Windows, Linux обеспечивает следующие функции: - Адаптированный настраиваемый интерфейс; - Автоматическое изменение размеров видовых экранов в зависимости от разрешения видеоизображения; - Воспроизведение видеоизображений и получения снимков изображения с камер на видовых экранах в режиме отображения картографического слоя; - Поддержку работы с архивом видеоизображений: - различные режимы ускоренного просмотра и позиционирования в архиве (в т.ч. позиционирование в архиве по интерактивной временной ленте); - покадровый переход в различных направлениях (по ключевым кадрам видеопотока); - Использование картографических сервисов карт OSM, Региональной геоинформационной системы Новосибирской области; - Подключение дополнительных картографических сервисов, использующих WGS-84; - Отображение средств видеомониторинга на карте, с указанием типа, наименования; - Поддержка динамического отображения состава средств видеомониторинга (использование фильтра для изменения состава отображаемых средств видеомониторинга); - Управление средствами видеомониторинга с поддержкой PTZ в режиме реального времени: - дискретное управление по нажатию кнопки мыши на соответствующей области поверх видео или управление посредством соответствующей панели управления поворотами/зумом; - изменение масштаба с помощью колеса прокрутки; - Поддержку фильтров для поиска средств видеомониторинга: - по адресу расположения; - по наименованию средства видеомониторинга; - по типу средства видеомониторинга; по тегу средства видеомониторинга; - выбор средства видеомониторинга на карте; - свободный поиск по ключевому слову по всем информационным полям источника видеоизображений; - поиск по транслитерации. - Просмотр видеоизображений с заданного списка камер в многопоточном режиме (режим раскладок) и ручной выбор раскладки (в зависимости от технических характеристик АРМ пользователя): - 1 видеопоток; - 2 видеопотока; - 4 видеопотока; - 9 видеопотоков; - 12 видеопотоков; 12. Просмотр видеоизображений с заданных камер в режиме миниатюры с учетом быстрого перехода к нормальному режиму просмотра и обратно | 1 |
| *На текущий момент отсутствует технологическая совместимость Видеоядра Системы видеонаблюдения и видеоаналитики в части выполнения функциональных требований данной таблицы с системами видеонаблюдения, построенными на базе технологий, отличных от товарного знака Нетрис. *В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» указание на товарные знаки возможно в случае несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование |  |  |  |

Приложение 2

к описанию объекта закупки

Требования к техническим характеристикам сетевого оборудования

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Показатели для определения соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маршрутизатор | 2 | Поддержка установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |
|  |  |  | Высота, U | ≤ 2 |
|  |  |  | Количество блоков питания, штука | ≥ 2 |
|  |  |  | Количество портов SFP+ (10 Gbit/s; стандарт SFF SFF-8472) | ≥ 16 |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |
|  |  |  | Поддержка работы в качестве DHCP relay агента | Да |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Да |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Да |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удалённое хранилище (например, syslog-сервер) | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |
|  |  |  | Поддержка ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |
|  |  |  | Наличие портов USB | Да |
|  |  |  | Тип интерфейса консольного порта | RJ-45 |
|  |  |  | Наличие управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |
|  |  |  | Тип охлаждения | Активное |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Да |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP) | Да |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Да |
|  |  |  | Наличие поддержки горячей замены блоков питания | Да |
| 2. | Коммутатор Ethernet, тип 1 | 4 | Тип коммутатора | Управляемый |
|  |  |  | Конфигурация коммутатора | Смешанный |
|  |  |  | Тип блоков питания | Сменные |
|  |  |  | Блок питания | Встроенный |
|  |  |  | Количество блоков питания, Штука | 2 |
|  |  |  | Тип электропитания | AC |
|  |  |  | Тип размещений | Телекоммуникационная стойка 19 |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность, Ватт | > 50 и ≤ 100 |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещенный |
|  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |
|  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |
|  |  |  | Поддержка протоколов ААА | Radius, Tacacs+ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической конфигурации | DHCP server, DHCP client |
|  |  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |
|  |  |  | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |
|  |  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan, тысяча штук | > 4 и ≤ 8 |
|  |  |  | Тип охлаждения | Активное |
|  |  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3 |
|  |  |  | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |
|  |  |  | Диагностика оптического трансивера | Да |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт), Штука | > 4 и ≤ 8 |
|  |  |  | Количество LAG групп, Штука | > 16 и ≤ 32 |
|  |  |  | Количество LAN портов, Штука | ≥ 24 |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |
|  |  |  | Поддержка стекирования | Да |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+, Штука | > 12 и ≤ 24 |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность, Гигабит в секунду | ≥ 400 |
| 3. | Коммутатор Ethernet, тип 2 | 3 | Тип коммутатора | Управляемый |
|  |  |  | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |
|  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |
|  |  |  | Блок питания | Встроенный |
|  |  |  | Количество блоков питания | 1 |
|  |  |  | Тип электропитания | AC |
|  |  |  | Тип размещений | Телекоммуникационная стойка 19 |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность, Ватт | ≤ 50 |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещенный |
|  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |
|  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |
|  |  |  | Поддержка протоколов ААА | Radius, Tacacs+ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической конфигурации | DHCP client |
|  |  |  | Поддержка протоколов и средств управления | SSH |
|  |  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3 |
|  |  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |
|  |  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan, тысяча штук | > 4 и ≤ 8 |
|  |  |  | Поддержка протоколов агрегирования | LACP |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования трафика | SPAN |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт), Штука | > 4 и ≤ 8 |
|  |  |  | Количество ACL (списков/записей), Штука | > 1000 и ≤ 5000 |
|  |  |  | Количество портов в одном LAG, Штука | > 4 и ≤ 8 |
|  |  |  | Количество LAN портов, Штука | ≥ 24 |
|  |  |  | Количество портов 1G RJ-45, Штука | > 12 и ≤ 24 |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+, Штука | ≥ 1 и ≤ 4 |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность, Гигабит в секунду | ≥ 100 |
|  |  |  | Количество записей MAC, Тысяча штук | > 8 и ≤ 16 |

Приложение 3

к описанию объекта закупки

Требования к ПАК криптографической защиты информации.

Таблица 1

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс криптографической защиты (Тип 1) Товарный знак ViPNet * | Аппаратная платформа: - поддержка крепления в стойку 19”: наличие; - высота, не более: 1U; - размеры, не более: ширина 430 мм, глубина 435 мм, высота 44 мм; - масса:7,9 кг; - среднее время наработки на отказ: 50 000 часов; - число сетевых портов: 4 с пропускной способностью 1000 Мбит/сек RJ45, 8 с пропускной способностью 10000 Мбит/сек SFP+. Запрашиваемый функционал: - совместимость с другими программами: полная совместимость со средством управления защищенной сетью и средствами криптографической защиты информации ViPNet Administrator, ViPNet Client, ViPNet Coordinator, имеющимися у заказчика. Выполнение функции Сервера-Маршрутизатора; - протоколы туннелирования: инкапсуляция любого IP-трафика приложений в IP#241 и UDP. - пропускная способность L3 VPN: не менее 8 Гбит/сек. - пропуская способность L2 VPN: не менее 7 Гбит/сек. - Максимальное кол-во сессий МЭ: 6 500 000. - число одновременно поддерживаемых защищенных соединений: без ограничений. - маршрутизация: статическая маршрутизация. Прозрачность для NAT-устройств (для защищённого трафика). Поддержка DHCP. Автоматическая регулировка параметров максимального размера блока данных в TCP-сессиях для исключения излишней фрагментации трафика, которая может возникать при передаче длинных пакетов. Поддержка работы при изменении собственных IP-адресов, IP-адресов NAT – устройств, поддержка работы за устройствами с динамическими правилами NAT. Поддержка каскадирования в сегментированных сетях с целью разграничения доступа. Назначение виртуальных IP-адресов для любых удалённых узлов. Функция динамического NAT для открытых пакетов (организация доступа рабочих станций или сетевого оборудования в открытую сеть Интернет). - фильтрация: пакетная фильтрация по IP-адресу источника и назначения (или диапазону IP-адресов), номерам портов и типам протоколов, типам и кодам сообщений ICMP, направлению пакетов, клиенту или серверу в TCP-соединении. Контроль фрагментированных пакетов, предотвращение DoS-атак. Поддержка режима открытых инициативных соединений (режим невидимости для внешних хостов). Поддержка раздельной фильтрации для открытого IP-трафика (функция межсетевого экрана) и шифруемого IP-трафика (функция криптошлюза); антиспуфинг. - настройка и управление: удалённая/локальная настройка через специализированную консоль; удалённая настройка базовых параметров; поддержка SNMP trap для удалённого оповещения о событиях; удаленный запрос журнала IP-пакетов; Java-апплет мониторинга текущего состояния; ведение конфигурационного файла на удалённом компьютере. - поддержка QoS: IP TOS - мапирование поверх зашифрованных IP-пакетов (IP#241 или UDP), при шифровании приоритезация трафика, выполненная какими-либо сетевыми устройствами, сохраняется. - Обновление программного обеспечения ПАК: централизованное удалённое обновление с контролем прохождения обновления. | 2 |
| 2 | Программно-аппаратный комплекс криптографической защиты (Тип 2) Товарный знак ViPNet * | Аппаратная платформа: - поддержка крепления в стойку 19”: наличие; - высота, не более: 1U; - размеры, не более: ширина 430 мм, глубина 435 мм, высота 44 мм; - масса: 7,8 кг; - среднее время наработки на отказ: 50 000 часов; - число сетевых портов: 8 с пропускной способностью 1000 Мбит/сек RJ45, 4 с пропускной способностью 1 Гбит/сек SFP. Запрашиваемый функционал: - совместимость с другими программами: полная совместимость со средством управления защищенной сетью и средствами криптографической защиты информации ViPNet Administrator, ViPNet Client, ViPNet Coordinator, имеющимися у заказчика. Выполнение функции Сервера-Маршрутизатора; - протоколы туннелирования: инкапсуляция любого IP-трафика приложений в IP#241 и UDP. - пропускная способность L3 VPN: не менее 900 Мбит/сек. - пропуская способность L2 VPN: не менее 850 Мбит/сек. - Максимальное кол-во сессий МЭ: 1 000 000. - число одновременно поддерживаемых защищенных соединений: без ограничений. - маршрутизация: статическая маршрутизация. Прозрачность для NAT-устройств (для защищённого трафика). Поддержка DHCP. Автоматическая регулировка параметров максимального размера блока данных в TCP-сессиях для исключения излишней фрагментации трафика, которая может возникать при передаче длинных пакетов. Поддержка работы при изменении собственных IP-адресов, IP-адресов NAT – устройств, поддержка работы за устройствами с динамическими правилами NAT. Поддержка каскадирования в сегментированных сетях с целью разграничения доступа. Поддержка назначения виртуальных IP-адресов для любых удалённых узлов. Функция динамического NAT для открытых пакетов (организация доступа рабочих станций или сетевого оборудования в открытую сеть Интернет). - фильтрация: пакетная фильтрация по IP-адресу источника и назначения (или диапазону IP-адресов), номерам портов и типам протоколов, типам и кодам сообщений ICMP, направлению пакетов, клиенту или серверу в TCP-соединении. Контроль фрагментированных пакетов, предотвращение DoS-атак. Поддержка режима открытых инициативных соединений (режим невидимости для внешних хостов). Поддержка раздельной фильтрации для открытого IP-трафика (функция межсетевого экрана) и шифруемого IP-трафика (функция криптошлюза); антиспуфинг. - настройка и управление: удалённая/локальная настройка через специализированную консоль; удалённая настройка базовых параметров; поддержка SNMP trap для удалённого оповещения о событиях; удаленный запрос журнала IP-пакетов; Java-апплет мониторинга текущего состояния; ведение конфигурационного файла на удалённом компьютере. - поддержка QoS: IP TOS - мапирование поверх зашифрованных IP-пакетов (IP#241 или UDP), при шифровании приоритезация трафика, выполненная какими-либо сетевыми устройствами, сохраняется. - Обновление программного обеспечения ПАК: централизованное удалённое обновление с контролем прохождения обновления. | 2 |
| * На текущий момент отсутствует технологическая совместимость СКЗИ, входящих в состав защищенной сети Правительства Новосибирской области (ViPNet-сеть № 985) со СКЗИ построенными на базе технологий, отличных от товарного знака ViPNet. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» указание на товарные знаки возможно в случае несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. |  |  |  |

Акт приёма-передачи ПАК криптографической защиты информации(ФОРМА)

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Новосибирск   															 «__» _______ 202_ г.

________________________________________________________________, ________________________________________________________

(наименование организации-Поставщика)						 (юридический адрес организации-Поставщика)

и ________________________________________________________________,________________________________________________________,

(наименование учреждения - Заказчика)						                      (юридический адрес учреждения -  Заказчика)

составили и подписали настоящий Акт приёма-передачи о том, что ______________________________________________________ передал, а

(наименование организации-Поставщика)

__________________________________________________________________________________________________________________ принял

(наименование учреждения - Заказчика)

средства защиты информации в соответствии с перечнем, приведенным в Таблице 1.

Таблица 1 – Перечень средств криптографической защиты информации

| № | Наименование средства криптографической защиты информации | Серийный номер |
| --- | --- | --- |

| Передал: ______________________________________________________________ (наименование организации-Поставщика) _________________ /______________ подпись ФИО МП | Принял: ______________________________________________________________ (наименование учреждения - Заказчика) _________________ /______________ подпись ФИО МП |
| --- | --- |

Приложение 4

к описанию объекта закупки

Технические требования к серверному оборудованию Системы видеонаблюдения и видеоаналитики

Таблица 1

| Наименование | Показатели для определения соответствия |  |
| --- | --- | --- |
| - Требования к серверному оборудованию |  |  |
| 1.1. Сервер (тип 1), в количестве 11 шт. | Тип сервера | Стоечный |
|  | Тип корпуса | Rack |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да |
|  | Система удаленного управления сервером | Да |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да |
|  | Тип контроллера дистанционного мониторинга и управления | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств, Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO), Поддержка веб-интерфейса, Обеспечение перенаправления графической консоли по сети, Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте . |
|  | Количество установленных процессоров, Штука | ≥ 2 |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Штука | ≥ 28 |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Штука | ≥ 56 |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | ≥ 2.7 |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Штука | ≥ 12 |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 3048 |
|  | Суммарный объем установленной оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 192 |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 32 |
|  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | SATA, USB, MicroSD, M.2, PCIe, NVMe, SAS |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели, Штука | ≥ 16 |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели, Штука | ≥ 16 |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе, Штука | ≥ 20 |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Штука | ≥ 2 |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | ≥ 240 |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | ≥ 3 |
|  | Тип сетевого порта | Ethernet |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта | Медь-твинаксиал |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet, Гигабит в секунду | ≥ 10 |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 3.0 |
|  | Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x16, Штука | ≥ 2 |
|  | Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x8, Штука | ≥ 5 |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, Штука | ≥ 2 |
|  | Полная мощность одного блока питания, Вольт-ампер | ≥ 800 |
|  | Тип размещения RS-232 | На задней панели |
|  | Тип размещения USB портов | Внутренний, На задней панели |
|  | Количество USB 3.x портов, Штука | ≥ 4 |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да |
| 1.2. Сервер (тип 2), в количестве 1 шт. | Тип сервера | Стоечный |
|  | Тип корпуса | Rack |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да |
|  | Система удаленного управления сервером | Да |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да |
|  | Тип контроллера дистанционного мониторинга и управления | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств, Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO), Поддержка веб-интерфейса, Обеспечение перенаправления графической консоли по сети, Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте . |
|  | Количество установленных процессоров, Штука | ≥ 2 |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Штука | ≥ 24 |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Штука | ≥ 48 |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | ≥ 2.4 |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Штука | ≥ 12 |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 3048 |
|  | Суммарный объем установленной оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 192 |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 32 |
|  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | SATA, USB, MicroSD, M.2, PCIe, NVMe, SAS |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели, Штука | ≥ 16 |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели, Штука | ≥ 16 |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе, Штука | ≥ 20 |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Штука | ≥ 2 |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | ≥ 240 |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | ≥ 3 |
|  | Тип установленных накопителей (тип 2) | SSD |
|  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены, Штука | ≥ 2 |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SATA |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гигабайт | ≥ 3840 |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 2) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | ≥ 1.5 |
|  | Тип установленных накопителей (тип 3) | HDD |
|  | Количество установленных накопителей (тип 3) с поддержкой горячей замены, Штука | ≥ 2 |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 3) | SAS |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 3), Гигабайт | ≥ 4000 |
|  | Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 3), Оборот в минуту | ≥ 7200 |
|  | Наличие аппаратного дискового контроллера | Да |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером | Да |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера, Гигабайт | ≥ 4 |
|  | Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID | 0, 1, 5, 6 |
|  | Тип сетевого порта | Ethernet |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта | Медь-твинаксиал |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet, Гигабит в секунду | ≥ 10 |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 3.0 |
|  | Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x16, Штука | ≥ 2 |
|  | Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x8, Штука | ≥ 5 |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, Штука | ≥ 2 |
|  | Полная мощность одного блока питания, Вольт-ампер | ≥ 800 |
|  | Тип размещения RS-232 | На задней панели |
|  | Тип размещения USB портов | Внутренний, На задней панели |
|  | Количество USB 3.x портов, Штука | ≥ 4 |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да |
| 1.3. Сервер (тип 3), в количестве 1 шт. | Тип сервера | Стоечный |
|  | Тип корпуса | Rack |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да |
|  | Система удаленного управления сервером | Да |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да |
|  | Тип контроллера дистанционного мониторинга и управления | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств, Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO), Поддержка веб-интерфейса, Обеспечение перенаправления графической консоли по сети, Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте . |
|  | Количество установленных процессоров, Штука | ≥ 2 |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Штука | ≥ 10 |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Штука | ≥ 20 |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | ≥ 2.4 |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Штука | ≥ 12 |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 304 |
|  | Суммарный объем установленной оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 64 |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 32 |
|  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | SATA, USB, MicroSD, M.2, PCIe, NVMe, SAS |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели, Штука | ≥ 16 |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели, Штука | ≥ 16 |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе, Штука | ≥ 20 |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Штука | ≥ 2 |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | ≥ 240 |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | ≥ 3 |
|  | Тип установленных накопителей (тип 2) | HDD |
|  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены, Штука | ≥ 8 |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SAS |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гигабайт | ≥ 8000 |
|  | Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 2), Оборот в минуту | ≥ 7200 |
|  | Наличие аппаратного дискового контроллера | Да |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером | Да |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера, Гигабайт | ≥ 4 |
|  | Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID | 0, 1, 5, 6 |
|  | Тип сетевого порта | Ethernet |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта | Медь-твинаксиал |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet, Гигабит в секунду | ≥ 10 |
|  | Установка плат стандарта PCIe | 3.0 |
|  | Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x16, Штука | ≥ 2 |
|  | Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x8, Штука | ≥ 5 |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, Штука | ≥ 2 |
|  | Полная мощность одного блока питания, Вольт-ампер | ≥ 800 |
|  | Тип размещения RS-232 | На задней панели |
|  | Тип размещения USB портов | Внутренний, На задней панели |
|  | Количество USB 3.x портов, Штука | ≥ 4 |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да |

Требования к условиям предоставления технической поддержки производителя на оборудование, указанное в пункте 1.1-1.3 Приложения №4 к описанию объекта закупки «Технические Требования к серверному оборудованию Системы видеонаблюдения и видеоаналитики»

| Срок предоставления технической поддержки | 3 года с момента поставки |
| --- | --- |
| Справочная служба | Возможность Круглосуточного приема обращений на горячую линию Справочной службы для получения послепродажной технической поддержки |
| Реакция на обращение на горячую линию | Не позднее следующего рабочего дня с 10 до 19 часов по Московскому времени Не позднее 4 рабочих часов с момента регистрации обращения (для инцидентов с максимальным приоритетом) |
| Дистанционное устранение неисправностей | Работники технической поддержки производят дистанционный анализ и обработку сбоя по телефону либо при помощи удаленного доступа, а затем устраняют его |
| Доступ к документации | Доступ к руководствам по эксплуатации и конфигурированию, вариантам организации сети и опыту технического обслуживания на сайте производителя оборудования |
| Скачивание коррекций ПО | Предоставление доступных модификаций системного ПО (firmware) на сайте производителя оборудования |
| Скачивание обновлений ПО | Предоставление доступных обновлений основного программного обеспечения, доступных для коммерческого использования на сайте производителя оборудования |
| Поддержка аппаратного обеспечения | Авансовая замена аппаратного обеспечения. Запасная часть будет доставлена не позднее следующего рабочего дня после подтверждения необходимости замены |

Приложение 5

к описанию объекта закупки

Технические требования к программному обеспечению резервного копирования Системы видеонаблюдения и видеоаналитики

Таблица 1

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Программное обеспечение резервного копирования (комплект лицензий на процессор в количестве 16 шт.) | Системные требования ПО должно иметь возможность резервного копирования и восстановления виртуальных машин в двух режимах: - «Безагентном», т.е., внутри виртуальной машины не устанавливается агент. - «Агентном», т.е., внутри виртуальной машины устанавливается агент. ПО должно поддерживать безагентный режим для следующих платформ виртуализации: VMWare, Hyper-v, ПО должно поддерживать следующие версии VMware vSphere: 4.1; 5.0; 5.1; 5.5; 6.0, 6.5, 6.7, 7.0. ПО должно поддерживать следующие версии Microsoft Hyper-V: - Windows Server 2008/2008 R2 с Hyper-V, 2012/2012 R2 с Hyper-V, 2016 с Hyper-V, Microsoft Hyper-V Server 2016, Microsoft Hyper-V Server 2019 - Windows 8, 8.1 (только x64) с Hyper-V, Windows 10 — выпуски Pro, Education и Enterprise с Hyper-V В качестве гостевых ОС (х86 / х64) в среде виртуализации должны поддерживаться следующие системы: - Российские ОС: Альт Сервер 9, Альт 8 СП, РОСА Кобальт, ROSA Enterprise Linux, Astra Linux CE 2.12, Astra Linux 1.6 SE Смоленск, Red OS 7.2 - Windows XP Professional с пакетом обновления 3 (SP3) (x86, x64), Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 — выпуски Home, Pro, Education, Enterprise, и IoT Enterprise - Windows Server 2003/2003 R2, 2008/2008 R2, 2012/2012 R2, 2016, 2019 - Windows Small Business Server 2003/2003 R2, 2008, 2011 - Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012 - Windows Storage Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2 - Linux с версией ядра от 2.6.9 до 5.1 и glibc версии 2.3.4 или более поздней - Red Hat Enterprise Linux 4.x, 5.x, 6.x, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 - Ubuntu 9.10, 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04, 19.10, 20.04 - Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - SUSE Linux Enterprise Server 10 и 11, 12 — поддерживается в файловых системах, за исключением Btrfs - Debian 4, 5, 6, 7.0, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - CentOS 5.x, 6.x, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1 - Oracle Linux 5.x, 6.x, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1— Unbreakable Enterprise Kernel и Red Hat Compatible Kernel - CloudLinux 6.x, 7.7 - ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1 ПО должно поддерживать резервное копирование следующих приложений - Microsoft Exchange Server 2016, 2013, 2010, 2007 - Microsoft SQL Server 2016, 2014, 2012, 2008/R2, 2005 - Microsoft SharePoint Server 2013, 2010 SP1, 2007 SP2, - Microsoft Active Directory ПО должно поддерживать следующие платформы: - 32-разрядные (х86) - 64-разрядные (х64) ПО должно поддерживать следующие способы загрузки: - BIOS - UEFI ПО должно поддерживать следующие файловые системы: FAT16/32, NTFS, ReFS, Ext2/Ext3/Ext4, Linux SWAP, ReiserFS3/4, XFS ПО должно поддерживать следующие носители информации: - Жесткие диски HDD и SSD - Сетевые устройства хранения (SAN и NAS) - SAS и RAID-массивы. - NFS - Жесткие диски (DAS); - Сетевые устройства хранения (SAN и NAS); - P-ATA (IDE), S-ATA, SCSI, IEEE1394 (Firewire) и накопители USB 1.1 / 2.0 / 3.0, устройства хранения данных PCMCIA; - Сервер SFTP. Функциональные требования ПО должно обеспечивать резервное копирование и аварийное восстановление дисков и томов со всеми хранящимися на них данными (включая приложения). ПО должно обеспечивать резервное копирование и аварийное восстановление папок и файлов Сервер управления ПО должен устанавливаться на операционные системы семейства Windows и Linux. В ПО должен присутствовать WEB интерфейс управления. ПО должно поддерживать следующие функции и возможности резервного копирования: - Создание полных, дифференциальных и инкрементных резервных копий. - Блочное и файловое резервное копирование. - Резервное копирование с помощью технологии Changed Block Tracking (CBT) и Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS). - Сжатие резервных копий. - Исключение файлов из копирования. - Автоматическое или ручное разбиение резервных копий. ПО должно поддерживать следующие функции и возможности восстановления из резервных копий. - Восстановление при загрузке. - Восстановление на «голое» железо или на оборудование, отличное от исходного. - Восстановление файлов, сохраняя настройки безопасности. - Возможность изменить SID пользователя при восстановлении. - Копирование отдельных файлов или папок из резервной копии с помощью Windows Explorer. ПО должно поддерживать следующие функции и возможности управления резервными копиями: - Шаблоны схем резервного копирования. - Pre и Post команды. - Настраиваемая схема резервного копирования. - Защита резервной копии с помощью пароля. - Условия удаления устаревших резервных копий – количество копий, возраст копии. - Создание резервной копии вместе с загрузочными компонентами на съемный загрузочный носитель для возможности аварийного восстановления. ПО должно ограничивать доступ к управлению резервным копированием и восстановлением данных для пользователя и групп пользователей путём авторизации. ПО должно позволять создавать загрузочные носители на основе Linux и WinPE. ПО должно предоставлять возможность восстановления резервной копии диска в новую виртуальную машину Дополнительные требования Миграция систем с физической на виртуальную и с виртуальной на физическую. Защита от вирусов-шифровальщиков. Поиск и оценка уязвимостей в ОС и приложениях. Единый план защиты – для резервного копирования, оценки уязвимостей и защиты от вирусов шифровальщиков. Автоматическое обнаружение устройств в сети и установка на них агентов резервного копирования. Возможность перед запуском задачи на резервирование, проверки состояния служб Microsoft VSS и устранение проблем с ними. ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Требования к Технической поддержке ПО должно сопровождаться подпиской на техническую поддержку на период от одного года. Контакт со службой технической поддержки посредством телефона, электронной почты. Техническая поддержка должна быть доступна на русском языке в рабочие часы, в будни. Обозначение критичности проблемы при создании заявке в службе технической поддержке. В критичных случаях при обращении в службу технической поддержки первая реакция инженера должна последовать в течение нескольких часов |

Приложение 6

к описанию объекта закупки

Технические требования к системам хранения данных Системы видеонаблюдения и видеоаналитики

Таблица 1

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| 1. Система хранения данных (тип 1), в количестве 1 шт. | Система хранения данных (СХД), должна соответствовать следующим техническим требованиям: - СХД должна оснащаться не менее, чем двумя резервируемыми контроллерными модулями, работающими в режиме Active-Active. - Контроллерное шасси СХД должно включать оба контроллерных модуля и быть выполнено в форм-факторе для установки в стандартный 19 дюймовый серверный шкаф и иметь монтажную высоту не более 3RU. - СХД должна иметь архитектуру, обеспечивающую резервирование всех ключевых электронных компонентов и соединений. - Контроллерное шасси СХД должно поддерживать установку не менее двух резервируемых блоков питания с поддержкой «горячей» замены. - Система хранения должна поддерживать подключение модулей расширения тип 1 и тип 2. - Модули расширения должны быть выполнены в форм-факторе для установки в стандартный 19 дюймовый серверный шкаф и иметь монтажную высоту не более 4U. - Модули расширения должны поддерживать установку не менее двух резервируемых блоков питания с поддержкой «горячей» замены. - Модули расширения должны обеспечивать возможность «горячей» замены устанавливаемых накопителей всех типов. - Модуль расширения тип 1 должен поддерживать совместную установку не менее 70 SAS накопителей максимальным объемом не менее 30 ТБ и не менее 28 твердотельных накопителей с поддержкой протокола NVMe, имеющих корпусную конструкцию и выполненных в форм-факторе для установки в отсеки форм-фактора U.2. - Модуль расширения тип 2 должен поддерживать установку не менее 96 SAS накопителей c максимальным объемом хранения не менее 30 ТБ. - Возможность подключения дисковых полок тип 1 с помощью быстрой шины PCIe 3.0. - Система хранения должна поддерживать возможность подключения не менее 1 модуля расширения тип 1 не менее 3 модулей расширения тип 2. - Модуль расширения тип 2 должен обеспечивать резервируемое подключение к модулю расширения тип 1 с использованием протокола SAS. - Система хранения должна поддерживать для данных пользователей установку не менее 28 твердотельных накопителей (включая системные) с поддержкой протокола NVMe и не менее 358 SAS накопителей при занимаемой монтажной высоте не более 19U. - СХД должна обеспечивать доступ к данным посредством протоколов FC и iSCSI. - СХД должна поддерживать установку адаптеров ввода-вывода Fiber Channel с максимальной скоростью передачи данных не ниже 32 Гбит/с на порт, адаптеров ввода-вывода Ethernet с максимальной скоростью передачи данных не ниже 25 Гбит/с на порт. - СХД должна поддерживать совместную установку не менее 8 адаптеров ввода-вывода, что составляет не менее 32 портов. - СХД должна иметь реализацию защиты данных с использованием помехоустойчивых недвоичных циклических кодов при поддержке одновременного выхода из строя до 8 накопителей. При выходе из строя одного из дисков СХД должна автоматически перераспределять данные внутри пула без использования дополнительных выделенных резервных дисков. - СХД должна иметь не менее 8 портов Ethernet с максимальной скоростью передачи данных каждого порта не менее 25 Гбит/с. - В СХД должно быть установлено: - не менее 8 твердотельных накопителей с поддержкой протокола SAS объемом не менее 1,6 ТБ каждый; - не менее 14 накопителей объемом не менее 1,8 ТБ каждый; - не менее 67 накопителей объемом не менее 14 ТБ каждый. - СХД должна быть укомплектована модулем энергонезависимой кэш-памяти. Объем кэш-памяти должен составлять не менее 1 ТБ. - СХД должна поддерживать базовую функциональность по созданию, удалению, расширению логических томов. Также должен поддерживаться расширенный мониторинг системы глубиной до 1 года без установки дополнительного ПО. - СХД должна поддерживать работу с ОС RHEL, SUSE, CentOS, Windows Server и VMware vSphere. - СХД должна обеспечивать производительность не менее 350.000 IOPS на профиле нагрузки 70/30 чтение/запись, блок данных 8КБ, 100% случайный. - СХД должна отправлять уведомления по каналам SNMP, SMTP. Система хранения должна обладать графическим Web-интерфейсом пользователя для управления и настройки, наряду с возможностью использовать командную строку |
| 2. Система хранения данных (тип 2), в количестве 1 шт. | Система хранения данных (СХД), должна соответствовать следующим техническим требованиям: - СХД должна оснащаться не менее, чем двумя резервируемыми контроллерными модулями, работающими в режиме Active-Active. - Контроллерное шасси СХД должно включать оба контроллерных модуля и быть выполнено в форм-факторе для установки в стандартный 19 дюймовый серверный шкаф и иметь монтажную высоту не более 3RU. - СХД должна иметь архитектуру, обеспечивающую резервирование всех ключевых электронных компонентов и соединений. - Контроллерное шасси СХД должно поддерживать установку не менее двух резервируемых блоков питания с поддержкой «горячей» замены. - Система хранения должна поддерживать подключение модулей расширения тип 1 и тип 2. - Модули расширения должны быть выполнены в форм-факторе для установки в стандартный 19 дюймовый серверный шкаф и иметь монтажную высоту не более 4U. - Модули расширения должны поддерживать установку не менее двух резервируемых блоков питания с поддержкой «горячей» замены. - Модули расширения должны обеспечивать возможность «горячей» замены устанавливаемых накопителей всех типов. - Модуль расширения тип 1 должен поддерживать совместную установку не менее 70 SAS накопителей максимальным объемом не менее 30 ТБ и не менее 28 твердотельных накопителей с поддержкой протокола NVMe, имеющих корпусную конструкцию и выполненных в форм-факторе для установки в отсеки форм-фактора U.2. - Модуль расширения тип 2 должен поддерживать установку не менее 96 SAS накопителей c максимальным объемом хранения не менее 30 ТБ. - Возможность подключения дисковых полок тип 1 с помощью быстрой шины PCIe 3.0. - Система хранения должна поддерживать возможность подключения не менее 1 модуля расширения тип 1 не менее 3 модулей расширения тип 2. - Модуль расширения тип 2 должен обеспечивать резервируемое подключение к модулю расширения тип 1 с использованием протокола SAS. - Система хранения должна поддерживать для данных пользователей установку не менее 28 твердотельных накопителей (включая системные) с поддержкой протокола NVMe и не менее 358 SAS накопителей при занимаемой монтажной высоте не более 19U. - СХД должна обеспечивать доступ к данным посредством протоколов FC и iSCSI. - СХД должна поддерживать установку адаптеров ввода-вывода Fiber Channel с максимальной скоростью передачи данных не ниже 32 Гбит/с на порт, адаптеров ввода-вывода Ethernet с максимальной скоростью передачи данных не ниже 25 Гбит/с на порт. - СХД должна поддерживать совместную установку не менее 8 адаптеров ввода-вывода, что составляет не менее 32 портов. - СХД должна иметь реализацию защиты данных с использованием помехоустойчивых недвоичных циклических кодов при поддержке одновременного выхода из строя до 8 накопителей. При выходе из строя одного из дисков СХД должна автоматически перераспределять данные внутри пула без использования дополнительных выделенных резервных дисков. - СХД должна иметь не менее 8 портов Ethernet с максимальной скоростью передачи данных каждого порта не менее 25 Гбит/с. - В СХД должно быть установлено: - не менее 7 твердотельных накопителей с поддержкой протокола SAS объемом не менее 1,6 ТБ каждый; - не менее 18 накопителей объемом не менее 1,8 ТБ каждый; - не менее 52 накопителей объемом не менее 14 ТБ каждый. - СХД должна быть укомплектована модулем энергонезависимой кэш-памяти. Объем кэш-памяти должен составлять не менее 1 ТБ. - СХД должна поддерживать базовую функциональность по созданию, удалению, расширению логических томов. Также должен поддерживаться расширенный мониторинг системы глубиной до 1 года без установки дополнительного ПО. - СХД должна поддерживать работу с ОС RHEL, SUSE, CentOS, Windows Server и VMware vSphere. - СХД должна обеспечивать производительность не менее 350.000 IOPS на профиле нагрузки 70/30 чтение/запись, блок данных 8КБ, 100% случайный. - СХД должна отправлять уведомления по каналам SNMP, SMTP. Система хранения должна обладать графическим Web-интерфейсом пользователя для управления и настройки, наряду с возможностью использовать командную строку |

Требования к условиям предоставления гарантийных обязательств производителя на оборудование, указанное в п.п. 1-2 Таблицы 1 Приложения №6 данного ООЗ.

| Срок предоставления гарантийных обязательств | 3 года с момента поставки |
| --- | --- |
| Справочная служба | Возможность круглосуточного обращения на горячую линию Справочной службы для получения послепродажной технической поддержки |
| Реакция на обращение на горячую линию | Не позднее следующего рабочего дня с 10 до 19 часов по Московскому времен Не позднее 4 рабочих часов с момента регистрации обращения (для инцидентов с максимальным приоритетом) |
| Дистанционное устранение неисправностей | Работники гарантийной службы Исполнителя производят дистанционный анализ и обработку сбоя по телефону либо при помощи удаленного доступа, а затем устраняют его |
| Доступ к документации | Доступ к руководствам по эксплуатации и конфигурированию, вариантам организации сети и опыту технического обслуживания на сайте производителя оборудования |
| Скачивание коррекций ПО | Предоставление доступных модификаций системного ПО (firmware) на сайте производителя оборудования |
| Скачивание обновлений ПО | Предоставление доступных обновлений основного программного обеспечения, доступных для коммерческого использования на сайте производителя оборудования |
| Поддержка аппаратного обеспечения | Авансовая замена аппаратного обеспечения. Запасная часть будет доставлена не позднее следующего рабочего дня после подтверждения необходимости замены |
| Замена аппаратного обеспечения на объекте | Если проблема не может быть решена без замены аппаратного обеспечения, производитель оборудования направляет специалистов на объект Заказчика для замены оборудования или устранения проблем не позднее следующего рабочего дня |

Приложение 7

к описанию объекта закупки

График оказания Услуг

Таблица 1

| Этап | Описание | Результат | Длительность этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка архитектуры информационно-вычислительной инфраструктуры комплекса «Безопасный город» Новосибирской области в целях реализации интеграционной платформы управления видеопотоками в соответствии с п. 6.1. данного ООЗ | Разработана архитектура информационно-вычислительной инфраструктуры комплекса «Безопасный город» Новосибирской области в целях реализации интеграционной платформы управления видеопотоками в соответствии с п. 6.1. данного ООЗ | В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, но не позднее 20.12.2021 |
| 2 | Передача Заказчику неисключительных (пользовательских) прав на ПО в соответствии с п.6.2 данного ООЗ. | Неисключительные (пользовательские) права но ПО в соответствии с п.6.2 данного ООЗ переданы Заказчику. | В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания 1 этапа, но не позднее 20.12.2021 |
| 3 | Создание единой инфраструктуры распределенного хранения и обработки информации ЦОД (часть 1): 1) Расширение единой сети передачи данных ЦОД в соответствии с п. 6.3 данного ООЗ | Выполнено создание единой инфраструктуры распределенного хранения и обработки информации ЦОД (часть 1): 1) Расширение единой сети передачи данных ЦОД в соответствии с п. 6.3 данного ООЗ | В течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания 2 этапа, но не позднее 20.12.2021 |
| 4 | Создание единой инфраструктуры распределенного хранения и обработки информации ЦОД (часть 2): 1) Расширение технических и функциональных возможностей оборудования защиты периметра безопасности ЦОД в соответствии с п. 6.4 данного ООЗ. | Выполнено создание единой инфраструктуры распределенного хранения и обработки информации ЦОД (часть 2): 1) Расширены технические и функциональные возможности оборудования защиты периметра безопасности ЦОД в соответствии с п. 6.4 данного ООЗ. | В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания 3 этапа, но не позднее 20.12.2021 |
| 5 | Расширение функциональных возможностей системы видеонаблюдения и видеоаналитики (часть 1) в соответствии с п. 6.5 данного ООЗ, проведение приемочных испытаний, разработка эксплуатационной документации. | Функциональные возможности системы видеонаблюдения и видеоаналитики (часть 1) расширены в соответствии с п. 6.5 данного ООЗ, проведены приемочные испытания, разработана эксплуатационная документация. | В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания 4 этапа, но не позднее 20.12.2021 |
| 6 | Создание единой инфраструктуры распределенного хранения и обработки информации ЦОД (Часть 3) в соответствии с п. 6.6 и п. 6.7 данного ООЗ: - Расширение единой серверной фермы ПАК ЦОД ПНО, в соответствии с п. 6.6 данного ООЗ. - Расширение единой сети хранения данных ПАК ЦОД ПНО в соответствии с п. 6.7 данного ООЗ. | Созданная единая инфраструктура распределенного хранения и обработки информации ЦОД (часть 3): - Расширенная единая серверная ферма ПАК ЦОД ПНО, в соответствии с п. 6.6 данного ООЗ; - Расширенная единая сеть хранения данных ПАК ЦОД ПНО в соответствии с п. 6.7 данного ООЗ. | В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания 5 этапа |
| 7 | Расширение функциональных возможностей системы видеонаблюдения и видеоаналитики (часть 2) в соответствии с п. 6.8 данного ООЗ, проведение приемочных испытаний, разработка эксплуатационной документации, организация проведения инструктажа представителей Заказчика. | Функциональные возможности системы видеонаблюдения и видеоаналитики (часть 2) расширены в соответствии с п. 6.8 данного ООЗ, проведены приемочные испытания, разработана эксплуатационная документация, проведен инструктаж представителей Заказчика. | Со дня, следующего за днем окончания 6 этапа, по 31.03.2022 (включительно) |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| № п/п | Наименование | Кол-во |  | Цена услуги (руб.)/источники информации о ценах |  |  |  | Минимальная цена (руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель 1 (письмо № 718 от 08.09.2021) | Исполнитель 2 (письмо № 1155 от 08.09.2021) | Исполнитель 3 (письмо№ИЛ416 от 08.09.2021 | Исполнитель 4 (письмо №ОФД/28/21 от 09.09.2021) | Исполнитель 5 (письмо б/н от 10.09.2021) |  |  |
| 1 | Построение информационно-вычислительной инфраструктуры комплекса «Безопасный город» Новосибирской области в целях реализации интеграционной платформы управления видеопотоками | 1 | 189 448 602,05 | 197 100 271,77 | 199 022 897,39 | 192 392 797,16 | 201 694 138,00 | 189 448 602,05 | 189 448 602,05 |

Начальная (максимальная) цена контракта 189 448 602 рубля 05 копеек определена по минимальному значению вышеуказанных данных.