Описание объекта закупки

Поставка комплекса рентгеновского для просвечивания и снимков цифрового на базе трех рабочих мест в рамках реализации мероприятия 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области подведомственных министерству здравоохранения» государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п

| Комплекс рентгеновский для просвечивания и снимков цифровой на базе трех рабочих мест -1шт. |  |
| --- | --- |
| Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 Первое рабочее место |  |
| 1.1 Поворотный стол-штатив для рентгеноскопии и рентгенографии |  |
| - размеры деки стола, см, не менее | 200x70 |
| - высота деки стола от пола, см, не более | 90 |
| - диапазон перемещения деки стола в поперечном/продольном направлении, см, не менее | 20/100 |
| - максимальная масса пациента, кг, не менее | 135 |
| - диапазон угла наклона стола, градусы, не менее | +90/-15 |
| 1.2 Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой и диафрагмой |  |
| - теплоемкость излучателя, кДж, не менее | 1200 |
| - двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом, наличие | Да |
| - размер фокусных пятен, мм, не более | 1,0x1,0, 2,0x2,0 |
| - скорость вращения анода, об/мин, не менее | 3000 |
| - максимальный размер радиационного поля, см, не менее (на расстоянии 100 см) | 40х40 |
| - глубинная диафрагма | Наличие |
| 1.3 ЭСУ |  |
| - диапазон перемещения ЭСУ вдоль/поперек оси деки, см, не менее | 50/20 |
| - форматы кассет, см | 18х24-35x35 |
| - деление кассет в ЭСУ | 1-2-3-4-6 |
| 1.4 Приемник рентгеновского изображения |  |
| 1.4.1 УРИ |  |
| - количество пикселей телевизионной матрицы, не менее | 1024х1024 |
| - количество рабочих полей, не менее | 3 |
| - номинальный размер рабочего поля (диаметр), дюймы (см), не менее | 9 (23) |
| - пространственное разрешение, пар лин/мм, не менее | 1,8 |
| - доза на кадр при контрастной чувствительности 1%, мкГр, не более | 1 |
| 1.4.2 АРМ для рентгенографии |  |
| - тактовая частота процессора, ГГц, не менее | 1,8 |
| - объем оперативной памяти, Гбайт, не менее | 1,0 |
| - объем памяти жесткого диска, Тбайт, не менее | 0,25 |
| - размер диагонали монитора, дюйм, не менее | 17 |
| - количество пикселей, не менее | 1280 х 1024 |
| - DICOM совместимость | Наличие |
| 1.4.3 АРМ для рентгеноскопии |  |
| - тактовая частота процессора, ГГц, не менее | 2,0 |
| - объем оперативной памяти, Гбайт, не менее | 4,0 |
| - объем памяти жесткого диска, Тбайт, не менее | 0,5 |
| - размер диагонали монитора, дюйм, не менее | 24 |
| - количество пикселей, не менее | 1024х1024 |
| - DICOM совместимость | Наличие |
| 2 Второе рабочее место |  |
| 2.1 Стол для горизонтальной рентгенографии |  |
| - размеры деки стола, см, не менее | 218 х 75 |
| - высота деки стола от пола изменяемая в диапазоне, см, не менее | 46-76 |
| - диапазон перемещения деки стола в поперечном/продольном направлении, см, не менее | 23/83 |
| - максимальная масса пациента, кг, не менее | 185 |
| - продольное перемещение ЭСУ, см, не менее1 | 54 |
| - фокусное расстояние растра стола для горизонтальной рентгенографии, см, не менее2 | 100 |
| - количество рабочих полей системы автоматической экспонометрии, не менее3 | 3 |
| 2.2 Штатив для рентгенографии с рентгеновским излучателем и диафрагмой |  |
| - диапазон вертикального перемещения излучателя от деки стола (фокусное расстояние), см, не менее | 45-140 |
| - расстояние от деки стола до приемника, см, не более | 8 |
| - диапазон горизонтального перемещения колонны с излучателем, см, не менее | 170 |
| - вращение излучателя в диапазоне, град., не менее4 | ±180 |
| - вращение колонны излучателя в диапазоне, град, не менее5 | ±90 |
| 2.2.1 Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой и диафрагмой |  |
| - теплоемкость излучателя, кДж, не менее | 225 |
| - двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом | Наличие |
| - размер фокусных пятен, мм, не более | 0,6 х 0,6 и 1,2 х 1,2 |
| - скорость вращения анода, об/мин, не менее | 3000 |
| - максимальный размер радиационного поля, см, не менее (на расстоянии 100см) | 40 х 40 |
| - глубинная диафрагма | Наличие |
| 2.3 Устройство для линейной томографии |  |
| - количество скоростей сканирования, не менее | 3 |
| - диапазон углов, градусы, не менее | 5°-45° |
| - диапазон толщины среза, мм, не менее | 0-250 |
| - количество предустановленных углов томографии, не менее6 | 4 |
| 2.4 Приемник рентгеновского изображения |  |
| 2.4.1 Кассета с фотостимулируемым экраном | 1 шт. |
| Рабочий размер, см | 35 х 43 |
| - пространственное разрешение, пар лин/мм, не менее | 4,0 |
| - доза на кадр при контрастной чувствительности 1% мкГр, не более | 10 |
| 2.4.2 Кассета с фотостимулируемым экраном | 1 шт. |
| Рабочий размер, см | 35 х 35 |
| - пространственное разрешение, пар лин/мм, не менее | 4,0 |
| - доза на кадр при контрастной чувствительности 1% мкГр, не более | 10 |
| 2.4.3 Кассета с фотостимулируемым экраном | 1 шт. |
| Рабочий размер, см | 24х30 |
| - пространственное разрешение, пар лин/мм, не менее | 4,0 |
| - доза на кадр при контрастной чувствительности 1% мкГр, не более | 10 |
| 2.4.4 Кассета с фотостимулируемым экраном | 1 шт. |
| Рабочий размер, см | 18х24 |
| - пространственное разрешение, пар лин/мм, не менее | 4,0 |
| - доза на кадр при контрастной чувствительности 1% мкГр, не более | 10 |
| 3 Третье рабочее место |  |
| 2.1 Стойка для вертикальной рентгенографии |  |
| - размер изображения в плоскости приемника рентгеновского изображения, см, не менее | 35 х 43 |
| - диапазон изменения высоты центра, см, не менее | 40 - 190 |
| - наличие поворота приемника рентгеновского изображения | Да |
| - фокусное расстояние растра стойки для вертикальной рентгенографии, см, не менее7 | 150 |
| - наличие экспонометра | Наличие |
| 4 Рентгеновское питающее устройство |  |
| - максимальная мощность генератора, кВт, не менее | 50 |
| - диапазон анодного напряжения, кВ, не менее | 40-150 |
| - диапазон изменения количества электричества, мА.с, не менее | 0,5 - 1000 |
| - минимальное время экспозиции, мс, не более | 1 |
| - программы органовтоматики | Наличие |
| 5 Специальное программное обеспечение |  |
| 5.1 Специальное программное обеспечение автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта для рентгенографии |  |
| Операционная система | Windows XP или эквивалент |
| Программное обеспечение для передачи изображений в формате DiCOM на диагностические станции | Наличие |
| Программный интерфейс, адаптированный для работы с сенсорным экраном, не требующий от оператора навыков работы с компьютером | Наличие |
| Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |
| Ввод сведений о пациентах на консоли устройства: ФИО, пол, номер истории болезни (амбулаторной карты); орган, суборган, проекция и параметры обследования, сведения о лечащем враче и т.п. | Наличие |
| Система идентификации данных пациентов и кассет типа штрих-код | Наличие |
| Возможность идентификации данных пациентов и кассет вручную без считывателя штрих-кода | Наличие |
| Программа использования кодов процедур для автоматического задания параметров исследований | Наличие |
| Программируемый пользователем набор обязательных для ввода оператором данных о пациенте и исследовании | Наличие |
| Предупреждение о неполноте ввода данных о пациенте и исследовании | Наличие |
| Функция исправления ошибки оператора при неправильном присваивании изображения пациенту с возможностью корректировки | Наличие |
| Автоматический запрет при попытке использовать уже назначенную кассету для другого пациента | Наличие |
| Программа просмотра и контроля качества полученных изображений на консоли рентгенолаборанта | Наличие |
| Программа органо-зависимой обработки рентгенограмм - автоматическая обработка поступающих рентгенограмм в зависимости от заданной области исследования, проекции и параметров исследования | Наличие |
| Программа повторной обработки рентгенограмм - при изменении области исследования и параметров исследования | Наличие |
| Возможность добавлять без ограничений и исправлять программы органо-зависимой обработки рентгенограмм силами специалистов пользователя | Наличие |
| Программа обработки изображений - улучшение контраста мелких деталей изображений с сохранением фотографической широты | Наличие |
| Автоматический подбор яркости и контраста | Наличие |
| Независимая регулировка оператором параметров изображения: яркости, фотографической широты, контраста деталей, резкость границ, шума | Наличие |
| Масштабирование, зеркальное отражение и вращение изображения | Наличие |
| Программа установки радиографических маркеров на изображении | Наличие |
| Наложение на изображение заданных заранее текстовых примечаний | Наличие |
| Наложение на изображение произвольных текстовых примечаний | Наличие |
| Программа передачи изображений во внешние адреса по протоколу DICOM c выбором адреса доставки | Наличие |
| Программа передачи изображений во внешние адреса по протоколу DICOM после завершения исследования | Наличие |
| Программа печати с консоли рентгенолаборанта по протоколу DICOM | Наличие |
| Программа печати с консоли рентгенолаборанта изображений в реальном размере (масштаб 1:1) | Наличие |
| 5.2 Специальное программное обеспечение автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта для рентгеноскопии |  |
| Получение и обработка изображений в режиме рентгеноскопии | Наличие |
| Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |
| Наличие электронного ключа, исключающего несанкционированное копирование ПО АРМ рентгенолаборанта | Наличие |
| Экспорт изображений в формате DICOM с записью на внешние носители информации по интерфейсу USB | Наличие |
| Запись медицинских DICOM компакт-дисков (на диске присутствует программное обеспечение для просмотра DICOM исследований) | Наличие |
| Передача исследований на сервера PACS, автоматизированные рабочие места врачей-рентгенологов | Наличие |
| Печать диагностических изображений на медицинский и офисный принтер c подготовкой проекта печати | Наличие |
| Функция неотложного обследования (присвоение условного имени по времени регистрации) | Наличие |
| Регистрация пациента с указанием: Фамилии, Имени, Отчества, даты рождения | Наличие |
| Фильтрация (сглаживание границ не менее 4 уровней; инверсия изображения; подчеркивание границ не менее 4 уровней; динамическое шумоподавление не менее 24 уровней; выделение контуров не менее 6 уровней; динамическая эквилизация яркости) | Наличие |
| Получение и обработка изображений в режиме рентгеноскопии c УРИ по протоколу GigE Vision | Наличие |
| Захват и сохранение неограниченного числа видеоизображений неограниченной длительности с частотой, кадров в секунду, не менее | 30 |
| Поддержка режима цифровой рентгеноскопии по протоколу GigE Vision | Наличие |
| Воспроизведение сохраненных видеоизображений неограниченной длительности в ходе обследования | Наличие |
| Запоминание нескольких последних изображений, шт, не менее | 64 |
| 6 Дополнительное оборудование |  |
| 6.1 Устройство для считывания и оцифровки | Наличие |
| Тип носителя рентгеновских кассет. | Запоминающий люминофор |
| Возможность работы в режиме рентгенографии | Наличие |
| Возможность сканирования кассет для общей рентгенографии форматов, не менее |  |
| - формат 35х43 см | Наличие |
| - формат 35х35 см | Наличие |
| - формат 24х30 см | Наличие |
| - формат 18х24 см | Наличие |
| - формат 15х30 см | Наличие |
| Пространственное разрешение (маммография),точек на мм, не менее | 20 |
| Пространственное разрешение (рентгенография) ,точек на мм, не менее | 10 |
| Производительность, формат 35 х 43 см ,кассет/час, не менее | 87 |
| Производительность, формат 35 х 35 см ,кассет/час, не менее | 94 |
| Производительность, формат 24 х 30 см ,кассет/час, не менее | 75 |
| Производительность, формат 18 х 24 см,кассет/час, не менее | 93 |
| Производительность, формат 15 х 30 см ,кассет/час, не менее | 73 |
| Размер матрицы изображения 24 х 30 (маммография),пиксель, не менее | 4728 х 5928 |
| Размер матрицы изображения 18 х 24 (маммография) ,пиксель, не менее | 3540 х 4740 |
| Размер матрицы изображения 35 х 43 (рентгенография),пиксель, не менее | 3520 х 4280 |
| Размер матрицы изображения 35 х 35 (рентгенография) ,пиксель, не менее | 3520 х 3520 |
| Размер матрицы изображения 24 х 30 (рентгенография),пиксель, не менее | 2364 х 2964 |
| Размер матрицы изображения 18 х 24 (рентгенография),пиксель, не менее | 1770 х 2370 |
| Время считывания информации с одной кассеты-18х24 с отображением на консоли цифровой радиографии, сек, не более | 26 |
| Время считывания информации с одной кассеты 35х43 с отображением на консоли цифровой радиографии, сек, не более | 26 |
| Кодировка кассет штрих- кодом | Наличие |
| Загрузка кассет | Вертикальная |
| Габариты, мм, не более | 590 х 380 х 810 |
| Вес, кг, не более | 76 |
| 6.2 Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача рентгенолога |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России на оборудование или Декларация о соответствии нормативной документации. | Наличие |
| Дата производства поставляемого оборудования не ранее 2017 г. | Наличие |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога и поставляемый в комплекте цифровой рентгендиагностический комплекс имеют одного производителя | Наличие |
| Медицинский жидкокристаллический монитор с разрешением 2 Мпикс, шт, не менее | 1 |
| Немедицинский монитор диагональю, дюймы, не менее | 22 |
| Медицинская рабочая станция (частота процессора не менее 2 ГГц; оперативная память не менее 4 Гб; жёсткий диск не менее 500 Гб; DVD-привод; операционная система совместима с приложениями Windows) | Наличие |
| Функции автоматизированного места врача рентгенолога |  |
| Интерфейс пользователя полностью на русском языке | Наличие |
| Просмотр результатов рентгеноскопических исследований | Наличие |
| Просмотр результатов рентгенографических исследований | Наличие |
| Критерии поиска данных (фильтры): ФИО, дате рождения, дате обследования и номеру медицинской карты | Наличие |
| Поиск при неполном вводе параметров | Наличие |
| Просмотр списка обследований | Наличие |
| Выбор обследования с выводом на экран ФИО пациента, даты рождения, текста направления на обследование, веса | Наличие |
| Экспорт изображений в формате DICOM, JPEG | Наличие |
| Импорт исследований в формате DICOM в базу данных АРМ | Наличие |
| Одновременное отображение снимков на одном мониторе, не менее | 250 |
| Выведение одного снимка на весь экран | Наличие |
| Диапазон изменения масштаба изображения с отображением числового значения текущего масштаба в процентах, не менее | 5 - 10000 |
| Загрузка настроек яркости и контраста, сохраненных лаборантом | Наличие |
| Регулировка яркости и контраста изображения отдельно для каждого снимка и для всех снимков одновременно | Наличие |
| Автоматическая нормализация яркости по всему изображению | Наличие |
| Функция гамма-коррекции | Наличие |
| Фильтрация изображений (набор фильтров) | Наличие |
| Измерение длин (см) прямолинейных отрезков, ломаных линий | Наличие |
| Инвертирование изображения (негатив/позитив) | Наличие |
| Разворот изображения на угол, кратный 90° | Наличие |
| Зеркальное отображение по горизонтали и по вертикали | Наличие |
| Возможность калибровки длины прямолинейных отрезков | Наличие |
| Измерение угла с вынесенным значением, выраженным в градусах | Наличие |
| Измерение длины ломаной с вынесенным значением, выраженным в сантиметрах | Наличие |
| Измерение площади многоугольника с вынесенным значением, выраженным в квадратных сантиметрах | Наличие |
| Статистическая обработка результатов измерения отклонения и среднего области с выводом значения | Наличие |
| Добавление врачом на изображение меток с комментариями. Режим отображения меток включается и отключается по желанию пользователя | Наличие |
| Измерение угла между двумя произвольными отрезками с вынесенным значением, выраженным в градусах | Наличие |
| Пакеты специализированых измерений скелета и позвоночника |  |
| Оценка сколиоза: измерение углов между рёбрами и позвоночником | Наличие |
| Измерение параметров смещения позвонков | Наличие |
| Измерение расстояния до отвеса | Наличие |
| Измерение характерных углов тазовых костей | Наличие |
| Измерение угла между двумя произвольными отрезками | Наличие |
| Пакет педиатрических измерений |  |
| Определение величины спондилолистеза | Наличие |
| Определение степени продольного плоскостопия | Наличие |
| Определение степени дисплазии тазобедренных суставов (коксометрия) | Наличие |
| Расчет величины кардиоторакального индекса | Наличие |
| Расчет величины кардиотимикоторакального индекса | Наличие |
| Расчет величины индекса воронкообразной деформации (индекс Гижицкой) | Наличие |
| Расчет величины метакарпального индекса | Наличие |
| Расчет величины индекса Барнетт-Норден | Наличие |
| Расчет величины индекса Мура | Наличие |
| Расчет величины спондилоцервикального индекса | Наличие |
| Поддержка DICOM (Стандарт сохранения и передачи медицинской информации) | Наличие |
| Запрет доступа к АРМ врача посторонних лиц | Наличие |
| Наличие электронного ключа, препятствующего доступу в систему неучтенных рабочих мест | Наличие |
| Составление протоколов обследования |  |
| Запись данных обследования на носитель DVD/CD в электронном виде с возможностью просмотра обследования на любом персональном компьютере | Наличие |
| Составление заключений с использованием заполняемых пользователем шаблонов заключений | Наличие |
| Возможность множественного ввода диагностических заключений рентгенограммы на русском языке, сохраняя совместимость со стандартом DICOM 3.0 | Наличие |
| Печать данных по протоколу DICOM 3.0 (DICOM PRINT SCU) | Наличие |
| Печать результатов обследования диагностических изображений на медицинский принтер по протоколу DICOM | Наличие |
| Печать результатов обследования диагностических изображений на офисный принтер с подготовкой проекта печати | Наличие |
| Печать заключений | Наличие |
| Печать статистических отчетов | Наличие |
| 6.3 Центр обработки данных | Наличие |
| Соответствие оборудования действующим в РФ отечественным и международным стандартам | Наличие |
| Дата производства поставляемого оборудования не ранее 2017 г. | Наличие |
| Регистрационное удостоверение МЗиСР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России на оборудование или Декларация о соответствии нормативной документации | Наличие |
| Центр обработки данных должен обеспечивать получение, обработку, визуализацию, архивирование и длительное хранение диагностических данных проведенных диагностических исследований. Количество исследований обрабатываемых системой не ограничено. | Наличие |
| Радиологическая информационная система центра обработки данных должна поддерживать формирование рабочих списков для диагностических устройств на основе информации о назначенных исследованиях | Наличие |
| Радиологическая информационная система центра обработки данных должна автоматизировано предоставлять данные для управления подразделением лучевой диагностики и формирования государственных статистических форм отчетности. | Наличие |
| Вычислительный сервер центра обработки данных | не менее 1 шт |
| Вычислительный сервер центра обработки данных должен соответствовать следующим требованиям: |  |
| Количество процессоров, не менее | 1 |
| Частота процессора, не менее | 1.9 ГГц; |
| Количество ядер процессора, не менее | 6 |
| Оперативная память, не менее | 16 Гб |
| Общее число DIMM слотов, не менее | 12 |
| Дисковый массив (RAID) № 1 | Наличие |
| Уровень | RAID 1 |
| Тип носителя: жесткий диск | Соответствие |
| Скорость вращения жесткого диска | 7200 об/мин |
| Количество носителей, шт, не менее | 2 |
| Объем массива, Тб, не менее | 2 |
| Дисковый массив (RAID) № 2 | Наличие |
| Уровень | RAID 1 |
| Тип носителя: твердотельный накопитель | Соответствие |
| Количество носителей, шт, не менее | 2 |
| Объем массива, Гб, не менее | 140 |
| Дисковый массив (RAID) № 3 | Наличие |
| Уровень | RAID 10 |
| Тип носителя: жесткий диск | Соответствие |
| Скорость вращения жесткого диска | 7200 об/мин |
| Количество носителей, шт, не менее | 4 |
| Объем массива, Тб, не менее | 9 |
| Сетевой адаптер | Наличие |
| Количество портов 1 Гбит/с, не менее | 2 порта |
| Контроллер удаленного управления сервером | Наличие |
| Предустановленная операционная система | Windows Server 2012 R2 или выше. |
| Контроллер удаленного управления; | Наличие |
| Блок питания мощностью, не менее | 450Вт |
| Резервный блок питания с возможностью горячей замены; | Наличие |
| Встроенный видеоадаптер; | Наличие |
| Интегрированный RAID контроллер; | Наличие |
| Кабель питания; | 220В |
| Программное обеспечение операционной системы центра обработки данных | не менее 1 шт |
| Программное обеспечение операционной системы центра обработки данных должно соответствовать следующим требованиям: |  |
| Поддержка технологий виртуализации | Наличие |
| Совместное использование физических ресурсов виртуальными машинами; | Наличие |
| Система мониторинга сервера; | Наличие |
| Средства мониторинга производительности; | Наличие |
| Виртуальный коммутатор; | Наличие |
| Сжатие виртуальных дисков при передаче между хостами; | Наличие |
| Маршрутизатор центра обработки данных | не менее 1 шт |
| Каждый маршрутизатор центра обработки данных должен соответствовать следующим требованиям: |  |
| Количество портов 100/1000BASE-T, разъем RJ-45, не менее | 10 |
| Поддержка VLAN | Наличие |
| Комплект для установки в стойку; | Наличие |
| LCD дисплей | Наличие |
| Порт USB | Наличие |
| Порт для подключения SFP-модуля | Наличие |
| Поддержка протоколов маршрутизации RIP, OSPF, BGP | Наличие |
| Поддержка QoS | Наличие |
| Поддержка технологий построения виртуальных частных сетей | Наличие |
| Пропускная способность; не менее | 1 Гбит/с |
| Светодиодные индикаторы для визуального мониторинга и анализа; | Наличие |
| Кабель питания | 220 В |
| Источник бесперебойного электропитания центра обработки данных, соответствующий следующим требованиям: | 1 шт |
| Максимальная выходная мощность, не менее | 425Вт |
| Номинальное выходное напряжение, не менее | 220 В |
| Время переключения на питание от аккумуляторных батарей (при отключение внешнего питания), мс, не более | 4 |
| Выходные разъемы питания IEC, не менее | 3 шт |
| Система архивирования, обработки и передачи медицинских диагностических изображений (PACS) центра обработки данных. Количество хранимых обследований не ограничено | 1 шт. |
| Общие требования: |  |
| Техническая документация и руководство пользователя на русском языке; | Наличие |
| Установка и настройка программного обеспечения, интеграция системы PACS с диагностическим оборудованием, обучение пользователей системы PACS (административный персонал, врачи отделений лучевой диагностики, ввод в эксплуатацию); | Наличие |
| Сервер PACS должен иметь возможность совмещать сервер PACS и сервер БД; | Наличие |
| Должен осуществляться сбор DICOM данных; | Наличие |
| Должна быть возможность сжатия DICOM изображений; | Наличие |
| Должна быть возможность удалённого управления и предоставления отчётности; | Наличие |
| Система самодиагностики и оповещения о проблемах; | Наличие |
| Поддержка протокола DICOM 3.0; | Наличие |
| Доступ ко всем изображениям, хранящимся в системе PACS, с любой рабочей станции ЛПУ в рамках системы PACS с сохранением индивидуальных пользовательских настроек; | Наличие |
| Доступ ко всем данным диагностических исследований, хранящимся в разных базах данных, с любого рабочего места ЛПУ с функцией сведения всех исследований каждого пациента из отдельных баз данных в едином предоставлении; | Наличие |
| Получение и передача цифровых медицинских изображений по сетевому интерфейсу в стандарте DICOM 3.0 (DICOM Storage SCP, DICOM Storage Commitment SCP, DICOM Modality Worklist SCP, DICOM Query/Retrieve SCU/SCP | Наличие |
| Протокол соответствия DICOM 3.0 - DICOM conformance statement; | Наличие |
| Поддержка следующих типов данных DICOM: CR, CT, DX, MG, MR, NM, OT, SC, SR, RF, US, XA; | Наличие |
| Средства для автоматизированного создания резервных копий данных для восстановления всех данных после сбоя; | Наличие |
| Планирование обследований через WEB-доступ; | Наличие |
| Поддержка русской кодировки в централизованной базе данных хранения медицинских изображений; | Наличие |
| Хранение результатов исследований без потерь качества; | Наличие |
| Число возможных одновременных подключений к централизованной базе данных хранения медицинских изображений; | Не менее 10 |
| Хранение структурированных отчетов DICOM Structured Reports; | Наличие |
| Поддержка русского языка в хранимых структурированных отчетах DICOM; | Наличие |
| Передача данных по зашифрованному протоколу; | Наличие |
| Настройка доступа к данным устанавливается по пользователям или ролям; | Наличие |
| Автоматическое ведение журнала событий с указанием времени события, в том числе: | Наличие |
| Получении данных через DICOM интерфейс | Наличие |
| Функция создания административных отчетов о поступающих в PACS данных; | Наличие |
| Поддержка DICOM 3.0 для Modality Worklist | Наличие |
| Поддержка русской кодировки в централизованной базе; | Наличие |
| Контроль и управление по выполнению запланированных исследований | Наличие |
| Формирование и управление статистическими отчетами |  |
| Количество исследований по модальности за определенный период | Наличие |
| Управление централизованными узлами DICOM, профилями пользователей и врачей, выдающих направления при наличии нескольких станций; | Наличие |
| Для доступа к данным пользователь должен войти в систему, введя личный логин и пароль. | Наличие |
| Интегрированный сервер создания рабочих списков DICOM для неограниченного количества узлов; | Наличие |
| Центральное управление доступом пользователей; | Наличие |
| Система плановой рекомпрессии снимков (DICOM recompression: lossless) | Наличие |
| Система предзагрузки обследований на рабочие места врачей-диагностов (prefetching); | Наличие |
| Интерфейс администрирования PACS-системы на основе веб-клиента; | Наличие |
| Отслеживание и оповещение о параллельной обработке для устранения одновременного просмотра исследований разными пользователями; | Наличие |
| Резервирование, позволяющее пользователю заблокировать необработанное исследование | Наличие |
| Инструмент консолидации в единый рабочий список данных о каждом отдельном пациенте, распределенных по нескольким базам данных с различными схемами идентификации пациентов; | Наличие |
| Инструменты обработки и анализа диагностических изображений; | Наличие |
| Транслитерация полей базы данных, содержащих ФИО пациента и описание процедуры, с заменых русских букв на латинские; | Наличие |
| Динамическое перераспределение нагрузки между работающими серверами для технического обслуживания; | Наличие |
| Возможность миграции виртуальных машин в случае выхода из строя серверного оборудования или его обслуживания; | Наличие |
| Система мониторинга серверов; | Наличие |
| Планирование резервного копирования; | Наличие |
| Поддержка возможности секционирования хранилища снимков и автоматического переноса данных между секциями хранилища согласно настраиваемым критериям. | Наличие |
| Характеристики программного обеспечения промышленной базы данных | Наличие |
| Поддержка технологии кластеризации для повышения отказоустойчивости базы данных | Наличие |
| Работа с распределенными базами данных; | Наличие |
| Поддержка 64-разрядных процессоров; | Наличие |
| Хранение кеш базы данных в оперативной памяти; | Наличие |
| Характеристики Радиологической Информационной Системы центра обработки данных | Наличие |
| Поиск пациента по ФИО, дате рождения, дате обследования и номеру медицинской карты; | Наличие |
| Поиск при неполном вводе параметров | Наличие |
| Просмотр списка обследований; | Наличие |
| Выбор обследования с выводом на экран ФИО пациента, даты рождения, текста направления на обследование; | Наличие |
| Экспорт изображений в формате DICOM; | Наличие |
| Просмотр обследований из базы данных; | Наличие |
| Требование ввода пароля; | Наличие |
| Наличие электронного ключа, препятствующего доступу в систему неучтенных рабочих мест; | Наличие |
| 6.4 Программное обеспечение автоматизированного рабочего места (АРМ) врача клинициста | не менее 3 шт. |
| Функции АРМ |  |
| Интерфейс пользователя полностью на русском языке | Наличие |
| Просмотр результатов рентгенологических исследований | Наличие |
| Просмотр результатов исследований компьютерной томографии | Наличие |
| Просмотр результатов маммографических исследований | Наличие |
| Критерии поиска данных (фильтры): ФИО, дате рождения, дате обследования и номеру медицинской карты | Наличие |
| Поиск при неполном вводе параметров | Наличие |
| Выбор обследования с выводом на экран ФИО пациента, даты рождения, текста направления на обследование, веса | Наличие |
| Просмотр обследований из базы данных | Наличие |
| Одновременное отображение снимков на одном мониторе, не менее | 250 |
| Синхронизация двух снимков (с распространением регулировок на оба снимка при просмотре маммографических исследований) | Наличие |
| Синхронизация четырех снимков (с распространением регулировок на оба снимка при просмотре маммографических исследований) | Наличие |
| Выведение одного снимка на весь экран | Наличие |
| Диапазон изменения масштаба изображения с отображением числового значения текущего масштаба в процентах, не менее | от 5 до 10000 |
| Разделение окна просмотра изображений на независимые панели с загрузкой выбранных серий и навигацией по сериям | Наличие |
| Одновременная визуализация нескольких изображений в серии с навигацией в пределах загруженной серии | Наличие |
| Синхронизация серий в панелях при навигации в пределах текущей серии | Наличие |
| Возможность произвольного изменения ширины и уровня окна | Наличие |
| Загрузка настроек яркости и контраста, сохраненных лаборантом | Наличие |
| Регулировка яркости и контраста изображения отдельно для каждого снимка и для всех снимков одновременно | Наличие |
| Автоматическая нормализация яркости по всему изображению | Наличие |
| Функции гамма-коррекции | Наличие |
| Фильтр мягкого размытия при просмотре маммографических исследований, включается и отключается по желанию пользователя | Наличие |
| Фильтр сильного размытия при просмотре маммографических исследований, включается и отключается по желанию пользователя | Наличие |
| Фильтр мягкого подчеркивания краев при просмотре маммографических исследований, включается и отключается по желанию пользователя | Наличие |
| Фильтр сильного подчеркивания краев при просмотре маммографических исследований, включается и отключается по желанию пользователя | Наличие |
| Фильтрация изображений (набор фильтров) | Наличие |
| Измерение длин (см) прямолинейных отрезков, ломаных линий | Наличие |
| Инвертирование изображения (негатив/позитив) | Наличие |
| Разворот изображения на угол, кратный 90° | Наличие |
| Зеркальное отображение по горизонтали и по вертикали | Наличие |
| Возможность калибровки длины прямолинейных отрезков | Наличие |
| Измерение угла с вынесенным значением, выраженным в градусах | Наличие |
| Измерение длины ломаной с вынесенным значением, выраженным в сантиметрах | Наличие |
| Измерение площади многоугольника с вынесенным значением, выраженным в квадратных сантиметрах | Наличие |
| Статистическая обработка результатов измерения отклонения и среднего области с выводом значения | Наличие |
| Измерение угла между двумя произвольными отрезками с вынесенным значением, выраженным в градусах | Наличие |
| Мультипланарная реконструкция (MPR) (ортогональная/ скошенная/ криволинейная) | Наличие |
| Режим проекции максимальной интенсивности MIP | Наличие |
| Режим проекции минимальной интенсивности MinIP | Наличие |
| Настройки отображения данных для плоских, объемных изображений и криволинейных MPR-проекций | Наличие |
| Добавление врачом на изображение меток с комментариями, режим включается и отключается по желанию пользователя | Наличие |
| Пакет стандартных окон (выделение по плотностям: кости, мягкие ткани, легкие и тд) | Наличие |
| Запрет доступа к АРМ врача посторонних лиц | Наличие |
| Требование ввода персонального логина, пароля врача диагноста | Наличие |
| Электронный ключ, препятствующий доступу в систему неучтенных рабочих мест | Наличие |
| Пакет специализированых измерений скелета и позвоночника |  |
| Оценка сколиоза: измерение углов между рёбрами и позвоночником | Наличие |
| Измерение параметров смещения позвонков | Наличие |
| Измерение расстояния до отвеса | Наличие |
| Измерение характерных углов тазовых костей | Наличие |
| Измерение угла между двумя произвольными отрезками | Наличие |
| Пакет педиатрических измерений |  |
| Определение величины ретролистеза | Наличие |
| Определение степени продольного плоскостопия | Наличие |
| Определение степени дисплазии тазобедренных суставов (коксометрия) | Наличие |
| Расчет величины кардиоторакального индекса | Наличие |
| Расчет величины кардиотимикоторакального индекса | Наличие |
| Расчет величины индекса воронкообразной деформации | Наличие |
| Расчет величины метакарпального индекса | Наличие |
| Расчет величины индекса Барнетт-Норден | Наличие |
| 6.5 Устройство печати цифровых диагностических монохромных изображений |  |
| Технология печати - прямая термопечать | Наличие |
| Разрешение печати, точек на дюйм, не менее | 320 |
| Производительность, отпечатков/час, не менее | 100 |
| Разрешение в шкале серого, уровней, не менее | 4 096 |
| Максимальная оптическая плотность Dmax, не менее | 3,10 |
| Количество одновременно установленных лотков подачи, не менее | 3 |
| Количество одновременно установленных выходных лотков, не менее | 1 |
| Печать изображений на пленке и бумаге | Наличие |
| Доступные форматы для печати на бумаге: |  |
| 22х28 см | Наличие |
| 21х29,7 см | Наличие |
| 35х43 см | Наличие |
| Доступные форматы для печати на пленке: |  |
| 20х25 см | Наличие |
| 27,5х35 см | Наличие |
| 35х43 см | Наличие |
| Интерфейсы | 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45) |
| Сетевые протоколы | DICOM, Windows network printing, FTP, LPR |
| Количество DICOM-соединений, не менее | 24 |
| Контроль качества изображения | Наличие |
| Управление параметрами выходного изображения | Наличие |
| Управление параметрами листа | Наличие |
| Размеры, ДхШхВ, см, не более | 65x55x40 |
| Вес, кг, не более | 32 |
| 6.6 Пленка для принтера 14"х17" (35х43 см) (1 уп. х 100 л.) | Наличие |
| 6.7 Бумага для принтера 21х29,7 см (1уп. х 80 л.) | Наличие |
| 6.8 Негатоскоп |  |
| Дата производства поставляемого оборудования не ранее 2017 г. | Наличие |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России на оборудование или Декларация о соответствии нормативной документации. | Наличие |
| Источник света | Лампа люминесцентная |
| Материал корпуса не хуже чем ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом | Наличие |
| Размер светового поля, мм | не менее 370х420 |
| Количество одновременно просматриваемых снимков | не менее 1 |
| 6.9 Проявочная машина |  |
| Соответствие оборудования действующим в РФ отечественным и международным стандартам | Наличие |
| Дата производства поставляемого оборудования не ранее 2017 г. | Наличие |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России на оборудование или Декларация о соответствии нормативной документации. | Наличие |
| Обработка рентгеновской пленки для маммографии и для общей рентгенографии | Наличие |
| Технические параметры |  |
| Максимальный формат обрабатываемой пленки, см, не менее | 35х43 |
| Производительность плёнок в час, не менее | 100 |
| Потребление воды в режиме проявки, л/мин, не более | 1,5 |
| Объем рабочих емкостей |  |
| Объем рабочих емкостей: проявитель, фиксаж, вода, каждая, литр, не менее | 5,0 |
| Объем дополнительных емкостей |  |
| Проявитель, фиксаж, каждая, л, не менее | 26 |
| Регулируемое время обновления реактивов в рабочих емкостях (проявитель, фиксаж), сек | 0-45 |
| Микропроцессорное управление | Наличие |
| Система индикации процессов, реализованная на семисегментных светоизлучающих индикаторах | Наличие |
| Обработка маммографической пленки | Наличие |
| Температура обработки |  |
| Диапазон регулировки температуры проявителя, град С, не менее | 28-38 |
| Диапазон регулировки температуры сушки, град С, не менее | 45-55 |
| Поддержание температурными датчиками температуры обработки проявителя с отклонением от заданной температуры, град С, не более | 0,5 |
| Шаг изменения температуры обработки |  |
| Для проявителя и фиксажа, С, не более | 1 |
| Для сушки, С, не более | 5 |
| Диапазон времени проявки, сек., не менее | 90-210 |
| Другие параметры |  |
| Индикатор готовности проявочной машины | Наличие |
| Подставка для машины и дополнительных ёмкостей | Наличие |
| Габаритные размеры Д х Ш х В мм,, не более | 640 х 530 х 390 |
| Вес, кг, не более | 35 |
| Реактивы - любого типа для машинной обработки | Наличие |
| Стартовый набор реактивов - 20 л проявителя, 20 л раствор фиксажа (в концентрированном виде) | Наличие |
| Питание | 220 В, 50 Гц, 16 А |
| 6.10 ЖК монитор на тележке с диагональю, дюйм, не менее | 19 |
| 6.11 Тяжелый защитный фартук (размер 46-54), Pb 0,35/100 | Наличие |
| 6.12 Защитный набор пластин 1,0 Pb (7 пластин) | Наличие |
| 6.13 Дозиметр | Наличие |
| 7 Характеристики сети питания |  |
| - напряжение питания, Вольт | 380±10% |
| - частота, Герц | 50 |
| - максимальное сопротивление, Ом, не более | 0,4 |
| 8 Габаритные требования к рентгеновским кабинетам |  |
| - требуемая площадь помещения, м2, не более | 26 |
| - высота потолка, м, не менее | 2,6 |
| 9 Средства измерения для контроля доз облучения пациента |  |
| - дозиметр рентгеновского излучения | Наличие |
| - диапазон измерений произведения кермы (поглощенной дозы) в воздухе на площадь | 1 - 104 мкГр·м2 |
| 10 Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее | 1 |
| 11 Нормативный срок эксплуатации, лет, не менее | 6 |

В соответствии с планами мероприятий по исполнению Дорожной карты по развитию ЕГИСЗ НСО на 2015-2018 годы, являющегося неотъемлемой частью заключенного Соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и министерством здравоохранения Новосибирской области,  а так же в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 18.01.2016 г №2 "О создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области" и  Постановлением Правительства Новосибирской области от  28.03.2017 N 117-п «Об утверждении Положения о Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения Новосибирской области» Исполнителю государственного контракта необходимо обеспечить подключение диагностического оборудования к компоненте Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения Новосибирской области медицинской информационной системе используя активную опцию DICOM 3.0 медицинского диагностического оборудования.

Требования к диагностическому оборудованию:

1. Наличие опции DICOM Network 3.0.

2. Наличие опции DICOM Store.

3. Наличие опции DICOM Modality Worklist.

4. Доступность опции DICOM Network 3.0 для настройки.

5. Доступность для ввода на аппарате номера документа (Patient ID, Accession number) в

соответствии со стандартом DICOM 3.0.

6. Наличие ручной отправки результатов исследований с выбором DICOM-узла (обязательно).

7. Наличие автоматической отправки результатов исследований не менее чем на 1 DICOM-узел (рекомендуется).

8. Корректное отображение кириллических символов на результатах исследований в

соответствии со стандартом DICOM 3.0 (для русифицированного оборудования)​.

9. Интерфейсы, (наличие интерфейса RJ45, либо адаптер на RJ45) и интерфейсные кабели для подключения к локально-вычислительной сети помещения медицинской организации  по технологии 10BASE-T или 100BASE-T или 100BASE-TX (витая пара).

10. Наличие функции настройки DICOM-соединения (открытая для пользователя функция или предоставление логина и пароля по требованию ЛПУ без дополнительной оплаты).

11. Гарантийное обслуживание медицинского диагностического оборудования и сопутствующего ПО, включающее выезд к Заказчику для устранения неполадок – не менее 1 (одного) года.

12. После окончания срока гарантийного обслуживания возможность передачи заказчику паролей доступа к сервисным настройкам оборудования для самостоятельного обслуживания – наличие.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – 2017 год. Гарантия Поставщика на товар, включая узлы, агрегаты, комплектующие, принадлежности, а также на работы, выполняемые поставщиком в ходе выполнения заказа (комплекс мероприятий, выполняемых поставщиком (исполнителем), направленных на поддержание и восстановление работоспособности товара в гарантийный период эксплуатации), с даты ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

Обоснование

начальной (максимальной) цены государственного контракта

Поставка комплекса рентгеновского для просвечивания и снимков цифрового на базе трех рабочих мест в рамках реализации мероприятия 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области подведомственных министерству здравоохранения» государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

| Наименование товара | Кол-во, шт | Цена за ед руб. / Источники информации |  | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 26.06.2017 № 02/Н-237-17 | Коммерческое предложение от 27.06.2017 № САП/163 |  |
| Комплекс рентгеновского для просвечивания и снимков цифрового на базе трех рабочих мест | 1 | 20 850 000,00 | 20 845 000,00 | 20 847 500,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта установлена заказчиком  20 847 500,00 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании среднего предложения цены.

Государственный контракт №_____________

Поставка комплекса рентгеновского для просвечивания и снимков цифрового на базе трех рабочих мест в рамках реализации мероприятия 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области подведомственных министерству здравоохранения» государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п

| г. Новосибирск | «___»_______________2017 г. |
| --- | --- |

Министерство здравоохранения Новосибирской области для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице министра Иванинского Олега Ивановича, действующего на основании Положения о министерстве здравоохранения Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________,  именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика электронный аукцион (протокол _______ № ______ от _____) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является Поставка комплекса рентгеновского для просвечивания и снимков цифрового на базе трех рабочих мест в рамках реализации мероприятия 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области подведомственных министерству здравоохранения» государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п (далее - Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – 2017 год.

1.4. Идентификационный код закупки  № ___________________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________________ (_______) руб. _____коп.,

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС:

в том числе НДС – ____% (___ процентов), ______ (___) руб. ___ коп. (далее – цена Контракта).

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, вводом Товара в эксплуатацию, хранением Товара, обучением специалистов Заказчика, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки всего количества Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты представления Поставщиком Заказчику подписанной Грузополучателем и Поставщиком товарной накладной, акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), и акта ввода Товара в эксплуатацию оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), счета, счета-фактуры при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

## 2.7. При заключении Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта и начальной (максимальной) ценой Контракта.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:  630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23,  телефон 8(383)341-10-33, e-mail: mkb_11@ngs.ru

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница №11»  (далее – Грузополучатель).

3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Грузополучателя дату и время доставки Товара.

3.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Грузополучателю сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2 Контракта, товарную  накладную и  акт приема-передачи товара, счет, счет-фактуру.

В случае отсутствия вышеназванных документов Грузополучатель вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.6. Срок поставки Товара: поставка Товара, включая ввод в эксплуатацию оборудования, обучение (инструктаж) специалистов Грузополучателя, осуществляется по адресу Грузополучателя в течение 70 календарных дней с момента заключения Контракта.

4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Грузополучателя. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Грузополучатель вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, указанных в п. 6.2 Контракта и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной накладной и акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Контракта.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.

При приемке Товара по качеству Грузополучатель вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Грузополучателем в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью. Грузополучатель вправе отказаться от приемки части Товара.

4.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 11.1 Контракта.

4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Грузополучателем.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Грузополучателем претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Грузополучателю. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Грузополучателем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о нем Грузополучателя.

4.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Грузополучателем в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.8. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Грузополучатель проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Грузополучателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9. При отсутствии у Грузополучателя претензий по количеству и качеству поставленного Товара Грузополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения срока приемки Товара, указанного в п. 4.2 Контракта, подписывает товарную накладную и акт приема-передачи товара. С момента подписания товарных накладных, актов приема-передачи Товара до момента подписания актов ввода в эксплуатацию Товар находится на ответственном хранении у Грузополучателя.

4.10. Право собственности на Товар переходит с момента подписания актов ввода в эксплуатацию Товара. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке считается дата подписания Поставщиком и Грузополучателем актов ввода в эксплуатацию Товара.

Поставщик должен обеспечить ввод Товара в эксплуатацию, а также обучение (инструктаж) не менее 2 (двух) специалистов Грузополучателя без отрыва от производства в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода действующим законодательством РФ, с соблюдением действующих государственных стандартов, технических условий, требований нормативной, технической и эксплуатационной документации на Товар.

Ввод Товара в эксплуатацию включает:

- установку программного обеспечения (при необходимости), наладку;

- проведение пробного исследования (или осуществление пробного запуска в тестовом режиме).

По факту ввода Товара в эксплуатацию Поставщиком и Грузополучателем подписываются акты ввода Товара в эксплуатацию.

При подписании актов ввода Товара в эксплуатацию Поставщик должен передать гарантийный талон на Товар, оформленный на Грузополучателя.

4.11. В случае, если поставляемый Товар является средством измерения, Товар поставляется поверенным.

4.12. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.13. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

4.14. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с п. 4.8 Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.  При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Грузополучателем акта приема-передачи товара по Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Предоставить Заказчику документы на оплату в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Грузополучателем.

Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Грузополучателем  Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

техническим паспортом;

гарантийным талоном, оформленным на Грузополучателя;

инструкцией по эксплуатации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.3. На Товар установлена гарантия производителя – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.

На товар установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3.2. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.3.3. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.

Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока, указанного в п. 6.3 Контракта.

6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемый в следующем порядке:

2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в  размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц – цена Контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

– размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемый в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из  обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с  законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 % (десять процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 2 084 750 (два миллиона восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копейки.

При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

8.3. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии по «09» февраля 2018 г. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки всего количества Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

9.2. Контракт действует до «31» декабря 2017 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.6.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в  соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «Акт приема-передачи товара» (форма);

приложение № 3 «Акт ввода товара в эксплуатацию» (форма).

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик |  | Поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области Адрес (место нахождения): 630011, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18 Адрес (почтовый): 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18, тел.: 222-15-61 ИНН 5406635579 КПП 540601001 УФК по Новосибирской области (Министерство здравоохранения Новосибирской области л/с 03512053560) Сибирское ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск р/с 40201810200000100045 БИК 045004001 УФК по Новосибирской области (Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области л/с 030010011, л/с 02512052350) Сибирское ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск р/с 40201810200000100045 БИК 045004001 |  |  |  |
| Министр _______________/ О.И. Иванинский МП |  | _______________/ ______________ МП |  |
|  |  | Приложение № 1 к Контракту №_____от «___» _________ 2017 г. |  |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование Товара, торговая марка (при наличии) | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Нало-говая ставка, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: ______(__________) руб.__  коп., в т. ч. НДС (_____%)______(_________) руб.__  коп.

Требования Заказчика к поставляемым Товарам (технические, функциональные, качественные).

| 1. | Наименование товара |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Характеристика: | Значение: |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| ______________________________ _______________/ _____________ МП | _____________________________ _______________/ _____________ МП |

|  | Приложение № 2 к Контракту №_____от «___» _________ 2017 г. |
| --- | --- |

(ФОРМА)

Акт приема-передачи товаров

к контракту № ___________  от __________ 20__ г.

| г. Новосибирск | «___»_______________2017 г. г. |
| --- | --- |

Настоящий акт составлен в том, что (наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице (должность, ФИО), действующего на основании ____________, и Грузополучатель (Наименование Грузополучателя) в лице (должность, ФИО), действующего на основании __________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:

| № п/п | Наименование Товара, торговая марка (при наличии) | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Нало-говая ставка, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость поставленного Товара составляет ______(__________) руб.__  коп., в т. ч. НДС (_____%)______(_________) руб.__  коп.

Переданный Поставщиком Товар соответствует требованиям контракта по количеству и качеству.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, переданные Грузополучателю Поставщиком с Товаром:

- сертификат соответствия (или декларация), оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сертификат (паспорт) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- технический паспорт;

- инструкция по эксплуатации;

- товарная накладная №____ от _________, счет-фактура № _____ от _________.

| Грузополучатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ______________________________ _______________/ _____________ М.П. | _____________________________ _______________/ _____________ М.П. |

|  | Приложение № 3 к Контракту №_____от «___» _________ 2017 г. |
| --- | --- |

(ФОРМА)

Акт ввода Товара в эксплуатацию

и  проведения  обучения (инструктажа) персонала

к контракту №  ____________от  ___________  20___ г

| г. Новосибирск | «___»_______________2017 г. г. |
| --- | --- |

Настоящий акт составлен в том, что (наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице (должность, ФИО), действующего на основании ____________, и Грузополучатель (Наименование Грузополучателя) в лице (должность, ФИО), действующего на основании __________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

Поставщик  обеспечил ввод Товара в эксплуатацию:

- провел работу и услуги по установке (монтаж),

- установил программное обеспечения (при необходимости) наладку,

- провел пробное  исследования (или осуществил пробный запуск в тестовом режиме),

-обучил (провел инструктаж) специалистов Грузополучателя согласно нормативным требованиям без отрыва от производства.

Ввод товара в эксплуатацию производился  в присутствии Грузополучателя. Поставщик сообщил Грузополучателю  свой бесплатный телефон для связи с сервисной службой.

Грузополучатель принял следующий Товар к эксплуатации согласно техническим требованиям  контракта №__________ от  ___________20__ г.

| № | Наименование | Количество | Серийный номер оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование как в описании объекта закупки |  |  |
| 2 | Наименование как в описании объекта закупки |  |  |
| 3 | Наименование как в описании объекта закупки |  |  |
| 4 | Наименование как в описании объекта закупки |  |  |
| 5 | Наименование как в описании объекта закупки |  |  |

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта. Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Товару претензий не имеет.

В сроки, предусмотренные условиями контракта №________ от _________20__г., Поставщиком проведено обучение (инструктаж) пользованию и эксплуатации наименование Товара следующих специалистов Грузополучателя:

| 1. Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| 2. Должность | Ф.И.О. |
| 3. Должность | Ф.И.О. |

В результате проведенного обучения (инструктажа) специалисты могут самостоятельно и эффективно использовать полученный Товар. Поставленный в (наименование Грузополучателя) Товар введен в эксплуатацию. Грузополучатель к Поставщику замечаний и претензий к качеству и объему проведенных работ не имеет.

Гарантийный срок (наименование Товара) составляет ____ месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию. К настоящему акту прилагается гарантийный талон, оформленный на Грузополучателя.

| Грузополучатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ______________________________ _______________/ _____________ М.П. | _____________________________ _______________/ _____________ М.П. |