ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТАЗАКУПКИ

на выполнение работ по ремонту а/д "296 км а/д "К-17р"- Полойка- Травное- Довольное (в гр.района)" в Краснозерском районе Новосибирской области и планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в  Краснозерском , Каргатском, Убинском, Кыштовском, Куйбышевском, Маслянинском  районах Новосибирской области

Проектная и рабочая документация (далее Документация) на выполнение работ по ремонту и  техническая документация (далее Документация) на планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Краснозерском , Каргатском, Убинском, Кыштовском, Куйбышевском, Маслянинском районах Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов Работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической, проектной и рабочей документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по ремонту а/д "296 км а/д "К-17р"- Полойка- Травное- Довольное (в гр.района)" в Краснозерском районе Новосибирской области и планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Краснозерском , Каргатском, Убинском, Кыштовском, Куйбышевском, Маслянинском районах Новосибирской области.

2. Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов Работ», а также «Перечня единичных расценок» (Приложение № 2)  к Контракту, и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  Документации.

3. Выполняемые Работы и применяемые дорожно-строительные материалы и изделия на Объектах, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

- Планово – предупредительный ремонт, ремонт предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в настоящем Описании объекта закупки сроки:

| № п/п | Виды работ |  |  | Срок выполнения работ | Нормативные ссылки по выполнению работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| Ремонт а/д"296 км а/д "К-17р" – Полойка - Травное- Довольное (в гр.района)" в Краснозерском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт |  |  | 25.08.2018 г. | В соответствии с рабочей и проектной документацией |  |
| Планово – предупредительный ремонт а/д «297 км а/д «К-17р»-Колыбелька», км 0+00 – км 2+100 (выборочно) в Краснозерском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 участок км 0+44 – км 0+534 протяженностью 490 м |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Восстановление профиля щебеночных дорог (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 22 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 33 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном толщиной 60мм |  |  | 25.08.2018г. |  | # СП 78.13330,2012 # Методические рекомендации по ремонту ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 44 | Отсыпка обочин |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 55 | Планировка обочин |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 66 | Уплотнение грунта |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 77 | Ремонт укрепления обочин щебеночно-песчаной смесью Н-6,0 см |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 88 | Разработка грунта с пермещением до 10 м (снятие растительного грунта) на 50м |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 9 | Разработка грунта с пермещением до 10 м (надвижка растительного грунта) на 50м |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 10 | Планировка откосов и полотна: насыпей. |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 2 участок км 1+014 - км 1+889 протяженностью 875 м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство основания методом холодной регенерации на глубину 10 см |  |  | 25.08.2018г. |  | # СП 78.13330,2012 # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 2 | Досыпка заниженных обочин |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 3 | Планировка откосов и полотна: насыпей |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 4 | Уплотнение грунта на восемь проходов по одному следу при толщине слоя: 15 см |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 5 | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 6 | отсыпка обочин |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 7 | Устройство дренажных прорезей |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 8 | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 9 | Планировка обочин грунтовых |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 10 | Уплотнение грунта |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 11 | Разработка грунта с пермещением до 10 м (снятие растительного грунта) на 50м |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 12 | Разработка грунта с пермещением до 10 м (надвижка растительного грунта) на 50м |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 13 | Планировка откосов и полотна: насыпей |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| Планово – предупредительный ремонт а/д «18 км а/д «К-10»-Орехов Лог-Садовый», км 0+000 - км 5+000, км 6+064 - км 6+475 (выборочно) в Краснозерском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Досыпка земляного полотна на участке расположения водопропускной трубы км 2+263 (участок км 2+163 - км 2+363) |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 2 | Планировка откосов и полотна: насыпей |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 3 | Уплотнение грунта на восемь проходов по одному следу при толщине слоя: 15 см |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 5 | Восстановление профиля щебеночных дорог (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 6 | Устройство дренажных прорезей |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 7 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 8 | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 9 | Планировка обочин грунтовых |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 10 | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| 11 | Планировка откосов насыпей |  |  | 25.08.2018г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ИС (взамен ВСН -24-88) |
| Планово – предупредительный ремонт а/д «Мостовой переход в с.Набережное» (км 0+000 - км 0+400) в Каргатском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |
| 2 |  | Устройство покрыття из щебеночно-песчаной смеси С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |
| 3 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |
| 4 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |
| 5 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |
| 6 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой асфальтобетонной смесью (тип Б марка 2 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |
| 7 |  | Фрезерование асфальтобетонного покрытия Н-10см | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |
| 8 |  | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном толщиной 40мм | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |
| Планово – предупредительный ремонт а/д «1282 км а/д "М-51" - Каргат (западный)» (км 1+000 - км 2+100) в Каргатском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |
| 2 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой асфальтобетонной смесью (тип Б марка 2 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном толщиной 40мм | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Разработка грунта с перемещением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| # Планово – предупредительный ремонт а/д «35 км а/д "Н-0901" - Иванкино» (км 3+000 - км 4+480) в Каргатском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вырубка кустарника и подлеска | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Устройство покрыття из щебеночно-песчаной смеси С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 9 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 10 |  | Разработка грунта с перемещением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово – предупредительный ремонт а/д «1282 км а/д "М-51" - Форпост-Каргат - Верх-Каргат - Натальинский» (км 0+200 - км 2+400) в Каргатском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вырубка кустарника и подлеска | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Устройство покрыття из щебеночно-песчаной смеси С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 9 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 10 |  | Разработка грунта с перемещением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово – предупредительный ремонт а/д "Убинское - Московка" км 1+730 - км 6+907 в Убинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вырубка кустарника и подлеска | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Устройство покрыття из щебеночно-песчаной смеси С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 9 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 10 |  | Разработка грунта с перемещением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово – предупредительный ремонт а/д "37 км а/д "Н-2701" - Круглоозерное - Гандичи" км 0+127 - км 4+456 в Убинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вырубка кустарника и подлеска | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Устройство покрыття из щебеночно-песчаной смеси С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 9 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 10 |  | Разработка грунта с перемещением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово – предупредительный ремонт а/д "Куйбышев - Чумаково - Балман" на участке км 50+000 - км 94+000 (выборочно) в Куйбышевском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилирование грунтовых дорог | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Устройство покрыття из щебеночно-песчаной смеси С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта с перемещением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| # Планово – предупредительный ремонт а/д "Кыштовка - Малокрасноярка" на участке км 37+162 - км 40+100 (выборочно) в Кыштовском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кирковка грунтовых покрытий | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Устройство покрыття из щебеночно-песчаной смеси С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта с перемещением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| # Планово – предупредительный ремонт а/д "155 км а/д "К-02" - Сергеевка - Воскресенка" на участке км 14+237 - км 16+000 (выборочно) в Кыштовском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кирковка грунтовых покрытий | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Устройство покрыття из щебеночно-песчаной смеси С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта с перемещением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово – предупредительный ремонт а/д "4 км а/д "Н-1706" - Крутиха" на участке км 1+700 - км 3+004 в Кыштовском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кирковка грунтовых покрытий | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Устройство покрыття из щебеночно-песчаной смеси С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта с перемещением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово – предупредительный ремонт а/д "30 км а/д "Н-1706" - Бочкаревка" на участке км 7+000 - км 9+000 (выборочно) в Кыштовском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кирковка грунтовых покрытий | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Устройство покрыття из щебеночно-песчаной смеси С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Планировка обочин грунтовых | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Планировка откосов насыпей | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта с перемещением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово – предупредительный ремонт а/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" (км 0+000 - км 5+000 (выборочно)) в Маслянинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фрезерование асфальтобетонного покрытия Н-10см | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном толщиной 40мм | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Планировка, подсыпка укрепленных обочин с последующим уплотнением | 25.08.18 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово – предупредительный ремонт а/д "19 км а/д "Н-1801" - Дресвянка" (км 2+000 - км 12+000 (выборочно)) в Маслянинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси: толщиной 14 см | 25.08.2018 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Разработка грунта в отвал | 25.08.2018 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Профилировка площадей | 25.08.2018 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Разработка грунта с погрузкой | 25.08.2018 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Перевозка грузов | 25.08.2018 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Планировка откосов | 25.08.2018 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Уплотнение грунта | 25.08.2018 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Планировка обочин | 25.08.2018 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо №ОС -28/1270-ис (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |

Техническое задание на производство работ по ремонту и планово – предупредительному ремонту.

1. Общие требования

1.1. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных в порядке, установленном стандартом (СТП ТУАД, СТО ТУАД 06-2010 размещенных на сайте www.tuad.nsk.ru), технологических карт (для планово – предупредительного ремонта) и проекта – производства работ (для ремонта).

1.2. Работы по выполнению планово – предупредительного ремонта, ремонта принимаются по факту выполнения в соответствии с технической, проектной и рабочей  документацией.

1.3. Все виды работ, подлежащих приемке, сдаются Заказчику по формам, указанным в СТП и СТО ТУАД, размещенных на сайте www.tuad.nsk.ru.

2. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ на Объектах (дата подписания актов приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок на:

| Наименование вида Работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| верхний слой покрытия | 4 года |
| покрытие (ЩПС) | 2 года |
| дорожные знаки, сигнальные столбики | 2 года |
| искусственные сооружения | 6 лет |

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Даты начала и окончания гарантийных обязательств Подрядчик указывает в выдаваемом Заказчику гарантийном паспорте. Гарантийный паспорт предоставляется Заказчику совместно с актом приемочной комиссии по форме, установленной приказом  Минтранса Новосибирской области «Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них».

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объекты не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

3. Место выполнения Работ: Краснозерский, Каргатский, Убинский, Кыштовский, Куйбышевский, Маслянинский районы Новосибирской области (по месту нахождения Объектов),  в т.ч.:

- по ремонту автомобильных дорог:

Объект № 1: а/д «296 км а/д «К-17р» - Полойка-Травное-Довольное (в гр. района)» в Краснозерском районе Новосибирской области, участок Работ с км 28+412 по км 29+762, протяженностью 1,35 км.

- по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог:

Объект № 2: а/д «297 км а/д «К-17р» - Колыбелька» в Краснозерском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 2+100 (выборочно), протяженностью 1,365 км;

Объект № 3: а/д «18 км а/д «К-10» - Орехов-Лог-Садовый» в Краснозерском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 5+000; км 6+064-км 6+475 (выборочно), протяженностью 2,483 км;

Объект № 4: а/д «Мостовой переход в с.Набережное» в Каргатском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 0+000 по км 0+400), протяженностью 0,4 км;

Объект № 5: а/д «1282 км а/д "М-51" - Каргат (западный)» в Каргатском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 1+000 по км 2+100), протяженностью 1,1 км;

Объект № 6: а/д «35 км а/д "Н-0901" - Иванкино» в Каргатском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 3+000 по км 4+480), протяженностью 1,48 км;

Объект № 7: а/д «1282 км а/д "М-51" - Форпост-Каргат - Верх-Каргат - Натальинский» в Каргатском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 0+200 по км 2+400), протяженностью 1,20 км;

Объект № 8: а/д «Убинское - Московка» в Убинском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 1+730 по км 6+907), протяженностью 5,177 км;

Объект № 9: а/д «37 км а/д "Н-2701" - Круглоозерное - Гандичи» в Убинском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 0+127 - км 4+456), протяженностью 4,329 км;

Объект № 10: а/д «Куйбышев – Чумаково - Балман» в Куйбышевском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 50+000 по км 94+000 (выборочно)), протяженностью 5,760 км;

Объект № 11: а/д «Кыштовка - Малокрасноярка» в Кыштовском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 37+162 по км 40+100 (выборочно)), протяженностью 1,604 км;

Объект № 12: а/д «155 км а/д "К-02" - Сергеевка - Воскресенка» в Кыштовском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 14+237 по км 16+000 (выборочно)), протяженностью 1,604  км;

Объект № 13: а/д «4 км а/д "Н-1706" - Крутиха» в Кыштовском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 1+700 по км 3+004), протяженностью 1,304 км;

Объект № 14: а/д «30 км а/д "Н-1706" - Бочкаревка» в Кыштовском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 7+000 по км 9+000 (выборочно)), протяженностью 0,903 км;

Объект № 15: а/д «66 км а/д «К-15» - Елбань» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 0+000 по км 5+000 (выборочно));

Объект № 16: а/д «19 км а/д «Н-1801» - Дресвянка» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 2+000 по км 12+000 (выборочно)).

4. Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объектах (до данной даты результаты Работ должны быть переданы Заказчику) – 25.08.2018 г.

Срок выполнения Работ по Объектам отражен в «Графике выполнения работ» (Приложение  №4 к Контракту), «Календарном графике выполнения работ» (Приложение №1 к Приложению №4), «Календарном графике выполнения работ» (Приложение №2 к Приложению №4)

Таблица №1-Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект № 1: а/д «296 км а/д «К-17р» - Полойка-Травное-Довольное (в гр. района)» в Краснозерском районе Новосибирской области, участок Работ с км 28+412 по км 29+762, протяженностью 1,35 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Демонтаж существующих дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на базудо 25 км: |  |  |  |  |  |
|  | Щитки | шт | 1 |  |  |  |
|  | Стойки | шт | 1 |  |  |  |
| 1.2.2 | Очистка территории от кустарника и мелколесья | га | 2,03 |  |  |  |
| 1 | Срезка кустарника и мелколесья средней густоты в грунтах | га | 2,03 |  |  |  |
| 2 | Сгребание срезанного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением до 50м | га | 2,03 |  |  |  |
| 3 | Погрузка срезанного кустарника и мелкого леса с транспортировкой до 7 км | т | 64,09 |  |  |  |
| 4 | Перетряхивание валов грунта от корней кустарника и мелколесья средней густоты | га | 2,03 |  |  |  |
|  | Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Срезка существующей насыпи с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 5 км (сосредоточенный резерв грунта) | м3 | 74 |  | γ=2,07 |  |
| 2 | Разработка грунта с транспортировкой до 5 км | м3 | 659 |  | γ=1,98 |  |
|  | Уплотнение грунта при толщине уплотняемого слоя 30 см за 8 проходов по одному следу | м3 | 1662 |  |  |  |
| 4 | Планировка верха земляного полотна в грунтах II группы | м2 | 17085 |  |  |  |
| 5 | Планировка откосов насыпи в грунтах | м2 | 3138 |  |  |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 3138 |  |  |  |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |
|  | Дорожная одежда переходного типа серповидного профиля |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство дренирующего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,20м | м2 | 14361 |  |  |  |
| 2 | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,10м | м2 | 13402 |  |  |  |
| 3 | Устройство схода на существующее покрытие на ПК48+95 из щебеночно-песчаной смеси, средней толщиной 0,25м | м3 | 83 |  |  |  |
|  | Глава 4. Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | Ремонт водопропускной трубы |  |  |  |  |  |
| # 4.1.1 | Укрепительные работы у входного и выходного оголовков на ПК39+06 |  |  |  |  |  |
| # 1 | Срезка грунта при укрепительных работах | м3 | 27 |  |  |  |
| # 2 | Укрепление откосов у входного и выходного оголовков монолитным бетоном толщиной 0,08м на слое щебня толщиной 0,10м | м2 | 18 |  |  |  |
| # 3 | Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 0,08м на слое щебня толщиной 0,10м | м2 | 11 |  |  |  |
| # 4 | Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 0,12м на слое щебня толщиной 0,10м | м2 | 25 |  |  |  |
|  | Глава 5. Пересечение и примыкания |  |  |  |  |  |
| 1 | Земляное полотно |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обычный грунт |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие растительного грунта с перемещением на расстояние до 10м | м3 | 7 |  |  |  |
| 2 | Срезка существующей насыпи под дорожную одежду, в грунтах с перемещением на расстояние до 10 м с разравниванием по местности | м3 | 12 |  | y=1,98 |  |
| # 3 | Разработка грунта с транспортировкой автосамосвалами до 6 км | м3 | 42 |  | y=1,98 |  |
| 4 | Уплотнение грунта при толщине уплотняемого слоя 30 см за 8 проходов по одному следу | м3 | 40 |  |  |  |
| 5 | Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи в грунтах | м2 | 478 |  |  |  |
| 1.2 | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением до 10м | м3 | 7 |  |  |  |
| 2 | Укрепление откосов насыпи | м2 | 44 |  |  |  |
| 2 | Дорожная одежда |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дорожная одежда переходного типа |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство дренирующего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,20м | м2 | 363 |  |  |  |
| 2 | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,10м | м2 | 297 |  |  |  |
|  | Глава 6. Обстановка дороги, организация и безопасность движения, дорожная и автотранспортная службы |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Дорожные знаки |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Берма присыпная |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 8 км на отсыпку присыпных берм | м³ | 15 |  |  |  |
| 2 | Уплотнение грунта | м³ | 14 |  |  |  |
| 3 | Рытье ям под фундаменты стоек дорожных знаков с разравниванием грунта по откосу | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Знаки |  |  |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Знак дорожный 2.3.1 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Знак дорожный 2.4 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Знак дорожный 6.13 | шт. | 1 |  |  |  |
| 6.1.3 | Металлические стойки | шт. | 4 |  |  |  |
| 6.1.4 | Фундамент знака |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство фундамента под знаки | шт. | 4 |  |  |  |
| 6.2 | Направляющие устройства |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Сигнальные столбики |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка сигнального столбика | шт. | 38 |  |  |  |
| Объект № 2: а/д «297 км а/д «К-17р»-Колыбелька» в Краснозерском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 2+100 (выборочно), протяженностью 1,365 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 участок км 0+044 - км 0+534 протяженностью 490 м |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление профиля щебеночных дорог (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | 1м2 | 4900 |  |  |  |
| 2 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1м2 | 3430 |  |  |  |
| 3 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном толщиной 60мм | 1 м2 | 3430 |  |  |  |
| 4 | Отсыпка обочин | т | 262.27152 |  |  |  |
| 6 | Перевозка грузов дальность возки 5 км | 1т | 262.27152 |  |  |  |
| 7 | Планировка обочин | 1 км прохода | 5.88 |  |  |  |
| 8 | Уплотнение грунта | 1000м2 | 0.98 |  |  |  |
| 9 | Ремонт укрепления обочин щебеночно-песчаной смесью Н-6,0 см | м2 | 1470 |  |  |  |
| 10 | Разработка грунта с пермещением до 10 м (снятие растительного грунта) на 50м | м3 | 343 |  |  |  |
| 12 | Разработка грунта с пермещением до 10 м (надвижка растительного грунта) на 50м | м3 | 343 |  |  |  |
| 13 | Планировка откосов и полотна: насыпей | 1 м2 | 5880 |  |  |  |
|  | 2 участок км 1+014 - км 1+889 протяженностью 875 м |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство основания методом холодной регенерации на глубину 10 см | м2 | 5250 |  |  |  |
| 2 | Досыпка заниженных обочин | т | 1984.50 |  |  |  |
| 3 | Перевозка грузов дальность возки 5 км | 1т | 1890.00 |  |  |  |
| 4 | Планировка откосов и полотна: насыпей | м2 | 8750.00 |  |  |  |
| 5 | Уплотнение грунта на восемь проходов по одному следу при толщине слоя: 15 см | м3 | 1050.00 |  |  |  |
| 6 | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 6125 |  |  |  |
| 7 | отсыпка обочин | т | 791.8155 |  |  |  |
| 8 | Перевозка грузов дальность возки 5 км | 1т | 791.8155 |  |  |  |
| 9 | Устройство дренажных прорезей | м3 | 3.675 |  |  |  |
| 10 | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью | м2 | 4.6305 |  |  |  |
| 11 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 10.5 |  |  |  |
| 12 | Уплотнение грунта | 1000м2 | 2.625 |  |  |  |
| 13 | Разработка грунта с пермещением до 10 м (снятие растительного грунта) на 50м | м3 | 612.5 |  |  |  |
| 14 | Разработка грунта с пермещением до 10 м (надвижка растительного грунта) на 50м | м3 | 612.5 |  |  |  |
| 15 | Планировка откосов и полотна: насыпей | 1 м2 | 10500 |  |  |  |
| Объект № 3:а/д «18 км а/д «К-10»-Орехов Лог-Садовый» в Краснозерском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 5+000, с км 6+064 по км 6+475 (выборочно), протяженностью 2,483 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Досыпка земляного полотна на участке расположения водопропускной трубы км 2+263 (участок км 2+163 - км 2+363) | т | 1890.00 |  |  |  |
| 2 | Перевозка грузов дальность возки 5 км | 1т | 1800.00 |  |  |  |
| 3 | Планировка откосов и полотна: насыпей | м2 | 2000.00 |  |  |  |
| 4 | Уплотнение грунта на восемь проходов по одному следу при толщине слоя: 15 см | м3 | 1000.00 |  |  |  |
| 5 | Разработка грунта с перемещением до 10 м | м3 | 10941.712 |  |  |  |
| 6 | Восстановление профиля щебеночных дорог (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | м2 | 24830.00 |  |  |  |
| 7 | Устройство дренажных прорезей | 1 м3 | 10.4286 |  |  |  |
| 8 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 17381.00 |  |  |  |
| 9 | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью | 1 м3 | 13.140036 |  |  |  |
| 10 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 7.449 |  |  |  |
| 11 | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу | 1000м2 | 7.449 |  |  |  |
| 12 | Планировка откосов насыпей | 1000м2 | 24.83 |  |  |  |
| Объект № 4: а/д «Мостовой переход в с.Набережное» в Каргатском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 0+000 по км 0+400), протяженностью 0,4 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка откосов и полотна | 1 м2 | 2160,0 |  |  |  |
| 2 | Ремонт укрепления обочин |  |  |  |  |  |
| 3 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой асфальтобетонной смесью | 1 м² | 692,61 |  |  |  |
| 4 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия | 1 м² | 800,00 |  |  |  |
| 5 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей | 1 м² | 800,00 |  |  |  |
| 6 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном | 1 м² | 2 800,00 |  |  |  |
| Объект № 5: а/д «1282 км а/д "М-51" - Каргат (западный)» в Каргатском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 1+000 по км 2+100), протяженностью 1,1 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка откосов и полотна насыпей | 1 м² | 5 940,00 |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением | 1 м³ | 990,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт укрепления обочин | 1 м² | 3 300,00 |  |  |  |
| 4 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой асфальтобетонной смесью | 1 м² | 856,26 |  |  |  |
| 5 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном | 1 м² | 7 700,00 |  |  |  |
| Объект № 6: а/д «35 км а/д "Н-0901" - Иванкино» в Каргатском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 3+000 по км 4+480), протяженностью 1,48 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка откосов и полотна | 1 м² | 5 283,60 |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением | 1 м³ | 1 968,40 |  |  |  |
| 3 | Планировка откосов и полотна | 1 м² | 14 800,00 |  |  |  |
| 4 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей | 1 м² | 10 360,00 |  |  |  |
| 5 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 8,44 |  |  |  |
| 6 | Планировка обочин | 1 км прохода | 11,84 |  |  |  |
| 7 | Уплотнение грунта | 1000 м² | 4,44 |  |  |  |
| 8 | Вырубка кустарника и подлеска | 1 га | 0,47854 |  |  |  |
| 9 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 1 га | 0,47854 |  |  |  |
| Объект № 7: а/д «1282 км а/д "М-51" - Форпост-Каргат - Верх-Каргат - Натальинский» в Каргатском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 0+200 по км 2+400), протяженностью 1,20 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка откосов и полотна | 1 м² | 7 854,00 |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением | 1 м³ | 2 156,00 |  |  |  |
| 3 | Планировка откосов и полотна | 1 м² | 22 000,00 |  |  |  |
| 4 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей | 1 м² | 15 400,00 |  |  |  |
| 5 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 9,24 |  |  |  |
| 6 | Планировка обочин | 1 км прохода | 17,60 |  |  |  |
| 7 | Уплотнение грунта | 1000 м² | 6,60 |  |  |  |
| 8 | Вырубка кустарника и подлеска | 1 га | 0,14903 |  |  |  |
| 9 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 1 га | 0,14903 |  |  |  |
| Объект № 8: а/д «Убинское - Московка» в Убинском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 1+730 по км 6+907), протяженностью 5,177 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка кустарника и подлеска | 1 Га | 1,06 |  |  |  |
| 2 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 1 Га | 1,06 |  |  |  |
| 3 | Профилирование грунтовых дорог | 1000 м2 | 30,00 |  |  |  |
| 4 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей | м2 | 31 060,00 |  |  |  |
| 5 | Разработка грунта с перемещением | 1м3 | 911,89 |  |  |  |
| 6 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 3,12 |  |  |  |
| 7 | Планировка откосов и полотна насыпей | 1 м2 | 12476,88 |  |  |  |
| 8 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 14,49 |  |  |  |
| 9 | Планировка обочин | 1 км прохода | 8,87 |  |  |  |
| 10 | Уплотнение грунта | 1000м2 | 8,87 |  |  |  |
| Объект № 9: а/д «37 км а/д "Н-2701" - Круглоозерное - Гандичи» в Убинском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 0+127 - км 4+456), протяженностью 4,329 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка кустарника и подлеска | 1 Га |  | 0,36 |  |  |
| 2 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 1 Га |  | 0,36 |  |  |
| 3 | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | м2 |  | 30 300,00 |  |  |
| 4 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей | м2 |  | 30 300,00 |  |  |
| 5 | Разработка грунта с перемещением | 1м3 |  | 758,97 |  |  |
| 6 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 |  | 2,60 |  |  |
| 7 | Планировка откосов и полотна насыпей | 1 м2 |  | 10384,60 |  |  |
| 8 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ |  | 18,18 |  |  |
| 9 | Планировка обочин | 1 км прохода |  | 8,66 |  |  |
| 10 | Уплотнение грунта | 1000м2 |  | 12,98 |  |  |
| Объект № 10: а/д «Куйбышев – Чумаково - Балман» в Куйбышевском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 50+000 по км 90+000(выборочно)), протяженностью 5,760 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Профилирование грунтовых дорог | 1000м2 | 40,32 |  |  |  |
| 2 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 40 316,88 |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м | 1м3 | 5 700,00 |  |  |  |
| 4 | Планировка откосов насыпей | 1000м2 | 34,20 |  |  |  |
| 5 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 22,80 |  |  |  |
| 6 | Уплотнение грунта | 1000м2 | 17,10 |  |  |  |
| 7 | Устройство дренажных прорезей | м3 | 15,96 |  | 228 шт. |  |
| Объект № 11: а/д «Кыштовка - Малокрасноярка» в Кыштовском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 37+162 по км 40+100 (выборочно)), протяженностью 1,604 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м (снятие растительного грунта) | м3 | 808,42 |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м | м3 | 3 678,97 |  |  |  |
| 3 | Кирковка грунтовых покрытий | м2 | 16 040,00 |  |  |  |
| 4 | Планировка откосов и полотна: насыпей | м2 | 16 040,00 |  |  |  |
| 5 | Уплотнение грунта | м2 | 16 040,00 |  |  |  |
| 6 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси толщиной 14 см, шириной 7 м | м2 | 11 228,00 |  |  |  |
| 7 | Планировка откосов насыпей | м2 | 50 044,8 |  |  |  |
| 8 | Планировка обочин | 1 км/прохода | 6,42 |  |  |  |
| 9 | Уплотнение грунта | м2 | 3 208,00 |  |  |  |
| 10 | Разработка грунта с перемещением до 10 м (обратная надвижка растительного грунта) | м3 | 808,42 |  |  |  |
| 11 | Устройство дренажных прорезей | м3 | 13,44 |  |  |  |
| Объект № 12: а/д «155 км а/д "К-02" - Сергеевка - Воскресенка» в Кыштовском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 14+237 по км 16+000 (выборочно)), протяженностью 1,604 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м (снятие растительного грунта) | м3 | 808,42 |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м | м3 | 3 678,97 |  |  |  |
| 3 | Кирковка грунтовых покрытий | м2 | 16 040,00 |  |  |  |
| 4 | Планировка откосов и полотна: насыпей | м2 | 16 040,00 |  |  |  |
| 5 | Уплотнение грунта | м2 | 16 040,00 |  |  |  |
| 6 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси толщиной 14 см, шириной 7 м | м2 | 16 040,00 |  |  |  |
| 7 | Планировка откосов насыпей | м2 | 50 044,8 |  |  |  |
| 8 | Планировка обочин | 1 км/прохода | 6,42 |  |  |  |
| 9 | Уплотнение грунта | м2 | 3 208,00 |  |  |  |
| 10 | Разработка грунта с перемещением до 10 м (обратная надвижка растительного грунта) | м3 | 808,42 |  |  |  |
| 11 | Устройство дренажных прорезей | м3 | 13,44 |  |  |  |
| Объект № 13: а/д «4 км а/д "Н-1706" - Крутиха» в Кыштовском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 1+700 по км 3+004), протяженностью 1,304 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м (снятие растительного грунта) | м3 | 657,22 |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м | м3 | 2515,82 |  |  |  |
| 3 | Кирковка грунтовых покрытий | м2 | 13040,00 |  |  |  |
| 4 | Планировка откосов и полотна: насыпей | м2 | 13040,00 |  |  |  |
| 5 | Уплотнение грунта | м2 | 13040,00 |  |  |  |
| 6 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси толщиной 14 см, шириной 7 м | м2 | 9128,00 |  |  |  |
| 7 | Планировка откосов насыпей | м2 | 40684,80 |  |  |  |
| 8 | Планировка обочин | 1 км/прохода | 5,22 |  |  |  |
| 9 | Уплотнение грунта | м2 | 2608,00 |  |  |  |
| 10 | Разработка грунта с перемещением до 10 м (обратная надвижка растительного грунта) | м3 | 657,22 |  |  |  |
| 11 | Устройство дренажных прорезей | м3 | 10,92 |  |  |  |
| Объект № 14: а/д «30 км а/д "Н-1706" - Бочкаревка» в Кыштовском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 7+000 по км 9+000 (выборочно)), протяженностью 0,903 км. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м (снятие растительного грунта) | м3 |  | 455,11 |  |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м | м3 |  | 1596,08 |  |  |
| 3 | Кирковка грунтовых покрытий | м2 |  | 9030,00 |  |  |
| 4 | Планировка откосов и полотна: насыпей | м2 |  | 9030,00 |  |  |
| 5 | Уплотнение грунта | м2 |  | 9030,00 |  |  |
| 6 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси толщиной 14 см, шириной 7 м | м2 |  | 6321,00 |  |  |
| 7 | Планировка откосов насыпей | м2 |  | 28173,60 |  |  |
| 8 | Планировка обочин | 1 км/прохода |  | 3,61 |  |  |
| 9 | Уплотнение грунта | м2 |  | 1806,00 |  |  |
| 10 | Разработка грунта с перемещением до 10 м (обратная надвижка растительного грунта) | м3 |  | 455,11 |  |  |
| 11 | Устройство дренажных прорезей | м3 |  | 7,56 |  |  |
| Объект № 15: а/д «66 км а/д «К-15» - Елбань» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 0+000 по км 5+000 (выборочно)) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка покрытия от пыли и грязи с увлажнением | 1 м² |  | 13 538.00 |  |  |
| 2 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном толщиной 70 мм | 1 м² |  | 13 538.00 |  |  |
| 3 | Планировка обочин гравийных | 1 км прохода |  | 26.40 |  |  |
| 4 | Уплотнение грунта | 1000 м² |  | 5.80 |  |  |
| 5 | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см | 1 м² |  | 5 802.00 |  |  |
| 6 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия (удаление колейности) Н-5см | 1 м² |  | 56.00 |  |  |
| Объект № 16: а/д «19 км а/д «Н-1801» - Дресвянка» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ (с км 2+000 по км 12+000 (выборочно)). |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирковка грунтовых покрытий | 1 м² |  | 52850.00 |  |  |
| 2 | Разработка грунта | 1 м³ |  | 7927.50 |  |  |
| 3 | Перевозка грузов, дальность возки: 9,0 км | 1 т |  | 3983.14 |  |  |
| 4 | Профилирование грунтовых дорог | 1000 м² |  | 52.85 |  |  |
| 5 | Уплотнение грунта | 1 м³ |  | 7927.50 |  |  |
| 6 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | 1 м² |  | 36995.00 |  |  |
| 7 | Уплотнение грунта | 1000 м² |  | 31.71 |  |  |
| 8 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода |  | 84.56 |  |  |
| 9 | Планировка откосов насыпей | 1000 м² |  | 16.38 |  |  |

Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении Работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ | Смесь фракций: 10-20мм, 20-40мм. (требуются все указанные фракции) Марка по дробимости: не ниже 800 | ГОСТ 8267-93 |
| 2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ | Фракция: 16-31,5 мм Марка по дробимости: не ниже 800 | ГОСТ 32703-14 |
| 3 | Щебеночно-песчаные смеси | Номер смеси по зерновому составу: С-4, С-1 (требуются все указанные смеси) | ГОСТ 25607-2009 |
| 4 | Бетон тяжелый | Класс по прочности на сжатие: В15, В20 Марка по морозостойкости F2 300. Марка по водонепроницаемости W6 | ГОСТ 26633-2015 |
| 5 | Щитки дорожных знаков | - наличие: световозвращающей поверхности - номер знака 2.3.1, ,6.13 (требуются все указанные номера) | ГОСТ Р 52290-2004 |
| 6 | Труба стальная | - диаметр: 40 мм; | ГОСТ 10704-91 |
| 7 | Сигнальные дорожные столбики | деревянные | ГОСТ Р 50970-2011 |
| 8 | Битумы нефтяные дорожные | Марка БНД 100/130 | ГОСТ 33133-2014 |
| 9 | Смесь асфальтобетонная дорожная | - горячая, плотная, мелкозернистая, тип Б, марка II | ГОСТ 9128-2013 |